Leistungsverzeichnis

für verschiedene Markierungsarbeiten TYP II auf Kreisstraßen.

- Kreisverkehr K69.5.2 Blankenheim Bahnhofstraße bei Km 0.980

Blockmarkierung im Kreisverkehr dauerhaft erneuern.

  - Baustellenabsicherung herstellen.

Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.

Pauschalpreis:							      EUR

  - Vormarkierung herstellen.

Vormarkierung auf Anordnung das AG herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vergütet werden nur Flächen auf denen die Altmarkierung nicht mehr ersichtlich bzw. vorhanden ist.

70,00 m					EP in EUR:      	GP in EUR:

01.03 Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

50cm x 50cm

Abgerechnet wird der markierte Block.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse: P6

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu Markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

16,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:

01.04 Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

75cm x 25cm

Abgerechnet wird der markierte Block.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse: P6

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu Markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

12,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:

Gesamtpreis Kreisverkehr K69.5.2 Blankenheim:	      EUR

02.Kreisverkehr K21.5.2 Klein- Büllesheim, Luxemburger Straße bei Km 0.020

Blockmarkierung im Kreisverkehr dauerhaft erneuern.

02.01 Baustellenabsicherung herstellen.

Zb. Beschilderung, Flaggenposten, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.

Pauschalpreis:								      EUR

02.02 Blockmarkierung entfernen.

Blockmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Block.

Markierungsstoffart: Plastikmasse auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der

Markierung durch Feinfräsen. Abfall aufnehmen und entsorgen.

13,00 m            				EP in EUR:       	GP in EUR:

02.03 Vormarkierung herstellen.

Vormarkierung auf Anordnung das AG herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehen der Länge der Vormarkierung. Vergütet werden nur Flächen auf denen die Altmarkierung nicht mehr ersichtlich bzw. vorhanden ist.

45,00 m					EP in EUR:      	GP in EUR:

02.04   Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

50cm x 50cm

Abgerechnet wird der markierte Block.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse: P6

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurech-

nen.

9,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:

02.05   Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

75cm x 25cm

Abgerechnet wird der markierte Block.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse: P6

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurech

nen.

4,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR

Gesamtpreis Kreisverkehr K21.5.2 Klein Büllesheim:	      EUR

03. K24.3.1 OD Euskirchen Billiger Straße

Angebotsstreifen für Fahrradfahrer dauerhaft erneuern

03.01  Baustellenabsicherung herstellen.

Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.

Pauschalpreis:							      EUR

03.02   Längsmarkierung Typ II als Angebotsstreifen für Radfahrer herstellen

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 1.056 bis Km 1.650 Links unterbrochen Strich/ Lücke 1,00m/1,00m

Von Kilometer 1.056 bis Km 1.400 rechts unterbrochen Strich/ Lücke 1,00m/1,00m.

Fahrradweg Angebotsstreifen Verhältnis 1 zu 1, 1,00m/1,00m

Strichbreite: 0,12 m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

940,00 m Strichlänge 			EP in EUR:      	GP in EUR:

Gesamtpreis K24.3.1Angebotsstreifen:	      EUR

04. K24.3.3 OD Euskirchen Roiztheimerstraße von Km 1.050 bis 1.460

Längsmarkierung, Quermarkierung, Schrägstrich, Sperrflächenumrandung und Blockmarkierung erneuern.

04.01 Baustellenabsicherung herstellen.

Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.

Pauschalpreis:								      EUR

04.02 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 1.050 bis Km 1.460

Durchgehend als Abbiegespur oder Fahrbahnbegrenzung

Strichbreite: 0,12 m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

125,00 m Strichlänge					EP in EUR:       GP in EUR:

04.03 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 1.050 bis Km 1.460

Strichbreite: 0,12 m.

Leitlinie unterbrochen, Verhältnis 1 zu1, 3,00m/3,00m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

165,00 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

04.04 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 1.050 bis Km 1.460

Strichbreite: 0,12 m.

Sperrflächenumrandung

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

22,00 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

04.05 Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

50cm x 50cm

Abgerechnet wird der markierte Block.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit   einzurechnen.

Verkehrsklasse: P6

Markierung auf vorhandener Markierung.

3,00 m 						EP in EUR:      	GP in EUR:

04.06  Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

50cm x 25cm

Abgerechnet wird der markierte Block.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Verkehrsklasse: P6

60,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:

04.07  Haltelinien Typ II herstellen.

Quermarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 1.050 bis Km 1.452

Strichbreite: 0,50 m.

Haltelinien 2x4,00m

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

8,00 m Haltelinien				EP in EUR:      	GP in EUR:

04.08  Pfeilmarkierung Typ II herstellen.

Pfeilmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 1.050 bis Km 1.452.

Verkehrsklasse P6

Pfeillänge: 5,00 m

Abgerechnet wird der markierte Pfeil.

Markiersystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar. (Kaltspritzmasse)

System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

2x Pfeil gerade				EP in EUR:      	GP in EUR:

4x Pfeil links					EP in EUR:      	GP in EUR:

2x Pfeil gerade-rechts			EP in EUR:      	GP in EUR:

2x Pfeil gerade-links			EP in EUR:      	GP in EUR:

04.09  Schrägmarkierung Typ II herstellen.

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 1.050 bis Km 1.452

Strichbreite: 0,50 m.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

20,00 m Schrägmarkierung				EP in EUR:       GP in EUR:

Gesamtpreis K24.3.3:	       EUR

05 K24.4.2 Euskirchen-L210

Schrägstriche in Sperrflächen erneuern.

05.01 Baustellenabsicherung herstellen.

Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf

einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.

Pauschalpreis:									      EUR

05.02 Schrägmarkierung Typ II herstellen.

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Bei Kilometer 0.270

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

54,00 m Schrägmarkierung	 			EP in EUR:       GP in EUR:

05.03  Schrägmarkierung Typ II herstellen.

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Bei Kilometer 0.380

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

23,00 m Schrägmarkierung	 			EP in EUR:       GP in EUR:

05.03  Schrägmarkierung Typ II herstellen.

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung    herstellen

Bei Kilometer 0.730

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit                                         einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

24,00 m Schrägmarkierung			EP in EUR:       GP in EUR:

Gesamtpreis:  K24.4.2 Schrägmarkierung.:	      EUR

06. K24.6 Euskirchen-L210

Schrägstrich in Sperrflächen erneuern.

06.01 Baustellenabsicherung herstellen.

Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf                   einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.

Pauschalpreis:									      EUR

06.02 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen.

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Bei Kilometer 0.110

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

49,00 m Schrägmarkierung	 			EP in EUR:       GP in EUR:

06.03 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen.

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Bei Kilometer 0.510

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Markierung auf vorhandener Markierung.

10,00 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:

06.04 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Bei Kilometer 0.600

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

10,00 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:

06.05 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Bei Kilometer 1.700

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

23,00 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:

Gesamtpreis K24.6 Schrägmarkierung:	      EUR

07. K28.2 von Km 3.670 bis 5.287

Längsmarkierung, Quermarkierung, Sperrflächenumrandung, Pfeilmarkierung, Schrägmarkierung und Blockmarkierungen erneuern.

07.01 Baustellenabsicherung herstellen.

Z.B Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf eizurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.

Pauschalpreis:									      EUR

07.02 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,12 m.

Sperrflächenumrandung.

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

130 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

07.03 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,12 m.

Sperrflächenumrandung.

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

268 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

07.04 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,12 m.

Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu2, 4,00m/ 8,00m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

675 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

07.05 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,12 m.

Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu1, 3m/ 3 m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

105 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

07.06 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,12 m.

Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu1, 4 m/ 4 m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

56 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

07.07 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,12 m.

Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu1, 1 m/ 1 m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

27 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

07.08 Längsmarkierung Typ II herstellen.

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,12 m.

Durchgehend als Abbiegespur und Fahbahnbegrenzung

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

345 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

07.09 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

76 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:

07.10 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen

Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen.

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287

Strichbreite: 0,50 m.

Verkehrsklasse P6

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.

(High Solit)

.          Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

29 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:

07.11 Pfeilmarkierung Typ II herstellen.

Pfeilmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287.

Verkehrsklasse P6

Pfeillänge: 5,00 m

Abgerechnet wird der markierte Pfeil.

Markiersystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar. (Kaltspritzmasse)

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

6x Pfeil gerade				EP in EUR:      	GP in EUR:

9x Pfeil links		            		EP in EUR:      	GP in EUR:

3x Pfeil gerade-rechts			EP in EUR:      	GP in EUR:

1x Pfeil gerade-links			EP in EUR:      	GP in EUR:

07.12 Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

150cm x 25cm

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Heißplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse: P6

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung

78,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:

07.13 Blockmarkierung Typ II herstellen.

Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen

50cm x 25cm

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse: P6

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung

80,00 m						EP in EUR:      	GP in EUR:

07.14 Längsmarkierung Typ II als Angebotsstreifen herstellen

Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen

Fahrradweg Angebotsstreifen Verhältnis 1 zu 1, 1,00m x 1,00m

Strichbreite: 0,12 m

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.

Markierung auf vorhandener Markierung.

Verkehrsklasse: P6

186 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:

Gesamtpreis K28.2:       EUR

Gesamtzusammenstellung:

Netto:

- Kreisverkehr K69 Blankenheim:		    				      €

- Kreisverkehr K21 Klein Büllesheim:	   				      €

- K24.3.1 Billiger Straße:			    				      €

- K24.3.3 Roitzheimer Straße:			    			      €

- K24.4.2 Euskirchen:				    			      €

- K24.6 Euskirchen:				    				      €

- K28.2 Bergheim- Mechernich:		    				      €

Gesamtpreis netto:		   	      €

19% MwSt:			   	      €

Gesamtpreis brutto:		    	      €

!! Bitte übertragen Sie den „Gesamtpreis brutto“ in den Angebotsvordruck !!