Leistungsverzeichnis

Öffentliche Ausschreibung 2026-126 Kleintransporter/Kombi

Die Technische Universität Dortmund beabsichtigt die Beschaffung eines strombetriebenen Transporter-Kastenwagen, Neufahrzeug, 5-Sitzer (1 Sitzreihe herausnehmbar), mit einem Ladevolumen von ca. 6-8 m³.

Das Fahrzeug muss die Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland haben.

Die Zulassung erfolgt durch den Auftragnehmer.

- Kriterien

Bitte tragen Sie ein, ob das Kriterium erfüllt wird oder nicht. Bei Nichterfüllung auch nur eines A-Kriteriums wird das Angebot ausgeschlossen.

| Art des Kriteriums | Nr. | Eigenschaft | Kriterium erfüllt Ja = ✓ Nein = Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fahrzeug |  |  |  |
| A | 1.1 | Kleintransporter / Kombi, zulassungsfähig als PKW |  |
| A | 1.2 | Sitze: 2 + 1 Sitzreihe (herausnehmbar) |  |
| A | 1.3 | Motorisierung: Vollelektrisch, Batteriekapazität mindestens 90 kWh |  |
| A | 1.4 | Motorleistung: ca. 150kW (204 PS) |  |
| A | 1.5 | Getriebe: Automatik |  |
| A | 1.6 | Antrieb: Frontantrieb |  |
| A | 1.7 | Zulässiges Gesamtgewicht: Max. 3.500 kg |  |
| A | 1.8 | Länge des Fahrzeugs: Max. 6,00 m, Ladefläche min. 2,50 m |  |
| A | 1.9 | Höhe des Fahrzeugs: höchstens 2 m |  |
| A | 1.10 | Ladevolumen: ca. 6-8 m³ |  |
| A | 1.11 | Lackierung: Silbermetallic |  |
| A | 1.12 | Lenkertyp: Links |  |
| A | 1.13 | Bezüge: Stoff, schwarz |  |
| A | 1.14 | Außenspiegelkappen in Wagenfarbe lackiert |  |
| A | 1.15 | Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten (Kunststoff) |  |
| A | 1.16 | Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert Stoßfänger hinten in Wagenfarbe teillackiert |  |
| - Bereifung und Bremsen |  |  |  |
| A | 2.1 | Bereifung: Ganzjahresreifen - Leichtmetallräder |  |
| A | 2.2 | Reserverad (Stahlrad) oder Pannenreparatur-Set |  |
| A | 2.3 | Scheibenbremse an Vorder- und Hinterachse |  |
| - Sicherheit |  |  |  |
| A | 3.1 | Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) |  |
| A | 3.2 | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. Traktionskontrolle (TCS) |  |
|  | 3.3 | Seitenwind-Assistent |  |
| A | 3.4 | Berganfahrassistent |  |
| A | 3.5 | Bremsassistent |  |

| A | 3.6 | Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner und Fernlicht-Assistent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.7 | Überrollschutz |  |
| A | 3.8 | Servolenkung |  |
| A | 3.9 | Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) |  |
| A | 3.10 | Notbremsunterstützung |  |
| A | 3.11 | Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt für Fahrer und Beifahrer |  |
| A | 3.12 | Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay |  |
| A | 3.13 | Park-Pilot-System vorn und hinten |  |
| A | 3.14 | Notruf-Assistent |  |
| A | 3.15 | Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor |  |
| A | 3.16 | Toter-Winkel-Assistent |  |
| - Beleuchtung |  |  |  |
| A | 4.1 | Abbiegelicht, Tagfahrlicht |  |
| A | 4.2 | Fahrlichtassistent |  |
| A | 4.3 | Adaptives Bremslicht |  |
| A | 4.4 | Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, elektrisch einstellbar, beheizbar |  |
| A | 4.5 | Hauptscheinwerfer, Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer mit Halogenlampen oder LED. |  |
| A | 4.6 | Instrumentenanzeige beleuchtet (dimmbar) |  |
| A | 4.7 | Signalton für angeschaltetes Licht |  |
| - Fenster und Türen |  |  |  |
| A | 5.1 | Hecktür zweiflügelig (Öffnungswinkel 90°-270°) |  |
| A | 5.2 | Fenster in der Hecktür beheizbar |  |
| A | 5.3 | Schiebetür, mindestens 1 rechts (Öffnungsweite mind. 920 mm) |  |
| A | 5.4 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung (plus 2 Hauptschlüssel) |  |
|  | 5.5 | Seitenscheiben fest, zweite Reihe, rechts und links |  |
|  | 5.6 | Wärmeschutzverglasung, stark getönt |  |
| A | 5.7 | Fensterheber elektrisch |  |
| A | 5.8 | Frontscheibe beheizbar |  |
| A | 5.9 | Scheibenwischer mit Regensensor |  |
| A | 5.10 | Wischwassersensor |  |
| A | 5.11 | Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschdüse und Einsatzautomatik beim Einlegen des Rückwärtsgangs |  |
| - Sitze und Airbags |  |  |  |
| A | 6.1 | Fahrersitz und Beifahrer (manuell einstellbar: vor/zurück, Lehne, Neigung Sitzkissen, Höhe) |  |
| A | 6.2 | Lendenwirbelstütze für Fahrer |  |
| A | 6.3 | Beifahrersitz Einzelsitz |  |
| A | 6.4 | Armlehnen Fahrer + Beifahrer |  |
| A | 6.5 | Sitzheizung für Fahrer + Beifahrer |  |
| A | 6.6 | Fahrer + Beifahrer vorne: Seitenairbags und Kopf-Schulterairbags |  |
| A | 6.7 | Kopfstützen (höhenverstellbar) |  |
| A | 6.8 | Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn |  |
| A | 6.9 | Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar |  |
|  | 6.10 | Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer |  |

| - Innenausstattung und Belüftung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Innenbeleuchtung vorn mit Leselampen und Verzögerungsschaltung – zusätzlich mit Leselampen vorn |  |
| A | 7.2 | Klimaanlage vorn inkl. Staub- und Pollenfilter |  |
|  | 7.3 | Standheizung (Vorklimatisierung) |  |
|  | 7.4 | Handschuhkasten verschließbar |  |
| A | 7.5 | 12-Volt-Anschluss im Fahrgastraum |  |
| A | 7.6 | 8 Verzurrösen auf der Ladefläche |  |
| A | 7.7 | Bodenfläche, gummiert, im gesamten Fahrzeug bis D-Säule |  |
|  | 7.8 | Laderaumbeleuchtung inkl. aktivierbarer Ausschaltverzögerung |  |
| A | 7.9 | Seitenwandverkleidung, halbhoch |  |
| - Informationsfeatures und Sonstiges |  |  |  |
| A | 8.1 | Geschwindigkeitsregelanlage, Lenkradheizung und einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzung |  |
| A | 8.2 | Infotainmentsystem mit Multifunktionsradio mit DAB-Empfang |  |
| A | 8.3 | Warneinrichtung Sicherheitsgurte Fahrer u. Beifahrer |  |
|  | 8.4 | Tankverschluss |  |
| A | 8.5 | Verbandsmaterial und Warndreieck |  |
| A | 8.6 | Ohne Schriftzug für Motor u. Typ |  |

- Lieferung

Der Angebotspreis ist als Gesamtpreis anzugeben und umfasst sämtliche zur Vertragserfüllung erforderlichen Leistungen. Hierzu gehören insbesondere:

- Bereitstellung des Neufahrzeugs gemäß Leistungsbeschreibung

- Zulassung und Kennzeichen: Die Zulassung erfolgt durch den Auftragnehmer

- Überführungs- und Transportkosten bis Lieferort TU Dortmund

- Übergabe des Fahrzeugs betriebsbereit am Lieferort TU Dortmund, mit Übergabeprotokoll

- Übergabe der Fahrzeugdokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I und II, COC ggf. noch weitere

- Einweisung

Mit dem angebotenen Preis sind sämtliche Kosten abgegolten. Zusätzliche Liefer- oder Überführungskosten werden nicht gesondert vergütet.

Ort, Datum	Bieter Name /Firma