Brandschutz- und Trockenbauarbeiten für das Verwaltungsgebäude der KZVWL

Es sind ausschließlich die dafür vorgesehenen Felder zu befüllen. Das Preisblatt muss vollständig ausgefüllt, darf aber nicht geändert, ergänzt und / oder kommentiert werden. Änderungen, Ergänzungen und Kommentierungen können zum Ausschluss führen.

Das Gebäude der KZVWL wurde im Jahr 1975 erbaut und verfügt über 4 Geschosse. Im Gebäude sind ca. 200 Personen tätig, die auf ca. 7.000 qm Bürofläche verteilt sind.

Die angegebenen Leistungen unter Ziffer 1 und 2 sind nicht abschließend.

- Brandschutzarbeiten:

- Verschließen von Decken- und Wanddurchbrüchen

- Ertüchtigung von Wichmannschotts (Brandschotts)

- Kabelschottungen

- Abdichtungsarbeiten Mauerwerksfugen

- Austausch der Brandschutzklappen bei Bedarf

- Technische Isolierungsarbeiten an Lüftungskanälen und Sanitär-/Heizungsleitungen:

  - Vorhandene Isolierungen entfernen und fachgerecht entsorgen

  - Lüftungskanäle und Sanitär-/Heizungsleitungen neu isolieren (hierfür ist ein WKSB Wärmekälteschallbrandschutzisolierer-Meister erforderlich)

- Trockenbauarbeiten:

- Büroumbauten:

  - Demontage und Entsorgung von Einbauschränken aus den Büroräumen

  - Montage und Demontage von Trockenbauwänden in Büroräumen inkl. Tür- Ein- und Ausbauten, Anfertigung von Türblenden

- Schallschutzertüchtigungen von Büroräumen durch Beplanken von Wandflächen mit Gipskarton, Abdichtungsarbeiten

- Deckenplatten in den Büroräumen, Lagerräumen und Fluren demontieren (teilweise Demontage verbauter Kunststoffmineralfaserplatten (KMF)-Platten (Zertifizierungsnachweis TRGS 521 Fachkunde Mineralfasern (KMF) erforderlich), , teilweise Entsorgung von asbesthaltiger Dämmung im Deckenhohlraum, daher TRGS 519 Sachkundelehrgang Asbestschein erforderlich

- Deckenplatten montieren

- Gipskartondecken stellenweise als Ausschnitt öffnen (z. B nach Wasserleitungsschaden),

- Gipskartondecke komplett demontieren,

- geschlossene Gipskartondecke herstellen z. B. in Lagerräumen (Küchenlager)

- Erneuerung von Abluftkanälen aus Promat

- Verschließen von Anschlussfugen/Deckenfugen

- Folgende Reaktions-/Wiederherstellungszeiten sind zu erfüllen:

| Fehlerklasse | Auswirkung | Geforderte Reaktionszeit | Geforderte Wiederherstellungszeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Gering | Keine unmittelbare Auswirkung auf den Verwaltungsablauf bei Ausfall der Anlagen. | innerhalb von 3 Werktagen ab Meldung | innerhalb von 10 Werktagen ab Meldung |
| Gefährdend | Es drohen Schäden. Starke Beeinträchtigungen/ Störungen des Verwaltungsablaufs. | innerhalb von 1 Stunde ab Meldung | unverzüglich nach Aufnahme der Fehlermeldung |

- Arbeitszeiten:

a) Regel-Arbeitszeiten

Montag – Donnerstag	7.00 Uhr – 16.00 Uhr

Freitag			7.00 Uhr – 12.00 Uhr

Zu berücksichtigen ist, dass Rosenmontag sowie am 24. und 31. Dezember die KZVWL geschlossen ist.

b) Ausnahme-Arbeitszeiten

Samstag: 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

c) 24 – Stunden Notdienst

Der 24 – Stunden Notdienst dient zur Abdeckung der Zeiten außerhalb der Arbeitszeiten und Ausnahme-Arbeitszeiten.

Telefonnummer: _________________________________________

- Unverbindliche Kalkulationsgrundlage für 4 Jahre

Es besteht seitens der Auftraggeberin keine Abnahmeverpflichtung. Es sind nur die grauen Felder auszufüllen.

| Ziffer | Position | Stunden (Schätzmenge) | Stunden (Höchst-menge) | Arbeitszeit | Einzel-preis (netto) | ggf. Zuschlag | Gesamt-preis netto inkl. Zuschlag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gesellenstunden | 2.600 | 3.600 | Regel Arbeitszeit ohne Zuschlag | € |  | € |
| 2 | Gesellenstunden | 4 | 15 | Ausnahme-Arbeitszeit Samstag inklusive Zuschlag | € | % | € |
| 3 | Gesellenstunden | 4 | 15 | Notdienst Mo-Fr inklusive Zuschlag | € | % | € |
| 4 | Gesellenstunden | 4 | 15 | Notdienst Sa/So/ Feiertag inklusive Zuschlag | € | % | € |
| 5 | Auszubildende | 40 | 120 | Regel-Arbeitszeit ohne Zuschlag | € |  | € |
| 6 | Auszubildende | 4 | 15 | Ausnahme-Arbeitszeit Samstag inklusive Zuschlag | € | % | € |

*Die Fahrtkosten sind zu inkludieren.

| Angebotsvergleichspreis netto (Summe der Netto-Gesamtpreise nach Ziff. 1 – 6): | € |
| --- | --- |

___________________________________________________________________

Firma des Bieters / bei Bietergemeinschaften des bevollmächtigten Mitglieds (in Druckbuchstaben)