# Anlage 1:

# Leistungsverzeichnis

# Maßnahmenbeschreibung

Zur Erhöhung der biologischen Vielfalt im innerstädtischen Raum von Krefeld plant der Fachbereich 39 –Umwelt und Verbraucherschutz- an 3 Standorten im Stadtgebiet Staudenrabatte mit Geophyten anlegen zu lassen. Hierdurch werden Bestandteile des in der Aufstellung befindlichen Biodiversitätskonzeptes vorgezogen umgesetzt.

Durch diese Steigerung der Strukturvielfalt werden über die gesamte Vegetationsperiode Blühangebote geschaffen. Insgesamt können 635 m² Staudenbeete angelegt werden.

Folgende 3 Standorte wurden im Abstimmung mit dem KBK zur Umsetzung ausgewählt:

- Fläche 1: Glockenspitz / Berlinstraße, ca. 160 m²

- Fläche 2: Virchowstraße, ca. 320 m²

- Fläche 3: Donaustraße / Hafelsstraße, ca. 155 m²

Den Anlagen ist die räumliche Verortung zu entnehmen sowie die standortspezifische Pflanzenanzahl je Pflanzenart zu entnehmen (Excel-Datei).

Abb.1: Übersichtskarte Maßnahmenstandorte

(Quelle: Geoportal Krefeld)

# Bauablauf

Das Einrichten, Vorhalten der Baustelle, einschl. Geräte und dergleichen werden gem. DIN 18299, Ziffer 4.1 nicht gesondert vergütet. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

## Ausführungszeitraum

Das Setzen der Geophyten hat von Ende September bis Ende November 2025 zu erfolgen. Vorbereitenden Bodenarbeiten sind im Vorfeld durchzuführen. Die Herstellung der Staudenrabatte erfolgt zwischen Anfang Oktober und Ende November 2025.

## Lieferfristen

Die Lieferung von Materialien hat sich an den Terminfestsetzungen / Fertigstellungsterminen des AG (Auftraggebers, FB 39) zu orientieren. Es müssen sämtliche Baumaterialien in ausreichender Menge rechtzeitig vor Ort sein, um Verzögerungen zu vermeiden.

## Dokumentation

Alle vom AN gelieferten Stoffe und Materialien sind neben der in den jeweiligen Positionen angegebenen Abrechnungsart mittels Lieferschein nachzuweisen. Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

## Mehrkosten

Grundsätzlich sind alle zur fachgerechten Durchführung der beschriebenen Leistungen notwendigen Materialien und Arbeitsgeräte sowie die Lieferung und der Einbau in den Positionen beschrieben und vergütet werden. Entstehen im Baustellenablauf aufgrund geänderter Vorgaben oder besonderer Umstände Mehrkosten, sind diese unmittelbar in Art und Umfang dem AG anzuzeigen.

## Gliederung der mit Bauabrechnung vorzulegenden Unterlagen bei Baumaßnahmen:

1.	Beschreibung des vorhandenen Zustandes (Pläne + Fotos)

2.	Aufmaßblätter, Lieferscheine und Wiegekarten

3.	Prüfungen (Kontrollprüfungen, Eigenüberwachung)

4.	Fotodokumentation der Bauausführung (Anlage der Staudenrabatte und Durchführung der Fertigstellungspflege)

5.	Abnahmeprotokoll

6.	Mengenermittlung der Abrechnungspläne

7.	Nachtragsangebote einschl. Plausibilitätsprüfung

8.	Nachtragsaufträge mit Begründung

9.	Übersicht über die Kostenbeteiligung Dritter bei kombinierten Maßnahmen

(z.B. SWK Mobil, NGN, KBK)

10.	Baubeginnanzeige (Anzeige der Umsetzung mit einem Vorlauf von mind. 3 Wochen)

# Leistungsverzeichnis

| Pos. | Leistung |  | Menge | Einheitspreis in Euro | Gesamtbetrag in Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Vegetationsflächen vorbereiten |  |  |  |  |
| 01.1 | Pflanzliche Bodendecker, Rasen, abräumen, Dicke ca. 5 -7 cm, entsorgen |  |  |  |  |
|  | Pflanzliche Bodendecke, abräumen, in unterschiedlich großen Teilflächen, einschl. oberster Bodenschicht abräumen, laden und zu einer zugelassenen Deponie, Entsorgungsstelle abfahren, Entsorgungskosten einkalkulieren. Schichtdicke ca. 5 cm, Bewuchs: geschlossene Rasen- / Wiesendecke. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-4 |  | 635 m² | _ , € | _ , € |
| 01.2 | Vegetationsschicht lockern, fräsen und umgraben, Tiefe 15 cm |  |  |  |  |
|  | Vegetationstragschicht lockern, durch fräsen und umgraben, für Pflanzflächen, Bodenverbesserungsmittel einarbeiten, fräsen kreuzweise, Tiefe 15 cm, Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt laden und sammeln, Bodengruppe 4 DIN 18915.Das Aufnehmen von Unterboden mit der Baggerschaufel und "wieder Fallenlassen" bzw. ein "Aufreißen" mit den Zähnen der Radladerschaufel wird nicht als Leistung im Sinne dieser Position anerkannt. Vorhandener Baumbestand und sein Wurzelwerk dürfen durch die Maßnahme nicht beschädigt werden. Zusammen mit dem Auftraggeber (Fachbereich 39) ist im Vorgriff dieser Leistung eine Geländebegehung vorzunehmen, um die Leistungserfordernis zu klären, den Leistungsumfang festzulegen und zu protokollieren. Ohne vorherige Abstimmung erfolgt keine Vergütung ! |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 635 m² | _ , € | _ , € |
| 01.3 | Baumsubstrat für nicht befahrbare oder freitragend überbaute Flächen |  |  |  |  |
|  | Substrat für die Baumpflanzung/-sanierung auf Löß, Lava, Bims, Sand - Basis gemäß den Empfehlungen der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 Pflanzgrubenbauweise 1 (Ausgabe 2010), nach Vorgaben der Düngemittelverordnung und gütegesichert nach RAL-GZ 250-7, in homogener Mischung der Körnung 0 – 16 mm herstellen, liefern und höhengerecht 5-7 cm hoch einbauen. Erzeugnis: Vulkatree 0-16 od. glw. Liefernachweis: VULKATEC GmbH 56630 Kretz |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 44,45 m³ | _ , € | _ , € |
| 01.4 | Bodenverbesserung Grünkompost 50 l/m², für Pflanzflächen |  |  |  |  |
|  | Grünkompost gütegesichert, ohne Fremdstoffe, vollständig fermentiert, feinkrümelig, der Rottevorgang muss soweit abgeschlossen sein, dass keine Erwärmung mehr auftritt, C:N kleiner 25:1, als Bodenverbesserungsmittel für Pflanzflächen aufbringen, Einbaustärke: 2 cm |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 12,7 m³ | _ , € | _ , € |
| 01.5 | Feinplanum für Pflanzflächen / Staudenflächen |  |  |  |  |
|  | Feinplanum für Pflanzflächen herstellen, zulässige Abweichung von der Ebenheit 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe sammeln und laden, Abfuhr und Entsorgung einkalkulieren, Bodengruppe 4 DIN 18915. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 635 m² | _ , € | _ , € |
| 01.6 | ***E.P. Beeteinfassung aus Stammholz, Lärche/Fichte/Robinie, d: 15-20 cm, liefern und herstellen |  |  |  |  |
|  | Als Beeteinfassung der Staudenbeete. Ca. 1/4 bis 1/3 des Stammes ins Erdreich setzen. |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 170 m | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 260 m | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 430 m | _ , € | _ , € |
| 02. | Pflanzenlieferung |  |  |  |  |
|  | Vorbemerkung Pflanzenlieferung, Pflanzqualität |  |  |  |  |
|  | Alle Pflanzen müssen der DIN 18 916 und den Gütebestimmungen für Baumschul- pflanzen der FLL entsprechen. Der Auftragnehmer hat sofort nach der Auftragserteilung die vollständige und termingerechte Anlieferung der Pflanzen zu veranlassen. Sind einzelne Pflanzen (Anzahl, Gattung, Art, Sorte, Sortierung, Güteklasse) nicht termingerecht zu beschaffen, ist der AG umgehend zu verständigen. Pflanzenlieferscheine sind im Orginal den Rechnungsunterlagen beizufügen. Der Auftragnehmer veranlasst die Pflanzenlieferung so, dass ein kontinuierliches Pflanzen möglich wird und unnötige Zwischenlagerzeiten bzw. Einschlagzeiten für die Pflanzen nicht notwendig werden. Sofern witterungsbedingt oder aus sonstigen, vom AG nicht zu vertretenden Gründen ein Einschlag der gelieferten Pflanzen erforderlich werden, wird dieser nicht gesondert vergütet. |  |  |  |  |
| 02.1 | Stauden und Gräser |  |  |  |  |
| 02.1.1 | Bergaster (Aster amellus) |  |  |  |  |
|  | Aster amellus, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 | 40 Stck. |  | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 | 75 Stck. |  | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 | 60 Stck. |  | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt | 175 Stck. |  | _ , € | _ , € |
| 02.1.2 | Weiße Pfirsichglockenblume (Campanula persicifolia ‘Alba‘) |  |  |  |  |
|  | Campanula persicifolia ‘Alba‘, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 30 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 110 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 90 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 200 Stck. | _ , € | _ , € |
|  |  |  |  | _ , € | _ , € |
| 02.1.3 | Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) |  |  |  |  |
|  | Campanula persicifolia, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 30 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 140 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 60 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 230 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.4 | Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) |  |  |  |  |
|  | Centaurea jacea, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 40 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 60 Stck. |  |  |
|  | Fläche 3 |  | 30 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 130 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.5 | Sand-Nelke (Dianthus arenarius) |  |  |  |  |
|  | Dianthus arenarius, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 80 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 88 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 70 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 238 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.6 | Pracht-Nelke (Dianthus superbus) |  |  |  |  |
|  | Dianthus superbus, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 50 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 90 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 140 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.7 | Ausdauerndes Silberblatt (Lunaria rediviva) |  |  |  |  |
|  | Lunaria rediviva, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 20 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 30 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 50 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.8 | Mandelblättrige Wolfsmilch (Euphorbia amygdaloides) |  |  |  |  |
|  | Euphorbia amygdaloides, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 50 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 72 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 60 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 182 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.9 | Prachtkerze (Gaura lindheimieri) |  |  |  |  |
|  | Gaura lindheimieri, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 18 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 49 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 45 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 112 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.10 | Brauner Storchschnabel (Geranium phaeum) |  |  |  |  |
|  | Geranium phaeum, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 42 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 60 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 70 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 172 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.11 | Hohe Schlüsselblume (Primula elatior) |  |  |  |  |
|  | Primula elatior, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 260 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 120 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 480 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.12 | Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) |  |  |  |  |
|  | Salvia pratensis, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 80 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 120 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 55 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 255 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.13 | Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) |  |  |  |  |
|  | Sanguisorba minor, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 50 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 60 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 50 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 160 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.14 | Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) |  |  |  |  |
|  | Scabiosa columbaria, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 168 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 90 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 358 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.15 | Rote Lichtnelke (Silena dioica) |  |  |  |  |
|  | Silena dioica, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 60 Stck. | _ , € | _ , € |  |
|  | Gesamt |  | 60 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.16 | Deutscher Ziest (Stachys germanica) |  |  |  |  |
|  | Stachys germanica, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 40 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 72 Stck. |  |  |
|  | Gesamt |  | 112 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.17 | Zartes Federgras (Stipa tenuissima) |  |  |  |  |
|  | Stipa tenuissima, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 20 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 42 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 25 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 87 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.18 | Weißer Thymian (Thymus serpyllum ‚Albus‘) |  |  |  |  |
|  | Thymus serpyllum ‚Albus‘, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 80 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 113 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 45 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 233Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.19 | Großblütige Königskerze (Verbascum densiflorum) |  |  |  |  |
|  | Verbascum densiflorum, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 20 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 15 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 20 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 55 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.1.20 | Patagonisches Eisenkraut (Verbena bonariensis) |  |  |  |  |
|  | Verbena bonariensis, mind. P 1/11er-Topf bzw. rund d = 13 cm, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 30 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 36 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 40 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 106 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.2. | Geophyten |  |  |  |  |
| 02.2.1 | Allium sphaerocephalon, liefern |  |  |  |  |
|  | Allium sphaerocephalon, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 50 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 150 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 300 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.2.1 | Anemone blanda ‚white splendour‘ |  |  |  |  |
|  | Anemone blanda ‚white splendour‘ liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 400 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 300 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 800 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.2.2 | Crocus tommasinianus 5/+ |  |  |  |  |
|  | Crocus tommasinianus 5/+, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 200 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 1000 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 200 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 1.400 Stck | _ , € | _ , € |
| 02.2.3 | Galanthus nivalis ssp. nivalis, 5/6, liefern |  |  |  |  |
|  | Galanthus nivalis ssp. nivalis, 5/6, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 200 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 400 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.2.4 | Iris reticulata 'Alida', 5/+, liefern |  |  |  |  |
|  | Iris reticulata 'Alida', 5/+, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 200 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 150 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 450 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.2.5 | Muscari neglectum, liefern |  |  |  |  |
|  | Muscari neglectum, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 200 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 150 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 450 Stck. | _ , € | _ , € |
| 02.2.6 | Scilla sibirica 8/+, liefern |  |  |  |  |
|  | Scilla sibirica 8/+, liefern |  |  |  |  |
|  | Fläche 1 |  | 100 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 2 |  | 200 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Fläche 3 |  | 150 Stck. | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 450 Stck. | _ , € | _ , € |
| 03. | Pflanzarbeit |  |  |  |  |
| 03.1 | Pflanzarbeit nach DIN 18916 für Stauden, Gräser |  |  |  |  |
|  | Stauden, Gräser, Farne, gemäß Pflanzenlieferpositionen, im Co. / m.Tb., gem. DIN 18916 pflanzen: Topfballen entfernen / freilegen, Unkrautansätze beseitigen, Pflanzgrube mit 1,5 – 2-fachem Ballendurchmesser herstellen, höhengerecht pflanzen gem. Plan in vorbereitete Pflanzfläche, Pflanze durchdringend anwässern. Pflanzfläche nach dem Pflanzen abkrailen. Pflanzung nach örtlicher Angabe, gestaffelt nach Leistauden, Füllpflanzen etc. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 3.535Stck. | _ , € | _ , € |
| 03.2 | Pflanzarbeit nach DIN 18916 für Zwiebel |  |  |  |  |
|  | Zwiebel, gem. DIN 18916 pflanzen: höhengerecht pflanzen in vorbereitete Pflanzfläche Zwiebel durchdringend anwässern. Pflanzflächen nach dem Pflanzen abkrailen. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 4.250 Stck | _ , € | _ , € |
| 03.3 | Flächenabdeckung aus Mulch 0-15 mm, 5 cm dick, als Mulchauflage |  |  |  |  |
|  | Material: Rinden-Humus (RM 0-15) nach Gütezeichen "RAL-Rinde für Pflanzenbau", Feinanteil < 10 mm unter 10%; Auftragsdicke: ca. 5 cm. Besondere Anforderungen: Zeitpunkt des Mulchens nach dem zweiten Pflegegang; einschl. Lieferung. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 31,75 m³ | _ , € | _ , € |
| 04. | Fertigstellungspflege Pflanzung |  |  |  |  |
|  | Fertigstellungspflege |  |  |  |  |
|  | Die Fertigstellungspflege gemäß DIN 18 916 umfasst alle Leistungen nach der Pflanzarbeit, die zur Erzielung eines abnahmefähigen Zustandes der Baumpflanzung erforderlich sind. Der abnahmefähige Zustand ist erreicht, wenn die Pflanzen ausgetrieben haben, in vollem Saft stehen und frei von Schädlingen sind. Die Abnahme ist gemäß VOB/B § 12 zu beantragen, wenn der erforderliche Entwicklungsstand erreicht ist. Zur Abnahme haben die Pflanzflächen frei von Steinen und Unrat ab 5 cm, sowie frei von schwer verrottbaren Pflanzenteilen und Dauer-unkräutern zu sein. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Leistung ist per Rapportbeleg zu dokumentieren. Wasser ist zu liefern. Es wird empfohlen mit Wasserwagen / transportierbarem Wasservorratsbehälter zu arbeiten. Abgestorbene / ausgefallene Pflanzen sind aufzulisten und entsprechend am Ende der Vegetationsperiode nachzupflanzen. Die Ersatzpflanzenliste ist dem AG vorzulegen. Nicht angewachsene Pflanzen sind in gleicher Qualität (wie Lieferqualität) zu ersetzen. |  |  |  |  |
| 04.1 | Staudenfläche jäten, schmutz- und unkrautfrei halten, 8 Pflegedurchgänge |  |  |  |  |
|  | Lockern der Staudenfläche, unerwünschten Aufwuchs jäten (Kein Hacken!) und beseitigen, Flächen mit Mulchauflage, die in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden darf. Es ist zu beachten: Pflanzenausfälle müssen umgehend ersetzt werden. Das Laub der Geophyten sollte erst nach vollständigem Abreifen entfernt werden. Trockene Stiele können vorher abgeschnitten werden. Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Unkräuter sind mit geeigneten Werkzeug, Handspaten o.ä. mit den Wurzeln vor der Samenreife zu entfernen. Sonstigen Unrat ist von der Fläche zu entfernen und geordnet zu entsorgen. Laub ist von den Flächen aufzusammeln und einer Kompostierung zuzuführen. Beim Pflanzenschnitt sind die artbedingten Besonderheiten und die natürlichen Wuchsformen der Pflanzen zu beachten. Abgestorbene, die Ästhetik störende Teile sind auszuschneiden (maximal 80 % der Pflanzenstängel!). Staudenrückschnitt erst im Frühjahr, damit Überwinterungsquartiere für Insekten geboten wird und attraktive Samenstände und Gräser für den Winteraspekt wirksam werden. Das Schnittgut ist geordnet zu entsorgen. Die Pflegegänge sind zu dokumentieren und dem AG schriftlich anzuzeigen. Eine Einweisung erfolgt durch den AG. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 5.080 m² | _ , € | _ , € |
| 04.2 | Wässern Pflanzflächen (12 x 635 m²) |  |  |  |  |
|  | Wässern der Pflanzflächen (Stauden-, Strauch-, Heckenflächen), Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang / m²: 30 l. Anzahl der Arbeitsgänge: max. 10 Stück. Wasser in feiner Verteilung ausbringen. Eine ausreichende Durchfeuchtung des Wurzelraumes bis 0,30 m Tiefe ist sicherzustellen. Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der Arbeitsgänge zu berücksichtigen. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 |  | 7.620 m² | _ , € | _ , € |
| 04.3 | Laubsammeln in Pflanzfläche, ohne Gebläse, 2 Arbeitsgänge |  |  |  |  |
|  | Laub sammeln (ohne Gebläse!), anfallendes Material laden und abfahren, Abfuhr und Entsorgung einkalkulieren. Zwei Arbeitsgänge: je 1 Arbeitsgang während und nach dem Blattfall. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 (2.Gänge) |  | 1.270 m² | _ , € | _ , € |
| 5. | Entwicklungspflege (3 Jahre) je |  |  |  |  |
|  | Die Entwicklungspflege bis zum Erreichen der Funktionsfähigkeit der Pflanzung beginnt nach der Abnahme der Pflanzung (nach Ende der Fertigstellungspflege) und erstreckt sich über den Zeitraum von 3 Jahren. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Sonst wie in der Vorbemerkung zum Titel 'Fertigstellungspflege' beschrieben. Abgestorbene / ausgefallene Pflanzen sind aufzulisten und entsprechend am Ende der Vegetationsperiode nachzupflanzen. Die Ersatzpflanzenliste ist dem AG vorzulegen. Nicht angewachsene Pflanzen sind in gleicher Qualität (wie Lieferqualität) zu ersetzen. Pflegeaufwendungen für ausgefallene und ersetzte Pflanzen sind unentgeltlich für den AG eine Vegetationsperiode weiterzuführen. Rückschnitt der Stauden im frühen Frühjahr vor dem Austrieb der Frühblüher mittels Heckenschere, ggf. an Teleskopstange, Sense oder per Balkenmäher bei niedriger Geschwindigkeit. Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. |  |  |  |  |
| 05.1 | Staudenfläche jäten, schmutz- und unkrautfrei halten, 6 /4/4 Pflegedurchgänge |  |  |  |  |
|  | Lockern der Staudenfläche, unerwünschten Aufwuchs jäten (Kein Hacken!) und beseitigen, Flächen mit Mulchauflage, die in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden darf. Es ist zu beachten: Pflanzenausfälle müssen umgehend ersetzt werden. Das Laub der Geophyten sollte erst nach vollständigem Abreifen entfernt werden. Trockene Stiele können vorher abgeschnitten werden. Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Unkräuter sind mit geeigneten Werkzeug, Handspaten o.ä. mit den Wurzeln vor der Samenreife zu entfernen. Sonstigen Unrat ist von der Fläche zu entfernen und geordnet zu entsorgen. Laub ist von den Flächen aufzusammeln und einer Kompostierung zuzuführen. Beim Pflanzenschnitt sind die artbedingten Besonderheiten und die natürlichen Wuchsformen der Pflanzen zu beachten. Abgestorbene, die Ästhetik störende Teile sind auszuschneiden (maximal 80 % der Pflanzenstängel!). Staudenrückschnitt erst im Frühjahr, damit Überwinterungsquartiere für Insekten geboten wird und attraktive Samenstände und Gräser für den Winteraspekt wirksam werden. Das Schnittgut ist geordnet zu entsorgen. Die Pflegegänge sind zu dokumentieren und dem AG und der schriftlich anzuzeigen. Eine Einweisung erfolgt durch den AG. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 1. Jahr (6 Gänge) |  | 3.810 m² | _ , € | _ , € |
|  | Flächen 1-3 2. Jahr (4 Gänge) |  | 2.540 m² | _ , € | _ , € |
|  | Flächen 1-3 3. Jahr (4 Gänge) |  | 2.540 m² | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 8.890 m² | _ , € | _ , € |
| 05.2 | Wässern Pflanzflächen (8 x 635 m², 3 Jahre) |  |  |  |  |
|  | Wässern der Pflanzflächen (Stauden-, Strauch-, Heckenflächen), Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang / m²: 30 l. Anzahl der Arbeitsgänge: max. 10 Stück. Wasser in feiner Verteilung ausbringen. Eine ausreichende Durchfeuchtung des Wurzelraumes bis 0,30 m Tiefe ist sicherzustellen. Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der Arbeitsgänge zu berücksichtigen. Wässerung immer in Abhängigkeit der realen Niederschläge. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 1. Jahr (8 Gänge) |  | 5.080 m² | _ , € | _ , € |
|  | Flächen 1-3 2. Jahr (8 Gänge) |  | 5.080 m² | _ , € | _ , € |
|  | Flächen 1-3 3. Jahr (8 Gänge) |  | 5.080 m² | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 24 Gänge | _ , € | _ , € |
| 05.3 | Laubsammeln in Pflanzfläche, ohne Gebläse, 2 Arbeitsgänge |  |  |  |  |
|  | Laub sammeln (ohne Gebläse), anfallendes Material laden und abfahren, Abfuhr und Entsorgung einkalkulieren. Zwei Arbeitsgänge: je 1 Arbeitsgang während und nach dem Blattfall. |  |  |  |  |
|  | Flächen 1-3 1. Jahr (2 Gänge) |  | 1.270 m² | _ , € | _ , € |
|  | Flächen 1-3 2. Jahr (2 Gänge) |  | 1.270 m² | _ , € | _ , € |
|  | Flächen 1-3 3. Jahr (2 Gänge) |  | 1.270 m² | _ , € | _ , € |
|  | Gesamt |  | 3.810 m² | _ , € | _ , € |

Summe Netto Position 1:					_     ,     €

Summe  Netto Position 2:					_     ,     €

Summe Netto Position 3:					_     ,     €

Summe Netto Position 4:					_     ,     €

Summe Netto Position 5:					_     ,     €

+ 7% MwsT			_     ,     €

+ 19% MwsT			_     ,     €

Gesamtsumme:						_     ,     €