Inhaltsverzeichnis

0.1	Angaben zur Baustelle	4

0.1.1	Lage der Baustelle	4

0.1.2	Besondere Belastungen	4

0.1.3	Vorhandene Anlagen	4

0.1.3.1	Bahnkörper	4

0.1.3.2	Tunnel	5

0.1.3.3	Bahnübergänge	5

0.1.3.4	Ingenieurbauwerke	5

0.1.3.5	Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen)	5

0.1.3.6	Oberbau	5

0.1.3.7	Hochbauten	5

0.1.3.8	Personenverkehrsanlagen	5

0.1.3.9	Straßen und Wege	5

0.1.3.10	Tiefbau	5

0.1.3.11	Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik	5

0.1.3.12	Anlagen der Telekommunikation	6

0.1.3.13	Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom	6

0.1.3.14	Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom	6

0.1.3.15	Maschinentechnische Anlagen	6

0.1.3.16	Kabel und Leitungen Dritter	6

0.1.3.17	Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter	7

0.1.3.18	Sonstige Anlagen der Ausrüstung	7

0.1.4	Verkehrsverhältnisse	7

0.1.5	Freizuhaltende Flächen	7

0.1.6	Transportwege	7

0.1.7	Baugrund	7

0.1.8	Hydrologie	7

0.1.9	Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise	7

0.1.10	Besondere Vorgaben für die Entsorgung	7

0.1.10.1	Abfall	7

0.1.10.2	Abwasser	7

0.1.11	Schutzgebiete oder Schutzzeiten	8

0.1.12	Schutzmaßnahmen	8

0.1.13	Hindernisse	8

0.1.14	Kampfmittel	9

0.1.15	Baustellenverordnung	9

0.1.16	Auflagen Dritter	9

0.1.17	Vorarbeiten des AG	9

0.1.18	Arbeiten anderer Unternehmer	9

0.1.19	Besondere Auflagen	9

0.2	Angaben zur Ausführung	10

0.2.1	Bauablauf	10

0.2.2	Erschwernisse	10

0.2.3	Vorgaben aus dem SiGe-Plan	11

0.2.4	Kontaminierte Bereiche	11

0.2.5	Besondere Einrichtungen	11

0.2.6	Besondere Anforderungen an Gerüste	11

0.2.7	Mitbenutzung fremder Einrichtungen	11

0.2.8	Vorhaltung für andere Unternehmer	11

0.2.9	Eignungs- und Gütenachweise	11

0.2.9.1	Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial	11

0.2.10	Umgang mit gewonnenen Stoffen	13

0.2.11	Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen	13

0.2.11.1	Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers	13

0.2.11.2	Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer	14

0.2.11.3	Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung	15

0.2.11.4	Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle	16

0.2.11.5	Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen	17

0.2.11.6	Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott	17

0.2.11.7	Haufwerksbildung und Bereitstellung	17

0.2.11.8	Deklarationsanalytik	19

0.2.11.9	Abrechnung von Entsorgungsleistungen	19

0.2.11.10	Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen	19

0.2.12	Leistungen für andere Unternehmer	20

0.2.13	Zusammenwirken mit anderen Unternehmern	20

0.2.14	DB-spezifische Angaben	21

0.2.15	Ergänzende Ausführungsbestimmungen	21

0.3	Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV	21

0.4	Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen	21

0.4.1	Nebenleistungen	21

0.4.2	Besondere Leistungen	21

0.5	Technische Bearbeitung	22

0.5.1	Ausführungsunterlagen	22

0.5.2	Vermessungstechnische Bestandsdokumentation	22

0.5.3	Bauwerksdokumentation	22

0.5.4	Bauzeitenplan	22

0.6	Baubeschreibung	23

0.6.1	Erstellung Gleisquerung	23

0.6.2	Erstellung Straßenquerungen	23

0.6.3	Fräsarbeiten	23

0.6.4	Kabelzug-/verlegung	24

0.6.5	Kabelmontage	24

# Angaben zur Baustelle

## Lage der Baustelle

Die von der Baumaßnahme betroffener Abschnitt der Strecke 6520 befinden sich im Bundesland Brandenburg und gehören zum Netz Berlin in der Region Ost der DB InfraGO AG. Der Baubereich erstreckt sich dabei vom ESTW-A Berlin-Königs Wusterhausen (bkm 58,750) bis zum EST-W am Bahnhof Beeskow (bkm 9,600, Strecke 6520). Ausgehend vom ESTW-A Königs Wusterhausen (Strecke 6520) verläuft die eingleisige, nicht elektrifizierte Strecke zunächst in südöstlicher Richtung über die Bahnhöfe Zernsdorf (bkm 53,163), Friedersdorf (bkm 46,5), Storkow (Mark) (bkm 36,150) bis zum Endpunkt der betrachteten Strecke im Bahnhof Beeskow (bkm 9,600). Die Strecke 6520 dient überwiegend dem Regionalverkehr (RE und RB-Linien) sowie Güterverkehrsleistungen im Bereich der Region Dahme-Spreewald und Oder-Spree. Sie verbindet die Strecken 6140 (Berlin–Cottbus) im Bahnhof Königs Wusterhausen mit der Strecke 6521 (Beeskow–Grunow) und weiterführend nach Frankfurt (Oder).

Der betrachtete Abschnitt ist signaltechnisch durch das Elektronische Stellwerk (ESTW) Königs Wusterhausen und nachgeordnet durch örtliche Stellbereiche (u. a. Storkow und Beeskow) gesteuert. Das Streckenumfeld ist überwiegend ländlich geprägt, mit mehreren niveaugleichen Bahnübergängen sowie Brückenbauwerken über kleinere Gewässer (u. a. Storkower Kanal und Dahme-Nebenarme).

Das Eingleisen von Zweiwegefahrzeigen ist durch den AN bauzeitlich herzustellenden, zu unterhaltenden und nach Abschluss der Arbeiten rückzubauenden Eingleisstelle möglich. Dem AN werden durch den AG keine Gleisanlagen für die Abstellung von schienengebundenen Maschinen/Fahrzeugen zur Verfügung gestellt. Die möglichen Eingleisstellen werden noch mit dem Bahnbetreib abgestimmt.

## Besondere Belastungen

Keine besonderen Anmerkungen

## Vorhandene Anlagen

### Bahnkörper

Im Baubereich befinden sich 8 Durchlässe gemäß folgender tabellarischer Aufstellung:

| Bahnkilometer | Lage |
| --- | --- |
| 48,642 | Unter dem Gleis |
| 48,208 | Unter dem Gleis |
| 47,837 | Unter dem Gleis |
| 45,775 | Unter dem Gleis |
| 41,895 | Unter dem Gleis |
| 40,753 | Unter dem Gleis |
| 11,860 | Unter dem Gleis |
| 10,225 | Unter dem Gleis |

### Tunnel

Auf der Strecke 6520 zwischen ESTW-A Königs Wusterhausen (bkm 58,760) und Bf Beeskow (bkm 9,600) befinden sich keine Tunnelbauwerke. Die Trasse verläuft vollständig oberirdisch.

### Bahnübergänge

Im betrachteten Streckenabschnitt befinden sich mehrere niveaugleiche Bahnübergänge (BÜ), die überwiegend mit technischer Sicherung (Halbschranken, Lichtzeichen) ausgestattet sind.
Bahnübergänge bestehen u. a. in den Bereichen:

- BÜ km 9,6 – Ortszufahrt Beeskow

- BÜ km 10,2 – Feldstr.

- BÜ km 10,7

- BÜ km 11,2

- BÜ km 12,7 Bornower Weg

- BÜ km 13,8 Bornower Str.

- BÜ km 16,2 Dorfstr.

- BÜ km 16,8 Weg (Buckow)

- BÜ km 18,7 Weg

- BÜ km 20,3 Lindenberg

- BÜ km 22,1 Weg

- BÜ km 26,5 Weg

- BÜ km 27,3 B246

- BÜ km 28,6 Hauptstr.

- BÜ km 28,8 Weg

- BÜ km 32,5 Robert- Koch-Str.

- BÜ km 33,4 und BÜ km 34,2 Weg

- BÜ km 35,1 R. Breitscheid-Str.

- BÜ km 35,4 Storchenweg

- BÜ km 36,3 Ernst-Thälmann-Str.

- BÜ km 38,5 und km 39,6 Straße

- BÜ km 40,4 Straße am Hp Kummendorf

- BÜ km 42,6 Weg

- BÜ km 43,1 Weg Wolzig-Schiebenbusch

- BÜ km 45,0

- BÜ km 46,2 An der Storkower Str.

- BÜ km 47,5 L40 Berliner Str.

- BÜ km 49,5

- BÜ km 50,8 L110

- BÜ km 56,9 zum Hafengelände

- BÜ km 58,7 Fichte Straße

Die Bahnübergänge sind Bestandteil der signaltechnischen Steuerung des ESTW Königs Wusterhausen bzw. der örtlichen Unterzentralen.

### Ingenieurbauwerke

Neben den bereits unter 0.1.3.1 genannten Durchlässen existieren im Baubereich Im Baubereich befinden sich mehrere kleinere Brückenbauwerke, unter anderem:

- Brücke über den Mühlenfließ bei km 27,457

- Brücke über den Wendisch-Rietzer Abflusskanal bei km 27,533

- Brücke über den Storkower Kanal bei km 37,536

- Brücke über den Stichkanal bei km 39,220

- Brücke über den Skabykanal bei km 49,492

- Brücke über Lankensee bei km 52,218

- Brücke über Niederlehme Dahme bei km 56,568

- Brücke über Storkower Straße bei km 57,880

### Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen)

Entfällt

### Oberbau

Der Oberbau der Strecke 6520 ist als Schotteroberbau mit Betonschwellen ausgeführt.

### Hochbauten

Entlang der Strecke befinden sich mehrere kleinere Bahnhofsgebäude und Dienstbauten, darunter:

- Empfangsgebäude Friedersdorf (Mark)

- Empfangsgebäude Storkow (Mark)

- Empfangsgebäude Beeskow

Weitere Hochbauten (z. B. Stellwerksgebäude älterer Bauart) sind teilweise außer Betrieb oder nur noch für technische Einrichtungen genutzt

### Personenverkehrsanlagen

Im Abschnitt befinden sich die Personenbahnhöfe und Haltepunkte:

- Königs Wusterhausen

- Friedersdorf (Mark)

- Storkow (Mark)

- Wendisch Rietz

- Beeskow

Alle Stationen verfügen über Seitenbahnsteige mit einer Bahnsteiglänge zwischen 120 m und       170 m, teils modernisiert und barrierefrei ausgebaut (u. a. Storkow und Beeskow).

### Straßen und Wege

Im Baubereich verlaufen entlang der Strecke 6520 mehrere land- und forstwirtschaftliche Wege sowie übergeordnete Straßen (Landes- und Kreisstraßen), die die Bahnlinie an niveaugleichen Bahnübergängen kreuzen. Entlang der Strecke befinden sich teilweise begleitende Feld- und Radwege, die zur Erschließung der Bahnübergänge und Ingenieurbauwerke genutzt werden können.

### Tiefbau

Die für die gesamte Kabelverlegung zwischen den Endeinführungen zu nutzenden Kabeltrassen (BKK, KK, GFK, Kabelschächte, Rohrtrassen, Straßen- und Gleisquerungen) sind nicht durchgehend vorhanden. Diese Lücken werden geschlossen, indem in diesen Abschnitten ein LWL- Outdoorkabel zum Einsatz kommt, welches eine Legung im Erdreich ohne weitere Schutzmaßnahmen ermöglicht. Außerdem müssen zusätzlich zu den bestehenden (und nutzbaren) Gleis- und Straßenquerungen weitere Rohrtrassen neu errichtet werden.

Im Rahmen dieser Baumaßnahme ist folgender kabelbegleitender Tiefbau erforderlich:

- Öffnen/Reinigen/Schließen der zu nutzenden Kabeltrassen

- Öffnen/Reinigen/Schließen der zu nutzenden Kabelschächte

- Herstellen der Kabelausführungen aus der Hauptkabeltrasse an Muffen- und Mehrlängenstandorten

- Erdaushub für Muffen- und Mehrlängenschränke an der Strecke

- Beräumung von Altmaterial (Schotter, Betonteile, Bauabfall) für die Schrankaufstellung bzw. Freilegung der Kabeltrasse (bei Bedarf)

- Herstellen der Standsicherheit für Muffen- und Mehrlängenschränke einschl. Erdarbeiten

- Sicherung von Böschungen einschl. Abfangung (bei Bedarf)

- Freischnitt Grünbewuchs über ca. 75% der Trassenlänge in Abhängigkeit der Jahreszeit bei Kabelverlegung; Beseitigung von Unterholz und Wurzeln einschl. Abtransport

- Ersetzen von fehlenden bzw. defekten Kanaldeckeln

- Richten seitlich abgekippter Kabeltrassen

- Herstellen von Anschlüssen der Kabeltrasse an weiterführende Kabeltrassen

- Öffnen/Reinigen/Schließen der zu nutzenden Rohrtrassen

- Prüfung der Durchgangsfähigkeit von Gleisquerungen, Straßen- und Wegunterführungen und Rohrtrassen

- Einschieben von Mehrfachrohr in neu zu verlegende Schutzrohre

- Herstellen Kabelschutz (Halbschalenrohr) bei Lücken zwischen Schutzrohr und Kabeltrasse (z.B. an Brücken)

- Herstellen/Erweiterung einer Gleisquerung

- Herstellen/Erweiterung von Straßen- und Wegquerungen

- Durchspülen von Straßenquerungen bei Versandung/Verschutzung

- Suchschachtungen in Handarbeit vor Beginn der Kabelverlegung im Erdreich

- Kalibrieren von verrohrten Trassenabschnitten einschl. evtl. Reparaturarbeiten am Rohr

- Brandsicheres Verschließen der Gebäudeeinführungen

- Einmessen der DB- Grundstücksgrenze an kritischen Stellen

Die in der Planung festgelegten Muffen- und Mehrlängenstandorte sind auf Zugänglichkeit über öffentliches Gelände (Zufahrt) und Materialantransport zu überprüfen und ggf. anzupassen. Bei der Planung der Standorte wurde diese Zugänglichkeit berücksichtigt. Die Begehung fand jedoch zu einer Zeit statt, in der die Vegetation noch nicht vollständig ausgebildet war. Ein Muffenstandort ist nicht direkt über einen öffentlichen Weg erreichbar. Deshalb ist auf der Vorbegehung der An- und Abtransport der Schränke und von Erdstoff abzuklären.

### Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Die signaltechnische Steuerung des Streckenabschnitts erfolgt über das ESTW-A Königs Wusterhausen (BKWU) mit zugehörigen Außenstellen entlang der Strecke.

Im Bereich Königs Wusterhausen (bkm 58,760) befindet sich das zentrale ESTW-A, das den Abschnitt bis Friedersdorf steuert.

Nachgeschaltete Außenmodule befinden sich u. a. an den Bahnhöfen Storkow (Mark) und Beeskow.

Die Strecke ist mit automatischer Streckenblockung (ZSB 2000) und Achszähltechnik ausgerüstet.

Alle Bahnübergänge sind technisch gesichert und in die Stellwerkslogik eingebunden.

Der Stellwerksbetrieb erfolgt fernüberwacht über das Netz der DB InfraGO AG.

Mechanische oder elektromechanische Altstellwerke sind außer Betrieb bzw. zurückgebaut.

### Anlagen der Telekommunikation

Auf der freien Strecke zwischen Beeskow (a) und Königs Wusterhausen (a) befinden sich keine weiteren LWL- Kabel, sowohl der DB Netz AG als auch der Vodafone GmbH.

Zwischen den BSH (ehem. Stw. Afs) und dem ESTW Fauler See ist derzeit das Cu- Kabel FB06703, 30“ überwiegend erdverlegt. Dieses wurde bei aktuellen Bau-MN mehrfach beschädigt und wird kurzfristig durch ein neues Cu- Kabel in Kabelführungssystemen ersetzt.

Zwischen dem ESTW Fauler See und dem BSH- Funk Grunow ist das Cu- Kabel F2601, 24“ teilweise in Kabelführungssystemen und teilweise im Erdreich verlegt. An dieses Kabel schließt in Grunow das F2604, 24“ bis zum ESTW-A BKW an, welches in gleicher Art und Weise verlegt ist. In den Bahnhofsbereichen entlang der Strecke sind u.a. zur Versorgung der TK- Bahnsteigausstattung weitere FB-Kabel vorhanden und in Betrieb.

### Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom

Die Strecke 6520 ist nicht elektrifiziert. Triebfahrzeuge werden ausschließlich dieselelektrisch oder dieselhydraulisch betrieben.

Im Bereich der Bahnhöfe bestehen lediglich 50 Hz-Stromversorgungen für Signal- und Telekommunikationseinrichtungen sowie für Beleuchtung und Bahnsteigausstattung.

### Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom

Die Bahnhöfe und Haltepunkte im Baubereich verfügen über eine Bahnsteigbeleuchtung sowie weitere 50 Hz-Anlagen für die Fahrgastinformation.

### Maschinentechnische Anlagen

Entfällt

### Kabel und Leitungen Dritter

Im Bereich der Bahnübergänge und Bahnhöfe verlaufen örtlich Leitungen Dritter (Strom-, Gas-,Was    ser- und Telekommunikationskabel). Vor Durchführung von Tiefbauarbeiten sind durch den Auftragnehmer Leitungsauskünfte bei den jeweiligen Versorgungsträgern einzuholen.

### Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter

Entfällt

### Sonstige Anlagen der Ausrüstung

entfällt

### Verkehrsverhältnisse

Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit öffentlicher Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Über- und Unterführungen für vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

## Freizuhaltende Flächen

Keine besonderen Anmerkungen

## Transportwege

Die Wahl geeigneter Transport- und Baustellenzufahrten obliegt dem Auftragnehmer in Abstimmung mit der DB InfraGO AG und den örtlichen Behörden

## Baugrund

Der Baugrund besteht überwiegend aus sandigen und kiesigen Böden in Gewässernähe. Keine besonderen Auffälligkeiten.

## Hydrologie

Die Strecke quert mehrere kleinere Gewässer und Entwässerungsgräben (u. a. Storkower Kanal). Der Grundwasserstand liegt regional hoch; entsprechende Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten sind zu berücksichtigen.

## Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise

Den Anordnungen der eingesetzten Umweltfachlichen Baubegleitung ist Folge zu leisten.

## Besondere Vorgaben für die Entsorgung

### Abfall

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter Punkt 0.2.15 beschrieben.

### Abwasser

Im Baubereich gelten die aktuellen Regelungen zum Umgang mit dem vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasser, Niederschlagswasser sowie auch zu Altlastenflächen, von denen das Grundwasser beeinflusst ist.

Bei Grundwasserentnahmen sind die entsprechenden Antragsunterlagen rechtzeitig, spätestens 12 Wochen vor Baubeginn vom AN, bei der zuständigen Wasserbehörde (bei Grundwasserentnahmen im Zuge der Errichtung/Änderung/Unterhaltung von Eisenbahnbetriebsanlagen ist zuständige Wasserbehörde das EBA, aktuell Referat 52/Sachbereich 6; bei Grundwasserentnahmen im Zuge der Durchführung von planfestgestellten/plangenehmigten Vorhaben, sind entsprechende Anträge an den Sachbereich 1 der jeweiligen Außenstelle des EBA zu richten) einzureichen und deren Zustimmung einzuholen. Der AG erhält mit Einreichung eine Ausfertigung der Unterlagen.

Die bei Wasserhaltungen abzupumpenden Wässer müssen u. a. gemäß den Auflagen der zuständigen Behörde, auf ihre Wasserqualität hin untersucht werden. Bei festgestellten Grundwasserverunreinigungen ist mittels entsprechender Anlage auf vorgegebene Grenzwerte zu reinigen. Während des Betriebes der Wasserhaltung ist durch den AN ein Wasserbuch zu führen. Dieses muss alle relevanten Informationen zum Betrieb der Wasserhaltung, wie z. B. die kontinuierliche Fördermengenerfassung, Ableitung, Beprobungen, Wechsel von Wassermengenmesseinrichtungen, Grundwasserstände, Absenkmaße und besondere Vorkommnisse beim Betrieb der Wasserhaltung beinhalten.

## Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Der Baubereich verläuft durch keine Natur-/Landschaftsschutzgebiete. Eine Konsultation der zuständigen Behörden hat stattgefunden, erforderliche Genehmigungen liegen vor. Zur Vermeidung etwaiger Verbotstatbestände den Artenschutz betreffend werden dir Arbeiten durch eine durch den AG eingesetzte Umweltfachliche Baubegleitung begleitet. Es liegen keine Forderungen des (Boden-)Denkmalschutzes vor.

Die Vorgaben der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten. Sollten Eingriffe in das Grundwasser, Arbeiten an/in der Nähe von Oberflächengewässern oder Einleitungen erforderlich werden, sind dafür zunächst die erforderlichen Genehmigungen einzuholen (siehe auch 0.1.12.2).

Lärmschutz

Die Ausführung der Vertragsleistung muss teilweise am Wochenende bzw. in Nachtstunden erfolgen. Genehmigungen von Behörden liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor (z.B. Nacht- /Sonntags- oder Feiertagsarbeit). Zur Beantragung sind Angaben erforderlich, die vom AN im Rahmen der übertragenen Planungs- bzw. Ausführungsleistungen nach Maßgabe der vertraglichen Vorgaben zu erarbeiten und inhaltlich von ihm zu konkretisieren sind (z. B. Wahl der eingesetzten Maschinen).

Für Arbeiten in geschützten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht Ausnahmegenehmigungen, Anzeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des geplanten Bauablaufes, der anzuwendenden Bauverfahren und des geplanten Maschineneinsatzes, mindestens 6 Wochen vorher, bei den zuständigen Stellen erforderliche Ausnahmen zu beantragen und die rechtzeitige Erlangung der notwendigen Genehmigungen zu verfolgen bzw. die relevanten Bauarbeiten anzuzeigen.

## Schutzmaßnahmen

Gegebenenfalls erforderliche Schutzmaßnahmen (z.B. Baumschutz, Verkehrsflächen, Bauwerke, etc.) werden vor Ort in Abstimmung mit der Bauüberwachung sowie der Umweltfachlichen Baubegleitung festgelegt.

## Hindernisse

Bei den Tiefbauarbeiten sind insbesondere erdverlegte Cu-Streckenkabel und Fb-Kabel zu beachten, es sind im Vorfeld der Arbeiten in Abstimmung mit der Bauüberwachung/Projektleitung Kabelortungen/Suchschachtungen durchzuführen.

## Kampfmittel

Es wird bestätigt, dass die DB InfraGO AG als Bauherrin, die im Bundesland Berlin geltenden Anforderungen zur Klärung eines Kampfmittelverdachts durchgeführt hat. 
Die Bewertung der Luftbilddatenbank hat ergeben, dass ein Kampfmittelverdacht nicht ausgeschlossen werden kann. Verdachtsfälle sind der BÜW und/oder der PL zu melden und die Arbeiten vor Ort bis zur Klärung des Sachverhaltes auszusetzen.

## Baustellenverordnung

Keine besonderen Anmerkungen

## Auflagen Dritter

Keine besonderen Anmerkungen

## Vorarbeiten des AG

entfällt

## Arbeiten anderer Unternehmer

Folgende andere Unternehmer sind zeitgleich im Bereich der Baustelle tätig:

- ANSicherung,

- ANBÜW TK

- ANBÜW KTB (TB 4.2)

- ANUBB

Vorgenannte Angaben schließen anderweitige Maßnahmen Dritter im Baubereich nicht aus.

## Besondere Auflagen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

# Angaben zur Ausführung

## Bauablauf

Der geplante Bauablauf ist dem Rahmenterminplan des AG gem. Anlage 3.1 zu entnehmen.

Für die Durchführung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen erforderlich. Durch den AG wurde für die Ausführung der Arbeiten folgende Sperrpause angemeldet:

- Sperrzeit: 15.06. - 31.07.2026, 01:00 - 05:00 Uhr, Storkow – Königs Wusterhausen

- Sperrzeit: 03.08. - 25.09.2026, 00:30 - 04:30 Uhr, Beeskow – Storkow

- Sperrbereich: Vom Bahnhof Königs Wusterhausen – bis Bahnhof Beeskow

Die angemeldeten Sperrzeiten für die Baumaßnahmen sind zudem in der Anlage 3.1 aufgelistet.

Veränderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zulässig. Ein eventueller Bedarf von zusätzlichen Sperrpausen kann nur in Ausnahmefällen mit einem Vorlauf von mindestens 33 Wochen angemeldet werden. Ein Anspruch des AN auf Gewährung zusätzlicher Sperrpausen besteht nicht.

Ist bei den Bauarbeiten der Eisenbahnbetrieb gefährdet oder behindert, muss das betroffene Gleis bzw. der Arbeitsraum durch den Auftraggeber gesperrt oder entsprechend gesichert werden.

Für diese Bauarbeiten ist zwingend eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) erforderlich. Der Betra-Antrag wird unter Angabe der Örtlichkeit und der geplanten Maßnahme durch die örtliche BÜW gestellt. Der AN hat jeweils alle notwendigen Angaben rechtzeitig (mindestens 10 Wochen vorher) zu liefern und bei der Antragstellung mitzuwirken. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht, die Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Betrieblich bedingte Änderungen von Sperrpausen sind möglich (z.B. Verspätungen, Bedarfszüge etc.). Der AN kann hieraus keine Mehrkosten ableiten.

## Erschwernisse

Das Bauvorhaben muss außerhalb der angemeldeten Sperrpausen unter Aufrechterhaltung und ohne Gefährdung des Eisenbahnbetriebes durchgeführt werden. Während der Bauarbeiten ist stets der Regellichtraum bzw. der Gefahrenraum für Bahnfahrzeuge freizuhalten und es sind die nach den konkreten Umständen der Ausführung einschlägigen Vorgaben der technischen Regelwerke durchgehend zu befolgen. Arbeiten im Lichtraumprofil sind stets nur im gesperrten Gleis möglich.

Bei einem Einsatz von mobilen und stationären Baukränen, Betonpumpen, Hubsteigern und ähnlichem an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung gemäß abzuschließen. Gilt nicht für Schienenkrane. Diese Krananweisung, insbesondere die Anlage 5.1 zu dieser, enthält Auflagen bzw. Einschränkungen im Betrieb, die zu beachten sind.

Zum Beginn und zum Ende jeder Sperrpause stehen jeweils etwa 0,5 Stunden für zeitparallele Begleitarbeiten des AG und Freigabe des Gleises nicht für die Ausführung von Leistungen durch den AN zur Verfügung, die nutzbare Sperrzeit für den AN reduziert sich hiermit entsprechend.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

## Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Keine besonderen Anmerkungen, es gelten die Festlegungen der Ausschreibung im Übrigen

## Kontaminierte Bereiche

Keine besonderen Anmerkungen

## Besondere Einrichtungen

Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen:

Dem AN wird durch den AG unentgeltlich eine Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich des Bf Königs Wusterhausen und eine im Bereich des Bahnhofes Storkow zur Verfügung gestellt. Diese haben jeweils eine Größe ca.600 qm und liegen bahnrechts neben dem Pendlerparkplatz. Sie sind über die Bahnhofstraße mit PKW und LKW erreichbar.

Die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen sind vom AN durch einen umlaufenden Bauzaun wirksam gegen unbefugte Zutritte, Nutzungen o.ä. durch Dritte zu sichern, insbesondere außerhalb der Betriebs- und Arbeitszeiten entsprechend abzusperren.

## Besondere Anforderungen an Gerüste

entfällt

## Mitbenutzung fremder Einrichtungen

entfällt

## Vorhaltung für andere Unternehmer

Der BÜW des AG ist eine Fläche von min. 15 m² der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfläche für deren eigene Zwecke (insb. Container, Parkplätze) zur Verfügung zu stellen. Die Fläche muss zusammenhängend und mit PKW erreichbar sein.

Die Fläche ist während der gesamten Leistungserbringungszeit des AN auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen.

## Eignungs- und Gütenachweise

### Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestandteilen Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich geänderten Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblätter bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt ebenfalls der EBV.

Die geänderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, außer- oder unterhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb von technischen Bauwerken.

Daher ist die Umweltverträglichkeit für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der Materialklassen der EBV und für zugeliefertes Bodenmaterial in bodenähnlichen Anwendungen auf Basis der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben oder von MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG dazu einzuholen. Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltverträglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des MEB beizufügen, bei einem Einbau in technische Bauwerke ist zusätzlich die technische Bauweise gemäß Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen für ihre Bauvorhaben, Grundstücke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgeführten mineralischen Ersatzbaustoffe u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hüttensand, Flug- und Kesselasche und Gießereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltverträglichkeit der MEB ist durch eine repräsentative chemische Analytik eines akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat für zugelieferte MEB auch die notwendigen bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verformungsmodul und Wasserdurchlässigkeit, durchzuführen. Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Für den Nachweis der Umweltverträglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie PSS / FSS gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Übereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten Nachweisen zu gewährleisten, der AG behält sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen vor. Bei Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemäß und für den AG kostenfrei zu entsorgen.

Bezüglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff. 0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsätzlich erst nach AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Die Übermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zuständigen Behörden ist erforderlich, wenn ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien erfüllt:

  - Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils höherer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone III oder höher eingebaut werden oder

  - Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge ≥ 250 m³ eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist für die o.g. Materialien im System ZEDAL eine Abschlussanzeige zu erstellen.

## Umgang mit gewonnenen Stoffen

Das im Rahmen der Baumaßnahme auszuhebende Bodenmaterial ist selektiv abzutragen, um eine Vermischung unterschiedlichen Bodenmaterials zu vermeiden.

Der zum Wiedereinbau im Bauvorhaben (am Herkunftsort) vorgesehene Bodenaushub ist fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Der zum Wiedereinbau vorgesehene Bodenaushub unterliegt nicht dem Abfallrecht und bedarf gemäß der Bundesbodenschutzverordnung keiner chemischen Untersuchung, soweit nach Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften des Materials sowie den Schadstoffgehalten am Einbringungsort das Entstehen einer schädliche Bodenverunreinigung nicht zu besorgen ist. Der AN hat mit dem AG abzustimmen, ob und in welcher Frequenz für dieses Material dennoch chemische Untersuchungen durchzuführen sind. Die notwendigen bodenphysikalischen Untersuchungen für das wiedereinzubauende Material, sind in jedem Fall vom Auftragnehmer zu erbringen.

Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers / Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Der AN hat 14 Kalendertage vor dem geplanten Wiedereinbau von Bodenaushub die Zustimmung des AG einzuholen, dabei sind erforderlichen Nachweise der bodenphysikalischen und ggf. chemischen Eignung beizulegen.

Der Wiedereinbau ist mit dem Vordruck M.01.02.15.03 Anlage 10 „Einbaudokumentation Boden und Ersatzbaustoffe“ zu dokumentieren. Die Dokumentation ist um die jeweiligen Analyseberichte zu ergänzen und unverzüglich der BÜW zu übergeben.

Sofern der AN mit der Entsorgung von Bodenaushub und mineralischen Restbaustoffen des Bauvorhabens beauftragt ist, hat er den nicht im Bauvorhaben wieder einbaubaren Bodenaushub vorzugsweise in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb des Bauvorhabens zu verwerten, ist dies nicht möglich, ist der Bodenaushub anderweitig ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen.

Plant der AN die Verbringung von Bodenaushub in andere Bauvorhaben oder von MEB in technische Bauwerke anderer Bauvorhaben, hat er dafür die schriftliche Zustimmung des AG einzuholen, parallel sind die entsprechende Einbaugenehmigung der zuständigen Behörde und die schriftliche Zustimmung des betroffenen Dritten vorzulegen.

Bezüglich der Einbaudokumentation und den Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff. 0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsätzlich erst nach AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Alle Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte sind einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

## Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen

### Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen separierenden Rückbau gewährleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Abfälle sortenrein gewonnen und getrennt bereitgestellt werden.

Der AN hat bei seinen Ausführungsunterlagen (z.B. Massenkonzept) und Baudurchführung, soweit rechtlich zulässig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von Boden und ggf. weiteren Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung umzusetzen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend frühzeitig mit den erforderlichen bodenphysikalischen Untersuchungen, soweit möglich unter Verwendung von Rückstellproben des AG, zu beginnen, um die Möglichkeiten zur Wiederverwendung des Materials abzuklären.

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist der AN verpflichtet, die Bauarbeiten unverzüglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist zu sichern und es sind die vertragsabwickelnde Stelle, die BÜW und die Abfalltechnische Bauüberwachung zu informieren.

Sach- und Fachkundenachweise

Der Auftragnehmer hat vor Ort auf der Baustelle einen Abfallverantwortlichen (i.S.d. § 59 KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters zu stellen (vgl. entspr. LV-Position).

Der Abfallverantwortliche muss über einen Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle gemäß LAGA PN98 verfügen.

Sofern der AN vom AG mit der Durchführung von chemischen Untersuchungen / Deklarationsanalysen beauftragt wird, hat er für die Probenahme einen unabhängigen und für die Art der Probenahme fach- und sachkundigen Probenehmer (LAGA PN98), für die Analytik und Gutachtenerstellung ausschließlich einen nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierten Nachauftragnehmer einzusetzen.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten darf der AN Leistungen der Probenahme oder Bewertung von Analyseergebnissen (Prüfberichte) nicht an Nachunternehmer beauftragen, wenn diese gleichzeitig am Entsorgungsvorgang beteiligt sind, z.B. Entsorgungsunternehmen, Abfallmakler und Transportunternehmen.

Der Auftragnehmer hat dem AG die für diese Tätigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens jedoch im Entsorgungskonzept AN, namentlich und unter Vorlage der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu benennen.

### Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer

| Abfallerzeuger gemäß KrWG § 3 Abs. 8 ist: | DB InfraGO AG, Region OST, Organisationseinheit I.ITP 3-O Projektbezeichnung LWL-Ausbau Strecke 6520 (Königs Wusterhausen - Beeskow ) Vertragsabwickelnde Stelle gem. Bauvertrag |
| --- | --- |
| Abfallbesitzer gemäß KrWG § 3 Abs. 9 ist: | der Auftragnehmer (AN) |

Der Abfallerzeuger ist für die Bau- und Abbruchabfälle, die unmittelbar aus der Baumaßnahme stammen (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich verantwortlich. Der Auftragnehmer wird für diese Abfälle Abfallbesitzer. Er wird vom Abfallerzeuger mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfälle sind vom AN ordnungsgemäß (rechtskonform) und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu entsorgen, hierfür haftet der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum der DB / DB InfraGO AG an den Bau- und Abbruchabfällen des Bauvorhabens endet mit der Entsorgung.

Der AN stellt sicher, dass die von Ihm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten Nachunternehmer zuverlässig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN für die Beförderung der Bauabfälle nur zugelassene Transporteure und für deren Entsorgung nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG zu übergeben.

Der AN hat den AG unverzüglich über geänderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den vorgesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie über Abstimmungs- / Genehmigungserfordernisse mit den zuständigen Behörden zu informieren. Abstimmungen mit den Behörden erfolgen ausschließlich durch den AG.

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemäß §3 Abs. 8+9 KrWG für die Abfälle, die er u.a. durch Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung erzeugt (z.B. Verbaumaterialien, Material zur Erstellung von Baustraßen, Verpackungen). Diese Abfälle sind von ihm selbständig und separat von den Abfällen des AG gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zu entsorgen und werden nicht gesondert vergütet. Auf Anforderung sind dem AG Verbleibsnachweise für diese Abfälle in Kopie zu übergeben.

### Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) einzuhalten. Die GewAbfV betrifft diverse nicht gefährliche Siedlungsabfälle (hausmüllähnliche Abfälle) des 20iger AVV- Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht gefährlichen Bauabfälle:

- AVV 170101 Beton

- AVV 170102 Ziegel

- AVV 170103 Fliesen u. Keramik

- AVV 170107 gemischter Bauschutt

- AVV 170202 Glas

- AVV 170203 Kunststoff

- AVV 170401 bis 170407 div. Metalle

- AVV 170411 nicht gefährliche Kabel

- AVV 170201 Holz

- AVV 170604 Dämmmaterial

- AVV 170302 Bitumengemische.

Diese Abfälle sind vom AN grundsätzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit zu stellen, zu befördern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen.

Eine Entsorgung von Gemischen der o.g. Abfälle ist unbedingt zu vermeiden.

Sofern Gewerbeabfälle aus den gemäß GewAbfV zulässigen Gründen als Gemische anfallen, sind diese unverzüglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den dafür zugelassenen Aufbereitungsanlagen (Siedlungsabfälle) bzw. Vorbehandlungsanlagen (Bauabfälle) zuzuführen.

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar, sind die Gemische möglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht möglich, sind die Gemische ordnungsgemäß und gemeinwohlverträglich zu beseitigen.

Als Nachweise über die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung / Aufbereitung oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung hat der Auftragnehmer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslagepläne, Probenahmeprotokolle einschließlich Fotodokumentation zu übergeben. In den Unterlagen sind die Abweichungen von den Vorgaben der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien der GewAbfV nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begründen, die Dokumente sind von der BÜW zu bestätigen und mit den zur Freigabe der Entsorgung der Gemische durch den AG eingereichten Entsorgungsnachweisen zu übermitteln und im eANV / e-Akte zu hinterlegen.

### Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle

Der AG schreibt die im gegenständlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen (MBA) zur Verwertung über ein Leistungsverzeichnis aus, das sich an den in Anlage 1 Tab. 1 – 4 und Anlage 4 Tab. 2.2 der der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) definierten Materialklassen bzw. Materialwerten orientiert, aber um zusätzliche Materialwerte erweitert wurde. Diese zusätzlichen Materialwerte sind erforderlich, um alle relevanten Schadstoffe zu erfassen und um die mineralischen Abfälle als gefährlich / nicht gefährlich einstufen und einer AVV-Nr. zuordnen zu können. Diese Regelung betrifft folgende Abfallarten:

| Abfallbezeichnung | Abfallschlüssel AVV | Materialklasse gemäß EBV |
| --- | --- | --- |
| Boden ≤ 10% mineralische Fremdbestandteile | 17 05 04 | BM-0* |
| Boden > 10% u. ≤ 50% mineralische Fremdbestandteile | 17 05 04 | BM-F0*, BM-F1, BM-F2, BM-F3 |
| Gleisschotter | 17 05 08 | GS-0, GS-1, GS-2, GS-3 |
| Beton(bruch) | 17 01 01 | RC-1, RC-2, RC-3 |
| Ziegel | 17 01 02 |  |
| Fliesen und Keramik | 17 01 03 |  |
| Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen | 17 01 07 |  |

BM-x: Bodenmaterial Materialklasse X mit ≤ 10% mineralische Fremdbestandteile
        BM-Fx: Bodenmaterial Materialklasse X mit > 10% u. ≤ 50% mineralische Fremdbestandteile

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergütung stellen die vertragliche und abfallrechtliche Grundlage für die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und Transportleistungen und ggf. Analytik Leistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei der Vertragsgestaltung mit den von ihm gebundenen Ingenieurbüros/Untersuchungsstellen sowie Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen und Beförderern zu berücksichtigen.

Der AN hat alle mineralischen Bau- und Abbruchabfälle (MBA) je Haufwerk / Ausbaukubatur gemäß EBV zu untersuchen und einzustufen, um diese den entsprechenden Entsorgungspositionen im LV des Bauvertrages zuordnen zu können.

Hat der AN mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen nach anderen Vorschriften, z.B. nach LAGA oder BBodSchV, vereinbart, hat er diese Leistungen in sein Angebot einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

### Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen

Die vom AN durchzuführenden Rückbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Rückbau der vollständigen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage der diversen, ggf. schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstände, Installationen und Anlagen, den Transport und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfälle und ggf. die Verfüllung der Baugruben mit unbelastetem Bodenaushub.

Im Vorfeld der Rückbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw. mit der Bauüberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz vorzunehmen, insbesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mögliche Schadstoffbelastung untersucht wurde. Auffällige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. Öl- und Schmierstoffverunreinigungen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kennzeichnen. Anschließend hat der Auftragnehmer Bau die erforderlichen Rückbau- und Abbrucharbeiten detailliert im Entsorgungskonzept zu beschreiben, vom AG übergebene Gutachten und chemische Analysen sind zu berücksichtigen.

Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen Materialien aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen. Anschließend ist der verbleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung bereitzustellen.

Alle Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Werden beim Rückbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, auffällige Bauteile mit Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverzüglich zu unterbrechen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Bauüberwachung sowie der für Umweltschutzbelange verantwortliche Mitarbeiter unverzüglich zu informieren.

### Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott

Die Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf von nicht wieder verwendungsfähigen Eisen-, Stahl- und NE- Recyclingmaterial sowie LST- und Telekommunikations-Restbaustoffen erfolgt durch den AG, die genannten Restbaustoffe verbleiben bis zum ordnungsgemäßen Abschluss der Entsorgung in dessen Eigentum.

Der AN hat den Anfall dieser Materialien unter Angabe von Art, Menge, Größe und Anfallort 4 Wochen vor dem geplanten Ausbau schriftlich beim AG anzuzeigen. Die Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Zur Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf vorgesehene Material ist durch den AN auf den zugewiesenen Bereitstellungsflächen bereitzustellen, von diesen Flächen erfolgt die Übernahme dieser Materialien durch einen vom AG benannten Empfänger.

Vom AN ist der Verbleib aller Restbaustoffe in einer Tabelle gesondert nach Bauabschnitten zu dokumentieren. Die Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

### Haufwerksbildung und Bereitstellung

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfälle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken aufzuhalden und ordnungsgemäß bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfälle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu trennen. Unter Umständen ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flächenbedarf hat der AN in eigener Zuständigkeit gemäß seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmäßigem Anfall zu ermitteln.

Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und der Schadstoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefährdungen von Schutzgütern durch die Abfälle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Alle Abfälle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. RC 2/ BM 2 gemäß EBV oder höher sind immer mit einer Oberflächenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reißfester HDPE-Folie gemäß nachfolgender Darstellung zu sichern. Das von der Oberflächenabdichtung anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten.

Bei allen nach Landesrecht als gefährlich eingestuften Abfällen ist zusätzlich eine entspr. HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbildung zur Untergrundabdichtung vorzusehen.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschließlich einer Entwässerung der Fläche möglich.

Für alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu übergeben:

- Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsbeschreibung (Damm, Strecke, Bauwerk usw.), Materialart sowie Art und geschätzter Anteil von Fremdstoffen (Schotter, Bauschutt, Wurzeln etc.), Auffälligkeiten (Färbung, Geruch usw.),

- Fotodokumentation,

- Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge,

- Mengenermittlung (durch AN im Beisein der BÜW oder des Fachgutachters des ANs vorzunehmen).

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

### Deklarationsanalytik

Alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien einschließlich Altschotter sind durch den AN zum Zweck der Deklaration kontinuierlich baubegleitend chemisch zu untersuchen. Dabei sind die aktuellen Vorschriften auf Bundesebene sowie des jeweiligen Bundeslandes, die Herkunft des Materials und die Vorgaben des Bauvertrages zu berücksichtigen.

Für Probenahme, Analytik und gutachterlichen Bericht hat der AN ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut zu binden, dass durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle zertifiziert wurde.

Die Probenahme hat gemeinsam vom AN und der Fachbauüberwachung Abfall zu erfolgen. Der AN gibt die jeweiligen Termine für die Probenahmen mit mind. 5 Arbeitstagen Vorlaufzeit beim AG und der Fachbauüberwachung Abfall bekannt.

Dem AG ist zu jeder Analyse unaufgefordert ein gutachterlicher Untersuchungsbericht mit folgenden Bestandteilen zu übergeben:

- abfalltechnische Bewertung und abfallrechtliche Einstufung der Einzelwerte sowie der jeweiligen Gesamtprobe

- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Angaben zur Lage, Bezeichnung und geschätzten Menge des jeweils beprobten Haufwerks.

Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung eine Analytik durch ein akkreditiertes Labor abzufordern bzw. parallel ein weiteres Labor mit Kontrollanalysen zu beauftragen.

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub und eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zulässig. Der AN hat zuvor ein geeignetes Beprobungskonzept zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen. Darin ist die Notwendigkeit der in situ-Beprobung zu begründen und es sind die virtuellen Haufwerke zu beschreiben (Herkunft, Art und Anzahl der Einzelentnahmen und Mischproben) und in geeigneter Form zu visualisieren. Der Ausbau der Materialien hat unter kontinuierlicher Begleitung durch die Fachbauüberwachung Abfall und den Abfallbeauftragten des AN zu erfolgen.

### Abrechnung von Entsorgungsleistungen

Für die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind dem AG die folgenden Unterlagen unaufgefordert vorzulegen:

- Abfallrechtliche Verbleibsnachweise wie beschrieben (Kopien ausreichend)

- Wiegescheine aus Nettoverwägung auf geeichter, stationärer Waage

- Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ):

  - Volumenermittlung von Haufwerken,

  - Volumenermittlung Baugrube,

  - Nettoverwiegung auf der Baustelle,

  - Zählprotokoll.

Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals hingewiesen.

### Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen

Für die Beförderung von gefährlichen Abfällen über öffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsfläche oder zur Entsorgungsanlage benötigt der Abfallbeförderer eine Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie für diese Tätigkeit zertifiziert sind.

Die mit dem Transport gefährlicher Abfälle befassten Beförderer müssen für den Leistungszeitraum über eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrWG bzw. über eine vergleichbare europäische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder über eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG verfügen.

Für den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die Beförderer für den Leistungszeitraum eine Anzeige gemäß § 53 KrWG an die zuständige Behörde vorgenommen haben.

Alle zur Beförderung von Abfällen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A–Tafeln zu kennzeichnen, dies gilt auch für Entsorgungsfachbetriebe.

Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beförderer auf dem Fahrzeug mitzuführen.

Beim Transport gefährlicher Abfälle sind zusätzlich folgende Unterlagen mitzuführen:

- Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfähigkeit),

- bei verspäteter Signatur des Beförderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

## Leistungen für andere Unternehmer

entfällt

## Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der AN Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf die Ausführung der übrigen an der Gesamtmaßnahme beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Maßnahmen die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die für seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig über den AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm für die Verfolgung der Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer benötigten Informationen gleichermaßen so rechtzeitig zur Verfügung stellt, dass über die bauseitige Koordination die störungsfreie Abwicklung der Gesamtmaßnahme  sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und Abhängigkeiten die Überlegungen und Maßnahmen zur Abstimmung so frühzeitig anzustellen und den Abstimmungsprozess mit dem AG durchzuführen, dass nach Lage der Dinge als erforderlich absehbare Klärungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Störungen des Bauablaufes erledigt werden können. Zu den Mitwirkungspflichten zählen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und die unverzügliche Information über abgefragte Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschließlich ausführungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf mögliche Störungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG über Behinderungen zu informieren ein, sobald für ihn Umstände erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausführung der geschuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken können.

Die Koordination der an der Ausführung beteiligten Unternehmer und die Ausübung aller im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Anordnungen bleiben ausschließlich dem AG vorbehalten.

Die Aufwendungen, für die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der auftraggeberseitigen Koordination sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

## DB-spezifische Angaben

Arbeiten im Gleisbereich sind durch den AN rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten, spätestens aber 20 Werktage vor Arbeitsbeginn, bei der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS) anzuzeigen („Einreichen Abschnitt1“). Je Gewerk, unterschiedlicher betrieblicher Situation im Arbeitsbereich sowie an den Arbeiten beteiligtem Unternehmen ist ein separater Abschnitt 1 zu erstellen. Das Sammeln der ausgefüllten Abschnitte 1 von mehreren beteiligten Unternehmen durch eine geeignete koordinierende Stelle (z. B. Hauptauftragnehmer) mit direkter und fristgerechter Weitergabe aller Abschnitte 1 an die BzS ist möglich. Aufgrund der Verantwortlichkeit jedes einzelnen Unternehmers für seine Tätigkeiten und Angaben wird von einer Zusammenfassung der Abschnitte 1 durch Stellen außerhalb der BzS abgeraten. Wenn ausnahmsweise außerhalb der BzS eine Zusammenfassung der Abschnitte 1, z. B. durch den Hauptauftragnehmer oder im Rahmen von Baubesprechungen, durchgeführt wird, ist diese Stelle für die Rückmeldung an die einzelnen Unternehmer verantwortlich. Diese müssen prüfen ob die Vorgaben in den Teilen 2 und 3 für ihre Tätigkeiten anwendbar sind.

## Ergänzende Ausführungsbestimmungen

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.1 „Bauleitung und Stellvertreter“ der BVB:

Vom Bauleiter und Stellvertreter muss während der Ausführung der Arbeiten wenigstens einer ständig auf der Baustelle anwesend sein. Der Bauleiter oder sein Vertreter müssen an Sitzungen teilnehmen. Auf Forderung des AG gilt dieses auch für kurzfristig anberaumte Besprechungen.

# Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Keine besonderen Anmerkungen

# Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

## Nebenleistungen

Keine besonderen Anmerkungen

## Besondere Leistungen

Keine besonderen Anmerkungen

# Technische Bearbeitung

## Ausführungsunterlagen

Seitens des AG werden dem AN die freigegebenen, gleichgestellten Ausführungsplanungen Telekommunikation und Kabeltiefbau vor Baubeginn in digitaler Form sowie jeweils ein Papierexemplar übergeben. Der AN hat sämtliche darüberhinausgehende, für die geschuldete Werkleistung erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, insbesondere statische Berechnung/Nachweise für Baugruben und deren Verbau, soweit diese nicht ausdrücklich als vom AG geschuldet vorgegeben sind. Die Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren.

## Vermessungstechnische Bestandsdokumentation

Die vermessungstechnische Bestandsdokumentation gemäß den Ril 804, 809, 883, 885 und 886 umfasst im vorliegenden Fall insbesondere die Aktualisierung der Bahn-Geodaten mittels AVANI-Job zur Erzeugung aktualisierter Ivl-Bestandspläne. Die dazu erforderlichen Vermessungs- und Dokumentationsleistungen werden durch den AG separat ausgeschrieben und an einen Dritten beauftragt.

## Bauwerksdokumentation

Vom AN ist die Übereinstimmung der Bauausführung mit den bauaufsichtlich genehmigten Plänen schriftlich zu bestätigen.

    - Als Bestandszeichnungen gelten Ausführungszeichnungen und Berechnungen, die entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt sind und als „Mit der Ausführung übereinstimmend“ durch AN und AG bzw. deren Vertreter erklärt sind.

    - Darüber hinaus sind vom AN vor Beginn der Abnahme sämtliche LWL-Messprotokolle sowie Muffenblätter zu übergeben.

## Bauzeitenplan

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.2 der BVB:

Der durch den AN zu erstellende Bauzeitenplan ist dem AG 14 Kalendertage nach Zuschlagserteilung erstmals vorzulegen.

Der Bauzeitenplan muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Vorgangsname

- Vertragsbeginn (Datum)

- Vertragsende (Datum)

- Reihenfolge der Leistungen (gem. BVB)

- Dauer der einzelnen Leistungen

- Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhängigkeiten der vertraglichen Leistungen

- Sperrpausen sind zuzuordnen

- Zeiten für Baustelleneinrichtung und Räumung sind auszuweisen (gem. BVB)

Der AN hat den Bauzeitenplan während der Vertragslaufzeit monatlich zu aktualisieren (Soll-Ist-Vergleich) und dem AG zu übergeben.

Der Bauzeitenplan ist als GANTT-Diagramm zu erstellen. Die Unterlagen sind in digitaler Form zu liefern.

# Baubeschreibung

Gegenstand der Ausschreibung ist die Verlegung eines 96-fasrigen LWL-Kabels zwischen dem ESTW-A Königs Wusterhausen und dem Bahnhof Beeskow sowie alle dafür erforderlichen Tiefbau- und Begleitarbeiten. Neben der eigentlichen Kabelverlegung umfassen diese insbesondere die Baufeldfreimachung, sowie LWL-Montage- und Messarbeiten.

Der Großteil der Arbeiten soll gebündelt im Rahmen der Sperrzeiten zwischen dem 15.06. – 31.07.2025 01:00 - 05:00 Uhr zwischen Bahnhof Storkow – Bahnhof Königs Wusterhausen und dem 03.08. – 25.09.2026 von 00:30 – 04:30 Uhr Bahnhof Beeskow – Bahnhof Storkow (siehe auch 0.2.1) ausgeführt werden. Die sich durch betriebliche Vorgaben ergebenden möglichen Stillstandzeiten der Arbeitskolonnen können dem AG nicht als Behinderung bei der Bauausführung angezeigt werden. Zuschläge für ggf. geplante Nachtarbeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Sicherungsleistungen (Sicherungsaufsicht, Sicherungsposten, Absperrposten, ATWS, FA, etc.) werden durch ein vom AG beauftragtes Sicherungsunternehmen gem. Sicherungsplan und Bauablaufplan beigestellt. Die Seiten 1 der Sicherungspläne sind vom AN spätestens 20 Arbeitstage vor Bedarf bei der zuständigen BzS einzureichen, vorzuhalten und zu verwalten. Beim Einsatz von gleisgebundenen Baufahrzeugen sind die aktuellen Vorschriften für die Bauausführung unter einer Fahrleitung zu beachten. In gesperrten Gleisen kann nur ein Zweiwegefahrzeug inkl. Kleinwagen mit Bremsvorrichtung eingesetzt werden. Die Kosten für die Vorbereitungen der Tag- und Nachtschichten sowie für das Bedienpersonal (Az-Führer) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei Arbeiten unter Bahnbetrieb (neben dem Gleis) ist der Einsatz von Baggern mit Hub- und Schwenkbegrenzung vorzusehen. Diese Kosten sind mit einzukalkulieren.

Sich aus der Bauausführung ergebende Änderungen gegenüber der freigegeben Ausführungsplanung sind in den Planungsunterlagen zu dokumentieren. Änderungen, welche über geringfügige Anpassungen der Kabelführung hinausgehen, sind vor Ausführung der BÜW und der PL des AG anzuzeigen und erst nach deren Zustimmung auszuführen. Werden die vom Bieter im LV aufgeführten benötigten Materialien vom Hersteller als nicht lieferbar deklariert oder erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert, muss dieser Sachverhalt dem AG schriftlich innerhalb von 5 Arbeitstagen angezeigt werden. Falsche Materiallieferungen führen dazu, dass diese Materialien auf eigene Kosten durch den AN auszutauschen sind. Es dürfen nur Materialien eingebaut werden, welche über eine Freigabe für den Einsatz bei der DB InfraGO AG verfügen.

Für alle Flächen, welche zur zeitweiligen Nutzung angemietet werden müssen, sind Mietverträge mit dem jeweiligen Eigentümer durch den AN abzuschließen. Die Kosten für Baustelleneinrichtungen und das Anlegen von Zwischenlagern für mögliche Nachauftragnehmer werden nicht separat vergütet. Die Erstellung von Einzelblattaufmaßen ist Bestandteil der Leistung und wird nicht separat vergütet.

Nach Fertigstellung der Kabelanlage ist der AN berechtigt die VOB-Abnahme zu beantragen. Zu beachten ist § 14, Abs. 3 u. 4 der VOB/B.

## Erstellung Gleisquerung

entfällt

## Erstellung Straßenquerungen

entfällt

## Fräsarbeiten

entfällt

## Kabelzug-/verlegung

Bei allen Kabelverlegearbeiten dürfen die zulässigen Biegeradien, Zugkräfte und Torsionskräfte entsprechend den herstellerspezifischen Angaben der eingesetzten Kabel nicht überschritten werden. Beim Einsatz maschineller Einziehverfahren (v.a. Kabelwinden) sind die auf das Kabel einwirkenden Zugkräfte protokollarisch zu belegen. Die Kabelverlegung im Kabelkanal hat geradlinig zu erfolgen. Die Ablage von Muffen im Zuge der Kabelführung im durchgängigen Kanal ist nicht zulässig. An Stellen, an denen das Kabel mechanisch beansprucht werden kann, u.a. an Kanten in Kabelkanälen, Schächten und Schachtanschlussbausätzen sowie Übergängen verschiedener Verlegearten, ist das Kabels mittels eines Schutzrohres (Wellrohr, geschlitzt, DN 40) besonders zu schützen. Kabelschächte, Abzweigkästen und Kabelkanäle sind vor dem Schließen ggf. zu reinigen, Art und Umfang der Arbeiten sind mit der BÜW und der PL des AG festzulegen. Kabel dürfen nicht durch Bauteile zusammengedrückt werden. Muss eine Kabelkanalwand eingeschnitten werden, z.B. bei Kabelzuführungen, muss der Ausschnitt mit Hilfe eines passgenau geformten Abdeckbleches überbrückt werden, sodass die Deckel durchgängig aufliegen. Zur Einführung des Kabels in die ESTW-Standorte ist eine geeignete, vorhandene Gebäudeeinführung zu nutzen. Diese ist nach Abschluss der Kabelverlegung fachgerecht wieder zu verschließen, es ist auf eine lückenlose Beweissicherung zu achten. Ggf. zu öffnende Brandschotts sind nach der Durchführung des zu verlegenden Kabels ebenfalls fachgerecht wieder zu verschließen.

Werden bei der Durchführung der Kabelverlegung Unregelmäßigkeiten durch die Bauüberwachung oder Projektleitung des AG festgestellt, führt dies zur Einstellung der Arbeiten. Die sich daraus ergebenen Verzögerungen der Bauausführung hat der AN zu vertreten und entstehende Kosten können dem AG nicht in Rechnung gestellt werden. Die Kabelverlegung ist in einem Verlege Protokoll zu dokumentieren.

Alle LWL- Kabellängen sind Passlängen und haben eine Länge zwischen 1.300 - 2.250 m. Die Trennung der Lieferlänge ist nur in Absprache mit der BÜW und der PL des AG zulässig. Alle Kabel sind nach den gültigen Vorschriften der DB InfraGO zu kennzeichnen, die Beschriftung der Kabelkennzeichnungsbänder gibt der AG vor.

Die Kabelanlage des F 5612 besteht aus zwei verschiedenen 96 - fasrigen LWL - Kabel mit folgendem Aufbau:

•	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 8x12 E9 /125 und

• 	A-DQ2Y(2R)2Y 8x12 SMF

Nach Freiwerden der vom AG beigestellten Kabeltrommeln sind diese unverzüglich frei zu melden sowie die Abholung zu veranlassen. Dem AG in Rechnung gestellte Kosten des Kabellieferanten infolge fehlender Freimeldung bzw. zu spät freigemeldeten Kabeltrommeln werden dem AN weiter verrechnet. Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und Entladearbeiten der vom AG beige-stellten Kabel sowie mögliche Kosten für die fachgerechte Entsorgung von Einwegtrommeln und Kabelresten sind in die Positionen zur Kabellogistik einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

## Kabelmontage

Das A-Ende des Kabelabschnitts befindet sich im geplanten ESTW-A Königs Wusterhausen. Der Kabelabschluss soll dort im Tk-Raum in einem FIST-GR 3 mit FACT-Baugruppen erfolgen. Das E-Ende des Kabels befindet sich im Stellwerk des Bahnhofs Beeskow. Dort wird das LWL-Kabel in einem FIST-GR 3 abgeschlossen. Bei beiden Kabeleinführungen muss das LWL-Kabel in einer ATM von Außen- auf Innenkabel umgesetzt werden. Die Montage der Muffen erfolgt nach den Vorgaben der Planunterlagen sowie den Montagehinweisen des jeweiligen Herstellers. An den Muffenstandorten müssen nach der Montage die Nachsetzlängen mindestens 20 m je Seite betragen. Die Ablage der Nachsetzlängen und Kabelmehrlängen hat gemäß den Vorschriften der DB InfraGO und den Montageanleitungen/-hinweisen der Muffen- bzw. KVz-Hersteller zu erfolgen. Nach Abschluss der Montage ist die LWL-Kabelanlage nach den Richtlinien des AG zu messen.