# Leistungsverzeichnis (VOLA)

Lieferung zweier Waldbrandtanklöschfahrzeuge (TLF-W 3000)

Vergabe-Nummer: 25.028

#### Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadt Haltern am See beabsichtigt zwei (TLF-W 3000) zu beschaffen.

Im Lieferumfang: Fahrgestell, Aufbau und die komplette feuerwehrtechnischen Beladung

Grundlegende Normen, Richtlinien und Vorschriften:

Sofern keine abweichenden Forderungen genannt werden, sind mindestens folgende Normen (mitgeltende Normen und Richtlinien eingeschlossen) in der jeweils aktuell gültigen Version zu berücksichtigen und umzusetzen:

DIN EN 1846	Feuerwehrfahrzeuge Teil 1 bis 3

DIN 14530-22	Löschfahrzeuge Teil 22

DIN 14502-2	Feuerwehrfahrzeuge Teil 2

Zusätzliche Festlegung zu DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3

DIN 14502-3	Feuerwehrfahrzeuge Teil 3

Farbgebung und besondere Kennzeichnungen

DIN EN 1028-1	Feuerlöschpumpen

DIN 14620		Kennleuchten, Kennsignaleinheiten und Leuchtensysteme für blaues und gelbes 			Blinklicht

DIN 14630		Akustische Warngeräte und Kennleuchten für bevorrechtigte Wegebenutzer

Anforderungen und Funktionsprinzip

DIN 14880		Kästen für Feuerwehrgeräte – Kästen aus Holz, Leichtmetall und Leichtmetall /

Holz

NF S61-518 	Waldbrandtanklöschfahrzeug – CCF

Darüber hinaus sind zusätzlich die folgenden Regeln zu beachten:

- Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers

- Vorschriften über elektrische Anlagen (VDE-/DIN-Normen)

- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) und Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) der Bundesrepublik Deutschland

- ECE-Regelungen

- Anerkannte Regeln der Technik

- Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren (GUV-V C53)

- Unfallverhütungsvorschrift Fahrzeuge (GUV-V D29)

- Sonstige mitgeltende Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Allgemein geltende technische Voraussetzungen:

- Es gelten folgende Garantiebestimmungen. Die Gewährleistung für das jeweilige Fahrgestell         2 Jahre und den Aufbau 5 Jahre

beginnt mit dem Tag der ersten Zulassung.

- Mannschaftskabine Staffel (1/5)

- Nachfolgend aufgeführte Bedingungen und Leistungen müssen erfüllt sein:

- Ablieferungsinspektion

- TÜD- Abnahme (IDF NRW)

- TÜV-Abnahme

- KFZ- Bescheinigung Teil 2, Gebühren, Prüfbuch

- Bedienungsanleitungen

- Tankfüllung (max.) mit Kraftstoff und Ad-Blue

4.  Das Fahrzeug muss:

- 	zum Zeitpunkt der Auslieferung der STVZO und UVV entsprechen

- 	dem neuesten Stand der Technik, den Unfallverhütungsvorschriften und den sonstigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen

- anerkannten Regeln der Technik entsprechen

- Vorschriften über elektrische Anlagen (VDE-/DIN Normen) genügen

- zur Übergabe an die Feuerwehr mängelfrei sein.

- Auf notwendige Ausnahmegenehmigungen ist hinzuweisen.

- Die jeweiligen Aufbauherstellerrichtlinien sind einzuhalten.

- Dem Angebot ist eine Ansichtsskizze 1: 20 beizulegen, aus der insbesondere die Innen- und Außenmaße

(Höhe, Breite, Länge usw.) entnommen werden können.

- Ausführliche technische Unterlagen und Prospektmaterial in deutscher Sprache sind dem Angebot

beizufügen.

- Die EMV für das Fahrzeug ist nachzuweisen.

- Es muss dem Auftraggeber die Möglichkeit gegeben sein, Kontrollen vor Ort durchzuführen.

11. Aufbaubesprechung, Rohbau- und Endabnahme erfolgen beim Auftragnehmer. Entsprechende

Protokolle von Aufbau- bzw. Rohbaubesprechung sind den Auftraggeber innerhalb von 15

Werktagen vorzulegen. Spätestens bei der Endabnahme ist vorzulegen:

- Zeichnung mit Aufteilung, Lage von Verstärkungen usw.

- Gewichtsbilanz

- Wiegeprotokoll

12. Zu liefernde Unterlagen (jeweils in deutscher Sprache):

- Bedienungsanleitung für das Kraftfahrzeug (2-fache Ausfertigung)

- Schaltplan für die elektrische Anlage (1-fache Ausführung) Aufbau

- Technische Beschreibungen

- Wartungsheft (Fahrgestell)

- Bedienungsanleitung Los 2 in digitaler Form

13. Liefer-/Leistungsfrist nach Auftragserteilung max.12 Monate. Sämtliche Kosten für Überführung bzw.

Lieferung der Fahrzeuge an die Verwendungsstelle gehen zu Lasten an Auftragnehmer

Feuer und Rettungswache Haltern am See

Holtwicker Str.24

45721 Haltern am See

Bei einer Entfernung Auftraggeber – Ausbauwerkstatt von mehr als 350 km (einfacher Weg) sind die Kosten für die Aufbaubesprechung, Rohbauabnahme und Fahrzeugendabnahme vom Auftragnehmer zu übernehmen inklusive Reisekosten (Bahn, Flug und Auto). Zur Aufbau- und Rohbaubesprechung sind 4 Personen einzuplanen. Für die Fahrzeugendabnahme sind 6 Personen einzuplanen.

Dem Auftraggeber ist seitens des Aufbauherstellers eine Einweisung für mind. 6 Teilnehmern in das Fahrzeug zu erteilen. Und folgende Unterrichtsunterlagen bereitzustellen

- Als Folien-Präsentation, digital, in gängigem Dateiformat, z. B. *.PDF

- Als Ringbuch, 1 Stück je Fahrzeug

-Als DIN A4-Version in Aktenordner, 1 Stück je Fahrzeug

Am Standort:

Feuer und Rettungswache Haltern am See

Holtwicker Str.24

45721 Haltern am See

Entfernung Ort der Auftragsausführung- Auftraggeber

___________________km

Wertungskriterien:

Sieht Beiblatt Zuschlagskriterien und Gewichtung

Fahrgestell für zwei TLF-W 3000

Leistungsverzeichnis

| Nr. | Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Fahrgestelle |  |  |
| 1.1 | Zweiachsiges Frontlenker-Fahrgestell mit Allradantrieb (geländegängig), Linkslenker, mit Staffelkabine, Euro 6 Norm zum Aufbau eines Waldbrandtanklöschfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von 13.000 kg. Das Basisfahrzeug darf für den Verwendungszweck nicht aufgelastet werden Zulässige Gesamtmasse angeben:___________________ (Angabe erforderlich) Leermasse angeben:_________________ (Angabe erforderlich) Radstand max. 3.700 mm Radstand:_________________ (Angabe erforderlich) Wendekreis angeben:_________________ (Angabe erforderlich) Wasserdurchfahrtshöhe mindestens ≥ 700 mm angeben:____________________________ (Angabe erforderlich) Gesamthöhe des Fahrzeuges mit Aufbau nach DIN max. 3.300 mm:____________________________ (Angabe erforderlich) Fahrzeugbreite (ohne Außenspiegel) max. 2.500 mm Fabrikat und Fahrzeugtyp angeben:__________________ (Angabe erforderlich) |  |  |
| 2 | Motor |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Ausführung in Euro VI Norm mit einer Motorleistung von mindestens 210 kW. Leistung ist: _________________ (Angabe erforderlich) Geräuschkapselung für Motor Entfall der Leistungsreduzierung durch NOX Sensor Abgasanlage geeignet für Plymovent Anlage (Anlaufbeg.) Das nachfüllen des Motorenöl muss über einen Ölnachfüllstutzen möglich sein, ohne dabei das Fahrerhaus zu kippen. Ausschlusskriterium bei nicht Erfüllung Fassungsvermögen des AdBlue Tank von 8-10 Liter mit einer separaten Ablassmöglichkeit und einer Tankheizung. Die Tanks dürfen nicht aus Kunststoff bestehen, es ist ein nichtrostendes Material zu wählen, was mit üblichen Kanistern und Zapfpistole zu betanken geht. |  |  |
| 2.5 | DPF-Regeneration (automatisch): - Eine automatische Regeneration darf nicht im Stand erfolgen. - Bei eingelegtem Nebenabtrieb darf eine automatische Regeneration nicht erfolgen. - Eine automatische Regeneration muss jederzeit unterbrochen werden können - Durch eine automatische Regeneration darf es nicht zur Leistungsreduzierung oder zu Drehzahlschwankungen kommen. - Information des Fahrers über eine anstehende Regeneration über Anzeige im Kombi-Instrument. DPF-Regeneration (manuell): - Eine manuelle Einleitung der DPF-Regeneration muss möglich sein. - Eine manuell eingeleitete Regeneration muss beim Einlegen einer Fahrstufe und /oder des Nebenabtriebs automatisch unterbrochen werden. - Bei eingelegtem Nebenabtrieb darf eine Regeneration nicht erfolgen. Betriebszustände mit erhöhter Abgastemperatur: - Warnung des Fahrers vor Betriebszuständen mit erhöhter Abgastemperatur durch Meldung im Kombiinstrument. - Unterdrückungsmöglichkeit aktiver DPF-Regenerationsvorgänge, z. B. bei Einfahrt in Bereiche mit trockener Vegetation. |  |  |
| 3 | Getriebe |  |  |
| 3.1 3.2 | Automatisiertes Schaltgetriebe, können die Fahrzeuge nicht mit einem automatisierten Schaltgetriebe umgesetzt werden wird ein Schaltgetriebe geliefert Nebenantrieb für FPN 10/2000, Kupplungspedal fernbedienbar Der Nebenantrieb muss im Bereich des Fahrers (Armaturenbrett) und am Pumpenbedienstand schaltbar sein Untersetzungsgetriebe, schaltbar am Fahrerplatz |  |  |
| 3.3 | Pump & Roll – Funktion mit entsprechend angepasster Übersetzung. Im Langsamfahrtbetrieb muss bei Schrittgeschwindigkeit (4 – 7 km/h) am Nebenabtrieb noch eine ausreichende Drehzahl zum Betrieb der Feuerlöschkreiselpumpe erreicht werden. |  |  |
| 4 | Antrieb |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 | Kategorie:3 Geländegängig Differenzialsperre an der Vorderachse und Hinterachse sowie zwischen Vorder- und Hinterachse Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) Getriebesperre für Nebenantrieb, muss frei schaltbar sein, mit Kontrollanzeige Geschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt Nebengetriebe für den Pumpenaufbau mit Betriebsstundenzähler und Schaltsperre Servolenkung Elektronischer Geschwindigkeitsregler Bei Schaltung der Differenzialsperre Vorderachse muss ein akustisches Warnsignal wahrnehmbar sein Permanenter Allradantrieb 4 x 4 |  |  |
| 5 | Bremsen |  |  |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 | Trommelbremsen an allen Achsen die sich automatisch selbst nachstellen, zweikreis Druckluftbremse Motorbremse und Auspuffklappenbremse ABV (automatische Bremskraftverteilung ) Drucklufttrockner beheizt ABS ( Antiblockiersystem ) Die Bremsanlage muss so beschaffen sein, dass auch bei totalem Druckabfall ein Losfahren nach 30 Sek. möglich ist (verstärkter Luftpresser) Zwei-Kreis-Druckluftbremse Druckluftfüllanschluss vorne Vierrad-Feststellbremse |  |  |
| 5.10 | Notlösefunktion für Federspeicherbremse, Bedienbarkeit der Notlösefunktion mit Bordmitteln. |  |  |
| 6 | Bereifung |  |  |
| 6.1 6.2 | Bereifung wie dem jeweiligen Fahrgestell entsprechend. Mit M+S Kennzeichnung und Alpine-Symbol UN/ECE R-117 Ganzjahresreifen. Das Reifenalter darf bei Indienststellung nicht älter als 24 Monate sein. Einfach (Single) Bereifung auf der Hinterachse |  |  |
| 6.3 | Reifendruckregulierung über Reifenfüllanschluss des Fahrgestells i. V. m. manuellem Reifenluftfüller über das Reifenventil. Parallelbetrieb zur Anpassung des Reifenluftdruckes an allen vier Rädern muss möglich sein, hier: - Bereitstellung von je zwei Reifenfüllanschlüssen mit Schnellanschluss je Fahrzeugseite. - Lieferung von vier Reifenluftfüllern mit Druckanzeige inkl. ausreichend langen Druckluftschläuchen (Spiralleitungen) mit Lagerung am Fahrzeug. Darstellung einer Reifendruckempfehlung für verschiedene Untergründe (Straßenbetrieb, Sand, Schotter) je Fahrzeugseite. |  |  |
| 6.4 | Notlaufeigenschaften Die Fahrzeugbereifung ist derart auszuführen, dass Notlaufeigenschaften bei einem Reifenschaden in Verbindung mit vollständigem Luftverlust eine Fluchtfahrt aus dem Gefahrenbereich ermöglichen. |  |  |
| 7 | Fahrwerk |  |  |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 | Stabilisatoren an der Vorder- und Hinterachse Traglast Vorderachse in kg ___________ Traglast Hinterachse in kg ___________ Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterachse Parabelfedern vorne und hinten Federung zur Wankstabilisierung Teleskopstoßdämpfer an Vorder- und Hinterachse |  |  |
| 8 | Elektrische Anlage Fahrzeug |  |  |
| 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 | Beleuchtung im Fahrer- und Beifahrereinstieg 2 verstärkte Batterien mind. 160 Ah, Batteriekabel verlängert, Batteriekastenentlüftung nach außen. Die Lagerung der Batterien im Fahrer- und Mannschaftsraum ist nicht zulässig Wartung der Batterien muss ohne Kippen des Fahrerhauses möglich sein. Vorrüstung für RKL und Blinkleuchten, Nebelscheinwerfer LED Technik, Lichtmaschine (Generator) verstärkt und funkentstört mindestens 28V / 150A Fahrlicht in LED Technik Nebelschlussleuchte in LED Technik Rückfahrscheinwerfer in LED Technik Leuchtweitenregulierung Radio Vorbereitung Vorbereitung für Digitalfunkeinbau Funk- und Radioentstörung nach DIN / VDE 0978 Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung bzw. Elektrik Entfall der Wegfahrsperre Entfall Digitaler Tachograf Sicherungsautomaten Tagfahrlicht in LED Technik CAN Bus-Technologie 2 Stück USB-Ladeanschlüsse im Fahrerhaus |  |  |
| 8.20 | Batterie-Hauptschalter zur Abschaltung der elektrischen Verbraucher von Fahrgestell und Sonderaufbau. Die elektrische Versorgung der Funkanlage ist hiervon ausgenommen und dauerhaft mit Spannung zu versorgen. |  |  |
| 8.21 | Startstrom-Steckdose 24V, „NATO-Stecker“ zum Fremdstart des Fahrzeuges ist vorzusehen. |  |  |
| 8.22 | Lieferung und Einbau einer Rückfahrkamera mit Darstellung des Fahrbahnbereichs hinter dem Fahrzeug bei Rückwärtsfahrt. Darstellung des Kamerabildes bevorzugt im OEM-Display oder auf einem separaten Monitor im Fahrerraum. Aktivierung des Systems durch Einlegen des Rückwärtsganges. |  |  |
| 9 | Lackierung / Beklebung |  |  |
| 9.1 9.2 9.3 9.4 | Fahrerhaus verkehrsrot resistent gegen Hitzeeinwirkung 200 °C und kratzunempfindlich (RAL 3020) Stoßfänger, Halbschalen und Kotflügel reinweiß (RAL 9010) Rahmen annähernd schwarz Felgen in Silbergrau |  |  |
| 10 | Fahrer- und Mannschaftsraum |  |  |
| 10.1 | Doppelkabine, viertürig Fahrersitz und Beifahrersitz in Schwingsitzausführung und luftgefedert auf einer verstellbaren Schiene. Sitze müssen nach vorne in Höhe und Neigung verstellbar sein. Kopfstützen für Fahrer- und Beifahrersitz. Die Sitze sind mit einem Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurt auszulegen Zu öffnende Fenster an jeder Türe von Fahrer und Mannschaftsraum Aufnahme von Fahrer/Beifahrer und vier weiteren Besatzungsmitgliedern in hinteren Kabinenteil. Alle Türen zur Kabine abschließbar mit identischer Schließung |  |  |
| 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.10 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 | Keine pneumatischen Ausklapptrittstufen Weitwinkelspiegel und Rückfahrspiegel, rechts und links beheizbar Rampenspiegel rechts Front- bzw. Anfahrspiegel vorne Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel Ablagefächer in beiden Türen Lenksäulenhalter in Höhe und Neigung verstellbar Sonnenblende innen für Fahrer und Beifahrer Klimaanlage Pollenfilter Zentralverriegelung Haltegriffe (Haltestangen) zum Einstieg Fahrer, Beifahrer und Mannschaftskabine (A, B und C Säule) in Signalfarbe Rückfahrwarner akustisch (abschaltbar, quittierbar) am Heck nach ISO Elektrische Fensterheber für Fahrerraum und Mannschaftsraum |  |  |
| 12 | Ausstattungsmerkmale |  |  |
| 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 | Schmutzfänger an der Vorderachse Verbandskasten, Warndreieck, 2 x Warnlampe, Reifenfüllschlauch, Fahrgestellwerkzeug Lieferung und Lagerung von 2 Unterlegkeilen (Kunststoff) 2 x Warnwesten Hydraulischer Wagenheber 10 t Anhängerkupplung |  |  |
| 12.11 | Fahrgestellseitiges Abbiegeassistenzsystem auf der Beifahrerseite zur Erhöhung der Sicherheit beim Rechtsabbiegen. Detektion ungeschützter Verkehrsteilnehmer z. B. über seitliche Radarsensoren und Abdeckung eines adäquat bemessenen Detektionsbereiches für Fahrrad-Fahrer/Fußgänger, mind. auf der Beifahrerseite. Aktivierung der Warnung unter folgenden Voraussetzungen: - Fahrgeschwindigkeit < 30 km/h - Fahrtrichtungsanzeiger aktiv - Lenkwinkelsensor aktiv |  |  |
| 13 | Sonderausstattung |  |  |
| 13.1 13.2 13.3 13.4 | Hohlraumkonservierung Korrosionsschutz Unterbodenschutz Fahrerhaus Anbau von 2 Schäkeln Form C (geschweift) jeweils vorne und hinten. Es müssen mindestens 100kN horizontale Zugkraft aufgenommen werden können (DIN 82101) Hydraulische Kippvorrichtung verstärkt, geeignet zum Kippen der Gruppenkabine |  |  |
| 13.5 | Hochgezogener Lufteinlass für die Motor-Luftansaugung, oberhalb des Motors. Die Einbaulage ist anzugeben. |  |  |
| 13.6 | Der Luftfilterkasten inkl. Luftführung ist so auszulegen, dass Flammen nicht in den Luftfilterkasten schlagen können. Der Luftfiltereinsatz darf sich nicht entzünden können. |  |  |
| 13.7 | Das Auspuffendrohr muss oberhalb des Motors münden. |  |  |
| 13.8 | Ausrüstung der Fahrzeugverglasung für erhöhte mechanische und thermische Beanspruchung: - Verwendung von Verbundglas mit Hitzebeständigkeit |  |  |
| 13.9 | Überrollkäfig ROPS (Roll-Over-Protection-System) Innenliegend in der Kabine - Erforderlichenfalls Einkleidung mit Schaumstoff-Anprallschutz im Bereich der Sitzplätze und Ausstiege. - Freigabe durch den Fahrzeughersteller - Erfüllung der Anforderungen aus NF S61-518 bzw. DIN EN 1846-2 Die Kriterien zur Insassensicherheit nach ECE R29 müssen durch die Kombination der Fahrerhausgrundstruktur i. V. m. dem ROPS erfüllt sein. |  |  |
| 13.10 | Frontschutzbügel (ggf. klappbare Auszuführung, sofern für Service- und Wartungszwecke erforderlich). |  |  |
| 13.11 | Die Beleuchtungseinrichtung am Fahrzeug und Aufbau ist mit Schutzgitter zu schützen. |  |  |
| 13.12 | Hitzeschutzausrüstung/-Ummantelung für alle Leitungen mit kritischen Medien im Wirkungsbereich von äußerer Hitzeeinwirkung, z. B. beim Überfahren eines Feuer- Saumes: - Elektrik - Druckluft - Kraftstoff - AdBlue - Tank für Diesel und AdBlue |  |  |
| 13.13 | Mechanischer Schutz für Geländefahrten am Unterboden für Motorölwanne, Getriebe, Verteilergetriebe und Kraftstoff-/AdBlue-Tanks sowie für weitere kritische Komponenten nach Bedarf. |  |  |
| 13.14 | ABS (inkl. Abschaltungsoption für Geländefahrt) - Ausstattung des Fahrgestells mit Antiblockiersystem (ABS) - Bedarfsabschaltung des ABS für die Geländefahrt zur Vermeidung unerwünschter ABS-Eingriffe. Abschaltung bei aktiver Untersetzung automatisch oder per Schalter im Fahrerhaus. |  |  |
| 14 | Sonstiges |  |  |
| 14.1 14.2 | Zulassungsbescheinigung Teil II, vorbereitet und Prüfbuch Ablieferungsinspektionsabnahme |  |  |
| 15 | Service |  |  |
| 15.1 | Die nächste Vertragswerkstatt sollte möglichst nah dem Fahrzeugstandort Haltern am See liegen. Vertragswerkstatt: _________________________ Ort: ____________________________________ Verlängerte Öffnungszeiten der vorgenannten Vertragswerkstatt. Wenn ja, dann __________________________ (Zeiten eintragen) Der Bieter hat die Ersatzteilversorgung über einen großen Zeitraum zu gewährleisten. Ersatzteilversorgung wird über __________Jahre garantiert (Angabe erforderlich) Die Lieferung aller Ersatzteile erfolgt innerhalb von _______Std. nach Bestellung an die Vertragswerkstatt (Angabe erforderlich) |  |  |
| 16 | Garantie |  |  |
| 16.1 | Garantiezeiten einfügen Fahrzeug _________________________________Monate Garantie gegen Korrosion ____________________Monate |  |  |

|  | Summe Fahrgestell: |
| --- | --- |
| zzgl. 19 % MwSt.: |
| Gesamtsumme: |

Fahrzeugaufbau und Ausrüstungsgegenstände für zwei TLF-3000 W

Leistungsverzeichnis

| Nr. | Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fahrzeugaufbau Ausgeschrieben werden zwei TLF-3000 W nach mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 13.000 kg geeignet zum Aufbau auf das Fahrgestell, einschließlich folgender Normvorschriften - DIN EN 1846-1 - DIN EN 1846-2 - DIN EN 1846-3 - DIN EN 1028-1 - DIN EN 1028-2 - DIN 14502-2 - DIN 14502-3 - DIN 14420 Darüber hinaus gelten alle Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sowie der Unfallverhüttungsvorschriften „UVV Fahrzeuge“ Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Ausstattungsmerkmale sind im betriebsbereiten und für den Dauerbetrieb geeigneten Zustand auszuliefern. Fehlende und nicht genannte Systemkomponenten wie z.B. Spannungswandler, Trennrelais, Anschlüsse, Armaturen, usw. sind im Angebot zu berücksichtigen. Der Aufbau ist mit ausreichend großen Geräteräumen zur Unterbringung der vorgesehen Beladung auszustatten. Alle erforderlichen Halterungen müssen für die Normbeladung sowie für die Zusatzbeladung enthalten sein. Alle Schubfächer, Klappen, Schwenkwände, etc. sowie alle eingebauten Geräte müssen dauerhaft so gesichert sein, dass ein ungewolltes Öffnen bzw. Herausfallen während der Fahrt und im Falle eines Unfalles wirksam verhindert wird. Die tragenden Bauteile des Innenausbaus sind aus metallischen Werkstoffen herzustellen, die mit einem grauen oder silberfarbenen Anstrich und einer Hohlraumversiegelung versehen sein müssen. Der Anstrich kann entfallen, wenn ein dauerhafter Korrosionsschutz vorhanden ist (z.B. bei Verzinkung, VA oder bei der Verwendung von Aluminium-Legierungen). Nietverbindungen sind bei tragenden Bauteilen nicht zulässig. Der Auftraggeber behält sich das jederzeitige Recht vor, während der Aufbauphase Qualitätskontrollen beim Aufbauhersteller durchzuführen. |  |  |
| 2 | ## Fahrer- Mannschaftsraum Ausbau |  |  |
| 2.1 | Stationäre Atemluftversorgungsanlage Im Fahrer- und Mannschaftsraum muss eine umluftunabhängige Atemluftversorgung (Halbmasken) für jedes Besatzungsmitglied und eine weitere Person (Summe: 6 Personen) mit nachfolgenden Anforderungen vorhanden sein: - Einbau einer Halterung für zwei Atemluftflaschen (300 bar) mit je 6,8 Litern Volumen. Das Ventil der Atemluftflasche muss von jedem Sitzplatz aus erreichbar sein. - Das Anzeigemanometer für die Restluft muss gut sichtbar sein - Druckminderer mit Restdruckwarner und Manometer zum Ablesen des Flaschenfülldrucks. - Verteilung der Atemluft ab dem Druckminderer in Mitteldruckleitungen zu jedem Sitzplatz z. B. durch Verteilerbox oder -Leiste. - Anschlussmöglichkeit für Lungenautomat an jeder Mitteldruckleitung mit Bajonett-Anschluss, LA-Typ: Dräger PSS-ESA |  |  |
| 2.2 2.3 | ## Schwanenhalsleuchte an der A-Säule des Beifahrerplatzes als Leseleuchte in LEDTechnik. Mit Ein- & Ausschalter und Halteclip für den Lampenschaft. Doppelkleiderhaken aus Metall für jeden Sitzplatz an gut zugänglicher Stelle. |  |  |
| 2.4 | Lagerungsmöglichkeiten für PSA von vier Besatzungsmitgliedern, - je ein Stück Feuerwehr-Helm - je eine Einsatzjacke, einlagig - je eine Einsatzhose, einlagig ## (ges. 4 Stück Bekleidungssätze), z. B. in Lagerungsboxen ggf. in Verbindung mit Helmhalterungen an geeigneter Stelle. |  |  |
| 2.5 | Lagerungsmöglichkeit für Einmal-Behandlungshandschuhe in zwei Größen in einer wasser- staubdichten Boxen |  |  |
| 2.6 | 2 Stück Nothammer mit integriertem Gurtmesser in Halterung, davon ein Stück im Fahrer- und ein Stück im Mannschaftsraum an gut zugänglicher Stelle. |  |  |
| 2.7 | Lieferung einer WBK Flir Typ2 und Montage und Anschluss an das Fahrzeugbordnetz in einer Ladehalterung |  |  |
| 2.8 | Der Fahrer- und Mannschaftsraum sind mit einem robusten, rutschhemmenden und pflegeleichten Material (z. B. Riffelblech) auszukleiden. |  |  |
| 2.9 | Die Außenkanten der Türen von Fahrer- und Mannschaftsraum sind mit einem Kantenschutz zu versehen. |  |  |
| 2.10 | Einbau von Staumöglichkeiten zwischen Fahrer und Beifahrer ggf. mit Facheinteilung zur Aufnahme von Beladungsgegenständen und Literatur in Abhängigkeit des verfügbaren Bauraums und in Absprache mit dem Auftraggeber. |  |  |
| 2.11 | Lieferung und Einbau einer Kompressor-Kühlbox (z. B. Dometic CoolFreeze CDF-26, oder vergleichbar) inkl. Einbindung in das 12/24 V – Bordnetz. Das Volumen der Kühlbox ist in Abhängigkeit des verfügbaren Bauraums zur wählen. Die Kühlbox muss unabhängig von der externen 230 V – Spannungsversorgung dauerhaft versorgt werden. |  |  |
| 2.12 | Lieferung und Einbau von fünf Halterungen für 5 Stück digitale Handsprechfunkgeräte des Typs Sepura „SC2020“ mit zusätzlicher Halterungsmöglichkeit für eine abgesetzte Sprechgarnitur. Die Halterungen sind passiv auszuführen, es erfolgt keine Einbindung in das Fahrzeugbordnetz. |  |  |
| 2.13 | Lieferung inkl. Einsatzleuchten und Einbau von vier Halterungen für Einsatzleuchten des Typ Adalit 3000 in LED Technik |  |  |
| 2.14 | Lieferung und Montage eines Funkhauptschalters im Schaltfeld des Armaturenbrett Einbau einer beigestellten TERTA BOS Funkanlage an gut zugänglicher Stelle. Lieferung und Montage eines HBC III Funk-Bedienhörers. Der Montageplatz sollte so gewählt sein, dass der Hörer vom Fahrer und Beifahrer erreicht werden kann. Die Montage hat so zu erfolgen, dass die Displayanzeigen gut ablesbar sind. Lieferung und Montage von mindestens zwei Innenlautsprechern (FR und MR) für Digitalfunk. Einbauort an geeigneter Stelle, sodass alle Insassen den Funkverkehr hören können. Lieferung und Montage einer TETRA-Funkantenne auf dem Fahrzeugdach im ausreichenden Abstand zu den anderen Antennen. Anschluss an das TETRA Funkgerät. Nach Einbau der Funkanlage ist ein Abgleich der Funkanlage Digital durchzuführen. Der Abgleich erfolgt zusammen mit der Fa. Selectric und ist mittels Protokoll bei der Abnahme zu bestätigen. Sollte eine Abnahme bzw. Abgleich nicht durch den Auftragnehmer erfolgen können, wird dieser die Fa. Selectric in Münster damit beauftragen und die Kosten übernehmen |  |  |
| 2.15 | Lieferung und Funktionstüchtiger Einbau eines Navigationssystems, komplett Paket (Columbus), Absprache mit Auftraggeber und der Kreisleitstelle Recklinghausen |  |  |
| 3 | Geräteaufbau |  |  |
| 3.1 | Aufbau des Basisfahrgestells zu einem TLF 3000 // CCFM nach DIN 14530-22 in Anlehnung an NF S61-518 „CCFM“ durch einen entsprechenden Sonderaufbau. Der Aufbau muss geeignet sein, die Feuerwehrtechnische Beladung siehe Punkt 7, für das Fahrzeug vorgesehene Beladung aufzunehmen, zu transportieren und eine adäquate Entnahme zu gewährleisten. - Für die Beladungsgegenstände muss eine Ladungssicherung (Haltescheibe, Klettband, Vorreiber, etc.) aufbauseitig vorgesehen werden. - Auf eine ergonomische Geräteanordnung (z. B. schwere Gegenstände in möglichst geringer Entnahmehöhe) ist zu achten. Erforderlichenfalls sind Hilfseinbauten (Schlitten/Auszüge/Schubladen) vorzusehen. - Zur Strukturierung entsprechender Beladungspakete können Kästen (z. B. Euro-Norm-Boxen mit Standardmaßen) genutzt werden. Aufhängung des Aufbaus (Tank und Geräteräume), der Aufbau muss verwindungsfrei mit dem Fahrgestell verbunden sein, so dass keine Kraftübertragung bei Verschränkung des Fahrgestells auf dem Aufbau übertragen wird. Der Pumpenbedienstand ist mit Standard Industrieschaltern auszuführen um eine einfache Wartung und Ersatzteilversorgung zu gewährleisten. |  |  |
| 3.2 | Mitführung von mind. 3.300 Litern Löschwasser in Löschmittelvorratsbehälter(n), nutzbarer Tankinhalt, davon 300 Liter Wasser zur exklusiven Nutzung durch die Selbstschutzanlage: - Einbaulage möglichst tief (-> günstiger Schwerpunkt für das Gesamtfahrzeug) - Ausstattung des Tanks mit Schwallwänden - Einstiegmöglichkeit zur Tank-Revision über Mannloch - Ausführung des Tanks, sowie der Füll- und Überlaufleitungen zur Gewährleistung von Geländefahrt ohne Wasserverlust Vorgaben zum Trinkwasserschutz nach E-DIN 14502 sind einzuhalten |  |  |
| 3.3 | Lagerung der feuerwehrtechnischen Beladung in umschlossenen Geräteräumen: Entnahme der Beladung zu den Fahrzeugseiten - Geräteraumabschlüsse mit Klappen, obenliegende Scharniere, Offenhaltung durch ausreichend dimensionierte Gasdruckfedern, Zugband, abschließbar mit einheitlicher Schließung - Wasserablauf aus den Geräteräumen muss sichergestellt sein - Stehhöhe unterhalb geöffneter Staufachklappe mind. 2,2 Meter - Elektronische Schließkontrolle der Klappen mit Anzeige im Fahrerhaus |  |  |
| 3.4 | Begehbares Aufbaudach: - erreichbar über eine festverbaute Aufstiegsleiter - Dachbeleuchtung in LED-Technik - Einschaltung über Schalter/Taster im Bereich der Aufstiegsleiter - Kontrollleuchte für Dachbeleuchtung im Fahrerhaus - Dachbegehbarkeit nach DIN 1846-2 in mindestens R11 |  |  |
| 3.5 | Dachkasten mit Deckel, auf dem Aufbaudach fest montiert zur Lagerung von Handwerkzeugen (Besen, Schaufel, Harke, etc.): - Wasserdicht und belüftet Elektronische Schließkontrolle des Deckels mit Anzeige im Fahrerhaus - Innenbeleuchtung in LED-Technik, An-/Abschaltung über Deckelöffnung Offenhaltung des Deckels über Gasdruckfedern |  |  |
| 3.6 | Lagerung für 4 Stück A-Saugschläuche, Länge 1.600 mm, - Auf dem Fahrzeugdach |  |  |
| 3.7 | Unterfahrschutz: - Unterfahrschutz für Fahrten im Straßenverkehr - Der Unterfahrschutz muss nach oben geklappt werden können, um den geforderten hinteren Überhangwinkel einzuhalten und das Fahrzeug im Gelände mit den erforderlichen Eigenschaften uneingeschränkt betreiben zu können. - Der Unterfahrschutz muss bedarfsweise abnehmbar sein. |  |  |
| 3.8 | Seitenanprallschutz: Seitlich fest verbaute Aufprallabweiser zum Schutz für Fahrradfahrer / Fußgänger. Der Rampenwinkel darf durch den Anprallschutz nicht eingeschränkt werden. |  |  |
| 3.9 | Zum Schutz der Fahrzeugbesatzung muss das Fahrerhaus und die integrierte Mannschaftskabine mit einem umlaufenden Astabweiser ausgerüstet werden: - Schutz der Fahrzeugfront, um den Windschutzscheibenrahmen herum - Schutz beider Fahrerhausseiten inkl. dem Bereich der Dachlinie - Ausführung z. B. als Rohrkonstruktion - Die Selbstschutzanlage kann in den Astabweiser integriert werden |  |  |
| 4 | Technische Einbauten |  |  |
| 4.1 | Feuerlöschkreiselpumpe (FPN) nach DIN EN 1028-1 vom Fahrzeugmotor angetrieben, mit Entlüftungseinrichtung und folgenden Leistungsdaten: - Garantiepunkt 1: Nennförderstrom 2000 l/min bei 10 bar Nennförderdruck (FPN 10-2000) - 2 Druckabgänge Storz „C“ mit Niederschraubfallventil und Blindkupplung mit Kette - 2 Druckabgänge Storz „D“ mit Niederschraubfallventil und Blindkupplung mit Kette - 2 Druckabgänge Storz „D“ mit Einhebel (Kugelhahn) und Blindkupplung mit Kette - Automatische Entlüftungseinrichtung - A-Saugeingang mit Blindkupplung und Kette - Förderstromleiteinrichtung zu Umschaltung zw. Tank- und Saugbetrieb Hersteller der Pumpe:_____________________ |  |  |
| 4.2 | Pumpenbedienfeld am Fahrzeugheck – in Anlehnung an die AGBF-Bund Fachempfehlung „Standard - Pumpenbedienfeld“, Stufe „FP + Tank“ mit folgenden Einrichtungen: Bedienelemente für: - Pumpe/Nebenabtrieb ein/aus - Motor-Drehzahleinstellung (+/-) - Entlüftungseinrichtung ein/aus - Pumpenentwässerung / Pumpenbelüftung - Tankentwässerung - Fahrzeugmotor Start/Stopp Messinstrumente: - Ausgangsdruckmanometer [bar] - Eingangsdruckmanometer [bar] - Betriebsstundenzähler - Tankfülldruck [bar] - Tankfüllstandanzeige (Wasser / Schaum) [%] Kontroll-Leuchten für: - Pumpe/Nebenabtrieb ein/aus - Entlüftungseinrichtung ein/aus |  |  |
| 4.3 | Pumpenbedienung im Fahrerhaus: - für die Nutzung im Pump & Roll – Betrieb sind folgende Funktionen der FP ergänzend zum Pumpenbedienstand am Heck parallel im Fahrerhaus darzustellen: - Nebenabtrieb ein/aus - Anzeige für den Pumpenausgangsdruck [bar] |  |  |
| 4.4 | Bypass-Leitung von Feuerlöschkreiselpumpe -> Löschwassertank, absperrbar |  |  |
| 4.5 | Tankfüllleitung: - absperrbar - freier Auslauf in den Tank - Einspeisung mit 2 Eingängen Storz „B“ inkl. Blindkupplung an Kette |  |  |
| 4.6 | Versorgung einer Schlauchhaspel am Fahrzeugheck - fest mit der FP verbunden - separat absperrbar |  |  |
| 4.7 | Entwässerungsmöglichkeit: - für Pumpengehäuse, Verrohrung, Löschwassertank - Einzeln bedienbar, z. B. über Kugelventile - An gut erreichbarer Position am Fahrzeugheck, unterhalb des Pumpen- Bedienstandes - Die Verrohrung ist entsprechend auszuführen |  |  |
| 4.8 | Druckabgänge Storz „D“ an der Fahrzeugfront, versorgt durch die FP - Je ein Druckabgang pro Fahrzeugseite - Blindkupplung mit Kette - Einzeln absperrbar |  |  |
| 4.9 | Farbliche Codierung der Kupplungen an der FP inkl. Blindkupplungen: - Eingänge zur FP (Tankfüllleitung, A-Sauganschluss) -> rot - Druckabgänge ohne Anschluss an die Druckzumischanlage -> grün - Druckabgänge mit Anschluss an die Druckzumischanlage -> gelb |  |  |
| 4.10 | Schlauchhaspel am Fahrzeugheck: - Bestückung mit 5 je 20m langen D-Druckschläuchen - Elektrischer Aufrollantrieb - Mit Schlauchführungsrollen - Dauerhafte Verrohrung/Verschlauchung der Haspel mit der FPN zur sofortigen Wasserabgabe |  |  |
| 4.11 | Pumpe für den Selbstschutz FP2 - Entlüftung manuell mittels Handpumpe - 2 Druckabgänge Storz „C“ mit Einhebel (Kugelhahn) und Blindkupplung mit Kette - 2 Druckabgänge Storz „D“ mit Einhebel (Kugelhahn) und Blindkupplung mit Kette - Elektrische Pumpe vom Fahrerhaus zu schalten in 2Stufen Die elektrische Pumpe ist unter dem Fahrerhaus aber geschützt vor thermischer und mechanischer Beschädigung zu montieren |  |  |
| 4.12 | Thermischer Selbstschutz für die Kabine und alle Reifen: - Ausführung als umlaufendes Rohrsystems inkl. Sprühwasserdüsen um die Kabine herum. - Wasserbezug aus separatem Wasser-Tank (siehe oben), mind. 500 l Inhalt - Tank der Selbstschutzanlage muss beim Auffüllen des Löschwasservorrates zuerst befüllt werden - Auslegung der Selbstschutzanlage nach NF S61-518 - Die Anlage muss vom Beifahrerplatz und vom Pumpenbedienstand ein- bzw. ausgeschaltet werden können - Bedienung über gut erreichbare Schalter (z. B. Schlagschalter) in auffälliger Farbgebung - Innerhalb von 20 Sekunden nach der Aktivierung müssen alle Sprühdüsen mit Wasser versorgt werden - Pumpe und Bedüsung sind so auszulegen, dass der Volumenstrom für den Selbstschutz ca. 60 – max. 100 l/min beträgt - Der Betrieb der Selbstschutzanlage muss für 10 Minuten garantiert sein. - Für den Winterbetrieb ist eine Entwässerungsmöglichkeit für das System vorzusehen. |  |  |
| 4.13 | Hitzeschutzausrüstung für kritische Bauteile (Kabel- und Schlauchschutz) für: - elektrische Leitungen - Batteriefächer - Bremsleitungen - Selbstschutzeinrichtung - Kraftstoffversorgung einschließlich Kraftstoff- und AdBlue-Tank unter dem Fahrzeug mit hitzebeständiger Ummantelung - Die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges ist für eine Temperatur von 130°C für min. 10 Minuten sicherzustellen |  |  |
| 4.14 | Selbstbergewinde (elektrisch) mit einer Zugkraft von mind. 50 kN - Winde an der Fahrzeugfront montiert - Fernbedienung, kabelgebunden, im Fahrerhaus verbaut - Windenbetrieb muss bei gelöster Feststellbremse möglich sein - Seillänge mind. 30 m aus Stahl - Auszugfreilauf - Aufnahmemöglichkeit für Anschlagmittel (z. B. Endlosschlinge) am Seilende |  |  |
| 5 | Fahrzeugelektrik / Aufbauelektrik / Sondersignalanlage |  |  |
| 5.1 | Umfeld-Beleuchtung: - In LED-Technik - Zur Ausleuchtung des direkten Fahrzeugumfeldes, rundum - Schaltmöglichkeit im Fahrerraum und am Hauptpumpenbedienstand am Heck - Automatische Abschaltung, sobald die Fahrgeschwindigkeit 10 km/h überschreitet |  |  |
| 5.2 | Geräteraumbeleuchtung: - In LED-Technik - Schaltung über den Öffnungszustand der Geräteraumabschlüsse i. V. m. Schaltung der Fahrgestellbeleuchtung - Anschaltung der Geräteraumbeleuchtung ab aktivem Standlicht und geöffnetem Geräteraumabschluss |  |  |
| 5.3 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau der zum Betrieb des Fahrzeuges nach StVZO erforderlichen Fahrzeugbeleuchtung am Sonderaufbau (z. B. Blinker, Schlussleuchten, Umriss- und Konturbeleuchtung) |  |  |
| 5.4 | Einbau einer Trittstufenbeleuchtung in LED-Technik für die Einstiege in den Fahrer- und Mannschaftsraum. |  |  |
| 5.5 | Lieferung, Montage und betriebsbereiter Anschluss für eine Rett.-Air.-Box Ladestromerhaltung + Lufteinspeisung auf der Fahrerseite, direkt an das Fahrerhaus anliegend. Ladebox 230 V, mit elektronischem Auswurfmechanismus. Komplett aus Edelstahl V4A, mit Hubmagnet, passender Kupplungsdose, Deckel selbstschließend und optischer Anzeige der Spannungseinspeisung. Edelstahlausführung Typ von ISV, mit dazugehörigen Druckluft u. Stromkabel (5m). Alle im Lieferumfang betriebsnotwendigen Systemkomponenten wie z.B. Spannungswandler, Ladegeräte, Batteriewächter usw. müssen vom Auftragnehmer geliefert werden. Weiter müssen alle Akku / Batterie betriebenen Komponenten an das Ladeerhaltungssystem angeschlossen werden. Dabei ist die Energiebilanz zu berücksichtigen. Batteriewächter nach DIN 14502 für alle am Kfz. angeschlossenen Geräte mit Ladeerhaltungssystemen Entladeschutz für die Fahrzeugbatterie Lieferung, Montage und betriebsbereiter Anschluss eines FI-Schutzschalters für die 230V Spannungseinspeisung nach VDE. Bei Aktivierung des FI-Schalters muss die optische Anzeige an der Rettbox-Air erlöschen. Leichte Zugänglichkeit |  |  |
| 5.6 | Lieferung und Einbau einer voll funktionsfähig geschalteten Sondersignalanlage für bevorrechtigte Wegebenutzer nach den Richtlinien der StVZO, ECE-R 65, ISO 7640 und DIN-Vorschriften für akustische und optische Geräte, einschl. Bedieneinheit. Die EMV-Vorschriften gemäß der TR 010 sind zu erfüllen. Kennleuchten-System ausgeführt in LED-Technik Rundumwarnleuchte (blau) als Topfleuchte - 2 Stück Vorne - Montage auf dem Fahrerhausdach oder am Rohrrahmen der Selbstschutzanlage/des Astabweisers - Rundumwarnleuchten dürfen die Maximalhöhe des Fahrzeuges von 3.300 mm nicht überragen. Blaulicht am Heck mit LED-Kennleuchte am Aufbau, separat abschaltbar Front-Blitzer in LED-Technik - 2 Stück - Hauptabstrahlrichtung in Fahrtrichtung des Fahrzeuges - Montage an geeigneter Stelle in Abstimmung zu Wasserwerfer und Frontschutzbügel - Separat schaltbar |  |  |
| 5.7 | Heckwarneinrichtung: - bestehend aus vier synchron blitzenden, gelben LED-Blitzleuchten - Zuschaltung am Armaturenbrett und am Heckpumpenbedienpult - Automatische Abschaltung der Heckwarneinrichtung ab einer Fahr- Geschwindigkeit von 10 km/h |  |  |
| 5.8 | Bedieneinrichtungen für die Sondersignalanlage im Fahrerhaus am Fahrerplatz: Kennleuchten: - Schalter „Kennleuchten an/aus“ (ohne Einsatzhorn) - Schalter „Frontblitzer an/aus“ (nur i. V. m. Kennleuchten an) - Schalter „Heckblaulicht an/aus“ (nur i. V. m. Kennleuchten an) Einsatzhorn: - Schalter Einsatzhorn an/aus (nur bei aktiven Kennleuchten) - Ansteuerung des Einsatzhorns über die Hupe des Fahrgestells - Bei einmaliger/kurzzeitiger Betätigung von Hupe, Schalter oder Fußtaster muss die Tonfolge ohne weitere Betätigung drei Mal ablaufen. |  |  |
| 5.9 | Akustische Signalgeber (pneumatisch) Typ Martin Martin-Horn 2298 GM mit 4 Membranschallbechern inkl. Schneeschutzkappen auf dem Fahrerhausdach. Der Kompressor ist für Wartungs- und Reparaturzwecke leicht zugänglich und schallgedämmt anzubringen. Hinweis: Schallbecher sind bündig mit dem Fahrerhausdach zu montieren, so dass der Schallaustritt vor dem Fahrerhaus erfolgt. |  |  |
| 5.10 | Akustische Signalgeber (elektrisch) 2 Lautsprecher, z.b. Typ Standby K-SR 350 oder vergleichbar, in der Fahrzeugfront (z.B. Stoßstange) |  |  |
| 5.11 | Wahlmöglichkeit zwischen den vorhandenen Signalgebern (elektrisch // pneumatisch) z. B. mittels Kippschalter. |  |  |
| 5.12 | Stabmikrofon für Sprachdurchsagen, z.B. Typ Standby TM110 RS, mit Anschluss an die Sondersignalanlage |  |  |
| 5.13 | Für die akustischen Signalgeber, sofern diese an exponierter Stelle am Fahrzeug angebracht werden müssen, ist ein zusätzlicher Schutz vor mechanischen Beschädigungen durch Äste o. ä. vorzusehen (z. B. Abweiser, Schutzblech, o. ä.). Die Schallabstrahlung der Signalgeber darf nicht beeinträchtigt werden. |  |  |
| 5.14 | Lieferung und Einbau eines UDS Unfall Datenschreiber, Fabr. Kienzle, Bedientaste, optischer und akustischer Signalgeber am Armaturenbrett, Crashsensor, Schnittstelle zum Auswerten muss gut erreichbar sein, Gerätepass |  |  |
| 6 | Beschriftung, Farbgebung und Außenbeschriftung |  |  |
| 6.1 | Folgende Einrichtungen und Gegenstände sind dauerhaft zu beschriften: - Bedienschalter im Fahrerhaus - Schubfächer, Auszüge u. Lagerorte im Aufbau - Kästen u. Transportbehälter (beidseitige Beschriftung) - Anschlagpunkte u. Lastösen |  |  |
| 6.2 | Es wird eine einheitliche Farbgebung gefordert. Lieferung des Geräteaufbaus in gleicher Grundfarbe des Fahrgestells (Verkehrsrot – RAL 9020). Der eingesetzte Lack muss resistent gegen Hitzeeinwirkung (200 °C) und kratzunempfindlich (z. B. bei Kontakt mit Ästen/Strauchwerk) sein. |  |  |
| 6.3 | Frontbeschriftung mit Aufschrift „FEUERWEHR“ Geklebt mit weißer Folie Dachbeschriftung Kennzeichen |  |  |
| 6.4 | Warnmarkierung am Fahrzeugheck durch retroreflektierende Folienbeklebung mit schrägen Streifen, Farbe rot / weiß, Ausführung gem. DIN 14502.3 und ECE104. |  |  |
| 6.5 | Konturmarkierung für das gesamte Fahrzeug nach ECE R48 und R104 |  |  |
| 7 | Lieferung und Lagerung der Feuerwehrtechnischen DIN Beladung pro Fahrzeug |  |  |
| Anz. | Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |
| 4 | Warnkleidung (Weste), DIN ISO EN 20471 mit Aufschrift Feuerwehr, Farbe: Orange |  |  |
| 6 | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3, DIN EN 14387 |  |  |
| 6 | Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung), DIN EN 136 Klasse 3 Dräger |  |  |
| 6 | Schutzhelm für Vegetationsbrandbekämpfung mit Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, mit Nackenschutz EN 16471 MSA |  |  |
| 12 | Partikelfiltrierende Halbmaske, FFP 3 DIN EN 149 |  |  |
| 2 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzklasse 1 mit Gürtel (1,2 m lang) DIN EN 381-5 |  |  |
| 2 | Oberkörperschutz mit zusätzlichem Schutz im Bauchbereich ("Schnittschutzjacke") DIN EN 381-7 |  |  |
| 2 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz DIN EN 352, DIN EN 397, DIN EN 1731 |  |  |
| Anz. | Gruppe 2: Löschgerät |  |  |
| 1 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC- Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, mit Kfz.-Halterung DIN EN 3 |  |  |
| 2 | Feuerpatsche mit Stiel; 2,4 m lang |  |  |
| 2 | Löschrucksack mit Befülleinrichtung (Volumen etwa 20 l Wasser) Fabr. Dönges mit Doppelhubpumpe und Befüllsystem |  |  |
| Anz. | Gruppe 3: Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |
| 1 | Druckschlauch B 75-5-KL1-K-L2 DIN 14811 Fabr. Parsch, Farbe Signalgelb, Storz B-Kupplung, L2 |  |  |
| 2 | Druckschlauch B 75-20-KL1-K-L2 DIN 14811 Fabr. Parsch, Farbe Signalgelb, Storz B-Kupplung, L2 |  |  |
| 6 | Druckschlauch C 42-15-KL1-2-K-L2 DIN 14811 Fabr. Parsch, Farbe Signalgelb, Storz C-Kupplung, L2 |  |  |
| 5 | Druckschlauch D 25-20-KL1-2-K-L2 (Bestückung Langdistanz-Haspel) DIN 14811 Fabr. Parsch, Farbe Signalgelb, Storz D-Kupplung, L2 |  |  |
| 25 | Druckschlauch D 25-30-KL1-2-K-L2 DIN 14811 Fabr. Parsch, Farbe Signalgelb, Storz D-Kupplung, L2 |  |  |
| 4 | AWG-Feuerlöschschlauch A-110-1600-K (Saugschlauch) DIN EN ISO 14557 |  |  |
| 1 | AWG-Saugkorb A, mit Rückschlagventil und Entleerungseinrichtung DIN 14362 |  |  |
| 1 | AWG-Saugschutzkorb A (Draht), mit Momentverschluss, zusammenlegbar |  |  |
| 1 | AWG-Standrohr 2B DN 80; Absperrventile mit integrierten Rückflussverhinderern und Rohrbelüfter ähnlich DIN 14375 |  |  |
| 1 | AWG-Sammelstück A-3B mit Rückfluss- Verhinderer (federbelastete Klappen je Eingang) DIN SPEC 14355 |  |  |
| 1 | AWG-Verteiler Größe BB-CBC, DIN 14345, mit Niederschraubventile, Ventilabsperrung und Rückschlagklappe DIN 14345 |  |  |
| 1 | AWG-Verteiler Größe C-DCD, DIN 14345, mit Kugelkopfventil DIN 14345 |  |  |
| 1 | A-B Übergangsstück DIN 14343 |  |  |
| 1 | B-C-Übergangsstück DIN 14342 |  |  |
| 2 | C-D-Übergangsstück DIN 14341 |  |  |
| 2 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C Durchflussmenge Q ≤ 235 l/min DIN EN 15182-2 Fabr. AWG |  |  |
| 3 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D Durchflussmenge Q ≤ 100 l/min DIN EN 15182-2 Fabr. AWG |  |  |
| 2 | Hydroschild Storz C-Kupplung |  |  |
| 2 | Mehrzweckleine DIN 14920 |  |  |
| 1 | Seilschlauchhalter SH 1600-H DIN 14828 |  |  |
| 3 | AWG-Kupplungsschlüssel ABC, mit schwarzen geriffelten Kunststoffgriffschutz DIN 14822-2 |  |  |
| 1 | Überflur-Hydrantenschlüssel (Typ B) DIN 3223 |  |  |
| 1 | Unterflur-Hydrantenschlüssel (Typ C) DIN 3223 |  |  |
| 1 | Paar Schachthaken (mit Kette) |  |  |
| 2 | AWG-Systemtrenner, B-FW DIN 14346 |  |  |
| 2 | Schlauchabsperrung mit Bügelgriff Gr. D |  |  |
| Anz. | Gruppe 4: Rettungsgeräte |  |  |
| 2 | Feuerwehrleine FL 30-KF DIN 14920 |  |  |
| 2 | Feuerwehrleinenbeutel mit Trageleine DIN 14922 |  |  |
| 2 | Steckleiterteile Typ B |  |  |
| Anz. | Gruppe 5: Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |
| 1 | Notfallrucksack Wasserkuppe L FT, PAX-Plan, rot |  |  |
| Anz. | Gruppe 6: Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegeräte |  |  |
| 4 | Explosionsgeschützte Einsatzleuchte siehe Pos. 2.13 |  |  |
| 2 | Warndreieck nach StVZO, zusammenlegbar mit Plastikbox, Lichtreflektierend, mit schwenkbaren Stahlfußgestell |  |  |
| 2 | Sicherheitswarnblinkleuchte in LED-Technik, als kombinierte Warnblink- und Montageleuchte mit Befestigungshalter, mit abklappbarer Aufstellvorrichtung, Lichtscheibe für Warnblinklicht gelb. Wahlweise einschaltbares weißes Arbeitslicht, inkl. 5 Monozellen 1,5 V |  |  |
| 4 | Faltleitkegel, Höhe 500 mm, gemäß StVZO, vollreflektierend, mit Vollgummifuß und integriertem Blinklicht, inkl. PVC-Tragetasche, Leuchtmittel, Batterien |  |  |
| 1 | Transportable Beleuchtungseinheiten Typ: Peli RALS 9430 C LED |  |  |
| 1 | Leitungsroller, 230 V, Schutzart IP 54 nach DINEN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316 mit Zuleitung: Leitung H07RNF3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge 50 m, mit Stecker nach DIN 49443, 16 A 250 V und Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V |  |  |
| 1 | Ortsveränderliche Fehlstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) 230V, 16A/0,03A, zweipolig mit etwa 0,8m Leitung, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Steckdose in IP 55 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) PRCD-S Stecker von PCE |  |  |
| 1 | Absperrband rot/weiß Folienband aus Polyethylen Länge 500m, Breite 80mm mit der Aufschrift „Feuerwehr Sperrzone“ |  |  |
| 4 | Warnpfeife |  |  |
| Anz. | Gruppe 7: Arbeitsgerät |  |  |
| 1 | Schwimmpumpe Benzinbetrieben, min. Fördermenge 1100 l/min |  |  |
| 1 | Rundschlinge aus Polyester, Tragkraft 4 t, Nutzlänge 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz DIN EN 1492-2 |  |  |
| 5 | Schäkel C 3 plus, gerade Ausführung; erhöhte Beanspruchung bis 100 kN (hochfeste Ausführung), verzinkt DIN 82101 |  |  |
| 1 | Husky Faltbehälter 5000 Liter |  |  |
| 1 | Benzinkanister Stahlblech 10 l mit Ausgießer |  |  |
| 1 | Fremdbetankungsset |  |  |
| 1 | Kettensäge mit Verbrennungsmotor, DIN EN ISO 11681-1 Fabr. Stihl Typ „MS 261 C-M“, Schwertlänge 37 cm mit Kette, inkl. Werkzeug |  |  |
| 1 | Ersatzkette für Kettensäge |  |  |
| 1 | Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz |  |  |
| 1 | Lastenkraxe Fabr. Vallfirest, Rucksack mit Schlauchträger vft, Alu Rahmen, gepolsterte Gurte |  |  |
| 1 | Schlauchrucksack rescue-tec Rucksack Forest |  |  |
| Anz. | Gruppe 8: Handwerkzeug und Messgeräte |  |  |
| 1 | Wärmebildkamera FLIR 2 mit Ladeerhaltung angeschlossen |  |  |
| 1 | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: ⎯ Länge etwa 750 mm; ⎯ korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung; ⎯ Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N ⎯ auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite ⎯ auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche Fabr. Paratech, Typ Hooligan SPF mit Hebelklaue |  |  |
| 1 | Bügelsäge B DIN 20142 |  |  |
| 1 | Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) |  |  |
| 1 | Werkzeugkasten (Raumbedarf etwa 500 mm × 220 mm × 250 mm) mit Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug etc. |  |  |
| 2 | Stechschaufel 5 mit Stiel 1300 mm lang DIN 20121 |  |  |
| 2 | Wasserschieber mit austauschbarem Stiel |  |  |
| 2 | „Pulaski“ Waldbrand-Axt / Feuerwehraxt mit Glasfaserstiel, Länge ca. 900 mm, Gewicht ca. 3000 g |  |  |
| 2 | „Gorgui“ Waldbrand-Axt / „Version 2“ mit Holzstiel |  |  |
| 1 | Gaswarnmeßgerät mit Ladeerhaltung GFG G450 Messung von CO und O2 |  |  |
| 1 | Fällheber Stihl 1.300 mm |  |  |
| Anz. | Gruppe 9: Sondergeräte |  |  |
| 2 | Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers DIN 76051-1 |  |  |
| 1 | Doppelkanister, 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl, Lieferung leer, ohne Kraft- und Schmierstoffe. |  |  |
| 1 | Sperrpfostenschlüssel DIN 3222 |  |  |
| 2 | Nothammer mit integriertem Gurtmesser |  |  |
| 2 | Sandblech, Abmessung etwa 1500 mm × 400 mm |  |  |
| 8 | Service Aufbau |  |  |
| 8.1 | Die nächste Vertragswerkstatt sollte möglichst nah dem Fahrzeugstandort Haltern am See liegen. Vertragswerkstatt: _________________________ Ort: ____________________________________ Verlängerte Öffnungszeiten der vorgenannten Vertragswerkstatt. Wenn ja, dann __________________________ (Zeiten eintragen) Der Bieter hat die Ersatzteilversorgung über einen großen Zeitraum zu gewährleisten. Ersatzteilversorgung wird über __________Jahre garantiert (Angabe erforderlich) Die Lieferung aller Ersatzteile erfolgt innerhalb von _______Std. nach Bestellung an die Vertragswerkstatt (Angabe erforderlich) |  |  |
| 9 | Garantie |  |  |
| 9.1 | Garantiezeiten einfügen Fahrzeug _________________________________Monate Garantie gegen Korrosion ____________________Monate |  |  |

|  | Summe Aufbau und Ausrüstungsgegenstände: |
| --- | --- |
| zzgl. 19 % MwSt.: |
| Gesamtsumme: |

|  | Gesamtsumme |
| --- | --- |
| ## (brutto) : Fahrgestell |  |
| (brutto) : Fahrzeugaufbau und Ausrüstungsgegenstände |  |

| (brutto) Gesamtsumme : |  |
| --- | --- |