Leistungsbeschreibung

Standortvernetzung

Festnetzanschlüsse für Layer-2 Datenanbindungen

Anforderungen an die neue Standortvernetzung des Kreises Warendorf

Inhalt

1.	Einleitung und Ausgangssituation	4

1.1	Dokumentation und Dokumente	5

1.2	Projektablauf und Zeitplan	5

1.3	Flexibilität beim Mengengerüst und Skalierung	5

1.4	Preisbindung	6

2.	IST Situation	6

3.	Anforderungen WAN Verbindungen	6

3.1	Versorgung aller Standorte mit Datenanbindungen	6

3.2	Anforderung an die Layer-2 Anbindung per Glasfaser	7

3.2.1 Ethernet Virtual Connection (EVC) – logische Verbindungen	8

3.2.2 Virtuelle EVPL (Ethernet Virtuell Private Line) virtuelle logische Verbindung	8

3.2.3 Netzabschlussgeräte < 1 Gbit, 1 Gbit	8

3.2.4 Netzabschlussgeräte 2 Gbit, 4 Gbit, 10 Gbit	9

3.2.5 Qualitätsparameter	9

4.	Allgemeine Service Anforderungen	10

4.1	Service-Dienstleistungen	10

4.1.1 Direkte zentrale Ansprechpartner des Auftragnehmers	10

4.1.2 Service-Team	10

4.1.3 Proaktives Netzmonitoring – nach Standard des Auftragnehmers	10

5.	Betrieb & Service für Festnetzanschlüsse und gemietete Festnetzendgeräte	12

5.1	Service-Level-Agreements für Festnetzanschlüsse (Leitungen) inklusive der gemieteten Festnetzendgeräte	12

5.2	Betriebsfertige Übergabe und Installation von Anschlüssen	12

5.3	Bereitstellungszeiten	13

5.4	Support und Störungen	13

5.5	Hardwareservice und Sicherheitsupdates bei gemieteten Festnetzendgeräten	13

5.6	Einordnung in Störungsklassen	14

5.7	Eskalationsstufen	14

5.8	Sonstige Dienstleistungen	15

6.	Migration	15

7.	Dienstleistungen für spätere Arbeiten	16

# Einleitung und Ausgangssituation

Der Kreis Warendorf liegt im Münsterland im Regierungsbezirk Münster im Norden des Landes Nordrhein-Westfalen. Er entstand am 1. Januar 1975 im Zuge der Kreisgebietsreform durch das Münster/Hamm-Gesetz. Einwohnerreichste Stadt des Kreises ist Ahlen, Kreisstadt ist Warendorf.

Der Kreis Warendorf schreibt eine Vernetzung seiner Standorte aus. Basis soll ein Layer-2 Netz sein, das alle wichtigen Standorte des Kreises miteinander verbindet. Die Verbindungen werden immer als Punkt-zu-Punkt Verbindungen vom Standort zum Kreishaus realisiert. Die IT des Kreises setzt auf die Layer-2 Verbindungen eigene Remote Access Devices, die dann die Layer-3 Verbindungen zwischen den Standorten herstellen.

Die heutige Vernetzung basiert auf Richtfunk – es sind wenig aktive Glasfaseranbindungen in Betrieb im Bereich der Schulen.

Ab Januar 2027 steht eine zentrale Infrastrukturkomponente der bisherigen Anbindung nicht mehr zur Verfügung. Dadurch entfällt die aktuelle technische Grundlage der Standortvernetzung. Zur langfristigen Sicherstellung einer zuverlässigen und leistungsfähigen Anbindung aller Standorte wird nun die Standortversorgung auf Basis Glasfaser am Markt angefragt um eine zuverlässige Anbindung der Standorte des Kreises für die Zukunft sicherzustellen.

## Dokumentation und Dokumente

Es ist eine ausführliche Dokumentation des gesamten Projektes (z. B. Protokolle, Beschreibungen, Anleitungen) zu erstellen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Die Dokumente werden während des Projektes in der Cloud-Umgebung  des Auftraggebers abgelegt. Der Auftragnehmer erhält darauf entsprechenden Zugriff. Die Kennzeichnung des Status (z. B. Entwurf, in Abstimmung, Freigabe) erfolgt im jeweiligen Dokument.

Sämtliche Dokumentationen und Arbeitsdokumente (u. a. Arbeitspapiere, Monatsberichte) sind in deutscher Sprache zu verfassen und dem Auftraggeber in digitaler Form (mindestens als PDF oder in gängigen Office Formaten) zu Verfügung zu stellen. Weiterhin hat der Auftragnehmer auf Anforderungen kostenfreie Übersetzungsleistungen anzubieten, sofern nicht deutschsprachige Einzelleistungen von Herstellern erbracht werden.

## Projektablauf und Zeitplan

Grundsätzlich sollen das Projekt und die Migration der einzelnen Standorte kurz nacheinander erfolgen, sobald der zentrale Standort im Kreishaus installiert ist. Der genaue Projektablauf muss nach Auftragsvergabe definiert werden. Vom Auftragnehmer ist eine Projektleiterin/ein Projektleiter zu stellen, die/der das Projekt koordiniert.

## Flexibilität beim Mengengerüst und Skalierung

Grundsätzlich dienen die im Mengengerüst genannten Mengen als geschätzte Abnahmemengen. Es sollten aber innerhalb des Projektes Verschiebungen innerhalb der Bereiche möglich sein, wenn das Gesamtprojektvolumen nicht um mehr als 20 % unterschritten wird. Zusätzliche Lizenzen / Ports / Hardware muss mit der Menge „ein Stück“ skalierbar sein. Es soll in Zukunft möglich sein, die Lösung mit jeweils einzelnen Lizenzen zu erweitern.

## Preisbindung

Der Auftraggeber fordert eine Preisbindung für die angebotenen Leistungen für die Vertragslaufzeit von 60 Monaten für die im Preisblatt angegebenen Preise für Leitungen und der dazu gehörigen Peripherie.

Bei den Dienstleistungen muss die Regelung zu den Preissteigerungen nach EVB-IT Dienstleistung gelten, die eine maximale Steigerung von 3 % pro Jahr vorsehen.

Download-Link: EVB-IT Dienstvertrag – Langfassung
https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/digitale-loesungen/it-einkauf/evb-it-bvb/basisvertraege/dienstleistungen/dienstvertrag-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Download-Link: EVB-IT Dienstleistungs - AGB

https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/digitale-loesungen/it-einkauf/evb-it-bvb/basisvertraege/dienstleistungen/dienstleistungs-agb.pdf?__blob=publicationFile&v=2

# IST Situation

Die derzeit bestehende Standortvernetzung umfasst alle im Preisblatt aufgeführten Liegenschaften in Warendorf, Ahlen, Beckum sowie weitere Standorte. Die aktuell genutzte Anbindung wird ab Januar 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Verwaltung werden an mehreren Standorten datenintensive Fachverfahren eingesetzt. Die Arbeitsplätze greifen dabei auf zentral bereitgestellte IT-Dienste zu. Bei einem Ausfall der Standortanbindung ist ein regulärer Dienstbetrieb daher nicht möglich. Aus diesem Grund wird für sämtliche Standorte eine leistungsfähige und ausfallsichere leitungsgebundene Anbindung als zukunftsfähige Infrastruktur vorgesehen.

# Anforderungen WAN Verbindungen

Die im folgenden beschriebenen Leistungen sind die technischen grundsätzlichen Anforderungen für alle abrufbaren Festnetzanschlüsse. Das bedeutet, es müssen die nachfolgenden technischen Anforderungen durchgängig erfüllt werden.

## Versorgung aller Standorte mit Datenanbindungen

Der Auftragnehmer muss für die im Preisblatt angegebenen Standorte des Kreises Warendorf in Nordrhein-Westfalen den Zugang zum öffentlichen Festnetz für eine Standortvernetzung bereitstellen.

Die Anschlüsse bestehen aus den Komponenten Leitung (Access) und Dienst (Verbindung) auf der Leitung.

Alle Standorte müssen mit Glasfaser-Leitungen (auch Ü-Wege genannt) angebunden werden. Bei den Standorten, bei denen keine Glasfaser Leitung vorhanden ist, muss eine Glasfaser Leitung durch den Auftragnehmer selbst verlegt oder bei einem Vorleister bestellt werden.

Die Mindestanforderung an die Übertragungsgeschwindigkeit der Standorte liegt bei 200 Mbit bzw. 1 Gbit/s.

Sollten auf Grund der physikalischen Gegebenheiten an einzelnen Standorten die Mindestanforderung nicht realisiert werden können, so kann in Absprache mit dem Auftraggeber davon abgewichen werden.

Die verschiedenen Übertragungsgeschwindigkeiten der Rahmenvertragsleistung, die unter Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung geforderten Anforderungen angeboten werden müssen, sind im Preisblatt benannt.

## Anforderung an die Layer-2 Anbindung per Glasfaser

Die Anbindung muss über eine physikalische Glasfaser erfolgen. Hierbei muss der Auftraggeber die Standorte aus dem Preisblatt jeweils mit einer Punkt-zu-Punkt (Punkt-zu-Punkt) Ethernet Verbindung zum Kreishaus verbinden. Die Leitungen sollen in Anlehnung an die Vorgaben des Metro Ethernet Forum (MEF) realisiert werden.

Die Anforderungen an die Bandbreiten liegen im Bereich 200 Mbit /s bis 10 Gbit /s – jeweils symmetrisch nutzbar und in beiden Richtungen (Senden / Empfangen) gleichzeitig.

Die Basis der Leitungsanbindung muss bei allen Bandbreiten Glasfaser sein. Die Basis Leitung für Bandbreiten unter 1 Gbit muss dann zwingend eine 1 Gbit Anbindung sein.

Der Auftraggeber geht davon aus, dass die zentrale Anbindung im Kreishaus nicht überbucht werden kann. Die Summen der Bandbreiten ergibt heute ca. 12 Gbit so dass sich daraus eine Anbindung des Kreishauses mit 2 x 10 Gbit ergibt.

Bei einem Dienst auf der Leitung kann die Layer 2 Frame Size zwischen 64 Byte und 1590 Byte betragen. Bei den EVC Punkt-zu-Punkt größer als 1 Gbit 64 Byte und 9018 Byte betragen. Die maximale MTU Size beträgt 9000 Byte. Vom Auftraggeber können die VLAN-ID´s 1 bis 4094 benutzt werden.

Auf den Leitungen müssen dann verschiedene virtuelle Verbindungen zwischen den Standorten geschaltet werden.

### Ethernet Virtual Connection (EVC) – logische Verbindungen

Zwischen den Standorten muss folgender Typ von logischen Verbindungen auf den physikalischen Abschluss-Ports einer Leitung nach Kundenwunsch geschaltet werden.

### Virtuelle EVPL (Ethernet Virtuell Private Line) virtuelle logische Verbindung

Bei dieser logischen Verbindung werden mehrere logische Verbindungen pro physikalischem Netzwerk Port am Abschlussgerät definiert bzw. zusammengeschaltet. (Typischerweise an der Zentrale – hier dem Standort des Kreishauses).

Es müssen für Verbindungen zu den Standorten Bandbreiten mit 200 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 6 GBit und dabei mindestens 10 logische Verbindungen pro physikalischem Port mit 10 Gbit möglich sein. (Also z.B. 4 x 1 GBit, 1 x 2 Gbit und 1 x 4 GBit Bandbreite zu den Standorten = 10 GB Gesamtbandbreite an zentralem Anschluss)

### Netzabschlussgeräte < 1 Gbit, 1 Gbit

Abschlussgerät an die Layer 2 Glasfaserverbindung des Auftragnehmers. 19 Zoll Gerät mit 230 Volt Spannungsversorgung. Auf Kundenseite mit folgenden Ports:

4 x 1 Gbit Ethernet-Schnittstellen auf Kupfer Basis RJ45 IEEE 802.3 oder Basis SFP Glasfaser Ports

### Netzabschlussgeräte 2 Gbit, 4 Gbit, 10 Gbit

Abschlussgerät an die Layer 2 Glasfaserverbindung des Auftragnehmers. 19 Zoll Gerät mit 230 Volt Spannungsversorgung. Auf Kundenseite mit folgenden Ports:

10 x 1 Gbit Ethernet-Schnittstellen auf Kupfer Basis RJ45 IEEE 802.3 und SFP-Glasfaser als Kombi Port ausgeführt

2 x 10 Gbit Ethernet-Schnittstellen auf Basis SFP Glasfaser

### Qualitätsparameter

Der Auftragnehmer muss verschiedene Konfigurationen der Qualitätsparameter (Class of Service = Service-Stufen) der Anschlüsse anbieten und für den Auftraggeber auf den Verbindungen ohne zusätzliche Kosten auf Wunsch konfigurieren.

| Class of Service / Servicestufe | typical delay / Typische Verzögerung | max. delay / Maximale Verzögerung | delay variation / Verzögerungsschwankung | loss ratio/frame loss / Verlustquote/Frameverlust |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Premium / Gold | 10 ms | 21 ms | < 3 ms | <= 0,1% |
| Prirority / Silber | 10 ms | 26 ms | < 5 ms | <= 0,1% |
| Critical / Bronze | 12 ms | 45 ms | -- | <= 0,01 % |
| standard best effort | -- | -- | -- | -- |

# Allgemeine Service Anforderungen

## Service-Dienstleistungen

Die nachfolgenden vom Auftragnehmer geschuldeten Service-Dienstleistungen werden nicht gesondert vergütet und müssen nicht explizit abgerufen werden.

### Direkte zentrale Ansprechpartner des Auftragnehmers

Sowohl für den technischen als auch für den kaufmännischen Bereich ist vom Auftragnehmer jeweils ein dediziertes Ansprechpartner-Team vorzuhalten.

Der Auftragnehmer muss die Ansprechpartner spätestens 14 Tage nach Vertragsschluss namentlich mit Vertreter benennen und eine Erreichbarkeitsmatrix mit Telefonnummern, Namen und Kontaktadressen zur Verfügung stellen.

Da der Auftraggeber ausschließlich in Deutschland tätig ist, müssen alle Mitarbeiter des Auftragnehmers, die im Kundenkontakt stehen, alle Kommunikation mit Wort und Schrift in deutscher Sprache führen.

### Service-Team

Für einen definierten Benutzerkreis des Auftraggebers ist ein Team aus festen Ansprechpartnern zur Verfügung zu stellen. Dieses Team ist zuständig für Sonderfragen, Reklamationen, Sonderaufgaben und Unterstützung im Tagesgeschäft. Der Auftraggeber geht von ca. 1 - 2 fest definierten Personen aus.

Folgende Service-Level werden werktags von Montag bis Freitag im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr generell vereinbart:

- Bearbeitungszeit bei telefonischen Anfragen: 2 Stunden

- Bearbeitungszeit bei E-Mail-Anfragen: 8 Stunden

Auch hier muss der Auftragnehmer spätestens 14 Tage nach Vertragsschluss namentlich Vertreter benennen und eine Erreichbarkeitsmatrix zur Verfügung stellen.

Die Ansprechpartner des Auftraggebers werden vom Auftraggeber mit Zuschlag benannt.

### Proaktives Netzmonitoring – nach Standard des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer schuldet ein proaktives Monitoring über alle abgerufenen Festnetzanschlüsse mit einer automatisierten Info per E-Mail an den Auftraggeber und zusätzliche Ansprechpartner des Auftraggebers bei Einzel-Störungen oder wenn z. B. eine Großstörung in einer Region auftritt, die mindestens 10 Festnetzanschlüsse betrifft.

# Betrieb & Service für Festnetzanschlüsse und gemietete Festnetzendgeräte

Der Service für einen zuverlässigen dauerhaften Betrieb ist Bestandteil der Leistung über die Laufzeit des Vertrages, wird mit der Bestellung der entsprechenden Anschlüsse vom Auftragnehmer automatisch für die Anschlüsse aktiviert und nicht gesondert vergütet.

Betrieb und Service beziehen sich immer auf die Leitungen und bei Abruf eines Festnetzendgerätes zur Miete ebenfalls auf diese gemieteten Geräte.

Bei den Festnetzanschlüssen sind alle Kosten in die monatlichen Basispreise einzukalkulieren, bei den Mietgeräten in die monatliche Miete.

## Service-Level-Agreements für Festnetzanschlüsse (Leitungen) inklusive der gemieteten Festnetzendgeräte

Für die Instandsetzung der Anschlüsse inklusive der gemieteten Festnetzendgeräte ist eine Serviceklasse vorgesehen, die Störungsklassen sind gemäß Kapitel 5.6 zu beachten:

| Serviceklasse | Premium |
| --- | --- |
| Gültig für | Alle Layer 2 Verbindungen |
| Verfügbarkeit der Kommunikationsanschlüsse für die Datenkommunikation pro Kalenderjahr | 99,5% |
| Störungsannahme | 24x7 |
| Enthält Hardware Service bei Netzabschlussgeräten |
| Entstörzeit Störungsklasse 1 und 2 | innerhalb 8h |
| Erste Rückmeldung Störungsklasse 1 und 2 | 1h |

## Betriebsfertige Übergabe und Installation von Anschlüssen

Nach verbindlichem Abruf eines Festnetznetzanschlusses ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich die entsprechenden Daten (insbesondere Telefonnummer und E-Mail-Adresse) der Ansprechpartner für die Installation bei der Bestellung zu beschaffen.

Der Auftragnehmer realisiert den Anschluss, stellt die abgerufene Hardware (Festnetzendgeräte) bereit und installiert diese Vor-Ort an den Standorten der Anschlüsse. Die Anschlüsse werden zusammen mit dem Techniker des Auftragnehmers vor Ort getestet und in Betrieb genommen.

Damit ist der Anschluss betriebsfertig übergeben.

Die Terminabsprache muss spätestens 3 Werktage vor dem Installationstermin mit dem Ansprechpartner des Auftraggebers vor Ort (am geplanten Installationsort) erfolgen. Am Installationstag muss der Techniker sich 1 Stunde vor Eintreffen am Standort nochmals telefonisch ankündigen. Wenn der Termin abgesagt werden muss, ist der Ansprechpartner des Auftraggebers am Standort ebenfalls direkt zu informieren, spätestens 1 Tag vor dem abgesagten Termin.

## Bereitstellungszeiten

Die maximalen Bereitstellungszeiten von der wirksamen Vereinbarung einer Bestellung eines Festnetzanschlusses mit Netzabschlussgerät  bis zur betriebsfertigen Übergabe  sind wie folgt definiert:

- Alle Anschlüsse  – je nach Vereinbarung bei der Bestellung mit Zieltermin

Bei Verzögerungen der Bereitstellungen sind die Ansprechpartner des Auftraggebers zu informieren.

## Support und Störungen

Bei Störungen meldet der Auftraggeber die Störung per Telefon und per Ticket-System. Der Auftragnehmer entstört schnellstmöglich den Anschluss ggfs. inklusive Netzabschlussgerät.

Bei Großstörungen (größer 10 betroffene Standorte) muss eine root cause analyse (RCA) vom Auftragnehmer durchgeführt und dokumentiert werden. Außerdem ist zu analysieren, wie der Fehler zukünftig verhindert werden kann. Ein Abschlussbericht muss an den Auftraggeber erfolgen.

## Hardwareservice und Sicherheitsupdates bei gemieteten Festnetzendgeräten

Die eingesetzten Netzabschlussgeräte müssen über die Vertragslaufzeit des Einzelabrufs durch den Auftragnehmer automatisch mit kostenfreien Sicherheitsupdates versorgt werden.

Wartungsarbeiten und Updates müssen per E-Mail frühzeitig mit einem Vorlauf von 5 Werktagen angekündigt werden und an verschiedene Empfänger verschickt werden können, z. B. an den technischen Ansprechpartner des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer muss für die Festnetzendgeräte zusätzlich einen Vor-Ort-Service vorhalten und sicherstellen, dass dieser die Lieferung neuer Ersatzgeräte an den Installationsort, den Austausch der defekten Geräte vor Ort, Aufspielen der Konfiguration des Altgerätes sowie den Rücktransport der defekten Geräte beinhaltet.

## Einordnung in Störungsklassen

Für die Störungen an den Festnetzanschlüssen und gemieteten Netzabschlussgeräten sind drei Störungsklassen vorgesehen:

| Priorität |  |  |
| --- | --- | --- |
| Störungsklasse 1 (Totalausfall) | Auswirkung: Gespräche sind nicht möglich (eingehend und / oder ausgehend) | Störungsursache: Ausfall wesentlicher zentraler Komponenten, zentraler Netzanschluss für die Anbindung an das Kommunikationsnetzwerk; Totalunterbrechung der Zugangsleitungen („last mile“). Kommende bzw. gehende Verbindungen von und nach extern können nicht aufgebaut werden. |
| Störungsklasse 2 (Teilausfall) | Auswirkung: Einschränkungen in der Qualität | Störungsursache: Einzelne Leistungsmerkmale des Teilnehmeran-schlusses sind nicht verfügbar. Vereinbarte Parameter im Kommunikationsnetzwerk werden nicht eingehalten (Bandbreite, QoS, Antwortzeiten etc.). Einschränkung der Gesprächsqualität wie z.B. Knacken, Echo usw. |
| Störungsklasse 3 (Ausfall von Leistungen) | Auswirkung: Einschränkung von Leistungen ggfs. netzübergreifend | Störungsursache: Einzelne Leistungsmerkmale des Teilnehmeran-schlusses (z.B. CoS ist nicht verfügbar) |

## Eskalationsstufen

Für den Fall, dass die Bearbeitung einer Störung/Anfrage nicht innerhalb der unter Kapitel 5.1  und 5.2 benannten Fristen erfolgt, hat der Auftragnehmer folgende Eskalationsstufen einzurichten:

Eskalationsstufe 1

Teamleiter / Ansprechpartner wird vom Callcenter- Mitarbeiter eingeschaltet bzw. automatisch durch das Trouble-Ticket-System informiert.

Eskalationsstufe 2

Weiterer Vorgesetzter wird vom Teamleiter eingeschaltet. Es wird eine Liste mit Ansprechpartnern (Auftragnehmer und Auftraggeber) der einzelnen Eskalationsstufen zu Beginn der Vertragslaufzeit vereinbart.

## Sonstige Dienstleistungen

Über die o. g. Leistungen zur laufenden Instandhaltung der ausgeschriebenen Telekommunikationsinfrastruktur hinaus ist der Auftragnehmer im Falle eines dahingehenden Einzelabrufs verpflichtet, den Auftraggeber im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen Leistungen und bei Projekten und Änderungen, die über die laufende Instandhaltung hinausgehen, technisch mit Personal zu unterstützen. Sonstige Dienstleistungen werden nach Aufwand zu den Stundensätzen im Preisblatt vergütet, wobei im Einzelabruf Obergrenzen vereinbart werden können.

In besonderen Fällen kann die Mithilfe qualifizierter Mitarbeiter des Auftragnehmers erforderlich werden. Die zum Einsatz kommenden Mitarbeiter müssen über eine langjährige Berufserfahrung im Bereich moderner Telekommunikationstechnologien im Geschäftskundenbereich verfügen und die erforderliche Qualifikationsstufe vorweisen.

Folgende Qualifikationsstufen sind zu unterscheiden:

- Stufe 1: Servicetechniker Basis

- Stufe 2: Servicetechniker Fortgeschritten

Die Mitarbeiter sind (bei jeweiligem Beginn der technischen Unterstützung) namentlich zu nennen (Nachname, Vorname). Es ist ein Einsatz spätestens zwei Tage nach Anforderung vorgesehen.

# Migration

Für die Umsetzung der Anschlüsse beim Auftraggeber gelten folgende Vorgaben, die der Auftragnehmer erfüllen muss:

- Stellung eines zentralen Projektleiters

- Regelmäßige JourFixe bis zur Umsetzung des gesamten Projektes

- Vor-Ort Besuche sind mit dem Auftraggeber zentral abzustimmen

- Die Ansprechpartner in den Standorten sind dann im Nachgang zu informieren und einzubinden.

- Technische Unterstützung des Auftraggebers bei der Definition der Konfigurationsvorgaben