Frontmähkombination Dücker inklusive beidseitiger hydraulischer Achsabstützung

Getrennte Bauform

Technische Beschreibung:

Beschreibung Grundgerät

•

•

•

Mähgerätekombination bestehend aus Frontausleger und Randstreifenmäher

Anbau an die Geräteplatte/Tragrahmen des o.a. Trägerfahrzeuges

Transportstellung von Ausleger und Randstreifenmäher vor dem Fahr-zeug damit

die Sicht und die Fahrzeughöhe nicht beeinträchtigt wird.

Kabeltrennstelle fest am Fahrzeug mit elektrischer Trennstelle vorne am Fahrzeug

sowie in der Kabine bzw. hinter der Kabine

Bedienpult- und Joystickhalter sind am Fahrzeug ergonomisch griﬀgünstig zu

verbauen

Einhebelsteuerung für beide Mähgeräte, alle Funktionen des Auslegers voll

proportional ansteuerbar

•

•

•

•

•

Gemeinsames Farbdisplay mit Touchscreen für Randstreifenmäher und Ausleger

CAN-BUS Steuerung mit eingebauter Diagnose und Fehlerüberwachung ohne

Zusatzausrüstung oder Laptop

•

•

•

•

•

Elektrische Messerwelleneinschaltung getrennt für beide Geräte

Sicherheits-Stopp (Notaus aller Arbeitsgeräte) vom Bedienpult aus.

Beleuchtungseinrichtung inkl. Warntafeln

Betriebsstundenzähler für beide Mähgeräte vom Bedienpult / Display ablesbar.

Abstellvorrichtung mit höhenverstellbaren Stützen für die gesamte

Mähkombination und den Solo Ausleger

•

Hydraulikaggregat bestehend aus Pumpe und Tank für die

Arbeitsgeräteversorgung beider Geräte, auf Heckdreipunktbock Kat II, einschl.

Verbindungsschläuche zum Frontgerät , Beleuchtung und Gelenkwelle,

Gewichtsplatte montiert am Heckaggregat gemäß beizufügender

Achslastberechnung

•

•

•

Hydraulikschlauchverlegung fest im Fahrzeug verlegt mit Schnittstelle an Front

und Heck für beide Geräte

Beschreibung Ausleger

•

•

•

Reichweite mit angebautem Schlegelmähkopf im Solobetrieb 7,80 m

Reichweite mit angebautem Schlegelmähkopf im Kombinationsbetrieb 7,30m

Arm 3 mit integriertem Teleskop um eine Überfahrtshöhe von 3,10m erreichen zu

können

Lieferungs- und Leistungsverzeichnis

•

•

Ausleger rechtsarbeitend

Transportsicherung von Ausleger und Randstreifenmäher vom Fahrerhaus ver-

und entriegelbar

•

•

•

Schwenkbereich des Arbeitsgerätes 250 Grad

Ausleger um 15 Grad hydraulisch vorschwenkbar

Hydraulische Querverschiebung des Auslegers um min. 1.600mm im Solo-

betrieb

•

Hydraulische Querverschiebung des Auslegers um min. 1.000mm im

Kombinationsbetrieb

•

•

•

•

•

Verschiebung über Hydraulikzylinder

Ausleger mit Brückenarmtechnologie (3 Arme)

Zylinder 2 und 3 am Ausleger im Gleichlauf angesteuert

Einzelansteuerung aller Zylinder

Überfahrhöhe Frontausleger min. 3,1m bei Schildern, die in einem Abstand von

ca. 1,20m vom Fahrbahnrand stehen.

•

•

•

Lasthalteventile gegen selbstständiges Einknicken der Arme

Leitungsbruchsicherung am Zylinder für Arm heben

Aktive, reichweitenunabhängige Auﬂagedruck- und Kantendruckregelung am

Mähkopf, sowohl Auﬂagedruck als auch Kantendruck müssen von 0-100%

einstellbar sein.

•

•

•

•

Auﬂagedruckregelung ohne beweglich Stellteile

Stufenlos einstellbare Entlastungssteuerung für alle Arbeitsgeräte

Auﬂagedruckregelung auf Verschiebung umschaltbar für Gegenböschungen

Versorgung der Ansteuerung über die Load Sensing Hydraulik des

Trägerfahrzeuges

Ausstattung Mähkopf Ausleger

•

Schlegelmähkopf ca. 1200mm Arbeitsbreite, Antrieb rechts über Zahnriemen;

bestück mit Flachschlegeln am gedrehten Schäkel aufgehängt für ein optimales

Mähbild; innenligende Veschleißschutzeinlage auswechselbar ausgeführt;

Wartungsfreie Lagerung von Schlegelwelle und Tastrolle

Beschreibung Randstreifenmäher

•

•

•

•

Hydraulische und mechanische Anfahrsicherung

Randstreifenmäher ausgestattet mit Tastautomatik über Tastbügel

Tastautomatik geschwindigkeitsabhängig über Tachosignal vom Fahr-zeug

Randstreifenmäher Armstellung in zwei Positionen speicherbar ; Anfahrt der

Positionen per Tastendruck

•

•

•

Hydraulische Querverschiebung des Randstreifenmähers um min. 1000mm im

Kombinationsbetrieb

Abstellvorrichtung zum separaten Abbau des Randstreifenmähers vom

Grundrahmen mit höhenverstellbaren Stützen auf Lenkrollen

Hydraulische Steuerung des Randstreifenmähers über die Hydraulikanlage des

Trägerfahrzeuges

•

•

•

Schlegelmähkopf ca. 1250mm Arbeitsbreite, Antrieb links

Arbeitswerkzeug bestückt mit Flachschlegeln, ca 50mm breit

Geringe Bauhöhe des Mähkopfgehäuses zum Arbeiten unter Schutzplanken max.

310mm

•

Zusatzgebläse zum Reinigen der Straße montiert am Hydraulikaggregat im Heck

mit verstellbarem Ausblasschlauch; Antriebsversorgung über die

Fahrzeughydraulikanlage des Trägerfahrzeuges

Weiteres:

•

•

•

Herstellung nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001

CE-Konformitätserklärung

Einweisung und Inbetriebnahme durch Hersteller

Fracht und Anlieferung frei Haus an:

Kreisstraßenmeisterei Eslohe

Zum Fischacker 14

59889 Eslohe (incl. aller Nebenkosten)

Netto:

19% Mehrwertsteuer:

Brutto: