Leistungsbeschreibung

Beschaffung von zwei Elektronutzfahrzeugen

mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1

LOS 1: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1

LOS 2: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper und Wassertank der Fahrzeugklasse N1

Einsatzbereich:

Die GELSENDIENSTE benötigt für die Abteilung Stadtbildpflege zwei Pritschenfahrzeuge mit Dreiseitenkipper. Die Fahrzeuge werden hauptsächlich im Bereich der Grünflächenunterhaltung und Winterdienst eingesetzt. Die Fahrzeuge sollen für mindestens zwei Personen ausreichenden Platz bieten und über kompakte Abmessungen verfügen. Die Fahrzeuge müssen gesetzeskonform und ohne Einschränkungen im öffentlichen Straßenverkehr zu bewegen sein.

Vorbemerkungen:

Der Angebotspreis versteht sich inklusive Betriebserlaubnis, TÜV-Abnahme, deutscher Bedienungsanleitung, Checkheft, Überführung und Übergabeinspektion.

Die Fahrzeuge müssen dem neusten Stand und den anerkannten Regeln der Technik, den Vorgaben der StVZO, UVV, CE und allen anderen relevanten Normen und gesetzlichen Bestimmungen (in ihrer jeweils gültigen Fassung) entsprechen.

Die Fahrzeuge müssen aus der laufenden Produktion stammen, für den deutschen Markt bestimmt sein und von der Beschaffenheit her mindestens den gängigen Standard erfüllen. Darüberhinausgehende Forderungen sind nachstehend in der Leistungsbeschreibung aufgeführt. Alle dort als „gefordert“ gekennzeichneten Vorgaben müssen mit den angebotenen Fahrzeugen erfüllt werden. Die angegebenen Mindest- bzw. Maximalwerte müssen zudem zwingend eingehalten werden.

Die Fahrzeuge sind mängelfrei, sauber und vollgeladen am Betriebshof Adenauerallee 115 in 45891 Gelsenkirchen zu übergeben. An den Fahrzeugen dürfen bei Auslieferung keinerlei (ausgenommen werkseitig verbaute) Aufkleber oder Beschriftungen, die Werbezwecken dienen könnten, angebracht sein. Die Anlieferung und die Abnahme der Fahrzeuge ist mindestens 48 Stunden vorher mit der Technischen Koordination, Telefon-Nr.: 0209 / 954-4387 abzustimmen.

Die Lieferzeit für die komplette ausgeschriebene Leistung darf 12 Wochen nicht überschreiten, ein verbindliches Lieferdatum ist im Leistungsverzeichnis anzugeben.

Unerlässlich ist die Existenz eines mobilen Vor-Ort-Services oder einer Servicewerkstatt, die innerhalb von 45 Minuten, gemessen ab Betriebshof Adenauerallee 115 in Gelsenkirchen mit dem PKW oder LKW erreichbar ist. Die Ausstattung mit Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen muss eine Instandsetzung der Fahrzeuge (bei Defekten) innerhalb von 48 Stunden gewährleisten. Generell ist für durch Garantiearbeiten bedingte Ausfallzeit von mehr als 48 Stunden ein entsprechendes und gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Ersatz- und Verschleißteile müssen auch nach der Garantiezeit spätestens 48 Stunden nach Bestelleingang geliefert worden sein. Die Verfügbarkeit dieser Teile muss für mindestens zehn Jahre gewährleistet sein.

Sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ohne Beeinträchtigungen von Garantie- oder Kulanzansprüchen durch eigenes, zuvor geschultes Personal gemäß Herstellervorgaben vorgenommen werden.

Nach vorheriger Terminabsprache hat eine Einweisung (in Deutsch) der Fahrer zu erfolgen. Die Fahrer sind über den sicheren Umgang mit den Fahrzeugen, mögliche Gefahren und Unfallverhütung gemäß UVV zu informieren. Dabei sind alle Sicherheitseinrichtung bezüglich ihrer Funktion und Wirkung sowie die Bedienung der Fahrzeuge zu erläutern.

Ferner ist das Werkstattpersonal hinsichtlich Wartung- und Reparaturarbeiten zu schulen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Auftragnehmer.

Jegliche Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

Dem Angebot ist eine Beschreibung der Fahrzeuge beizufügen (z.B. Prospekt mit technischen Daten).

Ansprechpartner ist die Technische Koordination - Telefon: 0209 / 954-4387.

Zuschlagserteilung:

Die Ausschreibung wird in zwei Fachlose unterteilt. Angebote sind für beide Lose abzugeben.

Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage der Gesamtbewertung beider Lose.

Der Bieter, der hierbei das wirtschaftlichste Gesamtangebot einreicht, erhält den Zuschlag für beide Lose.

Eine getrennte Zuschlagserteilung ist ausgeschlossen.

Zuschlagserteilung zu LOS 2:

Die Zuschlagserteilung erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung des Förderbescheids.

Wertungskriterien

Die Auswahl der Wertungskriterien erfolgte unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie dem aktuellen Stand der Technik, inklusive der Einbeziehung ökologischer Kriterien.

Verteilung der Wertungskriterien:

- Preisliche Aspekte (70%)

- Lieferfrist (15%)

- Service- und Garantieleistungen (15%)

Die Werte für die Berechnung werden aus der Leistungsbeschreibung entnommen.

- Preisliche Aspekte (70 % = 350 Punkte)

Für das Kriterium „Preisliche Aspekte“ werden max. 350 Punkte vergeben.

Das Preiskriterium wird nach einer Verhältnisgewichtung in die Gesamtbewertung eingehen. Grundlage ist die Preisangabe (Angebotspreis in € netto) im Angebot.

Das Angebot mit dem niedrigsten Endpreis erhält 350 Punkte. Ein Angebot, welches das günstigste Angebot im Endpreis um 100% oder mehr überschreitet, erhält 0 Punkte. Angebote, deren Endpreis innerhalb dieser Spanne von 100 % liegen, werden auf Grundlage folgender Formel bewertet:

Punktzahl = 350 × (2 × niedrigster Preis - angebotener Preis) ÷ niedrigster Preis

Die Punktzahl wird auf eine ganze Zahl ohne Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.

- Lieferzeit (15% = 75 Punkte)

- Verbindlich kürzeste Lieferzeit nach Auftragseingang max. 12 Wochen

Im Rahmen dieses Kriteriums wird die verbindlich kürzeste Lieferfrist aller gewerteten Angebote mit der Punktzahl 75 bewertet. Für jede Woche, die die kürzeste Lieferfrist überschreitet, werden 15 Punkte in Abzug gebracht.

- Serviceleistungen und Garantie (15% = 75 Punkte)

- kostenlose 1. Inspektion	 "ja" = 15 Punkte / "nein" = 0 Punkte

- Anschlussgarantie als Erweiterung der vertragsbedingten Gewährleistung von 24 Monaten auf das gesamte Fahrzeug. Bitte beachten Sie die allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) der GELSENDIENSTE, Stand 10/2013 (Pos. 10. Mängelhaftung).

  - 12 Monate	 	 15 Punkte

  - 24 Monate 		 30 Punkte

  - 36 Monate 		 45 Punkte

  - 48 Monate 		 60 Punkte

| Wertungskriterien | Gewichtung | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Preisliche Aspekte | 70% | 350 |
| Lieferzeit | 15% | 75 |
| Serviceleistungen und Garantie | 15% | 75 |
| Gesamt: | 100% | 500 |

In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen.

Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5%.

LOS 1: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1

| 1 | Abmessungen Grundgerät, Gewicht, Sitzplätze, Geschwindigkeit |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fahrzeuglänge | max. 3.700 mm | [mm] |
| 1.2 | Fahrzeugbreite mit Spiegel | max. 2.000 mm | [mm] |
| 1.3 | Fahrzeughöhe (im Leerzustand) | max. 2000 mm | [mm] |
| 1.4 | Zulässiges Gesamtgewicht | mind. 2.000 kg | [kg] |
| 1.5 | Nutzlast | mind. 1400 kg | [kg] |
| 1.6 | Anhängelast mind. 750 kg gebremst | gefordert | [kg] |
| 1.7 | Radstand | ca. 1.800 – 1.900 mm | [mm] |
| 1.8 | Bodenfreiheit | mind. 195 mm | [mm] |
| 1.9 | Höchstgeschwindigkeit | ca. 40 km/h | [km/h] |
| 1.10 | Innerer Wendekreis | max. 4.500 mm | [mm] |
| 1.11 | 2 Sitzplätze | gefordert | ja nein |
| 1.12 | Max. überwindbare Steigung unbeladen | mind. 35% | [%] |
| 1.13 | Maximale Kipplast | mind. 940 kg | [kg] |
| 2 | Motor, Kraftübertragung, Ladekabel |  |  |
| 2.1 | Motorbauart | Elektro | ja nein |
| 2.2 | Nennleistung Motor | mind. 9 kW | [kW] |
| 2.3 | Getriebe | Automatikgetriebe | ja nein |
| 2.4 | Batterie aus Lithium | mind. 78 V und 180 Ah | [V] [Ah] |
| 2.5 | Batterie Nennleistung | mind. 14 kWh | [kWh] |
| 2.6 | Reichweite | mind. 80 km | [km] |
| 2.7 | Ladezeit | max. 7 Stunden | [Std] |
| 2.8 | Ladekabel mind. 4 Meter, Typ 2 Mode 2 (Schuko) | gefordert | ja nein |
| 2.9 | Konverter 72V / 230V | gefordert | ja nein |
| 3 | Fahrwerk, Getriebe, Bremse, Hydraulik |  |  |
| 3.1 | Rahmen aus 4 mm dickem maschinengeschweißtem Stahl | gefordert | ja nein |
| 3.2 | Doppelquerlenkerachse vorne | gefordert | ja nein |
| 3.3 | Blattfedern hinten | gefordert | ja nein |
| 3.4 | Differentialgetriebe | gefordert | ja nein |
| 3.5 | Hinterradantrieb | gefordert | ja nein |
| 3.6 | Scheibenbremsen vorne | gefordert | ja nein |
| 3.7 | Trommelbremse hinten | gefordert | ja nein |
| 3.8 | Mechanische Betriebsbremse mit hydraulischer Steuerung | gefordert | ja nein |
| 3.9 | Elektrische Betriebsbremse mit Energierückgewinnung, die in die Batterie eingespeist wird | gefordert | ja nein |
| 3.10 | Mechanische Feststellbremse | gefordert | ja nein |
| 3.11 | Hydrauliköltankinhalt | mind. 3 Liter | [l] |
| 3.12 | Volumenstrom Hydrauliköl | mind. 4 ltr/min bei 110 bar | [l] |
| 4 | Kabine |  |  |
| 4.1 | Robuste Kabine, Rahmen aus Aluminiumprofilen, verkleidet mit Abdeckungen aus expandiertem Polypropylen, 100% recycelbar, wasserdicht, verrottungsfest, isolierend, stoßdämpfend, vibrationsdämpfend | gefordert | ja nein |
| 4.2 | Kabine abschließbar | gefordert | ja nein |
| 4.3 | Kabine schallgedämpft und isoliert | gefordert | ja nein |
| 4.4 | Verglaste Vollkabine | gefordert | ja nein |
| 4.5 | 360°-Sichtfeld (keine toten Winkel seitlich und vorne) | gefordert | ja nein |
| 4.6 | 2 Glastüren rechts und links mit Schiebefenster | gefordert | ja nein |
| 4.7 | Türschutz mit Schockabsorber | gefordert | ja nein |
| 4.8 | Heckscheibe mit Schiebeöffnung | gefordert | ja nein |
| 4.9 | Elektrische Kabinenheizung mehrstufig einstellbar | gefordert | ja nein |
| 4.10 | Fahrer- und Beifahrersitz mehrfach verstellbar | gefordert | ja nein |
| 4.11 | Sitze mit hoher Rückenlehne | gefordert | ja nein |
| 4.12 | Dreipunktgurte mit automatischer Gurtaufwicklung an beiden Sitzplätzen | gefordert | ja nein |
| 4.13 | Schonbezüge für Sitz- und Rückenteile, passgenau zu den verbauten Sitzen, aus robustem Stoff | gefordert | ja nein |
| 4.14 | 4,3“ LCD-Anzeige | gefordert | ja nein |
| 4.15 | Rückfahrkamera | gefordert | ja nein |
| 4.16 | Radio mit 12V USB Anschluss | gefordert | ja nein |
| 4.17 | 12V Steckdose | gefordert | ja nein |
| 4.18 | Telefonhalterung | gefordert | ja nein |
| 4.19 | Lenkradwinkelverstellung | gefordert | ja nein |
| 4.20 | Sonnenblende | gefordert | ja nein |
| 4.21 | 2-stufige Frontscheibenwischer mit Reinigungsanlage | gefordert | ja nein |
| 4.22 | Tempomat ab 2 km/h | gefordert | ja nein |
| 4.23 | Tiefereinstieg (ohne Aufstieg Treppe) | gefordert | ja nein |

| 5 | Betriebsanzeigen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Geschwindigkeit | gefordert | ja nein |
| 5.2 | Kilometerzähler | gefordert | ja nein |
| 5.3 | Prozentsatz der Batterie | gefordert | ja nein |
| 5.4 | Stromverbrauch | gefordert | ja nein |
| 5.5 | Stromregeneration | gefordert | ja nein |
| 5.6 | Statusanzeige über LED in Textform z.B. Anzeige der Feststellbremse | gefordert | ja nein |
| 6 | Sicherheit |  |  |
| 6.1 | RFID-Fahreridentifikation | gefordert | ja nein |
| 6.2 | Elektrische Servolenkung | gefordert | ja nein |
| 6.3 | Stoßabsorbierende Aufhängung | gefordert | ja nein |
| 6.4 | Rückfahrkamera | gefordert | ja nein |
| 6.5 | Fahrersitz mit Anwesenheitssensor | gefordert | ja nein |
| 6.6 | Rückfahrwarner | gefordert | ja nein |
| 6.7 | Fußgängergong | gefordert | ja nein |
| 6.8 | Hupe | gefordert | ja nein |
| 6.9 | Warnblinkanlage | gefordert | ja nein |
| 6.10 | Automatische Abschaltung, wenn der Fahrer den Sitz verlässt | gefordert | ja nein |
| 6.11 | AVAS - Akustisches Warnsystem, das bei Geschwindigkeiten von unter 20 km/h aktiviert wird | gefordert | ja nein |
| 7 | Beleuchtung |  |  |
| 7.1 | LED-Tagfahrlicht | gefordert | ja nein |
| 7.2 | Blinklichter in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 7.3 | Nebelschlussleuchte in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 7.4 | LED-Innenraumbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 7.5 | Zwei Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik auf dem Dach montiert | gefordert | ja nein |
| 7.6 | Beleuchtung gemäß StVZO | gefordert | ja nein |
| 8 | Bereifung |  |  |
| 8.1 | Geländereifen 185/R14 | gefordert | ja nein |
| 9 | Weitere Ausstattung |  |  |
| 9.1 | Doppelrundumleuchten in LED-Technik in gelb/orange auf dem Fahrerhausdach rechts und links montiert, (entsprechend den gesetzlichen Vorgaben) Ein- / Ausschalter von der Fahrerposition aus bedienbar mit Kontrollleuchte | gefordert | ja nein |
| 9.2 | Zwei seitliche Ablageboxen (eine rechts, eine links) abschließbar | gefordert | ja nein |
| 9.3 | Anhängerkupplung Kugelkopf | gefordert | ja nein |
| 9.4 | Integrierte Laderampen | gefordert | ja nein |
| 9.5 | Lampenschutzgitter für die Heckleuchten | gefordert | ja nein |
| 9.6 | Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste für beide Sitzplätze und LED-Warnleuchte | gefordert | ja nein |
| 9.7 | Feuerlöscher mit Manometer inkl. Halterung im Fahrerhaus z.B. am Beifahrersitz, schnell und einfach zugänglich montiert, in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| 9.8 | Warnmarkierungen (rot/weiß) nach DIN 30710, retroreflektierend, an geeigneter Stelle in Absprache mit dem AG (zur Wahrnehmung von Sonderrechten gem. §35 StVO) | gefordert | ja nein |
| 9.9 | OnBoard Computer für Diagnose und Analyse | gefordert | ja nein |
| 10 | Dreiseitenkipper |  |  |
| 10.1 | Dreiseitenkipper aus Aluminium mit hydraulischem Zylinder zum kippen | gefordert | ja nein |
| 10.2 | Pritschenmaße: Länge: ca. 1.800 mm Breite: ca. 1.500 mm Höhe Bordwände: ca. 380 mm | gefordert | [mm] [mm] [mm] |
| 10.3 | Bordwanderhöhung | ca. 500 mm | [mm] |
| 10.4 | Ladehöhe: | ca. 930 mm | [mm] |
| 10.5 | Zurrösen mind. 6 | gefordert | ja nein |
| 10.6 | Kippvorrichtung mit Kabinensteuerung & Fernbedienung | gefordert | ja nein |
| 10.7 | Abstützstange zur Kippersicherung | gefordert | ja nein |
| 11 | Sonstiges |  |  |
| 11.1 | Dokumentation: Betriebsanleitung (Papier und digital), Serviceheft (Papierform), Technische Unterlagen: in digitaler Form (USB Stick oder als PDF Datei) Schaltpläne (Elektro und Hydraulik), Ersatzteillisten. | gefordert | ja nein |

LOS 1: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang: (in Wochen) Maximal 12 Wochen nach Auftragseingang | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung Grundgerät: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) Angebotspreis Grundgerät: | € (netto) |
| Kostenlose 1. Inspektion: | ja nein |
| Anschlussgarantie in Monaten bei einer Laufleistung von ca. 15.000 Kilometer/Jahr auf das gesamte Fahrzeug | Laufzeit / Monate |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der zu erklärenden Person:

In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen.

Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5%.

LOS 2: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper und Wassertank der Fahrzeugklasse N1

| 1 | Abmessungen Grundgerät, Gewicht, Sitzplätze, Geschwindigkeit |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fahrzeuglänge | max. 3.700 mm | [mm] |
| 1.2 | Fahrzeugbreite mit Spiegel | max. 2.000 mm | [mm] |
| 1.3 | Fahrzeughöhe (im Leerzustand) | max. 2000 mm | [mm] |
| 1.4 | Zulässiges Gesamtgewicht | mind. 2.000 kg | [kg] |
| 1.5 | Nutzlast | mind. 1400 kg | [kg] |
| 1.6 | Anhängelast mind. 750 kg gebremst | gefordert | [kg] |
| 1.7 | Radstand | ca. 1.800 – 1.900 mm | [mm] |
| 1.8 | Bodenfreiheit | mind. 195 mm | [mm] |
| 1.9 | Höchstgeschwindigkeit | ca. 40 km/h | [km/h] |
| 1.10 | Innerer Wendekreis | max. 4.500 mm | [mm] |
| 1.11 | 2 Sitzplätze | gefordert | ja nein |
| 1.12 | Max. überwindbare Steigung unbeladen | mind. 35% | [%] |
| 1.13 | Maximale Kipplast | mind. 940 kg | [kg] |
| 2 | Motor, Kraftübertragung, Ladekabel |  |  |
| 2.1 | Motorbauart | Elektro | ja nein |
| 2.2 | Nennleistung Motor | mind. 9 kW | [kW] |
| 2.3 | Getriebe | Automatikgetriebe | ja nein |
| 2.4 | Batterie aus Lithium | mind. 78 V und 180 Ah | [V] [Ah] |
| 2.5 | Batterie Nennleistung | mind. 14 kWh | [kWh] |
| 2.6 | Reichweite | mind. 80 km | [km] |
| 2.7 | Ladezeit | max. 7 Stunden | [Std] |
| 2.8 | Ladekabel mind. 4 Meter, Typ 2 Mode 2 (Schuko) | gefordert | ja nein |
| 2.9 | Konverter 72V / 230V | gefordert | ja nein |
| 3 | Fahrwerk, Getriebe, Bremse, Hydraulik |  |  |
| 3.1 | Rahmen aus 4 mm dickem maschinengeschweißtem Stahl | gefordert | ja nein |
| 3.2 | Doppelquerlenkerachse vorne | gefordert | ja nein |
| 3.3 | Blattfedern hinten | gefordert | ja nein |
| 3.4 | Differentialgetriebe | gefordert | ja nein |
| 3.5 | Hinterradantrieb | gefordert | ja nein |
| 3.6 | Scheibenbremsen vorne | gefordert | ja nein |
| 3.7 | Trommelbremse hinten | gefordert | ja nein |
| 3.8 | Mechanische Betriebsbremse mit hydraulischer Steuerung | gefordert | ja nein |
| 3.9 | Elektrische Betriebsbremse mit Energierückgewinnung, die in die Batterie eingespeist wird | gefordert | ja nein |
| 3.10 | Mechanische Feststellbremse | gefordert | ja nein |
| 3.11 | Hydrauliköltankinhalt | mind. 3 Liter | [l] |
| 3.12 | Volumenstrom Hydrauliköl | mind. 4 ltr/min bei 110 bar | [l] |
| 4 | Kabine |  |  |
| 4.1 | Robuste Kabine, Rahmen aus Aluminiumprofilen, verkleidet mit Abdeckungen aus expandiertem Polypropylen, 100% recycelbar, wasserdicht, verrottungsfest, isolierend, stoßdämpfend, vibrationsdämpfend | gefordert | ja nein |
| 4.2 | Kabine abschließbar | gefordert | ja nein |
| 4.3 | Kabine schallgedämpft und isoliert | gefordert | ja nein |
| 4.4 | Verglaste Vollkabine | gefordert | ja nein |
| 4.5 | 360°-Sichtfeld (keine toten Winkel seitlich und vorne) | gefordert | ja nein |
| 4.6 | 2 Glastüren rechts und links mit Schiebefenster | gefordert | ja nein |
| 4.7 | Türschutz mit Schockabsorber | gefordert | ja nein |
| 4.8 | Heckscheibe mit Schiebeöffnung | gefordert | ja nein |
| 4.9 | Elektrische Kabinenheizung mehrstufig einstellbar | gefordert | ja nein |
| 4.10 | Fahrer- und Beifahrersitz mehrfach verstellbar | gefordert | ja nein |
| 4.11 | Sitze mit hoher Rückenlehne | gefordert | ja nein |
| 4.12 | Dreipunktgurte mit automatischer Gurtaufwicklung an beiden Sitzplätzen | gefordert | ja nein |
| 4.13 | Schonbezüge für Sitz- und Rückenteile, passgenau zu den verbauten Sitzen, aus robustem Stoff | gefordert | ja nein |
| 4.14 | 4,3“ LCD-Anzeige | gefordert | ja nein |
| 4.15 | Rückfahrkamera | gefordert | ja nein |
| 4.16 | Radio mit 12V USB Anschluss | gefordert | ja nein |
| 4.17 | 12V Steckdose | gefordert | ja nein |
| 4.18 | Telefonhalterung | gefordert | ja nein |
| 4.19 | Lenkradwinkelverstellung | gefordert | ja nein |
| 4.20 | Sonnenblende | gefordert | ja nein |
| 4.21 | 2-stufige Frontscheibenwischer mit Reinigungsanlage | gefordert | ja nein |
| 4.22 | Tempomat ab 2 km/h | gefordert | ja nein |
| 4.23 | Tiefereinstieg (ohne Aufstieg Treppe) | gefordert | ja nein |
| 5 | Betriebsanzeigen |  |  |
| 5.1 | Geschwindigkeit | gefordert | ja nein |
| 5.2 | Kilometerzähler | gefordert | ja nein |
| 5.3 | Prozentsatz der Batterie | gefordert | ja nein |
| 5.4 | Stromverbrauch | gefordert | ja nein |
| 5.5 | Stromregeneration | gefordert | ja nein |
| 5.6 | Statusanzeige über LED in Textform z.B. Anzeige der Feststellbremse | gefordert | ja nein |
| 6 | Sicherheit |  |  |
| 6.1 | RFID-Fahreridentifikation | gefordert | ja nein |
| 6.2 | Elektrische Servolenkung | gefordert | ja nein |
| 6.3 | Stoßabsorbierende Aufhängung | gefordert | ja nein |
| 6.4 | Rückfahrkamera | gefordert | ja nein |
| 6.5 | Fahrersitz mit Anwesenheitssensor | gefordert | ja nein |
| 6.6 | Rückfahrwarner | gefordert | ja nein |
| 6.7 | Fußgängergong | gefordert | ja nein |
| 6.8 | Hupe | gefordert | ja nein |
| 6.9 | Warnblinkanlage | gefordert | ja nein |
| 6.10 | Automatische Abschaltung, wenn der Fahrer den Sitz verlässt | gefordert | ja nein |
| 6.11 | AVAS - Akustisches Warnsystem, das bei Geschwindigkeiten von unter 20 km/h aktiviert wird | gefordert | ja nein |
| 7 | Beleuchtung |  |  |
| 7.1 | LED-Tagfahrlicht | gefordert | ja nein |
| 7.2 | Blinklichter in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 7.3 | Nebelschlussleuchte in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 7.4 | LED-Innenraumbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 7.5 | Zwei Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik auf dem Dach montiert | gefordert | ja nein |
| 7.6 | Beleuchtung gemäß StVZO | gefordert | ja nein |
| 8 | Bereifung |  |  |
| 8.1 | Geländereifen 185/R14 | gefordert | ja nein |
| 9 | Weitere Ausstattung |  |  |
| 9.1 | Doppelrundumleuchten in LED-Technik in gelb/orange auf dem Fahrerhausdach rechts und links montiert, (entsprechend den gesetzlichen Vorgaben) Ein- / Ausschalter von der Fahrerposition aus bedienbar mit Kontrollleuchte | gefordert | ja nein |
| 9.2 | Anhängerkupplung Kugelkopf | gefordert | ja nein |
| 9.3 | Integrierte Laderampen | gefordert | ja nein |
| 9.4 | Lampenschutzgitter für die Heckleuchten | gefordert | ja nein |
| 9.5 | Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste für beide Sitzplätze und LED-Warnleuchte | gefordert | ja nein |
| 9.6 | Feuerlöscher mit Manometer inkl. Halterung im Fahrerhaus z.B. am Beifahrersitz, schnell und einfach zugänglich montiert, in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |

| 9.7 | Warnmarkierungen (rot/weiß) nach DIN 30710, retroreflektierend, an geeigneter Stelle in Absprache mit dem AG (zur Wahrnehmung von Sonderrechten gem. §35 StVO) | gefordert | ja nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.8 | OnBoard Computer für Diagnose und Analyse | gefordert | ja nein |
| 10 | Dreiseitenkipper |  |  |
| 10.1 | Dreiseitenkipper aus Aluminium mit hydraulischem Zylinder zum kippen | gefordert | ja nein |
| 10.2 | Pritschenmaße: Länge: ca. 1.800 mm Breite: ca. 1.500 mm Höhe Bordwände: ca. 380 mm | gefordert | [mm] [mm] [mm] |
| 10.3 | Bordwanderhöhung | ca. 500 mm | [mm] |
| 10.4 | Ladehöhe: | ca. 930 mm | [mm] |
| 10.5 | Zurrösen mind. 6 | gefordert | ja nein |
| 10.6 | Kippvorrichtung mit Kabinensteuerung & Fernbedienung | gefordert | ja nein |
| 10.7 | Abstützstange zur Kippersicherung | gefordert | ja nein |
| 11 | Wassertank |  |  |
| 11.1 | Mind. 400 Liter Wassertank mit integrierter Wasserpumpe | gefordert | ja nein |
| 11.2 | Fließgeschwindigkeit | mind. 25 ltr/min bei 2,5 bar | [l] |
| 11.3 | Zwei Anschlüsse (seitlich & vorne) | gefordert | ja nein |
| 12 | Sonstiges |  |  |
| 12.1 | Dokumentation: Betriebsanleitung (Papier und digital), Serviceheft (Papierform), Technische Unterlagen: in digitaler Form (USB Stick oder als PDF Datei) Schaltpläne (Elektro und Hydraulik), Ersatzteillisten. | gefordert | ja nein |

LOS 2: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper und Wassertank der Fahrzeugklasse N1

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang: (in Wochen) Maximal 12 Wochen nach Auftragseingang | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung Grundgerät: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) Angebotspreis Grundgerät: | € (netto) |
| Kostenlose 1. Inspektion: | ja nein |
| Anschlussgarantie in Monaten bei einer Laufleistung von ca. 15.000 Kilometer/Jahr auf das gesamte Fahrzeug | Laufzeit / Monate |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der zu erklärenden Person: