BIM–Projektabwicklungsplan (BAP)

Niederrhein-Münsterland-Netz Tranche 2

HP Hervest-Dorsten

BIM-Methodik

Digitales Planen und Bauen

DB Station&Service AG

I.SPM

Europaplatz 1, 10557 Berlin

Anlage 1: BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)

BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)

Hervest-Dorsten Niederrhein-Münsterland-Netz Tranche 2

DB VERTRAULICH

DB INTERN

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist ein Dokument, welches die Grundlage einer BIM-basierten Zusammenarbeit im Projekt strategisch beschreibt.

Er legt die Ziele, die organisatorischen Strukturen und die Verantwortlichkeiten auf Seiten des Auftragnehmers (AN) fest, stellt den Rahmen für die BIM-Leistungen dar und definiert die Prozesse sowie Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten auf Auftragnehmerseite. Der BAP beinhaltet ebenso die Schnittstellen zum Auftraggeber (AG) und zu Dritten.

Die vom AG bereits vor der der Ausschreibung befüllten Abschnitte – insbesondere Abschnitt 1 und 2 – dürfen vom Bieter nicht verändert werden. Ergänzungen dieser Abschnitte müssen kenntlich gemacht werden.

Dieses Dokument ist vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung entsprechend der Vorgaben zu befüllen und dem Angebot beizufügen. Dieser wird im Rahmen der Angebotsprüfung durch den zuständigen BIM-Berater des AG geprüft und für die Verwendung im Projekt bestätigt/freigegeben. Der BIM-Projektabwicklungsplan ist somit Vertragsbestandteil. Anschließend wird dieser vom BIM-Berater auf der Projektkommunikationsplattform im zugehörigen Projektraum abgelegt.

Das Dokument ist im Projektverlauf vom AN in Abstimmung mit dem Auftraggeber (AG) fortzuschreiben.

Die blauen Hinweistexte sind bei der Bearbeitung zu beachten und anschließend zu löschen.

Befüllung vom AG	Abschnitt 	1, 2, (7.2, 8.4)

Befüllung vom Bieter im Teilnahmewettbewerb/ 	Abschnitt 	3.1, 3.2, 4, 5.2,

Angebotsabgabe				6.2-6.4, (7)

Befüllung AN 4 Wochen nach Auftragserteilung 	Abschnitt  3.3, 5.1, (7),

8.1-8.3

Ersteller: Mirka Zimmer

Status: Entwurfsplanung / Genehmigungsplanung

Datum: 25.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Index	5

Freigabe	6

Geltungsbereich	7

1 Allgemeine Projektinformationen	8

1.1 Mitgeltende Dokumente	8

1.2 Allgemeine Projektinformationen	8

1.2.1 Hervest-Dorsten	8

1.3 Maßnahmen-/ Projektbeschreibung	8

1.3.1 Hervest-Dorsten	9

2 Projektspezifische BIM-Ziele und Anwendungsfälle	10

2.1 BIM-Ziele	10

2.2 BIM-Anwendungsfälle	11

3 Organisation im Projekt	18

3.1 BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	18

BIM-Koordinator (AN) – Mikail Elibol	18

3.2 Projektorganisation	19

3.3 Projektbeteiligtenliste	19

4 Qualitätssicherung	22

4.1 Strategie der Qualitätssicherung	22

4.2 Prüfkriterien	23

5 Strategie der Zusammenarbeit	24

5.1 Organisation der Zusammenarbeit - Besprechungsmanagement	24

5.2 technologische Unterstützung der Zusammenarbeit	24

6 Datenaustausch und -lieferung	25

6.1 Gemeinsame Datenumgebung	25

6.1.1 Gemeinsame Datenumgebung AG / AN	25

6.2 Softwareumgebung und -schnittstellen	25

6.3 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch	26

6.4 Datenlieferungsplan	27

7 BIM-Prozesse	28

7.1 Gesamtübersicht der BIM-Ausführung	28

7.2 Anwendungsfallbezogene Prozesse	29

8 Modellstruktur und -inhalte	32

8.1 Modellstruktur und -inhalte	32

8.2 Koordinatensystem (Projektnullpunkt)	33

8.3 Abbildung Bauphasen	34

8.4 Informationsgehalt der Modelle (LoI)	34

9 Anlagen	35

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Planung HP Hervest Dorsten, Ausschnitt aus der MBS	9

Abbildung 2: Organigramm	19

Abbildung 3: Farbliche Darstellung von Kollisionen in Autodesk Navisworks	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abbildung 4: Gesamtsoftwarelandschaft	25

Abbildung 5: BIM Anwendung im Projekt	28

Abbildung 6: Bestandsmodellierung	29

Abbildung 7: Planungsmodellierung	30

Abbildung 8: Kollisionsprüfung	31

Abbildung 9: Modellstruktur	33

Abbildung 10: Koordinationskörper in Revit	33

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mitgeltende Dokumente	8

Tabelle 2: BIM-Anwendungsfälle	11

Tabelle 3: Projektbeteiligtenliste	19

Tabelle 4: Besprechungskonzept	24

Tabelle 5: Software Datenaustausch	26

Tabelle 6: Datenlieferungsplan HP Hervest-Dorsten	27

Tabelle 7: Bauphasen des Modells	34

# Index

| Nr.: | Version: | Datum: | Änderung: | Verfasser: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.0 | 23.02.2022 | Erstausgabe | I.SP-W-IS2 |
| 02 | 1.1 | 29.03.2022 | Ergänzung | M. Elibol |
| 03 | 2.1 | 07.08.2023 | Ergänzung | M. Zimmer |
| 04 | 2.2 | 25.09.2023 | Ergänzung | M. Zimmer |
| 05 | 2.3 | 25.06.2024 | Ergänzung | M. Zimmer |
| 06 | 2.4 | 26.06.2025 | Ergänzung | M. Zimmer |

Im Änderungsindex sind redaktionelle Änderungen, welche aus Rückmeldungen resultieren, nicht im Einzelnen aufgeführt.

# Freigabe

Der vorliegende BIM-Projektabwicklungsplan wurde durch den BIM-Koordinator des AN und den zuständigen BIM-Berater des AG geprüft und wird hiermit für die Verwendung im Projekt bestätigt und auf der Projektkommunikationsplattform abgelegt.

| Fortschreibung-Nr. | Version | Datum | Bestätigung BIM-Koordinator (AN) | Bestätigung BIM-Berater (AG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 23.02.2022 | M. Elibol | A. Fleischer (Muster) |
| 01 | 1.1 | 29.03.2022 | M. Elibol | B. To |
| 02 | 2.1 | 07.08.2023 | C. Höglmeier | B. To |
| 03 | 2.2 | 26.09.2023 | C. Höglmeier | B. To |
| 04 | 2.3 | 21.06.2024 | C- Höglmeier | Abuzar Ghaffari |
| 05 | 2.4 | 30.06.2025 | C. Höglmeier |  |

# Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthält die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik – Digitales Planen und Bauen für alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Großprojekten der DB InfraGO AG sind die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als Basis anzuwenden und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfälle gemäß dem BIM-Einführungsplans zu erweitern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jeweilige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Muster eines BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesen Vorgaben das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG durch die geschäftsverantwortliche Stelle.

# Allgemeine Projektinformationen

Nachfolgend sind die Basisdaten des Projektes vom Auftraggeber zu befüllen. Hier kann zudem für ergänzende Projektinformationen eine Kurzbeschreibung eingefügt oder auf den Projektauftrag verwiesen werden. Dazu muss dieser als Anlage angehängt werden.

## Mitgeltende Dokumente

Hinweis: siehe insbesondere Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik des Auftraggebers (Anlage 15 zum Architekten-/ Ingenieurvertrag).

Tabelle 1: Mitgeltende Dokumente

| Dokument/Titel | Dokumentennummer/Version |
| --- | --- |
| BIM-Vorgaben | Ausgabe vom 01.11.2021 Version 2.6 |

Anmerkung: Auch wenn die BIM Vorgaben mit Version 2.6 sehr veraltet sind, soll daran bis zum Gesamtmodell Stufe 1 weiter festgehalten werden. Im Zuge der Ausführungsplanung und der Erstellung des Gesamtmodells Stufe 2, sowie des As-Built-Modells sind die BIM-Vorgaben auf den neusten Stand zu aktualisieren.

## Allgemeine Projektinformationen

### Hervest-Dorsten

| Bauherr | DB InfraGO AG Bahnhofsmanagement Münster |
| --- | --- |
| Projektname | Haltepunkt Hervest-Dorsten |
| Projektorte | 46284 Dorsten |
| Projektnummerndes AG | G.011405538 |

## Maßnahmen-/ Projektbeschreibung

Für den Zeitraum von 2025 bis 2028 plant der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr die Einführung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen auf nicht-elektrifizierten Strecken und eine Erhöhung der Fahrgastkapazitäten. Aktuell führt der VRR in diesem Zusammenhang die Ausschreibungsphase für die Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im Niederrhein-Münsterland-Netz (NMN) ab Mitte der 2020er Jahre durch. Im Rahmen erster Sondierungsgespräche mit den Fahrzeugherstellern hat sich ergeben, dass die derzeitige Bahnsteiglänge an diversen Stationen nicht ausreichend ist, um das erforderliche Betriebskonzept mit erhöhter Sitzplatzkapazität in den Zügen zu gewährleisten. Aufgrund dessen ist es entsprechend dem Betriebskonzept notwendig, an einzelnen Stationen die Bahnsteige zu verlängern und barrierefrei auszubauen.

Die Maßnahmenpalette an den Stationen umfasst insbesondere die Anpassung der Bahnsteiglängen, Anpassung der Bahnsteighöhen auf 76 cm ü SO, Herstellung der Barrierefreiheit sowie die Anpassung der zusammenhängenden Anlagen.

### Hervest-Dorsten

Für den Haltepunkt Hervest Dorsten sind dabei konkret folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Aufhöhung der bestehenden Bahnsteigkante von 38 cm ü SO auf 76 cm ü. SO

- Herstellung der Barrierefreiheit

- Neubau PU und Aufzug

Abbildung 1: Planung HP Hervest Dorsten, Ausschnitt aus der MBS

# Projektspezifische BIM-Ziele und Anwendungsfälle

Nachfolgend werden die BIM-Ziele und -Anwendungsfälle für das Projekt vom Auftraggeber festgelegt. Kommt es im Projektverlauf zu projektspezifischen Anpassungen oder Ergänzungen, ist das in diesem Kapitel vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zu dokumentieren. Die BIM-Ziele und die BIM-Anwendungsfälle sind für übliche Projekte der DB S&S bereits vom Auftraggeber vorgegeben, siehe hierzu Abschnitt 1.2 und 1.3 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

## BIM-Ziele

Die Ziele für Verkehrsstationsprojekte gemäß Abschnitt 1.2 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik lauten wie folgt:

- Erreichen von Kostensicherheit vor Ausschreibung der Bauleistung

- Erhöhung der Planungsqualität und Anwendung der Baustandards

- Digitale Übergabe definierter Daten in Betrieb und Instandhaltung

- Unterstützung der Öffentlichkeitsbeteiligung

## BIM-Anwendungsfälle

Die Vorgehensweise und Anwendungsfälle sind in den Abschnitten 1.2, 1.3 und 3.10 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik näher beschrieben.

In nachfolgender Tabelle sind die aus Sicht des AG mindestens anzuwendenden BIM-Anwendungsfälle für Verkehrsstationsprojekte vorausgewählt. Projektspezifische Anpassungen der Anwendungsfälle sind in der nachfolgenden Tabelle zu dokumentieren.

Weitere Anwendungsfälle, die aus Sicht des Auftragnehmers erforderlich sind, um die qualitätsgerechte und genehmigungsfähige Planung gemäß Werkvertrag zu erreichen, sind vom Auftragnehmer Planung zu ergänzen. Hierzu gehören auch Anwendungsfälle, die mit dem Zusatz „AN“ gekennzeichnet sind, wenn diese nicht vom AG gefordert werden.

Tabelle 2: BIM-Anwendungsfälle

| Projekt-phase | Anwendungsfälle der BIM-Methodik | Anwendung | Projektspezifische Ergänzung der Anwendungsfälle |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzung im Projektmanagement | Alle arbeiten am Modell Um erst digital und dann real zu bauen, arbeiten alle Projektbeteiligten gemeinsam am digitalen BIM-Modell, dessen 3D-Visualisierungen und dem Hochladen der Planungsinformationen in die Projektkommunikationsplattform. Die jeweils aktuellen Planungsstände werden getaktet zu einem Koordinationsmodell zusammengeführt und sind zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechungen. […] Das parallele, getaktete Arbeiten aller Projektbeteiligten am Modell erhöht die Planungsqualität und beschleunigt die Planungsprozesse, […] | Ja |  |
|  | Getaktete BIM-Projektbesprechung Die Projektleitung des AG lädt mit Planungsstart zu getakteten BIM-Projektbesprechungen ein. Die Taktung ist mindestens 4 Wochen. […] Die Besprechungen erfolgen grundsätzlich online unter Nutzung des BKU-Standards MS-Teams. Ziel der BIM-Projektbesprechungen ist der Abgleich des Planungsstandes der Fachmodelle mit allen Projektbeteiligten. Zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechung ist das Koordinationsmodell, […] Das Koordinationsmodell dient u.a. der Feststellung des Planungsfortschritts, der Kollisionsprüfung und der Umsetzung der Aufgabenstellung. […] | Ja | Alle 2 Wochen, Fachmodell wird jeweils mindestens 2 Tage vor der Besprechung auf die PKP hochgeladen. |
|  | Projektkommunikation - gemeinsame Datenplattform Die Projektkommunikation erfolgt projektbegleitend auf der gemeinsamen Datenplattform der DB Station&Service AG – der Projektkommunikationsplattform. […] Jeder Projektbeteiligte lädt den aktuellen Planungsstand (Modelle, Pläne, Dokumente, Berechnungen etc.) zeitnah auf die Projektkommunikationsplattform hoch. […] Die Ablage erfolgt gem. den Vorgaben der Ergänzenden Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform. (s. Kap. 1.5) | Ja |  |
|  | Projektkommunikation – Modellbasierte Digitale Protokollierung (AN) In komplexen Projekten oder Großprojekten ist die modellbasierte digitale Protokollierung von Kollisionen, Aufgaben und Änderungen zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechungen. Der Austausch des Protokolls unter den Projektbeteiligten erfolgt im standardisierten Austauschformat BCF durch den AN. Zusätzlich ist das Protokoll im Anschluss an jede BIM-Projektbesprechung als .pdf-Dokument in die Projektkommunikationsplattform zu laden. […] Die Verwaltung der Kollisionen, Aufgaben und Änderungen erfolgt in einer für alle Projektbeteiligten zugänglichen Verwaltungssoftware. Dem Auftraggeber werden hierfür vom (Haupt-)Auftragnehmer Planung Zugänge für die gesamte Projektlaufzeit zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Zugänge wird vom AG vor Ausschreibung im BAP festgelegt. […] | Nein |  |
| Bestand/ Grundlagenermittlung | Bestandserfassung mittels Punktwolke Die Bestandserfassung ist die Erfassung des IST-Zustands eines Bauwerks und der Umgebung mittels georeferenzierten Punktwolken. Als Methode kommen 3D-Laserscans oder Photogrammetrie zur Anwendung. […] | Ja |  |
|  | 3D-Bestandsmodell als Planungsgrundlage Die BIM-Methodik bedarf einer für die Planungsaufgabe erforderlichen detaillierten Bestandsaufnahme der Fachwerke, der Umgebung und des Baugrunds, die in einem Bestandsmodell zusammengefasst werden. Damit wird eine eindeutige Planungsgrundlage für den Aufsatz der Neuplanung erreicht. […] | Ja | - Bestands PU ist nicht vollständig im Bestandsmodell enthalten. - Angrenzende Bestandsbauwerke sind nicht im Bestandsmodell enthalten. - Gleisquerung ist nicht Teil des Modells - Baugrundaufbau ist nicht im Bestandsmodell enthalten. |
| Planung | 3D-Modellierung (Geometrie und Attribute) Die Objektplanung und alle Fachplanungen werden in einem festgelegten Koordinationssystem mit 3D-Bauteilen modelliert und attribuiert. Der Detaillierungsgrad und die Attribuierung hängen von der Projektart, der Projektphase und den Anwendungsfällen ab. […] Detaillierungsgrad und Informationsgehalt des Modells müssen so gewählt werden, dass die im BIM-Abwicklungsplan festgelegten BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle umgesetzt werden können. […] | Ja | - Eintragung der Attribute auf die Lol-Stufe 200 |
|  | 3D-Kollisionsprüfung […] Die Kollisionsprüfung erfolgt planungsbegleitend durch ein regelmäßiges Zusammenführen aller Fachmodelle sowie Bestandsinformationen (z.B. Punktwolken, 2D-Bestandspläne, Vermessungsdaten etc.) in ein Koordinationsmodell und ist mit geeigneter Software durchzuführen. […] Die BIM-Projektbesprechungen dienen zur Besprechung der Koordinationsmodelle sowie der Abstimmung zu Konflikten und Kollisionen. Festlegungen zur Konfliktbehebung werden ebenfalls dort getroffen. […] | Ja | - Die Kollisionsprüfung erfolgt in NavisWorks |
|  | 2D-Planableitung aus 3D-Modellen […] Die erforderlichen 2D-Pläne (z.B. Genehmigungspläne, Ausführungspläne) sind aus den 3D-Modellen abzuleiten. […] Alle aus dem Modell auszugebenden Plandarstellungen müssen einem einheitlichen Format folgen. Für alle Pläne ist eine eindeutige Dateikennzeichnung anzuwenden. Hierbei ist die Ril 813.0104 für Projekte der DB Station&Service AG zu beachten. […] | Ja | - Die erforderlichen 2D-Schnitte werden aus dem Gesamtmodell, soweit möglich abgeleitet und im Modell mit auszugeben. Bauphasen können nicht im Modell abgeleitet werden. Die Darstellung erfolgt bei Bedarf separat in 2D. |
|  | Automatisierte LV-Erstellung mit BIM-Modellen Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung von Bauleistungen sind aus Fachmodellen abzuleiten. Hierzu sind die Bauteile der Fachmodelle mit dem zugehörigen LV zu verknüpfen. Für die Baustandards der DB Station&Service AG liegt diese Verknüpfung in einem Stammprojekt für iTWO®5D vor. […] | Nein |  |
|  | Automatisierte Mengenermittlung mit BIM-Modellen Die modellbasierte Mengenermittlung basiert auf der Ableitung von Mengen aus den Fachmodellen, in dem die in den Fachmodellen enthaltenen Bauteile und deren Informationen ausgewertet werden. Die Mengenermittlung stellt die Grundlage der Kostenermittlung je Leistungsphase sowie der LV-Erstellung dar. Es wird daher empfohlen, das Modell entsprechend der erforderlichen Kostenstruktur zu attribuieren, so dass eine strukturierte Mengenermittlung ermöglicht wird. Der AN dokumentiert die Mengenermittlung, insbesondere in Bezug auf die aus dem Modell abgeleiteten Mengen. Für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse ist sicherzustellen, dass die Mengen VOB-konform aus dem Modell abgeleitet werden. […] | Ja | - Bei Volumenelementen werden die Kubaturen aus dem Modell ausgelesen. - Bei Stückzahlen wir die Anzahl der entsprechenden Elemente im Modell ausgegeben. - Bei Flächeneinheiten werden die Flächengrößen aus dem jeweiligen Objekt ausgelesen. |
|  | Modellbasierte Ausschreibung und Vergabe Das BIM-Modell bildet die Planungswahrheit ab und stellt somit die Grundlage für die Erstellung aller Vergabeunterlagen dar. Das Modell wird im Vergabeverfahren zusätzlich über das DB Vergabeportal zur Verfügung gestellt. Das BIM-Modell wird hierdurch zum Vertragsbestandteil. […] | nein | - ab LpH 6 |
|  | Optimierter Datenaustausch der Fachgewerke Die Fachgewerke stimmen im Rahmen der Erstellung des BIM-Projektabwicklungsplans die für ihre jeweilige Planung erforderlichen Informationen, 3D-Dateiformate und die Zeitpunkte des Datenaustausches (datadrops) für die gesamte Projektlaufzeit ab. Dies wird z.B. in den regelmäßigen BIM-Projektbesprechungen entsprechend umgesetzt. Durch den abgestimmten Austausch von 3D-Informationen ergeben sich Synergien. Der Datenaustauschprozess ist vom AN zu Projektbeginn zu testen. Der Testlauf ist vom AN zu dokumentieren. [...] | Ja |  |
|  | 3D-Variantenentscheidung zum Bauwerk Die Variantenentscheidung zum Bauwerk erfolgt im Rahmen der Vorplanung. Der Detaillierungsgrad ist so zu wählen, dass sowohl die entscheidungsrelevanten Projektparameter (Kosten, Termine, Qualität) bestimmt werden können, als auch die Nutzer der Anlagen die Betriebs-, Instandhaltungstauglichkeit und Kundenfreundlichkeit bewerten können. […] | Nein | - Vorplanung bereits abgeschlossen |
|  | 3D-Variantenentscheidung zur Lage Die Visualisierung des 3D-Modells erleichtert die Entscheidung für die Lage der Bahnsteige, des Aufzugs, der Ausstattung etc.. Die Variantenentscheidung für die Lage kann auf Basis von vereinfachten BIM-Modellen (Variantenentscheidungsmodell) erfolgen. […] | Nein | - In LpH 3 nicht mehr notwendig. Variante steht fest. |
|  | Anwendung der Baustandards / Digitale Bauteilbibliothek (Ausstattungskatalog) Gemäß Verpflichtung im Planungsvertrag sind die Baustandards und Bauelemente mit Anwenderfreigabe der DB Station&Service AG anzuwenden. Auf der Informationsplattform werden eine Bauteilbibliothek, Regelzeichnungen, Leistungsverzeichnisse, Projektvorlagen und Stammprojekte zur Verfügung gestellt. […] | Ja | - In Revit können dann durch die Auswahl „DB-Baustandards“ alle Bauteile farblich gekennzeichnet werden, welche aus der Bauteilbibliothek entnommen wurden. |
|  | Modellbasierte Bauablaufplanung (AN) Der AN kann die Baubarkeit seiner Planung unter der gegebenen Randbedingungen durch eine modellbasierte Bauablaufplanung überprüfen. Durch Verknüpfung von Bauteilen eines oder mehrerer 3D-Modelle mit einem oder mehreren Terminplänen kann der Bauablauf am Modell visuell dargestellt werden (4D-Modell). Inwiefern provisorische Bauteile, Baubehelfe etc. im Bauablauf zu berücksichtigen sind, ist projektspezifisch abzustimmen. […]. | Nein |  |
|  | Bemessung und Nachweisführung (AN) Der AN kann durch die Nutzung eines BIM-Modells für Bemessung und Nachweisführung die Baustatik nachvollziehbar erstellen. Des Weiteren können modellbasiert durch den AN Simulationen, wie Überflutung, Lärm- und Schadstoffausbreitung, Fahrgastlenkung, Personenstromsimulation, Flucht- und Rettungsweg, Energienachweis etc. als Grundlage zur Nachweisführung erstellt werden. | Nein |  |
|  | Arbeits- und Gesundheitsschutz: Planung und Prüfung (AN) Dem AN wird empfohlen, dass die Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (wie z.B. Sperrzonen, Zugangsbeschränkungen, Fluchtwege, Lotsenpunkte, Brandbekämpfung, Betriebsabläufe, Fußgängerzonen etc.) im Modell erfolgt. Diese Maßnahmen sind ggf. in Zusammenhang mit temporären Bauzuständen oder Einrichtungen darzustellen. Darüber hinaus kann die Modellierung zusätzlicher Objekte, wie z.B. Gefahrenbereiche (Gleisbereich, Rissbereich der Oberleitung), Flucht- und Rettungswege im Bestand etc. projektspezifisch erforderlich werden. | ja |  |
|  | Teilautomatisierte Prüfung auf Regelkonformität (AN) Der AN kann die Regelkonformität des BIM-Modells mit Hilfe einer entsprechenden Software und den dort hinterlegten Regeln der Ril 813 überprüfen. Die Ril 813 ist vom AG so aufbereitet, dass die entsprechenden Anforderungen (z.B. einzuhaltende Abstände) in einer Prüfungssoftware umgesetzt werden können. Die Aufbereitung kann vom AN bei I.SPM(S) abgefordert werden. Die durch den AN verwendeten Prüfinhalte für das Projekt sind dem AG zu übergeben. | Nein | - Visuelle Prüfung - Lichtraumprofil wird als Volumenkörpber modelliert - Kollisionsprüfung mittels Revit. Bauteilgruppen werden mit anderen Bauteilgruppen auf Kollision geprüft. Auswertung des Kollisionsberichtes von Revit mit Zuordnung des Ergebnisses (geprüft oder genehmigt). - Navis Works: Kollisionsprüfungen zwischen den einzelnen Fachmodellen |
| Öffentlichkeitsarbeit / Genehmigungsverfahren | Abstimmung der Genehmigungsplanung mit 3D-Visualisierung Die 3D-Visualisierung führt zu einer erheblichen Erleichterung der Abstimmungen mit Trägern öffentlicher Belange, wie Denkmalschutz, Kommune, Aufgabenträger, Behindertenverbände, Anlieger und dem Eisenbahnbundesamt. Für die Genehmigungsplanung sind in der Regel einfache Renderings und/oder die Möglichkeit der Betrachtung mit einer Virtual Reality-Anwendung, z.B. Google-Cardboard, ausreichend. […] | Nein | Bildschirmfotos werden zur Verfügung gestellt |
|  | Öffentlichkeitsarbeit mit 3D-Visualisierung Aus BIM-Modellen können relativ einfach Visualisierungen für die Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden. Visualisierungsvarianten können Renderings, VR-Anwendungen oder 3D-Drucke sein. Die erforderlichen […] | Nein | Bildschirmfotos werden zur Verfügung gestellt |
| Bau- und Ausführungsphase | Digitale Übergabe von Bauteilinformationen in den Betrieb Der AN erstellt das As-Built-Modell und vervollständigt die Attribuierung der Bauteile entsprechend der Vorgaben zum LoI und übergibt diese in Form einer Übergabetabelle zwei Wochen vor Abnahme der Bauleistung an den AG. […] | Nein | - Beauftragung umfasst nur Lph 3+4 |
|  | Digitale Übergabe der Projektdokumentation in den Betrieb Die Erstellung der Bauakte erfolgt projektbegleitend in der Projektkommunikationsplattform. Die Dokumente werden durch den jeweiligen Ersteller der Dokumente auf die Plattform hochgeladen. Dies stellt sicher, dass die digitale Übergabe der Projektdokumentation in den Betrieb mit allen notwendigen Dokumenten gemäß der EIU-Ablagestruktur an den Bauherrn erfolgt. (s. Kap. 1.5)[…] | Nein | - Beauftragung umfasst nur Lph 3+4 |
|  | Erstellung eines As-Built-Modells Der AN erstellt ein As-Built-Modell, das den IST-Zustand des errichteten Bauwerks abbildet. Das As-Built-Modell stellt in der Regel eine Fortschreibung bzw. Weiterentwicklung des Gesamtmodells Stufe 2 dar. Als ergänzende Grundlage zur Erstellung des As-Built-Modells können auch Punktwolken verwendet werden.[…] | Nein | - Beauftragung umfasst nur Lph 3+4 - spätere LpH 8 |
|  | (Bau-)Zustandsüberprüfung mittels Punktwolke (AN) Erfassen des IST-Zustands eines Bauwerks und der Umgebung mittels georeferenzierter Punktwolken. Als Methode kommen 3D-Laserscans oder Photogrammetrie zur Anwendung. […] | Nein | - Beauftragung umfasst nur Lph 3+4 - spätere LpH 8 |

# Organisation im Projekt

## BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Die BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten gem. Abschnitt 1.7 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik des Bieters (bzw. des Auftragnehmers) im Projekt inkl. namentlicher Benennung sind hier darzustellen und erforderlichenfalls vom AN im Projektverlauf hier fortzuschreiben.

### BIM-Koordinator (AN) – Christian Höglmeier

Die Inhaber dieser Rollen sind dem BIM-Gesamtkoordinator untergeordnet und betreuen jeweils eine Disziplin. Der BIM-Koordinator sollte im besten Fall ein Fachplaner mit entsprechendem BIM-Know-how sein, der sowohl die Planung als auch das Modell technisch vertreten kann. Der BIM-Koordinator der Fachplanung ist in der jeweiligen Fachdisziplin verantwortlich für:

- Mitwirkung bei der Entwicklung des projektspezifischen BIM-Abwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem BIM-Gesamtkoordinator

- Termingerechte Datenübergabe gemäß Lieferobjektplan

- Teilnahme an den modellgestützten Planungsbesprechungen

- Erstellung des Qualitätssicherungsberichts für eigene Fachplanung

- Koordinierung der Aufgaben der BIM-Planung in der jeweiligen Planungsdisziplin

- Verantwortlichkeit für das Fachmodell hinsichtlich der Einhaltung der Standards, Richtlinien und Projektregeln, Archivierung und Bereitstellung zu Meilensteinen

- Kontaktpflege zu anderen Planungsdisziplinen in Bezug auf Schnittstellen, Datenübertragung, Regeln und Kooperation

- Interne Qualitätssicherung, Berichterstattung, planungsspezifische Projektdokumentation und Datenmanagement

- Qualitätskontrolle der Datensätze, Modelle und Entwürfe seines Gewerks vor Informationsübergabe an den BIM-Gesamtkoordinator

- Betreuung und Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Modelle aus seinem/ihren Bereich und ggf. Störungsmeldung

- Teilnahme an regelmäßigen virtuellen Design Reviews

- Sicherstellung der fachübergreifenden Kollisionsbereinigung

- Sicherstellung der fachübergreifenden Kollisionsbereinigung

- Sicherstellung der vollständigen Erfüllung der LoI und LoD Anforderungen im 3D-Modell

- Lieferung eines 3D-Modells und der gefüllten Attribute (LoI) als Ergebnis der Planung

- Erster Ansprechpartner der BIM-Gesamtkoordinators beim Fachplaner für projektspezifische BIM-Themen

BIM-Modellierer (AN) – Barbara Winkler

Die Aufgabe eines BIM-Modellierers entspricht derjenigen eines klassischen Planers, mit zusätzlich relevanten CAD spezifischen Modellierungs-knowhow, zur Umsetzung der BIM-Methodik. Dies betrifft die objektorientierte Modellierung und Attribuierung in einem BIM-basierten, fachspezifischen, datenbankorientierten 3D CAD Konstruktionssystem. BIM-Modellierer achten auf die Einhaltung der vorgegebenen Konventionen zur Erreichung der Qualitätsstandards nach Vorgaben des Auftraggebers.

## Projektorganisation

Mit Angebotsabgabe ist die gesamte Projektorganisation des Bieters (bzw. Auftragnehmers) einschließlich der Nachunternehmer hier als Projektorganigramm einzufügen und im Projektverlauf vom AN fortzuschreiben.

BIM Berater AG
DB S&S AG

Herr Fleischer/

Herr Ghaffari/

Herr Bucher

Bauherr
DB S&S AG
Frau Heidar-Ali

Herr Münstermann

Projektsteuerung
Rheinoffensiv GmbH

Herr Pfeifer

Frau Wrona

BIM-Koordinator AN
Ing-Büro TTK
Herr Höglmeier

Projektleiter AN
Ing-Büro TTK
Frau Zimmer

Qualitätsprüfung AN
Ing-Büro TTK
 Herr Knaup

Planung VA / Koordination Fachplaner
Ing-Büro TTK Frau Zimmer

Planung KIB / Koordination Fachplaner
Ing-Büro TTK Frau Zimmer

Fördertechnik

Herr Becirovic

50 Hz
TTK/BEP

Herr Jäkel

Vermessung
Marx Ingenieure
Herr Suding

Abbildung 2: Organigramm

## Projektbeteiligtenliste

Tabelle 3: Projektbeteiligtenliste

| Name | Vorname | Firma | (AN)/ (N)/ (HAN P)* | Abteilung | Funktion / Schnittstelle | Abkürzung | E-Mail | Tel. Nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jansen | Michael | Infra GO AG | AG |  | Leiter BM Münster |  | michael.jansen@deutschebahn.com | 16097440747 |
| Sönmez | Metin | Infra GO AG | AG |  | Produktionsdurchführung DL, Service und Betrieb |  | metin.soenmez@deutschebahn.com | 0175 1883658 |
| Wachowitz | Tobias | Infra GO AG | AG | I.SP-W-MST-F | Produktionsdurchführung Facility Management und Stationsbetreuung |  | Tobias.Wachowitz@deutschebahn.com | 01607163548 |
| Schönefeld | Kay | Infra GO AG | AG | I.SP-W-MST-F | Produktionsdurchführung Facility Management und Stationsbetreuung |  | Kay.Schönefelder@deutschebahn.com | 0151 17430275 |
| Heidar-Ali | Zahra | Infra GO AG | AG | I.SP-W-IS2 | Leiterin Sonderprojekte | PLAG | zahra.heidar-ali@deutschebahn.com | 01523 / 755 59 49 |
| Münstermann | Jannik | Infra GO AG | AG | I.SP-W-IV2 | Projektleiter AG | PLAG | Jannik.muenstermann@deutschebahn.com | 0152/33306796 |
| Fleischer | Andrej | Infra GO AG | AG | I.SPN 4 | BIM-Berater AG | BB | Andrej.Fleischer@deutschebahn.com | 03029765440 |
| Ghaffari | Abuzar | Infra GO AG | AG | I.SPM(S) | BIM-Berater AG | BB | Boris.To@deutschebahn.com | 0 30 29756508 |
| Pfeifer | Stefan | Rheinoffensiv GmbH | AN |  | Projektsteuerer | PSAN | pfeifer@rheinoffensiv.de | 0151-26605364 |
| Wrona | Stefanie | Rheinoffensiv GmbH | AN |  | Projektsteuerin | PSAN | wrona@rheinoffensiv.de | 0151-42554991 |
| Zimmer | Mirka | TTK GmbH | AN | KIB | Projektleiter Planung VA, IBW, TWP | PLPL | Mirka.zimmer@ttk.de | 0721/6250314 |
| Höglmeier | Christian | TTK GmbH | AN | GF | BIM-Koordinator des AN Objektplaner | BK | christian.hoeglmeier@ttk.de | 0721/6250330 |
| Winkler | Barbara | TTK GmbH | AN | KIB | BIM-Ersteller Objektplanung VA, IBW, TWP | OBVA, IBW, TWP | Barbara.winkler@ttk.de | 0721/6250335 |
| Becircvoc | Edin | Planungsbüro für Aufzugs- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | AN | TA | Planer Fördertechnik | OBTA | e.becirovic@haecker-plan.de | 0170 / 7252939 |
| Kulmer | Anja | DB E&C | AN |  | Umwelt | U | anja.kulmer@db-eco.com | 01523 7553878 |
| Schröder | Nadine | DB E&C | AN |  | Artenschutz | AS | nadine.n.schroeder@deutschebahn.com | 0152 33139891 |
| Petermeier | Ronja | DB E&C | AN |  | Umwelt | U | ronja.petermeier@deutschebahn.com | 0203 30173160 |
| Jäkel | Robert | Bahn.Elektro.Planung. GmbH (B.E.P.) | N |  | Planung EEA/50 Hz | EEA | Robert.jaekel@bep.gmbh | +49 160 3125410 |
| Grote | Christian | M&G Bauüberwachung | AN |  | Fachbauüberwacher OB | BüW | grote.c@gmx.de | 0178 7331442 |
| Wolf | Julia | DB E&C | AN |  | Georadar | GEOR | Julia.J.Wolf@deutschebahn.com | 0421 2212186 |
| Garschagen | Cedirc | DB E&C | AN |  | Baugrund | BG | cedric.garschagen@deutschebahn | 0203 3017-1833 |
| Hardieck-Turina | Martin | DB E&C | AN |  | Baugrund | BG | Martin.M.Hardieck@deutschebahn.com | 0203 3017-1736 |
| Suding | Ansgar | Marx Ingenieure | AN |  | Vermessung | VM | a.suding@marx-ig.de | 0208 6997818 |
| von Bülow | Rhea | Deutsche Bahn AG | AN |  | Kampfmittelrisikomanagement | KM | rhea.von-Buelow@deutschebahn.com | 15237425672 |
| Şen | Hüseyin | Peutz Consult GmbH | AN |  | Schallgutachter | SG | hueseyin.sen@peutz.de | 0231 725499164 |
| aus dem Siepen | Thomas | DB S&S | AG |  | Fachspezialist 50Hz |  | Thomas.aus-dem-Siepen@deutschebahn.com | 015232116403 |
| Bals | Jan-Hendrik | DB S&S | AG |  | Fachspezialist TK |  | Jan-Hendrik.Bals@deutschebahn.com | 01523 7519083 |
| Maschmann | Anja | DB S&S | AG |  | Fachspezialistin Brandschutz |  | Anja.Maschmann@deutschebahn.com | 0152 37573751 |
| Burg | Janek | DB Netz | AN |  | ALV FB |  | Janek.Burg@deutschebahn.com | 015237530362 |
| Enkisch | Lars | DB Netz | AN |  | ALV LST |  | lars.enkisch@deutschebahn.com | 016097445982 |
| Nolte | Martin | DB Netz | AN |  | ALV TK |  |  | 015237537641 |
| Knäpper | Uwe | DB Netz | AN |  | ALV TK |  |  | 016097452329 |
| Baumann | Peter | DB Netz | AN |  | ALV EEA |  | peter.p.baumann@deutschebahn.com | 0160 97441511 |
| Friesmoth | Andreas | DB Netz | AN |  | Betrieb |  |  |  |
| Bayraktutan | Kübra | DB S&S | AG |  | Kaufm. Projektleitung |  | Kuebra.Bayraktutan@deutschebahn.com | 021136802524 |
| Weyna | Claudia | DB S&S | AG |  | TBQ |  | Claudia.Weyna@deutschebahn.com | 0152 3741 3906 |
| Sedjro | Irene | DB S&S | AG |  | Technische Bau- und Qualitätsbeauftragte (TBQ) Portfoliomanagement (I.SP-W-IM) |  | Irene.Sedjro@deutschebahn.com | 0152 37599733 |
| Dünnwald | Vanessa | NordWestBahn GmbH | AN |  | Marketing/Fahrgastinformation |  | Vanessa.Duennwald@nordwestbahn.de | 0160 99 25 51 40 |
| Birkenfeld | Ralf | DB Immobilien | AN |  | Bestandsmanagement I , CR.R 045 |  | Ralf.Birkenfeld@deutschebahn.com | 0221 141 2812 |
| Nottebaum | Frank | DB AG | AN |  | Kanaldatenabfrage 3-Stufen-Kanalprogramm |  | frank.nottebaum@deutschebahn.com | 0160 97 467 698 |
| Duwenbeck | Claudia | DB AG | AN |  | Kundenteam Altlasten-/Entsorgungsmanagement - Kampfmittel (CR.R O52 |  | Claudia.Duwenbeck@deutschebahn.com | 015237453083 |
| Gehrke | Christina | Stadt Dorsten |  |  | Planungs- und Umweltamt |  | christina.gehrke@dorsten.de | 02362/66-4955 |
| Schweigart | Gerrit | Stadt Dorsten |  |  | Planungs- und Umweltamt |  | gerrit.schweigart@dorsten.de | 0 23 62 / 66 - 57 61 |

*	AN – Auftragnehmer	N-Nachunternehmer	HAN P-Hauptauftragnehmer Planung

# Qualitätssicherung

Die Sicherstellung der Planungsqualität verantwortet der Auftragnehmer. Die Anforderungen des Auftraggebers an die Qualitätssicherung und deren Dokumentation sind insbesondere in Anlage 8 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik, Anlage 15 des Architekten-/ Ingenieurvertrages, beschrieben.

## Strategie der Qualitätssicherung

Die Qualitätskontrolle dient dazu, die Qualität der Planungslösungen, ihre Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Kunden (AG) sowie die Planbarkeit des Bauablaufes und der Kosten zu verbessern. Die Qualitätskontrolle besteht aus visuellen und automatisierten Qualitätschecks.

| BIM-Aufgabe | Aufgabenspektrum | Qualitätssicherung |
| --- | --- | --- |
| BIM-Koordinator | - Ansprechpartner der Projektleitung und des BIM-Managers in allen IM-betreffenden Fragen für die eigene Fachplanung - Sicherstellung der Umsetzung der vereinbarten BIM-Anwendungsfälle für die eigene Planung - Bereitstellung des BIM-Fachmodelle auf der bereitgestellten Projektplattform gemäß dem vereinbarten Lieferplan - Überprüfung der Projektrelevanz von für den Koordinationsprozess zu übergebenden Daten - Sicherstellung der Optimierung bereitgestellter Daten hinsichtlich Größe und Inhalt | - Kontrolle, Freigabe und Übergabe des BIM-Fachmodells an den BIM- Gesamtkoordinator für die BIM-basierte Koordination. - Prüfung und Sicherstellung der Einhaltung der LoD-Festlegungen in den eigenen BIM-Fachmodellen - Prüfung und Sicherstellung der Anwendung der Modellierungsrichtlinien in den eigenen BIM-Fachmodellen - Prüfung der Konsistenz des BIM-Fachmodells im eigenen Verantwortungsbereich vor Übergabe an den Gesamtkoordinator |
| BIM-Konstrukteur | - Erstellung des BIM-Fachmodells für die eigene Planungsdisziplin - Ableitung von Plänen und ergänzenden Dokumente wie Stücklisten u. dgl. direkt aus dem Fachmodelle - Praktische Umsetzung der spezifischen BIM-Anwendungsfälle in den jeweiligen Softwareprodukten | - Kontinuierliche Qualitätsprüfung des eigenen BIM-Fachmodells - Einhaltung der Modellierungsregeln und LoD-Festlegungen bei der Erstellung des BIM-Fachmodells - Prüfung des bereitzustellenden BIM-Fachmodells und insbesondere Validierung der Exportdateien zur Bereitstellung für Koordination und anderweitige Nutzung |
| BIM-Nutzer | - Betrachtung, Auswertung und Verwertung des BIM-Fachmodells für ergänzende analytische Zwecke und Simulationen wie Brandschutz, Bauphysik, Akustik, Lichtplanung, Bauablauf, Verkehrsströme etc. - Übermittlung notwendiger Ergänzungen der BIM-Fachmodelle (insbesondere zur Attribuierung) an die BIM-Koordinatoren | - Überprüfung des bereitgestellten BIM-s Fachmodells im Rahmen der eigenen Nutzung |

## Prüfkriterien

Zur Sicherstellung der geforderten Qualität der BIM-Planung sind die BIM-Modelle (Fachmodelle und Koordinationsmodelle) anhand der nachfolgend aufgelisteten Kriterien zu überprüfen und die Ergebnisse der BIM-Qualitätsprüfung geeignet zu dokumentieren.

Die BIM-Qualitätsprüfung ist ergänzend zu den fachtechnischen Prüfungen durchzuführen.

Die Modelle dienen als Mittel zur Bereitstellung von Planungsinformationen an andere Beteiligte. Im Zuge der Planung sind regelmäßig zu den Modellabgaben Qualitätsprüfung durch die Fach- und Objektplaner (BIM-Ersteller) sowie den BIM-Koordinator durchzuführen. Für die Qualitätssicherung sind die folgenden Prüfungen zur berücksichtigen:

4.2.1 Integritätsprüfung

Diese Prüfung dient der Vermeidung von undefinierten, inkorrekt definierten oder doppelten Elementen.

Prüfungsziel ist das Auffinden von Konstruktions- und Zeichnungsfehlern. Der BIM-Ersteller prüft die Fachmodelle vor dem Hochladen ihrer jeweiligen Modelle intern auf deren Integrität. Beim Hochladen muss

entsprechend der Versionierung des Modells aktualisiert werden.

Prüfinhalte beinhalten zum Beispiel die Korrekte Bezeichnung der Modelle, die Vollständigkeit der Modellabgaben, die korrekte Position, Objektduplikate, Kollisionen innerhalb der Fachdisziplin, korrekte Bezeichnung der Ebenen, Raster, Achsen und Objekte, Anwendung der richtigen Kategorie, IFC-Kategorien

und weitere Aspekte.

4.2.2 Kollisionsprüfung

Bei dieser Prüfung werden die Fachmodelle untereinander auf planerische und technische Kollisionen geprüft. Die Prüfung erfolgt dabei durch Sicht- und/oder Regelbasierte Prüfungen, wobei das Ziel ist, Kollisionen und Planungsabweichungen untereinander aufzufinden und die Vollständigkeit zu prüfen. Die Kollisionsprüfungen werden durch den BIM-Ersteller im Fachmodell und durch den BIM-Koordinator im Koordinationsmodell vor der Planungsbesprechung durchgeführt. Dies kann erst erfolgen, wenn die BIM-Er-steller die Fachmodelle auf die PKP hochgeladen bzw. aktualisiert haben. Nachdem die Unstimmigkeiten

(engl. Issues) identifiziert sind, werden diese für die Planungsbesprechung verwendet und zu Überarbeitung wieder zurück an den BIM-Ersteller kommuniziert.

In Revit werden die Fachmodelle der Fachplaner über die IFC-Schnittstelle importiert. Anschließend kann im Gesamtmodell eine Kollisionsprüfung in Revit der einzelnen Teilmodelle durchgeführt werden. Der erstellte Kollisionsbericht wird ausgewertet, die Kollisionspunkte grafisch dargestellt und am Ende bewertet.

4.2.3 Alphanumerische Prüfung

Bei dieser Prüfung werden die Objektinhalte gegenüber den Anforderungen der BIM-Vorgaben auf Vollständigkeit geprüft. Diese Prüfung erfolgt mit dem Erreichen der jeweiligen Meilensteine der Leistungs-phasen.

Zur Qualitätssicherung ist ein entsprechender Bericht zur Bestätigung der korrekten zeichnerischen Darstellung, der Vollständigkeit und der Datenstruktur sowie die inhaltliche Richtigkeit der Daten vorzulegen.

Die identifizierten Unstimmigkeiten (Kollisionen bzw. fehlende Informationen) gehen in die jeweiligen BIM-Besprechungen ein.

# Strategie der Zusammenarbeit

Nachfolgend ist die Zusammenarbeit in Bezug auf die Organisation und technologische Unterstützung im BIM-Projekt darzustellen.

## Organisation der Zusammenarbeit - Besprechungsmanagement

Alle notwendigen Projektbesprechungen zwischen AN und AG sind hier aufzulisten. Zudem sind interne Besprechungen des AN in der Tabelle zu ergänzen. Siehe auch Abschnitt 2.1 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Tabelle 4: Besprechungskonzept

| Bezeichnung | Projekt-phase | Teilnehmer | Frequenz |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM-KickOff | 3+4 | Projektleiter AG, BIM-Berater, Projektsteuerer AN, Projektleiter Planung, Fachplaner Vermessung | Einmalig zu Beginn jeder Lph ? |
| BIM-Projektbesprechung | 3+4 | Projektleiter AG, BIM-Berater, Projektleiter / -steuerer AN, Projektleiter Planung, BIM-Koordinator, Fachplaner (nach Erfordernis), Fachspezialisten (nach Erfordernis) TBQ (nach Erfordernis) Fachspezialisten (nach Erfordernis), Bahnhofsmanagement (nach Erfordernis) | Alle 2 Wochen |
| Planungsverteidigung | Nach 3 und 4 | Projektleiter AG, BIM-Berater, Projektleiter / -steuerer AN, Fachspezialisten (nach Erfordernis) TBQ (nach Erfordernis) Projektleiter Planung, BIM-Koordinator, Fachplaner (nach Erfordernis) | Nach Abschluss der Lph |
| Intern-Planungsbesprechung (AN) | 3+4 | Projektleiter AN BIM-Koordinator AN, Bauzeichner AN | Wöchentlich |

## technologische Unterstützung der Zusammenarbeit

Projektraum des AN (Adresse):

TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK)

Durlacher Allee 73

76131 Karlsruhe

# Datenaustausch und -lieferung

## Gemeinsame Datenumgebung

Im Rahmen der Anwendung der BIM Methodik ist es erforderlich die Abläufe zwischen allen Projektbeteiligten in hohem Maße zu koordinieren. Um dieses Ziel im Bereich des Datenmanagements umzusetzen, ist es notwendig eine gemeinsame Datenumgebung (Common Data Environment kurz CDE) zu schaffen und somit sicherzustellen, dass allen Projektbeteiligten die aktuellsten Planungsdaten und Informationen zur Verfügung stehen. Für den Einsatz einer CDE sind seitens des AG und des AN unterschiedliche Vorgaben vorhanden. Unter Beachtung dieser Vorgaben kann daher zwischen der CDE des AG und der CDE des AN unterschieden werden.

### Gemeinsame Datenumgebung AG / AN

Die Projektkommunikationsplattform ist gem. Abschnitt 1.5 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als gemeinsame Datenumgebung im Projekt vertraglich vereinbart und zu verwenden. Auf der Projektkommunikationsplattform finden der Datenaustausch zwischen dem AG und dem AN und die Projektdokumentation statt. Die davon betroffenen Daten bzw. Lieferobjekte können der Tabelle 6 entnommen werden. Zur Übergabe der entsprechenden Daten vom AN an den AG muss die entsprechende Dateinomenklatur eingehalten werden.

## Softwareumgebung und -schnittstellen

Nachfolgende Darstellung beinhaltet die Software und deren Schnittstellen, die vom Bieter (bzw. Auftragnehmer), zur Erfüllung der werkvertraglich vereinbarten Planungsaufgabe, eingesetzt wird.

iTwo

Abbildung 3: Gesamtsoftwarelandschaft

## Modellbasierter Informations- und Datenaustausch

In der folgenden Tabelle sind die eingesetzte Software und die Datenformate der Eingangs- und Ausgangsdaten als Grundlage des Datenaustauschs gem. Abschnitt 3.10.9 und 3.11 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik vom Bieter zu beschreiben. Nach Auftragsvergabe ist die Tabelle vom AN fortzuschreiben.

Tabelle 5: Software Datenaustausch

| Software | Version | Input | Inhalt | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Output |  |  |
| Autodesk Revit | 2022 | .dwg / .rvt / .rcp / .ifc / .e57 | Lagepläne, Punktwolke, Bestandsmodell, Fachmodelle, Input aus Fachsoftware | Bestandsmodell, 3D-Fachmodelle |
|  |  | .rvt / .ifc |  |  |
| Autodesk Infraworks | 2023 | .dwg | Output aus Civil 3D | Umgebungsmodell |
|  |  | .fbx |  |  |
| Autodesk Civil 3D | 2022 | .xyz / GML | LOD2 und DGM Daten (aus Portalen) | Digitales Geländemodell, 3D-Gebäudemodell |
|  |  | .dwg / .ifc |  |  |
| Autodesk AutoCAD | 2022 | .dwg / .tif | Bestandsunterlagen, Fachplanungen | Konventionelle Planunterlagen |
|  |  | .dwg / .pdf |  |  |
| Autodesk Navisworks | 2021 | .rvt / .dwg / .ifc | Lagepläne, Punktwolke, Bestandsmodell, Fachmodelle | Koordinationsmodell, Gesamtmodell |
|  |  | .nwc / .nwd /.nwf |  |  |
| ProVI | 6.3 | .mdb / .GRA / .TRA | VA-Fachplanungen z.B Oberbau, Bahnsteig, Entwässerung | Input für das VA-Fachmodell |
|  |  | .dwg / .ifc /.csv |  |  |
| RELUX |  | .rvt |  | Revit-AddOn für Lichtplanung |
|  |  | .rvt |  |  |
| Autodesk Vault |  |  |  | Teil der CDE / Planlauf / Ablage und Freigabe der Eingangsdaten / Archivierung |
| Thinkproject! |  |  |  | CDE des AG/ Planmanagement / Ablage und Freigabe / Archivierung |

Anmerkung zu ProVI:

Modellierung Bahnsteig: Aufgrund der Trassierung der beiden Gleise und der einzuhaltenden Mindest- und Maximalquerneigung auf dem Bahnsteig wird der Bahnsteigbelag als 3D-Fläche vermascht. Je nach Vermaschungsgröße kommt es zu fehlerhaften Darstellungen, beispielsweise werden Schachtdeckel nicht mit 90°-Ecken dargestellt oder die Entwässerungsrinnen erhalten im Bereich von Knicken dreieckige Löcher. Hierzu wurde auch der Softwarehersteller befragt. Aufgrund der Komplexität der 3D-Flächen ist eine korrekte Darstellung nicht möglich. Im nativen Format in ProVI sind die Daten jedoch korrekt eingegeben und können im nativen Format entsprechend weiterverarbeitet werden.

## Datenlieferungsplan

Als Grundlage für den modellbasierten Informations- und Datenaustausch zwischen AN und AG sowie weiteren Projektbeteiligten sind Übergabefrequenzen/Abgabetermine der BIM-Modelle einschl. Fachmodelle zu planen. Grundlage des Datenlieferungsplans stellen die Vorgaben gem. Abschnitt 3.11 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik dar.

Tabelle 6: Datenlieferungsplan HP Hervest-Dorsten

| Lieferobjekt | Lph. | Frequenz | Termin | Format DB S&S AG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestandsaufnahme, Bestandsmodell, Punktwolke | 1 | Einmalig |  | - .dwg, .pdf, .rvt, .rcp, .ifc, .nwd, .e57 |
| Ergebnisse des Georadar | 1 | Einmalig |  | - .rvt, .nwd |
| Trassendaten im Koordinatensystem DB_Ref 2016 | 1 | Einmalig |  | - .GRA, .TRA, .mdb |
| Baugrunderkundung Vorabzug | 1 | Einmalig |  | - .pdf |
| Baugrunderkundung Final | 1 | Einmalig |  | - .pdf |
| Zwischenstände Fachmodelle | 2+3 | Alle 4 Wochen, zwei Tage vor Planungsbesprechung |  | - .rvt, .ifc |
| Koordinationsmodelle für Planungsbesprechungen | 2+3 | Alle 4 Wochen, zwei Tage vor Planungsbesprechung |  | - .nwd |
| Gesamtmodell | 2+3 | Einmalig |  | - .rvt, .ifc, .nwd |
| 3D Visualisierung | 2 | Einmalig |  | - .nwd |
| Konventionelle Vorplanungsheft | 2 | Einmalig |  | - .pdf, .xlsx, .dwg (E-Transmit) |
| Katasterplan | 1 | Einmalig |  | - .dwg, .pdf) |
| Vermesserplan | 1 | Einmalig |  | - .dwg, .pdf |
| IvL | 1 | Einmalig |  | - .dwg, .pdf |
| DGM (digitales Geländemodell) | 1 | Einmalig |  | - .dwg |
| Qualitätssicherungsbericht | 1+2 | Am Ende der LPH 1´2 |  | - .pdf |
| Mengenermittlung | 2 | Einmalig |  |  |
| Trassenmodell | 1 | Einmalig |  | - .ifc |
| Schachtprotokolle | 1 | Einmalig |  | - .pdf |
| Orthofotos | 1 | Einmalig |  | - .jpeg |
| Bebauungsplan | 1 | Einmalig |  | - .dwg,.pdf |

# BIM-Prozesse

## Gesamtübersicht der BIM-Ausführung

Abbildung 4: BIM Anwendung im Projekt

## Anwendungsfallbezogene Prozesse

Abbildung 5: Bestandsmodellierung

Abbildung 6: Planungsmodellierung

Abbildung 7: Kollisionsprüfung

# Modellstruktur und -inhalte

Hinsichtlich Modellstruktur und -inhalte der BIM-Modelle sind grundsätzlich die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik, insbesondere Kapitel 3 „BIM-Pflichtenheft“ sowie die Anlage 6 „Modellierungsvorschrift“ zu beachten. Darüberhinausgehende Anforderungen, Abstimmungen sowie Umsetzungen werden in nachfolgenden Abschnitten dokumentiert.

## Modellstruktur und -inhalte

Das Koordinationsmodell durchläuft während der Projektbearbeitung die folgenden Stufen:

- Bestandsmodell

  - Bestandsaufnahme

  - Punktwolke

- Variantenentscheidungsmodell, Gesamtmodell Stufe 1 und 2

  - Endzustand

  - Bestand, Rück- und Neubau

  - Bestand und Neubau

  - Bestand und Rückbau

  - Neubau Gewerk/Fachdisziplin 1-n entsprechend der in der Planungsaufgabe enthaltenen

Gewerke

  - Zusammenhangsmaßnahmen, wie z.B. Behelfsbahnsteig entsprechend Planungsaufgabe und Abstimmung mit dem AG

  - Draufsichten

    - Endzustand

    - weitere Übersichtspläne in Abhängigkeit von der Planungsaufgabe (z.B. Kabeltrasse, Leitungen) und Abstimmung mit dem AG

  - Schnitte

    - Schnitte, z.B. zum Nachweis freizuhaltender Bereiche (z.B. Lichtraumprofil, Riss-bereich der Oberleitung)

    - weitere Schnitte in Abhängigkeit von der Planungssaufgabe und Abstimmung mit dem AG

  - 2D-Planableitungen lagerichtig im Modell referenziert

- As-Built-Modell

  - Endzustand

Bedingt durch den Wechsel des Planers und zahlreichen Änderungen in der Planung wurden weitere Modell erforderlich:

- „Variantenentscheidungsmodell“: Beinhaltet die verschiedenen Varianten aus der Vorplanung, liegt allerdings auf falschen Koordinaten und das alte Bestandsmodell liegt hier zu Grunde.

- „Überarbeitung Vorplanungsmodell“: Beinhaltet die Vorzugsvariante der Vorplanung mit zahlreichen Anpassung: Ergänzungen der Gründungsbauteile im Bestand, neues Bestandsmodell, korrekte Lage im VA-System, korrekter Koordinationskörper, neue Gleistrassierung, Anpassung der Personenunterführung

Im Anschluss erfolgt die Weiterbearbeitung zum Gesamtmodell Stufe 1.

Die Modellstruktur ist entsprechend den beauftragten Fachplanungen entsprechend der folgenden Abbildung aufzuteilen:

Fachplanungsmodell

Gesamtmodell

Bestandsmodell

Planungsmodell

Abbildung 8: Modellstruktur

Um später eine Auswertung hinsichtlich der Kosten und Termine durchzuführen, sind den Objekten der Modelle zusätzliche Informationen hinzuzufügen. Die Gliederung besteht dabei aus Bestand, Neubau und Rückbau.

## Koordinatensystem (Projektnullpunkt)

Das Koordinatensystem inkl. Projektnullpunkt ist gemäß BIM-Pflichtenheft (Modellierungsvorschrift) festzulegen und vom AN in einer CAD-Datei (z.B. dwg) zu dokumentieren. Darüber hinaus sind Angaben zum Koordinationskörper allen Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen.

Bitte mit dem Kapitel 3.8 der BIM Vorgaben auseinandersetzen und beschreiben, wie die Verzerrungsfreie Darstellung hier im Projekt erfolgen kann.

Koordinatensystem:

VA2736

Projektnullpunkt Hervest-Dorsten:

| N/S (Hochwert) | 10000 |
| --- | --- |
| O/W (Rechtswert) | 5000 |
| Höhe | 0 |
| Winkel gegen geografischen Norden | 0 |

Koordinationskörper

Der Koordinationskörper ist ein Objekt, welcher erforderlich ist, um die Position und Schnittstellen der einzelnen Fachmodelle vor Beginn der Arbeiten zu testen, zu koordinieren und zu verifizieren.

Er dient zur visuellen Überprüfung der Positionierung und wird zu Projektbeginn auf den Projektnullpunkt gesetzt. Die Position darf im Verlauf nicht verschoben werden.

Abbildung 9: Koordinationskörper in Revit

## Abbildung Bauphasen

In jedem Fachmodell werden Bauphasen gemäß folgender Tabelle vom AN angelegt und die Attribute „Phase erstellt“ und „Phase abgebrochen“ der Bauteile entsprechend zugeordnet.

Tabelle 7: Bauphasen des Modells

| Bauphase | Auszufüllender Inhalt |
| --- | --- |
| Bestand | Phase 1 |
| Rückbau | Phase 2 |
| Planung | Phase 3 |

Teilmodelle im Gesamtmodell:

- Endzustand Bestand, (rot)

- Neubau VA (Verkehrsanlagen), (rot)

- Neubau IBW (Ingenieurbauwerke), (rot)

- Neubau FT (Fördertechnik), (rot)

- Rückbau (gelb)

- Baubehelfe (blau)

Im Zuge der Ausarbeitung ermittelte Bauphasen werden hier vom AN fortgeschrieben.

## Informationsgehalt der Modelle (LoI)

Die Attribuierung erfolgt gemäß Abschnitt 3.2 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik DB Station&Service AG zum LoI. Weitere zur Umsetzung von Anwendungsfällen erforderliche Attribute sollen hier vom AN im Projektverlauf dokumentiert werden.

# Anlagen