Hinweis: Der Fragebogen kann am Bildschirm ausgefüllt werden.

Fragebogen

Geländegängige Fahrzeuge mit offener Ladefläche - möglichst der EG-Fahrzeugklasse M1G AG oder N1G BE - (PickUps) -

| Anbieter |  |
| --- | --- |
| Angeboten wird ein Kraftfahrzeug |  |
| Modell |  |
| Fahrzeugtyp |  |

| Nr. |  |  | Antwort |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zwingende Merkmale |  |  |  |
| 1.1 | Antriebsart | Benzinmotor Leistung oder Dieselmotor Leistung Mild-Hybrid | Ja | Nein |
| 1.2 | Leistung | Leistung mind. 105 kW | Ja | Nein |
| 1.3 | Motor | Schadstoffemission: mind. Euro 6e | Ja | Nein |
| 1.4 | Antrieb | Allradantrieb mit Geländeuntersetzung und Differentialsperre | Ja | Nein |
| 1.5 | Antrieb | Berganfahrhilfe | Ja | Nein |
| 1.6 | Antrieb | Traktionskontrolle (abschaltbar) | Ja | Nein |
| 1.7 | Türen | 4-türig (Doppelkabine) | Ja | Nein |
| 1.8 | Lackierung | Silber oder vergleichbar | Ja | Nein |
| 1.9 | Zulässiges Gesamtgewicht <= 3.500 kg | Gewicht kg | Ja | Nein |
| 1.10 | Bodenfreiheit mindestens 230 mm unter dem niedrigsten Punkt (mit Unterfahrschutz nach 1.19) | Bodenfreiheit mm | Ja | Nein |
| 1.11 | Reifen | All-Terrain-Reifen | Ja | Nein |
| 1.12 | Reifen | Keine produktbezogene Reifenfreigabe | Ja | Nein |
| 1.13 | Reifen | feuchtigkeits- / schmutzabweisende Verkleidung der Radkästen | Ja | Nein |
| 1.14 | Anhängerkupplung | bevorzugt starr mit 13poliger Steckdose Stützlast mind. 75 kg, | Ja | Nein |
| 1.15 | zulässige Anhängelast | Anhängelast 3.500 kg | Ja | Nein |
| 1.16 | Ausstattung | DAB + Radio mit Mobilfunkvorbereitung (Bluetooth) | Ja | Nein |
| 1.17 | Rückfahrkamera | Zugkugel der Anhängerkupplung im Sichtbereich | Ja | Nein |
| 1.18 | Fahrassistenzsysteme | Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Anhängerstabilisierung | Ja | Nein |
| 1.19 | Sicherheitsvorrichtung | metallischer (oder vergleichbares Material) Unterfahrschutz (Stahl min 3mm, Alu min 5mm) für Kraft- und Harnstofftank, Motor und Getriebe (werksseitig oder nachgerüstet) | Ja | Nein |
| 1.20 | Fußraum | Gummimatten im Fußraum vorne und hinten; Verkleidung mit Gummi oder Vinyl statt Teppich | Ja | Nein |
| 1.21 | Airbag | Fahrer und Beifahrer | Ja | Nein |
| 1.22 | Seitenairbag (Thoraxairbag) | Fahrer und Beifahrer | Ja | Nein |
| 1.23 | Kopfairbag (auch Curtainairbags) | Fahrer und Beifahrer | Ja | Nein |
| 1.24 | Sonstiges | Flächendeckendes Servicenetz in Nordrhein-Westfalen | Ja | Nein |
| 1.25 | Sonstiges | Durchrostungsgarantie mindestens 6 Jahre | Ja | Nein |
|  | Optionale Ausstattung | (Erläuterungen siehe Leistungsbeschreibung Ziff. 2.1) |  |  |
| 2.1 | Fahrassistenzsysteme | 360-Grad-Kamera | Ja |  |
| 2.2 | Sitzheizung | beheizbare Vordersitze | Ja |  |
| 2.3 | Ausstattung | Festinstalliertes Navigationssystem | Ja |  |
| 2.4 | Ausstattung | USB-Steckdose im Bereich der Armaturentafel | Ja |  |
| 2.5 | Ausstattung | Rückfahrbeleuchtung mit zusätzlichem LED-Strahler, mit Rückwärtsgang geschaltet oder vom Innenraum separat schaltbar | Ja |  |
|  | Umweltdaten |  |  |  |
| 2.8 | Lebenszyklus | Kraftstoffverbrauch | Liter |  |
| 2.9 | Lebenszyklus | CO2-Emissionen | (g/km) |  |
| 2.10 | Lebenszyklus | Schadstoffemissionen NOx (Stickoxide) | (g/km) |  |
| 2.11 | Lebenszyklus | Schadstoffemissionen Partikel | (g/km) |  |
| 2.12 | Lebenszyklus | Schadstoffemissionen Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe | (g/km) |  |
| Hier sind jeweils beide Werte zwingend auszufüllen: |  |  |  |  |
| 3.1 | Service / Wartung | Ölwechsel-Intervall | km | Monate |
| 3.2 | Service / Wartung | Wartungs-Intervall | km | Monate |
| 4. | Lieferzeit | Angabe einer (realistischen) Lieferzeit ab Bestelleingang | Monate |  |