Leistungsverzeichnis

Los 2 – Feuerwehrtechnischer Aufbau

1. Allgemeines

Unter Bezug auf Ziffer 3 der Leistungsbeschreibung sind insbesondere folgende Normvorschriften sowie alle darin aufgeführten mitgeltenden Normen zu beachten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung von Grenzwerten, solange keine abweichenden Grenzwerte gemacht werden:

- DIN EN 1846-1

- DIN EN 1846-2

- DIN EN 1846-3

- DIN EN 1028-1

- DIN EN 1028-2

- DIN 14530-1

- DIN 14530-27

- DIN EN 14 502 alle Teile

Ebenfalls zu beachten ist das Arbeitsblatt W 405-B1 des DVGW für Feuerwehren, sowie, sofern zutreffend, die TrinkwV 2016.

Die unter der nachfolgenden Ziffer 2 aufgeführten Anforderungen sind Mindestanforderungen und zwingend zu erfüllen (Ausschlusskriterien). Die Nichterfüllung eines Ausschlusskriteriums führt zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.

Bei Fragen zum Leistungsverzeichnis wird auf Ziffer 12 der Leistungsbeschreibung mit Verfahrenshinweisen verwiesen.

2. Anforderungen

| Pos | Fahrzeugaufbau allgemein |
| --- | --- |
| 1 | Feuerwehrtechnischer Aufbau (Allradfahrgestell, Radstand 4200 mm) zur Aufnahme von Mannschaft und Gerät. Das Aufbaugerippe ist in Aluminium oder gleichwertig auszuführen. Fahrer- und Mannschaftsraum müssen als Gruppenkabine ausgebildet sein. Die Besatzungsstärke beträgt 1:8. Nach DIN EN 1846, Teil 1 und DIN 14502 muss optimale Sicht- und Sprachverbindung zwischen vorderer und hinterer Fahrzeugbesatzung bestehen. Vor dem Kippen der Fahrerkabine dürfen keinerlei Montagearbeiten erforderlich sein (z. Bsp. Lösen von Schraubverbindungen etc.). Ein freier Zugang zu Motor und Getriebe muss möglich sein. |
| 2 | Alle Sitze sind mit Kopfstützen und einem 3-Punksicherheitsgurtsystem auszurüsten. |
| 3 | Der Aufbau und die Feuerlöschkreiselpumpe müssen aus Gründen des Kundendienstes vom selben Hersteller produziert sein. |
| 4 | Je Fahrzeugseite sind 3 Geräteräume vorzusehen, 1 Geräteraum am Heck mit Klappe und kleiner Rollade. |
| 5 | Die Fahrzeughöhe von 3,30 m darf nicht überschritten werden. Die tatsächliche Fahrzeughöhe ist anzugeben (gemessen am höchsten Punkt der Dachbeladung bzw. der Astabweiser der Sondersignalanlage). |
| 6 | Kofferaufbau zwischen den Achsen tiefergezogen |
| 7 | Sämtliche Halterungen in korrosionsfester Ausführung |
| 8 | Geräteraumverschlüsse durch Rolladen anthrazit RAL 7016 mit außenliegenden Griffstangen-Verschluss, abschließbar. Alle Schlösser sind gleichschließend auszuführen. |
| 9 | Zur ergonomischen Entnahme der Beladeteile sind an allen Geräteräumen ausreichend dimensionierte Auftritte vorzusehen. Die Oberfläche der Auftritte ist aus rutschsicherem und leicht zu reinigendem Material auszuführen. Es ist über die gesamte Aufbaulänge eine zusammenhängende Auftrittsfläche zu realisieren. Dabei sind entnehmbare, separat im Aufbau gelagerte Teilstücke nicht zulässig, ab klappbare Kotflügel an der Hinterachse als Auftritt. In den Auftritten sind stirnseitig gelbe Blinkleuchten vorzusehen, die im ausgeklappten Zustand automatisch eingeschaltet werden und im Frontdisplay angezeigt werden. |
| 10 | Der Mannschaftsraumboden soll ohne Stufe nach außen bis zur Tür in einer Ebene ausgeführt werden. |
| 11 | Die Geräteraumböden müssen aus Leichtmetall erstellt werden, die Kanten sind dauerelastisch abzudichten. Der Innenausbau für die Gerätelagerung ist aus leicht verstellbarem Alu- Profilsystem herzustellen. |
| 12 | Links und rechts an den Mannschaftsraumtüren sind Einstiegshilfen (Griffstangen) anzubringen. |
| 13 | Die Mannschaftsraumtüren sind an die Zentralverriegelung anzuschließen und mit elektrischen Fensterhebern auszustatten. |

| Pos | Fahrzeugaufbau allgemein (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 14 | Einbau eines sog. doppelten Radkastens an der Hinterachse zur Vermeidung der Verschmutzung in dem Bereich der Hinterachse bzw. an der Trittfläche des ab klappbaren Kotflügel. |
| 15 | Eine spätere Anpassung der Beladung durch Verstellen der diversen Halterungen muss jederzeit möglich sein. |
| 16 | Alle Transportkisten, die durch den Aufbauhersteller gefertigt werden und zur Aufnahme von Gerätschaften dienen, sollen aus Aluminium gefertigt werden und müssen mit Auszugsicherungen (Entnahmestopp) jeweils versehen sein. |
| 17 | Alle möglichen entstehenden Freiräume sind durch den Einbau von Transportkisten aus Aluminium (auch ohne Inhalt) auszunutzen. Hierzu ist eine gesonderte Absprache mit dem Auftraggeber erforderlich. |
| 18 | Aufbau aus nichtrostenden Materialien. Sollten Materialien verbaut werden, die rosten könnten, so sind diese dauerhaft gegen Rostbildung zu schützen. Dies gilt auch für die Radkästen und alle Verbindungsstellen. |
| 19 | Die Scheiben im Mannschaftsraum sind in abgedunkelter Ausführung vorzusehen. |
| 20 | Im Mannschaftraum ist eine extra Klimaanlage zu installieren. |
| 21 | Möglichst geräuschgedämmte Mannschaftskabine. |
| 22 | Der Einfüllstutzen des Fahrzeugtank/Diesel soll auf der in Fahrtrichtung linken Fahrzeugseite liegen. Maximale Höhe des Einfüllstutzens: 110 cm |
| 23 | Standheizung im Mannschaftsraum, die vom Armaturenbrett aus zu steuern ist. Die Leistung der Standheizung ist so zu wählen, dass sie für den Innenraum der Mannschaftkabine und der Fahrerkabine gut ausreichend ist. Die Standheizung ist mit dem Kraftstoff (Diesel) aus dem Fahrzeugtank zu versorgen. Typ: Webasto oder gleichwertig. |

| Warn- und Signalanlage |  |
| --- | --- |
| 24 | Lieferung und betriebsbereite Montage einer optischen Sondersignalanlage 24V mit Kennleuchten in LED-Technik in den Aufbau integriert. Vorne wie hinten. Signalanlage inkl. Signalverstärker, Typ. 620 der Fa. Hänsch oder gleichwertig. Die Schallbecher sind in die Wartungsklappe/Stoßstange zu verbauen, incl. eines Stabmikrofons für Außensprechanlage im Bereich der Fahrerkabine (Beifahrer) vorzusehen. |
| 25 | Sondersignalpressluftanlage mit separatem Druckluftkompressor und 4 Schallbechern ohne Schneekappen, Fabrikat: Martin-Horn. Die Anlage ist nach Möglichkeit im Bereich der Stoßstange zu verbauen. Der Kompressor ist gut zugänglich zu verbauen, sodass die Öleinfüllöffnung gut erreichbar ist. Im Bereich des Kompressors ist eine Halterung für das Kompressor Öl anzu-bringen. |

| Pos | Warn- und Signalanlage (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 26 | Lieferung und Montage eines Zentralen Bedienelement mit Display, Touchscreen, an dem alle Zusatzanbauten und Umbauten geschaltet werden und der Betriebszustand abgelesen werden kann. Weiterhin sind offene Geräteräume, Auftritte, Aufstiegsleiter, offene Dachkästen, der ausgefahrene Lichtmast und sonstige nicht in Fahrstellung befindliche Elemente eindeutig anzuzeigen. Entweder in Textform, mittels Piktogramms oder eine Kombination aus beiden. Zudem sind Füllstände der Löschmittel anzuzeigen, Die Anzeige muss nicht dauerhaft bestehen, ein umschalten der Anzeigeseite ist zulässig. Die Belegung der Tasten ist in der Baubesprechung mit dem Auftraggeber abzusprechen, mindestens ist aber gefordert, dass Funktionen die der Auftraggeber in der Baubesprechung festlegt, dauerhaft in jedem Anzeige-zustand geschaltet werden können. Das Element muss auch bei ausge-schalteter Zündung und abgeschalteten Einrichtungen bedienbar sein. Ein Stand-by-Modus ist zulässig, sofern das Bedienfeld mittels Tastendruckes erweckbar ist. Bei der Grundkonfiguration beim Blaulicht sind alle Blaulichter, mit Ausnahme des Blaulichtes am Lichtmast, anzuschalten, auch wenn beim letzten ausschalten des Blaulichtes zuvor Teile weg geschaltet wurden. Das Blaulicht am Lichtmast soll sich bei eingeschalteten Hauptkennleuchten beim Ausfahren des Mastes automatisch einschalten und in Fahrposition ausschalten. Bei Schaltung des Einsatzstellentaster sind alle Blaulichter, RWS, Umfeld Beleuchtung, Traversenbeleuchtung anzuschalten, Spiegelbeleuchtung und Einsatzhorn sind auszuschalten. Bei erneutem Druck der Taste ist bis auf Blaulicht alles auszuschalten. Die Taste ist mit „EST“ zu beschriften, dies gilt auch wenn ein Bedienteil des Aufbauhersteller genutzt wird. Auf dem Display kann die Rückfahrkamera aufgeschaltet werden, es muss aber weiterhin möglich sein, Grundfunktionen zu schalten. |
| 27 | Das Element muss vom Fahrer gut erreichbar sein, ohne dass er zum einen den Blick relevant von der Straße lenken oder sich zum Element strecken muss. Das Element muss ergonomisch erreichbar sein, ohne seine Sitzposition zu verändern. Das Element muss in Höhe, Neigung und Drehung verstellbar sein, sofern es nicht in die Fahrzeugarmatur integriert wird. Ein Funkhauptschalter aus Position 43 ist zu integrieren. Die Einbauposition ist mit dem Auftraggeber festzulegen. |
| 28 | Astabweiser für Sondersignalanlage. Entfällt bei evtl. integrierter Bauweise |
| 29 | Lieferung und betriebsbereite Montage von 2 blauen Eckleuchtenmodulen in LED-Ausführung (Fa. Hänsch oder gleichwertig), paarweise Montage am Fahrzeugheck, zugelassen als 3. Kennleuchte, separat geschaltet. |
| 30 | Lieferung und betriebsbereite Montage von 4 Stück Frontblitzleuchten sowie Kreuzungsblitzer rechts und links in LED-Technik, Typ. Sputnik S/L, Fa. Hänsch oder gleichwertig. Separat wegschaltbar. |

| Pos | Warn- und Signalanlage (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 31 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Fußtasters zur Sondersignal-Ansteuerung, 1x Drücken = dauer eingeschaltet, nach wiederholtem drücken = ausschalten. Bei Betätigung des Tasters, soll das vorausgewählte Horn gespielt werden. Montageposition: nach Absprache mit dem Auftraggeber linksseitig im Fußraum Fahrer. Bei eingelegter Feststellbremse ist der Fußtaster funktionslos. |
| 32 | Bei betätigen der Fahrzeughupe soll das Ausgewählte Einsatzhorn eine Sequenz laufen, bei Betätigung der Fahrzeughupe bei zugeschalteten Einsatzhorn soll dieses weiterlaufen und „NICHT“ unterbrochen werden. |
| 33 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Rückwarnsystems in LED z. B. Fa. Hänsch Sputnik S/L oder gleichwertig mit mind. 6 synchronisierten Leuchtkörpern, schaltbar vom Fahrerhaus und am Pumpenbedienstand. |
| 34 | Lieferung und betriebsbereite Montage einer akustischen Rückwärtswarnein-richtung am Heck, die Funktion muss bei eingelegtem Rückwärtsgang gegeb-en sein, abschaltbar am zentralen Bedienelement. |
| 35 | Lieferung und betriebsbereite Montage einer LKW-Lufthorn-Anlage (2 x Presslufthörner). Die Bedienungseinrichtung soll von Fahrer und Beifahrer jeweils über einen Taster o.ä. möglich sein. |

| Funktechnik |  |
| --- | --- |
| 36 | Es ist sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung des Funkverkehrs durch elektronische Einrichtungen im Fahrzeug ausgeschlossen wird. Hierzu müssen dementsprechende Entstör Filter verbaut werden. Diese verhindern auch, evtl. vom Funkgerät ausgehende Störungen auf die Fahrzeugelektrik zu verhindern. Alle erforderlichen Anschluss- und Verbindungskabel sind durch den Auftragnehmer zu liefern. Freiliegende Kabel und Leitungen sind nicht zulässig. Die Montage der gesamten Funktechnik soll ausschließlich in einem zugänglichen Bereich in Absprache mit dem Auftraggeber erfolgen. |
| 37 | Fachgerechte Inbetriebnahme inkl. Regelung der Geräte durch eine von der Fa. Sepura/Selectric autorisierte Fachfirma. Die Programmierung des Digital- Funkgerätes ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Über die Inbetriebnahme ist ein Messprotokoll zu führen, welches bei Auslieferung des Fahrzeuges beizustellen ist. |
| 38 | Spannungswandler 24V/12V, mind. 15A, ausschließlich zur Spannungsver-sorgung aller funktechnischen Komponenten, die tatsächliche Leistungs-fähigkeit ist unter Berücksichtigung der einzubauenden Geräte anzugeben: |
| 39 | Lieferung und betriebsbereite Montage einer Digitalfunkantenne (inkl. GPS), Fa. Procom oder gleichwertig, zum Betrieb des angeschlossenen Tetra-Funkgerätes inkl. einer mind. 2-fach geschirmten Verkabelung bis zum Einbauort des Digitalfunkgerätes. Eine Montageöffnung ist vorzusehen. Zusätzliche Lieferung und betriebsbereite Montage eines Antennensplitters für den Betrieb des MRTs sowie der Passiv Plus Ladehalterung, inkl. Einmessen und Messprotokoll. |

| Pos | Funktechnik (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 40 | Das Funkgerät ist mit einer separat ausgewiesenen Sicherung in der Zentralelektrik abzusichern. |
| 41 | Einbau und komplette Verkabelung eines durch die Feuerwehr Bad Honnef beigestellten Digitalfunkgerät (1x Typ Sepura SRG 2229 inkl. 2 x HBC 3), Erstellen eines Messprotokolls mit den Daten der Eingangs- und Ausgangs-leistung der Antenne. Ein kompletter externer Kartenleser ist einzubauen, wenn das Sende-/ Empfangsteil nicht frei zugänglich ist. Die Programmierschnittstelle ist so anzuordnen, dass sie für Programmier-tätigkeiten leicht zugänglich ist. |
| 42 | Die Lage des HBC3 im Fahrerraum ist so vorzusehen, dass die Bedienung von der Fahrer- sowie der Beifahrerseite aus möglich ist. |
| 43 | Funkhauptschalter für das im Fahrzeug eingebaute MRT mit zeitversetzter Abschaltung des Tetra-Funkgeräts und einer Auffindbeleuchtung |
| 44 | Betriebsbereite Montage eines durch die Feuerwehr Bad Honnef beigestellten Bedienhandapparates als 2. Sprechstelle, Typ. Sepura HBC 3 inkl. Anschluss an das SCG 2229 zur Bedienung des digitalen Funkgerätes. Im Bereich des Pumpenbedienstandes im GR. Der Einbauort ist mit der Feuerwehr Bad Honnef abzustimmen. |
| 45 | Lieferung und betriebsbereite Montage von je zwei Einbau-Funklautsprechern einschl. Lautstärkeregler und Verstärker im Fahrerhaus und Mannschafts-kabine. Der Montageort ist mit dem Auftraggeber vorher abzustimmen. |
| 46 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines über die Heckklappe/Rollladen abschaltbaren Druckkammerlautsprechers am Pumpenbedienstand, zum Anschluss an das SCG 2229. Der Montageort des Lautsprechers ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 47 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines LARDIS:ONE 7 in der aktuellsten Version und mit Aufschaltung an das MRT. Der Einbauort ist mit der Feuerwehr Bad Honnef abzustimmen. |
| 48 | Lieferung und betriebsbereite Montage einer Wechselsprechanlage zur Kommunikation zwischen Fahrer- und Mannschaftsraum |

| Ladeerhaltungssysteme / Elektrik |  |
| --- | --- |
| 49 | Lieferung, betriebsbereite Montage, inkl. Anschluss (mittels KFZ-Ladegerät an die Fahrzeugbatterie) eines Netzanschlusskastens aus Edelstahl 230V, mit eingebauter Kontrollleuchte, inkl. Automatischer Trennvorrichtung beim Starten (Rett-Box-Air), inkl. Druckluftanschluss an die Bremsanlage und inkl. Grüne Kontrollleuchte für anliegende Spannung 230V. Der Stecker ist in Position 1 zu verbauen, Einbauort nach Angabe. Lieferung vom entsprechenden Kupplungsstecker mit Kabel von mind. 5m Länge. |
| 50 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines KFZ-Ladegerätes zum Anschluss der Rett-Box-Air an die Fahrzeugbatterien. Außerdem ist die Leitung der Motor Vorwärmung des Fahrzeugs an der Rett-Box-Air betriebsbereit anzuschließen |
| 51 | Lieferung eines Zuleitungskabels 5m mit Kupplungsdose für Rett-Box-Air. Der Stecker ist in Position 1 zu verbauen. Zusätzlich ist ein 5m langes Anschlusskabel von 230V Schuko Stecker auf Rett-Box Kupplungsdose (ohne Druckluftanschluss) zu liefern und auf dem Fahrzeug zu verlasten. Die Position ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 52 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Unterspannungs- und Tiefentladungsschutzes, der eine zweistufige Abschaltung der Verbraucher ermöglicht. In der 1. Stufe sollen alle Nebenverbraucher außer dem Funkgerät (MRT) abgeschaltet werden. In der 2. Stufe wird zusätzlich das Funkgerät abgeschaltet, um die Startfähigkeit des Fahrzeuges zu erhalten. Beim Abschalten des Digitalfunkgerätes ist ein ordnungsgemäßes Ausbuchen aus dem Netz zu berücksichtigen (Abschaltimpuls mit Abschaltverzögerung von ca. 10s). |
| 53 | Betriebsbereite Montage von folgenden KFZ-Ladehalterungen die durch die Feuerwehr Bad Honnef bereitgestellt werden: 1x KfZ-Ladehalterung WTC 1703 für 1 HRT im Fahrerraum mit Anschluss an die Außenantenne 2x KfZ-Ladehalterung WTC 1803 für 2 HRTs im Fahrerraum 4x KfZ-Ladehalterung WTC 1803 für 2 HRTs im Mannschaftsraum 1x KfZ-Ladehalterung für 1 HRT STP8x038 ATEX im Mannschaftsraum An allen Komponenten sind Halterungen für die Faustmikrofone der HRTs vorzusehen. Ausführung als Halteblech zum Aufstecken der Befestigungs-clips. Montageort in Abstimmung mit dem Auftraggeber. |
| 54 | Lieferung und betriebsbereite Montage von 6 KFZ-Ladehalterung für Handlampen Typ Streamlight Survivor. Montageort in Abstimmung mit dem Auftraggeber! |
| 55 | Lieferung und betriebsbereite Montage von 2 KFZ-Ladehalterung für Handlampen Typ Streamlight Vulkano. Montageort in Abstimmung mit dem Auftraggeber |
| 56 | Lieferung und betriebsbereite Montage zweier KFZ-Ladegeräte für Peli Rals 9430. |
| 57 | Lieferung und betriebsbereite Montage dreier Ladegeräte 230V für den Akku des Hydraulischen Rettungsgerätes. Der genaue Einbauort ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |

| Pos | Ladeerhaltungssysteme / Elektrik (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 58 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Ladegerätes 230V für den Akku des Akkuschraubers/Säbelsäge. Typ: Milwaukee. Der genaue Einbauort ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 59 | Betriebsbereite Montage einer beigestellten Ladehalterung für die Wärmebildkamera, 24V. Einbauort ist mit Auftraggeber abstimmen. |
| 60 | Betriebsbereite Montage eines 230V Ladegerätes für ein Mehrgasmessgerät. Einbauort mit Auftraggeber abstimmen. |
| 61 | Lieferung und betriebsbereite Montage von 2x USB-C, 2x USB-A, 2x 12-24V Ports. Diesen sollen mittig auf dem Armaturenbrett vor der Scheibe angebracht sein. Der genaue Einbauort muss vorher mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. |
| 62 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines „Schnellangriffsleitung“ 230V Strom. Das herausziehbare Ende der Leitung muss einen 3-fach Stecker beinhalten. Die Leitung muss aus dem Fahrzeug über geführte Rollen laufen. Der Leitungsroller muss eine Aufrollautomatik beinhalten. 50m Leitungslänge. Die Ausführung muss nach DIN 14680. Die Position ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 63 | Lieferung und betriebsbereite Montage einer, vom Fahrzeugmotor angetriebenen Stromquelle, die unabhängig von der Drehzahl des Pumpenbetriebs gleichmäßig Strom liefert, Leistung mind. 8 kvA. Dafür Verzicht auf tragbaren Stromerzeuger. Generator: Drehstromgenerator, direkt über Riemen Motor nah angetrieben, geeignet für Dauerbetrieb. Isolationsüberwachung. Spitzenleistung 3~ = 9kW, 1~ = 3x3 kW Dauerleistung 3~ = 7,5kW, 1~ = 3x2,5kW bzw. 1x3,5kW Umrichter mit Spartransformator und Isolationsüberwachung Frequenz: 50Hz Spannung: 400/230 Volt Schalttafel: Die Schalttafel ist nach DIN 14687-2 ausgeführt Steckdosen: Steckdosenkombination mit je 1x 400V und 3x 230V mit Sicherheitsautomat, Position der Steckdosen frei im Aufbau wählbar. Die 230V Steckdosen sind sowohl über die Rett-Box-Air einzuspeisen, als auch über die Lichtmaschine/ den Stromgenerator. Die Umschaltung zwischen den zwei Einspeisemöglichkeiten muss automatisch geschehen. Bedienung: Bedienung des Generators über Display am Fahrzeug. Anzeige von Phasenbelastung und Systemparametern (Warnungen und Fehlermeldungen vom Generator, Isolationsüberwachung und Umrichtern) |
| 64 | Lieferung und betriebsbereite Montage von 4 Schuko-Steckdosen 230V im Mannschaftsraum. Die Steckdosen sind sowohl über die Rett-Box-Air einzuspeisen, als auch über die Lichtmaschine/ den Stromgenerator. Die Umschaltung zwischen den zwei Einspeisemöglichkeiten muss automatisch geschehen. |

| Pos | Ladeerhaltungssysteme / Elektrik (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 65 | Ladeerhaltung für alle Funkgeräte und elektr. Verbraucher bei externer Stromeinspeisung (Rett-Box-Air), sowie auch während des Betriebes des KFZ. |
| 66 | In der Nähe des Batteriekastens ist eine 2-polige Steckdose mit Anschluss an die Fahrzeugbatterien als Fremdstarteinrichtung einzubauen. Zusätzlich ist ein 10m Starthilfekabel mit 2 Steckkupplungen zu liefern. „NATO“ Stecker mit Kabel |
| 67 | Die gesamte zusätzliche elektrische Ausrüstung des Fahrgestells ist möglichst vollständig plusseitig von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Aufbaus zu trennen. Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine ausreichende Masseverbindung hergestellt wird. Leitungen und Kabel sind in entsprechenden Kanälen zu führen, die möglichst auch nachträglich noch zugänglich sind. |

| Beleuchtung |  |
| --- | --- |
| 68 | Leseleuchte in LED-Technik mit 500 mm Schwanenhals, Montage an der A-Säule Fahrerhaus, Beifahrerseite. |
| 69 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Suchscheinwerfers im Bereich Beifahrer, Armaturenbrett in LED. Typ: Hella 1H0 996 376 491 oder gleichwertig |
| 70 | Lieferung und betriebsbereite Montage von 2 zusätzlichen LED-Arbeitsstellenscheinwerfern auf dem Fahrerhausdach bzw. an Dachkante über der Windschutzscheibe in Fahrtrichtung. Schaltbar von innen. |
| 71 | Für den Mannschaftsraum ist eine ausreichende und komplett blendfreie LED- Innenbeleuchtung in weiß vorzusehen. Zusätzlich zu den Türkontakten ist ein weiterer manueller Schalter im Mannschaftsraum sowie eine Anzeige im Fahrerhaus anzubringen. |
| 72 | Für den Mannschaftraum ist zusätzlich eine blendfreie LED-Innenbeleuchtung in grün vorzusehen. Diese ist im Mannschaftraum und vom Fahrerplatz schaltbar. |
| 73 | LED-Beleuchtung im Bereich der Trittstufen der hinteren Einstiege, geschaltet über Türkontakt. |
| 74 | Für jeden Geräteraum ist eine, sich beim Öffnen automatisch einschaltende LED-Beleuchtung vorzusehen. Die Lichtstärke ist optimal zu bemessen. Es ist die LED-Beleuchtung oben sowie seitlich im Geräteraum zu integrieren. |
| 75 | Umfeld Beleuchtung in LED-Technik oberhalb eines jeden Geräteraumes an den Fahrzeugseiten und am Heck, Wechselschaltung mit Tastern am zentralen Bedienelement und am Bedienelement vom Pumpenbedienstand in Verbindung mit mind. Standlicht. |

| Pos | Beleuchtung (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 76 | Schaltung der Umfeld Beleuchtung als Rangierbeleuchtung, Verriegelung über Feststellbremse entfällt, automatische Abschaltung der Umfeld Beleuchtung über geschwindigkeitsabhängiges Signal vom Fahrgestell bei einer Geschwindigkeit von 15-20 km/h. |
| 77 | Automatische Zuschaltung der Gesamten Umfeld Beleuchtung durch Einlegen des Rückwärtsganges bei eingeschaltetem Standlicht oder Fahrlicht. Die Funktion kann durch einen Schalter im Fahrerhaus abgeschaltet werden. |
| 78 | Beleuchtung der Bewegungsflächen auf dem Dach in LED-Technik. Schaltung über Dachaufstiegsleiter. Die Anzahl der Position der Beleuchtungskörper ist so zu wählen, dass die Beleuchtungsstärke im begehbaren Bereich mind. 5Ix beträgt |
| 79 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Arbeitsstellenscheinwerfer am oberen Fahrzeugheck, schaltbar vom zentralen Bedienelement und am Bedienelement des Pumpenbedienstandes |
| 80 | Am Heck des Aufbaues oben 2 zusätzliche Dreikammerleuchten in LED |
| 81 | Rangierbeleuchtung unterhalb des Fahrzeuges, im Bereich vor der Hinterachse. Diese dient zum Ausleuchten der Rangierfläche um die Hinterachse. Schaltung über den Rückwärtsgang. |

| Lichtmast |  |
| --- | --- |
| 82 | Lieferung und betriebsbereite Montage eines pneumatisch ausfahrbaren Lichtmastes Typ. TEKLITE-LED Z.B: TYP TF335XE3 oder gleichwertig, einschl. Verkabelung mit 8 Scheinwerfern. und einem Blaulicht. Jeweils 4 Nahbereich und 4 Weitbereich. Bedienung über mobiles Steuerpult mit Beschriftung in Wortform und optische Anzeige bei Inbetriebnahme. Wenn erforderlich: automatische Drehzahlanhebung und Drehzahlkonstant-haltung des Fahrzeugmotors in Verbindung mit der Drehstrom-Lichtmaschine. Bei Inbetriebnahme der Feuerlöschkreiselpumpe (Zuschaltung Nebenantrieb) erfolgt die Zuschaltung der Scheinwerfer ohne automatische Drehzahlanhebung. |
| 83 | Akustische Warneinrichtung beim Lösen der Feststellbremse in Verbindung mit ausgefahrenem Lichtmast. Der Lichtmast soll beim Lösen der Feststellbremse automatisch einfahren. |

| Lagerungen, Fächer, Auszüge und Anbauten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 |  | Dem mit dem Auftraggeber abzustimmenden Beladeplan ist zu entnehmen, welche Gerätschaften durch den Aufbauhersteller zu verlasten sind. Es ist für alle Positionen aus Los 3 eine geeignete Halterung vorzusehen und im Angebot einzupreisen. Nachfolgend werden besondere Vorgaben zur Lagerung beschrieben. Die Anordnung der Beladung muss in logischen Zusammenhängen nach Themenbereichen angeordnet sein. Die durch den Auftraggeber beizustellenden Geräte werden kostenfrei an den Aufbauhersteller angeliefert bzw. gesandt. |  |
| 85 |  | Vorzugweise ist die Beladung auf Auszügen, Schwenkwänden, ect. zu lagern. Hierzu sind ausreichend entsprechende Auszüge, Schwenkwände oder ähnliches einzuplanen. |  |
| 86 |  | Montage eines Auszuges für Feuerlöscher Pulver und CO² und Hydrofix. |  |
| 87 |  | 4 Stück Lagerungen für Pressluftatmer (Dräger PSS AIRBOSS Aktiv) im Mannschaftsraum mit pneumatischer Entriegelung o.ä. für alle Geräte. Einbau von 2 Geräten in und 2 Geräten entgegen der Fahrtrichtung. Die Halteklammern der PA dürfen die Flaschenwandung nicht beschädigen (z. B. keine Beschädigung durch Senkkopfschrauben). Das Öffnen der pneuma-tischen Verriegelung in Fahrtrichtung darf nur bei angezogener Feststell-bremse möglich sein, eine Notentriegelung ist vorzusehen. Ein Anpassen an die Größe der Atemluftflaschen muss ohne großen Aufwand möglich sein (Werkzeuglos)! |  |
| 88 |  | Lagerung eines Sprungretters SP 16, Vorzugsweise mit DIN-Schlitten bei ebenerdiger Entnahme |  |
| 89 |  | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Hygiene-Board: inkl. Wasser, Druckluft, Papierhandtuchhalter, Seifenspender, Desinfektionsspender, Wasserschlauch mit Waschbürste und Aufbewahrungstasche. Die Ausführung ist komplett in Edelstahl/Aluminium zu fertigen, inkl. der Anbauteile. |  |
| 90 |  | Montage eines Druckluftanschlusses im vorderen Bereich der Stoßstange |  |
| 91 |  | An einem Schlauchwickelkorb muss die Befestigung eines sog. mobilen Rauchverschlusses möglich sein |  |
| 92 |  | Lagerung eines sog. Schnellangriffsverteiler inkl. Druckschlauch B-20 in Traversenkasten links und rechts |  |
| 93 |  | Lagerung von zwei Löschrucksäcken siehe LOS 3 |  |
| 94 |  | Über der Feuerlöschkreiselpumpe ist eine herausziehbare Schublade/Heckschieber für folgende Gerätemit Halterungen vorzusehen: 1x Absperrorgan, 1x Übergangsstück A/B, 2 x Mehrzweckleinen, 1 x Rollschlauch B75-5-K, 1 x Sammelstück A/3B vorzusehen. |  |
| 95 |  | Lieferung und betriebsbereite Montage einer Aufhängung für die Atemschutzüberwachungstafel im Einsatzfall am Fahrzeug Heck. Das Bedienen der Atemschutzüberwachungstafel muss für den Maschinisten ohne Hilfsmittel möglich sein. Der genaue Ort ist mit dem AG abzustimmen. |  |
| 96 |  | Lagerung für das Spineboard inkl. Zubehör. Die Unterbringung ist im G1 vorzusehen und muss ebenerdig entnommen werden können. |  |

| Pos | Lagerungen, Fächer, Auszüge und Anbauten (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 97 | Aufnahme für fahrbare 2x Ein-Personen-Haspel (Schlauch) und (Verkehr). Mit Standrohr und Schlüssel am Fahrzeugheck nach DIN 14826-2, Aufnahmen für Haspelarme klappbar mit fester Arretierung in allen Positionen, Kennzeichnung der Aufnahmen mit retroreflektierender Folie nach Absprache mit dem Auftraggeber. Die Pumpenbedienung muss ohne Entfernung der Haspeln möglich sein. Ausführung schmal! |
| 98 | Es sind sog. Traversenkästen (Staukästen) auf der linken und rechten Seite hinter der Hinterachse in tiefgezogener Bauweise anzubringen. Die Staukästen müssen mit einer Klappe verschlossen sein, die gleichzeitig als Auftritt zur ergonomischen Entnahme der hoch gelagerten Beladungsteile genutzt werden können. Alternativ tiefgezogener Geräteraum hinter der Hinterachse. |
| 99 | Lagerung eines Loop C42 30m Schlauch ggf. auf einer ausziehbaren Wand. Rücksprache mit Auftraggeber. |
| 100 | Lieferung von Dachkästen mit aufklappbarem Deckel. Der dritte Dachkasten soll als Stauraum (für 4 Saugschläuche, Saugkorb und Saugschutzkorb) im vorderen Teil, quer zum Fahrzeug gebaut werden. Die Deckel werden durch Gasdruckfeder im geöffneten Zustand gehalten, eine ausreichende Belüftung ist vorzusehen, Innenbeleuchtung in LED-Ausführung mit Anschlagschutz. Der Montageort und die genauen Höhen der Dachkästen sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 101 | 3-teilige Schiebleiter sowie 4-teilige Steckleiter sind auf einer Leiterentnahmehilfe zu Lagern, die vom Boden aus zu bedienen sind. |
| 102 | Lieferung und Lagerung von 2x Nothammer im Mannschaftraum |
| 103 | Lieferung von Aufklappbaren Sitzbänken im Mannschaftsraum. In diesem werden Ausrüstungsgegenstände gelagert. Diese sind ggf. in herausnehmbaren Kisten zu lagern. |
| 104 | Lieferung und Montage von 6 Doppelkleiderhaken im Mannschaftsraum |
| 105 | Halterung zur Aufnahme eines Tablets im Bereich des Beifahrersitzes montieren. Die Ladesteckdose (USB-A und USB-C) wird durch den AN geliefert und betriebsfertig montiert. Der genaue Einbauort ist mit AG abzustimmen. |
| 106 | Lagerung für Stoßbesen (Kaminkehrgerät) in einem verschlossenen Transportrohr auf dem Dach. |
| 107 | Lagerung für Weber Permanentstromversorgung |
| 108 | Lagerung einer Akku Rettungsschere Weber RSC 190 Plus Smart-Force |
| 109 | Lagerung eines Akku Rettungsspreizers Weber SP 50 BS Smart-Force |
| 110 | Lagerung eines Akku RIT Tool Weber Smart-Force |
| 111 | Lieferung und Montage eines Schlüsselkastens mit Zahlenschloss (ABUS) für 3 Schlüssel |
| 112 | Lagerung eines Weber Pedalschneiders |
| 113 | Lagerung von 3 Rettungszylinder siehe LOS 3. Permanentstromversorgung Weber |
| 114 | Lagerung einer Motorpumpe Smart- Compact XL, Verlängerungsschlauchpaar COAX Single Kupplung |

| Pos | Lagerungen, Fächer, Auszüge und Anbauten (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 115 | Lagerung zweier Schweller Aufsätze Weber |
| 116 | Lagerung einer Motorkettensäge inkl. Zubehör auf einer Schwenkwand. Typ: Stihl MS 271, inkl. Zubehör |
| 117 | Lagerung einer Motorkettensäge (Rettungssäge) inkl. Zubehör auf einer Schwenkwand. Typ: Stihl MS 462 C-M R, inkl. Zubehör |
| 118 | Lieferung und Lagerung einer Transportkiste aus Aluminium zur Lagerung einer Akku- Säbelsäge, inkl. Zubehör |
| 119 | Lieferung und Lagerung einer Transportkiste aus Aluminium zur Lagerung der Tauchpumpe und Zubehör. |
| 120 | Lieferung und Lagerung einer Transportkiste/Transportbrett aus Aluminium zur Lagerung eines Paratech Hebekissen-Satz, inkl. Zubehör |
| 121 | Lieferung und Lagerung einer Transportkiste aus Aluminium zur Lagerung von einem Kanaldichtkissen „Gully-Ei“, inkl. Zubehör. |
| 122 | Lieferung und Lagerung mehrerer Transportkisten für Anschlagmittel (mind. 4 Rundschlingen und 4 Schäkel) + Stahlseile 2x5m, 1x 10m, 1x 15m |
| 123 | Ablagemöglichkeit bzw. Regal zur Aufnahme diverser Beladungselemente zwischen Fahrer- und Beifahrer (Kasten für Hängeregister mit Deckel) und Aufbewahrungsmöglichkeit einer PAX Einsatzleiterkladde A4. Der Kasten soll in Aluminium, nach Angaben des AG, ausgeführt werden. |
| 124 | Aufstiegsleiter am Fahrzeugheck |
| 125 | Lieferung und Lagerung einer Kiste (Kühlbox) für ca. 12 Getränkeflaschen 0,5L |

| Feuerlöschkreiselpumpe |  |
| --- | --- |
| 126 | Einstufige Feuerlöschkreiselpumpe mind. FPN 10-3000 DIN EN 1028-1 mit elektro- pneumatischer Schaltung des Nebenantriebes am Pumpenbedienstand und im Fahrerhaus. |
| 127 | Der Antriebsstrang mittels Kardanwelle und die Lagerpunkte müssen wartungsfrei sein. Achtung: Fahrgestell mit Automatikgetriebe |
| 128 | Elektropneumatische Pumpenschaltung am Pumpenbedienstand mit Ein-Knopfbedienung. Die Bedienung aller elektrischen Komponenten der Pumpenanlage über robuste Drucktaster. Tasten müssen mit Handschuhen bedient werden können. Bedienung der Pumpe über das standardisierte Pumpenbedienfeld (DIN-Pumpenbedienfeld). |
|  | Konstruktive Maßnahmen zum Schutz der Pumpenwelle, sofern dies aufgrund des Automatikgetriebes mit Retarder sinnvoll/empfehlenswert ist. |
| 129 | Automatische Pumpendruckregelung, voreingestellter Druck wird beibehalten. |
| 130 | Saugeingang Gr. Storz-A / 110mm |
| 131 | Pumpe mit Lenzeinrichtung |
| 132 | Lieferung einer optischen und akustischen Temperaturüberwachung für die Feuerlöschkreispumpe mittels roter Kontrollleuchte bzw. Summer am Pumpenbedienstand. Vor Überhitzung automatisches Öffnen eines Bypasses z. Bsp. in den Wassertank. |

| Pos | Feuerlöschkreiselpumpe (Fortsetzung) |
| --- | --- |
| 133 | Füllanlage für Schaummitteltank, mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des maximalen Füllstands |
| 134 | Automatische Füllstands-Regulierung für den Löschwasserbehälter (Tank-Niveau-Regulierung). |
| 135 | Das Wasser aus Be- und Entlüftungseinrichtungen der Feuerlöschkreiselpumpe ist unter das Fahrzeug zu führen. |
| 136 | Alle Bedientableaus sind mit eindeutigen Piktogrammen und Klarschrift zu kennzeichnen. |
| 137 | Betriebsstundenzähler für den Nebenantrieb am Pumpenbedienstand |
| 138 | Fahrzeug Dieselstands-Anzeige im Tableau am Pumpenbedienstand |
| 139 | Motor Start/Stopp Taste am Pumpenbedienstand. |

| Druckabgänge |  |
| --- | --- |
| 140 | 2 Druckabgänge, Storz B auf der rechten Fahrzeugseite. Jeder Druckabgang ist eindeutig am Abgang und am Pumpenbedienstand zu beschriften und farblich grün zu markieren. |
| 141 | 2 Druckabgänge, Storz B auf der linken Fahrzeugseite. Jeder Druckabgang ist eindeutig am Abgang und am Pumpenbedienstand zu beschriften und farblich grün zu markieren. |
| 142 | Alle Ab- und Zugänge sind mit einem Entwässerungshahn in der Nähe der B-Kupplung auszustatten. Eine Druckentlastung im Blinddeckel ist nicht erwünscht. Der Entwässerungshahn ist ggfs. mit einem Schlauch auszustatten, um das Wasser unter das Fahrzeug zu führen. |
| 143 | Farbleitsystem für alle Abgänge nach DIN 14502-3: 2009-02. Zusätzlich sollen alle Symbole und Beschriftungen an den Bedienständen farblich gekennzeichnet werden, dabei sollen für die einzelnen Bereiche die in der DIN 14502-3: 2009-02 vorgegebener Farben verwendet werden. |
| 144 | Zur Entnahme von Schaummittel aus dem Schaummitteltank ist links und rechts unter den Druckabgangsblenden je eine absperrbare D-Storz Kupplung zu montieren und außerdem zu beschriften und farblich gelb zu markieren. |

| Schnellangriffseinrichtung |  |
| --- | --- |
| 145 | Lieferung und betriebsbereite Montage einer Schnellangriffshaspel mit 50 m Formtex Druckschlauch oder gleichwertig inkl. Hohlstrahlrohr Typ: AWG 2235. Ausklappbares Haspelfenster, welches das Abziehen des Schlauches um die Ecke erleichtert. Das Aufwickeln des S-Schlauches erfolgt über Elektroantrieb. |
| 146 | Unter der Schnellangriffseinrichtung muss eine Tropfwanne mit Ablauf ins Freie verbaut werden. |

| Löschwasserbehälter |  |
| --- | --- |
| 147 | Löschwasserbehälter aus GFK oder gleichwertigem Material mit mind. 2.500 Liter nutzbarem Fassungsvermögen mit integrierten Schwallwänden, unter Beachtung der Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichtes. Die maximale Wassertankgröße ich vom AN in Angebot anzugeben. Hierbei ist zu beachten, dass dabei der Geräteraum 1 und 2 durchgängig frei bleiben müssen. Außerdem ist die maximale Achslast der Hinterachse dabei zu berücksichtigen. Der Löschwassertank muss über einen freien Tankeinlauf verfügen. Alle Füllleitungen in den Tank dürfen nicht über Dach geführt werden und dürfen keinerlei Einschränkungen bei der Dachbeladung und der Gehbreite auf dem Dach verursachen. Alle Füllleitungen müssen über gedämpfte pneumatische Einspeiseklappen verfügen. Der Tank muss über einen geringstmöglichen Luftraum verfügen, damit ein möglichst sicheres Fahrverhalten gegeben ist. Der Wassertank ist mit einem Überlauf auszurüsten, welcher auch bei schnellen Kurvenfahrten den Verlust von Löschwasser verhindert. Beim Überfüllen des Wassertanks ist das überschüssige Wasser unter das Fahrzeug zu führen. Beim Verbau des Löschwassersystems gilt grundsätzlich die Grundwasserschutzverordnung. Vorzugsweise sollte als Material Kunststoff, PE verwendet werden, dass für Trinkwasser-Transporte geeignet ist. Durch den AN ist zusätzlich der größtmögliche Wassertankinhalt anzugeben. Dabei sind die o.g. Parameter zu beachten, sowie die Achslasten des aus LOS1 beschriebenen Fahrgestells. Der Mehrpreis ist separat auszuweisen. |
| 148 | 2 absperrbare Löschwassertankfüllleitungen Storz B im Geräteraum GR oder unter GR. Der Füll-Volumenstrom muss mind. 800l/min. betragen. |
| 149 | Der Inhalt des Löschwassertanks ist am Pumpenbedienstand anzuzeigen. Die Anzeige muss den tatsächlichen Löschmittelstand jederzeit exakt anzeigen, eine Toleranz von +/- 50 Litern ist einzuhalten. Durch die verbaute Anzeigentechnik darf keine Verzögerung bei der Anzeige des Löschmittelstandes entstehen. |
| 150 | Der Löschwassertank muss zu Reparatur, Wartungs- und Reinigungsarbeiten von oben durch eine Revisionsöffnung, zu begehen sein. |

| Schaumbehälter |  |
| --- | --- |
| 151 | Im großen Dachkasten sind 6 Stück a 20L Schaummittelbehälter zu lagern. Dafür ist dieser Bereich mit einer flüssigkeitsdichten Wanne auszukleiden die Schaummittelverträglich ist. Bei einer Undichtigkeit eines Schaummittel-behälters soll so das Schaummittel aufgefangen werden. |

| Lackierung, Beschriftung und Beklebung |  |
| --- | --- |
| 152 | Lackierung von Fahrerhaus und Aufbau in Feuerwehrrot RAL 3000 |
| 153 | Lackierung für Stoßfänger, Kotflügel, Einstiege in Original Grau |
| 154 | Lackierung Kühlergrill Schwarz. |
| 155 | Beklebung Fahrzeugfront mit Aufschrift „FEUERWEHR“ in Weiß/fluoreszierend. Die Größe der Schrift ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 156 | Beklebung Aufschrift "FEUERWEHR BAD HONNEF" links und rechts auf dem Aufbau oben oder auf den Klappen des Aufbaus in Weiß/fluoreszierend. Die Größe der Schrift ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 157 | Konturmarkierung in weiß |
| 158 | Beigestellte Stadtwappen mit Schriftzug: Feuerwehr Bad Honnef in silber/grau an der Fahrer- und Beifahrertüre anbringen |
| 159 | Beklebung Fahrzeugheck als Warnmarkierung – Farbe Rot/gelb Fabrikat Reflexite Chevron (retroreflektierend/fluoreszierend), Beschriftung: Bei Stau Rettungsgasse bilden. |
| 160 | Beklebung Funkrufname HON 4 HLF20 in weiß ist auf der Sonnenblende rechts sowie auf dem Heck anzubringen. Die Größe der Schrift ist mit dem Auftraggeber abzustimmen |
| 161 | Reifenfülldruckangabe über allen Rädern |
| 162 | Dachkennzeichnung nach DIN 14035 für das amtliche Kennzeichen SU-FW xxxx in Weiß/fluoreszierend. Das Kennzeichen wird dem Auftragnehmer rechtzeitig bekannt gegeben. |
| 163 | Tür-Kantenschutz – Fa. 3M, oder gleichwertig. An allen Türen sowie auf Kotflügel im Einstiegsbereich nach Rücksprache mit Auftraggeber transparent UV beständig. |
| 164 | Im Sichtfeld des Fahrers (vorzugsweise obere oder untere Ecke der Windschutzscheibe) sind eindeutige Piktogramme mit den maximalen Fahrzeugabmessungen (Höhe -unbeladen-, Breite und Länge) anzubringen. |
| 165 | Alle Lagerungsorte für aus LOS 3 resultierenden und zu verladenen Gerätschaften sind eindeutig und leserlich zu beschriften. Alle entnehmbaren Kisten/Kästen/Tragebehälter sind eindeutig und leserlich in Wortform zu beschriften. Ist die Lagerung in mehrere Richtungen möglich, ist die Beschriftung auf Vor- und Rückseite anzubringen. Die Beschriftung ist mit Schildern in gefräster Form auszuführen. P-Touch/Brother Bänder oder ähnliches sind nicht zulässig. |
| 166 | Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung für das gesamte Fahrzeug möglichst mit selbstheilenden Eigenschaften. |

| Sonstiges |  |
| --- | --- |
| 167 | Die Beschreibungen und Zeichnungen über den Aufbau sowie die Ausstattung des Pumpenbedienstandes sind Bestandteil des Angebotes. Die Feuerwehr Bad Honnef verpflichtet sich, diese Unterlagen an keinen anderen Hersteller weiterzuleiten. Im Falle eines Auftrages wird vor Auftragsbestätigung durch den Auftraggeber eine Konstruktionsbesprechung mit dem Auftragnehmer durchgeführt. Hierbei ist spätestens die Aufbauzeichnung zur Genehmigung vorzulegen. |
| 168 | Schaltpläne in Print und in digitaler Form sind mitzuliefern |
| 169 | Zulassungsbescheinigung Teil 2 sowie EU Konform. Bescheinigung gehören zu LOS1 |
| 170 | TÜV – Gutachten Ist spätestens 3 Wochen vor Abnahme des Fahrzeugs zu zusenden, um das Fahrzeug anzumelden. Sollte das Einzelgutachten nicht vorliegen, sind auf Kosten des AN Überführungskennzeichen bei Abholung für das Fahrzeug zu beantragen und zur Verfügung zu stellen. |
| 171 | Prüfbücher für das Fahrzeug sind in LOS 1 zu berücksichtigen |