Vorbemerkungen:

# Angebotspreis

Der Angebotspreis ermittelt sich aus dem Kaufpreis des Fahrzeuges, den Aufbaukosten und den einmaligen Überführungskosten.

Die Anmeldung des Fahrzeuges nimmt der Kreis Steinfurt selbständig vor und trägt hierfür die anfallenden Kosten.

# Lieferort und Ausführungsfristen

Lieferort:

Kreisstraßenmeisterei Ibbenbüren, Konrad-Zuse-Straße 2 in 49479 Ibbenbüren.

Vom Bieter ist nachfolgend der für ihn schnellstmögliche Liefertermin verbindlich anzugeben:

________________

(vom Bieter auszufüllen)

Die Lieferung muss spätestens 30 Wochen nach Auftragsvergabe erfolgen. Dies ist bei der Angebotseinreichung zu beachten. Wird an dieser Stelle kein Liefertermin eingetragen, gelten 30 Wochen Lieferfrist nach Auftragsvergabe als verbindlich vereinbart.

# Rechnungsstellung

Rechnungsadresse:

Kreis Steinfurt

66/4 Straßenbauamt

Tecklenburger Str. 10

48565 Steinfurt

Die Rechnung ist in einfacher Ausfertigung bei Auslieferung der Ware auszuhändigen oder per E-mail an rechnung@kreis-steinfurt.de zu senden.

# Service

Mit der Angebotsabgabe sichert der Bieter folgendes zu:

- 	Eine Service-Werkstatt für das Fahrzeug (qualifiziert nach ISO 9001 / 9002) befindet sich innerhalb eines Umkreises von 25 km zur Kreisstraßenmeisterei Ibbenbüren, Konrad-Zuse-Straße 2, 49479 Ibbenbüren.

# Gewährleistung und Garantie

Die Gewährleistung bzw. Garantie beinhaltet die gesamte vertragliche Lieferung und Leistung während der Gewährleistungs- bzw. Garantiefrist von 60 Monaten und max. 150.000 KM mit dem Tag der erklärten Abnahme.

Ausgenommen von der o.g. Gewährleistungs- bzw. Garantiefrist ist der Aufbauherstellerlieferumfang wie der LED Blinkpfeil, der 1.500 W Spannungswandler, das Wegstreckenmessgerät und die Möblierung. Hier beträgt die Gewährleistungs- bzw. Garantiefrist   24 Monate.

# Allgemeine Anforderungen

Betätigungs-, Einstell- und Bedieneinrichtungen müssen so angeordnet, beschaffen, gestaltet und ggf. dauerhaft gekennzeichnet sein, dass sie sich leicht und gefahrlos betätigen lassen und eine Verwechslung vermieden wird. Betätigungseinrichtungen zum Führen und Steuern müssen auch bei angelegtem Sicherheitsgurt gut erreichbar und ergonomisch angeordnet sein.

Einschlägige Normen, Regelwerke zur Unfallverhütung und Prüfvorschriften der Bundesanstalt für Straßenwesen gelten als vereinbart.

Eine Auflistung der Regelwerke ist auf der Homepage der FGSV und der BASt aufgelistet.

www.fgsv.de und www.bast.de

Alle Einrichtungsgegenstände, Aufbauten und Anbauten müssen sicher befestigt, sicher verschließbar und von stabiler Qualität sein.

# Umfang der Leistung

Die Leistung umfasst jeweils - sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes beschrieben ist - die vollständige mängelfreie Lieferung und betriebsfertige Aufstellung, einschließlich der Fracht- Ablade- und erforderlichen Transportkosten Kreisstraßenmeisterei Ibbenbüren, der Verpackungs- und Transportversicherungskosten und erforderliche eingehende Ein-/Unterweisung des Bedienungspersonals.

# Vorzulegende Unterlagen

Dem Angebot ist für das angebotene Fahrzeug ein Produktdatenblatt beizufügen, welches mindestens Angaben enthält zu:

- genaue Typenbezeichnung

- Motorisierung

- Leistung

- Norm-Verbrauch

- Herstellerschlüsselnummer

- Typenschlüsselnummer

Mit der Auslieferung des Fahrzeuges sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- Alle nach StVZO für die Zulassung erforderlichen Unterlagen

- Betriebsanleitung mit technischen Leistungsdaten einschließlich Schaltpläne der gegebenenfalls erforderlichen elektrischen und hydraulischen Nachrüstungen (z.B. Winterdienstbeleuchtung, etc.)

- EG-Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung

- Bei der Verwendung Komponenten unterschiedlicher Hersteller legt der Bieter Zertifizierungsbescheinigungen der entsprechenden Hersteller vor, aus den hervorgeht, dass die Komponenten wie angeboten verwendet werden können.

# Angebotenes Fabrikat:

Hersteller:			_________________

Typ:				_________________

# Leistungsmerkmale

| Ord.-Nr. | Bezeichnung | Angaben zum angebotenen Fahrzeug |
| --- | --- | --- |
| 01.00 | Motor |  |
| 01.01 | Dieselmotor |  |
| 01.02 | Leistung mindestens 120 kW | ________________KW |
| 01.03 | Schadstoffklasse mindestens Euro VI | Euro ____________ |
| 02.00 | Getriebe und Antrieb |  |
| 02.01 | Automatisches Getriebe, min. 8 Gang Automatik |  |
| 02.02 | Heckantrieb |  |
| 03.00 | Fahrerhaus |  |
| 03.01 | Kasten mit insgesamt 4 Sitzplätzen, vorne 2 Einzelsitze (Schwingsitze mit Lendenwirbelstütze, ergonomisch verstellbar, Sitzheizung, jew. 2 Armlehnen kippbar und Kopfstützen, jew. mit Gurtwarneinrichtung) und hinten 2 Sitzplätzen (Sitzbank oder 2 Einzelsitze), in Fahrrichtung links angeordnet. Ohne Rückwandfenster zum Frachtraum |  |
| 03.02 | Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür |  |
| 03.03 | Fußmatten aus Gummi für alle Sitzplätze (Passform auf Fahrzeug abgestimmt) |  |
| 03.04 | Befestigter Schrank (Mittelkonsole) mit Blenden, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Abmessungen Breite ca.35 cm, Höhe ca.50 cm, Tiefe ca.50 cm, mit Gelenkarm zur sicheren Befestigung von Laptop od. iPad |  |
| 04.00 | Aufbau Kastenwagen |  |
| 04.01 | Kastenwagen mit Radstand 3.640-3.750mm | Radstand __________mm |
| 04.02 | Gesamtbreite Innen: mindestens 1.700 mm Gesamtlänge ca. 5900 - 6100 mm Höhe 2700 - 2800 |  |
| 04.03 | Ladeflächenhöhe: ca. 1820 -1960 mm (lichte Höhe) vom Fahrzeugboden gemessen |  |
| 04.04 | Trennwand, feststehend montiert, Laderaum komplett vom Fahrgastraum getrennt. Laderaum auch im Bereich der Schiebetür geschlossen |  |
| 04.05 | Trittstufe zum Laderaum hinten am Heck |  |
| 04.06 | Rundumkennleuchten Hänsch Comet LED links und rechts vorne Ein/Aus Schalter inkl. Kontrollleuchte nach Absprache mit dem Nutzer in der Schalterleiste des Fahrzeugherstellers |  |
| 04.07 | LED Beleuchtung der Ladefläche/ Laderaum, Schaltbar über Türkontaktschalter, |  |
| 04.08 | LED Rückfahrscheinwerfer im unterem Heckbereich angebracht. |  |
| 04.09 | 360° Kamera („Bird view“) mit Radiobildschirm oder mit Bildschirm im Armaturenbrett verbaut |  |
| 04.10 | Auf Dach montiert: Kleiner LED Blinkpfeil Nissen LP 15 mit Dachrahmen und Hebe/Senkvorrichtung, geprüft nach TL-Warnleuchte 90 WL6 (BASt-Prüf-Nr.: V4-58-2011), Versorgungsspannung 12/24 Volt, elektrisch umschaltbar in zwei richtungsweisende Positionen, sowie Standspuranzeige (Leuchtkreuz). Erläuterung Auswahlvarianten rechts: Dachrahmen bestehen aus Edelstahl mit motorischer Hebe- und Senkvorrichtung Blinkpfeil bestehend aus 15 Leuchtpfeilleuchten, Typ Multi-Light 670/1 L&H LED, Ø 220 mm 2-fach Lichtwarnanlage 340 mm seitlich am Rahmen montiert 1 Verteilergehäuse mit Heben/Senken-Steuerung # 1 Handsteuerung Typ Eco Remote II für Kabel-Betrieb (am Armaturenbrett montiert), mit grafischem LCD-Display zur Informationsanzeige, mit Hintergrundbeleuchtung des Displays und robuster beleuchteter Folientastatur, mit separaten Tasten für die häufigsten Funktionen, mit Störungsanzeige und Unterspannungsschutz durch LED, einschließlich Halterung und 14m Kabel mit Steckverbindung (bei allen Varianten inkl.) Die Leuchten und das Verteilergehäuse sind auf einem Edelstahlrahmen montiert und verkabelt. Aufbau auf Fahrzeug |  |
| 04.11 | Laderaum (s. Skizze) Innen links, längs zur Fahrtrichtung: Drei Regalböden über dem Radkasten mit Abstand von ca. 500 mm über gesamte Laderaumlänge, Tiefe der Regalböden ca. 400 mm, jeweils mit Blenden (Höhe ca. 200mm) versehen, Eine Blende (Höhe ca. 200mm) auf Fahrzeugboden angebracht. Innen rechts, längs zur Fahrtrichtung: Sechs Schubladen (Höhe ca. 330 mm, Breite ca. 750 mm, Tiefe ca. 400 mm), Zwei Regalböden (Tiefe ca. 400 mm) zwischen Fahrerhaustrennwand und Schubladen mit Blende (Höhe ca.200 mm), Ein Regalboden über Schubladen und Regale mit Blende. Eine Blende (Höhe ca. 200mm) auf Fahrzeugbo-den angebracht. Hecktür links: Schaufel- bzw. Besenhalter, angebracht an Innentür, |  |
| 04.12 | Wegstreckenmessgerät Hilgert Electronic (www.hilgert-electronik.de), Modell 65, Anschluss an Bordelektronik bzw. an Kardanwelle. Einbau ins Fahrzeug im Bereich des Radios. |  |
| 05.00 | Gewicht |  |
| 05.01 | Zulässiges Gesamtgewicht (ggfls. mit Auflastung) Mindestens 4.000 kg |  |
| 05.02 | Nutzlast incl. Sicherheitsausrüstung (Beleuchtung) ohne Einbauten mindestens 1.450 kg |  |
| 05.03 | Anhängerlast gebremst mindestens 3.500 kg Zuggesamtgewicht mindestens 7.000kg |  |
| 06.00 | Reifen/Fahrwerk |  |
| 06.01 | Hinterachse mit Einzelbereifung |  |
| 06.02 | Winterreifen Neureifen in Erstausrüsterqualität |  |
| 06.03 | Ersatzrad (geeignet für Hinterachse) nicht montiert, einfach beigelegt, Winterreifen |  |
| 06.04 | Hinterachse und Vorderachse verstärkt mit Schwingungstilger |  |
| 06.05 | Reifendrucküberwachung an allen vier Rädern, drahtlos |  |
| 07.00 | Ausstattung |  |
| 07.01 | Scheinwerfer mit Abbiegelicht |  |
| 07.02 | Airbag Fahrer und Beifahrer (Front-, Seiten (Thorax) und Scheibenairbags (seitl. rechts und links) ) |  |
| 07.03 | Bergfahrassistent, |  |
| 07.04 | Seitenwind-Assistent |  |
| 07.05 | Abbiege-Assistent |  |
| 07.06 | Aktiver Brems-Assistent |  |
| 07.07 | Tempomat |  |
| 07.08 | Abstand Rückenlehne Vordersitz bis Vorderkante Rücksitz (Vordersitz in hinterster Position bei senkrechter Rückenlehne) mindestens 250 mm |  |
| 07.09 | Sitztiefe Rücksitz mindestens 400 mm |  |
| 07.10 | Alle Sitze mit Sicherheitsgurten und verstellbaren Kopfstützen |  |
| 07.11 | Sitzbezüge Stoff, dunkle Ausführung |  |
| 07.12 | Schiebetür hinten rechts mit Fenster. Links nur Fenster ohne Schiebetür |  |
| 07.13 | Hecktüren, zweiflügelig, Öffnung bis zur Seitenwand, möglichst ohne Fenster |  |
| 07.14 | Wärmedämm Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe |  |
| 07.15 | Gummibodenbelag im gesamten Fahrerhaus |  |
| 07.16 | Kraftstofftank mindestens 70 l |  |
| 07.17 | Lenkunterstützung |  |
| 07.18 | Schmutzfänger vorne und hinten |  |
| 07.19 | Sicherheitskennzeichnung gem. RSA Ziffer 7.1 (Folien nach DINB 30710 Typ II) mit Kantenschutz vorne hinten und seitlich |  |
| 07.20 | Entfall EK Kontrollgerät |  |
| 07.21 | Klimaanlage halbautomatisch |  |
| 07.22 | Warmwasserzusatz-Standheizung mit Schaltuhr |  |
| 07.23 | Anhängerkupplung 3,5 to Anhängelast, Kugelkopf, Anhängersteckdose 12 V, 13-polig, Ladeleitung für Dauerplus (Ladeleitung u. Masse) inkl. Relais für Verhinderung der vollständigen Entladung, alles festmontiert. |  |
| 07.24 | Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, nah am Fahrzeug verbaut |  |
| 07.25 | 2 x 12 V-Steckdose, mind. 15 A für Kühltasche u. ä., 1 x am Fahrersitz, 1x Sitzbank hinten |  |
| 07.26 | Radiofesteinbau mit Schnittstelle Bluetooth mit Freisprechanlage (Dauerplus über Zusatzbatterie, einzeln abgesichert), incl. Handyintegration „Apple Car Play“ Ladepaket mit zwei 5V-USB Anschlüssen und eine 12 V Steckdose |  |
| 07.27 | Lichtmaschine 14 V mindestens 180 A |  |
| 07.28 | Batterie 12 V mindestens 90 Ah |  |
| 07.29 | Zusätzliche Batterie mit Trennrelais für Anschluss Rundumkennleuchte einschl. Zusatzkabel |  |
| 07.30 | Verlegen eines zusätzlichen 3-adrigen, 2,5 mm²-Kabels, 12 V, 25 Amp., mit 3-poliger Steckdose an der Fahrerhausrückwand oben rechts und Relaisgesteuertem Originalschalters des Fahrzeugherstellers für Anschluss von 2 Blinkleuchten bzw. Warnkreuz |  |
| 07.31 | Spannungswandler (z.B. Dometic Sinepower DSP 3512T oder vergleichbar) für Euro 6 Fahrzeuge möglichst ab Werk, abschaltbar,12 V zu 230 V, Dauerleistung ca. 1500W, zwei Steckdosen 230 V im Fahrzeug im Innenraum u. Laderaum, alles komplett verbaut Einbaupunkt der Steckdosen in Abstimmung mit Fahrer KSM Ibbenbüren. |  |
| 07.32 | Ablagefächer unter Cockpit und über Sonnenblende |  |
| 07.33 | Freischaltung für Onboard Diagnose für Diagnosegerät |  |
| 08.00 | Lackierung |  |
| 08.01 | Fahrerhaus: kommunalorange RAL 2011 oder ähnlicher Farbton, der den Sicherheitsvorgaben entspricht |  |
| 08.02 | Ergänzende Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz (Wachs, kompletter Unterbau einschl. der Vorder- und Hinterachse) (zusätzlich zu werksseitigen Schutzmaßnahmen) Angabe zur Art der Ausführung: | ______________________ |

| Einzelpreis des angebotenen Fahrzeugs (netto) | € |
| --- | --- |
| + Kosten für den Ausbau des Fahrzeugs (netto) | € |
| + Einmalige Überführungskosten des angebotenen Fahrzeugs (netto) | € |
| + Garantieverlängerung gesamt 60 Monate oder 150.000km ausgenommen Aufbauherstellerlieferumfang wie LED Blinkpfeil, Spannungswandler, Möblierung usw. Garantie 24 Monate (s. Pkt. 4 Vergabebedingungen) | € |
| = Angebotspreis Fahrzeug (netto) | € |
| Zzgl. MWSt | € |
| Gesamtsumme brutto (Bitte in das Angebotsschreiben übernehmen) | € |

Hinweis:

Sofern in der Leistungsbeschreibung herstellertypische Bezeichnungen oder Fabrikate mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten sind, dienen diese lediglich der Verdeutlichung von Gebrauchseigenschaften, Qualität, Haltbarkeit etc.

Vergleichbare gleichwertige Produkte anderer Hersteller sind ausdrücklich zugelassen.