# Sicherheitsrichtlinien über die Tätigkeit von Fremdfirmen auf den

# Betriebsgeländen und Baustellen des

# Abwasserwerkes

# der

# Stadt Niederkassel

# Vorwort

# In den vorliegenden Sicherheitshinweisen finden Sie die sicherheitsrelevanten Anforderungen für den Aufenthalt und für Arbeiten auf den Betriebsgrundstücken und Entwässerungsanlagen des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel.

# Mit diesen Sicherheitshinweisen wollen wir die allgemeine Sicherheit auf unseren Betriebsgrundstücken erhöhen und einen Beitrag zur Vermeidung von Personen-, Sach- und Umweltschäden leisten.

# Diese Sicherheitshinweise werden Bestandteil der Vertragsbedingungen.

# Herr Mohn, Technischer Leiter

# Niederkassel, Februar 2016

# Unterstützung von Sicherheits- und Umweltmaßnahmen

# Für die Dauer der Tätigkeit auf den Betriebsgeländen des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel hat der Auftragnehmer die besondere Pflicht, alle der Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit und dem Umweltschutz dienenden Maßnahmen zu unterstützen, um Personen-, Sach- und Umweltschäden sowie Brand- und sonstige Gefahren zu vermeiden.

# Einhaltung von Arbeitsschutz-, Brandschutz- und Umweltschutzvorschriften

# Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über die für seine Arbeit maßgeblichen Rechtsvorschriften zu informieren und seine Arbeiten entsprechend zu planen. Sofern über Arbeits-, Brand- und Umweltschutzfragen Unklarheit besteht, können Sie sich an die von uns benannte Person wenden.

# Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis

# Es müssen sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Tätigkeit, einschließlich Aufenthaltsgenehmigung und behördlicher Arbeitserlaubnis gegeben sein.

# Koordinierung von Arbeiten, Weisungsbefugnis und Aufsichtspflicht

# Für einen sicheren und reibungslosen Arbeitsablauf sowie zur Vermeidung von gegenseitigen Gefährdungen müssen die Arbeiten gemäß § 8 Arbeitsschutzgesetz und § 6 BGV A1 (Grundsätze der Prävention) aufeinander abgestimmt werden. Den Einweisungen und Hinweisen des Betriebspersonals der Abwasseranlagen sind Folge zu leisten.

# Werden Beschäftigte mehrerer Auftragnehmer in einem Arbeitsbereich tätig, so haben die Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeitssicherheits-, Brandschutz- und Umweltschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten erforderlich ist, haben die Auftragnehmer sich gegenseitig über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren zu unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen (Abstimmung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung). Sofern ein Sicherheitskoordinator eingesetzt ist, sind dessen Anweisungen Folge zu leisten.

# Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung und Aufsichtspflicht gegenüber seinen Mitarbeitern und sonstigen Beauftragten. Er haftet für das Tun und Unterlassen seiner Mitarbeiter auf unseren Betriebsgeländen. Er ist dafür verantwortlich, die mit den Arbeiten beauftragten Personen auf die Sicherheitshinweise des Abwasserwerkes zu unterweisen.

# Sämtliche Regelungen gelten auch für Erfüllungsgehilfen (Subunternehmer). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese in die Sicherheitshinweise einzuweisen

# Arbeitsaufnahme

# Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich rechtzeitig, spätestens drei Tag vor Arbeitsaufnahme, mit der von uns benannten Person in Verbindung zu setzen und die Durchführung der beauftragten Arbeiten abzustimmen.

# Anmeldepflicht

# Bei der ersten Arbeitsaufnahme haben sich der Auftragnehmer bzw. seine Mitarbeiter bei dem Leiter der Kläranlage zu melden.

# Die Einfahrt auf die Betriebsgelände des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel ist nur nach vorheriger Anmeldung gestattet. Es dürfen nur die zugewiesenen Stellplätze benutzt werden. Es gilt die Straßenverkehrsordnung.

# Freihalten von Verkehrswegen

# Flucht- und Rettungswege, Notausgänge und sonstige Sicherheitseinrichtungen sind stets freizuhalten. Dazu gehören Armaturen, elektrische Schalteinrichtungen und Revisionsschächte. Auch Verkehrswege und Zugänge zu Räumen dürfen nicht verstellt werden. In deren Nähe abgestellte und gelagerte Gegenstände sind gegen Umfallen, Verrutschen oder dergleichen zu sichern.

# Sicherung von Gefahrenstellen

Die Sicherheitskennzeichen und die Verbots- und Hinweiszeichen auf den Betriebsgeländen und in den Gebäuden der Entwässerung sind zu beachten und dürfen nicht entfernt werden. Alle Gefahrenstellen im Arbeitsbereich des Auftragnehmers, wie z.B. Schächte, Kanäle, Gruben, Vertiefungen oder nichttragfähige Abdeckungen sowie Behälter mit gefährlichen Stoffen, müssen so gesichert werden, dass eine Gefährdung von Personen und Sachen ausgeschlossen ist.

# Zutrittsverbot

Der Aufenthalt ist nur in den zugewiesenen Bereichen gestattet. Jedes Betreten von Räumen, Anlagen und Anlagenteilen sowie das Bedienen von Maschinen, Anlagen und Geräten des Abwasserwerkes ist nur insoweit gestattet, als dies zur Erfüllung des Auftrages notwendig ist. Jeder weitere Zutritt und jede weitere Nutzung unseres Eigentums ist untersagt. Die Benutzung der Sozialräume ist mit der von uns benannten Person abzustimmen.

# Rauchverbot

# In allen Räumlichkeiten des Abwasserwerkes und in den explosionsgefährdeten Bereichen besteht Rauchverbot.

# Alkoholverbot

Aus Gründen der persönlichen und allgemeinen Sicherheit ist der Genuß von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln untersagt. Wir behalten uns vor, unter Alkohol oder Drogen stehende Personen von unseren Betriebsgeländen zu verweisen und den Auftragnehmer für die daraus entstehenden Kosten haftbar zu machen.

# Einsatz von Geräten, Maschinen und Materialien

# Die eingesetzten Arbeitsmittel müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und sich in einwandfreiem, sicherem Zustand befinden.

# Eingebrachte Materialien und Betriebsmittel, die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, müssen entsprechend der Verordnung gekennzeichnet und gelagert werden. Es soll höchstens ein Tagesbedarf an solchen Stoffen vorrätig gelagert werden. Sollten größere Mengen gelagert werden, ist dies mit der von uns benannten Person abzustimmen.

# Biologische Gefährdung

# In Abwasseranlagen besteht eine Gefährdung durch biologische Stoffe wie Bakterien, Viren, Pilze, Einzeller und Würmer. Diese können Allergien und toxische Wirkungen auslösen sowie zu Krankheiten oder Symptomen wie Durchfall, Fieber, Bauchschmerz, Gelenkbeschwerden, Organentzündungen, Atemwegs-, Lungen-, Darm- und Pilzerkrankungen führen. Deshalb sind vor Beginn der Arbeiten die Hygienemaßnahmen für den persönlichen Schutz der Mitarbeiter festzulegen.

# Ertrinken

Bei Absturz in die Becken und Gerinne der Abwasseranlagen besteht die Möglichkeit des Versinkens und des Ertrinkens. Sollten Arbeiten erforderlich sein, die eine Umgehung von Schutzeinrichtungen erforderlich machen, dürfen diese Arbeiten nicht alleine und nur unter Anwendung von persönlicher Absturzsicherung erfolgen.

# Auftreten großer Wassermengen

Bei Zuführungen in Becken und Pumpensümpfe besteht eine Gefahr durch plötzlich auftretende große Wassermengen. Ist mit der Zufuhr stärkerer Wasserführung z. B. infolge starken Regens zu rechnen, dürfen in den betreffenden Anlagen Arbeiten nur bei Trockenwetter durchgeführt werden.

# Einstieg in umschlossene Räume

# Beim Einstieg in Schächte, umschlossene Räume und tiefer liegenden Becken in Abwasseranlagen besteht die Gefahr von gefährlichen Gasen und Sauerstoffmangel. Arbeiten dürfen hier nur nach Freimessen der Atmosphäre und vorheriger Festlegung von Schutz- und Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden.

# Elektrische Anlagen

# Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von  Elektrofachkräften oder befugten elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

# Bewegliche Einrichtungen

# Arbeiten an Maschinen und Einbauten wie Schnecken, Pumpen, Schieber etc. dürfen erst begonnen werden, wenn gefahrbringende Bewegungen durch bewegliche Teile zum Stillstand gekommen und gegen Wiederanlaufen gesichert sind sowie ein unbefugtes, irrtümliches oder unerwartetes Ingangsetzen sicher vermieden ist.

# Brand- und Explosionsgefährdete Bereiche

# In den gekennzeichneten Arbeitsbereichen, in denen Brand und/oder Explosionsgefahr (z.B. Pumpwerke) besteht, ist der Umgang mit offenem Licht und Feuer sowie mit funkenreißenden Werkzeugen verboten.

# Feuergefährliche Arbeiten (Schweißen, Schleifen etc.)

# Sind zur Durchführung von Aufträgen Schweiß-, Löt-, Schneid-, Trenn-, Schleif- oder Abdichtungsarbeiten erforderlich, so sind diese beim Leiter der Kläranlage anzumelden. Der Auftragnehmer darf nur nach Abstimmung und ausdrücklicher Erlaubnis mit dem Leiter der Kläranlage mit der Ausführung der feuergefährlichen Arbeiten beginnen.

# Lagerung brennbarer Stoffe

# Vom Auftragnehmer eingesetzte brennbare Betriebsstoffe und anfallende Abfälle sind in geeigneten nicht brennbaren Behältnissen zu lagern. Fallen größere Mengen an brennbaren Stoffen an, ist die Lagerung mit der von uns benannten Person abzustimmen.

# Lärm

Treten bei den Arbeiten besonders starke, unvermeidbare Lärmbelästigungen auf, muss vom Auftragnehmer rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht werden, damit die entsprechenden Maßnahmen festgelegt werden können.

# Sauberkeit und Ordnung

# Die Arbeitsplätze und Baustellen sind stets in einem angemessenen sauberen und ordentlichen Zustand zu halten. Der Arbeitsbereich ist täglich bei Arbeitsende zu säubern und aufzuräumen.

# Abfallentsorgung

# Abfälle, die im Zusammenhang mit der Auftragsdurchführung anfallen, hat der Auftragnehmer in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu entsorgen. Eine Entsorgung auf den Betriebsgeländen ist nicht zulässig. Das Benutzen betriebseigener Sammelbehälter und Abfallcontainer durch den Auftragnehmer ist nicht gestattet. Davon abweichende Regelungen bedürfen der Freigabe durch den genannten Ansprechpartner.

# Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass alle einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten und seine Abfälle gesetzeskonform entsorgt werden. Umweltgefährdende Stoffe (z.B. wassergefährdende Flüssigkeiten) sind mit der gebotenen Vorsicht zu behandeln. Der Auftragnehmer ist verantwortlich dafür, dass diese Stoffe nicht in die Kanalisation oder in das Erdreich gelangen.

# Kommt der Auftragnehmer seinen Räumungs- und Entsorgungspflichten nicht nach, so sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns gesetzten zumutbaren Frist, die Räumung bzw. Entsorgung auf seine Kosten durchführen zu lassen. Bis zur Räumung bzw. Entsorgung, gilt der Auftragnehmer als der alleinige Besitzer der Abfälle. Das Mitbringen von Abfällen und die Entsorgung auf den Betriebsgeländen ist nicht zulässig.

# Unfallmeldung

# Bei allen Unfällen ist sofort der Leiter der Kläranlage zu benachrichtigen.

# Verstöße

# Verstöße gegen diese Sicherheitsrichtlinie können mit einem Betriebsverbot geahndet werden. Soweit durch den Auftragnehmer geltende Rechtsvorschriften verletzt werden, behalten wir uns entsprechende Maßnahmen vor.