LEISTUNGSBESCHREIBUNG (LB)

Errichtung von 4 Grundwassermessstellen im

Kreis Mettmann

Auftraggeber:	Kreis Mettmann

Amt für technischen Umweltschutz

Untere Bodenschutzbehörde

Goethestr. 23

40822 Mettmann

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines

2.	Bohrungen

3.	Untergrundverhältnisse

4.	Ausbau der Bohrungen

1.		Allgemeines

  - Vorzulegende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind zwingend mit dem Angebot als Nachweis ausreichender Qualifikation vorzulegen:

- Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt W 120-1

- 3 Referenzprojekte mit folgenden Mindestvoraussetzungen:

  - Grundwassermessstelle im Festgestein mit Bohrtiefe von 20 Metern

  - Leistungszeitraum

Die Ausführung der Bohrungen ist zeitnah nach Auftragsvergabe zu beginnen und spätestens bis zum 15. Dezember 2025 zu beenden und abzurechnen.

  - Ansprechpartner des AG für fachliche Fragen (Adresse s.o.)

Für Hilden:

Heiko Frentjen

Tel.: 02104-992896

E-Mail: heiko.frentjen@kreis-mettmann.de

Für Heiligenhaus:

Sylvia Schnitzler

Tel.: 02104-992869

E-Mail: sylvia.schnitzler@kreis-mettmann.de

Für Mettmann:

Simone Loleit

Tel.: 02104-992871

E-Mail: simone.loleit@kreis-mettmann.de

2.		Bohrungen

2.1	Allgemeine Angaben

Es sollen vier Grundwassermessstellen errichtet werden:

Hilden: Zwei Messstellen DN80, ausschließlich im Lockergestein, Trockenbohrung, Tiefe ca. 27 Meter unter GOK, Mindest-Durchmesser der Bohrungen 273 mm, öffentlicher Verkehrsraum mit Einholung entsprechender Genehmigungen

Heiligenhaus: Messstelle DN125 im Festgestein (Devon), Tiefe ca. 30 Meter unter GOK, Mindest-Durchmesser der Bohrung 304 mm, Privat-Grundstück, Vorlage des Einverständnisses des Grundstückeigentümers durch AG, Abstimmung mit Grundstückseigentümer zur Baustelleneinrichtung

Mettmann: Messstelle DN125 im Festgestein (Devon), Tiefe ca. 40 Meter unter GOK, Mindest-Durchmesser der Bohrung 304 mm, Privat-Grundstück, Vorlage des Einverständnisses des Grundstückeigentümers durch AG, Abstimmung mit Grundstückseigentümer zur Baustelleneinrichtung

Die voraussichtlichen Lagen der Bohransatzpunkte sind den beigefügten Lageplänen zu entnehmen. Der AG behält sich vor, Bohransatzpunkte und Bohrtiefe je nach Untergrundverhältnissen bzw. den Resultaten der Bohrungen zu verändern.

Der AG holt die Gestattungen der Grundstückseigentümer für die Bohrungen ein. Der AG legt dem AN die Luftbildauswertung zur Kampfmittelauskunft der BR Düsseldorf vor.

Die verkehrsrechtlichen Anträge sind durch den AN zu stellen.

Die Bohrungen für die Lockergesteinsmessstellen sind in einem Trockenbohrverfahren mit einem Mindest-Durchmesser von 273 mm bei DN80 herzustellen. Zur hydrogeologischen Auswertung, Probenahme und Darstellung der Untergrundverhältnisse ist das gewonnene Bohrgut der Tiefe nach entsprechend auszulegen.

Die Bohrungen im Festgestein sind als senkrechte Bohrungen ohne durchgehende Kerngewinnung mit einem Durchmesser von mindestens 304 mm bei DN125 auszuführen.

Bei den Festgesteinsbohrungen dürfen keine chemischen Zusätze für Bohrspülungen verwendet werden.

Die Bohrungen dürfen nicht mehr als 5° von der Senkrechten abweichen. Es sind nur Verfahren und Geräte zugelassen, bei denen die im Leistungsverzeichnis (LV) geforderte Güte der Bohrung und des Messstellenbaus erreicht wird. Materialbruch und Materialverschleiß sind einzukalkulieren. Ersatz ist ggf. unverzüglich und ohne gesonderte Berechnung bereitzustellen. Angetroffene Hindernisse sind aufzuzeigen.

2.2.	Aufzeichnungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Führung von Protokollen der Bohrungen, Schichtenverzeichnissen und Messungen. Die Schichtenverzeichnisse sind gem. DIN EN ISO 14688 und DIN EN ISO 14689 zu führen und gem. DIN 4023 darzustellen. Bei Erreichen der geplanten Endteufe ist der Grundwasserstand zu messen und in die Dokumente einzutragen. Es ist ein digitaler Lageplan mit Einzeichnung der Bohransatzstellen anzufertigen.

Sämtliche Aufzeichnungen sind zusammen mit den Schichtenverzeichnissen für jede Bohrung getrennt in einfacher Ausfertigung in Papier und digital dem AG zu übergeben. Die Erstellung der Schichtenverzeichnisse, Bohrprotokolle und Ausbauzeichnungen mit Bohrprofilen ist in die Einheitspreise einzurechnen.

2.3.	Bohrgutsicherung

Proben sind in Gläsern von mindestens 1 l Inhalt luftdicht zu verpacken. Die Entnahme erfolgt je laufenden Meter oder bei Schichtwechsel. Organoleptisch (nach Aussehen und Geruch) auffällige Horizonte sind separat zu beproben und direkt beim AG zu melden. Die Gläser sind mit Bohrungsnummer und Teufe unverwischbar zu beschriften. Die Proben sind mindestens 3 Monate aufzubewahren.

2.4.	Umgang mit Bohrgut

Teilweise kann das Bohrgut wieder zur Hinterfüllung des Bohrlochs verwendet werden (s. Ausbau Festgesteinsmessstellen). Bohrgut ist vom Auftragnehmer ordnungsgemäß zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Dazu sind geeignete Container zu stellen.

Sollte organoleptisch auffälliges Bohrgut angetroffen werden, ist die Bohrung unmittelbar zu stoppen und unmittelbar der AG zu informieren. Das gegebenenfalls belastete Bohrgut ist dann getrennt zu lagern und am gleichen Tag zur IDR Entsorgungsgesellschaft mbH (Oerschbachstraße 31 in 40599 Düsseldorf) zu verbringen. Die Kosten für die IDR zur weiteren Entsorgung des separierten, belasteten Bohrguts trägt der AG. Lediglich das Transportbehältnis, wie z.B. Container, ist vom Auftragnehmer für die Lagerzeit bei der IDR vorzuhalten.

3.		Untergrundverhältnisse

3.1.	Der Untergrund im Bereich der Bohransatzpunkte in Hilden besteht aus:

- Unterbau von Verkehrswegen (ca. 0,3 m)

- Anthropogene Auffüllung (bis ca. 1,2 m)

- Lehmiger Schluff oder Ton, Quartär (bis ca. 2,0 m)

c)	Sande und Kiese mit möglicherweise eingeschaltetem Stockwerkstrenner (Ton, ca. 1 m mächtig), Quartär (bis ca. 27 m)

d)	Feinsand, Schluff oder Ton, Tertiär

Der Untergrund im Bereich des Bohransatzpunktes in Heiligenhaus besteht aus:

a)	Unterbau Verkehrswege (bis ca. 0,5 m)

b)	anthropogene Auffüllung, diverse Zusammensetzung (bis ca. 2,0 m)

c)	Schluff, Quartär/Tertiär (bis ca. 5,0 m)

d)	Fels, Ton-, Schluff-, Mergel- und Kalkstein, Devon

Der Untergrund im Bereich des Bohransatzpunktes in Mettmann besteht aus:

a)	Beton (bis ca. 0,25 m)

b)	Unterbau Verkehrsfläche (bis ca. 0,5 m)

c)	Auffüllungen, kiesiger Schluff (bis ca. 1,7 m)

d)	Feinsand, schluffig (bis ca. 2,2 m)

e)	Verwitterungshorizont Devon, Ton- und Schluffsteinbruch (bis ca. 5,0 m)

f)	Fels, Ton- und Schluffsteine, Devon

3.2.	Abweichungen in der Mächtigkeit des geologischen Profils sind einzukalkulieren.

3.3.	Zur Erkundung der Leitungslagen sind alle Bohrungen bis ca. 1,5 m Tiefe vorzuschachten.

4.		Ausbau der Bohrungen

4.1		Der Ausbau zu Grundwassermessstellen erfolgt grundsätzlich entsprechend 
DVGW-Arbeitsblatt W 115 2008-07 für die Errichtung von Grundwassermessstellen:

4.2		Lockergesteinsmessstellen Hilden:

- Durchmesser DN80

- Material PVC

- Bei Erreichen des tertiären Feinsandes ist der Bereich anschließend mit einer Tonabdichtung zu versehen, sodass die Filterstrecke der jeweiligen Messstelle ausschließlich im unteren Quartär einbindet.

- 5 Meter Filterrohre DN80 je Messstelle, mit Schlitzweite in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten

- Darüber folgend Vollrohre DN80 bis GOK

- Entsprechend ca. 6 m Quartz-Filterkies/-sand

- Gegenfilter, Sand, ca. 1 m

- Tonabdichtung bis GOK, ca. 20 m

- Ausbau unterflur mit ovaler Straßenkappe (gem. DIN 4055), Betonfundament und Messstellenkappe für DN80, Seba o.ä..

4.3 	Festgesteinsmessstelle Heiligenhaus:

- Durchmesser DN125

- Material HDPE

- Erreichen der Endteufe erst bei ausreichender Grundwassererschließung, vermutlich 30 Meter Tiefe

- 22 m Filterrohre DN125, mit Schlitzweite in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten

- Darüber folgend Vollrohre DN125 bis GOK, geschätzt 8 m

- Entsprechend ca. 23 m Quartz-Filterkies/-sand

- Gegenfilter, Sand, ca. 1 m

- Tonabdichtung bis Festgesteinsoberkante, ca. 1 m

- Verfüllung Lockergesteinsbereiche mit Bohrgut von 5 m bis GOK

- Ausbau unterflur mit viereckiger Straßenkappe (0,4 x 0,4 m Stahldeckel), Betonfundament und Messstellenkappe für DN125, Seba o.ä..

4.4 	Festgesteinsmessstelle Mettmann:

- Durchmesser DN125

- Material HDPE

- Erreichen der Endteufe erst bei ausreichender Grundwassererschließung, vermutlich 40 Meter Tiefe

- 25 m Filterrohre DN125, mit Schlitzweite in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten

- Darüber folgend Vollrohre DN125 bis GOK, geschätzt 15 m

- Entsprechend ca. 26 m Quartz-Filterkies/-sand

- Gegenfilter, Sand, ca. 1 m

- Tonabdichtung bis Festgesteinsoberkante, ca. 9 m

- Verfüllung Lockergesteinsbereiche mit Bohrgut von 5 m bis GOK

- Ausbau unterflur mit viereckiger Straßenkappe (0,4 x 0,4 m Stahldeckel), Betonfundament und Messstellenkappe für DN125, Seba o.ä..

4.5.	Die Messstellen sind nach Ausbau zu entschlammen und klarzupumpen.

4.6		 Die Vermessung der Grundwassermessstellen erfolgt bauseits.