BAP

BIM-Projektabwicklungsplan für BIM-Projekte der DB InfraGO AG, GB Fahrweg, GB Personenbahnhöfe, GB KT und DB Energie

DB VERTRAULICH

DB INTERN

DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe

I.IIG 12

Musterdokument BIM-Projektabwicklungsplan

Version 6.1

| Version | Änderung durch | Beschreibung | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | I.NGXBIM - Teichgräber | Finaler Entwurf zur Abstimmung | 23.10.2018 |
| 1.1 | I.NGXBIM – Teilprojekt 2 | Überarbeitung mit Input aus BAC und nach Abstimmung mit I.NP | 22.05.2019 |
| 2.0 | I.NGXBIM – Teilprojekt 2 | Überarbeitung nach Abstimmung mit HLI, Erstveröffentlichung im Prozessportal | 31.05.2019 |
| 3.0 | I.NGM 1 (B) | Überarbeitung mit Input aus BAC Recall und TP3 und TP4 | 09.06.2020 |
| 4.0 | I.NIG 13 – TP2 | Überarbeitung mit Input aus BIM-Musterprojekt; Redaktionelle Änderungen | 15.03.2021 |
| 5.0 | I.NIG 13 – TP2 | Überarbeitung mit Input von SP zur mdQS; Integration Anlage 20; Input BAC, Redaktionelle Änderungen | 10.12.2021 |
| 5.1 | I.NIG 12 – TP2 | Integration Fachmodell Umwelt und Baugrund; Überarbeitung Dateinamenskonvention, Einbindung SOM 2.1, Integration BIM-Ziele der DB Netz AG, Redaktionelle Änderungen | 17.02.2023 |
| 6.0 | I.NIG 12 – TP2 | Grundsätzliche Überarbeitung und Erweiterung für Lph. 5,8, Einbindung Modelllieferliste; Redaktionelle Änderungen | 21.12.2023 |
| 6.1 | I.IIG.12 | Ergänzung mit detaillierteren Ausfüllhinweisen und Möglichkeit ergänzt, einen inhaltlich reduzierten Fach-BAP zu erstellen. | 20.05.2024 |

| Revision | Änderung durch | Beschreibung | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | <Text> | Bearbeitung BAP zum Angebot | <Text> |
| 02 | <Text> | Erste Überarbeitung AG | <Text> |
| 03 | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Ergänzungen, Änderungsvorschläge sowie Anmerkungen bitte per Mail an:

| Name | OE | E-MAIL |
| --- | --- | --- |
| Christoph Palm | I.IIG 12 – Grundsätze und Entwicklung BIM | Christoph.Palm@deutschebahn.com |

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4

1.1 Ziel des BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)	4

1.2 Allgemeine Angaben zum Projekt	4

1.3 BIM-Ziele des Projekts	4

1.4 BIM-Anwendungsfälle (AWF) der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg	5

2 Organisation im Projekt	6

2.1 Besprechungswesen	6

2.2 Rollen und Verantwortlichkeiten	6

3 Prozesse	8

3.1 Daten- und Informationsmanagement 	8

3.2 modellgestützte Qualitätssicherung	8

3.3 Fachmodell erstellen	8

3.4 Koordinationsmodell erstellen	8

3.5 Kollisionsprüfung durchführen	9

3.6 Modellbasierte Projektbesprechung (VDR und mb Baubesprechung) 	9

3.7 Freigabe durch den AG	9

4 Softwareeinsatz	10

4.1 BIM-CAD-Software 	10

4.2 Einsatz einer CDE / Projektkommunikationsplattform	10

4.3 Datenaustauschformate	10

4.4 Nomenklatur	10

5 Anforderungen an Struktur, Daten und Modelle	11

5.1 Anforderungen an Modelle	11

5.2 Modellstruktur und Attribuierung	11

6 Datenübergabe und lieferbare Leistungen	12

6.1 Datenübergabe durch den AG	12

6.2 Lieferbare Leistungen durch den AN 	12

Abkürzungsverzeichnis	13

# Einleitung

## Ziel des BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)

Variante 1 (BAP)

Im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) beschreibt der AN, wie er die Anforderungen aus den AIA im Projekt umsetzt. Der BAP dokumentiert die Festlegungen zur gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten. Der BAP ist ein „lebendes“ Dokument, welches kontinuierlich während der Projektlaufzeit fortgeschrieben wird.

## Allgemeine Angaben zum Projekt

Projekt: 					i2030 – Bf. Birkenwerder

Projektnummer:				G.016203007

Auftraggeber:		I.II-O-N-O

DB InfraGO AG

Europaplatz 1

10557 Berlin

Projektleiterin: 		Judith Lehmann / OE I.II-O-N-O / +49 175 4320887

judith.lehmann@deutschebahn.com

Leiter OE:		Jörk Pruss / OE I.II-O-N-O / 0160 97446931

joerk.Pruss@deutschebahn.com

Projektbeschreibung:

Im Rahmen des Infrastrukturprojekts „i2030 – Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“ finanzieren die Länder Berlin und Brandenburg die Planungen für die Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur in acht Korridoren rund um die Hauptstadtregion. Dazu gehört auch der nördliche Korridor „Nordbahn / Heidekrautbahn“.

In dem Projekt Bahnhof Birkenwerder wird eine Teilmaßnahme dieses Korridors umgesetzt, deren Ziel es ist, die zurzeit gemeinsamen Linienläufe der S-Bahn und der Regionalbahn im Bahnhof Birkenwerder zu entflechten. Dazu sollen zwei separate Regionalbahnsteigkanten im Bahnhof Birkenwerder errichtet werden, an denen zukünftig drei RB-Linien unabhängig vom unmittelbar benachbarten S-Bahn-Betrieb halten können. So kann der bestehende, reguläre Mischbetrieb am gemeinsam genutzten S-Bahnsteig aufgelöst und eine Trennung der energetischen Systeme S- und Fernbahn erreicht werden. Bestandteil des Projekts ist die Planung und Realisierung der infrastrukturellen Anbindung an die zu errichtenden Bahnsteigkanten sowie die aus dem erhöhten Betriebsprogramm notwendige infrastrukturelle Anpassung im Bahnhof.

Im Projekt sind zwei Varianten für mögliche Gleislayouts gegenüberzustellen und zu bewerten, wobei die eine Variante zwei Außenbahnsteige an den durchgehenden Hauptgleisen, die andere Variante einen Mittelbahnsteig zwischen diesen Gleisen vorsieht. Für jede Variante ist die Bedienung der Überleitverbindung zwischen S- und F-Bahn anhand von zwei leit- und sicherungstechnischen Untervarianten zu betrachten, die entweder eine Überleitverbindung mit Zugfahrstraßen oder mit Rangierfahrstraßen vorsehen. Ebenfalls sind zwei Varianten für die OLA-Planung zu untersuchen, bei denen eine Minimalanpassung oder eine Ablösung der Quertragwerke erfolgt.

Weitere Erläuterungen sind der BAst (Anlage 28) zu entnehmen.

Leistungsphasen des AN:  
2 (optional 3, 4, 6, 7)

## BIM-Ziele des Projekts

Die BIM-Implementierung ist ein unverzichtbarer Baustein der Digitalisierungsstrategie der DB. BIM liefert einen wesentlichen Beitrag, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur zu bewältigen. Gemäß der vom Vorstandsressort Infrastruktur veröffentlichten Strategie wird mit BIM das übergeordnete Ziel verfolgt

„Infrastruktur besser planen, bauen und betreiben – bessere Infrastruktur planen, bauen und betreiben!“

Durch die Umsetzung der Strategie und flächendeckende Implementierung von BIM ergeben sich die nachfolgenden Vorteile:

Vereinfachtes Datenmanagement reduziert den Arbeitsaufwand in der Planungs- und Bauphase

Die kollaborative Datennutzung übersteigt den Wert eines gegebenenfalls höheren Aufwands für die Datenpflege in der Betriebsphase (laufende Instandhaltung)

Reduktion von Fehlleistungskosten

Aufwandreduktion bei Instandhaltungsmaßnahmen durch den Einsatz von digitalen Modellen

Verkürzte Realisierungszeiten führen zu reduzierten Herstellungskosten

Reduzierte Herstellungskosten im Projektportfolio ermöglichen die Erstellung zusätzlicher Infrastruktur

Hieraus abgeleitet werden im Projekt Bf. Birkenwerder die BIM-Ziele, wie in Anlage 18 und Anlage 18.3 beschrieben, verfolgt.

### Allgemeine BIM-Ziele

| X | Im Projekt ist ein offenes BIM-Konzept (open BIM) umzusetzen. |
| --- | --- |
| X | Die in der Planung verwendeten Objekte und Bauteilfamilien werden strukturiert gespeichert und zum Aufbau einer standardisierten Bauteilbibliothek bei der DB InfraGO AG, GB Fahrweg genutzt. |
| X | Die Planungsmodelle sollen in der Ausführungsphase die Grundlage für die Anwendung eines modellbasierten Projektsteuerungssystems bilden. (Zurzeit iTWO 5D, aktuell nicht anwendbar) |
| X | Planungsvarianten und Bauzustände werden mit einer Darstellung von Termin- und Kostenauswirkungen visualisiert. |
| X | Die Akzeptanz von Bauvorhaben wird durch die Visualisierung von Ausführungsplanungen gesteigert. |
| X | Im BIM-Projekt werden folgende Kernelemente angewendet: - BIM-Modell (3D) - AIA (Auftraggeber-Informations-Anforderungen) - BAP (BIM-Projekt-Abwicklungsplan) - CDE (Common Data Environment - Arbeits- und Informationsplattform) - Modellunterstützte Besprechungen (VDR) |

## BIM-Anwendungsfälle (AWF) der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg

Folgende AWF sind durch den AN umzusetzen:

# Organisation im Projekt

In diesem Kapitel werden die BIM-spezifischen Rollen bzgl. ihrer Tätigkeiten und Verantwortung beschrieben.

Auf Basis des Organigramms der Projektorgnisation benennen AG und AN folgende Ansprechpartner in den jeweiligen Rollen:

| Rolle | Name | Email | Telefon/Mobil | Firma/Abteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE Leiter | Jörk Pruss | Joerk.Pruss@deutschebahn.com | 0160 97446931 | DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg I.II-O-N-O |
| Projektleiterin | Judith Lehmann | judith.lehmann@deutschebahn.com | 0175 4320887 | DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg I.II-O-N-O |
| BIM Manager | n.n |  |  |  |
| BIM Gesamtkoordinator | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| BIM Koordinator KIB | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| BIM-Koordinator BÜW | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 1: Ansprechpartner

Bei Änderungen informieren sich AG und AN unverzüglich.

## Besprechungswesen

Für das Projekt werden folgende Besprechungstermine unter Nutzung moderner Kommunikationsmedien <Text> vereinbart.

| Bezeichnung | Lph. | Frequenz | Beteiligte | Ort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM-Projektauftaktworkshop | 2. | einmalig | AG, BIM-Berate AG; AN, | Präsenz, via Teams oder hybrid |
| Besprechung und Finalisierung BAP | 2. | Mindestens 1 Besprechung. Nach Bedarf mehr | AG, AN, BIM-Berate AG, AN, | Präsenz, via Teams oder hybrid |
| Modellbasierte (mb) Planungsbesprechung (VDR) | 2,3,4,6,7 | Jede zweite bis vierte Woche. Bei Bedarf erhöhte Frequenz | AG, AN, | Präsenz, via Teams oder hybrid |

Tabelle 2: Besprechungen

## Rollen und Verantwortlichkeiten

### BIM-Manager (AG)

Wird noch benannt.

### BIM-Informationsmanager (AG) (derzeit bei der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg noch nicht benannt)

### BIM-Gesamtkoordinator (AN)

<Text>

### BIM-Koordinator (AN)

<Text>

### BIM-Koordinator BÜW (AN)

<Text>

### BIM-Modellautor (AN)

<Text>

# Prozesse

In diesem Dokument wird der Begriff „Prozesse“ synonym für Arbeitsabläufe verwendet.

## Daten- und Informationsmanagement

Die Aufgaben und Verantwortungen bei der Administration und Nutzung der gemeinsamen Datenumgebung (Common Data Environment kurz CDE) teilen sich wie folgt auf:

| Rolle | Name | Aufgabe | Verantwortungsbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM-Manager | n.n |  |  |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 3: Verantwortlichkeiten CDE

## modellgestützte Qualitätssicherung

<Text>

Abbildung 1: Erstellung und Qualitätssicherung Modelle durch den AN und AG bis zum Ende der Lph.

## Fachmodell erstellen

<Text>

## Koordinationsmodell erstellen

<Text>

## Kollisionsprüfung durchführen

<Text>

## Modellbasierte Projektbesprechung (VDR und mb Baubesprechung)

Für das Projekt werden folgende modellbasierten Projektbesprechungen unter Nutzung moderner Kommunikationsmedien  vereinbart.

| Bezeichnung | Lph. | Frequenz | Beteiligte | Ort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDR 1 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| VDR 2 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| mb Baubesprechung 1 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| mb Baubesprechung 2 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 3: Besprechungen

## Freigabe durch den AG

Vor dem Übergang in den Status „veröffentlicht“ erfolgt die Freigabe der Lieferobjekte durch den AG. Der AG lässt sich hierfür die Dokumentation der Qualitätssicherung des AN vorlegen und prüft die Lieferobjekte stichprobenartig.

# Softwareeinsatz

In diesem Kapitel werden die einzusetzenden Softwareanwendungen für das Projekt und die Interaktionen untereinander beschrieben. Die Angaben spiegeln den aktuellen Erkenntnisstand wider und werden im Projektverlauf ergänzt und ggf. angepasst.

Die im Projekt eingesetzte Software ist in der nachfolgenden Tabelle zu benennen.

| Zweck | Software | Datenformat | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Visualisierung | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 5: Übersicht der eingesetzten Software

Für Vermessungsleistungen sind zusätzlich Informationen zu den Vermessungsinstrumentarien hier zu hinterlegen.

| Zweck | Hardware | Standardabweichung | Spezifika |
| --- | --- | --- | --- |
| Laserscan (Entwurfsvermessung) | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

## BIM-CAD-Software

<Text>

## Einsatz einer CDE / Projektkommunikationsplattform

<Text>

| Benutzerrollen in CDE der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg | Name (Nutzer) | Berechtigungsstufe | Gewerk | Unternehmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM-Gesamtkoordinator | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 6: Übersicht Benutzerrollen in der CDE

## Datenaustauschformate

<Text>

## Nomenklatur

<Text>

# Anforderungen an Struktur, Daten und Modelle

## Anforderungen an Modelle

<Text>

## Modellstruktur und Attribuierung

<Text>

# Datenübergabe und lieferbare Leistungen

## Datenübergabe durch den AG

Der AG übergibt zu Beginn des Projekts dem AN die folgenden Daten als Grundlage für die Leistungserbringung.

| Nr. | Beschreibung | Übergabeobjekt | Erstelldatum | Datenformat | Lieferant | Datenquelle | Lieferdatum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| … | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 7: Datenübergabe durch den AG

## Lieferbare Leistungen durch den AN

<Text>

| Beschreibung | Erstelldatum | Lieferintervall | Datenformat | Software | Datenquelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Tabelle 8: Lieferbare Leistungen durch AN

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Begriff | ggf. deutsche Übersetzung |
| --- | --- | --- |
| AG | Auftraggeber |  |
| AIA | Auftraggeber-Informations-Anforderungen |  |
| AN | Auftragnehmer |  |
| BAP | BIM-Abwicklungsplan |  |
| BIM | Building Information Modelling |  |
| CAD | Computer-aided Design | Computer unterstütztes Entwerfen |
| CDE | Common Data Environment | gemeinsame Datenumgebung |
| DB | Deutsche Bahn |  |
| GIS | Geographisches Informationssystem |  |
| mb | modellbasiert |  |
| VR I | Vorstandsressort Infrastruktur |  |
| <Text> | <Text> | <Text> |