Strecke 4111, km42,918, EÜ Mosbach BAP

BIM-Projektabwicklungsplan für BIM-Projekte der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg

DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg

V.IIG 12

Musterdokument BIM-Projektabwicklungsplan

Version 6.4

| Version | Änderung durch | Beschreibung | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | I.NGXBIM | Finaler Entwurf zur Abstimmung | 23.10.2018 |
| 1.1 | I.NGXBIM | Überarbeitung mit Input aus BAC und nach Abstimmung mit I.NP | 22.05.2019 |
| 2.0 | I.NGXBIM | Überarbeitung nach Abstimmung mit HLI, Erstveröffentlichung im Prozessportal | 31.05.2019 |
| 3.0 | I.NGM 1 (B) | Überarbeitung mit Input aus BAC Recall und TP3 und TP4 | 09.06.2020 |
| 4.0 | I.NIG 13 | Überarbeitung mit Input aus BIM-Musterprojekt; Redaktionelle Änderungen | 15.03.2021 |
| 5.0 | I.NIG 13 | Überarbeitung mit Input von SP zur mdQS; Integration Anlage 20; Input BAC, Redaktionelle Änderungen | 10.12.2021 |
| 5.1 | I.NIG 12 | Integration Fachmodell Umwelt und Baugrund; Überarbeitung Dateinamenskonvention, Einbindung SOM 2.1, Integration BIM-Ziele der DB Netz AG, Redaktionelle Änderungen | 17.02.2023 |
| 6.0 | I.NIG 12 | Grundsätzliche Überarbeitung und Erweiterung für Lph. 5,8, Einbindung Modelllieferliste; Redaktionelle Änderungen | 21.12.2023 |
| 6.1 | I.IIG.12 | Ergänzung mit detaillierteren Ausfüllhinweisen und Möglichkeit ergänzt, einen inhaltlich reduzierten Fach-BAP zu erstellen. | 20.05.2024 |
| 6.2 | I.IIG.12 | Redaktionelle Anpassung, Konsolidierung mit Referenzdokument AIA | 02.08.2024 |
| 6.3 | I.IIG.12 | Redaktionelle Anpassung, Konsolidierung mit Referenzdokument AIA | 30.07.2025 |
| 6.4 | V.IIG.12 | Redaktionelle Anpassung, Konsolidierung mit Referenzdokument AIA | 14.01.2026 |

| Revision | Änderung durch | Beschreibung | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | <Text> | Bearbeitung BAP zum Angebot | <Text> |
| 02 | <Text> | Erste Überarbeitung AG | <Text> |
| 03 | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Ergänzungen, Änderungsvorschläge sowie Anmerkungen bitte per Mail an:

| Name | OE | E-MAIL |
| --- | --- | --- |
| Christoph Palm | V.IIG.12 | Christoph.palm@deutschebahn.com |

Interner Bearbeitungshinweis:

Das vorliegende Dokument ist eine Bearbeitungshilfe zur Erstellung des BAP.  Im Rahmen der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ergänzt der AG projektspezifisch die erforderlichen Angaben im BAP auf Grundlage der AIA. Dieses Dokument wird den Ausschreibungsunterlagen zur Bearbeitung durch den AN beigelegt. Dieser erste, vom AN bearbeitete BAP ist ein Wertungskriterium für die Zuschlagserteilung. Die detaillierten Wertungskriterien sind in den Bewerbungsbedingungen niedergeschrieben. Im weiteren Projektverlauf ist der BAP ein kontinuierlich während der Projektlaufzeit fortzuschreibendes Dokument. Der BAP wird nicht als Vertragsbestandteil vereinbart.

Formatierung	   Beschreibung

<Text>			   Platzhalter - Inhalte sind entsprechend zu ergänzen.

Kommentar		   Bearbeitungshinweis. Diese sind nach Abschluss der Bearbeitung zu löschen

Diesen Bearbeitungshinweise nach Abschluss der Bearbeitung löschen!

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4

1.1 Ziel des BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)	4

1.2 Allgemeine Angaben zum Projekt	4

1.3 BIM-Ziele des Projekts	4

1.4 BIM-Anwendungsfälle (AWF) der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg	4

2 Organisation im Projekt	5

2.1 Besprechungswesen	5

2.2 Rollen und Verantwortlichkeiten	5

3 Prozesse	7

3.1 Daten- und Informationsmanagement 	7

3.2 modellgestützte Qualitätssicherung	7

3.3 Fachmodell erstellen	7

3.4 Koordinationsmodell erstellen	7

3.5 Kollisionsprüfung durchführen	7

3.6 Modellbasierte Projektbesprechung (VDR und mb Baubesprechung) 	7

3.7 Freigabe durch den AG	8

4 Softwareeinsatz	9

4.1 BIM-Software 	9

4.2 Einsatz einer CDE / Projektkommunikationsplattform	9

4.3 Datenaustauschformate	9

4.4 Nomenklatur	9

5 Anforderungen an Struktur, Daten und Modelle	10

5.1 Anforderungen an Modelle	10

5.2 Modellstruktur und Attribuierung	10

6 Datenübergabe und lieferbare Leistungen	11

6.1 Datenübergabe durch den AG	11

6.2 Lieferbare Leistungen durch den AN 	11

Abkürzungsverzeichnis	12

# Einleitung

## Ziel des BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)

Im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) beschreibt der AN, wie er die Anforderungen aus den AIA im Projekt umsetzt. Der BAP dokumentiert die Festlegungen zur gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten. Der BAP ist ein „lebendes“ Dokument, welches kontinuierlich während der Projektlaufzeit fortgeschrieben wird.

## Allgemeine Angaben zum Projekt

Projekt: 				Neubau EÜ über B27 Strecke 4111 km 42,918

Projektnummer:			G.016268877

Auftraggeber:	I.II-SW-S-K

Presselstr. 17

70191 Stuttgart

Projektleiter:	Tanja Kurz/I.II-SW-S-K/

Tanja.Kurz@deutschebahn.com

Projektbeschreibung:		Die Projektbeschreibung ist der Anlage 1.x zu entnehmen.

Leistungsumfang des AN:	Die beauftragten Leistungen sind der Anlage 1.x in Verbindung mit Anlage 2.x zu entnehmen.

Leistungsphasen des AN:	Lph. 1-2; Optional Lph. 3,4, 6 und 7

## BIM-Ziele des Projekts

Die BIM-Implementierung ist ein unverzichtbarer Baustein der Digitalisierungsstrategie der DB. BIM liefert einen wesentlichen Beitrag, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur zu bewältigen. Gemäß der vom Vorstandsressort Infrastruktur veröffentlichten Strategie wird mit BIM das übergeordnete Ziel verfolgt

„Infrastruktur besser planen, bauen und betreiben – bessere Infrastruktur planen, bauen und betreiben!“

Durch die Umsetzung der Strategie und flächendeckende Implementierung von BIM ergeben sich die nachfolgenden Vorteile:

Hieraus abgeleitet werden im Projekt EÜ Mosbach die nachfolgenden konkreten BIM-Ziele verfolgt:

### Allgemeine BIM-Ziele

| <x> | Im Projekt ist ein offenes BIM-Konzept (open BIM) umzusetzen. |
| --- | --- |
| <x> | Die in der Planung verwendeten Objekte und Bauteilfamilien werden strukturiert gespeichert und zum Aufbau einer standardisierten Bauteilbibliothek bei der DB InfraGO AG, GB Fahrweg genutzt. |
| <x> | Die Planungsmodelle sollen in der Ausführungsphase die Grundlage für die Anwendung eines modellbasierten Projektsteuerungssystems bilden. |
| <x> | Planungsvarianten und Bauzustände werden mit einer Darstellung von Termin- und Kostenauswirkungen visualisiert. |
| <x> | Die Akzeptanz von Bauvorhaben wird durch die Visualisierung von Ausführungsplanungen gesteigert. |
| <x> | Die Erhebung und Weiterverarbeitung von anlagenspezifischen Daten entlang des Lebenszyklus erfolgt digital und modellbasiert. |
| <x> | Im BIM-Projekt werden folgende Kernelemente angewendet: - BIM-Modell (3D) - AIA (Auftraggeber-Informations-Anforderungen) - BAP (BIM-Projekt-Abwicklungsplan) - CDE (Common Data Environment - Arbeits- und Informationsplattform) - Modellbasierte Projektbesprechungen |
| <x> | Im Projekt werden Aspekte der Nachhaltigkeit untersucht, die modellbasiert integriert, dargestellt oder abgeleitet werden. |

### Bestandserfassung (insbesondere AwF 010)

| <x> | Detaillierte, flächendeckende Aufmaße der Oberfläche von großen und weitläufigen Gebieten, bestehender Gebäude, Bauwerken und Vegetation kann durch Photogrammmetrie, Laserscanning, Drohnenbefliegung und den Lichtraumprofil-Messung LIMEZ ermöglicht werden. |
| --- | --- |
| <x> | Bei der Bestandserfassung von Objekten, die für die Baumaßnahme demontiert werden (Abbruch), müssen nur die Außenkanten des Objektes erfasst werden. |
| <x> | Für Baumaßnahmen, bei den Ingenieurbauwerke erneuert, rückgebaut oder saniert werden müssen neben den Außenkanten auch die einzelnen Bauteile modelliert werden. |
| <x> | 3D-Punktwolken sollen in moderne BIM-Planungssoftware integriert werden und bilden somit die Grundlage für die objektorientierte 3D-Bestandsmodellierung (nur Photogrammmetrie und Laserscanning) |
| <x> | Bestandsdatenmanagement mit intuitiver und schneller Verwendbarkeit aller verfügbaren Informationen (visuelle Unterstützung und Lokalisierung der Projektinformationen durch Viewer oder über die Funktionalität der CDE) |
| <x> | Integration und Aufnahme der Daten in Bestandsdatenbanken für DB-Projekte |

### Bestandsmodellierung (insbesondere AwF 020)

| <x> | Grundlage für die Modellierung in der Planungsphase ist ein digitales Gesamtmodell für den Bestand (Vermessungsdaten, GIS-Informationen, Bestandsanlagen und Leitungen, etc.). |
| --- | --- |
| <x> | Das Gesamtmodell Bestand verfügt über offene Schnittstellen, um Bestandsdaten aktualisieren und nachpflegen zu können. |
| <x> | Reduzierung von Risiken durch Referenzieren des Projektkontextes in der Planungsphase und Erkennen von Schnittstellen zwischen Bestand und Planung |

### BIM-Modell (insbesondere AwF 030)

| <x> | Erstellung von BIM-Modellen, bestehend aus geometrischen Objekten, die über Merkmale mit semantischen Informationen angereichert werden. |
| --- | --- |
| <x> | Die Struktur der Fachmodelle ist mit der Kosten- und Terminplanstruktur in der jeweiligen Lph abzustimmen, um möglichst 1:1-Verknüpfungen zwischen Objekten und Informationen aus Termin- und Kostenplan herstellen zu können. |
| <x> | Zur Effizienzsteigerung in der Planung erfolgt die Erstellung der Fachmodelle möglichst parametrisch und Bauteilfamilien werden verwendet. |
| <x> | Ab Lph 3 sind für die Darstellung der Bauphasen und Baubetriebszustände auch temporäre Bauteile zu modellieren. |
| <x> | Als Grundlage für die Logistikplanung sind Baustelleneinrichtungsflächen, Zuwegungen sowie Lager- und sonstige Logistikflächen zu modellieren. |
| <x> | Zum Ende der Planungsphase verfügen die Planungsmodelle über Attributslisten, in denen Daten während der Bauphase zu integrieren sind. |

### Trassen- und Variantenvergleich (insbesondere AwF 040)

| <x> | In der Lph 2 erfolgt der Trassen- und Variantenvergleich mit Hilfe von spezialisierter Software in 3D. |
| --- | --- |
| <x> | Für die Planungsvarianten erfolgt eine automatisierte Auswertung nach vordefinierten Kriterien (Flächenverbrauch, Betroffenheit, Erdauftrag/-abtrag, Kosten, etc.). |
| <x> | Planungsvarianten sind jeweils in gleicher Struktur und Detaillierungsgrad zu modellieren, um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Varianten herstellen zu können. |
| <x> | Bündelung aller relevanten Randbedingungen in den Koordinations- bzw. Gesamtmodell der jeweiligen Variante |

### Visualisierung (AwF 050)

| <x> | Auf Grundlage des BIM-Modells werden Bilder und/oder Videos erzeugt |
| --- | --- |
| <x> | Verständliche Darstellung komplexer Zusammenhänge in geometrischer und visueller Form |
| <x> | Verbesserte Unterstützung der Entscheidungsfindung |
| <x> | Erhöhung der öffentlichen Akzeptanz durch verständliche Kommunikation des Bauvorhabens |
| <x> | Standardisierter Einsatz von Visualisierungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit |

### Koordination der Fachgewerke und Kollisionsprüfung (insbesondere AwF 060)

| <x> | Reduzierung von Risiken (z.B. Nachtragsrisiken) durch frühzeitiges Erkennen von Konflikten und Durchführung von Kollisionsprüfungen |
| --- | --- |
| <x> | Die Kollisionsprüfungen erfolgen für geometrische Konflikte auf Basis der 3D-Modelle, für bauphasenabhängige oder baubetriebliche Konflikte auf Basis der 4D-Modelle. |
| <x> | Bereitstellung einheitlicher Prüfregeln zur Bewertung und Sicherstellung der Modellqualität |
| <x> | Regelmäßige, vollautomatisierte Modellprüfung auf Basis abgestimmter Regelsätze |
| <x> | Standardisierung der modellbasierten Qualitätssicherung |
| <x> | Die Prüfung auf Anforderungsqualität erfolgt möglichst IT-gestützt anhand von regelbasierten Prüfungen (Einhaltung der vorgegebenen Namenskonvention, Struktur, Vollständigkeit der Attribute, Richtigkeit der Attributwerte, etc.) mit einem Model-Checker. |
| <x> | Die Nachverfolgung und Klärung der Arbeitsaufträge aus den modellbasierten Planungsbesprechungen erfolgt möglichst IT-gestützt mit einer Kollaborationssoftware (Issue-Management). |

### Ableitung von 2D-Plänen und Planlaufmanagement (insbesondere AWF 070, 080)

| <x> | Geringerer Aufwand für Aktualisierungen bei Planungsänderungen durch Konsistenz von Modell und Plänen gewährleistet |
| --- | --- |
| <x> | Geringere Fehleranfälligkeit durch Ableitung der Planunterlagen aus dem BIM-Modell |
| <x> | Erhöhte Qualität der Planunterlagen durch durchgängige Nutzung einer zentralen Quelle |
| <x> | Standardisierung der unmittelbaren Ableitung von 2D-Plänen aus 3D-Modellen für eine widerspruchsfreie Planung |
| <x> | Abwicklung der behördlichen und bauaufsichtlichen Genehmigungsprozesse mit der CDE |
| <x> | Direkte Anbindung an die CDE des Bundes über Schnittstellen und definierte Workflows |

### 5D-Modellerstellung, Ausschreibung und Abrechnung (insb. AwF 090, 100, 110, 150)

| <x> | Durch die Verknüpfung der geometrischen Objekte aus den Planungsmodellen mit den Positionen aus den Kostenplänen sind 5D-Modelle zu erstellen. |
| --- | --- |
| <x> | Ab Lph 2 erfolgt eine Verknüpfung mit Einheitspreisen aus dem Kostenkennwertekatalog auf Ebene des Gesamtmodells Planung. Im Projektverlauf erfolgt eine Detailierung und bei Bedarf Darstellung auf Ebene der Fachmodelle. |
| <x> | Ab Lph 2 werden die Kosten auf Objektebene in den Fachmodellen erfasst (vergleichbar mit Detaillierung einer Kostenschätzung/- Berechnung). |
| <x> | Anhand der Planungsmodelle erfolgt eine automatisierte Mengenermittlung. |
| <x> | Reduktion der Aufwände für Kostenschätzung und Kostenberechnung, insbesondere bei erforderlichen Aktualisierungen der Mengenermittlung im Fall von Planungsänderungen |
| <x> | Modellbasierte Visualisierung des Kostenverlaufs (in Verbindung mit dem verknüpften Bauablaufplan) |
| <x> | Plausibilisierung der Mengen für die Kostenplanung anhand der Modelle |
| <x> | Plausibilisierung der Mengen für die Leistungsverzeichnisse anhand der Modelle |

### 4D-Modellerstellung (insbesondere AwF 120,130)

| <x> | Validierung der Bautechnologie und der Durchführbarkeit der Planung anhand des visualisierten Bauablaufs |
| --- | --- |
| <x> | Optimierung geplanter Arbeitsabläufe sowie Bewertung möglicher Varianten |
| <x> | Modellbasierte Visualisierung des Bauablaufs zur verbesserten Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. |
| <x> | Unterstützung der Planung und Optimierung von Logistikabläufen (Baustelleneinrichtung, Baustelleninfrastruktur, Bauprozesse, Verkehrsphasen, Verkehrsführung) durch den Einsatz von modellbasierten Darstellungen des Bauablaufs und Prozesssimulationen. |

### BIM-Modell in der Bauausführung (insbesondere AwF 140, 160, 170)

| <x> | Zum Abschluss der Ausführungsphase müssen alle Planungsänderungen und Informationen, z.B. verwendete Materialien und Produkte sowie Verweise auf Prüfprotokolle und weitere Dokumente im Bauwerksdatenmodell auf dem aktuellen Stand eingebunden sein. |
| --- | --- |
| <x> | Beschleunigte Prozesse für Auftragnehmer bei Verknüpfung mit weiteren Bearbeitungsschritten (Informationsversand an beteiligte Unternehmen etc.) |

### Übergabe/ Betreiben (insbesondere AwF 180, 190)

| <x> | Durch Verwendung des Inbetriebnahme-Tools ist eine direkte Verlinkung zu den aktuellen Prozessinformationen, Formularen und Richtlinien möglich |
| --- | --- |
| <x> | Erstellung und Pﬂege digital auswertbarer Objektdokumentationen für eine optimale Objekt- und Anlagenverwaltung |
| <x> | Verbesserung der Datenhaltung ohne Verluste bei der Archivierung beim Übergang in die Betriebsphase |
| <x> | Integration von Herstellerinformationen im Modell (Wartungsintervalle, Prüfungen) |
| <x> | Verbesserte Datengrundlagen für Umbau- bzw. Ausbaumaßnahmen |

## BIM-Anwendungsfälle (AWF) der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg

Es wurden 19 Standard-Anwendungsfälle definiert und in Steckbriefen dokumentiert.

| Nr. | Anwendungsfall | Leistungsphase gem. HOAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betrieb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| AwF 010 | Bestandsaufnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 020 | Bestandsmodellierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 030 | BIM-Modell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 040 | Variantenvergleiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 050 | Visualisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 060 | Koordination der Fachgewerke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 061 | Modellbasierte Planungsbesprechung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 062 | modellbasierte Baubesprechung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 063 | Modellbasierte Signalsichtprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 070 | Erstellung von Plänen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 080 | Freigabe- und Genehmigungsprozesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 090 | Kostenplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 100 | Leistungsverzeichnisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 110 | Ausschreibung und Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 120 | Termin- und Bauphasenplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 130 | Baulogistikplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 140 | Baufortschrittskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 150 | Bauabrechnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 160 | Mängelmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 170 | As-built Modell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 180 | Digitale Bau- und Inbetriebnahmeakte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AwF 190 | Betreiben, Instandhaltung -setzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 1: BIM-AwF der DB InfraGO AG, GB Fahrweg

# Organisation im Projekt

In diesem Kapitel werden die BIM-spezifischen Rollen bzgl. ihrer Tätigkeiten und Verantwortung beschrieben. Auf Basis des Organigramms der Projektorgnisation benennen AG und AN folgende Ansprechpartner in den jeweiligen Rollen:

| Rolle | Name | Email | Telefon/Mobil | Firma/Abteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektleiter | Tanja Kurz | Tanja.Kurz@deutschebahn.com | +49 152 3755 1320 | DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg V.II-SW-S-K |
| BIM Manager | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| BIM Gesamtkoordinator | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| BIM Koordinator KIB | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| BIM-Koordinator BÜW | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 1: Ansprechpartner

Bei Änderungen informieren sich AG und AN unverzüglich.

## Besprechungswesen

Für das Projekt werden folgende Besprechungstermine unter Nutzung moderner Kommunikationsmedien <Text> vereinbart.

| Bezeichnung | Lph. | Frequenz | Beteiligte | Ort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM-Projektauftaktworkshop | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| Besprechung und Finalisierung BAP | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| Modellbasierte (mb) Planungsbesprechung (VDR) | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| Modellbasierte Baubesprechung | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 2: Besprechungen

## Rollen und Verantwortlichkeiten

### BIM-Manager (AG)

<Text>

### BIM-Informationsmanager (AG) (derzeit bei der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg noch nicht benannt)

<Text>

### BIM-Gesamtkoordinator (AN)

<Text>

### BIM-Koordinator (AN)

<Text>

### BIM-Koordinator BÜW (AN)

<Text>

### BIM-Modellautor (AN)

<Text>

# Prozesse

In diesem Dokument wird der Begriff „Prozesse“ synonym für Arbeitsabläufe verwendet.

## Daten- und Informationsmanagement

| Rolle | Name | Aufgabe | Verantwortungsbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM-Manager | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Die Aufgaben und Verantwortungen bei der Administration und Nutzung der gemeinsamen Datenumgebung (Common Data Environment kurz CDE) teilen sich wie folgt auf:

Tabelle 3: Verantwortlichkeiten CDE

## modellgestützte Qualitätssicherung

<Text>

Abbildung 1: Erstellung und Qualitätssicherung Modelle durch den AN und AG bis zum Ende der Lph.

## Fachmodell erstellen

<Text>

## Koordinationsmodell erstellen

<Text>

## Kollisionsprüfung durchführen

<Text>

## Modellbasierte Projektbesprechung (VDR und mb Baubesprechung)

Für das Projekt werden folgende modellbasierten Projektbesprechungen unter Nutzung moderner Kommunikationsmedien <Text> vereinbart.

| Bezeichnung | Lph. | Frequenz | Beteiligte | Ort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDR 1 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| VDR 2 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| mb Baubesprechung 1 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| mb Baubesprechung 2 | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 3: Besprechungen

## Freigabe durch den AG

Vor dem Übergang in den Status „veröffentlicht“ erfolgt die Freigabe der Lieferobjekte durch den AG. Der AG lässt sich hierfür die Dokumentation der Qualitätssicherung des AN vorlegen und prüft die Lieferobjekte stichprobenartig.

# Softwareeinsatz

In diesem Kapitel werden die einzusetzenden Softwareanwendungen für das Projekt und die Interaktionen untereinander beschrieben. Die Angaben spiegeln den aktuellen Erkenntnisstand wider und werden im Projektverlauf ergänzt und ggf. angepasst.

Die im Projekt eingesetzte Software ist in der nachfolgenden Tabelle zu benennen.

| Zweck | Software | Datenformat | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Visualisierung | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 5: Übersicht der eingesetzten Software

## BIM-Software

<Text>

## Einsatz einer CDE / Projektkommunikationsplattform

<Text>

| Benutzerrollen in CDE der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg | Name (Nutzer) | Berechtigungsstufe | Gewerk | Unternehmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM-Gesamtkoordinator | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 6: Übersicht Benutzerrollen in der CDE

## Datenaustauschformate

<Text>

## Nomenklatur

<Text>

# Anforderungen an Struktur, Daten und Modelle

## Anforderungen an Modelle

<Text>

## Modellstruktur und Attribuierung

<Text>

# Datenübergabe und lieferbare Leistungen

## Datenübergabe durch den AG

Der AG übergibt zu Beginn des Projekts dem AN die folgenden Daten als Grundlage für die Leistungserbringung.

| Nr. | Beschreibung | Übergabeobjekt | Erstelldatum | Datenformat | Lieferant | Datenquelle | Lieferdatum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| … | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 7: Datenübergabe durch den AG

## Lieferbare Leistungen durch den AN

<Text>

| Beschreibung | Erstelldatum | Lieferintervall | Datenformat | Software | Datenquelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> | <Text> |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Tabelle 8: Lieferbare Leistungen durch AN

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Begriff | ggf. deutsche Übersetzung |
| --- | --- | --- |
| AG | Auftraggeber |  |
| AIA | Auftraggeber-Informations-Anforderungen |  |
| AN | Auftragnehmer |  |
| BAP | BIM-Abwicklungsplan |  |
| BIM | Building Information Modelling |  |
| CAD | Computer-aided Design | Computer unterstütztes Entwerfen |
| CDE | Common Data Environment | gemeinsame Datenumgebung |
| DB | Deutsche Bahn |  |
| GIS | Geographisches Informationssystem |  |
| mb | modellbasiert |  |
| VR I | Vorstandsressort Infrastruktur |  |
| <Text> | <Text> | <Text> |