DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe

I.IPM4

Europaplatz 1, 10557 Berlin

BIM-Abwicklungsplan (BAP) - Ausführung Bahnhof Köln-Dellbrück Bauphase 2027

BIM–Projektabwicklungsplan (BAP)

Bahnhof Köln-Dellbrück Bauphase 2027

BIM–Methodik
Digitales Planen und Bauen

DB VERTRAULICH

DB INTERN

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

BIM-Projektabwicklungsplan	4

Index	5

Freigabe	6

Geltungsbereich	7

1 Allgemeine Projektinformationen	8

1.1 Allgemeine Projektinformationen	8

1.2 Mitgeltende Dokumente	8

2 Projektspezifische BIM-Ziele und Anwendungsfälle	9

2.1 BIM-Ziele	9

2.2 BIM-Anwendungsfälle	10

3 Organisation im Projekt	19

3.1 BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	19

3.1.1 BIM-Manager (AG)	19

3.1.2 BIM-Gesamtkoordinator (AN)	19

3.1.3 BIM-Koordinator (AN)	19

3.1.4 Vermesser (AN)	20

3.1.5 BIM-Modellersteller (AN)	20

3.2 Projektorganisation	20

3.3 Projektbeteiligtenliste	21

4 Qualitätssicherung	23

4.1 Strategie der Qualitätssicherung	23

5 Strategie der Zusammenarbeit	24

5.1 Organisation der Zusammenarbeit – Besprechungsmanagement	24

6 Datenaustausch und -lieferung	25

6.1 Gemeinsame Datenumgebung	25

6.2 Softwareumgebung und -Schnittstellen	25

6.3 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch	25

6.4 Datenlieferungsplan	26

7 BIM-Prozesse	28

7.1 Gesamtübersicht der BIM-Ausführung	28

7.2 Anwendungsfallbezogene Prozesse	28

8 Modellstruktur und -inhalte	29

8.1 Modellstruktur und -inhalte	29

8.2 Koordinatensystem	29

8.3 Informationsgehalt der Modelle	30

8.4 Genauigkeitsgrad der Modelle	30

9 Anlagen	31

## BIM-Projektabwicklungsplan

Musterdokument

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist ein Dokument, welches die Grundlage einer BIM-basierten Zusammenarbeit im Projekt strategisch beschreibt.

Er legt die Ziele, die organisatorischen Strukturen und die Verantwortlichkeiten auf Seiten des Auftragnehmers (AN) fest, stellt den Rahmen für die BIM-Leistungen dar und definiert die Prozesse sowie Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten auf Auftragnehmerseite. Der BAP beinhaltet ebenso die Schnittstellen zum Auftraggeber (AG) und zu Dritten.

Die vom AG bereits vor der Ausschreibung befüllten Abschnitte – insbesondere Abschnitt 1 und 2 – dürfen vom Bieter nicht verändert werden. Ergänzungen dieser Abschnitte müssen farblich kenntlich gemacht werden.

Dieses Dokument ist vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung entsprechend den Vorgaben zu befüllen und dem Angebot beizufügen. Dieser wird im Rahmen der Angebotsprüfung durch den zuständigen BIM-Berater des AG geprüft und für die Verwendung im Projekt bestätigt/freigegeben. Der BIM-Projektabwicklungsplan ist somit Vertragsbestandteil. Anschließend wird dieser vom BIM-Berater auf der Projektkommunikationsplattform im zugehörigen Projektraum abgelegt.

Das Dokument ist im Projektverlauf vom AN in Abstimmung mit dem Auftraggeber (AG) fortzuschreiben.

Die blauen Hinweistexte sind bei der Bearbeitung zu beachten und anschließend zu löschen.

Projektspezifische inhaltliche Abweichungen des Muster-BAP zur Vergabe im Vergleich zur Mustervorlage der DB InfraGO AG werden in grüner Schrift kenntlich gemacht. Diese Ergänzungen sind ebenso wie die anderen Bestandteile des BAP Bestandteil des Leistungs-SOLL und durch den Bieter entsprechend bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Der BAP zur Angebotsabgabe darf keine Einschränkungen des ausgeschrieben Leistungs-SOLL beinhalten, sondern konkretisiert dieses lediglich.

Vorgaben zur Befüllung:

vor Ausschreibung – durch AG

Abschnitte: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 7.2 (Eingrenzung auf bestimmte BIM-AWF möglich), 8.2. (wenn schon im Projekt vorhanden), 8.3 (falls erforderlich)

mit Angebotsabgabe (Teilnahmewettbewerb) – durch Bieter

Abschnitte: 3.1, 3.2, 4.1 (gem. Eingrenzung unter 4.1), 6.3, 6.4,

4 Wochen nach Auftragserteilung – durch AN

Abschnitte: 3.3, 4.1 (vervollständigen), 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Ersteller:

Status: Ausschreibungs-BAP Ausführung

Datum: 07.04.2026

## Index

| Nr.: | Version: | Datum: | Änderung: | Verfasser: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.0 | 26.04.2016 | Erstausgabe | I.SBB (3) |
| 02 | 1.1 | 01.10.2016 | Ergänzung Abschnitt 4.1 | I.SBB (3) |
| 03 | 1.2 | 10.05.2017 | Überarbeitung | I.SBB (3) I.NP |
| 04 | 1.3 | 01.11.2019 | Änderung des Geltungsbereiches ausschließliche Anwendung der Vorgaben für DB InfraGO AG Projekte Löschung der DB Netz AG bezogenen fachlichen Inhalte Anpassung Anwendungsfälle | I.SPM (S) |
| 06 | 1.4 | 29.01.2021 | Aktualisierung BIM-Anwendungsfälle Ergänzung Kapitel 8 Inhaltliche Zusammenfassung einzelner Abschnitte Redaktionelle Überarbeitung des gesamten BAP | I.SPM(S) |
| 07 | 1.5 | 01.11.2021 | Aktualisierung Vorgaben zur Befüllung; Entfall Abschnitt 5.2 Ergänzende Hinweise Abschnitt 4, 6.2, 8.2 | I.SPM (S) |
| 08 | 1.6 | 17.05.2022 | Ergänzender Hinweis 3.1 zu Verantwortlichkeiten und Abschnitt 2 "Bestandserfassung mittels Punktwolke" | I.SPM 4 |
| 09 | 1.7 | 24.11.2022 | Abschnitt 2.2, Ergänzung BIM-Anwendungsfall "Baubesprechung mit BIM" Abschnitt 8.2, Aktualisierung des Kapitels (Koordinatensystem VA) | I.SPM 4 |
| 10 | 1.8 | 09.05.2023 | Änderung: Nummerierung Anlage Abschnitt 2.1, Ergänzung BIM-Ziel für Projektart EinfachBIM Abschnitt 2.2, Ergänzung BIM-Anwendungsfall "As-Built-Kontrolle" Abschnitt 3.3, Anpassung der Tabelle für Projektbeteiligtenliste | I.SPM 4 |
| 11 | 1.9 | 15.11.2023 | Entfall Kap. 8.3 (Abbildung Bauphasen) und Angabe Koordinationskörper in Kap. 8.2, Ergänzung Abschnitt 8.4 (Level of Accuracy) | I.SPM 4 |
| 12 | 2.0 | 31.01.2024 | Umfirmierung zu DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe | I.IPM 4 |
| 13 | 2.1 | 07.04.2026 | Ausschreibungs-BAP Ausführung | Werner (BIM-Berater) |

Im Änderungsindex sind redaktionelle Änderungen, welche aus Rückmeldungen resultieren, nicht im Einzelnen aufgeführt.

Der BAP wird im Zuge der Planung durch den AN kontinuierlich (mind. zu Beginn jeder Leistungsphase) fortgeschrieben und mit dem AG abgestimmt.

## Freigabe

Der vorliegende BIM-Projektabwicklungsplan wurde durch den BIM-Koordinator des AN und den zuständigen BIM-Berater des AG geprüft und wird hiermit für die Verwendung im Projekt bestätigt und auf der Projektkommunikationsplattform abgelegt.

| Index | Version | Datum | Bestätigung BIM-Koordinator (AN) | Bestätigung BIM-Berater (AG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |

## Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthält die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik – Digitales Planen und Bauen für alle Projektbeteiligten. Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden. Bei Großprojekten der DB InfraGO AG sind die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als Basis anzuwenden und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfälle gemäß dem BIM-Einführungsplan zu erweitern. Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jeweilige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Muster eines BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesen Vorgaben das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG durch die geschäftsverantwortliche Stelle.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Legende für den BIM-Projektabwicklungsplan

Text text text		Hinweistexte (zu beachten und anschließend zu löschen)

Text text text		Projektspezifische Ergänzungen vom Auftraggeber vor Ausschreibung

Text text text		Ergänzungen vom Bieter mit Angebotsabgabe

Text text text		Ergänzungen vom Auftragnehmer im Projektverlauf

## 1 Allgemeine Projektinformationen

Nachfolgend sind die Basisdaten zum Projekt als allgemeine Projektinformationen aufgeführt.

[Die Informationen sind vom Auftraggeber zu befüllen. Hier kann zudem für ergänzende Projektinformationen eine Kurzbeschreibung eingefügt oder auf den Projektauftrag verwiesen werden. Dazu muss dieser als Anlage angehängt werden.]

### 1.1 Allgemeine Projektinformationen

| Bauherr | DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe |
| --- | --- |
| Projektname | Ausbau S11/ S-Bahn-Stammstrecke Köln |
| Projektort | Köln-Dellbrück |
| Projektnummer des AG | G.011409091 |

### 1.2 Mitgeltende Dokumente

Hinweis: siehe insbesondere Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik des Auftraggebers (Anlage 15 zum Architekten-/ Ingenieurvertrag).

| Dokument/Titel | Dokumentennummer/Version |
| --- | --- |
| Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik | Version 3.2 |
| Projektauftrag | Version 1.0 |
| Anlage A – Digitale Bauteilbibliothek und Baustandards | Version 3.2 |
| [TBD] | [TBD] |

## 2 Projektspezifische BIM-Ziele und Anwendungsfälle

Nachfolgend werden die BIM-Ziele und -Anwendungsfälle für das Projekt vom Auftraggeber festgelegt. Kommt es im Projektverlauf zu projektspezifischen Anpassungen oder Ergänzungen, ist das in diesem Kapitel vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zu dokumentieren. Die BIM-Ziele und die BIM-Anwendungsfälle sind für übliche Projekte der DB InfraGO AG bereits vom Auftraggeber vorgegeben, siehe hierzu 3.7.1 Vereinbarte BIM-Anwendungsfälle nach Projektarten der DB InfraGO AG der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

[Die BIM-Ziele sowie die mindestens vom AG geforderten BIM-Anwendungsfälle werden vor Ausschreibung vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem BIM-Berater ggf. projektspezifisch angepasst.]

### 2.1 BIM-Ziele

Die Ziele für Verkehrsstationsprojekte gemäß 1.3.1 BIM-Ziele der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik lauten wie folgt:

- Erreichen von Kostensicherheit vor Ausschreibung der Bauleistung

- Erhöhung der Planungsqualität und Anwendung der Baustandards

- Digitale Übergabe definierter Daten in Betrieb und Instandhaltung

- Unterstützung der Öffentlichkeitsbeteiligung

In EinfachBIM-Projekten wird die Projektlaufzeit verkürzt.

Für das gegenständliche Projekt werden die o.g. übergeordneten BIM-Ziele durch die nachfolgenden projektspezifischen BIM-Ziele ergänzt:

- Erreichen von Terminsicherheit für die Planungs- und Bauphase

- Qualitätsgesicherte Erstellung eines prüfbaren As-Built-Modells für den Betrieb

### 2.2 BIM-Anwendungsfälle

Die Vorgehensweise und Anwendungsfälle sind in 3.7 BIM-Anwendungsfälle der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik näher beschrieben.

In nachfolgender Tabelle sind die aus Sicht des AG mindestens anzuwendenden BIM-Anwendungsfälle für Verkehrsstationsprojekte vorausgewählt. Projektspezifische Anpassungen der Anwendungsfälle sind in der nachfolgenden Tabelle zu dokumentieren.

Weitere Anwendungsfälle, die aus Sicht des Auftragnehmers erforderlich sind, um die qualitätsgerechte und genehmigungsfähige Planung gemäß Werkvertrag zu erreichen, sind vom Auftragnehmer zu ergänzen. Hierzu gehören auch Anwendungsfälle, die mit dem Zusatz „AN“ gekennzeichnet sind, wenn diese nicht vom AG gefordert werden.

Historie: 
Die LPH 1-2 wurden in der Vergangenheit konventionell geplant. Ein Grundlagenmodell wurde jedoch bereits angefertigt und steht zur Verfügung.

Die LPH 3-5 wurden in der Vergangenheit mit der BIM-Methodik geplant. Ein Entwurfsplanungsmodell wurde bereits angefertigt und steht zur Verfügung.

Das im Rahmen der Planung erstellte Gesamtmodell (Revit-Datei) ist durch den AN Bau als Grundlage für die Ausführung zu übernehmen und fortzuschreiben. Das Modell stellt die führende Planungsgrundlage („Single Source of Truth“) für die Bauausführung dar. Änderungen, Ergänzungen und Detaillierungen sind im Modell umzusetzen und nachzuführen.

| Nr. | Anwendungsfälle der BIM-Methodik | Leistungsphase |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Projektdurchführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | Getaktete BIM-Projektbesprechung |  |  | X | X |  |  |  |  |
| D2 | Baubesprechung am Modell |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 | 3D-Modellierung – Geometrie und Attribute |  |  | X | X |  |  |  |  |
| D4 | Öffentlichkeitsarbeit mit 3D-Visualisierung |  |  | X | X |  |  |  |  |
| D5 | Projektkommunikation – Modellbasierte Digitale Protokollierung und Aufgabenverwaltung (AN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestand/Grundlagenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bestand/Grundlagenermittlung |
| B1 | Bestandserfassung mittels Punktwolke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Grundlagenmodell als Planungsgrundlage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planung/Baurecht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planung/Baurecht |
| P1 | 3D-Kollisionsprüfung |  |  | X | X |  |  |  |  |
| P2 | 3D-Variantenentscheidung (Bauwerk und Lage) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 | 2D-Planableitung aus 3D-Modellen |  |  | X | X |  |  |  |  |
| P4 | Abstimmung der Genehmigungsplanung mit 3D-Visualisierung |  |  |  | X |  |  |  |  |
| P5 | Arbeits- und Gesundheitsschutz: Planung und Prüfung (AN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 | Teilautomatisierte Mengenermittlung mit BIM-Modellen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 | Teilautomatisierte LV-Erstellung mit BIM-Modellen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 | Modellbasierte Abstimmung der Kosten- und Finanzierungsstruktur (AN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9 | Modellbasierte Ausschreibung und Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P10 | Bemessung und Nachweisführung (AN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P11 | Teilautomatisierte Prüfung auf Regelkonformität (AN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P12 | Modellbasierte Bauablaufplanung (AN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bau- und Ausführungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bau- und Ausführungsphase |
| A1 | Erstellung eines As-Built-Modells |  |  |  |  |  |  |  | X |
| A2 | Digitale Übergabe von Bauteilinformationen |  |  |  |  |  |  |  | X |
| A3 | As-Built-Erfassung mittels Punktwolke (AN) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| A4 | As-Built-Kontrolle (AN) |  |  |  |  |  |  |  | X |

[Die vom AG geforderten Anwendungsfälle sind projektspezifisch mit dem BIM Berater abzustimmen und den Vergabeunterlagen zur Ausschreibung beizufügen. Projektspezifische Anpassungen der Anwendungsfälle und die Anwendungsfälle des AN sind in der nachfolgenden Tabelle zu dokumentieren.]

| D1 | Getaktete BIM-Projektbesprechungen |
| --- | --- |
| Vorgabe AG | Die Getaktete BIM-Projektbesprechung ist die Planbesprechung, die bis zum Abschluss des Gesamtmodells Stufe 2 durchgeführt wird. Hierfür lädt die Projektleitung des AG mit Planungsstart zu getakteten BIM-Projektbesprechungen ein. Die Taktung ist mindestens 4 Wochen. Je nach Komplexität oder Termindruck wird auf einen zweiwöchentlichen oder wöchentlichen Takt erhöht […] Zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechung ist das Koordinationsmodell, welches alle Planungsstände der Fachmodelle und Bestandsinformationen beinhaltet. Das Koordinationsmodell dients u.a. der Feststellung des Planungsfortschritts, der Kollisionsprüfung und der Umsetzung der Aufgabenstellung. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| D2 | Baubesprechung am Modell |
| Vorgabe AG | Die Baubesprechung am Modell ist die reguläre Baubesprechung. Hierzu lädt die Bauüberwachung mit Start der Bauausführung ein. Das BIM-Modell ist somit Bestandteil der Baubesprechung. Das Gesamtmodell Stufe 2 visualisiert dabei die zu realisierende Planung bzw. Bauausführung. Darüber hinaus kann eine regelmäßige modellbasierte Abstimmung des Bauablaufs, Nachverfolgung des Baufortschritts sowie Abgleichs des jeweiligen Bauzustands mit allen Projektbeteiligten am Modell durchgeführt werden. […] |
| Projektspezifische Anpassungen | Die modellbasierten Baubesprechungen finden bedarfsweise zur Klärung der Prozesse und der Übergabe des As-Built-Modells online oder auf der Baustelle in Baubüro der zuständigen Bauüberwachung statt. Der AN hat sicherzustellen, dass der Baucontainer mit einem Notebook und einem Bildschirm oder Beamer für die Baubesprechung ausgestattet ist (siehe Leistungsverzeichnis Pos x.y). |
| Fortschreibung |  |
| D3 | 3D-Modellierung – Geometrie und Attribute |
| Vorgabe AG | Die Objektplanung und alle Fachplanungen werden in einem festgelegten Koordinatensystem (Koordinatensystem Personenbahnhöfe) mit 3D-Bauteilen modelliert und attribuiert. Der geometrische Detaillierungsgrad (LoG) und die Attribuierung (LoI) hängen von der Projektart, der Projektphase und den Anwendungsfällen ab. […] Detaillierungsgrad und Informationsgehalt des Modells müssen so gewählt werden, dass die im BIM-Projektabwicklungsplan festgelegten BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle umgesetzt werden können. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| D4 | Öffentlichkeitsarbeit mit 3D-Visualisierung |
| Vorgabe AG | Aus BIM-Modellen können Visualisierungen für die Öffentlichkeitsarbeit abgeleitet werden. Visualisierungsvarianten können 3D-Renderings, Videos, VR/AR-Anwendungen, 3D-Drucke oder einfache Screenshots sein. […] Die erforderlichen Visualisierungsvarianten werden in Abstimmung mit dem AG in Anhängigkeit des jeweiligen Verwendungszwecks festgelegt. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| D5 | Projektkommunikation – Modellbasierte Digitale Protokollierung und Aufgabenverwaltung (AN) |
| Vorgabe AG | In Projekten ist die modellbasierte digitale Protokollierung von Kollisionen, Aufgaben und Änderungen zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechungen. Der Austausch des Protokolls unter den Projektbeteiligten erfolgt im standardisierten Austauschformat BCF durch den AN. Zusätzlich ist das Protokoll im Anschluss an jede BIM-Projektbesprechung als .pdf-Dokument in die Projektkommunikationsplattform zu laden. […] Die Verwaltung der Kollisionen, Aufgaben und Änderungen erfolgt in einer für alle Projektbeteiligten zugänglichen Verwaltungssoftware. Dem Auftraggeber werden hierfür vom Hauptauftragnehmer Zugänge für die gesamte Projektlaufzeit zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Zugänge wird vom AG vor Ausschreibung im BAP festgelegt. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| B1 | Bestandserfassung mittels Punktwolke |
| Vorgabe AG | Die Bestandserfassung ist die Erfassung des IST-Zustands eines bestehenden Bauwerks und der Umgebung mittels georeferenzierten Punktwolken. […] Die Übergabe zur Langzeitarchivierung an I.SPM 1 erfolgt nach Abnahme der Vermessungsleistungen (Punktwolkendateien) durch die Projektleitung. |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| B2 | Grundlagenmodell als Planungsgrundlage |
| Vorgabe AG | Die BIM-Methodik bedarf einer für die Planungsaufgabe erforderlichen detaillierten Bestandsaufnahme der Fachgewerke, der Umgebung und des Baugrunds, die in einem Grundlagenmodell zusammengefasst werden. Damit wird eine eindeutige Planungsgrundlage für den Aufsatz der Neuplanung erreicht. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P1 | 3D-Kollisionsprüfung |
| Vorgabe AG | […] Die Kollisionsprüfung erfolgt planungsbegleitend durch ein regelmäßiges Zusammenführen aller Fachmodelle sowie Bestandsinformationen (z.B. Punktwolken, 2D-Bestandspläne, Vermessungsdaten etc.) in ein Koordinationsmodell und ist mit geeigneter Software durchzuführen. […] Die BIM-Projektbesprechungen dienen zur Besprechung der Koordinationsmodelle sowie der Abstimmung zu Konflikten und Kollisionen. Festlegungen zur Konfliktbehebung werden ebenfalls dort getroffen. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P2 | 3D-Variantenentscheidung (Bauwerk und Lage) |
| Vorgabe AG | Die Variantenentscheidung erfolgt im Rahmen der Vorplanung. Die Visualisierung als 3D-Modell erleichtert die Entscheidung für die Lage (z.B. der Bahnsteige) und das Bauwerk (z.B. Ausführungsvariante des Bahnsteigdach). […] Der Detaillierungsgrad ist so zu wählen, dass sowohl die entscheidungsrelevanten Projektparameter (Kosten, Termine, Qualität) bestimmt werden können, als auch die Nutzer der Anlagen die Betriebs-, Instandhaltungstauglichkeit und Kundenfreundlichkeit bewerten können. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P3 | 2D-Planableitung aus 3D-Modellen |
| Vorgabe AG | […] Die erforderlichen 2D-Pläne (z.B. Genehmigungspläne, Ausführungspläne) sind aus den 3D-Modellen abzuleiten. […] Alle aus dem Modell auszugebenden Plandarstellungen müssen einem einheitlichen Format folgen. Für alle Pläne ist eine eindeutige Dateikennzeichnung anzuwenden. Hierbei ist die Ril 813.0104 für Projekte der DB InfraGO AG zu beachten. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P4 | Abstimmung der Genehmigungsplanung mit 3D-Visualisierung |
| Vorgabe AG | Die 3D-Visualisierung führt zu einer erheblichen Erleichterung der Abstimmungen mit Trägern öffentlicher Belange, wie Denkmalschutz, Kommune, Aufgabenträger, Behindertenverbände, Anlieger und dem Eisenbahnbundesamt. Für die Genehmigungsplanung sind in der Regel einfache Renderings und/oder die Möglichkeit der Betrachtung mit einer Virtual Reality-Anwendung, z.B. Google-Cardboard, ausreichend. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P5 | Arbeits- und Gesundheitsschutz: Planung und Prüfung (AN) |
| Vorgabe AG | Dem AN wird empfohlen, dass die Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (wie z.B. Sperrzonen, Zugangsbeschränkungen, Fluchtwege, Lotsenpunkte, Brandbekämpfung, Betriebsabläufe, Fußgängerzonen etc.) im Modell erfolgt. Diese Maßnahmen sind ggf. in Zusammenhang mit temporären Bauzuständen oder Einrichtungen darzustellen. Darüber hinaus kann die Modellierung zusätzlicher Objekte, wie z.B. Gefahrenbereiche (Gleisbereich, Oberleitungsbereich, Flucht- und Rettungswege im Bestand etc. projektspezifisch erforderlich werden. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P6 | Teilautomatisierte Mengenermittlung mit BIM-Modellen |
| Vorgabe AG | Die modellbasierte Mengenermittlung basiert auf der Ableitung von Mengen aus den Fachmodellen, indem die in den Fachmodellen enthaltenen Bauteile und deren Informationen ausgewertet werden. Die Mengenermittlung stellt die Grundlage der Kostenermittlung je Leistungsphase sowie der LV-Erstellung dar. Es wird daher empfohlen, das Modell entsprechend der erforderlichen Kostenstruktur zu attribuieren, sodass eine strukturierte Mengenermittlung ermöglicht wird. Der Nachweis der Richtigkeit der Mengenermittlung und die Sicherstellung der Verwendung der Bauteile und Standardleistungstexte aus der Bauteilbibliothek der DB InfraGO AG muss durch den Auftragnehmer erfolgen. AN liefert in Rahmen des Anwendungsfalls ein Bericht /Nachweis/Übersicht, welche Positionen modellbasiert ermittelt wurden. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P7 | Teilautomatisierte LV-Erstellung mit BIM-Modellen |
| Vorgabe AG | Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung von Bauleistungen sind aus Fachmodellen abzuleiten. Hierzu sind die Bauteile der Fachmodelle mit dem zugehörigen LV zu verknüpfen. Für die Baustandards der DB InfraGO AG liegt diese Verknüpfung in einem Stammprojekt für iTWO® 5D vor. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P8 | Modellbasierte Abstimmung der Kosten- und Finanzierungsstruktur (AN) |
| Vorgabe AG | Im Rahmen der Kostenermittlung obliegt dem AN die Abstimmung und Zuordnung zu Kontierungszielen (PSP-Elemente, AiB, Kostenstelle, Aufwand) und Finanzierungskennzeichen für das jeweilige Projekt. Hierfür werden die Kontierungsziele und Finanzierungskennzeichen durch den AN als Attribut im BIM-Modell hinterlegt und mit den zuständigen Stellen modellbasiert abgestimmt. […] |
| Projektspezifische Anpassungen | - |
| Fortschreibung |  |
| P9 | Modellbasierte Ausschreibung und Vergabe |
| Vorgabe AG | Das BIM-Modell bildet die Planungswahrheit ab und stellt somit die Grundlage für die Erstellung aller Vergabeunterlagen dar. Das Modell wird im Vergabeverfahren zusätzlich über das DB Vergabeportal zur Verfügung gestellt. Das BIM-Modell wird hierdurch zum Vertragsbestandteil. […] |
| Projektspezifische Anpassungen | Das geplante Gesamtmodell wird in nativer Form (Revit) an den AN Bau übergeben. Es dient als Modellierungsgrundlage für das As-Built-Modell. |
| Fortschreibung |  |
| P10 | Bemessung und Nachweisführung (AN) |
| Vorgabe AG | Der AN kann durch die Nutzung eines BIM-Modells für Bemessung und Nachweisführung die Baustatik nachvollziehbar erstellen. Des Weiteren können modellbasiert durch den AN Simulationen, wie Überflutung, Lärm- und Schadstoffausbreitung, Fahrgastlenkung, Personenstromsimulation, Flucht- und Rettungsweg, Energienachweis etc. als Grundlage zur Nachweisführung erstellt werden. […] |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P11 | Teilautomatisierte Prüfung auf Regelkonformität (AN) |
| Vorgabe AG | Der AN kann die Regelkonformität des BIM-Modells mit Hilfe einer entsprechenden Software und den dort hinterlegten Regeln der Ril 813 überprüfen. Die Ril 813 ist vom AG so aufbereitet, dass die entsprechenden Anforderungen (z.B. einzuhaltende Abstände) in einer Prüfungssoftware umgesetzt werden können. |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| P12 | Modellbasierte Bauablaufplanung (AN) |
| Vorgabe AG | Der AN kann die Baubarkeit seiner Planung unter den gegebenen Randbedingungen durch eine modellbasierte Bauablaufplanung überprüfen. Durch die Verknüpfung von Bauteilen eines oder mehrerer 3D-Modelle mit einem oder mehreren Terminplänen kann der Bauablauf am Modell visuell dargestellt werden (4D-Modell). Inwiefern provisorische Bauteile, Baubehelfe etc. im Bauablauf zu berücksichtigen sind, ist projektspezifisch abzustimmen. […]. |
| Projektspezifische Anpassungen |  |
| Fortschreibung |  |
| A1 | Erstellung eines As-Built-Modells |
| Vorgabe AG | Der AN erstellt ein As-Built-Modell, das den IST-Zustand des errichteten Bauwerks abbildet. Das As-Built-Modell stellt in der Regel eine Fortschreibung bzw. Weiterentwicklung des Gesamtmodells Stufe 2 dar. Als ergänzende Grundlage zur Erstellung des As-Built-Modells können auch Punktwolken verwendet werden. […] |
| Projektspezifische Anpassungen | Das As-Built-Modell ist durch den AN Bau als konsistente Fortschreibung der im Projekt verwendeten BIM-Modelle unter Berücksichtigung der von ihm ausgeführten Leistungen zu erstellen. Hierbei sind sämtliche aus der Bauausführung resultierenden Änderungen, Ergänzungen und Detaillierungen in das As-Built-Modell zu übernehmen und fortlaufend nachzuführen. Ziel ist eine vollständige, geometrisch korrekte und attributiv angereicherte Abbildung des tatsächlich errichteten Bauwerks. Alle für die Bauausführung relevanten Informationen, Daten und Dokumentationen sind entsprechend den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik in strukturierter Form im Modell bzw. in den zugehörigen Datenstrukturen zu integrieren und eindeutig referenzierbar abzubilden. Das As-Built-Modell ist einschließlich der zugehörigen Qualitätssicherungsnachweise sowie einer strukturierten Zusammenstellung der anlagenspezifischen Attribute fristgerecht vor der Abnahme der Bauleistungen an den AG zu übergeben. Die Übergabe hat in den vorgegebenen Datenformaten sowie unter Einhaltung der festgelegten Anforderungen an den modellbasierten Datenaustausch zu erfolgen. (Siehe Leistungsverzeichnis Pos 01.01.0150.) |
| Fortschreibung |  |
| A2 | Digitale Übergabe von Bauteilinformationen |
| Vorgabe AG | Der AN erstellt das As-Built-Modell und vervollständigt die Attribuierung der Bauteile entsprechend den Vorgaben zum LoI und übergibt diese in Form einer Übergabetabelle zwei Wochen vor Abnahme der Bauleistung an den AG. […] |
| Projektspezifische Anpassungen | Der AN Bau stellt sicher, dass alle im Rahmen der Bauausführung erzeugten und fortgeschriebenen bauteilbezogenen Informationen, Dokumentationen und Nachweise strukturiert, vollständig und nachvollziehbar digital bereitgestellt werden. Die Dokumentation ist während der Bauausführung fortlaufend aufzubauen und entsprechend der vorgegebenen Ablagestruktur sowie der projektspezifischen Anforderungen zu organisieren. Dabei ist eine konsistente Zuordnung zwischen Bauwerksobjekten, zugehörigen Modellinformationen und den ergänzenden Unterlagen sicherzustellen. Sämtliche digitale Unterlagen, einschließlich BIM-Modelle, abgeleiteter Planunterlagen, Protokolle sowie weiterer projektrelevanter Dokumente, sind so zu führen und zu aktualisieren, dass eine jederzeitige Übereinstimmung mit dem realisierten Bauzustand gewährleistet ist. Die Übergabe der bauteilbezogenen Informationen erfolgt über die vereinbarte Projektkommunikationsplattform unter Einhaltung der geltenden Vorgaben zur Strukturierung, Benennung und Archivierung. Darüber hinaus sind die für die Inbetriebnahme und den späteren Betrieb erforderlichen Unterlagen in geeigneter Form zusammenzustellen und dem AG zur Prüfung und Abnahme bereitzustellen. Nicht konforme oder unvollständige Dokumentationen sind durch den AN entsprechend nachzubessern. (Siehe Leistungsverzeichnis Pos 01.01.0160.) |
| Fortschreibung |  |
| A3 | As-Built-Erfassung mittels Punktwolke (AN) |
| Vorgabe AG | Erfassen des gebauten IST-Zustands eines Bauwerks und der Umgebung mittels georeferenzierter Punktwolken. […] Die Genauigkeit der Punktwolken, die im Laufe der Bauausführung punktuell erstellt werden (z.B. Bauzustände, überbaute Bereiche), können in Abstimmung mit dem AG in einer geringeren Genauigkeit erfasst werden. […] |
| Projektspezifische Anpassungen | Regelmäßige Erfassung des Bauzustands mit dem Baufortschritt, um überbaute Bereiche inkl. des unterirdischen Baubereichs zu dokumentieren, so dass eine vollständige Punktwolke zum gebauten Bestand für den Abgleich des Baufortschritts sowie die As-Built-Kontrolle verwendet werden kann. Die Dokumentation erfolgt baubegleitend durch den AN mittels georeferenzierter Punktwolken, um eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation des tatsächlich hergestellten Bauwerks sowie der angrenzenden Bereiche sicherzustellen. Die Aufnahmen sind in geeigneten zeitlichen Abständen entlang des Baufortschritts durchzuführen und haben insbesondere solche Bauzustände abzubilden, bei denen Bauteile, Konstruktionen oder Einbauten im weiteren Bauverlauf überdeckt oder nicht mehr zugänglich sind. Ziel ist die lückenlose digitale Nachvollziehbarkeit aller relevanten Bauzustände einschließlich unterirdischer und überbauter Bereiche. Die Punktwolkendaten sind in definierter Genauigkeit sowie in georeferenzierter und farbiger Form zu erzeugen und mit ergänzenden bildbasierten Aufnahmen zu kombinieren. Sie sind lagerichtig in das Koordinationsmodell zu integrieren und für den Abgleich von Soll- und Ist-Zustand sowie für die As-Built-Kontrolle bereitzustellen. Darüber hinaus ist eine systematische Erfassung des Ausgangs- und Endzustands der von der Baumaßnahme betroffenen Bereiche durchzuführen. Diese umfasst insbesondere bestehende Oberflächen, Befestigungen und Einfassungen, insbesondere der Straßen, Wege, Plätze, angrenzenden Bebauung, Vegetation sowie bauliche Anlagen sowie Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen und dient der Beweissicherung. Die Dokumentation ist strukturiert in geeigneter Form (z. B. Plan-, Bild- und Textinformationen) aufzubereiten, mit den digitalen Bestandsdaten zu verknüpfen und im Koordinationsmodell referenzierbar abzulegen. Die Durchführung der Erfassung sowie der Beweissicherung ist rechtzeitig mit dem AG abzustimmen und unter Einbindung der betroffenen Beteiligten zu organisieren. Die Ergebnisse sind dem AG sowie den relevanten Projektbeteiligten zu definierten Zeitpunkten bereitzustellen. Die Qualität, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der erfassten Daten ist durch den AN sicherzustellen. Nicht ausreichende oder nicht den Anforderungen entsprechende Erfassungen sind entsprechend zu überarbeiten. (Siehe Leistungsverzeichnis Pos 01.01.0170, Pos 01.01.0180, Pos 01.01.0190.) |
| Fortschreibung |  |
| A4 | As-Built-Kontrolle (AN) |
| Vorgabe AG | Die As-Built-Kontrolle ist ein Bearbeitungsschritt, bei dem das geplante 3D-Modell der gefertigten IST-Geometrie sowie allen geometrischen und nicht-geometrischen Attributen eines Bauteils oder Bauwerks gegenübergestellt wird. Dabei wird der IST-Zustand mittels Punktwolke erfasst und innerhalb eines Validierungssystems mit dem As-Built-Modell überlagert und abgeglichen. […] |
| Projektspezifische Anpassungen | Der AN Bau hat die Übereinstimmung zwischen dem digital abgelegten Bauwerkszustand und dem tatsächlich realisierten Endzustand systematisch zu überprüfen. Hierzu ist das As-Built-Modell mit den Ergebnissen der baubegleitenden Bestandserfassung lagerichtig zu vergleichen. Neben der geometrischen Übereinstimmung sind auch die zugehörigen alphanumerischen Bauteilinformationen entsprechend den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik zu validieren. Abweichungen zwischen modelliertem und realisiertem Zustand sind zu identifizieren, zu dokumentieren und hinsichtlich ihrer Relevanz zu bewerten. Erforderliche Anpassungen sind durch den AN im Modell nachzuführen, sodass eine konsistente und den tatsächlichen Bauzustand korrekt widerspiegelnde Datenbasis entsteht. Die Durchführung und Ergebnisse der As-Built-Kontrolle sind dem AG in geeigneter Form darzustellen und nachvollziehbar nachzuweisen. (Siehe Leistungsverzeichnis Pos 01.01.0190.) |
| Fortschreibung |  |

## 3 Organisation im Projekt

### 3.1 BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Die projektspezifischen BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten gem. 3.2 Rollen und Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik des Bieters (bzw. des Auftragnehmers) inkl. namentlicher Benennung sind hier darzustellen und erforderlichenfalls vom AN im Projektverlauf hier fortzuschreiben.

[Mit Angebotsabgabe sind vom Bieter die im Projekt eingesetzten BIM-Rollen und die jeweiligen Verantwortlichkeiten inkl. namentlicher Benennung entsprechend den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik (falls erforderlich, mit ergänzender Beschreibung) zu bestimmen und hier darzustellen. Sofern die Projektorganisation nicht von den Vorgaben abweicht, ist eine erneute Auflistung der einzelnen Verantwortlichkeiten nicht notwendig. Erfolgt die Umsetzung einer einzelnen Rollenbeschreibung von mehreren Mitarbeitern oder vice versa, muss dies – inkl. Zuordnung der jeweiligen Verantwortlichkeiten – entsprechend dargestellt werden. Sofern BIM-Rollen in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik nicht beschrieben sind, kann ein ergänzender Vorschlag zur Umsetzung im BAP unterbreitet werden (z. B. in Großprojekten die Unterteilung in BIM-Fachkoordinator und BIM-Gesamtkoordinator.]

### 3.1.1 BIM-Manager (AG)

Die Aufgaben des BIM-Mangers sind wie folgt definiert:

- BIM Prozessüberwachung

- Prüfen und Freigabe des BIM-Abwicklungsplans (BAP)

- Einrichten und Pflege der CDE

- Einführung in das Issue Management

- Überprüfen, Dokumentation und Empfehlung zur AG-seitigen Freigabe der As-Built-Modelle bezüglich der Einhaltung der BIM Anforderungen

- Mitwirken beim Änderungsmanagement im Verhältnis zu Planungsbeteiligten für BIM-Anwendungsfälle

### 3.1.2 BIM-Gesamtkoordinator (AN)

Die Aufgaben des BIM-Gesamtkoordinators sind wie folgt definiert:

- Erstellung des projektspezifischen BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem AG und den anderen relevanten Projektbeteiligten

- Koordination und Unterstützung der BIM-Koordinatoren bei der Erstellung des As-Built-Modells

- Durchführung der As-Built-Kontrolle

- Termingerechte Datenübergabe der Lieferobjekte gemäß Lieferobjektplan

- Verwaltung der Umgebung „geteilt“ auf der CDE für As-Built-Modelle

- Qualitätssicherung der zu übergebenden Daten in Bezug auf Konformität mit AIA und BAP vor Übergabe in die Umgebung „veröffentlicht“ auf der CDE

- Erster Ansprechpartner des BIM-Managers beim Auftragnehmer für projektspezifische BIM-Themen

### 3.1.3 BIM-Koordinator (AN)

Die Aufgaben des BIM-Koordinators (AN) sind wie folgt definiert:

- Der BIM-Fachkoordinator betreut, koordiniert und sichert die Qualität der Fach- und Teilmodelle für das As-Built-Modell

- Zum geforderten Zeitpunkt legt der BIM-Koordinator (AN) die zu dem Zeitpunkt auf Konsistenz geprüften As-Built-Modelle als IFC in SharePoint (AN) ab

- Fachliche Durchführung der As-Built-Kontrolle für die im Fachbereich relevanten Modelle

bzw. Sicherstellung von realitätsgetreuen Modellen. Die Realitätstreue wird mit BIM Gesamtkoordinator abgestimmt

- Mitwirkung bei der Erstellung des projektspezifischen BIM-Projektabwicklungsplans (BAP)

- Bereitstellung von Fach- und Teilmodellen für das As-Built-Modell

### 3.1.4 Vermesser (AN)

Die Aufgaben des Vermessers (AN) sind wie folgt definiert:

- Bestandsaufnahme der ausgeführten Bauleistungen (Scan-to-BIM) unter Einsatz von 3D-Laserscannern, Drohnen (UAVs) oder Tachymetern zur Erfassung der Geometrie (Punktwolken)

- Einbindung des As-Built-Modells in das korrekte Koordinationsmodell zur Georeferenzierung.

- Vergleich der gebauten Geometrie mit dem Planungsmodell (Soll-Ist-Vergleich und Dokumentation von baulichen Änderungen oder Toleranzabweichungen

- Erfassung des Ist-Zustandes zur Dokumentation und Beweissicherung vor, während und nach der Baumaßnahme

- Bereitstellung von 3D-Punktwolken, Mesh-Modellen oder 2D-Bestandsplänen als Basis für die Modellierung.

### 3.1.5 BIM-Modellersteller (AN)

Die Aufgaben des BIM-Modellerstellers (AN) sind wie folgt definiert:

- Erstellung des As-Built-Modells durch Einarbeitung von Änderungen aus der Bauphase in das bestehende Planungsmodell

- Nachmodellierung (Vektorisierung) der Punktwolken in 3D-Objekte (Scan-to-BIM)

- Zuweisung von Informationen und Attributen zu den Bauteilen

- Einhaltung der Modellierungsrichtlinien

### 3.2 Projektorganisation

Mit Angebotsabgabe ist die gesamte Projektorganisation des Bieters (bzw. Auftragnehmers) einschließlich der Nachunternehmer hier als Projektorganigramm einzufügen und im Projektverlauf vom AN fortzuschreiben.

[Das Projektorganigramm sollte mindestens folgende Kriterien berücksichtigen:

- eine nachvollziehbare grobe Struktur der gesamten Projektorganisation ist erkennbar

- Berücksichtigung der Rollen gemäß Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik

- Berücksichtigung der im Projektauftrag aufgeführten Gewerke

- Vorlage Organigramm:

### 3.3 Projektbeteiligtenliste

[Die tabellarische Übersicht aller Projektbeteiligten und Schnittstellen des Auftragnehmers ist 4 Wochen nach Auftragserteilung zu befüllen sowie um weitere Beteiligte zu ergänzen. Die tabellarische Übersicht ist vom AN im Projektverlauf fortzuschreiben. Alternativ kann hier auch auf eine im Projekt vorhandene Projektbeteiligtenliste verwiesen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle Projektbeteiligten Zugriff auf die Liste haben.]

| Funktion / Schnittstelle | Nach- und Vorname | Firma | (AN)/ (NU)/ (HAN P/B)* | E-Mail | Tel. Nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektleitung AG | Thorsten Richter | DB InfraGO |  | Thorsten.richter@deutschebahn.com | 016097457137 |
| Projektleitung AG | Anna-Lena Friedrich | DB InfraGO |  | Anna-Lena-Friedrich@deutschebahn.com | 015237449361 |
| BIM-Beratung | Matthias Bergmann | albert.ing GmbH |  | m.bergmann@albert-ing.com | 01638651822 |
| BIM-Beratung | Victoria Werner | albert.ing GmbH |  | v.werner@albert-ing.com | 015788155175 |
| Vermesser/ Erstellung Punktwolke und Bestandsmodell |  |  |  |  |  |
| BIM-Koordinator des AN Objektplaner |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller Objektplanung |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller Technische Ausrüstung |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller Tragwerksplanung |  |  |  |  |  |
| Vermesser Grundlagenmodell |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung OLA |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung 50Hz |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung TGA |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung LST |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung Be-/Entwässerung |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung Oberbau |  |  |  |  |  |
| Schnittstelle zu DB Netz AG |  |  |  |  |  |
| Schnittstelle zu DB Energie GmbH |  |  |  |  |  |
| Schnittstellen zu weiteren TÖBs |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* AN–Auftragnehmer

NU-Nachunternehmer

HAN P/B-Hauptauftragnehmer Planung/Bauausführung

## 4 Qualitätssicherung

Die Sicherstellung der Planungsqualität verantwortet der Auftragnehmer. Die Anforderungen des Auftraggebers an die Qualitätssicherung und deren Dokumentation sind insbesondere in Anlage 3 Qualitätssicherungsbericht sowie 3.9 Sicherung Modellqualität der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik, Anlage 15 des Architekten-/ Ingenieurvertrages, beschrieben.

[Der Bieter erläutert nachfolgend seine Strategie zur internen Qualitätssicherung (Punkt 1). Die Strategie ist durch den Auftragnehmer 4 Wochen nach Auftragserteilung um Punkt 2 und 3 in Bezug auf das Gesamtprojekt zu vervollständigen sowie im Projektverlauf innerhalb dieses Dokumentes zu detaillieren und fortzuschreiben. Zur Angebotsabgabe muss die Erläuterung zur Qualitätssicherung mind. die gem. Punkt 1 benannten Punkte beinhalten:

- Interne Qualitätssicherung der As-Built-Modelle. Die Prozessbeschreibung beinhaltet nachfolgend aufgeführte Teilaufgaben, denen jeweils Zuständigkeiten sowie Zeitpunkte bzw. Frequenzen zugeordnet sind:

- Überprüfung der Modellübergaben und Datenkonventionen (gem. 2.1 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Projektanforderungen (gem. 2.2 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Anforderungen an das BIM-Modell (gem. 2.3 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Modell- und Bauteilanforderungen (gem. 2.4 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Modell- und Plankonsistenz (gem. 2.5 Qualitätssicherungsbericht)

- Gesamtprozess der Qualitätssicherung (inkl. Frequenzen, Zuständigkeiten)

- Werkzeuge/Anwendungen für die Qualitätssicherung]

Die Kontrolle der As-Built-Modelle erfolgt insbesondere hinsichtlich:

- der Übereinstimmung der modellierten Darstellungen mit der tatsächlichen Bauausführung

- der Abweichungen der Bauausführung im Vergleich zur Planung

- der Ergänzung zusätzlicher Attribute aus der Bauausführung

- der Richtigkeit der Werte sowie Geometrie im Sinne des LoA

- der Anforderungen an LOD und LOI entspr. BIM-Vorgaben

- der Anforderungen an die Modellierung entspr. BIM-Vorgaben

- hinsichtlich der Konsistenz von Modell

- hinsichtlich der Dateinamenskonvention

### 4.1 Strategie der Qualitätssicherung

……………………………..

## 5 Strategie der Zusammenarbeit

Nachfolgend ist die Zusammenarbeit in Bezug auf die Organisation und technologische Unterstützung im BIM-Projekt darzustellen.

### 5.1 Organisation der Zusammenarbeit – Besprechungsmanagement

Alle notwendigen Projektbesprechungen zwischen AN und AG sind hier aufzulisten. Zudem sind interne Besprechungen des AN in der Tabelle zu ergänzen. Siehe auch Abschnitt 2.3 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

[Die Tabelle ist vom AN in Abstimmung mit dem AG 4 Wochen nach Auftragserteilung zu ergänzen und im Projektverlauf fortzuschreiben.]

| Bezeichnung | Projektphase | Frequenz |
| --- | --- | --- |
| BIM-KickOff | Bauausführung |  |
| … | … | … |
| … | … | … |
| Ergänzendes Besprechungskonzept des AN: |  |  |
| BIM-Projektbesprechungen des AN Bauausführung | Bauausführung | … |
| … | … | … |

[Weitere projektspezifische Erläuterungen sind durch den AN zu ergänzen.]

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

## 6 Datenaustausch und -lieferung

### 6.1 Gemeinsame Datenumgebung

Die Projektkommunikationsplattform ist gem. 3.8.2 Datenaustausch und -lieferung – Projektkommunikationsplattform der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als gemeinsame Datenumgebung im Projekt vertraglich vereinbart und zu verwenden.

[Projektspezifische Festlegungen, wie z.B. Teilnehmer des AN oder Ansprechpartner des AG etc. können hier dokumentiert werden.]

### 6.2 Softwareumgebung und -Schnittstellen

Nachfolgende Darstellung (z.B. als grafische Darstellung der im Projekt verwendeten Softwarelandschaft) zeigt die Software und deren Schnittstellen, die vom Bieter (bzw. Auftragnehmer), zur Erfüllung der werkvertraglich vereinbarten Planungsaufgabe, eingesetzt wird.

[Eine Planung in der BIM-Methodik erfolgt kollaborativ zwischen den Beteiligten auf digitaler Grundlage. Hierfür ist vor Beginn der Planung zu eruieren, welche Software die jeweiligen an der Planung Beteiligten nutzen. Angaben zu Software und Schnittstellen erfolgen 4 Wochen nach Angebotserteilung vom AN und werden im Projektverlauf fortgeschrieben.]

### 6.3 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch

Nachfolgend sind die eingesetzte Software je Anwendungsfall/-bereich und die Datenformate der Eingangs- und Ausgangsdaten als Grundlage des Datenaustauschs gem. Abschnitt 1.7.3 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch und 3.8.3 Software und Datenaustauschformate der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik vom Bieter zu beschreiben. Nach Auftragsvergabe ist die Tabelle vom AN fortzuschreiben.

[Die folgende Tabelle kann dabei als Muster dienen und ist projektspezifisch auszufüllen. Exemplarisch wurden einige mögliche Schnittstellen dargestellt.]

| Software | Version | Input | Inhalt | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Output |  |  |
| Autodesk Revit | 20xx | .dwg / .rvt | Bestand als Lageplan im dwg-Format inkl. Höhenpunkte und DGM | 3D-Fachmodelle (alle in 3D geplanten Gewerke) |
|  |  | .rvt / .ifc |  |  |
| Caneco BIM |  | .rvt |  | Revit-AddOn für Elektrotechnik |
|  |  | .rvt |  |  |
| Caneco BT |  | proprietär |  | Planung Elektrotechnik |
|  |  | proprietär |  |  |
| liNear |  | .rvt |  | Revit-AddOn für Gebäudetechnik |
|  |  | .rvt |  |  |
| digipara liftdesigner |  | .ifc |  | Planung Aufzugstechnik |
|  |  | .ifc |  |  |
| RELUX |  | .rvt |  | Revit-AddOn für Lichtplanung |
|  |  | .rvt |  |  |
| InfoCAD |  | .ifc |  | Tragwerksplanung |
|  |  | .ifc |  |  |
| Autodesk Navisworks | 20xx | .rvt / .dwg / .ifc |  | 3D-Koordinationsmodell |
|  |  | .nwc / .nwd |  |  |
| MS Project | 20xx |  |  | Terminplanung |
|  |  | .mpp |  |  |
| iTWO 5D |  | .cpixml |  | Kostenermittlung / LV-Erstellung |
|  |  | .GAEB |  |  |
| Autodesk Vault | 20xx |  |  | Teil der CDE / Planlauf / Ablage und Freigabe der Eingangsdaten / Archivierung |
| Thinkproject! |  |  |  | CDE des AG/ Planmanagement / Ablage und Freigabe / Archivierung |

### 6.4 Datenlieferungsplan

Als Grundlage für den modellbasierten Informations- und Datenaustausch zwischen AN und AG sowie weiteren Projektbeteiligten sind Übergabefrequenzen/Abgabetermine der BIM-Modelle einschließlich Fachmodelle zu planen. Grundlage des Datenlieferungsplans stellen die Vorgaben gem. 3.8.1 Datenlieferungsplan der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik dar.

[Der Bieter übergibt zu Angebotsabgabe einen Datenlieferungsplan, der basierend auf der jeweiligen Planungsaufgabe und verwendeten Software, zu befüllen ist.]

| KATEGORIE | Projektphase | FREQUENZ/MEILENSTEINE | Format DB INFRAGO AG |
| --- | --- | --- | --- |
| Punktwolken | LP8 | Bei Bedarf | e57 |
| Qualitätsgeprüftes As-Built-Modell | LP8 | Einmalig nach Abschluss der Leistungsphase | IFC/nativ |
| Digitale Bauteilinformationen | LP8 | Einmalig nach Abschluss der Leistungsphase | XLS/PDF |

[4 Wochen nach Auftragserteilung ist in Zusammenarbeit zwischen PL und AN (Verantwortlich BIM-Koordinator) die Abgabeplanung (Datenlieferungsplan) der Modelle und Fachmodelle für die Projektkommunikationsplattform zu erstellen und an diese zu übergeben. Die Vorgehensweise zur Datenlieferung ist je nach Konfiguration des Projektraums im Rahmen der Fortschreibung des BAPs zwischen AN und AG abzustimmen.

Hinweis zur Ablage auf der Projektkommunikationsplattform:

- Endstand: Lieferung erfolgt in der Projektdokumentation

- Bearbeitungsstände: Lieferung erfolgt im Modellmanagement

Im Modellmanagement werden Fachmodelle dem zugehörigen Fachgewerk und Koordinationsmodelle dem Fachgebiet „Übergreifend“ zugeordnet. Im Titel des jeweiligen Modells ist die zugehörige Leistungsphase zu vermerken.

Vor dem Upload in die PKP sind die Planungsdateien/Modelle entsprechend den Richtlinien DB INFRAGO AG zu benennen.

## 7 BIM-Prozesse

[Nachfolgend sind vom Auftragnehmer die BIM-spezifischen Prozesse darzustellen. Die Prozesse müssen mindestens folgende Inhalte aufzeigen:

- Prozessteilnehmer

- Ablauf

- Eingangsgröße (Daten/Dokumente)

- Ausgangsgröße (Daten/ Dokumente)

- Prüfungen…]

### 7.1 Gesamtübersicht der BIM-Ausführung

[Der übergreifende BIM-Prozess des Projekts ist gemäß vorbenannten Kriterien darzustellen (detaillierte Teilprozesse siehe 7.2).]

### 7.2 Anwendungsfallbezogene Prozesse

[Die projektspezifischen BIM-Prozesse sind je Anwendungsfall darzustellen. Der BIM-Berater kann Anwendungsfälle bestimmen, zu denen eine Darstellung nötig ist. Ist diesbezüglich nichts angegeben, sind die Prozesse aller vertraglich vereinbarten Anwendungsfälle darzustellen.]

- Erstellung eines As-Built-Modells

- Digitale Übergabe von Bauinformationen

- As-Built-Erfassung mittels Punktwolke

- As-Built-Kontrolle

## 8 Modellstruktur und -inhalte

Hinsichtlich Modellstruktur und -inhalte der BIM-Modelle sind grundsätzlich die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik, insbesondere Kap. 3 BIM-Pflichtenheft sowie Anlage 2 Modellierungsrichtlinie, zu beachten. Darüberhinausgehende Anforderungen, Abstimmungen sowie Umsetzungen werden in nachfolgenden Abschnitten dokumentiert.

### 8.1 Modellstruktur und -inhalte

[Der AN dokumentiert hier Struktur und Inhalte der BIM-Modelle des Projekts vier Wochen nach Auftragserteilung und schreibt diese erforderlichenfalls im Projektverlauf fort.]

Folgende Fachdisziplinen bzw. Informationen sind insbesondere zu berücksichtigen:

- Verkehrsanlagen

- Ingenieurbauwerke

- Elektrotechnik

- Telekommunikation

- Förder- und Maschinentechnik

- Leit- und Sicherheitstechnik

- Oberleitungsanlagen

- Beweissicherung

- Bestandserfassung

- Sonstiges

### 8.2 Koordinatensystem

Das Koordinatensystem Verkehrsanlagen ist gemäß BIM-Pflichtenheft anzuwenden und vom AN in einer CAD-Datei (z.B. .dwg) für das lokale Koordinatensystem Personenbahnhöfe und DB_REF2016 zu dokumentieren. Darüber hinaus ist der verwendete Transformationsparametersatz vom AN zu übergeben sowie Angaben zum Koordinationskörper allen Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen.

[Die Dokumentation erfolgt gem. nachstehender Auflistung 4 Wochen nach Auftragserteilung vom AN in der Projektkommunikationsplattform. Die Verlinkung zum Projektraum ist hier einzufügen.]

[Das geodätische Bezugssystem wird vom AG (Abstimmung zwischen PL, BIM-Berater und vermessungstechnischer Berater) vorgegeben und nachfolgend, sofern bekannt vor Ausschreibung, dokumentiert.]

Koordinatensystem:

Anwendung des Koordinatensystems Personenbahnhöfe (VA-System) des jeweiligen Bahnhofs.

[Der verwendete Transformationsparametersatz müssen in der Projektkommunikationsplattform vom AN für die unterschiedlichen verwendeten Softwaren abgelegt werden (P113.012 Festpunktfeld). Der Gesamtparametersatz steht auf der Informationsplattform zur Verfügung.  Der Link zur abgelegten Datei in der PKP ist hier einzufügen.]

Koordinatensystem (CAD-Datei) des lokalen Koordinatensystem Verkehrsanlage und des DB REF:

[Die Dateien werden ebenfalls unter (P113.012 Festpunktfeld) in der Projektkommunikationsplattform abgelegt und hier im BAP verlinkt.]

### 8.3 Informationsgehalt der Modelle

Die Attribuierung erfolgt gemäß 3.3 Modellierungsrichtlinie der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik. DB InfraGO AG zum LoI. Weitere zur Umsetzung von Anwendungsfällen erforderliche Attribute sollen hier vom AN im Projektverlauf dokumentiert werden.

[Die Attribute der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik decken Anlagen der Standardverkehrsstationen ab. Sofern zusätzliche Attribute z. Bsp. für technische Anlagen im Empfangsgebäude oder in UPVA vom AG gefordert werden, sind diese entweder vor Ausschreibung oder im Projektverlauf hier zu dokumentieren. Auflistung von zusätzlichen Attributen hier, vorgegeben durch AG]

### 8.4 Genauigkeitsgrad der Modelle

Der Genauigkeitsgrad der Modelle ist als Level of Accuracy (LoA) gem. 3.3.3 Level of Accuracy (LoA) und 4.5 Level of Accuracy (Anlage 2 Modellierungsvorschrift) beschrieben.

[Der AN dokumentiert hier den Genauigkeitsgrad für die Vermessung inkl. Bestandserfassung mittels Punktwolken für den vermessenen Bestand, sowie die Modellierungsgenauigkeit bezogen auf den modellierten Bestand der BIM-Modelle des Projekts 4 Wochen nach Auftragserteilung oder spätestens zu Beginn der Erstellung des Grundlagenmodells]

## 9 Anlagen

[hier bitte alle erforderlichen Anlagen auflisten]