# Leistungsbeschreibung

## Los 2 – Boot Typ C kurz und Trailer (System Typ C kurz)

## Az. B16.32 - 0252/25/VV : 1

### Ihre Vergabestelle für das Vergabeverfahren

### Beschaffungsamt des BMI

Referat B 16

Anschrift	Beschaffungsamt des BMI

Brühler Straße 3

53119 Bonn

Ausgabenummer	1

Ausgabedatum	05.11.2025

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeines	5

A.1	Allgemeine Anforderungen	5

A.2	Einsatzbedingungen	6

A.3	Nutzungs-/Fahrprofile	8

A.4	Bauvorschriften, Richtlinien u. Normen	9

A.5	Technische Angebotsunterlagen	10

B	Technische Forderungen	11

B.1	Allgemeine Baumerkmale	11

B.2	Bootsrumpf	14

B.3	Schlauch/Wulst	16

B.4	Steuerstand	20

B.5	Sitze und Sitzflächen - Viersitzkonfiguration	25

B.6	Decksaufbau	28

B.7	Mast/Geräteträger	28

B.8	Elektrische Anlagen	32

B.9	Antriebsanlage	43

B.10	Treibstoffsystem	46

B.11	Weitere technische Anlagen, Komponenten, Einbauten	47

B.12	Ausrüstungsbestanteile	51

B.13	Trailer	54

B.14	Korrosionsschutz (allgemein)	64

B.15	Farbgebung und Kennzeichnung	65

B.16	Nachweisführung und Dokumentation	66

C	Rahmenvereinbarung	72

D	Logistische Forderungen	75

E	Optionen	77

F	Anhänge zur Leistungsbeschreibung	84

F.1	Anhang 1 – Prinzipskizzen (nicht maßstabsgetreu) Boot in drei Ansichten	84

F.2	Anhang 2 – Bildliche Beschreibungen	87

F.3	Anhang 3 - Funkbeistellung BOS	90

G	Erläuterungen/ Legende	92

Die Word-Datei „12.1 _Los 2_Leistungsbeschreibung_System Typ C kurz_Nr.1.docx“ enthält alle Anforderungen dieses Dokuments und ist im Rahmen der Angebotserstellung vom Bieter auszufüllen und zur Angebotsabgabe vorzulegen. Das vorliegende Dokument (PDF) dient als Dokumentation der Anforderungen.

HINWEIS: Die von Seiten der ausschreibenden Stelle zur Verfügung gestellte „12.2 _Los 2_Leistungsbeschreibung_System Typ C kurz_Nr.1.pdf“ (PDF) dient der Dokumentation der gestellten Anforderungen und wird bei inhaltlichen Abweichungen von der „12.1 _Los 2_Leistungsbeschreibung_System Typ C kurz_Nr.1.docx“ (Word) herangezogen. Im Widerspruch gelten die Inhalte der Version als (PDF).

Die Zeileneinträge der Leistungsbeschreibung gliedern sich in folgende Kriterien:

A-Kriterium = Ausschlusskriterium - Anforderung, welche erfüllt werden muss, dessen Übererfüllung jedoch nicht zu einer besseren Wertung führt.

I-Kriterium = Informationskriterium – hier ist Ihr Hinweis bzw. Erläuterung zu den genannten Anforderungen erforderlich.

Forderungen, die mit A gekennzeichnet sind, sind Ausschlusskriterien und stellen somit Mindestforderungen dar. Ihre Erfüllung ist aus technischen und/oder rechtlichen Gründen unbedingt sicherzustellen. Ein Angebot, das eines oder mehrere solcher Kriterien nicht erfüllt, wird unmittelbar von der Wertung ausgeschlossen.

Forderungen, die mit I gekennzeichnet sind, müssen im Angebot ausführlich erläutert und beschrieben werden (Information). Eine einfache Bestätigung dieser Merkmale durch Ankreuzen reicht hierfür nicht aus und führt zum Ausschluss des Angebotes. Eine Festlegung als A- und I-Kriterium ist möglich. Die Notwendigkeit zur ausführlichen Erläuterung bleibt auch dann gegeben. Eintragungen und Kommentare hierzu sind im Bereich Bietereintragung vorzunehmen. Wenn weiterführende Dokumente wie z.B. Broschüren oder Prospekte als Nachweis o.ä. angeführt werden, ist auf diese ausdrücklich zu verweisen. Optionale Leistungsmerkmale (gegen Mehrpreis) fließen nicht in die Ermittlung des preisbesten Angebotes ein.

# Allgemeines

## Allgemeine Anforderungen

|  | - Gefordert wird ein Festrumpfschlauchboot Typ C zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben im maritimen Bereich. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kernaufgaben sind der Transport von Menschen und/ oder Material in den Einsatzraum | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Durch das Boot zu transportierende Güter sind beispielsweise Tauchgeräte mit Zubehör, Ankersysteme, Grundgewichte, Leinen, Tauchertelefon, Heißgeschirr, Hebesack, Sanitätsausstattung, mobiles Sonargerät mit Zubehör, Einsatzgerät in Euroboxen, Hilfsgüter auf Europaletten. - Die Aufzählung ist nicht abschließend | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss für den Straßentransport mittels Trailer im Geltungsbereich der StVO geeignet sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Lieferung eines Trailers je Boot ist Teil der Leistung | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss den zum Zeitpunkt der Auslieferung in Deutschland geltenden Bestimmungen (z.B. See – und Schifffahrtsverordnungen) entsprechen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Anforderungen der Richtlinie 2013/53/EU Entwurfskategorie C müssen mindestens erfüllt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Wasserung muss per Slipp-Verfahren (Trailer) oder mittels Krans erfolgen können. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Bootstrailer muss über eine Zulassung gem. StVZO verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Einsatzbedingungen

|  | - Einsatzgebiet: - Küstenbereich Ostsee - Küstenbereich Nordsee - Binnengewässer - Häfen - stark verschmutzte, aggressive Gewässer | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Außentemperatur Luft: T + 40°C bis - 20°C | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Außentemperatur Wasser: T + 32°C bis - 2°C | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Windstärke: Betrieb bis einschließlich 6bft | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Wellenhöhen: Betrieb bis einschließlich 2,0m | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Einsatzzeitraum: ganzjährig Tag und Nacht | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Jährliche Betriebsstunden: min. 200h | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot wird nach Gebrauch auf den Trailer gelagert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Eignung zur Anlandung auf sandigen und steinigen Ufern muss erfüllt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Eignung zum Anlegen an größeren Schiffen zum Zwecke des Überstiegs muss erfüllt sein. | A | - ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Einsatzgebiet Trailer: - Straßen, Autobahn - unwegsames Gelände (z.B. Grasflächen, unbefestigte Wege bzw. Geländeabschnitte) | A | - ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Nutzungs-/Fahrprofile

|  | - Boot, Trailer, Anbau- und Einbauteile sind für einen Nutzungszeitraum von 15 Jahren auszulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Die Nutzungsart ist als professionell und intensiv anzunehmen und muss entsprechend berücksichtigt werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Einsatzzeit beträgt bis zu 10 Stunden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Fahrprofil 1: - Transport von bis zu 10 Personen sitzend auf Wulst und schockgedämpften Sitzen - Last: gem. B.1.8 | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Fahrprofil 2: - Materialtransport durchgeführt mit zwei Personen. Die Gesamtzuladung entspricht dabei B.1.7 | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Fahrprofil 3: - Transport von Tauchern in das Einsatzgebiet. Maximal 9 Personen inkl. PSA (B.1.8) und min. 265kg Tauchgerät. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Fahrprofil 4: - Betrieb mit 4 Personen (B.1.8) und Zuladung bis zu 840kg | I | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Bauvorschriften, Richtlinien u. Normen

|  | Unfallverhütungsvorschriften (UVV) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsschutzbestimmungen | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Richtlinie 2013/53/EU über Sportboote und Wassermotorräder | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung), sofern für Teile der Leistung erforderlich | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Eine Auflistung geltender Normen ist G „Mitgeltende Normen“ zu entnehmen. Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Zulassungsbestimmungen zum angestrebten Zeitpunkt der vertragsgemäßen Leistungserbringung sind durch die Auftragnehmerin zu gewährleisten. Für alle in dieser Leistungsbeschreibung genannten nationalen oder EU-Normen wird bezüglich der Anforderungen auch die gleichwertige Art zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss der Bieter durch geeignete Mittel (z.B. technische Beschreibung des Herstellers oder einen Prüfbericht einer anerkannten Stelle) mit dem Angebot nachweisen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Technische Angebotsunterlagen

|  | Aus dem Angebot müssen Bauweise, technische Daten, Funktion und Beschaffenheit des Trailers eindeutig hervorgehen und benannt werden. | A | ☐ |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Abmessungen der angebotenen Typ C Schlauchboote sind im Angebot zu benennen und müssen in einer Zeichnung (mindestens: Vorderansicht, eine Seitenansicht und Isometrische Projektion) dargestellt werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |
|  | Zur Auslegung der Bordbatterie ist eine Energiebilanz zu erstellen und mit dem Angebot einzureichen. Es ist davon auszugehen, dass das Boot bis zu 10h ohne Antrieb (bspw. vor Anker) operiert und somit die Batterie nicht geladen wird. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |
|  | Die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen; Preise sind in Euro anzugeben. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |
|  | Die Gliederung dieser Leistungsbeschreibung ist im Angebot beizubehalten. Es ist anzugeben, ob und gegebenenfalls inwieweit die Forderungen erfüllt werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |

# Technische Forderungen

## Allgemeine Baumerkmale

|  | - Länge Boot über alles: 6,50 – 6,80m - Mit 100% gefüllter Schlauchwulst | A/I | ☐ | Abmessungen Boot mit 100% gefüllter Schlauchwulst in [m] angeben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Breite Boot über alles: max. 2,55m - Mit 100% gefüllter Schlauchwulst | A/I | ☐ | Abmessungen Boot mit 100% gefüllter Schlauchwulst in [m] angeben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Höhe Boot über Wasserlinie mit eingeklappten Licht- und Geräteträger: max. 1,5m | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Gesamtlänge Trailer + Boot: max. 10m | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Gesamtbreite Trailer + Boot: max. 2,55m - Mit 100% gefüllter Schlauchwulst | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Gesamtgewicht betriebsbereites Boot + Trailer: - max. 3,5t | A/I | ☐ | Leergewicht Boot/Gewicht Boot betriebsbereit Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Zuladung Boot: min. 1,3t | A/I | ☐ | Angabe der max. mgl. Zuladung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Pro Einsatzkraft/Bootsbesatzung ist ein Gewicht von - 100 kg plus 20 kg PSA (Gesamt 120kg) anzunehmen | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das betriebsbereite Boot beinhaltet mindestens: - vollständige bootsseitige Bordausrüstung gemäß B.11, B.12; - zu 100% befüllte Betriebsstoffe; | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Höchstgeschwindigkeit: min. 40 kn - Muss mit maximaler Zuladung bei 100% Vorräten und Glattwasserbedingungen erfüllt sein. | A/I | ☐ | Angabe der Höchstgeschwindigkeit in kn und km/h: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Marschgeschwindigkeit: min. 20 kn - Muss mit maximaler Zuladung bei 100% Vorräten und Glattwasserbedingungen erfüllt sein. | A/I | ☐ | Angabe der Marschgeschwindigkeit in kn und km/h: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Reichweite: min. 120sm - Muss bei maximaler Zuladung und Glattwasserbedingungen sowie der Annahme 80% Marschgeschwindigkeit und 20% Höchstgeschwindigkeit erfüllt sein. | A/I | ☐ | Angabe der Reichweite in sm und km: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das betriebsbereite Boot muss bzgl. der Längs- und Querrichtung parallel zur Wasserlinie liegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die netto Arbeitsfläche vor dem Steuerstand muss min. 2m² betragen. Nähere Anforderung siehe B.6 | A/I | ☐ | Angabe der Arbeitsfläche vor Steuerstand und achterlich je in m²: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Für die gesamte Bootskonstruktion inklusive aller Ein- und Anbauteile muss gelten, dass diese für den professionellen Betrieb des Bootes ausgelegt und geeignet sind. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten ist nicht zulässige. Wenn nötig sind Schutzprofile zu verbauen. - Dies trifft sowohl auf das Boot als auch auf alle An- und Einbauteile sowie den Trailer zu. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Oberflächen der Wulst und des Bootsdecks sind durch geeignete Maßnahmen ausreichend rutschhemmend zu beschichten oder mit einer rutschhemmenden Oberfläche (DIN EN 13281) zu versehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Griffe, Sitzflächen sowie begehbare Oberflächen (Deckfläche, Backskisten usw.) müssen rutschhemmend (nach BGR 181 - RG 11) sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Oberflächen sind nicht reflektierend zu wählen, um eine Blendung des Bootsführers und weiterer Personen auf den Boot bei Tag und Nacht durch unterschiedlichste Lichtquellen zu vermeiden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Auslegung von Boot und Trailer hat mit einer Resistenz gegen Öle, Salze, Treibstoffe sowie UV-Strahlung zu erfolgen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Bootsrumpf

|  | - Das Boot ist als Festrumpfschlauchboot (RIB) in Gleitbootsform mit Festkiel und hochgezogenem V- Rumpf (s. "DeepV-Rumpf"/tiefer V-Rumpf) am Bug sowie mit festem Spiegelheck auszuführen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Das Boot muss bei totalem Luftverlust im Schlauchkörper bei maximaler Zuladung durch den Eigenauftrieb des Festrumpfes schwimmfähig bleiben. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Das Bootsdeck muss den Festrumpf wasserdicht verschließen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Rumpfkörper ist in Sektionen/Schotten aufzuteilen, um bei Schäden und Lecks nicht vollständig voll zu laufen. Ausgeschäumte Kammern sind nicht zulässig. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Schlingerleisten sind am Unterwasserkörper anzubringen um eine stabile Lage bei Kurvenfahrt zu erreichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Die Bugform muss den Leistungsforderungen gem. A.2.1 und A.2.9 gerecht werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Form und Aufkimmung des Rumpfes müssen sicher verhindern, dass ein Unterschneiden bei hoher Geschwindigkeit und Seegang gemäß Richtlinie 2013/53/EU Entwurfskategorie C möglich ist. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Heckspiegel muss für Leistungsforderungen gem. A.2.1 geeignet und entsprechend der Daten des Motors bzw. Antriebsanlage (B.9) ausgelegt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Bootsrumpf ist aus hochfestem und auf maximale Haltbarkeit ausgelegtem seewasserbeständigem Aluminium, Güte der Legierung EN AW 5083 H111 (Blech) oder gleichwertig, als Monohull zu fertigen. Material und Materialstärke des Festrumpfes müssen für die Anforderungen gem. A.2.1, A.3.1, A.3.2 sowie der Richtlinie 2013/53/EU Entwurfskategorie C ausgelegt sein. | A/I | ☐ | Materialwerkstoff und -stärken sind anzugeben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Bugbereich ist zur Erfüllung der Anforderung A.2.9 zu verstärken. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Rumpf bzw. das Deck ist mit zwei Selbstlenzsystemen im Heckbereich auszurüsten. Der Durchmesser je Öffnungen muss min. 54 mm betragen. Die Entwässerung der Decksfläche ist dabei auf die genannten Bedingungen (A.2) auszulegen und muss ein schnellst mögliches Ablaufen des Wassers aufgrund Vollschlag gewährleisten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Es ist je Kammer gem. B.2.4 mindestens eine (1) Inspektionsöffnung zur Sichtung sowie Wartung des Innraumes und um ggf. Kondenswasser abzupumpen, vorzusehen. Die Öffnungen sind wasserdicht verschließbar auszuführen und sind auf Niveau Bootsdeck verschraubt bzw. versenkt eingelassen. | A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Sämtliche Inspektionsöffnungen müssen sich per Hand oder mit dem auf dem Boot verstauten Bordwerkzeug betätigen lassen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Tank ist im Rumpf als Unterflurtank integriert auszuführen und bzgl. der Auswirkungen auf die Fahrdynamik im Zusammenhang mit dem Füllstand neutral zu positionieren. | A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Verbindung zwischen Rumpf und Schlauchkörper muss für einen umlaufenden Formschluss realisiert sein und kann mit Klebeverbindungen ergänzend werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Schlauch/Wulst

|  | - Der Schlauchkörper muss aus min. 5 Luftkammern bestehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Es ist eine Innenbreite von min. 1,5m im Schlauchboot vor dem Steuerstand, mittig der Arbeitsfläche (+- 20cm.), zu gewährleisten. Siehe hierzu F.1 Ansicht 1. | A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Gewährleistet bei Luftverlust in einer Kammer die vollständige Schwimm- und Manövrierfähigkeit bei max. Zuladung. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Das Boot muss bei komplett vollgeschlagenem Rumpf und max. Zuladung schwimmfähig bleiben. Der Nachweis zur Schwimmfähigkeit ist rechnerisch nach Auftragserteilung zu erbringen. Dies wird zusammen mit dem endgültigen Generalplan zur Ablieferungsdokumentation genommen. | A/I | ☐ | Geben Sie hier das Auftriebsvolumen in m³ des Rumpfes ohne Schlauchkörper unter Berücksichtigung der max. mgl. Zuladung an: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das für die Bootshaut verwendete Gewebe muss eine Mindeststärke von 1880 dtex aufweisen. Es ist ein bewährtes, dauerhaltbares und robustes Gewebe sowie eine Neopren-/ Hypalon-/ CSM-Beschichtung zu verwenden. - Das gewählte Material muss den Bedingungen gem. A.2.1 standhalten und UV-beständig sein. Die Resistenz gegen Öl, Salze und Treibstoffe muss geben sein. | A/I | ☐ | Materialangaben zum Gewebe und benennen der Materialstärken: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Wulst muss über einen austauschbaren, umlaufenden, Scheuer- und Anprallschutz verfügen, welcher den Bedingungen gemäß A.2 gerecht wird. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Scheuer- und Anprallschutz ist im vorderen Bereich verstärkt auszulegen, um auch an scharfkantigen bzw. raueren Oberflächen bei Bedingungen gem. A.1.7 anlegen zu können. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Im Bugbereich ist der Scheuer- und Anprallschutz erweitert und bis zum Festrumpf auszuführen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Auslegung und Verbindung von Festrumpf, Wulst und Scheuer- und Anprallschutz muss ein Anlegen mit erhöhtem Schub/Geschwindigkeiten sicher und ohne strukturelle Beschädigungen ermöglichen. Ein Geschwindigkeitsdelta von min 5 kn ist zu gewährleisten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Scheuer- und Anprallschutz muss im vorderen Bereich eine Möglichkeit bieten, eine Ankerleine geschützt führen zu können ohne Wulst oder Schutz zu beschädigen. (unerwünschtes Scheuern) | A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - hinweisende Information zu B.3.6, B.3.7, B.3.8, B.3.9, B.3.10: - Konfiguration wird nach Auftragserteilung in erster Baubesprechung ggf. den Anforderungen der Nutzer kostenneutral konkretisiert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Schlauchkörper ist mit einer umlaufenden Lebensleine aus Rundmaterial mit einer Mindestzugfestigkeit von 8 kN zu versehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Die Lebensleine ist in regelmäßigen Abständen von nicht mehr als 0,6m symmetrisch an fest angebrachten Befestigungspunkten am Wulst zu befestigen. | A/I |  | In der Darstellung (Generalplan) sind die Art der Befestigungspunkte, die Zugfestigkeit sowie die Abstände anzugeben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Befestigung/Verklebung der Sicherheitsleine am Schlauchkörper ist so zu dimensionieren, dass ein Ablösen oder Abreißen, durch Zugkräfte oder Verdrehung beim Festmachen an Schiffen oder Verbinden mehrerer Boote (Päckchen) untereinander auf See, auszuschließen ist. | A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine Überbeanspruchung der Besätze und Beschläge des Schlauchkörpers darf nicht zu einer Beschädigung des Schlauchkörpers selbst führen. | A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Füllventile sind so anzuordnen, dass ein Füllen des Schlauchkörpers auf dem Wasser, durch die auf dem Boot befindliche Besatzung, möglich ist. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Füllventile sind so zu verbauen, dass diese nicht unbeabsichtigt, herausgerissen oder geöffnet werden können. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Steuerstand

|  | - Der Steuerstand muss sich im hinteren Bereich des Bootes mittig (siehe auch F.1 Ansicht 3) befinden. Er ist so zu positionieren, dass die nutzbare (Arbeits-) Fläche bis zum Bug möglichst groß bleibt. Dennoch muss ausreichend Platz für Bootsführer, Navigator sowie 2 weitere Personen (nicht auf der Wulst) gewährleistet sein. | A/I | ☐ | Zum Steuerstand ist eine Konzeptskizze mit Beschreibung einzureichen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Die Breite ist so zu wählen, dass ein sicheres Queren/Übersteigen vom Vordeck zum Achterdeck beidseitig möglich ist. Das Nutzen des Schlauchkörpers ist dabei zu vermeiden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Bedieneinrichtungen, Anzeigen der Antriebsanlage und Navigationstechnik sind für eine Ein-Mann-Bedienung vom Platz des Bootsführers ohne Einschränkungen eingerichtet. Im Falle einer Besetzung mit Bootsführer und Navigator kann es zu keiner gegenseitigen Behinderung in den jeweiligen Tätigkeiten kommen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Winkel der Steuerkonsole im Bereich der Steuerradbefestigung und des Fahrhebels ist ergonomisch zum Fahrer auszurichten. Dabei ist dieser Winkel eher horizontal als vertikal zwischen 30° und 45° einzurichten und ggf. durch eine einstellbare Konsole zu erreichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Steuerkonsole ist mit einer nicht reflektierenden Beschichtung (Blendwirkung der Beleuchtung bei Dunkelheit minimieren) zu versehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Steuerrad und rechts von diesem der Fahrhebel sind auf Bb-Seite des Steuerstands einzurichten. Das Steuerrad ist dabei mittig vor dem Bootsführer und Sitz zu positionieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine hydraulische Steueranlage mit Lenkknauf zu verbauen. Der Durchmesser vom Steuerrad ist eher kleiner (Ø max. 330mm) ausgelegt. Für ein kraftschonendes Lenkverhalten ist die Lenkpumpe und/oder der Lenkzylinder am Motor entsprechend abzustimmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Als Fahrhebel ist ein kombinierter Einhandfahrhebel mit den folgenden Funktionen zu verbauen: - Vorwärts-Neutral-Rückwärts - Schuberhöhung - Powertrimm - Standgaserhöhung | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Zur Verdeutlichung der Neutralposition des Fahrhebels muss dieser dort selbstständig deutlich Einrasten. - Ein versehentliches Einlegen eines Vorwärts- oder Rückwärtsganges muss durch die Einrastfunktion sicher verhindert werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Einlegen eines Vorwärts- oder Rückwärtsganges darf nur durch das Betätigen einer Entsperrtaste direkt am Fahrhebel möglich sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Powertrimmfunkion ist mit einer Schaltwippe direkt am Fahrhebel auszuführen. Die Wippe ist für eine Daumenbedienung auszulegen und entsprechend ergonomisch anzuordnen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine seewassergeeignete Start-/Stoppeinrichtung (Zündschlüssel) und ein Quickstoppsystem, mittig im Steuerstand vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Motorüberwachungseinrichtung ist ergonomisch auf dem Steuerstand anzuordnen und muss mind. folgende Inhalte bereitstellen: - Drehzahlmesser; - Öldruckwarnanzeige; - Kühltemperaturwarnanzeige; - Betriebsstundenzähler; - Trimmanzeige; - Alle Anzeigen müssen auch bei völliger Dunkelheit durch geeignete Hintergrundbeleuchtung (dimmbar, mindestens abschaltbar) gut lesbar sein. | A/I | ☐ | Darstellung in Konzeptskizze des Steuerstandes: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) Kraftstoffvorratsanzeige für den Bootsführer ergonomisch gut sichtbar auf dem Steuerstand anzuordnen. - In Verbindung mit B.4.10 auch als Kombiinstrument zulässig. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist für jede Batterie eine (1) Anzeige für den Batteriezustand (Voltmeter) für den Bootsführer ergonomisch gut sichtbar auf dem Steuerstand anzuordnen. - In Verbindung mit B.4.10 auch als Kombiinstrument zulässig. | A/I | ☐ | Darstellung in der Konzeptskizze des Steuerstandes: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Im Steuerstand ist ergonomisch, bündig sowie im Sichtbereich von Bootsführer und Navigator das in B.8.18 beschriebene Navigationsgerät inkl. Hardkeysteuerung anzuordnen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Schalter sind für Bootsführer und Navigator gut erreichbar und so angeordnet, dass versehentliche Betätigung ausgeschlossen ist. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Steuerkonsole ist mit einem Wetterschutz zu versehen, dessen Form bei höheren Fahrgeschwindigkeiten den Luftstrom des Fahrtwindes nach oben ablenkt, um die Belastung der Bootsführer im Gesicht durch Wind und Gischt zu reduzieren. - Der Wetterschutz kann aus einer Scheibe gefertigt sein. | A/I | ☐ | Darstellung des Wetterschutzes in der Konzeptskizze des Steuerstandes und/oder als Kurzbeschreibung zur Ausführung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Bei der Wahl des Wetterschutzes wird zudem berücksichtigt, dass bei achterlicher Bootstrimmung der Bootsführer (Größe 160cm bis 210cm) den freien Blick über den vorderen Bootsbereich (über die Bugspitze) hinaus hat und seine Sichtachse weder einschränkt noch behindert wird. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Material muss bruchsicher, dauerfest und UV-beständig unter den Bedingungen gemäß A.2 sein. | A/I | ☐ | Die Materialangabe ist inkl. der Kenndaten vorzunehmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Wetterschutz ist mit einem umlaufenden Griffrohr an den Scheibenkanten auszuführen. Dieser dient der Besatzung als Stütz- und Haltemöglichkeit. Es darf zu keinen Sichteinschränkungen des Bootsführers (B.4.15.1) kommen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Verbindung zwischen Wetterschutz zum Griffrohr muss die Ansprüche an die Dauerfestigkeit, die sich aus A.2 ergeben, erfüllen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die maximale Höhe gem. B.1.3 muss inklusive Wetterschutz eingehalten werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein Staufach in den Steuerstand zu integrieren. Dieses ist ergonomisch schnell erreichbar durch den Bootsführer, mit einer Luke versehen, abschließbar sowie wasserdicht (min. IP x6). Es ist für die Aufnahme von kleineren Ausrüstungsgegenständen (bspw. Kappmesser, Notleuchte etc.) geeignet. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Steuerstand muss über ein Ablagefach, welches Kleinteile wie bspw. Handfunkgeräte dauerhaft bei normalen Fahrbedingungen gem. A.2 im Sichtbereich aufnimmt, verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Haltegriffe am Steuerstand sind seitlich und vorn in ausreichender Anzahl für gefahrloses Vorbeisteigen, von Vor- zu Achterdeck und zurück, zu installieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Griffe sind so zu dimensionieren, dass sie mit festen dickwandigen Neoprenhandschuhen (tauchertypisch) problemlos und sicher zu greifen sind. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Griffmöglichkeiten am Steuerstand sind ergonomisch erreichbar zu positionieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine Revisionsöffnung vorzusehen, die ausreichenden Zugang zur E-Anlage gewährleistet um auch auf See Reparaturen geschützt durchzuführen. Die Öffnung bzw. der Verschluss muss wasserdicht (IPx6) ausgeführt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Steuerstand muss die gem. B.8.27 und B.8.33 beschriebenen Funkanlagen in geeigneter Art und Weise geschützt aufnehmen können. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Steuerstand muss über einem zusätzlichen UV-beständigen und abnehmbaren Wetterschutz verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - hinweisende Information Auftrag: - Anordnung der Komponenten gem. B.4 werden nach Auftragserteilung in erster Baubesprechung ggf. entsprechend der Anforderungen der Nutzer kostenneutral konkretisiert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Sitze und Sitzflächen - Viersitzkonfiguration

|  | - Sitzflächen sind gemäß F.1 „Ansicht 3 – Sitzflächen Schlauchkörper, Steuerstandsitze und achterliche Sitze“ vorzusehen | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Je Sitzplatz auf der Wulst ist mindestens ein mittig angeordneter Haltegriff mit zusätzlicher Halteschlaufe vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Hinter dem Steuerstand sind schockgedämpfte „Side-by-Side“ Sitze für zwei (2) Personen vorzusehen. | A/I | ☐ | Sitz (Typ/Hersteller) und Dämpfungseinheit (Typ/Hersteller) sind zu benennen sowie durch zugehörige Datenblätter/Werksprospekte zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Dämpfung muss für jeden Sitz separat einzustellen und mit 10% Reserven dimensioniert (siehe Anforderung B.1.8) sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Jeder Sitz muss über min. einen (1) Haltegriff verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Sitze sind ergonomisch zu positionieren damit ein Bootsführer (Körpergröße 160cm bis 210cm) sicher und verletzungsfrei einen längeren Zeitraum (gem. A.3.3) sitzend fahren kann. - Alternativ bzw. bei Notwendigkeit ist eine in Längsrichtung verstellbare Konsole zu installieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Zwei (2) weitere Sitze sind zur optimalen Platzgestaltung des hinteren Bereiches (Achterdeck) hinter den beiden Steuerstandsitzen, entweder als schockgedämpfte Sitze gleichen Typs „Side-by-Side“ oder fest bzw. klappbar an einer gemeinsamen Befestigungs- und Dämpfungseinheit zum jeweiligen Steuerstandsitz anzuordnen (F.2 Bild 3). | A/I | ☐ | Sitz (Typ/Hersteller) und Dämpfungseinheit (Typ/Hersteller) sowie Umsetzungart benennen sowie durch zugehörige Datenblätter/Werksprospekte zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind gem. Richtlinie 2002/44/EG bewertete schockabsorbierende Sitze einzubauen, die insbesondere ein mögliches Durchschlagen oder Aufsetzen auf/an die untere Sitzführung verhindern. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Sitze und Sitzmöglichkeiten sind entsprechend der Einsatzbedingungen A.2 auszulegen und für die Aufnahme von Personen mit einem Einsatzgewicht gem. B.1.8 geeignet. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Sitze inkl. Dämpfung sind korrosionsbeständig (bspw. eloxiertem Aluminium) sowie hinsichtlich der Polsterung und Bezüge wasserfest sowie UV beständig auszuführen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Sitze gewährleisten bei einem geringen Platzbedarf eine ergonomische Sitzhaltung mit ausreichender Sitzfläche und halbhoher Rückenlehne. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Sitzsystem ermöglicht das Nachrüsten von Fußstützen, Beckengurt sowie Handgriffen an der Rücklehne für dahinterstehende bzw. sitzende Personen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Sitze werden mit einen zusätzlichen UV-beständigen und abnehmbaren Wetterschutz versehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - hinweisende Information Auftrag zur Viersitzkonfiguration: - Konfiguration wird nach Auftragserteilung in erster Baubesprechung ggf. den Anforderungen der Nutzer kostenneutral konkretisiert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Hinweisende Information zur Zweisitzkonfiguration: - Auf Anfrage wird die Sitzkonfiguration wie unter B.5.3.1 bis B.5.3.3 beschrieben ausgeführt. Die unter B.5.3.4 weiteren Sitze entfallen. Gleichzeitig ist zu prüfen, wie weit der Steuerstand nach achtern zum Heckspiegel verschoben werden kann. Weitere Ausführungen zur Zweisitzkonfiguration siehe E.7. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Decksaufbau

|  | - Vor dem Steuerstand, im Bereich der Arbeitsfläche (B.1.14), muss eine liegende Person im Rettungstragesystem (bspw. Spineboard) gesichert transportiert werden können. | A/I | ☐ | Die Arbeitsfläche ist in der Darstellung des Bootsdecks auszuweisen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Es muss mittels Verzurrvorrichtungen (B.11.3) eine Europalette mit Material sicher transportiert werden können. (DIN EN 13698-1) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Bodenbereich ist mit einer Wärmedämmung (z.B. Ringgummimatten min 20 mm Stärke) auszustatten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Mast/Geräteträger

|  | - Das Boot muss über einen (1) nach hinten klappbaren Lampen- und Geräteträger im Heckbereich verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Der Träger muss aus nicht rostendem, seewasserbeständigem, Metall gefertigt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Durch die Formgebung ist die Gefahr einer Beschädigung zu minimieren, die durch Berührung und Aufprall an Bauwerke sowie Wasserfahrzeuge beim Festmachen bzw. Boarding entstehen kann. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Geräteträger inkl. aller Anbauteile muss als Gesamtsystem die Anforderungen resultierend aus A.1.7 bzw. A.2 erfüllen und ist entsprechend dauerfest ausgelegt. Verriegelungen und Gelenke/Scharniere sind dauerfest auszuführen und müssen ohne Werkzeug lösbar sein. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Bei eingeklappten Geräteträger (B.1.3) muss die Manövrierfähigkeit vollumfänglich gegeben sein. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Geräteträger sind folgende BSH-zugelassene Beleuchtungen in LED-Ausführung zu montieren. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein (1) x Topplicht, welches separat auch als Ankerlicht schaltbar ist, zu verbauen. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist je eine (1) Bb-Leuchte und Stb-Leuchte entsprechend zu montieren. - Alternativ sind Bb- und Stb-Leuchte als Zweifarbenleuchte im vorderen Bereich des Bootes so zu montieren, dass diese bei Anlege- oder Überstiegmanöver nicht zerstört werden oder behindern. | - A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Träger ist ein (1) Blaues Funkellicht zu verbauen. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Beleuchtungselemente sind kompakt zu wählen und gut sichtbar zu positionieren. Ein verdecken durch den Bootsführer oder Navigator ist nicht zulässig. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine Blendwirkung auf die Besatzung durch die am Träger montierten Leuchten ist zu verhindern. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Zum Schutz der Leuchten im Einsatzbetrieb (A.2, A.3) ist ggf. ein ausreichend dimensionierter Schutz (z.B. Bügel) vorzusehen. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Mögliche bauliche oder sinnvolle andere Anpassungen zur Installation der Komponenten in anderen Bauteilen des Bootes müssen berücksichtigen, dass diese stets geschützt verbaut sind und nicht aus den Konturen des Bootes hervorragen. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Träger sind Radarreflektoren (passiv) in sinnvoller und wirkungsvoller Einbaulage zu montieren. | - A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Träger sind die erforderlichen, möglichst kurzen, Antennen für - Seefunk - GPS - AIS - Digitalfunk BOS (z.B. MA 70/GPS4/TETRA-l) - durch den AN zu beschaffen und zu installieren. - Diese sind so zu montieren, dass keine gegenseitige Störung oder Störung mit anderen verbauten Komponenten am Träger resultieren. | - A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein (1) spritz- und seewassergeeignetes Signalhorn, mit zusätzl. Anschluss an das UKW Funkgerät (B.8.27), vorzusehen. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind vier (4) Heißaugen für Bundesflagge und Signalwimpel mit ausreichendem Abstand paarweise auf beiden Seiten des Lampenträgers anzubringen. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine ausreichende Anzahl Arbeitsscheinwerfer für die Beleuchtung der Decksfläche und des nahen Umfeldes (min 3m Radius um das Boot) zu verbauen. - Die Anordnung ist optimiert, um den kleinstmöglichen Schattenwurf zu gewährleisten. - Ggf. als Alternative kann die Beleuchtung des Vordecks vom Steuerstand erfolgen. | - A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist zusätzlich ein (1) Köcher/Halter für die Aufnahme des Bootshakens ergonomisch so zu positionieren, dass dieser als Mast höchstmöglich die für Taucharbeiten gebotene Flagge „Alpha“ anzeigt. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Hinweisende Information Auftrag: - Anordnungen gem. B.7 werden nach Auftragserteilung in erster Baubesprechung ggf. entsprechend Anforderungen der Nutzer kostenneutral konkretisiert. | - A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Elektrische Anlagen

|  | - Für das Verlegen von Leitungen (Elektro, Hydraulik, Kraftstoff usw.) gilt, dass diese getunnelt und getrennt voneinander unter dem Decksboden zu verlegen sind. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Für die nachträgliche Verlegung von Kabeln sind Folgenden Bauteil mittels Leerrohre (Durchmesser 5 cm) im Rumpf zu verbinden. - Backskiste und Steuerstand - Steuerstand und Heckspiegel - Steuerstand und Lampen- und Geräteträger | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot ist mit einer spritzwassergeschützten 12V E-Anlage in robuster Marine-Ausführung auszurüsten. Die Einrichtung der E-Anlage muss übersichtlich aufgebaut und strukturiert sein. | A/I | ☐ | Die Ausführung ist anzugeben und zu beschreiben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die E-Anlage ist im Innenbereich des Steuerstandes zu installieren und muss geschützt sein im Falle von Seeschlag und Überflutung. - Die vollumfängliche Funktionsfähigkeit muss trotz Überflutung des Bootes sichergestellt sein. - Einfachere Reparaturen in See müssen mit den Bordwerkzeugen möglich sein. (Siehe auch B.4.21) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss eine (1) für den Motor geeignete Starterbatterie mit Unterspannungsüberwachung verfügen. | A/I | ☐ | Typ/Hersteller/Kenndaten angeben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss über eine (1) Verbraucherbatterie für alle elektrischen Abnehmer des Bootes verfügen. - Durch diese muss bei Ausfall der Starterbatterien der Motor mittels geeigneter technischer Vorrichtung gestartet werden können. | A/I | ☐ | Typ/Hersteller/Kenndaten angeben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Beide Batterien müssen für seegehende Boote geeignet sein und verfügen eine lange Lebensdauer bei hoher Zyklenfestigkeit (bspw. AGM Batterien). Die Batterien sind darüber hinaus wartungsfrei zu wählen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Auslegung der Kapazitäten der Batterien muss angepasst an die zu leistenden Energiebedarfe des Motors sowie aller übrigen E-Verbraucher gem. der Einsatzbedingungen (A.2) und Nutzungsprofile (A.3) sein. | A/I | ☐ | Energiebilanz mit Berechnungsdarlegung inkl. getroffener Annahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Ladung beider Batterien ist im Betrieb über Licht- und Ladespule des Motors zu realisieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Ladung am Liegeplatz oder auf dem Trailer muss über ein geeignetes, dauerladefähiges und im Boot fest verbautes 230 Volt Ladegerät erfolgen. - Der Einbauort des Landanschluss (CEE- Steckdose IP 68) ist im Boot so zu wählen, dass der Ladebetrieb ohne öffnen von Stauluken oder Revisionsklappen möglich ist. - Eine entsprechende Schutzeinrichtung für den gesamten Bereich 230V ist vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein Trennrelais, dass bei nicht vorhandenem Ladestrom automatisch trennt und bei wiedereinsetzendem Strom beide Batterien automatisch lädt, vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Montage aller Komponenten der Batterie und des Ladesystem hat seefest zu erfolgen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es wird ein entsprechendes CEE- Landanschlusskabel mit PRCD-S von 15m Länge geliefert und in der Backskiste (B.11.9) verstaut. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Sämtliche zu installierenden Geräte sind über Klemmleisten anzuschließen und entsprechend zu kennzeichnen. Es sind isolierte Kabelschuhe/Aderendhülsen zu verwenden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle angeschlossenen Geräte sind entsprechend ihrer Leistung einzeln abzusichern. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine getrennte Kabelverlegung 230V/12V vorzunehmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind keine Quetschverbindungen, sondern nur durchgehende Leitungen, zulässig. - Alternativ sind Verbindungen in dafür geeignete wasserdichte Verteilungen (min. IPx6) zu verklemmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Steuerstand muss über einen (1) festinstallierten GPS-Kartenplotter (Modell aus 2024 oder jünger) verfügen, welcher folgende Anforderungen erfüllt. | A/I | ☐ | Benennung GPS-Kartenplotter (Hersteller, Typ): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der GPS-Kartenplotter muss über ein blendfreies FHD min 16 Zoll Touchdisplay verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine Hardkeysteuerung ist vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind zwei (2) nutzbare SD-Kartenslots vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Folgende Speichermöglichkeiten müssen zur Verfügung stehen: - Wegpunkte; - Trackpunkte; - Tracks; - Routen; - Aufzeichnungen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Gerät muss mit GPS+GLONASS+GALILEO kompatibel sein und über WAAS-Unterstützung verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es muss die Kompatibilität mit NMEA2000 und NMEA0183 sichergestellt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Softwareunterstützung und Anschlüsse für die weiter unten aufgeführten Sonarsysteme und GPS-Empfänger muss gegeben sowie Darstellung und Aktivierung von Tiefen- und GPS-Alarmen möglich sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Softwareunterstützung und Anschlüsse für die Installation von Funk- oder Gebersystemen mit Blackbox-Steuergeräten sind vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Digitale Seekarte der See- und Binnenreviere Europas mit mindestens 5 Jahren Kartenupdate ab dem Tag der Systemübergabe sind Bestandteil der Leistung. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Aufzeichnung, Speicherung selbst erstellter Tiefendaten und Darstellung dieser Daten als Overlay auf der digitalen Seekarte muss möglich sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Einblendung von AIS- und ATIS-/DSC-Daten auf der digitalen Seekarte ist vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Aufrufen, Steuern und Verwalten der UKW-Funkgeräte muss möglich sein und Shortcuts realisiert sein für: - Shortcut-Menü für Umschaltung ATIS/DSC; - Shortcut-Menü für Abschaltung des eigenen AIS-Signals (Silent-Modus) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Aufrufen und steuern/verwalten sämtlicher verbauten Geräte via NMEA-2000 muss mindestens wie folgt möglich sein: - Motordaten; - Batteriezustände; - Kraftstoffvorrat; - sonstige Geräte | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1x) externer GPS-Empfänger für GPS+GLONASS+GALILEO+WAAS ist zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1x) Echolotgeber für klassische Tiefenanzeige mit Farbspektrum für Bodenhärte mit CHIRP 150 - 204 kHz ist im Heckbereich zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1x) Echolotgeber für digitale Tiefenanzeige mit hoher Auflösung mit 455/800/1000 kHz ist im Heckbereich zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1x) Echolotgeber für digitale SideScan-Anzeige mit UHD-Auflösung mit 455/800/1000 kHz ist im Heckbereich zu verbauen | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Echolotgeber müssen in einem gemeinsamen Gebergehäuse integriert sein. (Siehe auch B.11.10) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Geber sind so anzubringen, dass bei höheren Fahrgeschwindigkeiten von min 28 kn die aktuelle Wassertiefe zuverlässig angegeben und ggf. eine Untiefenwarnung ausgelöst wird. (Siehe auch B.11.10) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Geber sind so anzubringen, dass eine Beschädigung in Fahrt sowie beim Anlegen, Slippen oder auf Grund aufsetzen auszuschließen ist. Es muss berücksichtigt sein, dass über den Heckbereich Taucher aus dem Wasser aufsteigen. Geber und deren Kabelführung sind daher vor Beschädigungen zu schützen. (Siehe auch B.11.10) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1x) AIS-Transceiver für See- und Binnenreviere ist in Blackbox-Bauweise zu liefern sowie zu verbauen, anzuschließen und beinhaltet: - Fähigkeit senden Klasse B; - Fähigkeit empfangen Klasse A+B; - eigene UKW-Antenne (montieren auf Geräteträger); - eigene GPS-Empfänger (montieren auf Geräteträger) | A/I | ☐ | Benennung UKW Geräte AIS (Hersteller, Typ): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1x) UKW-Funkgerät für DSC und ATIS mit VDES-Standard ist in Blackbox-Bauweise zu liefern sowie zu verbauen, anzuschließen und erfüllt die Fähigkeiten: - Umschaltung UKW See/Binnen; - Dual Watch Funktion; - kombinierte Antenne; - kabelgebundenes Hand- und Bediengerät; - separater Lautsprecher im Steuerstand integriert für Nutzung nur durch die Bootsführer; - zusätzlich auf dem Leuchten- und Geräteträger leistungsstarke Außenlautsprecher nach vorn und hinten gerichtet mit der Möglichkeit der Funkaufschaltung sowie der Möglichkeit rückkopplungsfreier eigener Sprachdurchsagen und Funktion als Signalhorn. | A/I | ☐ | Benennung UKW Geräte Funk (Hersteller, Typ): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Externe GPS-Empfänger sind möglichst weit oben störungsfrei zu montieren und die Positionierung der GPS-Empfänger des Kartenplotters lotrecht oberhalb der/des Echolotgeber/s vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Wasserdichtigkeit des gesamten Systems / Teilkomponenten muss IPx6 oder höher sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Funktionsfähigkeit und Bedienung des gesamten Systems/aller Komponenten muss auch bei voller Benetzung mit Regen- oder Seewasser vollumfänglich gegeben sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Updatefähigkeit sämtlicher Komponenten muss mindestens 5 Jahre ab dem Tag der Systemübergabe gewährleistet sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Steuerstand muss eine (1) Schnittstelle (Buchse für Klinkenstecker) für eine Hör-/Sprechgarnitur vorhanden sein. Über einen Schalter sind die verschiedenen Funkgeräte anwählbar. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) BOS Digitalfunk–Vorrüstung zu realisieren. Hierzu müssen alle Kabel entsprechend verlegt und ein Schacht für das Gerät muss vorgehalten werden. Es wird eine Polizeifunkanlage der Bundespolizei (MOTOROLA) gem. Anhang F.3 beigestellt. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Freihaltung eines (1) Einbauplatzes für eine (1) Sende/Empfangseinheit ist schmutz- und feuchtigkeitsgeschütz zu realisieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Platz für eine (1) Bedieneinheit im zentralen Einbauort, der gut einseh- und bedienbar vom Bootsführer ist, ist mit min. Schutzklasse IP66 oder IP67 zu realisieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Für eine (1) Kartenleseeinheit ist ein leicht zugänglicher aber geschützter Platz (IP66 oder IP67) vorzuhalten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Liefern und Montage eines Lautsprechers im Steuerstand inkl. Anschluss an das BOS Funkgerät. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Versorgungsleitung(en) (12V) am Einbauort ist zu realisieren. Der Kabel-Querschnitt beträgt min. 2,5mm² und die Absicherung der Funkanlage 10A. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Kabelweg für die Antennenleitung des Digitalfunk-Signals ist zu berücksichtigen. - Kabeltyp: Koaxialkabel/Impedanz 50 Ohm - Kabellänge: min. 90 cm Abstand Antennenfuß zu Sende/Empfangseinheit) am Einbauort | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Kabelweg der Antennenleitung für das GPS-Signal ist zu berücksichtigen. Kabeltyp: Koaxialkabel / Impedanz 50 Ohm) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Aufbau der Sende / Empfangsantenne für den Digitalfunk ist zu realisieren. - Antennentyp: Rundstrahl / Omni, Gewinnantenne | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Aufbau der GPS Empfangsantenne ist zu gewährleisten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die jeweiligen Antennen sind in der schematischen Aufbauzeichnung des Bootes am geplanten Aufbauort zu ergänzen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Steuerstand sind folgende wasserdichte Bordspannungssteckdosen zu verbauen. - Zwei (2) wasserdichte Steckdosen Typ CA6GD - Eine (1) spritzwassergeschützte Steckdose Typ DIN ISO 4165 (12mm) - Eine (1) spritzwassergeschützte Steckdose Typ Norm SAE J563 (21mm) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Steckdosen müssen gut erreichbar sein, jedoch nicht in Bereichen die stetig begangen werden, positioniert werden (kein ungewolltes Herausziehen oder -brechen). | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Steuerstand ist ein (1) geschützter USB-Anschluss gem. F.2 Bild 5 oder vergleichbar, ergonomisch gut erreichbar für den Bootsführer, vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine wasserdichte sowie beleuchtete Schalterbedienung mit logischer und eindeutiger, möglichst tastbarer, Einschaltkontrolle sowie Beschriftung für die folgende Bedienung zu verbauen: - Topplicht; - Positionslaternen; - Blaulicht; - Decksbeleuchtung; - Umfeld Beleuchtung; - Flurbeleuchtung (rot); - Signalhorn (Taster); - Steckdosen gesamt; - Bilgepumpenabschaltung; - Silent Mode AIS; - Schalter für die Steckdose Handscheinwerfer Bugbereich; - zwei (2) Schalter ohne Belegung | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Steuerstand muss über einen (1) Batterietrennschalter zum synchronen Trennen beider Batterien mit den Funktionen „Off/Batterie1/Batterie2/Batterie1+2“ verfügen. - Alternativ können zwei Trennschalter verbaut werden, die den Systemen „Antrieb“ und „Verbraucher“ zugeordnet werden. | A/I | ☐ | Darstellung in der Konzeptskizze des Steuerstandes: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Auf dem Steuerstand ist ein (1) für diese Bootsklasse geeigneter beleuchteter Magnetkompass (auf Schalterbeleuchtung geklemmt) mit 100mm (+- 5mm) Rosendurchmesser zu montieren. Der Einbauort muss möglichst weit von Störquellen entfernt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss über eine rote Flurbeleuchtung verfügen. Das Konzept sieht eine vollflächige Ausleuchtung der gesamten Decksfläche von vorn bis achtern mit rotem Licht vor. In keinem Fall darf der Bootsführer oder die Besatzung geblendet werden. - Dazu muss die Beleuchtung im unteren Bereich montiert sein. Schattenbildungen sind auszuschließen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - hinweisende Information Auftrag: - Anordnungen und Details zu B.8 werden nach Auftragserteilung in erster Baubesprechung ggf. entsprechend Anforderungen der Nutzer kostenneutral konkretisiert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Antriebsanlage

|  | Die Auslegung der Motorleistung muss die genannten Anforderungen an die Fahrleistung (B.1.10) mit einer Lastreserve von 10% berücksichtigen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Das Boot ist mit einem (1) Viertakt-Benzin-Außenbordmotor nach zum Zeitpunkt der Auslieferung aktuellem Stand der Technik auszurüsten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abgasemissionen. | A/I | ☐ | Benennen von Hersteller/Motortyp/Leistung (siehe auch B.16.3) sowie einreichend er Werksprospekte zur Beschreibung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die gesamte Antriebsanlage muss von einem Hersteller sein. | A/I | ☐ | Benennen der vollständigen Antriebskonfiguration: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Für eine Ersatzteilversorgung sowie die Wartungs- und Reparaturmöglichkeiten zum Antrieb, muss eine Liste der autorisierten Servicestellen des Herstellers für Deutschland übergeben werden. | A/I | ☐ | Einreichen einer Auflistung der Servicestellen (Name, Adresse, Erreichbarkeiten, etc.): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Komponenten zum Außenbordmotor: | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) Einhebel-Fernbedienung mit elektronischer Ansteuerung (B.4.8) zu verbauen. | A/I | ☐ | Zur Fernbedienung benennen Typ/Hersteller und einreichen eines Datenblatts: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es muss ein (1) elektrohydraulische Powertrimm mit Anzeige und Kippanlage verbaut sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) hydraulische Lenkung passend zur gewählten Motorisierung zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) Elektrostart und eine Notstarteinrichtung ist zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Außenbordmotor muss über einen Trolling-Modus Funktion verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es muss eine (1) Fernsteuerung mit Quickstop realisiert sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine (1) Motorüberwachungssystem mit den folgenden Komponenten ist vorzusehen: - Drehzahlmesser - Öldruckwarnanzeige - Kühltemperaturwarnanzeige - Betriebsstundenzähler - Trimmanzeige | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss über einen (1) hochfesten Edelstahlpropeller mit angepasster Steigung für die Anforderungen gemäß A.2 und A.3. verfügen. | A/I | ☐ | Zum Propeller sind Hersteller, Typ, Flügelzahl, Durchmesser, Steigung, Material zu benennen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) Reservepropeller mit gleichen Eigenschaften inkl. Kleinteile für Propellerwechsel vor Ort ist im Boot zu stauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Außerhalb des Einsatzes muss der Propeller mit einem montierbaren Propellerberührungsschutz gem. BGV C 23 § 14 (6) gesichert werden. Der Schutz sowie alle erforderlichen Kleinteile und Werkzeuge zur Montage sind im Boot zu stauen. | A/I | ☐ | Zum Berührungsschutz sind Hersteller und Typ zu benennen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Für den Straßentransport und die Lagerung des Bootes ist ein Transportschutz für den Propeller zu liefern. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Treibstoffsystem

|  | - Das Tankvolumen muss entsprechend der Einsatzbedingungen und Fahrleistungen bei Glattwasserfahrt ausgelegt sein. - Annahmen sind dabei 20% Höchstgeschwindigkeit (B.1.10) und 80% Marschgeschwindigkeit (B.1.11) unter Zusicherung der maximalen Reichweite (B.1.12) bei maximaler Zuladung (B.1.7). | A/I | ☐ | Benennen des Tankvolumen in m³ und l und einreichen der Berechnung (Annahmen und gewählten Bedingungen darstellen): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Der Tankstutzen muss gut erreichbar im Bereich des Steuerstandes verbaut und für übliche Zapfpistole oder Kanister mit Trichter/Schüttelschlauch (Notbetankung) ausgeführt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine (1) Öffnungsmöglichkeit für eine Revision/Reparatur ist im Bereich des Tankstutzen und Tankgeber vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Tank muss über einen (1) Tankgeber zur elektronischen Füllstandanzeige verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine (1) dem Tankvolumen entsprechende technische Ausrüstung, die die Ausgasungen des Kraftstofftanks filtert und somit vor Aerosolen schützt muss verbaut sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Leitungsführung vom Rumpftank zum Außenbordmotor ist unter dem Bootsdeck getunnelt auszuführen. | A/I | ☐ | Schematische Darstellung des Kraftstoffsystems einreichen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) Kraftstoffwasserabscheider mit Filter muss in der Kraftstoffführung verbaut und einfach erreichbar sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein (1) geeignetes Erdungskabel für eine Betankung getrailerter Boote bei öffentlichen Tankstellen am Kraftstoffsystem zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Weitere technische Anlagen, Komponenten, Einbauten

|  | - Das Boot muss mit Zug- und Zurrösen zum Slippen, Schleppen, Festmachen sowie Niederzurren, die ausreichend dimensioniert außen am Festrumpf angebracht sind, ausgerüstet sein. Diese sind gemäß B.11.1.1, B.11.1.2, B.11.1.3 zu verteilen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Min. eine (1) Öse ist im Bugbereich zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Min. zwei (2) Ösen sind am Heckspiegel zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Weitere Zurrpunkte sind min. auf ½ LWL paarweise anzubringen. Formgebung und Ausrichtung haben möglichst geringen Einfluss auf Gleitfähigkeit, Geschwindigkeit und Kraftstoffbedarf. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss über innen am Festrumpf angebrachte Zug- und Zurrösen zum Anschlagen, Verstauen sowie Festmachen verfügen. Diese sind ausreichend dimensioniert (B.11.3) gem. B.11.3.1 bis B.11.3.3 zu montieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Fünf (5) Paar verschiebbare Zurrösen sind auf dem Bootsdeck als in Längs-(Fahrt-) Richtung angeordnete verschiebbare Ösen vorzusehen oder in entsprechend verlaufende Schienen anzuordnen vergleichbar F.1. Ansicht 2. Die Ösen müssen die entsprechend auftretenden Kräfte aufnehmen können. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Einbau der Zurrösen muss eingelassen, klappbar oder abnehmbar erfolgen und garantiert somit Stolperfreiheit. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die mehrreihige Anordnung muss eine anpassbare Sicherung von Materialien / Transportgut gem. A.1.3 und B.6.2. gewährleisten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Zurrösen bzw. das System müssen in der Lage zur Aufnahme von schockgedämpften Sitzen bspw. Jockeysitzen sein. Die Zulassung muss nachgewiesen werden. Eine Empfehlung eines (1) entsprechenden Sitzes (eine (1) Option) muss mit Abnahme des ersten Bootes erfolgen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Im Heckbereich ist gem. F.1 Ansicht 2, je Bootsseite (Bb/Stb) eine (1) Pollerklampe auf dem Bootsdeck zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Im Bugbereich ist eine (1) Pollerklampe gem. F.1 Ansicht 2 zu verbauen. Alternativ zu einer mittig angeordneten Pollerklampe, können auch zwei (2) d.h. je Bootsseite (Bb und Stb) eine (1) vorgesehen werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot ist mit min. zwei (2) Klampen im Bugbereich und min. zwei (2) im Heckbereich auszurüsten. Diese sind unter der Maßgabe keine Stolperfallen zu positionieren - Ggf. sind weitere Klampen auf die Bootslänge zu verteilen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Positionierung der Klampen und Pollerklampen muss berücksichtigen, dass das Boot sowohl an hohen Kaimauern als auch flachen Schwimmstegen fest macht. Gleichermaßen müssen Einflüsse durch hohe Fließgeschwindigkeiten und Tide berücksichtigt werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Durch das Belegen der Klampen und Pollerklampen mit Leinen darf es zu keinen Schäden am Boot kommen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss über eine (1) festverbaute Backskiste im Bugbereich mit folgenden Komponenten bzw. Eigenschaften verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Backskiste ist mit min zwei (2) gleichschließenden, nichtrostenden und seewasserbeständigen Schlössern zu versehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Kiste muss über ausreichend Stauraum für die Bootsausrüstung gem. B.12.1 bis B.12.6, die nicht abschließend anzusehen ist, verfügen. Die Fachung ist mit einer Reserve für ggf. vorzunehmende Erweiterungen auszulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Klappe der Backskiste muss begehbar und in offener Stellung arretierbar oder per Gasdruckfeder feststellbar sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine Fachteilung für Kleinteile ist vorzusehen. Alternativ können mehrere Stauräume erstellt werden, sofern sie die vorherigen genannten Anforderungen erfüllt werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Backskiste muss über entsprechende Stau-/Seiltaschen verfügen, um die Seile gemäß B.12 aufzunehmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) Steckdose für den zweiten 12V LED Handsuchscheinwerfer an/auf der Backskiste stolperfrei und beschädigungssicher zu installieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss am Heckspiegel über eine (1) Befestigungskonsole (Halter) für den Verbau der Echolotgeber verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Heckspiegel ist eine (1) Membran-Handlenzpumpe fest zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Im Heckbereich ist eine (1) elektrische Lenzpumpe fest zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Boot sind geeignete Heißpunkte als Anschlagspunkte für das Heißgeschirr stolperfrei einzubauen oder klappbar auszuführen. Die Positionierung muss so erfolgen, dass das betriebsbereite Boot am Heißgeschirr annähernd waagerecht mit leicht abgesenktem Heck hängt. - Es können auch Pollerklampen oder Klampen als Heißpunkt genutzt werden, sofern es die Festigkeit des Bootsdecks und der Anschlagpunkte des Bootes, sowie der erreichte Spreizwinkel des Geschirres zulassen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - An der Wulst auf der Backbordseite im vorderen Bereich des Bootes sind Halterungen für ein (1) Bergenetz vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - An der Wulst sind schnell zu öffnende Halterungen für vier (4) Notpaddel zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - An der Wulst sind schnell zu öffnende Halterungen für einen (1) Bootshacken zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Steuerstand oder der Festrumpf beim Steuerstand muss über eine (1) Halterung für einen (1) Feuerlöscher verfügen. Die Positionierung muss entsprechend so erfolgen, dass der Feuerlöscher geschützt und stolperfrei sowie griffbereit für den Bootsführer gehaltert ist. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Steuerstand oder in unmittelbarer Nähe ist eine Halterung für eine (1) Rettungsschlinge zu verbauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss nahe der Pollerklampen (B.11.4 u. B.11.5) über je eine (1) Stau-/Seiltasche für Festmacherleinen verfügen. Siehe F.2 Bild 2. oder vergleichbar. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - hinweisende Information zum Auftrag: - Die einzelne Konfiguration zu Punkten in B.11 wird nach Auftragserteilung in der ersten Baubesprechung ggf. den Anforderungen der Nutzer kostenneutral konkretisiert. | A |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Ausrüstungsbestanteile

|  | Ein (1) Anker (Klappdraggen, 8kg) ist mit 5m Kettenvorlauf und geflochtener Ankerleine, 40m/10mm, mit entsprechend stabiler Staumöglichkeit innerhalb der Backskiste zu stauen. | A/I | ☐ | Benennen von Hersteller, Typ und Zulassung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ein (1) Werkzeugsatz bestehend aus passenden und geeigneten Schlüsselweiten, Schraubendrehergrößen, Zangen usw., für alle verbauten Ausstattungskomponenten (Boot) wird in einem geeigneten, stabilen und stoßsicheren Aufbewahrungsbehälter geliefert und verstaut. - Aufbewahrungsbehälter (Koffer) und Werkzeug sind öl- und seewasserbeständig, der Verschluss des Koffers schwallwassergeschützt (IPx6). | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Zu dem Boot gehört ein (1) passendes Heißgeschirr bestehend aus Gurt- und/oder Schlingenmaterial mit Anschlagmittel als Haken ausgeführt (keine Schäkel). - Das Geschirr soll gewährleisten, dass das Boot am Kran annähernd waagerecht mit leicht gesenktem Heck hängt. - Die Stauung erfolgt in der Backskiste. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss über eine (1) elektrische Notfüllpumpe für den Schlauchkörper, aus öl- und seewasserbeständigem Material, welche auf See durch die Besatzung betrieben werden kann, verfügen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot ist mit vier (4) geflochtene und schwimmfähige Festmacherleinen in gelb je 10m Länge und 12mm Stärke auszurüsten. - Jede Leine muss über ausreichend Bruchlast verfügen und hat je ein Aug- und ein Zopfende. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein (1) zusätzlicher, wasserdichter (min. IPx6), 12V LED Handsuchscheinwerfer, passend zur Steckdose der Backskiste (B.11.9.6), mit Halterung griffbereit in der Backskiste zu verstauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das Boot muss über eine (1) klapp- oder steckbare Taucherleiter entsprechend BGV C 23 § 14 (3) verfügen. - Die Leiter muss ggf. kompakt verstaubar sein. - Es darf keine Einschränkung für den sonstigen Betrieb entstehen. - Bei Auswahl Steckleiter, ist ein Wiedereinstiegsmittel für selbstständigen Wiedereinstieg von aussenbords ins Boot nach MOB vorzusehen. - Die Kombination von Taucherleiter und Wiedereinstiegsmittel ist zulässig und anzustreben. | A/I | ☐ | Kurzbeschreibung zur Taucherleiter mit Ausführungsart, Stauung, Befestigung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind vier (4) Notpaddel zu liefern und in den entsprechenden Haltern (B.11.15) zu verstauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein Bootshaken mit 2m bis 2,3m Länge ist in der entsprechenden Halterung gestaut (B.11.16) vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) Bergenetz, Mindestbreite 100cm, ist einsatzbereit am Bootskörper zu befestigen (B.11.14) und eingerollt in einer dafür geeigneten Tasche zu verstauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) Handfeuerlöscher, ABC Pulver 2Kg, ist in der entsprechenden Halterung (B.11.17) zu verstauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine (1) Rettungsschlinge mit schwimmfähiger, signalfarbener 40m Wurfleine für MOB ist griffbereit im Behälter/Tasche gem. B.11.18 zu haltern. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Steuerstand ist ein (1) wasserdichter (min. IPx6) 12V LED Handsuchscheinwerfer mit Halterung griffbereit zu befestigen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Trailer

|  | Der Trailer muss ohne Sondergenehmigung innerhalb der in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorgaben betrieben werden können. Die im § 32 StVZO festgeschriebenen Abmessungen von Fahrzeugen sind zu beachten und einzuhalten. Gemäß EG-Fahrzeugklassen ist das Fahrzeug - O2 – zuzuordnen. | A/I | ☐ | Hersteller und Typbezeichnung des Trailers inkl. techn. Datenblätter und maßstäbliche Darstellung des Trailers mit Angaben zu den Hauptabmessungen, Gewichtsklasse und Böschungswinkel: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es gelten die für die Herstellung von Fahrzeugen bei Betrieb auf öffentlichen Straßen geforderten Normen und Bauvorschriften. Die StVZO, UVV sowie die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. Der Auftragnehmer (bzw. Hersteller) muss den Eignungsnachweis, die Zulassung durch ein unabhängiges Prüfinstitut wie z.B. den deutschen TÜV bzw. DEKRA bzw. Zulassungsbehörde nachweisen. | A/I | ☐ | Nachweise erreichten Zulassung sind einzureichen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Trailer wird mittels PKW oder LKW gezogen und ist für eine 100km/h Zulassung auszulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Es muss sowohl das schnelle und unkomplizierte Slippen als auch das Einsetzen mittels eines Krans gewährleistet sein. Für den Einsatz an der Slippstelle müssen alle verbauten Komponenten seewasserfest sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Trailer muss so konzipiert sein, dass alle resultierenden Anforderungen, die aus A.2.11, A.3.1, A.3.2 sowie B.1 entstehen, berücksichtigt sind. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Ergänzend zu B.1.4 bis B.1.6 sind folgende technische Anforderungen umzusetzen. - Zugösenhöhe verstellbar: 0,55 – 1,10 m - Rahmenhöhe (UK Längsträger): 0,55 m - Stützlast an Zugöse: max. 100 kg | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Trailer ist mit einer (1) höhenverstellbaren Deichsel (inkl. Parallelverstellung) auszustatten und wird wahlweise mit Kugel- oder Maulkupplung (LKW-Betrieb Zugöse D= 40mm - nach DIN 74054-1) betrieben. Der Wechsel muss mit Bordwerkzeug vor Ort und einfach in kurzer Zeit durchführbar sein. Die nicht genutzte Kupplung und das Werkzeug sind im Staufach des Trailers abzulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Trailer ist mit einem (1) zweiachsigen Fahrgestell mit serienmäßiger Achsfederung und stabilen Stoßdämpfern für den Verwendungszweck (A.2.11) auszurüsten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Die Dimensionierung des Fahrgestells, der Federung, der Dämpfung, der Stabilisierung und Radführung muss entsprechend der statischen/dynamischen Erfordernisse erfolgen und dem Verwendungszweck entsprechen sowie eine 100 km/h Zulassung ermöglichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Radlager, Federung usw. sind möglichst wartungsfrei und wasserdicht (gekapselt) auszuführen. Führungen und Seilzüge sind geschützt einzubauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Der Schwerpunkt des Bootes im getrailerten Zustand ist möglichst achsnah zu planen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Böschungswinkel und die Bodenfreiheit sind nach Möglichkeiten der Anhängergeometrie maximiert zu gestalten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Rahmen ist als geschweißte, feuerverzinkte Leiterrahmenkonstruktion mit Längs- und Querträgern auszuführen und gewährleistet, dass eingetretenes Wasser ablaufen kann. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Das gesamte Trailerfahrgestell (einschließlich Anbauteile) ist bei Stahlausführung vollständig durch Feuerverzinkung dauerhaft vor Korrosion zu schützen. Stahl- und Aluminiumausführungen müssen grundsätzlich seewasserbeständig ausgeführt werden. Diese Forderungen gelten für alle Komponenten des Trailers und Bootes, ausgenommen ist das zu verlastende Zubehör. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Sämtliche Schrauben, Beschläge und sonstige metallische Bauteile sind, soweit möglich und sinnvoll, aus rostfreiem, seewasserbeständigem Stahl herzustellen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle zu befestigende Bauteile sind gegen Verlust zu sichern. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Materialien sind so auszuwählen, dass sie an ihren unmittelbaren Berührungspunkten keine galvanischen Elemente bilden. Lässt sich dies nicht verhindern, sind geeignete Isolationsmaßnahmen vorzunehmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Bremsanlage (BBA) und die Feststellbremsanlage (FBA) sind nach ECE R13 für die Fahrzeugklasse O2 zu dimensionieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) Auflaufbremse mit automatischer Rückfahrsperre einzubauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) mechanische Feststellbremse vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Trailer ist eine Bremsspülung durch eine (1) zentrale Spüleinrichtung mit handelsüblicher Schnellkupplung über einen Wasseranschluss vorzusehen. - Die Bremsspülung bestehend aus dem Wasseranschluss, einem T-Stück und pro Bremse eine Schraubverbindung muss mittels Steckverbindungen (z.B. Festo) mit Schläuchen verbunden werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Bereifung muss für das Trailergewicht, die erforderliche Bodenfreiheit und die Bremsanlage dimensioniert sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind Allwetterreifen mit M&S Profil und Schneeflockensymbol ohne Laufrichtungsbindung einzusetzen, die am Tag der Abnahme nicht älter als ein Jahr sind. Die Kennzeichnung der Bereifung erfolgt nach ECE-Regelung Nr. 30, Ziff. 3. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Lastindex darf zum Zeitpunkt der Abnahme des betriebsbereiten Bootes mit vollem Betriebsstofftanks und allem in dieser Leistungsbeschreibung benannten und mitzuliefernden Zubehör zu maximal 80% ausgenutzt sein. Die Gewichtsverteilung soll möglichst homogen sein, damit alle Reifen in etwa gleich belastet sind. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) Reserverad in Fahrbereifung ist in einer abschließbaren Halterung mitzuliefern. Eine Montage des Reserverades unterhalb des Fahrgestelles ist nicht zulässig (Geländefähigkeit muss zwingend erhalten bleiben). | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind zwei (2) begehbare Halbschalenkotflügel für Doppelachse mit Schmutzfänger vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein Sicherheitsmechanismus gegen Diebstahl ist zu liefern und zu stauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Für die Abstützung des Trailers sowie das Rangieren, auch auf unbefestigtem Untergrund, ist ein (1) höhenverstellbares, hochwertiges, stabiles sowie automatisch klappbares Stützrad an der Zugdeichsel vorzusehen. Zusätzlich ist ein Rangierhandgriff vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine (1) funktionsfähige, manuelle, Slippeinrichtung zu verbauen, die gemäß den folgenden Unterpunkten näher beschrieben wird. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Metallteile der Slippeinrichtung sind, soweit technisch sinnvoll, aus feuerverzinktem Material zu fertigen. - Nicht feuerverzinkte Anbauteile müssen mit 2-Komponenten-Lack in einer Schichtdicke von min. 80 µm, nach RAL 5017 (als Anhalt), lackiert werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein (1) selbstbremsende, handbetriebene, Gurtwinde mit Zuggurt, Karabinerhaken und Abrollautomatik zu montieren. Der Kraftaufwand des Windenbedieners muss möglichst gering sein (untrainierte Person). Die Windenkurbel darf bei Endlage des Bootes durch dieses nicht blockiert werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind zwei (2) ausziehbare Einschwimmrungen mit Verlustsicherung zu verbauen. Knotenbleche zur Verstärkung der Halterungen der Einschwimmrungen sind vorgesehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Vier (4) Einsteckmöglichkeiten müssen für Einschwimmrungen vorhanden sein. Für den Slippvorgang eine (1) je Bb- und Stb-Seite und die beiden weiteren als Aufnahme während des Straßentransports. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind Kielrollen aus nicht abfärbendem dauerfesten PU (Polyurethan) für eine durchgehende Bootslagerung zu verbauen. Anzahl und Verteilung der Rollen sind auf das oben beschriebene Boot abzustimmen. | A/I | ☐ | Maßstäbliche Darstellung des Trailers mit Angaben zu den Hauptabmessungen, inklusive Lastverteilung und Darstellung Schwerpunkt Boot: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine trichterförmige Führung (Rollen oder Kunststoffgleithilfen) für freies Slippen bei schwierigen Wetterbedingungen vorzusehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) an den Bug des Bootes angepasster Buganschlag (Bow) ist zu verbauen. Der Bow muss geklammert (verstellbar) mit Gummiauflage sein. Die Halterung muss entsprechend für starke Belastung ausgelegt werden, welche während des Slippvorganges entstehen können (z.B. U-Profil). | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) mittig verlaufender, durchgehender sowie verzinkter Laufsteg („Gangway“) ist vorzusehen. Dieser muss rutschsicher/-hemmend und min. 300 mm breit ausgeführt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Min. vier (4) Zurrösen zur Transportsicherung sind an den Längsträgern zu verbauen und die Dimensionierung endsprechend der Anforderungen resultierend aus den Eigenschaften des Bootes zu wählen. - Die Positionierung muss in Abstimmung zum Boot erfolgen und gewährleistet ein ergonomisches Arbeiten. - Der störungs- und beschädigungsfreie Betrieb hinsichtlich der Spannelemente (Ratschen) muss sichergestellt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die für die gesetzlich vorgeschriebene Ladungssicherung notwendige Anzahl an Ratschengurten ist mitzuliefern. - Bei der Auswahl der Ratschengurte sind übermäßige Längen zwingend zu vermeiden. - Die Ratschengurte sind mit selbstsichernden Haken für die Befestigung an den Zurrpunkten am Längsträger und Schlaufen für die Befestigung an den Befestigungspunkten (Klampen) am Boot sowie seewasserbeständigen Anschlagmitteln und, falls erforderlich mit Kantenschonern in erforderlicher Anzahl je Gurt auszustatten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Über den Windenbock, mit Gurtwinde und Bow, muss konstruktiv der Formschluss mit dem Festrumpf nach vorn erfolgen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die elektrische Anlage ist als 12V 13-poliges System auszulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein (1) LKW-Wandler für 24V/15-polig als Steckeradapter von LKW zu Steckdose 12V/13-polig ist zu liefern. - Alternativ kann ein festverbauter Wandler installiert werden. Dies ist einhergehend mit der Anpassung des Systems in der Verteilerbox und der Anschlüsse (B.13.34.5) | A/I | ☐ | Datenblatt / Kurzbeschreibung zur Ausführung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Kabelverlegung ist möglichst (wo sinnvoll) im Rahmen auszuführen. - Die Verteilerbox ist wasserdicht auszuführen (min IPx6) und so zu positionieren, dass die bei Slipvorgängen nicht unter Wasser gerät. - Anschlusskabel sind in geeigneter Weise zu führen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Trailergestell ist eine Beleuchtungsanlage in LED Ausführung gemäß ECE R48 oder StVZO zu verbauen. Die Beleuchtungskomponenten sind sofern möglich auf den abnehmbaren Leuchtenträger (Lt) (B.13.34.4) eingelassen zu montieren. - Die Beleuchtung umfasst min: - zwei (2) Rückfahrscheinwerfer (auf Lt), - zwei (2) Rückleuchten (auf Lt), - zwei (2) Bremsleuchten (auf Lt), - zwei (2) Richtungsanzeiger (Blinker) (auf Lt), - ggf. zusätzlicher Richtungsanzeiger, - min. eine (1) Nebelschlussleuchte (auf Lt), - min. drei (3) Seitenmarkierungsleuchten je Fahrzeugseite, - min. zwei (2) Spurhalte- und Begrenzungsleuchten mit Gummiarm, - eine (1) Kennzeichenleuchte (auf Lt), - zwei (2) Dreieckrückstrahler in der Lichtplatte integriert (auf Lt), - zwei (2) Dreieckrückstrahler am Trailer fest montiert aufgrund abnehmbaren Lt. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Leuchtenträger muss abnehmbar sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es sind folgende 13-polige 12 Volt Steckdosen vorzusehen. - Eine (1) Steckdosen an den Einschwimmrungen, so dass dieser auch beim Slippvorgang über (oberhalb) der Wasseroberfläche ist. - Ein (1) Steckdose zum Zugfahrzeug in der Nähe von Kupplung, Stützrad bzw. Feststellbremshebel. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Zur weiteren Verkabelung gehören: - ein (1) Anschlusskabel zum Zugfahrzeug mit 12V 13-poligem Stecker welches vom Zugfahrzeug bis zur wasserdichten Steckdose des Trailers (B.13.34.5) reicht, - ein (1) Verbindungskabel vom Leuchtenträger mit 13-poligem Stecker bis zur wasserdichten Steckdose an den Schwimmrungen (B.13.34.5). | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der zum Leuchtenträger gehörende Stecker muss beim Wassern festzulegen sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Leuchtenträger darf nicht tiefer als die Längsträger angebracht sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Leuchtenträger muss in einer stabilen Bauform (U-Form oder Kastenprofil) ausgeführt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Leuchtenträger ist mit Schnellverschlüssen an den stufenlos ausziehbaren Schieberohren zu versehen, um eine schnelle und werkzeuglose Demontage des Leuchtenträgers zu ermöglichen. Alle Befestigung- und Verbindungselemente sind mit Verlustsicherungen zu versehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Trailer muss ein (1) wasserdichter, abschließbarer, Aufbewahrungskasten (Backskiste) befestigt sein. Dieser muss für die Aufnahme von Bordwerkzeug, nicht genutztem Zugelement (Kugelkupplung/Zugöse), Schrauben, Buchsen, Bolzen, Muttern, Zurrelementen etc. ausgelegt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Bordwerkzeug mit allen benötigten Schlüsselweiten, Wagenheber, Radmutterschlüssel, Hebel etc., ist in dem Aufbewahrungskasten (B.13.35) zu verstauen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Zwei (2) Vorlegekeile sind in der Aufbewahrungskiste zu verstauen oder am Trailer gegen Verlust gesichert in entsprechender Halterung zu montieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Kurzanleitung des Trailers ist in der Backskiste dauerhaft lesbar als Schild mit Hinweisen für den Trailerbetrieb anzubringen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - hinweisende Information Auftrag: - Nach Auftragserteilung werden in der ersten Baubesprechung mit dem Nutzer kostenneutral die genannten Bestandteile hinsichtlich ihrer Ausführung und Stauung konkretisiert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Korrosionsschutz (allgemein)

|  | Übergänge unterschiedlicher Materialien sind entsprechend gegen Kontaktkorrosion zu schützen | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechend des Einsatzgebietes (A.2.1) und der verwendeten Werkstoffe ist der Korrosionsschutz des Bootes und des Trailers entsprechend der anerkannten Regeln, Richtlinien und Normen betreffend den Korrosionsschutz auszuführen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Farbgebung und Kennzeichnung

|  | - Bootsfarbe: - Festrumpf/Steuerstand Aluminiumgrau - - Wulst Schwarz | A/I | ☐ | Angabe zu den Farben (über RAL-Nr.): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Die Kennzeichnung „Polizei“ muss in einer kontrastreichen Farbe erfolgen. - Diese ist auf der seitlichen Wulstflächen gut sichtbar zu positionieren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Bootsname ist mit deutlichem Kontrast, im vorderen Bereich des Steuerstandes mittig aufzubringen. Alternativ kann der Name, sofern dort gut lesbar, im vorderen Bereich seitlich auf beiden Luftschläuchen angeordnet sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alle Bedienungselemente und Steckverbinder sind mit dauerhaften Schildern zu kennzeichnen. Diese sind UV-beständig und auch bei widrigen Lichtverhältnissen gut lesbar. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Fahrgestell, Zugdeichsel sowie der Zwischenrahmen und der Aufbau des Trailers sind ohne Farbauftrag in einer verzinkten Ausfertigung auszuführen. - Die Kotflügel können in schwarz aus Kunststoff gefertigt sein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Soll-Reifendruckangabe erfolgt in kontraststarker Farbe in Ziffern an den Kotflügeln. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Am Trailer ist ein Typenschild mit der Angabe des Baujahres, des Herstellers, der Typbezeichnung und der Fabrikations- oder Seriennummer angebracht. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - hinweisende Information Auftrag: - Nach Auftragserteilung werden in der ersten Baubesprechung die Örtlichkeit der Beschriftungen und Schrifthöhe sowie ggf. farbliche Darstellung des Bootes mit dem Nutzer kostenneutral konkretisiert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

## Nachweisführung und Dokumentation

|  | - Boot und Trailer sind gem. der geltenden EU Richtlinien zu zertifizieren und nachzuweisen. Die entsprechenden Plaketten sind anzubringen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Für alle Nachweise sind, wenn nicht explizit abweichend beschrieben, die Glattwasserbedingungen anzunehmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die ausreichende Motorleistung (B.9.1) ist mittels Geschwindigkeit-Leistung-Diagramm nachzuweisen. - Kenndaten des Motors sind in der Darstellung ersichtlich. (Hersteller, Typ, max. Leistung) - Die Dokumente sind mit dem Angebot einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Berechnung der Tankdimensionierung B.10.1 ist inkl. der Annahmen zur Berechnung mit Abgabe des Angebotes einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine schematische Darstellung des Kraftstoffsystems mit Abgabe des Angebotes gefordert. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist ein Generalplan mit Längs- und Querschnittsschnittdarstellungen des Rumpfes mit dem Angebot einzureichen. Die Detailbereiche Bug und Heckspielgel mit Rumpfstringer sind ergänzend gesondert darzustellen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine Maßstäbliche Draufsicht des Bootes mit Kennzeichnung und Bemaßung Rumpftank ist zu erstellen und mit dem Angebot einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine Darstellung der Angaben der Materialstärke des Bootsrumpfes je Abschnitt sowie deren Darstellung in den Ansichten als Längs- und Querschnitt mit dem Angebot einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Darstellung des Schlauchkörpers (Kammern, Ventile etc.) inkl. dessen Einbindung an den Bootsrumpf ist mit dem Angebot einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Angaben zur Bezeichnung des Gewebes, der Qualität, Materialstärke und dessen Materialdatenblätter bzgl. den Schlauchkörper sind mit dem Angebot einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Steuerstand ist bemaßt in der Draufsicht des Generalplans darzustellen und mit dem Angebot einzureichen. Ggf. ist aus Gründen der Übersicht ein separater Plan zu erstellen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Werksprospekte und technische Datenblätter zum Antrieb sind mit dem Angebot vorzulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine Auflistung aller Servicestellen bzgl. des Antriebes in Listenform (Name, Adresse, Erreichbarkeiten, etc.) mit dem Angebot einzureichen (B.9.4). | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Zertifizierung gem. Entwurfskategorie C Richtlinie 2013/53/EU ist vor Ablieferung des Serienbootes der Auftraggeberin vorzulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Hebelarmkurve mit Angabe Schwerpunkt Boot und Nachweis Kippstabilität (u.a. bei einseitiger Belastung durch maximal zulässige Personenanzahl) mit dem Angebot einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Ein maßstäblicher Plan als Draufsicht (auch im Generalplan möglich) mit Steuerstand, Sitzflächen und resultierenden Arbeitsflächen ist mit Angebotsabgabe vorzulegen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die Lage der jeweiligen Position der Halterungen für Bergenetz, Notpaddel, Bootshaken, Handfeuerlöscher und Rettungsschlinge sind zu beschreiben und bei Angebotsabgabe einzureichen bzw. im Generalplan abgebildet. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es ist eine Kurzbeschreibung der Stauräume und Backskisten und deren jeweilige Position vorzulegen. | A/I | ☐ | Einreichen einer Kurzbeschreibung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es muss eine Benennung der schockgedämpften Sitze (Hersteller, Typ/Materialangaben) sowie die Übergabe zughöriger Datenblätter/Werksprospekte mit der Angebotsabgabe erfolgen. | A/I | ☐ | Hersteller, Typ/Materialangaben: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Es muss eine Benennung des festinstallierten GPS-Kartenplotter sowie UKW Geräte AIS und Funk bei Angebotslegung erfolgen. - (Hersteller, Typ, Spezifikationen) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Der Schalt- und Klemmenplan ist von der gesamten E-Anlage zu erstellen und vor der Übergabe des 1. Bootes zu übergeben. Es sind alle Leitungen und Geräte darin dargestellt und benannt. Der Plan ist der Auftraggeberin elektronisch in einem PDF-Format und ein Exemplar in gedruckter Form auszuhändigen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Anhängertyp und techn. Daten sind mit Angebotsabgabe zu übergegen. (Hersteller und Typ) | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Eine maßstabsgetreue Darstellung des Böschungswinkels des Trailers ist mit Angebotsabgabe einzureichen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Schnittstellen der verbauten Komponenten (Wechselrichter, Batterie-Management-System etc.) zur Parametrierung/Update sind darzulegen. Kommunikationsschnittstellen (WLAN, Bluetooth etc.) sind nach den aktuellen Vorgaben des BSI Grundschutz abzusichern. Passwörter, Dokumentation und durchgeführte Änderungen sind dem Nutzer bei Auslieferung zu übergeben. So dass Dritte befähigt sind die Komponenten zu warten. Ggf. notwendige Software ist bei Auslieferung mit zu übergeben. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die vollständige technische Dokumentation des Bootes ist in einer Lose-Blatt-Form sowie in deutscher Sprache auszuführen und in einem DIN-A4-Ringbuch zu liefern. Die Dokumentation besteht mindestens aus den folgenden: - Schulungs- und Ausbildungsunterlage für Nutzer, Anwender und Multiplikatoren; - ausführliche Beschreibung des Bootes und des Zubehörs mit farbigen Bildern; - Beschreibung der vollständigen Anlage mit Lageplänen, incl. Fotos der Einbauorte und der verwendeten Baugruppen, Materialien usw. - Sicherheitshinweise für Boot, Motor, Ausrüstung und Bootsführung; - ausführliche Beschreibung der Inbetriebnahme und Bedienung des Bootes und Motors; - Fahrhinweise und Bedienung des Bootes unter schwierigen Bedingungen; - Beschreibung der möglichen Betriebsstörungen und deren Beseitigung; - Funktionsschaltpläne für die gesamte elektrische Zusatzausstattung: - Anweisungen zur Einhaltung der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften; - Technische Daten des Bootes und Zubehörs; - CE-Zertifikat mit Auslegungskategorie C und zul. Motorleistung (Aussteller ist ein unabhängiger und zugelassener Zertifikatsgeber); - Anweisungen über regelmäßig durchzuführende Pflege- und Wartungsarbeiten mit Angabe der Arbeiten, die speziell geschultes Wartungspersonal (z.B. Sachkundige) zwingend vorschreiben; - Anweisungen über regelmäßig durchzuführende sicherheitstechnische Prüfungen; - Alle Bedienungsanleitungen der installierten Einzelkomponenten; - Verzeichnis der Servicestellen in der Bundesrepublik Deutschland für Motor und Boot; - Ersatzteil-/ Stückliste mit Hersteller, Bestell-Nr. etc. für die vom Auftragnehmer gelieferte Ausstattung, - Prüfprotokolle der Motoren; - Ersatzteilpreisliste Motor; - zwei (2) Sätze Konstruktionszeichnungen für das Boot; - Schalt- und Klemmenplan der gesamten elektrischen Anlage des Boots; - Prüfprotokolle (detailliert, keine Kurzfassung) der Erstprüfung der elektrischen Anlage sowie das Abnahmeprotokoll einer unabhängigen Prüfinstitution - zusätzlich zur geforderten Dokumentation in Papierform, ist diese einmal zu jedem Boot mit Trailer als digitaler Datenträger mitzuliefern. Die Dateien sind als editierbare PDF Dateidokumente zur Verfügung zu stellen; - ein (1) Generalplan der tatsächlichen Ausführung gehört zum Lieferumfang des Bootes. - Umfang, Inhalt und Form sind zum ersten Boot mit dem Nutzer abzustimmen und etwaig erforderliche Überarbeitungen kostenneutral einzuarbeiten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Die vollständige technische Dokumentation des Trailers ist in einer Lose-Blatt-Form sowie in deutscher Sprache auszuführen und in einem DIN-A4-Ringbuch zu liefern. Die Dokumentation besteht mindestens aus den folgenden: - ausführliche Beschreibung der Inbetriebnahme und Bedienung des Trailers; - Anweisungen über regelmäßig durchzuführende Pflege- und Wartungsarbeiten; - Anweisungen über regelmäßig durchzuführende sicherheitstechnische Prüfungen; - Abdruck des Zulassungsgutachtens; - Schalt- und Verdrahtungsplan der elektrischen Anlage; - zusätzlich zur geforderten Dokumentation in Papierform, ist diese einmal zu jedem Trailer als digitaler Datenträger mitzuliefern. Die Dateien sind als editierbare PDF Dateidokumente zur Verfügung zu stellen; - Gesamtansicht Boot und Trailer mit Darstellung der Zurrpunkte für den Transport. - Umfang, Inhalt und Form sind zum ersten System (Boot und Trailer) mit dem Nutzer abzustimmen und etwaig erforderliche Überarbeitungen kostenneutral einzuarbeiten. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

# Rahmenvereinbarung

Meilensteinpläne

|  | Meilensteinplan für die Mindestabnahmemenge – Festbestellung (Projektplanung) Mit Angebotsabgabe muss ein Meilensteinplan inkl. generischer Zeitplanung übergeben werden, der folgende Angaben berücksichtigt: - Liefertermine gem. Datei "Los 2 - Preisblatt_System Typ C kurz" unter Registerblatt "Empfänger", - Meilensteine gem. Rahmenvereinbarung unter § 13 bis § 15 detailliert für die Festabnahmemenge. | A/I | ☐ | Meilensteinplan, Struktur und Inhalt der jeweiligen Bau- und Planungsphasen inkl. generischer Zeitlinie. Beinhaltet auch Übergabe und Schulung. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Meilensteinplan für die variable Menge der Rahmenvereinbarung Mit Angebotsabgabe muss ein Meilensteinplan inkl. generischer Zeitplanung übergeben werden, der folgende Angaben berücksichtigt: - Liefertermine gem. Datei "Los 2 - Preisblatt_System Typ C kurz" unter Registerblatt "Empfänger", - Meilensteine gem. Rahmenvereinbarung unter § 13 bis § 15 mit Angabe der Bauzeiten zur variablen Menge gerechnet ab separater Beauftragung. | A/I | ☐ | Meilensteinplan, Struktur und Inhalt der jeweiligen Bau- und Planungsphasen inkl. generischer Zeitlinie. Beinhaltet auch Übergabe und Schulung. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bauabwicklung, Qualitätssicherung und Prüfungen

|  | Meeting-Kultur Neben der Baubesprechung muss ein 14-tägiges Meeting, vorzugsweise per Video- oder Telefonkonferenz, zum aktuellen Sachstand, Probleme sowie sonstigen Themen durchgeführt werden. Das Meeting kann auf Verlangen des AG beim AN vor Ort durchgeführt werden. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Qualitäts-Management/Qualitäts-Sicherung (QM/QS) Der Auftragnehmer muss ein produktbezogenes Qualitätssicherungs-System unterhalten. Dieses System muss sicherstellen, dass die Qualitätsforderungen an das Material sowie für alle Phasen der Herstellung festgelegt sind und während all dieser Phasen eingehalten werden. Es muss die frühzeitige Feststellung von Mängeln sowie rechtzeitige und wirksame Korrekturmaßnahmen gewährleisten. Nachweise über die Durchführung dieser Maßnahmen, ggfs. auch bei der Unterauftragnehmerin, müssen dem Güteprüfer jederzeit zur Verfügung stehen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Musterprüfungen 1. Boot inkl. Freigaben Vor der Serienfreigabe und dem Abschluss des Rahmenvertrages führt die Auftraggeberin Prüfungen an im Rahmen der Ausschreibung angebotenen Muster hinsichtlich der fachgerechten vertragsgemäßen Ausführung durch. Dabei ist die Fahrzeugerprobung neben der fachlichen Begutachtung ein Bestandteil der Musterprüfung. Die Bewertung der Musterprüfung fließt in die Entscheidung über die Serienfertigung ein. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Güteprüfung Der Güteprüfer ist berechtigt sich von der vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen zu überzeugen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der AGB § 7. Soweit im Auftrag nichts anderes vereinbart ist, führt der Gütesicherungsdienst (GD) des Beschaffungsamts (BeschA) die Güteprüfung durch. Die Bereitschaft zur Güteprüfung ist 14 Tage vor Lieferung unter der Fax-Nr. 022899 10610-2221 oder via E-Mail (QS@bescha.bund.de) dem Gütesicherungsdienst des BeschA anzuzeigen und ein entsprechender Termin abzustimmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Qualitätsprüfzertifikate (QPZ) Anstelle einer Güteprüfung kann der Auftraggeber von dem Auftragnehmer ein Qualitätsprüfzertifikat abfordern | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Ablieferungsprüfung Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die vertragsgemäße Ausführung ihrer Leistung zu prüfen. Die Ergebnisse der Endprüfungen sind zu dokumentieren (Checkliste u. ä.); dies gilt auch für Stichprobenprüfungen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

# Logistische Forderungen

|  | Uneingeschränkte Sicherstellung der Ersatzteilversorgung über eine Dauer von 15 Jahren. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kostenlose Lieferung der Service- und Bedienungsunterlagen betreffend aller Komponenten für jedes Leistungspaket. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Fortlaufende technische Betreuung; Information an den Bedarfsträger über technische Veränderungen, aufgetretene Mängel und Umrüstmaßnahmen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Die Gewährleistungszeit für das komplette Boot inkl. Aufbau, Ausstattung und Trailer muss mindestens 24 Monate nach Auslieferung des jeweiligen Bootes inkl. Trailer betragen. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Kostenneutrale Einweisung in die Bedienung von Boot und Trailer bei Abholung. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

# Optionen

Erläuterung Optionsangebote: Optionen sind zwingend anzubieten. Sollten die Optionen nicht angeboten werden, führt dies automatisch zum Ausschluss des gesamten Angebotes.

|  | Option 1.1 Schulung zum ersten System (Boot und Trailer) Unterweisung sowie Einweisung zu Schulungs- und Ausbildungsunterlagen für Nutzer, Anwender und Multiplikatoren. zu schulen: 4 Personen zeitlichem Ansatz: 2 Tage Die Schulung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Folgende Punkte sind in der Schulung mindestens berücksichtigt: theoretischer Teil: - Sicherheitsunterweisung Boot und Trailer; - Motoren; - Navigation- und Kommunikationsanlage; - Elektrische Verlegung (Steuerstand); - Wartungs- und Servicearbeiten während des Betriebs; - Unterweisung zur Übergabe gem. der unter B.16.25und B.16.26 aufgeführten Dokumentationen. praktischer Teil: - operatives Fahrverhalten wie: Fahrdynamik, kritische Manöver und harte Kurvenfahrten; - Bedienung des Boots wie: + Verriegelungen und Klappen; + das Anschließen der Ladegeräte und entsprechende Schaltvorgänge; + die Überbrückung und die Notstarteinrichtungen; - Handhabungen zum Slippen und Kranen; - die Unterbringung und Art der Ausrüstung Beschreibung zu Inhalten, Struktur sowie Ablaufplan mit Angebotsabgabe. Die Ankündigung des Schulungstermines/Übergabe ist mit 4 Wochen Vorlauf zwingend notwendig. | A | ☐ | Beschreibung zu Inhalten und Struktur Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optionen 1.2 und 1.3 Schulung zu jedem weiterem System (Boot und Trailer) Unterweisung sowie Einweisung zu Schulungs- und Ausbildungsunterlagen für Nutzer, Anwender und Multiplikatoren. zu schulen: 4 Personen zeitlichem Ansatz: 2 Tage Die Schulung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. (Siehe E.1) Beschreibung zu Inhalten und Struktur mit Angebotsabgabe. Die Ankündigung des Schulungstermines/Übergabe ist mit 4 Wochen Vorlauf zwingend notwendig. Angaben zur Schulung geltend für Festabnahmemenge (1.2) und variable Menge der RV (1.3). | A | ☐ | Beschreibung zu Inhalten und Struktur Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Optionen 1.4 und 1.5 Schulung für Instandsetzungspersonal (Boot und Trailer) Es muss mind. eintägige vollumfängliche Schulung in die fahrzeugspezifischen Besonderheiten der Fahrzeugein- und anbauten erfolgen. Es müssen jeweils mind. 2 Angehörige pro ausgeliefertem Boot des Empfängers eingewiesen werden. Schulungsinhalte: - Einweisung in das Fahrzeug und seine Besonderheiten - Einweisung in Wartung und Instandsetzung der technischen Komponenten. Angaben zur Schulung geltend für Festabnahmemenge (1.4) und variable Menge der RV (1.5). | A | ☐ | Beschreibung zu Inhalten und Struktur Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Optionen 2.1 und 2.2 Zum Standardpropeller sind drei (3) verschiedene Propellergrößen für Fahrtgebiete (Hafenbereich und Seen sowie See- und Binnenschifffahrtsstraßen sowie Toroidalpropeller) zu benennen. Die in der Preisliste benannte Option 2.2 bezieht sich auf die variable Abrufmenge und entspricht den unter Option 2.1 genannten Typen. Konfiguration zum Propeller ist im Auftrag auswählbar vorzusehen. | A | ☐ | Propeller (min Typ, Flügelzahl, Durchmesser, Steigung, Material): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Option 3 Nach Auftragserteilung wird zur Dauerfestigkeit in der ersten Baubesprechung darüber entschieden, ob ein Nachweis verlangt wird. Nach Aufforderung ist zum Serienboot der Nachweis zur Dauerfestigkeit über Herstellerangaben zur Auslegung mittels der FEM in Bezug auf Lebenszyklus, jährliche Betriebsstunden und Nutzung vorzulegen. Für die Erstellung wird eine Zeitrahmen von bis zu sechs Wochen eingeräumt. | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Optionen 4.1 und 4.2 Der Trailer wird mit einer elektrischen Winde (anstatt manueller Winde gem. B.13.29) ausgerüstet, die im Falle eins elektrischen Problems manuell bedienbar ist. Die Winde muss an das 12V Netz des Trailers angeschlossen sein. Eine Lastreserve von 20% ist zu berücksichtigen. Die Winde muss seewasserfest und robust ausgeführt sein. Die Bedienung muss mittels einer kabelgebundenen Fernbedienung möglich sein. Angaben zur Umrüstung auf elektrische Winde für Trailer (statt manueller Winde) geltend für Festabnahmemenge (4.1) und variable Menge der RV (4.2). | A | ☐ | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Option 5 Einsatztaktische Anforderungen können zu einer Veränderung beschriebenen Viersitzkonfiguration führen, sodass eine Zweitsitzkonfiguration durch das Wegfallen der hinteren Sitze erforderlich wird. Durch das Verschieben des Steuerstandes nach Achtern soll zudem die Arbeitsfläche vor dem Steuerstand vergrößert werden. Stellen Sie dar, mit welchem räumlichen Zuwachs durch das Entfallen der hinteren Sitze (Viersitzkonfiguration) zu rechnen ist und welche Auswirkungen dies auf den Gewichtsschwerpunkt hat. Angabe zur Umrüstung von Viersitzkonfiguration auf Zweisitzkonfiguration gilt für die variable Menge der RV. | A | ☐ | Weisen Sie die Minder- und Mehrkosten hier oder separat aus und stellen dar, für welche Position diese zutreffen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

# Anhänge zur Leistungsbeschreibung

## Anhang 1 – Prinzipskizzen (nicht maßstabsgetreu) Boot in drei Ansichten

#### Ansicht 1 - Abmessungen und Arbeitsfläche

Darstellung der Viersitzkonfiguration

Arbeitsfläche min. 2,0 m²

Breite über Alles max. 2,55 m

Innenbreite min 1,50

m

Länge über Alles 6,50 – 6,80 m

#### Ansicht 2 – Bereiche, Position Steuerstand, Verzurrschienen, Anordnung Poller/Pollerklampen

vorderer Bereich

(Vordeck)

hinterer Bereich

(Achterdeck)

Anordnung Steuerstand

vordere Pollerklampe (single) bzw. Doppelpoller Bb u. Stb

Platz für Backskiste

Darstellung der Viersitzkonfiguration

achterliche Pollerklampen

Verzurrschienen

#### Ansicht 3 –Sitzflächen Schlauchkörper, Steuerstandsitze und achterliche Sitze

vordere Sitzflächen

(2) „Side by Side“

schockgedämpfte Sitze für-Fahrer u. Navigator

(2) schockgedämpfte Sitze für weitere Besatzung

Darstellung der Viersitzkonfiguration

hintere Sitzflächen

## Anhang 2 – Bildliche Beschreibungen

### Bild 1 – Pollerklampe

### Bild 2 – Stau-/Seiltasche

(2) „Side by Side“

schockgedämpfte Sitze für-Fahrer u. Navigator

Befestigungs- und Dämpfungseinheit

Bild 3 – Steuerstandsitze und dahinter angeordnete Sitze

(2) „Side by Side“

schockgedämpfte Sitze für-Fahrer u. Navigator

(2) schockgedämpfte Sitze für-weitere Besatzung

(2) schockgedämpfte Sitze für-weitere Besatzung

Variante 1 - Viersitzkonfiguration	Variante 2 - Viersitzkonfiguration

mit Side by Side sowohl für Fahrer und Navigator 	mit Steuerstandsitzen (Jockey), die sich die Befestigungs- und

als auch für dahinter angeordneten Sitzen der Besatzung	Dämpfungseinheit mit dem jeweilig daran angeordneten Sitz

teilen

### Bild 4 - Steuerstand

### Bild 5 – USB Anschluss (geschützt)

## Anhang 3 - Funkbeistellung BOS

| Digitale Endgeräte zum Betrieb im TETRA-Funknetz der BDBOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. NR. | Anzahl | Einheit | Beschreibung |
| 1 | 2 | Stück | EMRT Bedienteil |
| 2 | 4 | Stück | EMRT Verbindungskabel SE-Bedienteil 3m |
| 3 | 2 | Stück | EMRT Verbindungskabel SE-Bedienteil 7m |
| 4 | 2 | Stück | EMRT Standard Antenne inkl. Satellitenempfangsfunktion für KFZ-Einbau |
| 5 | 2 | Stück | Handmikrofon ohne Lautsprecherfunktion, schwere Ausführung |
| 6 | 2 | Stück | Fahrzeuglautsprecher IP65 |
| 7 | 2 | Stück | Batteriekabel, 6 m |
| 8 | 2 | Stück | Funkgerätehalterung mit hohem Profil |
| 9 | 2 | Stück | Bedienteilhalterung für DIN-Montage |
| 10 | 2 | Stück | Funkgerätehalterung DIN-Montage |
| 11 | 2 | Stück | Adapter zur Aufnahme der BSI Sicherheitskarte |
| 12 | 2 | Stück | Externes BSI Sicherheitskartenlesegerät |
| 13 | 2 | Stück | BSI Sicherheitskartenlesegerät Anschlusskabel ET, 60 cm |
| 14 | 2 | Stück | BSI Sicherheitskartenlesegerät Anschlusskabel ET, 195 cm |
| 15 | 2 | Stück | Steckersatz für Zubehör / Lautsprecher |
| 16 | 2 | Stück | Zubehör-Erweiterungskabel, GCAI, USB |

# Erläuterungen/ Legende

- Verwandte Maßeinheiten:

Abmessung	[m]	Angabe in Metern

Abmessung	[mm]	Angabe in Millimetern

Gewichtsangabe	[t]	Angabe in Tonnen

Gewichtsangabe	[kg]	Angabe in Kilogramm

Geschwindigkeit	[kn]	Angabe in Knoten

Längenangabe	[sm]	Angabe in Seemeilen

Feinheit	[dtex]	Angabe der Feinheit für textile Fasern und anderen textilen Gebilden wie Gewebe

Windgeschwindigkeit	[Bft]	Angabe in Beaufort

Fläche	[m²]	Angabe in Quadratmetern

Rauminhalt / Volumen	[m³]	Angabe in Kubikmetern

Rauminhalt / Volumen	[l]	Angabe in Litern

Druck	[bar]	Angabe in bar (1 bar = 0,1 MPa)

Temperatur	[C]	Angabe in Celsius

- Verwandte Abkürzungen:

AG	Auftraggeberin

AN	Auftragnehmerin

RBW	Regionale Bereichswerkstatt

Ziff.	Ziffer in der Leistungsbeschreibung

max.	maximal - Toleranz der Abweichung darüber ist nicht zulässig

min.	mindestens – Toleranz der Abweichung darunter ist nicht zulässig

inkl.	inklusive

PSA	persönliche Schutzausstattung

RIB	Rigid Inflatable Boats (RIB) oder Festrumpfschlauchboot

u.a.	unter anderem

o. Ä. 	oder Ähnliches

bspw.	Beispielsweise

usw.	und so weiter

CSM-Nepren	chem. chlorsulfoniertes Polyethylen – Synthesekautschuk

UVV	Unfallverhütungsvorschriften

BfGA	Beratungsgesellschaft für Arbeits- und Gesundheitsschutz

VBG	Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)

Bb	Backbord - bezeichnet, vom Heck zum Bug gesehen, die linke Seite

Stb	Steuerbord - bezeichnet, vom Heck zum Bug gesehen, die rechte Seite

½ LWL	ein halb der Bootlänge auf Schwimmwasserlinie

MOB	Mann (Mensch) über Bord

FEM	Finite-Elemente-Methode (Festigkeits- und Verformungsuntersuchung)

Lt	Leuchtenträger

- Mitgeltende Normen:

Nachfolgende Vorschriften, Richtlinien, und Normen sind generell anzuwenden, die Aufzählung erhebt jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Boot

- Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über Sportboote und Wassermotorräder und zur Aufhebung der Richtlinie 94/25/EG Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates

- Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates Text von Bedeutung für den EWR

- Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

- Zehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über Sportboote und Wassermotorräder – 10. ProdSV) in der Fassung vom 29.November 2016 (BGBl. I Seite 2668),

- SeeSchStrO Seeschifffahrtstraßenordnung

- BinSchStr Binnenschifffahrtstraßenordnung

- DIN EN ISO 12217-1:2016-08 -	Kleine Wasserfahrzeuge- Stabilitäts- und Auftriebsbewertung und Kategorisierung- Teil 1: 
	Nicht-Segelboote ab 6m Rumpflänge (EN ISO 12217-1:2017; Änderung A100)

- DIN EN ISO 6185-3:2019-06 -	Aufblasbare Boote- Teil 3: Boote mit einer Rumpflänge unter 8 m mit einer Motorleistung von 
	mindestens 15 kW

- DIN EN 13698-1:2004-01	Produktspezifikation für Paletten - Teil 1: Herstellung von 800 mm×1200 mm-Flachpaletten aus Holz

- TRBS 3151	Technische Regeln für Betriebssicherheit – 3151 - Vermeidung von Brand-, Explosions- und 	Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen

- DIN EN 13281:2023-05 	Fahrzeuge der Binnenschifffahrt - Sicherheitsanforderungen an Verkehrswege und Arbeitsplätze

- DIN EN ISO 12402-2:2021	Persönliche Auftriebsmittel – Teil 2: Rettungswesten, Stufe 275- Sicherheitstechnische Anforderungen

- DIN EN ISO 12401:2010-01	Kleine Wasserfahrzeuge - Sicherheitsgurt und Sicherheitsleine - Sicherheitstechnische Anforderungen 
	und Prüfverfahren

- DIN EN ISO 4165:2004-05	Elektrische Verbindungen - Zweipolige Steckverbindung

- SAE J 563:2009-02-05	Standard for 12 Volt Cigarette Lighters, Power Outlets, and Accessory Plugs

- EN AW 5083 	Technische Datenblätter Aluminiumlegierung

Trailer

- ECE-Reglement Nr. 4; 2010 vorgenommene Änderungen an der Regelung Nr. 4 der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UN/ECE) - Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern

- ECE-Reglement Nr. 7; einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Bremsleuchten und Umrissleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger.

- Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwiderstandes [2016/1350] Richtlinie 70/156/EWG; zuletzt geändert durch 87/403/EWG, über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger.

- Richtlinie 71/320/EWG; zuletzt geändert durch 88/194/EWG, über die Bremsanlage bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhänger.

- Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern

- Richtlinie 2014/46/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 1999/37/EG des Rates über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge

- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Verordnung zum Neuerlass der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012;

- Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV) vom 03.02.2011 (BGBl. I S. 139), zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert

- DIN EN 1846-2:2013-05	Feuerwehrfahrzeuge – Allgemeine Anforderungen

- DIN 14962:2005-02	Feuerwehrwesen - Bootsanhänger

- DIN 74054-1:1989-01	Mechanische Verbindungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Zugöse 40 mit Buchse

- DIN 76051-1:1992-11	Unterlegkeile für Kraftfahrzeuge und Anhängerfahrzeuge

- ISO 1185:2003-10	Straßenfahrzeuge - Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und 
    	Anhängefahrzeugen - 7-polige Steckvorrichtungen Typ 24N (normal) für Fahrzeuge mit 
	24 V Nennspannung

- DIN ISO 12098:2020-05	15-polige Steckvorrichtung zwischen Zugfahrzeugen und Anhängern; 24V –Anlagen, Maße und 
	Polbelegungen

- DIN EN 12195-1	Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit- Teil 1 Berechnung von Sicherungskräften

- DIN EN 12642	Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Aufbauten an Nutzfahrzeugen –

Mindestanforderungen

- DIN 12640	Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung

Übergreifend geltende Vorschriften und Normen

- DIN EN 60529:2014-09; 	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013) -VDE 0470-1:2014-09

- DIN EN ISO 1461:2022-12	Durch Feuerverzinken aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) – Anforderungen und Prüfungen

- DIN EN 10240:1998-02	Innere und / oder äußere Schutzüberzüge für Stahlrohre – Festlegungen für 
	Schmelztauchenverzinken in automatisierten Anlagen hergestellte Überzüge

- DIN EN ISO 9001:2015-11	Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen

- DIN 55350:2021-10	Begriffe zum Qualitätsmanagement

- DIN EN 60529:2014-09	Schutzarten durch Gehäuse

- DIN EN 12195-1	Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit- Teil 1 Berechnung von Sicherungskräften

- VDI 2700

- CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung) Konformitätsbewertung und Risikobeurteilung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und anderen europäischen Richtlinien

- Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV
BGR 181 	Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr

- BGV C 23	Unfallverhütungsvorschrift – Taucherarbeiten - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und 
	Gesundheit bei der Arbeit

- Arbeitsschutzbestimmungen (BfGA) und Unfallverhütungsvorschriften (VBG)