| 431 | 10 | 1 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Funktion und Befestiguung prüfen. |  |  |  | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 | 10 | 1 | 2 | Antriebe, falls vorhanden, auf Beschädigung und Funktion prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 3 | Druckknopfmelder auf Beschädigung und Funktion prüfen. |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 4 | Gaspatrone, falls vorhanden, prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 5 | Mechanische Verbindungen auf Korrosion, Beschädigung und Funktion prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 6 | Gelenke, falls vorhanden, schmieren |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 7 | Automatische Melder auf Funktion prüfen. |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 8 | Elektrische Anschlüsse auf Korrosion und Befestigung prüfen, ggf. nachziehen. |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 9 | Stromversorgung auf Funktion prüfen. |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 10 | Batterie: Ladespannung messen und Belastungstest durchführen |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 11 | Fensterflügel auf Dichtheit prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 12 | Funktionserhaltend reinigen |  |  |  | X |  |  |  |
| 431 | 10 | 1 | 13 | Sachkundigen bzw. Sachverständigenprüfung durchführen 1) |  |  |  | X |  |  | Prüfung jährlich |
| 431 | 10 | 1 | 14 | Prüfbuch führen |  |  |  | X |  |  | Prüfung jährlich |
| 431 | 10 | 1 | 15 | neue Prüfplakette anbringen |  |  |  | X |  |  |  |