| Allgemeiner Zustand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sichtprüfung der Gesamtanlage |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Säuberung aller Komponenten |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung bei Netzbetrieb |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung bei Netzausfall |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Lüftungsfunktion und weiterer Sonderfunktionen |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung des Leitungsnetzes auf Beschädigungen, Kurzschlüsse und Unterbrechungen |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Nachziehen elektrischer Schraubverbindungen, Beseitigung von Korrosion an Steck- und Klemmverbindungen |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | Überprüfung auf störende Umgebungsbedigungen und bauliche Veränderungen |  |  |  | x |  |  |  |
| Zentrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung aller Anzeige- und Bedienelemente |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfung des Netzanschlusses |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfung der Ladeeinrichtung |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung des Akkumulators |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Auswechseln von Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | Neueinstellen und Abgleichen von Bauteilen und Geräten |  |  |  |  |  | x |  |
| Auslösemittel und Signalgeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Taster, Melder, Geber, Sensoren |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Signalgeber |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Reinigung der automatischen Melder, Geber, Sensoren |  |  |  | x |  |  |  |
| Fremdauslösung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Auslösung durch Fremdanlagen z. B. BMA, GLT usw. |  |  |  |  |  | x | wenn vorhanden, jährlich |
| Fremdansteuerung und Übertragung von Meldungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Ansteuerung von Fremdanlagen z. B. Aufzugssteuerung, GLT usw. |  |  |  |  |  | x | wenn vorhanden, jährlich |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Übertragung von Meldungen z. B. an Empfangszentralen, Rufanlagen usw. |  |  |  |  |  | x | wenn vorhanden, jährlich |
| Antriebe und Konsolen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Antriebe |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Kontrolle auf Beschädigung, Korrosion, Verschleiß, Laufgeräusche |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung der Leichtigkeit, Laufzeit, Stromaufnahme, Hublänger, Anfangs- und Endlage, feste Schraubverbindungen |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung der Verbindung mit Fenstern, Klappen, Kuppeln und Lamellen bzw. mit deren Beschlägen |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Nachjustieren, Nachziehen der Schraubverbindungen an beweglichen Teilen |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | Reinigen, Schmieren und Konservieren |  |  |  |  |  | x |  |
| Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Anbringen Prüfsiegel / Prüfplakette / Wartungsaufkleber |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Ergänzung des Betriebsbuches |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Erstellung des Prüfprotokolls |  |  |  | x |  |  | inkl. Sachkundigenprüfung alle 36 Monate |