| Kontrolle sämtlicher Sicherheits- und Steuereinrichtungen der Türanlage/n gem. DIN 18650 bzw. DIN EN 16005, ASR 1.7, VDMA-Einheitsblatt 24186 Teil 5 und 7, DIN EN 14637, DIN 14677, Herstellerangaben, Richtlinien für Feststellanlagen bzw. den Zulassungsbescheid und der Landesbauordnung in den jeweils gültigen Fassungen sowie alle weiteren relevanten Grundlagen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Tür / Tor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Überprüfung der Leichtgängigkeit |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Türschließer |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Prüfung der Schrauben und ggfs. festschrauben |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Überprüfung und Nachstellung der Schließfolgereglung |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Feststellfunktion |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | Überprüfung Feststellfunktion |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Auslösevorrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | Auslösung manuell prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 2 | Auslösung über Rauch- / Brandmelder prüfen |  |  |  | x |  |  | wenn vorhanden |
| 4 | 0 | 0 | 3 | Position und Anzahl der Rauchschalter prüfen |  |  |  | x |  |  | wenn vorhanden |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Hinweis auf Meldertausch nach 5 bzw. 8 Jahren |  |  |  |  |  | x |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | Automatikantrieb bzw. Automatiktür |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 1 | Kontrolle auf außergewöhnliche Geräusche |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 2 | Allgemeine Kontrolle des Zustandes von Antrieb und Steuerung |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 3 | Kontrolle von Mutter und Schrauben und ggfs. festschrauben |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 4 | Mechanische Elemente kontrollieren und ggfs. schmieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 5 | Türdichtungen kontrollieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 6 | Elektrische Anschlüsse prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 7 | Batterieladung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 8 | Türverriegelung kontrollieren und ggf. einstellen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 9 | Wahlschalter aller Positionen prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | Sicherheitselemente auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 1 | Radar, Impulsgeräte, Lichtschranke kontrollieren und ggf. justieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 2 | Abbremsung in der Endposition kontrollieren und ggf. einstellen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 3 | Laufschienen kontrollieren und reinigen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 4 | Türführungen prüfen und ggfs. neu einstellen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 5 | Sicherheitsabstände der Schließkanten prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 1 | Anbringen einer Prüfplakette |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 2 | Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen (schriftlicher Nachweis) |  |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 1 | Erneuerung von Verschleißteilen |  |  |  |  |  | x |  |