|  |  |  |  | Kontrolle sämtlicher Sicherheits- und Steuereinrichtungen der Raffstores gemäß den Herstellerangaben sowie Richtlinien |  |  |  | x |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Überprüfen aller Befestigungsmittel auf Festsitz |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Reinigen und Nachstellen des Laufwerks |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Reinigen des Antriebs |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Nachstellen des Zahnriemens und der Verriegelung |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfung des Gummiseils auf Verschleiß/Justierung |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfung der Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionsprüfung der Notöffnung/Akku/Batterien |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfen des Antriebs auf Dichtigkeit |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfen des Gestänges/Gleitschiene |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Schmierung aller beweglichen Teile |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung der Türaufhängung und Bodenführung |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung der Leichtgängigkeit der Flügel |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Überprüfung und Nachstellen der Bodenführung |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Justierarbeiten |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Funktionskontrolle |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Aufbringen einer Prüfplakette |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  | Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen |  |  |  | x |  |  |  |