# Erklärung

Die Layerstruktur orientiert sich an den Kostengruppen der DIN 276:2018-12.

Dabei wird grundsätzlich nach

Bauteilen (BTO),

Bemaßungen (BEM),

Leitungen (LTN),

Texten (TXT)

und anderen Spezialfällen unterschieden.

Der LB BLSA stellt folgende Vorlagendateien zur Verfügung:

1. LB_BLSA_276_Stand2018.cuix

2. LB_BLSA_HKLS.cuix

3. LB_BLSA_ELT.cuix (kein Bestandteil für Bestandserfassung)

4. LB_BLSA_LABOR.cuix (kein Bestandteil für Bestandserfassung)

5. 20230209_LB_BLSA_DIN276_2018.dwt (enthält alle Layer)

6. 20230209_Layerliste.csv

7. LB_BLSA_DIN276_2018.dwg (Beispieldatei, enthält nur die verwendeten

Layer -> Standardfall, Planköpfe, Layouts)

8. _BLSA.ctb (Plotstiltabelle)

9. 20230209_LB_BLSA_Blockvorlagen (Ordner mit Symbolen)

## Erläuterung zur Strukturierung und Bezeichnung der Layer

431_AB_BTO_Abluftanlagen

- Layerstufe (431) Anzahl der Stellen fix, Vorgabewert. 
Die erste Layerstufe dient der alphanumerischen Sortierung der zusammengehörigen, gewerkspezifischen Konstruktionselemente. Die dreistellige Nummer orientiert sich an den Kostengruppen der oben genannten DIN. Gibt es keine Eindeutigkeit, wird die jeweilige höhere Gliederungsebene der Kostengruppe verwendet.
Beispiel: Eine spezielle raumlufttechnische Anlage kann nicht zugeordnet werden: In diesem Fall wäre der Layer 430_XA_BTO_Raumlufttechnische-Anl-Allg zu verwenden.
_(Trennung)

- Layerstufe (AB) Anzahl der Stellen fix, Vorgabewert
Die zweite Layerstufe dient der alphanumerischen Sortierung der zusammengehörigen Kategorie eines Gewerkes im Layermanager und nachfolgenden Systemen.
_(Trennung)

- Layerstufe (BTO) Anzahl der Stellen fix, Vorgabewert
Die dritte Layerstufe beschreibt den Inhalt der jeweiligen Objektart des Layers. Beschriftungen und Bemaßungen müssen auf dem für das Objekt vorgesehen Layer stattfinden.
_(Trennung)

- Layerstufe (Abluftanlagen), Anzahl der Stellen variabel, Vorgabewert
Die vierte Layerstufe erweitert den anfänglich „kodierten“ Layernamensbereich um eine „lesbare“ Layerbezeichnung und befindet sich am Ende des Layernamens. Die Bezeichnung erfolgt in Groß- und Kleinschreibung und ist auf 39 Stellen begrenzt, sodass der Gesamtlayername insgesamt 50 Stellen nicht überschreitet.

- Layerstufe (-…), frei definierbarer Wert zur Ergänzung, Anzahl der Stellen begrenzt Die letzte Layerstufe ist nicht vorgeben und sollte in überschaubaren Maßen verwendet werden. (im Idealfall nicht). Die letzte erweiternde Stelle ermöglicht eine bedarfsgerechte weitere Layerdifferenzierung von Zeichenobjekten mit Zusatzinformationen. Die maximale Stellenanzahl von 50 darf nicht überschritten werden. Die letzte Stufe schließt immer mit einem - und einem großen Anfangsbuchstaben an die vorherige Layerstufe an. 
Beispiel: 431_AB_BTO_Abluftanlagen-Neu

## Regelung für die Erweiterung von Layernamen:

Besteht der Bedarf zur weiteren Differenzierung gleichartiger Zeichenobjekt über getrennte Layer, können objektbezogen weitere Layer angelegt werden.

Zum Beispiel für Umbauplanungen:

Die Layer können eine Namenserweiterung mit den Begriffen „-Neu“ oder „-Abbruch“ zum Vorgabenamen der Layerstruktur des LB_BLSA erhalten. Diesen Layern müssen dann spezielle Farben zugewiesen werden. Neu = rot Farbe 1 Abbruch = gelb

Farbe 2.

Besteht der Bedarf weiterer Layerdifferenzierungen:

Sollen Layer feiner differenziert werden, als es die Layerstruktur vorgibt, können sinnvolle, systematische Namenserweiterungen an den Vorgabenamen angehängt werden: 434_PV_BTO_Pumpen  434_PV_BTO_Pumpen-Anlage1

#### 0

#### 210_XA_BEM_Herrichten-Allgemein

#### 210_XA_BTO_Herrichten-Allgemein

#### 210_XA_TXT_Herrichten-Allgemein

#### 211_SI_BEM_Sicherungsmassnahmen

#### 211_SI_BTO_Sicherungsmassnahmen

#### 211_SI_TXT_Sicherungsmassnahmen

#### 212_AB_BEM_Abbruchmassnahmen

#### 212_AB_BTO_Abbruchmassnahmen

#### 212_AB_TXT_Abbruchmassnahmen

#### 213_AL_BEM_Altlastenbeseitigung

#### 213_AL_BTO_Altlastenbeseitigung

#### 213_AL_TXT_Altlastenbeseitigung

#### 214_HG_BEM_Herrichten-Gelaendeoberflaeche

#### 214_HG_BTO_Herrichten-Gelaendeoberflaeche

#### 214_HG_TXT_Herrichten-Gelaendeoberflaeche

#### 215_KR_BEM_Kampfmittelraeumung

#### 215_KR_BTO_Kampfmittelraeumung

#### 215_KR_TXT_Kampfmittelraeumung

#### 216_KF_BEM_Kulturhistorische-Funde

#### 216_KF_BTO_Kulturhistorische-Funde

#### 216_KF_TXT_Kulturhistorische-Funde

#### 219_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-210

#### 219_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-210

#### 219_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-210

#### 221_AM_BEM_Abwasserentsorgung-Mischwasser

#### 221_AM_BTO_Abwasserentsorgung-Mischwasser

#### 221_AM_TXT_Abwasserentsorgung-Mischwasser

#### 221_AR_BEM_Abwasserentsorgung-Regenwasser

#### 221_AR_BTO_Abwasserentsorgung-Regenwasser

#### 221_AR_TXT_Abwasserentsorgung-Regenwasser

#### 221_AS_BEM_Abwasserentsorgung-Schmutzwasser

#### 221_AS_BTO_Abwasserentsorgung-Schmutzwasser

#### 221_AS_TXT_Abwasserentsorgung-Schmutzwasser

#### 222_WA_BEM_Wasserversorgung

#### 222_WA_BTO_Wasserversorgung

#### 222_WA_TXT_Wasserversorgung

#### 223_GS_BEM_Gasversorgung

#### 223_GS_BTO_Gasversorgung

#### 223_GS_TXT_Gasversorgung

#### 224_FE_BEM_Fernwaermeversorgung

#### 224_FE_BTO_Fernwaermeversorgung

#### 224_FE_TXT_Fernwaermeversorgung

#### 225_SV_BEM_Stromversorgung

#### 225_SV_BTO_Stromversorgung

#### 225_SV_TXT_Stromversorgung

#### 226_TK_BEM_Telekommunikation

#### 226_TK_BTO_Telekommunikation

#### 226_TK_TXT_Telekommunikation

#### 227_VE_BEM_Verkehrserschliessung

#### 227_VE_BTO_Verkehrserschliessung

#### 227_VE_TXT_Verkehrserschliessung

#### 228_AE_BEM_Abfallentsorgung

#### 228_AE_BTO_Abfallentsorgung

#### 228_AE_TXT_Abfallentsorgung

#### 229_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-220

#### 229_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-220

#### 229_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-220

#### 230_NE_BEM_Nichtoeffentliche-Erschliessung

#### 230_NE_BTO_Nichtoeffentliche-Erschliessung

#### 230_NE_TXT_Nichtoeffentliche-Erschliessung

#### 241_AM_BEM_Ausgleichsmassnahmen

#### 241_AM_BTO_Ausgleichsmassnahmen

#### 241_AM_TXT_Ausgleichsmassnahmen

#### 242_AA_BEM_Ausgleichsabgaben

#### 242_AA_BTO_Ausgleichsabgaben

#### 242_AA_TXT_Ausgleichsabgaben

#### 249_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-240

#### 249_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-240

#### 249_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-240

#### 250_UM_BEM_Uebergangsmassnahmen

#### 250_UM_BTO_Uebergangsmassnahmen

#### 250_UM_TXT_Uebergangsmassnahmen

#### 251_BM_BEM_Bauliche_Massnahmen

#### 251_BM_BTO_Bauliche_Massnahmen

#### 251_BM_TXT_Bauliche_Massnahmen

#### 252_OM_BEM_Organisatorische_Massnahmen

#### 252_OM_BTO_Organisatorische_Massnahmen

#### 252_OM_TXT_Organisatorische_Massnahmen

#### 259_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-250

#### 259_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-250

#### 259_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-250

#### 300_AB_BEM_Ausbau

#### 300_AG_BEM_Bemassung

#### 300_RB_BEM_Rohbau

#### 300_WD_BTO_Durchbruch

#### 300_WD_TXT_Durchbruch

#### 300_XL_BTO_Luftraum

#### 300_XL_TXT_Luftraum

#### 310_XA_BTO_Baugrube-Erdbau-Allgemein

#### 310_XA_TXT_Baugrube-Erdbau-Allgemein

#### 311_HE_BTO_Herstellung

#### 311_HE_TXT_Herstellung

#### 312_UM_BTO_Umschliessung

#### 312_UM_TXT_Umschliessung

#### 313_WH_BTO_Wasserhaltung

#### 313_WH_TXT_Wasserhaltung

#### 314_VT_BTO_Vortrieb

#### 314_VT_TXT_Vortrieb

#### 319_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-310

#### 320_XA_BTO_Gruendung-Allgemein

#### 320_XA_TXT_Gruendung-Allgemein

#### 321_BV_BTO_Baugrundverbesserung

#### 321_BV_TXT_Baugrundverbesserung

#### 322_GF_BTO_Flachgruendung

#### 322_GF_TXT_Flachgruendung

#### 323_GT_BTO_Tiefgruendung

#### 323_GT_TXT_Tiefgruendung

#### 324_GB_BTO_Gruendungsbelaege

#### 324_GB_TXT_Gruendungsbelaege

#### 325_AD_BTO_Abdichtungen

#### 325_AD_TXT_Abdichtungen

#### 326_DR_BTO_Drainage

#### 326_DR_LTN_Drainage

#### 326_DR_TXT_Drainage

#### 329_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-320

#### 329_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-320

#### 331_WA_BTO_Wand-Aussen-Tragend

#### 331_WA_TXT_Wand-Aussen-Tragend

#### 332_WA_BTO_Wand-Aussen-NichtTragend

#### 332_WA_TXT_Wand-Aussen-NichtTragend

#### 333_ST_BTO_Aussen-Stuetze

#### 333_ST_TXT_Aussen-Stuetze

#### 334_AO_BTO_Aussenwandoeffnungen

#### 334_AO_TXT_Aussenwandoeffnungen

#### 334_TA_BTO_Tuer_Aussen

#### 334_TA_TXT_Tuer_Aussen

#### 334_FA_BTO_Fenster_Aussen

#### 334_FA_TXT_Fenster_Aussen

#### 335_AB_BTO_Aussenwandbekleidung-Aussen

#### 335_AB_TXT_Aussenwandbekleidung-Aussen

#### 336_AB_BTO_Aussenwandbekleidung-Innen

#### 336_AB_TXT_Aussenwandbekleidung-Innen

#### 337_EA_BTO_Elementierte-Aussenwandkonstruktion

#### 337_EA_TXT_Elementierte-Aussenwandkonstruktion

#### 338_LS_BTO_Lichtschutz-Zur-KG-330

#### 338_LS_TXT_Lichtschutz-Zur-KG-330

#### 339_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-330

#### 339_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-330

#### 341_WA_BTO_Wand-Innen-Tragend

#### 341_WA_TXT_Wand-Innen-Tragend

#### 342_WA_BTO_Wand-Innen-NichtTragend

#### 342_WA_TXT_Wand-Innen-NichtTragend

#### 343_ST_BTO_Innen-Stuetze

#### 343_ST_TXT_Innen-Stuetze

#### 344_IO_BTO_Innenwandoeffnungen

#### 344_IO_TXT_Innenwandoeffnungen

#### 344_TI_BTO_Tuer_Innen

#### 344_TI_TXT_Tuer_Innen

#### 344_FI_BTO_Fenster_Innen

#### 344_FI_TXT_Fenster_Innen

#### 345_IB_BTO_Innenwandbekleidungen

#### 345_IB_TXT_Innenwandbekleidungen

#### 346_EI_BTO_Elementierte-Innenwandkonstruktion

#### 346_EI_TXT_Elementierte-Innenwandkonstruktion

#### 347_LS_BTO_Lichtschutz-Zur-KG-340

#### 347_LS_TXT_Lichtschutz-Zur-KG-340

#### 349_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-340

#### 349_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-340

#### 350_XA_BTO_Decken-Allgemein

#### 350_XA_TXT_Decken-Allgemein

#### 351_DK_BTO_Deckenkonstruktionen

#### 351_DK_TXT_Deckenkonstruktionen

#### 352_DO_BTO_Deckenoeffnungen

#### 352_DO_TXT_Deckenoeffnungen

#### 353_DB_BTO_Deckenbelaege

#### 353_DB_TXT_Deckenbelaege

#### 354_DE_BTO_Deckenbekleidungen

#### 354_DE_TXT_Deckenbekleidungen

#### 355_ED_BTO_Elementierte-Deckenkonstruktionen

#### 355_ED_TXT_Elementierte-Deckenkonstruktionen

#### 359_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-350

#### 359_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-350

#### 360_XA_BTO_Daecher-Allgemein

#### 360_XA_TXT_Daecher-Allgemein

#### 361_DK_BTO_Dachkonstruktionen

#### 361_DK_TXT_Dachkonstruktionen

#### 362_DO_BTO_Dachoeffnungen

#### 362_DO_TXT_Dachoeffnungen

#### 363_DB_BTO_Dachbelaege

#### 363_DB_TXT_Dachbelaege

#### 364_DE_BTO_Dachbekleidungen

#### 364_DE_TXT_Dachbekleidungen

#### 365_ED_BTO_Elementierte-Dachkonstruktionen

#### 365_ED_TXT_Elementierte-Dachkonstruktionen

#### 366_LS_BTO_Lichtschutz-Zur-KG-360

#### 366_LS_TXT_Lichtschutz-Zur-KG-360

#### 369_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-360

#### 369_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-360

#### 370_XA_BTO_Infrastrukturanlagen-Allgemein

#### 370_XA_TXT_Infrastrukturanlagen-Allgemein

#### 371_AS_BTO_Anlagen-Strassenverkehr

#### 371_AS_TXT_Anlagen-Strassenverkehr

#### 372_SC_BTO_Anlagen-Schienenverkehr

#### 372_SC_TXT_Anlagen-Schienenverkehr

#### 373_AF_BTO_Anlagen-Flugverkehr

#### 373_AF_TXT_Anlagen-Flugverkehr

#### 374_AW_BTO_Anlagen-Wasserbau

#### 374_AW_TXT_Anlagen-Wasserbau

#### 375_AA_BTO_Anlagen-Abwasserentsorgung

#### 375_AA_TXT_Anlagen-Abwasserentsorgung

#### 376_AW_BTO_Anlagen-Wasserversorgung

#### 376_AW_TXT_Anlagen-Wasserversorgung

#### 377_AE_BTO_Anlagen-Energie-Informationsversorgung

#### 377_AE_TXT_Anlagen-Energie-Informationsversorgung

#### 378_AN_BTO_Anlagen-Abfallentsorgung

#### 378_AN_TXT_Anlagen-Abfallentsorgung

#### 379_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-370

#### 379_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-370

#### 381_AE_BTO_Allgemeine-Einbauten

#### 381_AE_TXT_Allgemeine-Einbauten

#### 382_BE_BTO_Besondere-Einbauten

#### 382_BE_TXT_Besondere-Einbauten

#### 383_LE_BTO_Landschaftsgestalterische-Einbauten

#### 383_LE_TXT_Landschaftsgestalterische-Einbauten

#### 384_ME_BTO_Mechanische-Einbauten

#### 384_ME_TXT_Mechanische-Einbauten

#### 385_EI_BTO_Einbauten-Ingenieurbau

#### 385_EI_TXT_Einbauten-Ingenieurbau

#### 386_OI_BTO_Orientierungs-Informationssysteme

#### 386_OI_TXT_Orientierungs-Informationssysteme

#### 387_SE_BTO_Schutzeinbauten

#### 387_SE_TXT_Schutzeinbauten

#### 389_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-380

#### 389_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-380

#### 391_BE_BTO_Baustelleneinrichtung

#### 391_BE_TXT_Baustelleneinrichtung

#### 392_GE_BTO_Gerueste

#### 392_GE_TXT_Gerueste

#### 393_SM_BTO_Sicherungsmassnahmen

#### 393_SM_TXT_Sicherungsmassnahmen

#### 394_AM_BTO_Abbruchmassnahmen

#### 394_AM_TXT_Abbruchmassnahmen

#### 395_IS_BTO_Instandsetzungen

#### 395_IS_TXT_Instandsetzungen

#### 396_ME_BTO_Materialentsorgung

#### 396_ME_TXT_Materialentsorgung

#### 397_ZM_BTO_Zusaetzliche-Massnahmen

#### 397_ZM_TXT_Zusaetzliche-Massnahmen

#### 398_PB_BTO_Provisorische-Baukonstruktionen

#### 398_PB_TXT_Provisorische-Baukonstruktionen

#### 399_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-390

#### 399_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-390

#### 400_XA_BEM_Bauwerk-Technische-Anl-Allg

#### 400_XA_BTO_Bauwerk-Technische-Anl-Allg

#### 400_XA_TXT_Bauwerk-Technische-Anl-Allg

#### 410_XA_BEM_Abwasser-Wasser-Gasanl-Allg

#### 410_XA_BTO_Abwasser-Wasser-Gasanl-Allg

#### 410_XA_TXT_Abwasser-Wasser-Gasanl-Allg

#### 411_AB_BEM_Abscheider

#### 411_AB_BEM_Abwasserleitungen

#### 411_AB_BTO_Abscheider

#### 411_AB_BTO_Abwasserleitungen

#### 411_AB_LTN_Abwasserleitungen

#### 411_AB_OFF_Abwasserleitungen

#### 411_AB_TXT_Abscheider

#### 411_AB_TXT_Abwasserleitungen

#### 411_GA_BEM_Grundleitungen-Ablaeufe

#### 411_GA_BTO_Grundleitungen-Ablaeufe

#### 411_GA_LTN_Grundleitungen-Ablaeufe

#### 411_GA_OFF_Grundleitungen-Ablaeufe

#### 411_GA_TXT_Grundleitungen-Ablaeufe

#### 411_HE_BEM_Hebeanlagen

#### 411_HE_BTO_Hebeanlagen

#### 411_HE_TXT_Hebeanlagen

#### 411_SB_BEM_Sammel-Behandlungsanlagen

#### 411_SB_BTO_Sammel-Behandlungsanlagen

#### 411_SB_TXT_Sammel-Behandlungsanlagen

#### 411_XA_BEM_Abwasseranlagen-Allgemein

#### 411_XA_BTO_Abwasseranlagen-Allgemein

#### 411_XA_TXT_Abwasseranlagen-Allgemein

#### 412_AU_BEM_Aufbereitungsanlagen

#### 412_AU_BTO_Aufbereitungsanlagen

#### 412_AU_TXT_Aufbereitungsanlagen

#### 412_DR_BEM_Druckerhoehungsanlagen

#### 412_DR_BTO_Druckerhoehungsanlagen

#### 412_DR_TXT_Druckerhoehungsanlagen

#### 412_DW_BEM_Dezentrale-Wassererwaermer

#### 412_DW_BTO_Dezentrale-Wassererwaermer

#### 412_DW_TXT_Dezentrale-Wassererwaermer

#### 412_GE_BEM_Gewinnungsanlagen

#### 412_GE_BTO_Gewinnungsanlagen

#### 412_GE_TXT_Gewinnungsanlagen

#### 412_SA_BEM_Sanitaerobjekte

#### 412_SA_BTO_Sanitaerobjekte

#### 412_SA_TXT_Sanitaerobjekte

#### 412_WA_BEM_Wasserleitungen

#### 412_WA_BTO_Wasserleitungen

#### 412_WA_LTN_Wasserleitungen

#### 412_WA_OFF_Wasserleitungen

#### 412_WA_TXT_Wasserleitungen

#### 412_WS_BEM_Wasserspeicher

#### 412_WS_BTO_Wasserspeicher

#### 412_WS_TXT_Wasserspeicher

#### 412_XA_BEM_Wasseranlagen-Allgemein

#### 412_XA_BTO_Wasseranlagen-Allgemein

#### 412_XA_TXT_Wasseranlagen-Allgemein

#### 413_DR_BEM_Druckregelanlagen

#### 413_DR_BTO_Druckregelanlagen

#### 413_DR_TXT_Druckregelanlagen

#### 413_GA_BEM_Gasleitungen

#### 413_GA_BTO_Gasleitungen

#### 413_GA_LTN_Gasleitungen

#### 413_GA_OFF_Gasleitungen

#### 413_GA_TXT_Gasleitungen

#### 413_LE_BEM_Lagerungs-Erzeugungsanlagen

#### 413_LE_BTO_Lagerungs-Erzeugungsanlagen

#### 413_LE_TXT_Lagerungs-Erzeugungsanlagen

#### 413_UE_BEM_Uebergabestationen

#### 413_UE_BTO_Uebergabestationen

#### 413_UE_TXT_Uebergabestationen

#### 413_XA_BEM_Gasanlagen-Allgemein

#### 413_XA_BTO_Gasanlagen-Allgemein

#### 413_XA_TXT_Gasanlagen-Allgemein

#### 419_IN_BEM_Installationsblock

#### 419_IN_BTO_Installationsblock

#### 419_IN_TXT_Installationsblock

#### 419_SA_BEM_Sanitaerzellen

#### 419_SA_BTO_Sanitaerzellen

#### 419_SA_TXT_Sanitaerzellen

#### 419_XA_BEM_Sonstiges-Zur-KG-410

#### 419_XA_BTO_Sonstiges-Zur-KG-410

#### 419_XA_TXT_Sonstiges-Zur-KG-410

#### 420_XA_BEM_Waermeversorgungsanl-Allg

#### 420_XA_BTO_Waermeversorgungsanl-Allg

#### 420_XA_TXT_Waermeversorgungsanl-Allg

#### 421_BR_BEM_Brennstoffversorgungsanlagen

#### 421_BR_BTO_Brennstoffversorgungsanlagen

#### 421_BR_TXT_Brennstoffversorgungsanlagen

#### 421_HE_BEM_Heizkesselanlagen

#### 421_HE_BTO_Heizkesselanlagen

#### 421_HE_TXT_Heizkesselanlagen

#### 421_MS_BEM_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 421_MS_BTO_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 421_MS_TXT_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 421_TH_BEM_Thermosolaranlagen

#### 421_TH_BTO_Thermosolaranlagen

#### 421_TH_TXT_Thermosolaranlagen

#### 421_WA_BEM_Waermeuebergabestationen

#### 421_WA_BTO_Waermeuebergabestationen

#### 421_WA_TXT_Waermeuebergabestationen

#### 421_WE_BEM_Wassererwaermungsanlagen

#### 421_WE_BTO_Wassererwaermungsanlagen

#### 421_WE_TXT_Wassererwaermungsanlagen

#### 421_WP_BEM_Waermepumpenanlagen

#### 421_WP_BTO_Waermepumpenanlagen

#### 421_WP_TXT_Waermepumpenanlagen

#### 421_XA_BEM_Waermeerzeugungsanl-Allg

#### 421_XA_BTO_Waermeerzeugungsanl-Allg

#### 421_XA_TXT_Waermeerzeugungsanl-Allg

#### 422_RO_BEM_Rohrleitungen

#### 422_RO_BTO_Rohrleitungen

#### 422_RO_LTN_Rohrleitungen

#### 422_RO_OFF_Rohrleitungen

#### 422_RO_TXT_Rohrleitungen

#### 422_VE_BEM_Verteilungen

#### 422_VE_BTO_Verteilungen

#### 422_VE_TXT_Verteilungen

#### 422_XA_BEM_Waermeverteilnetze-Allgemein

#### 422_XA_BTO_Waermeverteilnetze-Allgemein

#### 422_XA_TXT_Waermeverteilnetze-Allgemein

#### 423_FL_BEM_Flaechenheizsysteme

#### 423_FL_BTO_Flaechenheizsysteme

#### 423_FL_TXT_Flaechenheizsysteme

#### 423_HE_BEM_Heizkoerper

#### 423_HE_BTO_Heizkoerper

#### 423_HE_TXT_Heizkoerper

#### 423_XA_BEM_Raumheizflaechen-Allgemein

#### 423_XA_BTO_Raumheizflaechen-Allgemein

#### 423_XA_TXT_Raumheizflaechen-Allgemein

#### 424_FF_BEM_Fahrbahn-Flugfeldbeheizung

#### 424_FF_BTO_Fahrbahn-Flugfeldbeheizung

#### 424_FF_TXT_Fahrbahn-Flugfeldbeheizung

#### 424_WE_BEM_Weichenheizung

#### 424_WE_BTO_Weichenheizung

#### 424_WE_TXT_Weichenheizung

#### 424_XA_BEM_Verkehrsheizflaechen-Allg

#### 424_XA_BTO_Verkehrsheizflaechen-Allg

#### 424_XA_TXT_Verkehrsheizflaechen-Allg

#### 429_SC_BEM_Schornsteinanlagen

#### 429_SC_BTO_Schornsteinanlagen

#### 429_SC_TXT_Schornsteinanlagen

#### 429_XA_BEM_Sonstiges-Zur-KG-420

#### 429_XA_BTO_Sonstiges-Zur-KG-420

#### 429_XA_TXT_Sonstiges-Zur-KG-420

#### 430_XA_BEM_Raumlufttechnische-Anl-Allg

#### 430_XA_BTO_Raumlufttechnische-Anl-Allg

#### 430_XA_TXT_Raumlufttechnische-Anl-Allg

#### 431_AB_BEM_Abluftanlagen

#### 431_AB_BEM_Abluftleitungen

#### 431_AB_BTO_Abluftanlagen

#### 431_AB_BTO_Abluftleitungen

#### 431_AB_LTN_Abluftleitungen

#### 431_AB_OFF_Abluftleitungen

#### 431_AB_TXT_Abluftanlagen

#### 431_AB_TXT_Abluftleitungen

#### 431_EI_BEM_Einrohrluefter

#### 431_EI_BTO_Einrohrluefter

#### 431_EI_TXT_Einrohrluefter

#### 431_ER_BEM_Einzelraumluefter

#### 431_ER_BTO_Einzelraumluefter

#### 431_ER_TXT_Einzelraumluefter

#### 431_MS_BEM_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 431_MS_BTO_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 431_MS_TXT_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 431_WA_BEM_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 431_WA_BTO_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 431_WA_TXT_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 431_XA_BEM_Lueftungsanlagen-Allgemein

#### 431_XA_BTO_Lueftungsanlagen-Allgemein

#### 431_XA_TXT_Lueftungsanlagen-Allgemein

#### 431_ZA_BEM_Zuluftanlagen

#### 431_ZA_BTO_Zuluftanlagen

#### 431_ZA_TXT_Zuluftanlagen

#### 431_ZU_BEM_Zuluftleitungen

#### 431_ZU_BTO_Zuluftleitungen

#### 431_ZU_LTN_Zuluftleitungen

#### 431_ZU_OFF_Zuluftleitungen

#### 431_ZU_TXT_Zuluftleitungen

#### 432_AA_BEM_Abluftanlagen

#### 432_AA_BTO_Abluftanlagen

#### 432_AA_TXT_Abluftanlagen

#### 432_AB_BEM_Abluftleitungen

#### 432_AB_BTO_Abluftleitungen

#### 432_AB_LTN_Abluftleitungen

#### 432_AB_OFF_Abluftleitungen

#### 432_AB_TXT_Abluftleitungen

#### 432_MS_BEM_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 432_MS_BTO_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 432_MS_TXT_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 432_WA_BEM_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 432_WA_BTO_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 432_WA_TXT_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 432_XA_BEM_Teilklimaanlagen-Allgemein

#### 432_XA_BTO_Teilklimaanlagen-Allgemein

#### 432_XA_TXT_Teilklimaanlagen-Allgemein

#### 432_ZA_BEM_Zuluftanlagen

#### 432_ZA_BTO_Zuluftanlagen

#### 432_ZA_TXT_Zuluftanlagen

#### 432_ZU_BEM_Zuluftleitungen

#### 432_ZU_BTO_Zuluftleitungen

#### 432_ZU_LTN_Zuluftleitungen

#### 432_ZU_OFF_Zuluftleitungen

#### 432_ZU_TXT_Zuluftleitungen

#### 433_AA_BEM_Abluftanlagen

#### 433_AA_BTO_Abluftanlagen

#### 433_AA_TXT_Abluftanlagen

#### 433_AB_BEM_Abluftleitungen

#### 433_AB_BTO_Abluftleitungen

#### 433_AB_LTN_Abluftleitungen

#### 433_AB_OFF_Abluftleitungen

#### 433_AB_TXT_Abluftleitungen

#### 433_MS_BEM_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 433_MS_BTO_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 433_MS_TXT_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 433_WA_BEM_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 433_WA_BTO_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 433_WA_TXT_Waermerueckgewinnungsanlagen

#### 433_XA_BEM_Klimaanlagen-Allgemein

#### 433_XA_BTO_Klimaanlagen-Allgemein

#### 433_XA_TXT_Klimaanlagen-Allgemein

#### 433_ZA_BEM_Zuluftanlagen

#### 433_ZA_BTO_Zuluftanlagen

#### 433_ZA_TXT_Zuluftanlagen

#### 433_ZU_BEM_Zuluftleitungen

#### 433_ZU_BTO_Zuluftleitungen

#### 433_ZU_LTN_Zuluftleitungen

#### 433_ZU_OFF_Zuluftleitungen

#### 433_ZU_TXT_Zuluftleitungen

#### 434_KA_BEM_Kaelteerzeugungsanlagen

#### 434_KA_BTO_Kaelteerzeugungsanlagen

#### 434_KA_TXT_Kaelteerzeugungsanlagen

#### 434_MS_BEM_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 434_MS_BTO_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 434_MS_TXT_Mess-Steuer-Regelanlagen

#### 434_PV_BEM_Pumpen

#### 434_PV_BTO_Pumpen

#### 434_PV_TXT_Pumpen

#### 434_RO_BEM_Rohrleitungen

#### 434_RO_BTO_Rohrleitungen

#### 434_RO_LTN_Rohrleitungen

#### 434_RO_OFF_Rohrleitungen

#### 434_RO_TXT_Rohrleitungen

#### 434_RU_BEM_Rueckkuehlanlagen

#### 434_RU_BTO_Rueckkuehlanlagen

#### 434_RU_TXT_Rueckkuehlanlagen

#### 434_XA_BEM_Kaelteanlagen-Allgemein

#### 434_XA_BTO_Kaelteanlagen-Allgemein

#### 434_XA_TXT_Kaelteanlagen-Allgemein

#### 439_AB_BEM_Abluftfenster

#### 439_AB_BTO_Abluftfenster

#### 439_AB_TXT_Abluftfenster

#### 439_KU_BEM_Kuehldecken

#### 439_KU_BTO_Kuehldecken

#### 439_KU_TXT_Kuehldecken

#### 439_LD_BEM_Lueftungsdecken

#### 439_LD_BTO_Lueftungsdecken

#### 439_LD_TXT_Lueftungsdecken

#### 439_LU_BEM_Lueftungsdoppelboeden

#### 439_LU_BTO_Lueftungsdoppelboeden

#### 439_LU_TXT_Lueftungsdoppelboeden

#### 439_RA_BEM_Raumgeraete

#### 439_RA_BTO_Raumgeraete

#### 439_RA_TXT_Raumgeraete

#### 439_XA_BEM_Sonstiges-Zur-KG-430

#### 439_XA_BTO_Sonstiges-Zur-KG-430

#### 439_XA_TXT_Sonstiges-Zur-KG-430

#### 440_XA_BEM_Elektrische-Anlagen-Allg

#### 440_XA_BTO_Elektrische-Anlagen-Allg

#### 440_XA_TXT_Elektrische-Anlagen-Allg

#### 441_SC_BEM_Schaltanlagen

#### 441_SC_BTO_Schaltanlagen

#### 441_SC_TXT_Schaltanlagen

#### 441_TR_BEM_Transformatoren

#### 441_TR_BTO_Transformatoren

#### 441_TR_TXT_Transformatoren

#### 441_XA_BEM_Hoch-Mittelspannungsanl-Allg

#### 441_XA_BTO_Hoch-Mittelspannungsanl-Allg

#### 441_XA_TXT_Hoch-Mittelspannungsanl-Allg

#### 442_PH_BEM_Photovoltaikanlagen

#### 442_PH_BTO_Photovoltaikanlagen

#### 442_PH_TXT_Photovoltaikanlagen

#### 442_RA_BEM_Rotierende-Anlagen

#### 442_RA_BTO_Rotierende-Anlagen

#### 442_RA_TXT_Rotierende-Anlagen

#### 442_SA_BEM_Statische-Anlagen

#### 442_SA_BTO_Statische-Anlagen

#### 442_SA_TXT_Statische-Anlagen

#### 442_XA_BEM_Eigenstromvers-Anl-Allg

#### 442_XA_BTO_Eigenstromvers-Anl-Allg

#### 442_XA_TXT_Eigenstromvers-Anl-Allg

#### 442_ZB_BEM_Zentrale Batterieanlagen

#### 442_ZB_BTO_Zentrale Batterieanlagen

#### 442_ZB_TXT_Zentrale Batterieanlagen

#### 443_BL_BEM_Blindstromkompensationsanl

#### 443_BL_BTO_Blindstromkompensationsanl

#### 443_BL_TXT_Blindstromkompensationsanl

#### 443_MA_BEM_Maximalueberwachungsanlagen

#### 443_MA_BTO_Maximalueberwachungsanlagen

#### 443_MA_TXT_Maximalueberwachungsanlagen

#### 443_NI_BEM_Niedersp-Hauptverteiler

#### 443_NI_BTO_Niedersp-Hauptverteiler

#### 443_NI_TXT_Niedersp-Hauptverteiler

#### 443_OB_BEM_Oberschwingungsfilter

#### 443_OB_BTO_Oberschwingungsfilter

#### 443_OB_TXT_Oberschwingungsfilter

#### 443_XA_BEM_Niedersp-Schaltanl-Allg

#### 443_XA_BTO_Niedersp-Schaltanl-Allg

#### 443_XA_TXT_Niedersp-Schaltanl-Allg

#### 444_KL_BEM_Kabel-Leitungen

#### 444_KL_BTO_Kabel-Leitungen

#### 444_KL_TXT_Kabel-Leitungen

#### 444_UN_BEM_Unterverteiler

#### 444_UN_BTO_Unterverteiler

#### 444_UN_TXT_Unterverteiler

#### 444_VE_BEM_Verlegesysteme

#### 444_VE_BTO_Verlegesysteme

#### 444_VE_TXT_Verlegesysteme

#### 444_XA_BEM_Niederspannungsanl-Allg

#### 444_XA_BTO_Niederspannungsanl-Allg

#### 444_XA_TXT_Niederspannungsanl-Allg

#### 445_LV_BEM_Leuchten-Verkehrsanlagen

#### 445_LV_BTO_Leuchten-Verkehrsanlagen

#### 445_LV_TXT_Leuchten-Verkehrsanlagen

#### 445_OL_BEM_Ortsfeste-Leuchten-Beleucht

#### 445_OL_BTO_Ortsfeste-Leuchten-Beleucht

#### 445_OL_TXT_Ortsfeste-Leuchten-Beleucht

#### 445_SI_BEM_Sicherheitsbeleuchtung

#### 445_SI_BTO_Sicherheitsbeleuchtung

#### 445_SI_TXT_Sicherheitsbeleuchtung

#### 445_XA_BEM_Beleuchtungsanlagen-Allg

#### 445_XA_BTO_Beleuchtungsanlagen-Allg

#### 445_XA_TXT_Beleuchtungsanlagen-Allg

#### 446_AA_BEM_Auffangeinrichtung-Ableitung

#### 446_AA_BTO_Auffangeinrichtung-Ableitung

#### 446_AA_TXT_Auffangeinrichtung-Ableitung

#### 446_ER_BEM_Erdungen

#### 446_ER_BTO_Erdungen

#### 446_ER_TXT_Erdungen

#### 446_PO_BEM_Potentialausgleich

#### 446_PO_BTO_Potentialausgleich

#### 446_PO_TXT_Potentialausgleich

#### 446_XA_BEM_Blitzschutz-Erdungsanl-Allg

#### 446_XA_BTO_Blitzschutz-Erdungsanl-Allg

#### 446_XA_TXT_Blitzschutz-Erdungsanl-Allg

#### 447_XA_BEM_Fahrleitungssysteme-Allg

#### 447_XA_BTO_Fahrleitungssysteme-Allg

#### 447_XA_TXT_Fahrleitungssysteme-Allg

#### 449_FR_BEM_Frequenzumformer

#### 449_FR_BTO_Frequenzumformer

#### 449_FR_TXT_Frequenzumformer

#### 449_KL_BEM_Kleinspannungstrafos

#### 449_KL_BTO_Kleinspannungstrafos

#### 449_KL_TXT_Kleinspannungstrafos

#### 449_XA_BEM_Sonstiges-Zur-KG-440

#### 449_XA_BTO_Sonstiges-Zur-KG-440

#### 449_XA_TXT_Sonstiges-Zur-KG-440

#### 450_XA_BEM_K-S-I-Anlagen-Allgemein

#### 450_XA_BTO_K-S-I-Anlagen-Allgemein

#### 450_XA_TXT_K-S-I-Anlagen-Allgemein

#### 451_XA_BEM_Telekommunikationsanl-Allg

#### 451_XA_BTO_Telekommunikationsanl-Allg

#### 451_XA_TXT_Telekommunikationsanl-Allg

#### 452_LK_BEM_Lichtruf-Klingelanlagen

#### 452_LK_BTO_Lichtruf-Klingelanlagen

#### 452_LK_TXT_Lichtruf-Klingelanlagen

#### 452_PE_BEM_Personenrufanlagen

#### 452_PE_BTO_Personenrufanlagen

#### 452_PE_TXT_Personenrufanlagen

#### 452_TT_BEM_Tuersprech-Tueroeffneranl

#### 452_TT_BTO_Tuersprech-Tueroeffneranl

#### 452_TT_TXT_Tuersprech-Tueroeffneranl

#### 452_XA_BEM_Such-Signalanlagen-Allgemein

#### 452_XA_BTO_Such-Signalanlagen-Allgemein

#### 452_XA_TXT_Such-Signalanlagen-Allgemein

#### 453_UH_BEM_Uhrenanlagen

#### 453_UH_BTO_Uhrenanlagen

#### 453_UH_TXT_Uhrenanlagen

#### 453_XA_BEM_Zeitdienstanlagen-Allgemein

#### 453_XA_BTO_Zeitdienstanlagen-Allgemein

#### 453_XA_TXT_Zeitdienstanlagen-Allgemein

#### 453_ZE_BEM_Zeiterfassungsanlagen

#### 453_ZE_BTO_Zeiterfassungsanlagen

#### 453_ZE_TXT_Zeiterfassungsanlagen

#### 454_BE_BEM_Beschallungsanlagen

#### 454_BE_BTO_Beschallungsanlagen

#### 454_BE_TXT_Beschallungsanlagen

#### 454_GW_BEM_Gegen-Wechselsprechanlagen

#### 454_GW_BTO_Gegen-Wechselsprechanlagen

#### 454_GW_TXT_Gegen-Wechselsprechanlagen

#### 454_KD_BEM_Konferenz-Dolmetscheranlagen

#### 454_KD_BTO_Konferenz-Dolmetscheranlagen

#### 454_KD_TXT_Konferenz-Dolmetscheranlagen

#### 454_XA_BEM_Elektroakustische-Anl-Allg

#### 454_XA_BTO_Elektroakustische-Anl-Allg

#### 454_XA_TXT_Elektroakustische-Anl-Allg

#### 455_FE_BEM_Fernseh-Rundfunkempfangsanl

#### 455_FE_BTO_Fernseh-Rundfunkempfangsanl

#### 455_FE_TXT_Fernseh-Rundfunkempfangsanl

#### 455_FR_BEM_Fernseh-Rundfunkverteilanl

#### 455_FR_BTO_Fernseh-Rundfunkverteilanl

#### 455_FR_TXT_Fernseh-Rundfunkverteilanl

#### 455_FS_BEM_Funk-Sende-Empfangsanlagen

#### 455_FS_BTO_Funk-Sende-Empfangsanlagen

#### 455_FS_TXT_Funk-Sende-Empfangsanlagen

#### 455_FU_BEM_Funkzentralen

#### 455_FU_BTO_Funkzentralen

#### 455_FU_TXT_Funkzentralen

#### 455_FZ_BEM_Fernseh-Rundfunkzentralen

#### 455_FZ_BTO_Fernseh-Rundfunkzentralen

#### 455_FZ_TXT_Fernseh-Rundfunkzentralen

#### 455_VI_BEM_Videoanlagen

#### 455_VI_BTO_Videoanlagen

#### 455_VI_TXT_Videoanlagen

#### 455_XA_BEM_Audiovisuelle-Medien-Allg

#### 455_XA_BTO_Audiovisuelle-Medien-Allg

#### 455_XA_TXT_Audiovisuelle-Medien-Allg

#### 456_BR_BEM_Brandmeldeanlagen

#### 456_BR_BTO_Brandmeldeanlagen

#### 456_BR_TXT_Brandmeldeanlagen

#### 456_RA_BEM_Raumbeobachtungsanlagen

#### 456_RA_BTO_Raumbeobachtungsanlagen

#### 456_RA_TXT_Raumbeobachtungsanlagen

#### 456_UE_BEM_Ueberfall-Einbruchmeldeanl

#### 456_UE_BTO_Ueberfall-Einbruchmeldeanl

#### 456_UE_TXT_Ueberfall-Einbruchmeldeanl

#### 456_VI_BEM_Videoueberwachungsanlagen

#### 456_VI_BTO_Videoueberwachungsanlagen

#### 456_VI_TXT_Videoueberwachungsanlagen

#### 456_WA_BEM_Waechterkontrollanlagen

#### 456_WA_BTO_Waechterkontrollanlagen

#### 456_WA_TXT_Waechterkontrollanlagen

#### 456_XA_BEM_Gefahrenmelde-Alarmanl-Allg

#### 456_XA_BTO_Gefahrenmelde-Alarmanl-Allg

#### 456_XA_TXT_Gefahrenmelde-Alarmanl-Allg

#### 456_ZU_BEM_Zugangskontrollanlagen

#### 456_ZU_BTO_Zugangskontrollanlagen

#### 456_ZU_TXT_Zugangskontrollanlagen

#### 457_XA_BEM_Datenuebertragungsnetze-Allg

#### 457_XA_BTO_Datenuebertragungsnetze-Allg

#### 457_XA_TXT_Datenuebertragungsnetze-Allg

#### 458_EL_BEM_Elektronische-Anzeigetafeln

#### 458_EL_BTO_Elektronische-Anzeigetafeln

#### 458_EL_TXT_Elektronische-Anzeigetafeln

#### 458_MM_BEM_Mautsysteme-Mautueberwachung

#### 458_MM_BTO_Mautsysteme-Mautueberwachung

#### 458_MM_TXT_Mautsysteme-Mautueberwachung

#### 458_MZ_BEM_Mautsysteme-Mautzahlung

#### 458_MZ_BTO_Mautsysteme-Mautzahlung

#### 458_MZ_TXT_Mautsysteme-Mautzahlung

#### 458_PA_BEM_Parkleitsysteme

#### 458_PA_BTO_Parkleitsysteme

#### 458_PA_TXT_Parkleitsysteme

#### 458_VE_BEM_Verkehrssignalanlagen

#### 458_VE_BTO_Verkehrssignalanlagen

#### 458_VE_TXT_Verkehrssignalanlagen

#### 458_XA_BEM_Verkehrsbeeinfluss-Anl-Allg

#### 458_XA_BEM_Verkehrstelematik-Allgemein

#### 458_XA_BTO_Verkehrsbeeinfluss-Anl-Allg

#### 458_XA_BTO_Verkehrstelematik-Allgemein

#### 458_XA_TXT_Verkehrsbeeinfluss-Anl-Allg

#### 458_XA_TXT_Verkehrstelematik-Allgemein

#### 459_FE_BEM_Fernwirkanlagen

#### 459_FE_BTO_Fernwirkanlagen

#### 459_FE_TXT_Fernwirkanlagen

#### 459_PA_BEM_Parkhausleitsysteme

#### 459_PA_BTO_Parkhausleitsysteme

#### 459_PA_TXT_Parkhausleitsysteme

#### 459_PE_BEM_Personenleitsysteme

#### 459_PE_BTO_Personenleitsysteme

#### 459_PE_TXT_Personenleitsysteme

#### 459_VE_BEM_Verlegesysteme

#### 459_VE_BTO_Verlegesysteme

#### 459_VE_TXT_Verlegesysteme

#### 459_XA_BEM_Sonstiges-Zur-KG-450

#### 459_XA_BTO_Sonstiges-Zur-KG-450

#### 459_XA_TXT_Sonstiges-Zur-KG-450

#### 460_XA_BEM_Foerderanlagen-Allgemein

#### 460_XA_BTO_Foerderanlagen-Allgemein

#### 460_XA_TXT_Foerderanlagen-Allgemein

#### 461_KL_BEM_Kleingueteraufzuege

#### 461_KL_BTO_Kleingueteraufzuege

#### 461_KL_TXT_Kleingueteraufzuege

#### 461_LA_BEM_Lastenaufzuege

#### 461_LA_BTO_Lastenaufzuege

#### 461_LA_TXT_Lastenaufzuege

#### 461_PE_BEM_Personenaufzuege

#### 461_PE_BTO_Personenaufzuege

#### 461_PE_TXT_Personenaufzuege

#### 461_XA_BEM_Aufzugsanlagen-Allgemein

#### 461_XA_BTO_Aufzugsanlagen-Allgemein

#### 461_XA_TXT_Aufzugsanlagen-Allgemein

#### 462_ FA_BEM_Fahrsteige

#### 462_ FA_BTO_Fahrsteige

#### 462_ FA_TXT_Fahrsteige

#### 462_FA_BEM_Fahrtreppen

#### 462_FA_BTO_Fahrtreppen

#### 462_FA_TXT_Fahrtreppen

#### 462_XA_BEM_Fahrtreppen-Fahrsteige-Allg

#### 462_XA_BTO_Fahrtreppen-Fahrsteige-Allg

#### 462_XA_TXT_Fahrtreppen-Fahrsteige-Allg

#### 463_FA_BEM_Fassadenbefahranlagen

#### 463_FA_BTO_Fassadenbefahranlagen

#### 463_FA_TXT_Fassadenbefahranlagen

#### 463_XA_BEM_Befahranlagen-Allgemein

#### 463_XA_BTO_Befahranlagen-Allgemein

#### 463_XA_TXT_Befahranlagen-Allgemein

#### 464_AW_BEM_Auto-Warentransportanl

#### 464_AW_BTO_Auto-Warentransportanl

#### 464_AW_TXT_Auto-Warentransportanl

#### 464_KL_BEM_Kleingueterfoerderanlagen

#### 464_KL_BTO_Kleingueterfoerderanlagen

#### 464_KL_TXT_Kleingueterfoerderanlagen

#### 464_RO_BEM_Rohrpostanlagen

#### 464_RO_BTO_Rohrpostanlagen

#### 464_RO_TXT_Rohrpostanlagen

#### 464_XA_BEM_Transportanlagen-Allgemein

#### 464_XA_BTO_Transportanlagen-Allgemein

#### 464_XA_TXT_Transportanlagen-Allgemein

#### 465_XA_BEM_Krananlagen-Allgemein

#### 465_XA_BTO_Krananlagen-Allgemein

#### 465_XA_TXT_Krananlagen-Allgemein

#### 466_XA_BEM_Hydraulikanlagen-Allgemein

#### 466_XA_BTO_Hydraulikanlagen-Allgemein

#### 466_XA_TXT_Hydraulikanlagen-Allgemein

#### 469_HE_BEM_Hebebuehnen

#### 469_HE_BTO_Hebebuehnen

#### 469_HE_TXT_Hebebuehnen

#### 469_PA_BEM_Parksysteme

#### 469_PA_BTO_Parksysteme

#### 469_PA_TXT_Parksysteme

#### 469_XA_BEM_Sonstiges-Zur-KG-460

#### 469_XA_BTO_Sonstiges-Zur-KG-460

#### 469_XA_TXT_Sonstiges-Zur-KG-460

#### 470_XA_BEM_Nspf-Verfahrenstechn-Allg

#### 470_XA_BTO_Nspf-Verfahrenstechn-Allg

#### 470_XA_TXT_Nspf-Verfahrenstechn-Allg

#### 471_GR_BEM_Grosskuechenanlagen

#### 471_GR_BTO_Grosskuechenanlagen

#### 471_GR_TXT_Grosskuechenanlagen

#### 471_HS_BEM_Haushalts-Stationskuechen

#### 471_HS_BTO_Haushalts-Stationskuechen

#### 471_HS_TXT_Haushalts-Stationskuechen

#### 471_TE_BEM_Teekuechen

#### 471_TE_BTO_Teekuechen

#### 471_TE_TXT_Teekuechen

#### 471_XA_BEM_Kuechentechnische-Anl-Allg

#### 471_XA_BTO_Kuechentechnische-Anl-Allg

#### 471_XA_TXT_Kuechentechnische-Anl-Allg

#### 472_AC_BEM_Anlagen-Chemische-Reinigung

#### 472_AC_BTO_Anlagen-Chemische-Reinigung

#### 472_AC_TXT_Anlagen-Chemische-Reinigung

#### 472_BE_BEM_Bettenreinigungsanlagen

#### 472_BE_BTO_Bettenreinigungsanlagen

#### 472_BE_TXT_Bettenreinigungsanlagen

#### 472_MB_BEM_Medizinische-Badeanlagen

#### 472_MB_BTO_Medizinische-Badeanlagen

#### 472_MB_TXT_Medizinische-Badeanlagen

#### 472_MG_BEM_Med-Geraetereinigungsanl

#### 472_MG_BTO_Med-Geraetereinigungsanl

#### 472_MG_TXT_Med-Geraetereinigungsanl

#### 472_SA_BEM_Saunaanlagen

#### 472_SA_BTO_Saunaanlagen

#### 472_SA_TXT_Saunaanlagen

#### 472_SC_BEM_Schwimmbeckenanlagen

#### 472_SC_BTO_Schwimmbeckenanlagen

#### 472_SC_TXT_Schwimmbeckenanlagen

#### 472_ST_BEM_Sterilisationanlagen

#### 472_ST_BTO_Sterilisationanlagen

#### 472_ST_TXT_Sterilisationanlagen

#### 472_WA_BEM_Waeschereianlagen

#### 472_WA_BTO_Waeschereianlagen

#### 472_WA_TXT_Waeschereianlagen

#### 472_WH_BEM_Whirlpools

#### 472_WH_BTO_Whirlpools

#### 472_WH_TXT_Whirlpools

#### 472_XA_BEM_Wasch-Rein-Bad-Anl-Allg

#### 472_XA_BTO_Wasch-Rein-Bad-Anl-Allg

#### 472_XA_TXT_Wasch-Rein-Bad-Anl-Allg

#### 473_AS_BEM_Abzuege-Spuelen

#### 473_AS_BTO_Abzuege-Spuelen

#### 473_AS_TXT_Abzuege-Spuelen

#### 473_AT_BEM_Armaturen-Techn-Med-Gase

#### 473_AT_BTO_Armaturen-Techn-Med-Gase

#### 473_AT_TXT_Armaturen-Techn-Med-Gase

#### 473_DI_BEM_Diagnosegeraete

#### 473_DI_BTO_Diagnosegeraete

#### 473_DI_TXT_Diagnosegeraete

#### 473_LT_BEM_Leitungen-Techn-Med-Gase

#### 473_LT_BTO_Leitungen-Techn-Med-Gase

#### 473_LT_LTN_Leitungen-Techn-Med-Gase

#### 473_LT_OFF_Leitungen-Techn-Med-Gase

#### 473_LT_TXT_Leitungen-Techn-Med-Gase

#### 473_ME_BEM_Medienzellen

#### 473_ME_BTO_Medienzellen

#### 473_ME_TXT_Medienzellen

#### 473_WD_BEM_Wand-Doppelarbeitstische

#### 473_WD_BTO_Wand-Doppelarbeitstische

#### 473_WD_TXT_Wand-Doppelarbeitstische

#### 473_XA_BEM_Medien-Med-Labor-Anl-Allg

#### 473_XA_BTO_Medien-Med-Labor-Anl-Allg

#### 473_XA_TXT_Medien-Med-Labor-Anl-Allg

#### 474_CO_BEM_CO2-Loeschanlagen

#### 474_CO_BTO_CO2-Loeschanlagen

#### 474_CO_TXT_CO2-Loeschanlagen

#### 474_FE_BEM_Feuerloeschgeraete

#### 474_FE_BTO_Feuerloeschgeraete

#### 474_FE_TXT_Feuerloeschgeraete

#### 474_LO_BEM_Loeschwasserleitungen

#### 474_LO_BTO_Loeschwasserleitungen

#### 474_LO_LTN_Loeschwasserleitungen

#### 474_LO_OFF_Loeschwasserleitungen

#### 474_LO_TXT_Loeschwasserleitungen

#### 474_SP_BEM_Sprinkleranlagen

#### 474_SP_BTO_Sprinkleranlagen

#### 474_SP_TXT_Sprinkleranlagen

#### 474_WA_BEM_Wandhydranten

#### 474_WA_BTO_Wandhydranten

#### 474_WA_TXT_Wandhydranten

#### 474_XA_BEM_Feuerloeschanlagen-Allgemein

#### 474_XA_BTO_Feuerloeschanlagen-Allgemein

#### 474_XA_TXT_Feuerloeschanlagen-Allgemein

#### 475_AB_BEM_Absaugeanlagen

#### 475_AB_BTO_Absaugeanlagen

#### 475_AB_TXT_Absaugeanlagen

#### 475_FA_BEM_Farbnebel-Abscheideanlagen

#### 475_FA_BTO_Farbnebel-Abscheideanlagen

#### 475_FA_TXT_Farbnebel-Abscheideanlagen

#### 475_KA_BEM_Kaelteverteilleitungen

#### 475_KA_BTO_Kaelteverteilleitungen

#### 475_KA_LTN_Kaelteverteilleitungen

#### 475_KA_OFF_Kaelteverteilleitungen

#### 475_KA_TXT_Kaelteverteilleitungen

#### 475_KE_BEM_Kaelteerzeugungsanlagen

#### 475_KE_BTO_Kaelteerzeugungsanlagen

#### 475_KE_TXT_Kaelteerzeugungsanlagen

#### 475_PF_BEM_Prozess-Fortluftanlagen

#### 475_PF_BTO_Prozess-Fortluftanlagen

#### 475_PF_TXT_Prozess-Fortluftanlagen

#### 475_WA_BEM_Waermeverteilleitungen

#### 475_WA_BTO_Waermeverteilleitungen

#### 475_WA_LTN_Waermeverteilleitungen

#### 475_WA_OFF_Waermeverteilleitungen

#### 475_WA_TXT_Waermeverteilleitungen

#### 475_WE_BEM_Waermeerzeugungsanlagen

#### 475_WE_BTO_Waermeerzeugungsanlagen

#### 475_WE_TXT_Waermeerzeugungsanlagen

#### 475_XA_BEM_PKL-Allgemein

#### 475_XA_BTO_PKL-Allgemein

#### 475_XA_TXT_PKL-Allgemein

#### 476_AB_BEM_Abfallentsorgungsanlagen

#### 476_AB_BTO_Abfallentsorgungsanlagen

#### 476_AB_TXT_Abfallentsorgungsanlagen

#### 476_BA_BEM_Buehnentechnische-Anlagen

#### 476_BA_BTO_Buehnentechnische-Anlagen

#### 476_BA_TXT_Buehnentechnische-Anlagen

#### 476_BE_BEM_Betankungsanlagen

#### 476_BE_BTO_Betankungsanlagen

#### 476_BE_TXT_Betankungsanlagen

#### 476_BO_BEM_Buehnentech-Anl-Obermasch

#### 476_BO_BTO_Buehnentech-Anl-Obermasch

#### 476_BO_TXT_Buehnentech-Anl-Obermasch

#### 476_FA_BEM_Fahrzeugwaschanlagen

#### 476_FA_BTO_Fahrzeugwaschanlagen

#### 476_FA_TXT_Fahrzeugwaschanlagen

#### 476_ME_BEM_Medienentsorgungsanlagen

#### 476_ME_BTO_Medienentsorgungsanlagen

#### 476_ME_TXT_Medienentsorgungsanlagen

#### 476_SO_BEM_Sonderabfallentsorgungsanl

#### 476_SO_BTO_Sonderabfallentsorgungsanl

#### 476_SO_TXT_Sonderabfallentsorgungsanl

#### 476_ST_BEM_Staubsauganlagen

#### 476_ST_BTO_Staubsauganlagen

#### 476_ST_TXT_Staubsauganlagen

#### 476_XA_BEM_Weitere-Nspf-Anlagen

#### 476_XA_BTO_Weitere-Nspf-Anlagen

#### 476_XA_TXT_Weitere-Nspf-Anlagen

#### 477_AB_BEM_Abwasseraufbereitungsanlagen

#### 477_AB_BTO_Abwasseraufbereitungsanlagen

#### 477_AB_TXT_Abwasseraufbereitungsanlagen

#### 477_GA_BEM_Gasbehandlungsanlagen

#### 477_GA_BTO_Gasbehandlungsanlagen

#### 477_GA_TXT_Gasbehandlungsanlagen

#### 477_GR_BEM_Grundwasserdekontam-Anl

#### 477_GR_BTO_Grundwasserdekontam-Anl

#### 477_GR_TXT_Grundwasserdekontam-Anl

#### 477_RE_BEM_Regenwasserbehandlungsanl

#### 477_RE_BTO_Regenwasserbehandlungsanl

#### 477_RE_TXT_Regenwasserbehandlungsanl

#### 477_SC_BEM_Schlammbehandlungsanlagen

#### 477_SC_BTO_Schlammbehandlungsanlagen

#### 477_SC_TXT_Schlammbehandlungsanlagen

#### 477_TR_BEM_Trinkwasseraufbereitungsanl

#### 477_TR_BTO_Trinkwasseraufbereitungsanl

#### 477_TR_TXT_Trinkwasseraufbereitungsanl

#### 477_XA_BEM_VTA-Wasser-Abwasser-Gas-Allg

#### 477_XA_BTO_VTA-Wasser-Abwasser-Gas-Allg

#### 477_XA_TXT_VTA-Wasser-Abwasser-Gas-Allg

#### 478_AB_BEM_Abfallbehandlungsanlagen

#### 478_AB_BTO_Abfallbehandlungsanlagen

#### 478_AB_TXT_Abfallbehandlungsanlagen

#### 478_FE_BEM_Feststoffbehandlungsanlagen

#### 478_FE_BTO_Feststoffbehandlungsanlagen

#### 478_FE_TXT_Feststoffbehandlungsanlagen

#### 478_PY_BEM_Pyrolyseanlagen

#### 478_PY_BTO_Pyrolyseanlagen

#### 478_PY_TXT_Pyrolyseanlagen

#### 478_VE_BEM_Verbrennungsanlagen

#### 478_VE_BTO_Verbrennungsanlagen

#### 478_VE_TXT_Verbrennungsanlagen

#### 478_WE_BEM_Wertstoffaufbereitungsanl

#### 478_WE_BTO_Wertstoffaufbereitungsanl

#### 478_WE_TXT_Wertstoffaufbereitungsanl

#### 478_XA_BEM_VTA-Fest-Wertstoff-Abfall

#### 478_XA_BTO_VTA-Fest-Wertstoff-Abfall

#### 478_XA_TXT_VTA-Fest-Wertstoff-Abfall

#### 479_EA_BEM_Entnahmeanlagen-Talsperren

#### 479_EA_BTO_Entnahmeanlagen-Talsperren

#### 479_EA_TXT_Entnahmeanlagen-Talsperren

#### 479_ET_BEM_Entnahmeleitungen-Talsperren

#### 479_ET_BTO_Entnahmeleitungen-Talsperren

#### 479_ET_LTN_Entnahmeleitungen-Talsperren

#### 479_ET_OFF_Entnahmeleitungen-Talsperren

#### 479_ET_TXT_Entnahmeleitungen-Talsperren

#### 479_US_BEM_Ueberwachungsanl-Stauanl

#### 479_US_BTO_Ueberwachungsanl-Stauanl

#### 479_US_TXT_Ueberwachungsanl-Stauanl

#### 479_XA_BEM_Sonstiges-Zur-KG-470

#### 479_XA_BTO_Sonstiges-Zur-KG-470

#### 479_XA_TXT_Sonstiges-Zur-KG-470

#### 480_XA_BEM_Geb-Anl-Automation-Allg

#### 480_XA_BTO_Geb-Anl-Automation-Allg

#### 480_XA_TXT_Geb-Anl-Automation-Allg

#### 481_AU_BEM_Automationseinrichtungen

#### 481_AU_BTO_Automationseinrichtungen

#### 481_AU_TXT_Automationseinrichtungen

#### 482_SA_BEM_Schaltschrank-Auto-Schwerpkt

#### 482_SA_BTO_Schaltschrank-Auto-Schwerpkt

#### 482_SA_TXT_Schaltschrank-Auto-Schwerpkt

#### 483_AU_BEM_Automationsmanagement

#### 483_AU_BTO_Automationsmanagement

#### 483_AU_TXT_Automationsmanagement

#### 484_KL_BEM_Kabel-Leitg-Verlegesysteme

#### 484_KL_BTO_Kabel-Leitg-Verlegesysteme

#### 484_KL_TXT_Kabel-Leitg-Verlegesysteme

#### 485_DA_BEM_Datenuebertragungsnetze

#### 485_DA_BTO_Datenuebertragungsnetze

#### 485_DA_TXT_Datenuebertragungsnetze

#### 489_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-480

#### 489_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-480

#### 489_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-480

#### 490_SM_BEM_Sonst-Massnahmen-Tech-Anl

#### 490_SM_BTO_Sonst-Massnahmen-Tech-Anl

#### 490_SM_TXT_Sonst-Massnahmen-Tech-Anl

#### 500_AF_BTO_Aussenanlagen-Und-Freiflaechen

#### 500_AF_TXT_Aussenanlagen-Und-Freiflaechen

#### 510_XA_BTO_Erdbau-Allgemein

#### 510_XA_TXT_Erdbau-Allgemein

#### 511_HE_BEM_Herstellung

#### 511_HE_BTO_Herstellung

#### 511_HE_TXT_Herstellung

#### 512_UM_BEM_Umschliessung

#### 512_UM_BTO_Umschliessung

#### 512_UM_TXT_Umschliessung

#### 513_WH_BEM_Wasserhaltung

#### 513_WH_BTO_Wasserhaltung

#### 513_WH_TXT_Wasserhaltung

#### 514_VO_BEM_Vortrieb

#### 514_VO_BTO_Vortrieb

#### 514_VO_TXT_Vortrieb

#### 519_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-510

#### 519_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-510

#### 519_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-510

#### 520_XA_BEM_Gruendung_Unterbau-Allgemein

#### 520_XA_BTO_Gruendung_Unterbau-Allgemein

#### 520_XA_TXT_Gruendung_Unterbau-Allgemein

#### 521_BV_BEM_Baugrundverbesserung

#### 521_BV_BTO_Baugrundverbesserung

#### 521_BV_TXT_Baugrundverbesserung

#### 522_GB_BEM_Gruendungen-Bodenplatten

#### 522_GB_BTO_Gruendungen-Bodenplatten

#### 522_GB_TXT_Gruendungen-Bodenplatten

#### 523_GR_BEM_Gruendungsbelaege

#### 523_GR_BTO_Gruendungsbelaege

#### 523_GR_TXT_Gruendungsbelaege

#### 524_AB_BEM_Abdichtungen_Bekleidungen

#### 524_AB_BTO_Abdichtungen_Bekleidungen

#### 524_AB_TXT_Abdichtungen_Bekleidungen

#### 525_DR_BEM_Drainagen

#### 525_DR_BTO_Drainagen

#### 525_DR_TXT_Drainagen

#### 529_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-520

#### 529_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-520

#### 529_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-520

#### 530_XA_BEM_Oberbau_Deckschichten

#### 530_XA_BTO_Oberbau_Deckschichten

#### 530_XA_TXT_Oberbau_Deckschichten

#### 531_WE_BEM_Wege

#### 531_WE_BTO_Wege

#### 531_WE_TXT_Wege

#### 532_ST_BEM_Strassen

#### 532_ST_BTO_Strassen

#### 532_ST_TXT_Strassen

#### 533_PH_BEM_Plaetze-Hoefe-Terrassen

#### 533_PH_BTO_Plaetze-Hoefe-Terrassen

#### 533_PH_TXT_Plaetze-Hoefe-Terrassen

#### 534_SP_BEM_Stellplaetze

#### 534_SP_BTO_Stellplaetze

#### 534_SP_TXT_Stellplaetze

#### 535_SF_BEM_Sportplatzflaechen

#### 535_SF_BTO_Sportplatzflaechen

#### 535_SF_TXT_Sportplatzflaechen

#### 536_SZ_BEM_Spielplatzflaechen

#### 536_SZ_BTO_Spielplatzflaechen

#### 536_SZ_TXT_Spielplatzflaechen

#### 537_GA_BEM_Gleisanlagen

#### 537_GA_BTO_Gleisanlagen

#### 537_GA_TXT_Gleisanlagen

#### 538_FF_BEM_Flugplatzflaechen

#### 538_FF_BTO_Flugplatzflaechen

#### 538_FF_TXT_Flugplatzflaechen

#### 539_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-530

#### 539_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-530

#### 539_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-530

#### 541_EF_BEM_Einfriedungen

#### 541_EF_BTO_Einfriedungen

#### 541_EF_TXT_Einfriedungen

#### 542_SS_BEM_Schutzkonstruktionen

#### 542_SS_BTO_Schutzkonstruktionen

#### 542_SS_TXT_Schutzkonstruktionen

#### 543_WK_BEM_Wandkonstruktionen

#### 543_WK_BTO_Wandkonstruktionen

#### 543_WK_TXT_Wandkonstruktionen

#### 544_RT_BEM_Rampen_Treppen

#### 544_RT_BTO_Rampen_Treppen

#### 544_RT_TXT_Rampen_Treppen

#### 545_DU_BEM_Ueberdachungen

#### 545_DU_BTO_Ueberdachungen

#### 545_DU_TXT_Ueberdachungen

#### 546_ST_BEM_Stege

#### 546_ST_BTO_Stege

#### 546_ST_TXT_Stege

#### 547_KS_BEM_Kanal-Schachtkonstruktionen

#### 547_KS_BTO_Kanal-Schachtkonstruktionen

#### 547_KS_TXT_Kanal-Schachtkonstruktionen

#### 548_WB_BEM_Wasserbecken

#### 548_WB_BTO_Wasserbecken

#### 548_WB_TXT_Wasserbecken

#### 549_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-540

#### 549_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-540

#### 549_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-540

#### 551_AA_BEM_Abwasseranlagen

#### 551_AA_BTO_Abwasseranlagen

#### 551_AA_TXT_Abwasseranlagen

#### 552_WA_BEM_Wasseranlagen

#### 552_WA_BTO_Wasseranlagen

#### 552_WA_TXT_Wasseranlagen

#### 553_GF_BEM_Anlagen-Gase-Fluessigkeiten

#### 553_GF_BTO_Anlagen-Gase-Fluessigkeiten

#### 553_GF_TXT_Anlagen-Gase-Fluessigkeiten

#### 554_WV_BEM_Waermeversorgungsanlagen

#### 554_WV_BTO_Waermeversorgungsanlagen

#### 554_WV_TXT_Waermeversorgungsanlagen

#### 555_RA_BEM_Raumlufttechnische-Anlagen

#### 555_RA_BTO_Raumlufttechnische-Anlagen

#### 555_RA_TXT_Raumlufttechnische-Anlagen

#### 556_EA_BEM_Elektrische-Anlagen

#### 556_EA_BTO_Elektrische-Anlagen

#### 556_EA_TXT_Elektrische-Anlagen

#### 557_KA_BEM_KSI-Anlagen

#### 557_KA_BTO_KSI-Anlagen

#### 557_KA_TXT_KSI-Anlagen

#### 558_NA_BEM_Nutzungsspezifische-Anlagen

#### 558_NA_BTO_Nutzungsspezifische-Anlagen

#### 558_NA_TXT_Nutzungsspezifische-Anlagen

#### 559_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-550

#### 559_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-550

#### 559_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-550

#### 560_EA_BEM_Einbauten-Aussenanlagen-Freiflaechen

#### 560_EA_BTO_Einbauten-Aussenanlagen-Freiflaechen

#### 560_EA_TXT_Einbauten-Aussenanlagen-Freiflaechen

#### 561_AE_BEM_Allgemeine-Einbauten

#### 561_AE_BTO_Allgemeine-Einbauten

#### 561_AE_TXT_Allgemeine-Einbauten

#### 562_BE_BEM_Besondere-Einbauten

#### 562_BE_BTO_Besondere-Einbauten

#### 562_BE_TXT_Besondere-Einbauten

#### 563_OI_BEM_Orientierungs-Informationssysteme

#### 563_OI_BTO_Orientierungs-Informationssysteme

#### 563_OI_TXT_Orientierungs-Informationssysteme

#### 569_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-560

#### 569_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-560

#### 569_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-560

#### 571_VB_BEM_Vegetationstechnische-Bodenbearbeitung

#### 571_VB_BTO_Vegetationstechnische-Bodenbearbeitung

#### 571_VB_TXT_Vegetationstechnische-Bodenbearbeitung

#### 572_SB_BEM_Sicherungsbauweisen

#### 572_SB_BTO_Sicherungsbauweisen

#### 572_SB_TXT_Sicherungsbauweisen

#### 573_PF_BEM_Pflanzflaechen

#### 573_PF_BTO_Pflanzflaechen

#### 573_PF_TXT_Pflanzflaechen

#### 574_RS_BEM_Rasen-Saatflaechen

#### 574_RS_BTO_Rasen-Saatflaechen

#### 574_RS_TXT_Rasen-Saatflaechen

#### 579_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-570

#### 579_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-570

#### 579_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-570

#### 581_BF_BEM_Befestigungen

#### 581_BF_BTO_Befestigungen

#### 581_BF_TXT_Befestigungen

#### 582_AD_BEM_Abdichtungen

#### 582_AD_BTO_Abdichtungen

#### 582_AD_TXT_Abdichtungen

#### 583_BP_BEM_Bepflanzungen

#### 583_BP_BTO_Bepflanzungen

#### 583_BP_TXT_Bepflanzungen

#### 589_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-580

#### 589_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-580

#### 589_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-580

#### 591_BE_BEM_Baustelleneinrichtung

#### 591_BE_BTO_Baustelleneinrichtung

#### 591_BE_TXT_Baustelleneinrichtung

#### 592_GE_BEM_Gerueste

#### 592_GE_BTO_Gerueste

#### 592_GE_TXT_Gerueste

#### 593_SM_BEM_Sicherungsmassnahmen

#### 593_SM_BTO_Sicherungsmassnahmen

#### 593_SM_TXT_Sicherungsmassnahmen

#### 594_AM_BEM_Abbruchmassnahmen

#### 594_AM_BTO_Abbruchmassnahmen

#### 594_AM_TXT_Abbruchmassnahmen

#### 595_IS_BEM_Instandsetzungen

#### 595_IS_BTO_Instandsetzungen

#### 595_IS_TXT_Instandsetzungen

#### 596_ME_BEM_Materialentsorgung

#### 596_ME_BTO_Materialentsorgung

#### 596_ME_TXT_Materialentsorgung

#### 597_ZM_BEM_Zusaetzliche-Massnahmen

#### 597_ZM_BTO_Zusaetzliche-Massnahmen

#### 597_ZM_TXT_Zusaetzliche-Massnahmen

#### 598_PA_BEM_Provisorische-Aussenanlagen

#### 598_PA_BTO_Provisorische-Aussenanlagen

#### 598_PA_TXT_Provisorische-Aussenanlagen

#### 599_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-590

#### 599_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-590

#### 599_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-590

#### 600_AK_BEM_Ausstattung-Kunstwerke

#### 600_AK_BTO_Ausstattung-Kunstwerke

#### 600_AK_TXT_Ausstattung-Kunstwerke

#### 610_AA_BEM_Allgemeine-Ausstattung

#### 610_AA_BTO_Allgemeine-Ausstattung

#### 610_AA_TXT_Allgemeine-Ausstattung

#### 620_BA_BEM_Besondere-Ausstattung

#### 620_BA_BTO_Besondere-Ausstattung

#### 620_BA_TXT_Besondere-Ausstattung

#### 630_IA_BEM_Informationstechnische-Ausstattung

#### 630_IA_BTO_Informationstechnische-Ausstattung

#### 630_IA_TXT_Informationstechnische-Ausstattung

#### 641_KO_BEM_Kunstobjekte

#### 641_KO_BTO_Kunstobjekte

#### 641_KO_TXT_Kunstobjekte

#### 642_KG_BEM_Kuenstlerische-Gestaltung-Bauwerk

#### 642_KG_BTO_Kuenstlerische-Gestaltung-Bauwerk

#### 642_KG_TXT_Kuenstlerische-Gestaltung-Bauwerk

#### 643_KG_BEM_Kuenstlerische-Gestaltung-Aussenanlagen

#### 643_KG_BTO_Kuenstlerische-Gestaltung-Aussenanlagen

#### 643_KG_TXT_Kuenstlerische-Gestaltung-Aussenanlagen

#### 649_XS_BEM_Sonstiges-Zur-KG-640

#### 649_XS_BTO_Sonstiges-Zur-KG-640

#### 649_XS_TXT_Sonstiges-Zur-KG-640

#### 690_SA_BEM_Sonstige-Ausstattung

#### 690_SA_BTO_Sonstige-Ausstattung

#### 690_SA_TXT_Sonstige-Ausstattung

#### 810_FI_TXT_Fenster_ID

#### 810_FP_BTO_Festpunkte

#### 810_FP_TXT_Festpunkte

#### 810_FS_TXT_Fenster-Stempel

#### 810_GP_BTO_Geschosspolygon

#### 810_GP_TXT_Geschosspolygon

#### 810_LS_TXT_Lichtschacht-Stempel

#### 810_NR_TXT_Raum-Nummer

#### 810_OS_TXT_Oberlicht-Stempel

#### 810_PL_BTO_Raum-Polylinie

#### 810_RB_TXT_Raum-Code

#### 810_ST_TXT_Raum-Stempel

#### 810_TU_TXT_Tuerschild

#### 810_TI_TXT_Tuer_ID

#### 810_TS_TXT_Tuer-Stempel

#### 820_FL_BEM_Flaeche

#### 820_FL_BTO_Flaeche

#### 820_FL_TXT_Flaeche

#### 910_AF_BTO_Ansichtsfenster

#### 910_AF_TXT_Ansichtsfenster

#### 910_EB_BTO_Externes-Bild

#### 910_EB_TXT_Externes-Bild

#### 910_EP_BTO_Externe-Punktwolken

#### 910_EP_TXT_Externe-Punktwolken

#### 910_ER_BTO_Externe-Referenz

#### 910_ER_TXT_Externe-Referenz

#### 910_EU_BTO_Externes-Bild

#### 910_EU_TXT_Externes-Bild

#### 910_RP_BTO_Referenzpunkt

#### 910_RP_TXT_Referenzpunkt

#### 910_XS_BTO_System-Sonstiges

#### 910_XS_TXT_System-Sonstiges

#### 920_AC_BEM_Achse

#### 920_AC_BTO_Achse

#### 920_AC_TXT_Achse

#### 920_EP_BTO_Einfuegepunkt

#### 920_HL_BEM_Hilfslinie

#### 920_HL_BTO_Hilfslinie

#### 920_HL_TXT_Hilfslinie

#### 920_RA_BEM_Raster

#### 920_RA_BTO_Raster

#### 920_RA_TXT_Raster

#### 920_XS_BTO_Redlining

#### 930_FL_BTO_Firmenlogo

#### 930_FM_BTO_Faltmarkierung

#### 930_GE_BTO_Genehmigungsfeld

#### 930_GF_BTO_Freigabe-Kennzeichnung

#### 930_LE_BTO_Legende

#### 930_PK_BTO_Plankopf

#### 930_ST_BTO_Stempel

#### 930_TB_BTO_Tabelle

#### 930_XS_BTO_Layout-Sonstiges

#### 930_ZR_BTO_Zeichnungsrahmen

#### 940_BM_BEM_Bemassung

#### 940_BM_BTO_Bemassungspunkt

#### 940_HM_TXT_Hinweise-Papierbereich

#### 940_TX_TXT_Beschriftung

#### 950_HK_BTO_Hoehenkote

#### 950_NO_BTO_Nordpfeil

#### 950_PO_BTO_Positions-Objektnummer

#### 950_XA_BTO_Plansymbol-Allgemein

#### 950_XS_BTO_Plansymbol-Sonstige

#### 960_AN_BEM_Ansicht-Bemassung

#### 960_AN_BTO_Ansicht-Objekt

#### 960_AN_BTO_Ansicht-Objekt-2D

#### 960_AN_SYM_Ansicht-Symbol

#### 960_AN_TXT_Ansicht-Beschriftung

#### 960_AN_VDT_Ansicht-Verdeckt

#### 960_DT_025_Detail-Fein

#### 960_DT_035_Detail-Schmal

#### 960_DT_050_Detail-Mittelbreit

#### 960_DT_070_Detail-Breit

#### 960_DT_BEM_Detail-Bemassung

#### 960_DT_BTO_Detail-Objekt

#### 960_DT_BTO_Detail-Objekt-2D

#### 960_DT_SYM_Detail-Symbol

#### 960_DT_TXT_Detail-Beschriftung

#### 960_DT_VDT_Detail-Verdeckt

#### 960_SN_BEM_Schnitt-Bemassung

#### 960_SN_BTO_Schnitt-Objekt

#### 960_SN_BTO_Schnitt-Objekt2D

#### 960_SN_SYM_Schnitt-Symbol

#### 960_SN_TXT_Schnitt-Beschriftung

#### 960_SN_VDT_Schnitt-Verdeckt

#### 970_BA_SYM_Brandschutz-Anlagentechnisch

#### 970_BA_TXT_Brandschutz-Anlagentechnisch

#### 970_BB_SYM_Brandschutz-Betrieblich

#### 970_BB_TXT_Brandschutz-Betrieblich

#### 970_BE_SYM_Brandschutz-Baulich

#### 970_BE_TXT_Brandschutz-Baulich

#### 970_BM_SYM_Brandmeldeanlage

#### 970_BM_TXT_Brandmeldeanlage

#### 970_FB_BTO_Brandabschnitt

#### 970_FB_TXT_Brandabschnitt

#### 970_FL_TXT_Brandschutz-Flaechen

#### 970_FW_BTO_Feuerwehrzuweg

#### 970_FW_TXT_Feuerwehrzuweg

#### 970_LE_SYM_Loeschwassereinrichtung

#### 970_LE_TXT_Loeschwassereinrichtung

#### 970_LR_SYM_Loeschwasserrueckhaltung

#### 970_LR_TXT_Loeschwasserrueckhaltung

#### 970_ZC_SYM_Kombinationszeichen

#### 970_ZC_TXT_Kombinationszeichen

#### 970_ZE_SYM_Rettungszeichen

#### 970_ZE_TXT_Rettungszeichen

#### 970_ZF_SYM_Brandschutzzeichen

#### 970_ZF_TXT_Brandschutzzeichen

#### 970_ZH_SYM_Hinweiszeichen

#### 970_ZH_TXT_Hinweiszeichen

#### 970_ZM_SYM_Gebotszeichen

#### 970_ZM_TXT_Gebotszeichen

#### 970_ZP_SYM_Verbotszeichen

#### 970_ZP_TXT_Verbotszeichen

#### 970_ZS_SYM_Zusatzzeichen

#### 970_ZS_TXT_Zusatzzeichen

#### 970_ZW_SYM_Warnzeichen

#### 970_ZW_TXT_Warnzeichen

#### 980_BF_BEM_Barrierefreiheit

#### 980_BF_SYM_Barrierefreiheit

#### 980_BF_TXT_Barrierefreiheit

#### 990_SZ_BTO_AEC-Polygon

#### 990_SZ_BTO_AEC-Profil

#### 990_SZ_BTO_Aenderungssymbol

#### 990_SZ_BTO_Anzeigethemen

#### 990_SZ_BTO_Bauteilmassen

#### 990_SZ_BTO_Kontrollpunkt

#### 990_SZ_BTO_Kontrollsystem

#### 990_SZ_BTO_Maskenblock

#### 990_SZ_BTO_Massenelement

#### 990_SZ_BTO_Massengruppe

#### 990_SZ_BTO_Massenschnitt

#### 990_SZ_BTO_Schatten

#### 990_SZ_BTO_Sonstige-Systemlayer

#### 990_SZ_BTO_Triangulierte-Oberflaeche

#### 990_XS_BEM_Sonstiges

#### 990_XS_BTO_Sonstiges

#### 990_XS_TXT_Sonstiges

#### Defpoints

#### Nullpunkt