Attributdatenblatt 	FENSTER | Fenster-Sekuranten

| Objektbezeichnung | FENSTER |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Fenster-Sekuranten |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_03-FENSTER Register: Fenster |
| Datenfeld | FENSTER_SEKURANTEN |
| Datentyp | TEXT (Werteliste) |
| Definition | Als Sekuranten (Securanten) sind hier i.d.R. feststehende/festmontierte Einzelanschlagpunkte (Verankerungspunkte) einer Absturzsicherung gemeint, welche für die Personensicherung während der Reinigungs-/Wartungs-/Instandhaltungsarbeiten an dem jeweiligen Fenster (Bezug: Fenster-ID) (am Fenster selbst oder z. B. an dem dazugehörigen Sonnenschutz, etc.) vorgesehen sind. Der Anschlagspunkt dient der Befestigung eines (Stahl-)Seils zur Personensicherung. Falls, bedingt durch die Fassadenkonstruktion, nicht die Einzelanschlagpunkte, sondern andere Arten von Sekuranten z. B. Seilsicherungssysteme vorhanden sind, werden diese auch hier gepflegt. Die Sekuranten (Sekurantensystem, Sicherungssysteme) an sich bedürfen regelmäßiger Wartung und Inspektion (gemäß Herstellervorgaben), daher ist darauf zu achten, dass diese Vorgaben der technischen Dokumentation des jeweiligen Sekurantensystems entnommen werden. Das Liefern und Vorliegen dieser technischen Dokumentation für den Betrieb ist im Zuge der Baumaßnahme sicherzustellen. Die Angabe zum Vorhandensein von Sekuranten (Sekurantensystems, Sicherungssystems), ist in Bezug auf die jeweilige Fenster-ID gemäß der vordefinierten Werteliste zu pflegen. Bei Bestandserfassung: Die Ermittlung soll eindeutig und belastbar sein, daher ist darauf zu achten, dass diese nur durch Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen autorisiert wird bzw. anhand vorhandener aktueller dem Vor-Ort-Zustand entsprechender Dokumentation erfolgt. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. |
| Beispiel / Werteliste | Werteliste - ja - keine Anforderung - k.A.m. |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.