Attributdatenblatt 	LICHTSCHACHT | Lichtschacht-Identifikation

| Objektbezeichnung | LICHTSCHACHT |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Lichtschacht-Identifikation |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_04-LICHTSCHACHT Register: Lichtschächte |
| Datenfeld | LICHTSCHACHT_ID |
| Datentyp | TEXT (BImA 19 / Bw 14) |
| Definition | Die Lichtschacht-Identifikation (Lichtschacht-ID) identifiziert einen Lichtschacht eindeutig im gesamten Lebenszyklus. Bei Neubaumaßnahmen ist zuerst eine Lichtschacht-Codierung jedem Lichtschacht zuzuordnen, indem die Lichtschächte fortlaufend dreistellig mit vorangestelltem Buchstaben „L“ zu nummerieren sind (Beispiele: L001, L002, L003, …). Zu erfassen sind alle Lichtschächte/ Lichtgräben in der Reihenfolge entlang der betroffenen Fassaden/Gebäudeteile, beginnend an der Nordseite. Demnach ist für jeden Lichtschacht eine eindeutige Lichtschacht-ID zu vergeben. Die Lichtschacht-ID setzt sich zusammen aus: - der Gebäude(-teil) -Identifikation (Gebäude/Gebäudeteil-ID) (siehe Erläuterungen zur DET_01-STGBRA, Kapitel 4.1) - einem Bindestrich - der Lichtschacht-Codierung Die Lichtschacht-ID ist in den Geschossplänen des Erdgeschosses und des Untergeschosses abzubilden. Zeichnerische Darstellung Beispiel BImA: Bei Baumaßnahmen im Bestand werden die vorhandenen Licht-schacht-IDs durch den Maßnahmenträger mitgeteilt. |
| Beispiel / Werteliste | Beispiel BImA: 123456-G0001-A-L001 Beispiel Bw: 1234-0027-L001 |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.