Attributdatenblatt 	TÜR | Glasfläche Tür/Tor

| Objektbezeichnung | TÜR |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Glasfläche Tür/Tor |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_02-TUER Register: Türen |
| Datenfeld | GLASFLAECHE_TUER |
| Datentyp | DEC (6,2) |
| Definition | An dieser Stelle sind Glasflächen (durchsichtig oder undurchsichtig) in Türflügeln gemeint, wie sie üblicherweise in handelsüblichen Wohnraum-, Büro- oder Außentüren zu finden sind. Ebenfalls gemeint sind vollverglaste Türen. Die Glasfläche ist der jeweiligen geometrischen Form entsprechend (z. B. Rechteck, Rundbogen, Segmentbogen, etc.) zu berechnen und in Quadratmetern (m²) mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Sprossen und Rahmen werden übermessen. Sofern in der Tür kein Glas verbaut ist, so ist der Wert 0,00 zu setzen. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. Glasflächen von Türen gelten nicht als Fenster und sind daher nicht in der DET_03-FENSTER zu pflegen. |
| Beispiel / Werteliste | 0,60 |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.