Leistungsbeschreibung: 20' High-Cube Kühlcontainer (Reefer)

​

Zustand: Neuwertig (One Way / eine Seereise alt)

- ​Technische Grunddaten & Konstruktion

​	Abmessungen: Standard 20-Fuß-Container (ISO-Norm).

​	Konstruktion: Stabiler Stahlrahmen, korrosionsbeständig beschichtet.

​Isolierung: Hochwertige Polyurethan-Hartschaumisolierung (FCKW-frei) für optimale thermische Effizienz.

- ​Mobilität & Umschlag:

​	Eckbeschläge: ISO-Ecken für Standard-Kranverladung und Stapelbarkeit.

​Staplertaschen: Integrierte Gabelstaplertaschen an den Längsseiten für den flexiblen innerbetrieblichen Transport.

​	Stapelbarkeit: Voll beladen stapelbar gemäß CSC-Zertifizierung.

​	Farbe: Außenlackierung in RAL 9010 (Reinweiß).

- ​ Kühlsystem & Elektrik

​	Aggregat: Hochleistungs-Kühlaggregat (Typ: Thermo King Magnum Plus oder gleichwertig).

​	Temperaturbereich: Regelbar von -35 °C bis +30 °C.

​	Stromanschluss: CEE-Landstecker (Standard 380V/400V, 50Hz, 32A).

​	Steuerung: Digitale Temperatursteuerung mit Datenauslesung/Logging-Funktion.

- ​Innenausstattung & Sicherheit

​	Boden: Glatter Aluminium-Flachboden (leicht zu reinigen, staplerbefahrbar).

- ​Zugang:

​	Doppelflügel-Containertür am Heck.

​"Butcher Door": Integrierte Personentür in der Standard-Containertür für einfachen Zugang ohne großen Kälteverlust.

​	Notentriegelung: Mechanische Türöffnung von innen (Sicherheitsvorschrift).

​Kälteschutz: Transparenter Streifenvorhang hinter den Türen zur Reduzierung des Energieverlusts bei Türöffnung.

​	Beleuchtung: Feuchtraum-Innenbeleuchtung (LED-Ausführung).

- ​Zulassungen & Übergabe

​	CSC-Plakette: Gültig für den internationalen Seetransport.

​	Dokumentation: Betriebsanleitung und Prüfzertifikate in deutscher oder englischer Sprache.