|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nach DIN 18232 Teil 2 Kapitel 10.2, VdS 4020 und den jeweiligen Herstellerrichtlinien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Sichtkontrolle Elemente/Anlagen, Prüfen auf Vollständigkeit, Verschmutzung, Verschleiß, Beschädigungen, Korrosion |  |  | X |  |  |  | Hinweis: Anlage auf zwischenzeitlich vorgenommene bauliche Änderungen überprüfen, falls ja, im Wartungsbuch überprüfen |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Prüfen des ordnungsgemäßen Zustandes der mechanischen und elektrischen Komponenten der Elemente/Anlagen (Antrieb, Steuerung, Auslöseeinrichtungen, Sicherheits- und Schalteinrichtungen, Befestigungen, Führungen) einschl. aller elektrischen Anschlüsse und Leitungen und aller Scharniere und Dichtungen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Prüfen der Gängigkeit beweglicher Teile, Nachjustieren |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Ausführen von Kleinstreparaturen |  |  |  | X |  |  | Gemäß Wartungsvertrag bis zu einem Nettowert 30,- € für Ersatzteile je Anlage |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Wartung und Reinigen aller Anlagen gemäß den Herstellerrichtlinien |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 6 | Funktionsprüfung der elektrischen Funktionen, einschl. Schaltgeräten wie Taster, Antriebe, etc. |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 7 | Funktionsprüfung der mechanischen Funktionen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 8 | Gesamtfunktionsprüfung der Elemente/Anlagen einschl. Probelauf |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 9 | Beschilderung, Kennzeichnung, Typenschild, Zertifizierungszeichen überprüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 10 | Prüfen und Ausfüllen eines Wartungsbuches für alle Innenfassadenöffnungen mit Übergabe (Kopie) und Information an den Nutzer, Anbringen der Wartungsplaketten |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 11 | Unterweisung des Bedienungspersonals des Nutzers |  |  |  | X |  |  |  |