# Ausführungsbeschreibung

Kauf und Lieferung eines Ferngesteuerter Raupen-Schlegelmäher mit Frontmähwerk.

# Allgemeine Anforderungen

## Angebotsunterlagen

Dem Angebot sind für die angebotenen Produkte folgende Unterlagen beizulegen:

- Prospektmaterial

- Datenblatt / Maßblatt

- Leistungsbeschreibung des Lieferumfangs

- Bestätigung über die Erfüllung der Wurfkörperprüfung

### Abnahme

Die Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber an folgendem Standort:

Adresse:

Landkreis Harz

Kreisstraßenbauhof

38820 Halberstadt, Sternstraße 11

Die Überführungskosten des Fahrzeuges zum o.g. Standort sind in den Angebotsendpreis einzukalkulieren.

## Einweisung

Der Auftragnehmer führt bei Übergabe des Fahrzeuges eine Einweisung am Lieferort Adresse: Landkreis Harz, Kreisstraßenbauhof, 38820 Halberstadt, Sternstraße 11   durch. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfangs.

# Leistungsverzeichnis Ferngesteuerter Raupen-Schlegelmäher mit Frontmähwerk

## Technische Geräteanforderungen (alle hier Werte sind Mindestanforderungen)

| Technische Geräteanforderungen |  | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| - Maximale Flächenleistung | 4500-5500 m²/h |  |
| - Maximale Motorleistung | 15-18 KW |  |
| - Nennleistung | 12-17 KW |  |
| - Drehzahl | 3600 U/min |  |
| - Hubraum | 600-650 cm³ |  |
| - Gewicht | < 430 kg |  |
| - Mäh-Art | Schlegelmäher |  |
| - Wendekreis | 0 m |  |
| - Standsicherheit (DIN EN ISO 5395) | - | - |
| - quer zum Hang | >=55 grad |  |
| - bergauf und bergab | >=44 grad |  |
| - Abmessungen L/B/H | 184/115/69 cm |  |

| Motor |  | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| - 2 Zylinder Benzin-Motor horizontal |  |  |
| - 4 Takt OHV-Motor |  |  |
| - Motor mit Benzinpumpe |  |  |
| - Motor mit Ölpumpe und Ölrückführung |  |  |
| - Startsystem: Elektrostart |  |  |

| Fahrantrieb |  | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| - Raupenlaufwerk mit Stahleinlage |  |  |
| - Kettenantrieb: Hydrostatisches Zero-Turn Getriebe (Hydro Gear) |  |  |
| - Bypass Freischaltung Hydrostaten und Bremse |  |  |
| - Automatische Feststellbremse im Stillstand |  |  |

| Mäheinrichtung |  | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| - Schnittbreite | min. 100 cm |  |
| - Aufwuchshöhe | bis ca.150 cm |  |
| - Y-Schlegel, beidseitig verwendbar |  |  |
| - Messerantrieb durch Keilriemen |  |  |
| - Stufenlose, elektrische Schnitthöhenverstellung per Fernbedienung | 40-110 mm |  |
| - Mechanische Schnitthöhenanzeige |  |  |
| - Serviceposition Schlegel per Handspindel |  |  |
| - Ausgehobenes Frontmähwerk im Betrieb |  |  |
| - Pendelndes Mähdeck bei Bodenkontakt |  |  |
| - Geprüfter Steinschlagschutz durch DLG nach DIN EN 13524:2014 Anhang B |  |  |
| - Wartungsfreie Rotorlager |  |  |
| - Ferngesteuerte mechanische Messerkupplung |  |  |
| - Höher liegende Nachlaufrolle |  |  |
| - Einstellbarer Gleitrahmen für garantierten Bodenabstand von mind. 12 cm zum Schutz von Bodenlebewesen |  |  |

| Sonstiges |  | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| - Verzurrösen |  |  |
| - Intuitiv bedienbare Profi-Fernsteuerung bis 300 m Reichweite |  |  |
| - Integriertes Ketten-Schnellspann System |  |  |
| - Werkzeugloser Zugang zu Ölstab, Luftfilter, Ölfilter, Ölablass, Kühlluftkanal Motor |  |  |
| - Ölwechselsintervall des hydrostatischen Antriebs 50/400/800 Std. … |  |  |
| - Einfacher Transport quer in 3,5 t Transporter |  |  |
| - Insektenscheuchvorrichtung optional erhältlich |  |  |
| - 12 V Buchse zum Laden der Batterie oder für Verbraucher |  |  |
| - Ersatzteilgarantie > 10 Jahre nach Produktionsende |  |  |
| - Erweiterte Herstellergarantie 2 Jahre Profieinsatz, bei Registrierung laut Hersteller |  |  |

Ordnungszahl	Kurztext						 	Betrag in EUR

3.	                      	Raupen-Schlegelmäher							  EUR

_______________________________________________________________________________

Summe LV							 	  EUR

Zzgl. 19 % Mwst.					 	              EUR

Gesamtpreis	         			                                                    EUR