Neubau eines Vereinshauses für den TSV Bemerode und die SG Bemerode mit Restaurantbetrieb

Teil B 1.4 Ausstattungstabelle zum Raumbuch

| 300 | Decke |  |
| --- | --- | --- |
|  | D1 | Unterdecke aus Gipskarton-/faserplatten mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, weiß oder heller Farbton in Abstimmung mit Nutzer |
|  | D1.1 | wie D1, ballwurfsicher |
|  | D2 | Decke, akustisch wirksam nach DIN 18041 |
|  | D2.01 | wie D2, ballwurfsicher |
|  | D2.1 | Akustisch wirksame Unterdecke als gelochte oder geschlitzte Gipskarton-/faserplatte mit Schalldämmauflage aus Mineralfaser, eingeschlagen in PE-Folie zur Verhinderung des Übertritts von Fasern in die Raumluft |
|  | D2.1.1 | Wie D2.1, ballwurfsicher |
|  | D2.2 | Akustisch wirksame Unterdecke als gelochte oder geschlitzte Gipskarton-/faserplatte mit Schalldämmauflage aus kunstharzgebundenen Glaswolleplatten mit optisch geschlossener Oberfläche und mikroporösem Farbauftrag |
|  | D2.2.1 | wie D2.2, ballwurfsicher |

| 300 | Wand |  |
| --- | --- | --- |
|  | W1 | Dispersionsfarbe, weiß oder heller Farbton (weiß abgetönt); Auswahl in Abstimmung mit Nutzer |
|  | W1.1 | Wie W1, im Bereich der Arbeitsplatten bis 1,05 über der Platte oder bis Unterschrank Fliesenbelag |
|  | W2 | Fliesenbelag, Steinzeug, Farbe in Abstimmung mit Nutzer Höhe WC Bereich: 1,5 m, Höhe Duschbereich: 2,0 m, oberhalb Fliesen wie W1 |
|  | W2.1 | Fliesenbelag, Steinzeug, Farbe in Abstimmung mit Nutzer, Fliesenhöhe OF Türzarge, ca 2,00 m oberhalb Wandfliesen wie W1 |
|  | W3 | Fliesensockel 7,5cm hoch, Material wie unter F2 |
|  | W3.1 | liegender Hohlkehlsockel |
|  | W3.2 | Sockel aus Massivholzleiste mind.8cm hoch und 16mm stark, behandelt |
|  | W4 | 0,7 - 1 m hohe Paneele aus Holz, incl. Prallleiste, oberhalb Paneele wie W1 |
|  | W5 | 1 m hohe Prallwand (Teppich auf 2cm Schaumstoff), im Bereich Kletterwand raumhoch, oberhalb Prallwand wie W1 |
|  | W6 | WC-Trennwände aus kratz-, abrieb-, und schlagfester Oberfläche mit gerundetem Kantenschutz, hohe Stabilität Höhe der Trennwände: raumhoch; Bodenfreiheit 15cm |
|  | W6.1 | wie W6, Höhe 2.00m |
|  | W6.2 | Türen wie W6, seitlich durchlaufender Klemmschutz aus Weichlippenprofil, 3-Rollen Band in Edelstahl V2A, nach außen aufschlagend. Anschlag über Ringgriffe und Türpuffer Höhe 2.00m mit Frei-Besetzt-Rosette ausgestattet |
|  | W6.3 | Türen, Höhe 2.00m sonst wie W6.2 mit Frei-Besetzt-Rosette ausgestattet |

| 300 | Fußboden |  |
| --- | --- | --- |
|  | F1 | Linoleum Bahnenware 2,5 mm |
|  | F1.1 | Linoleum Bahnenware 2,5 mm, auf Elastikmatte |
|  | F2 | Fliesenbelag, rutschhemmend, Steinzeug R10 |
|  | F2.1 | Fliesenbelag, rutschhemmend, Steinzeug R11 |
|  | F3 | Teppichboden Bahnenware, d= ca. 5,5mm als Kugelgarnteppich mit richtungsfreier Kugelstruktur |
|  | F4 | dauerhafter 2K-Anstrich, ölresistent |
|  | F4.1 | dauerhafter 2K-Anstrich, ölresistent, antistatisch |
|  | F5 | eingepasste aufrollbare Schmutzfang- und Sauberlaufzone in Edelstahlwinkelrahmen Trittflächen aus Rauhhaarrips, Mattenhöhe ca. 22mm. |
|  | F6 | außenliegender, feuerverzinkter Gitterrost MW 30/10 (Rutschsicherheit ist zu beachten), unterhalb Schmutzgrube mit Reinigungsmöglichkeit von min. 15-20 cm Tiefe, bei schwellenlosen Türen an die Größe des Öffnungsradius der Tür anpassen |

| 300 | Sonnenschutz/Verdunkelung/ Fenstergaze / Sichtschutz |  |
| --- | --- | --- |
|  | SO1 | Fensterflächen sind abhängig von der Himmelsrichtung mit einem wirkungsvollen Sonnenschutz auszustatten, hierbei ist der passive Sonnenschutz dem aktiven vorzuziehen |
|  | SO1.1 | bei südlicher, östlicher und westlicher Ausrichtung des Raumes Sonnenschutz außen, elektrisch betrieben oder stationär |
|  | SO2 | Schienensystem für Vorhänge innen |
|  | SO2.1 | Verdunkelungsvorhänge |
|  | SO3 | Fliegengaze feinmaschig, vor allen Fensteröffnungsflügeln |
|  | SO4 | Verglasung mit Sichtschutz, z.B. mattierte Folie zwischen den Scheiben |

| 410 |  | Abwasser, Wasser |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sanitärobjekte |
|  | S1 | Alle Handwaschbecken: gerundete Form, aus Qualitäts-Sanitärporzellan EN 14688 Cl 25, mit keramischem Überlauf, extraglatte, dauerhaft gebrannte Glasur. Nachkaufgarantie: 10 Jahre, Röhrengeruchverschluss und Siebventil. Unterschiedliche Montagehöhe je nach Nutzergruppe. Alle Armaturen als Einhebel-Mischarmaturen mit Verbrühschutz. Massive Ausführung Messing verchromt ohne Kunststoffteile. Anschlussröhrchen aus Kupfer, verchromt, Geräuschklasse 1. |
|  | S1.1 | Allgem, wie S1, Maße ca.55x45cm, Montagehöhe ca.85cm |
|  | S1.2 | Kinder, wie S1, Maße ca.55x40cm, Montagehöhe ca.65-75cm |
|  | S1.2.1 | Waschtischrinne, Qualitätsporzellan wie in S1 beschieben; Breite ca.180cm, Montagehöhe ca. 65-75 cm, zum Bespielen geeignet |
|  | S1.3 | U3.,wie S1, Maße ca.50x40cm, Montagehöhe ca.50-60cm, |
|  | S1.3.1 | Waschrinne, wie 1.2.1; Breite ca.120cm, Montagehöhe ca. 50-60 cm |
|  | S1.4 | Beh.- gerecht, Qualität wie S1, Abmessungen B = 600 mm, T = 490mm ´- Unterputzgeruchverschluss, mit Abdeckplatte 182 x 335 mm, weiß, ´- Einhand-Waschtischarmatur, mit Keramik-Kartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, extralanger Metallhebel, Temperaturbegrenzer |
|  | S1.5 | wie S1.1, Maße ca.55x45cm, höhenverstellbar, |
|  | S1.6 | Ausguß, Edelstahl mit Wandarmatur |
|  | S1.7 | Urinal, automatische Spülauslösung, 0,5 l Spültechnik, extraglatte, dauerhaft gebrannte Glasur, |
|  | S2 | Alle WC-Anlagen: Tiefspüler, extraglatte, dauerhaft gebrannte Glasur. Durchgehend glasierter Spülrand. Nachkaufgarantie: 10 Jahre, Wandeinbauspülkasten einstellbar 6 -9 l im Tragegestell, ´- WC-Sitz weiß mit Deckel, mit durchgehender Scharnierwelle in CrNi-Stahl; ´- WC-Betätigungsplatte, aus Zink-Druckguss, verschraubbar, für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung, ´- WC-Papierhalter, aus Nylon mit Stahlkern. |
|  | S2.1 | S2, Erwachsene: Sitzhöhe ca. 45 cm |
|  | S2.2 | Wie S2, Kinder: Sitzhöhe ca. 35 cm |
|  | S2.3 | Wie S2, U3: Spezial-Krabbler-WC, Sitzhöhe ca. 20 cm |
|  | S2.4 | Tiefe: 700 mm ´- WC-Sitz ohne Deckel, ´- 2 Stück Stützklappgriff je mit E-Taster Spülen, Alarm und WC-Papierhalter, drehbar, hochklappbar mit einstellbarer Bremse mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte, blaue Taste zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste zum Auslösen, ´- 1 Stück Rückenstütze, Spülauslösung über Stützklappgriff und über Betätigungsplatte möglich, |
|  | S3 | Die Brauseanlage hat folgenden Anforderungen zu genügen (Angaben pro Duschplatz) 1 Thermostatwandbatterie (s.a 4.2.3.3) Gehäuse aus Rotguss, 10-50°C, Temperaturwähler mit Sicherheitssperre mit Festanschlag, mit integrierten Rückflussverhinderer und Edelstahlschmutzfangsieb, Ganzmetall-Ausführung, mit Möglichkeit zur thermischen Desinfektion (+70°C), Wandanschlusssatz mit absperrbaren S-Anschlüssen, Schlauchbrausegarnitur, Metallschlauch, Brausestange schwere Ausführung alle sichtbaren Teile verchromt, |
|  | S3.1 | wie S3, Stahl-Brausewanne 90x90 cm |
|  | S3.2 | Beh.-ger., wie S3, Bodenablauf, Ausstattung gem. Broschüre |
|  | S 4.1 | Spiegel, Splitterschutz, verdeckte, kindersichere Befestigung. |
|  | S 4.2 | Hygieneausstattung: Papierhalter Nylon mit Stahlkern, verdeckte Befestigung. |
|  | S 4.3 | Seifenspender: Edelstahl mit Bügel, Behälterinhalt 0,6 Liter, auswechselbar, frei befüllbar ohne Markenbindung, Ersatzbehälter. |
|  | S 4.4 | Desinfektionsmittelspender: Edelstahl mit Bügel, Behälterinhalt 0,6 Liter, frei befüllbar ohne Markenbindung. |
|  | S 4.5 | Papierhandtuchspender, für ca. 400 Falthandtücher, frei befüllbar mit allen handelsüblichen Falt- Papierhandtüchern, Edelstahl. |
|  | S 4.6 | Papierkorb, Metalldraht, Edelstahl oder beschichtet. |
|  | S 5 | Armaturen: keramisch dichtend, Messing verchromt, keine Kunststoffteile im sicht- und berührbaren Bereich, abflammbar für Trinkwasserbeprobung, robuste Ausführung, Geräuschklasse 1. Standarmaturen mit Kupferrohranschluss. Bei Mischarmaturen ist Verbrühschutz zu gewährleisten. Länge der Bedienhebel entsprechend der Nutzergruppe (Kinder, Barrierefrei, etc.). |
|  | S 5.1 | Selbstschlussarmatur, Laufzeit einstellbar, nur Kaltwasser. |
|  | S 5.2 | Selbstschlussarmatur, Laufzeit einstellbar, Kalt- und Warmwasser. |
|  | S 5.3 | Elektronische Armatur, berührungsfrei, nur Kaltwasser, mit automatischer Hygiene-Spülung. |
|  | S 5.4 | Elektronische Armatur, berührungsfrei, Kalt- und Warmwasser, mit automatischer Hygiene-Spülung. |
|  | S 5.5 | Einhebelmischarmatur. |
|  | S 5.6 | Einhebelmischarmatur mit ausziehbarer Brause. |
|  | S 5.7 | Spültischarmatur. |
|  | S 5.8 | Thermostatarmatur mit Schlauchbrause. |
|  | S 5.9 | Thermostatarmatur mit Schlauchbrause und barrierefreier Ausstattung. |
|  | S 5.10 | Thermostat-Duscharmatur, computergesteuerte Funktionen für Hygienespülung, thermische Desinfektion, Datenprotokollierung. |
|  | S 5.11 | Frostfreie Außenzapfstelle, Schild "Kein Trinkwasser" (Schlauch mit Spritzdüse und Haspel für Fettabscheider). |
|  | S 5.13 | Zapfventil, Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer (Schlauch mit Spritzdüse und Haspel in Küchen). |
|  | S 5.14 | Elektr. geregelter Kleindurchlauferhitzer 230V 25A |
|  | S 5.15 | Elektr. geregelter Durchlauferhitzer 13 Kw 400V 20A |

| 440 | Elektro |  |
| --- | --- | --- |
|  | E2.1 | Schukosteckdose 230V, 16A |
|  | E2.2 | Schukosteckdose 230V, 16A, mit erhöhten Berührungschutz geschaltet für Hängeschrankbeleuchtung |
|  | E2.3 | Schukosteckdose 230V, 16A, mit erhöhten Berührungsschutz |
|  | E2.4 | CEE Steckdose 3,N,PE, 400V, 16A |
|  | E 2.4.1 | CEE Steckdose 3,N, PE, 400V, 32A. |
|  | E2.5 | Lichtschaltungen |
|  | E2.5.2 | Lichtschaltungen mit Kontrolllampe |
|  | E2.5.3 | Lichtschaltungen als Tasterschaltung mit Orientierungslampe |
|  | E2.6 | Leitungsauslassdose |
|  | E2.7 | Fußbodentank mit Estrichkanal, Bestückung nach Raumbuch |
|  | E 3.1 | Fußbodentank mit Estrichkanal bestückt mit 2x E2.3 + IK2.3. |
|  | E 3.2 | Steckdosenwürfel von Decke abgependelt bestückt mit 3x E2.3 |
|  | E 3.3 | Stahlblech-BR-Kanal raumhoch neben Tafel inkl. 4xE2.3 plus luK+ BR-Kanal hinter Tafel bestückt mit 3xE2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 3.4 | Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht, unter Fenster bestückt mit 4x E2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 3.4.1 | Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht, lange Wandseite bestückt mit 10x E2.3. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 3.4.2 | Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht, lange Wandseite bestückt mit 5x E2.3, jeweils separaten FI-LS. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 3.4.3 | Stahlblech-Brüstungskanal raumhoch bestückt mit 4x E2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 3.5 | Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht raumumlaufend bestückt mit 88 x E2.3, 27x 3-fachSteckdose - Schüler, 2x 3-fachSteckdose - Lehrer; 1 x 3-fachSteckdose Server; separate Stromkreise, sowie FI-SS für max. 3x 3-fachSteckdose; für Lehrer; für Server. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 3.5.1 | Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht raumumlaufend bestückt mit 10 x E2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 3.5.2 | Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht raumumlaufend bestückt mit 26 x E2.3. Farbe nach Farbkonzept des AN. |
|  | E 6.1 | Deckenleuchte UGR 22 |
|  | E 6.1.1 | Deckenleuchte UGR<=19; Einbau mit opaler Abdeckung |
|  | E 6.1.2 | Deckenleuchte dimmbar UGR <=19; Einbau mit opaler Abdeckung |
|  | E 6.2 | Deckenleuchte, UGR 25; Einbau mit opaler Abdeckung |
|  | E 6.3 | Deckenleuchten für Bildschirmarbeitsplätze UGR<=19; Einbau mit opaler Abdeckung |
|  | E 6.4 | Wannenleuchte UGR 25 |

|  | E 6.4.1 | Wannenleuchte, stoß- und schlagfest. UGR 25 |
| --- | --- | --- |
|  | E 6.5 | Wannenleuchte UGR 22 |
|  | E 6.6 | Spiegelleuchten |
|  | E 6.7 | Deckenleuchte Schutzart >= IP54 UGR 25 |
|  | E 6.8 | Wandleuchten als Akzentbeleuchtung. |
|  | E 6.9 | Deckenstrahler. |
|  | E 6.10 | Pendelleuchte. UGR 25 |
|  | E 6.11 | Deckenleuchte mit Abdeckscheibe opal. UGR 25 |
|  | E 6.12 | Downlight mit Abdeckscheibe opal, UGR 25 |
|  | E 6.12.1 6.12.1 | Deckenanbau-Downlight mit Abdeckscheibe UGR 25 |
|  | E 6.13 | Deckenleuchte Schutzart >=IP54 |
|  | E 6.14 | Deckenleuchte breitstrahlend IP50 |
|  | E 6.15 | Ballwurfsicher DIN 57710-13, Beleuchtungsklasse II, EN 12193, UGR 22 |

| ### 450 | ### I u K |  |
| --- | --- | --- |
|  | IK1 | Telekommunikation (Sicherheitsanschlüsse) |
|  | IK1.1 | TAE-NFF Anschlussdose (für BMA, EMA, ggf. Aufzugsnotruf) |
|  | IK1.2 | Hauseinführung, Hauptanschluss Telekom |
|  | IK2. | Datenanschlüsse / Netzwerk |
|  | IK2.1. | Datenanschluss Cat 6 (Doppeldose, 2 Ports belegt, je Port ein separates Kabel) – Standard in allen relevanten Räumen |
|  | IK2.2 | Datenanschluss Cat 6 für Access Points (Doppeldose, 2 Ports belegt, deckenhoch) – zentral oder gemäß Raumgeometrie positioniert |
|  | IK2.3 | Datenanschluss Cat 6 für DECT-Repeater (Doppeldose auf UKFD 30 cm, inkl. 230 V Steckdose) |
|  | IK3. | Gegensprechanlage |
|  | IK3.1 | Gegensprechanlage außenliegen, Ruftaste, witterungsbeständig und vandalismusgeschützt (z. B. Edelstahlgehäuse, IP65) |
|  | IK3.2 | Innenstellen (Sprechstellen) der Gegensprechanlage |
|  | IK4. | Fluchttürsystem |
|  | IK4.1 | Vorhaltung für Fluchttürterminals (z. B. Hohlraumunterputzdosen mit Leerrohrzuführung) |
|  | IK 4.2 | Ruhestrom-Türöffner bzw. Panikschlösser mit innenliegender Klinke |
|  | IK5. | Türklingel- und Türöffneranlage |
|  | IK5.1 | Klingelknopf / Taster Haupteingang |
|  | IK5.2 | Klingelläutwerk mit optisch-akustischer Signalisierung (entwurfsabhängig) |
|  | IK5.3 | Umschalter „Klingel optisch“, „Klingel akustisch“ (z.B. Schießstand) entwurfsabhängig |
|  | IK7. | Lichtrufanlage (LRA) |
|  | IK7.1 | LRA für barrierefreies WC nach Detailplanung, Signale der Notrufanlage vor Toilettentür Flur. |
|  | IK7.2 | LRA für barrierefreie Dusche, Signale der Notrufanlage vor Duschentür Flur. |
|  | IK7.3 | Parallelanzeige LRA des BH-WC oder der BH-Dusche Ton, Lichtsignal. |
|  | IK7.4 | Abgesetzte Signalisierung der Notrufanlage (vor Tür, optisch/akustisch) |
|  | IK8. | Netzwerkschränke |
|  | IK8.1 | Zentraler Netzwerkschrank 19“ |
|  | IK 9 | Einbruchmeldeanlage (EMA) |
|  | IK 9.1 | Parallelanzeige EMA |
|  | IK 9.2 | EMZ, weitere Komponenten nicht im Raumbuch, diese sind entwurfsabhängig nach der Planungsgrundlage zu planen. |
|  | IK 10 | Brandmeldesystem gemäß Brandschutzkonzept BMA o. BWA |
|  | IK 10.1 | Parallelanzeige BMA/BWA (entwurfsabhängig). |
|  | IK 10.2 | BMZ-Standort gemäß Brandschutzkonzept |
|  | IK 11 | Schlüsselschalter vor Windfang zum Öffnen automatischer Türen |
|  | IK 12 | Audiovisuelle Signalübertragung in Innen- und Außenbereich |
|  | IK 12.1 | XLR-Anschluss (Symmetrisches, abgeschirmtes Audiokabel, 3-polig, standardmäßig für analoge Audiosignale) |
|  | IK 12.2 | HDMI-Anschluss (Abgeschirmtes HDMI-Kabel nach aktuellem Standard - Übertragung von digitalen Video- und Audiosignalen.) |