Objekt: Oberschule Mühlenweg

Mühlenweg 1

14727 Premnitz                                                                                             03.02.2026

Brandschutzmaßnahmen Bestandsgebäude

Vorbemerkungen

Gemäß dem vorliegenden Brandschutzkonzept sind im Erd- und Obergeschoss

weitere rauchdichte Türen einzubauen.

Beschreibung: Aluminium- Rohrprofil Türelement als Rauch-Schutzabschluss

rauchdicht, bauartgeprüft nach DIN 19095

Im Erdgeschoss ist eine Breite von 5900 mm und eine Höhe von 3200 mm zu schließen.

Auf Grund der Gesamtgröße sind die Elemente mehrteilig zu bauen. Die rauchdichte Herstellung

der einzelnen Elemente ist einzukalkulieren.

Elektroanschluss erfolgt bauseits.

Anschluss: Mauerwerk mit Blendrahmen in Ankermontage

Abdichten und Versiegeln der Anschlussfugen

Eventuelle zusätzliche Abdeckleisten aus Alu sind ebenfalls einzukalkulieren

Türschließer bei den Flügeln: TS 500 2-6 Silber pro Flügel

Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung EV 1 und integrierte Rauchschutzzentrale RSZ 6  Türluft: 8 mm

Handhabe innen und außen: Drücker T 30 EV 1  Griffposition mittig

Rahmen: Heroal D 65 C SP ungedämmte Profile  o. glw.

Flügel    :  Heroal  o. glw.

Farbe:    RAL 1017 safrangelb                      Füllung:   VSG

Pos.1   4 teiliges Element /ALU

Element herstellen, liefern, einbauen

Maß:  2500 x 3200   mm

Füllung: 8 mm VSG

Beschlag:  Festfeld: HT-Gehflügel außen öffnend

HT Rahmen DIN links

Falztreibriegelschloß für 2 flg. Tür

Automatische Verriegelung oben und unten (SVR)

(1 mal); Panik-E 1626/D=35 1 flgl/SB

(1 x); Rollenband 3 tlg.,klemmbar ( 8x)

Einbauort: Erdgeschoss

2 Stck.                                                                        …….                   ……

Skizze:

Pos.2            4 teiliges Element

Element herstellen, liefern, einbauen

Beschlag: Festfeld

Füllung: 10 mm VSG

Maß: 2300 x 3200 mm

Einbauort: Erdgeschoss

2 Stck.                                                         ……                   ……

Skizze:

Pos.3      2 teiliges Element

Element herstellen, liefern, einbauen

Beschlag: Festfeld

Füllung: 10 mm VSG

Maß: 1100 x 3200 mm

Einbauort: Erdgeschoss

2 Stck.                                                          …..                      …..

Skizze:

Pos.4   4 teiliges  Element /ALU

Beschlag: Festfeld (2)

HT-Gehflügel rechts nach außen öffnend,

HT Standflügel DIN links

Falztreibriegelschloß für 2 flg. Tür

Automatische Verriegelung oben und unten (SVR)

(1 mal): Panik-E-1826/D = 35-1 flgl/SB (1 x)

Rollenband 3 tlg., klemmbar (8x)

Füllung: 8 mm VSG

Maß: 2480 x 3200 mm

Einbauort: Erdgeschoss

3 Stck.                                                             …….                       ……

Skizze:

Pos.5       2 teiliges Element /ALU

Beschlag: HT-Gehflügel rechts nach außend öffnend,

HT Standflügel links nach außen öffnend;

Falztreibriegelschloß  für 2 flgl. Tür

Automat. Verriegelung

Oben und unten (SVR)(1 mal)

Rollenband 3 tlg. Klemmbar ( 8 mal)

Wechselschloss, 1 trg. + Verr. Oben SB

Maß:           2480 x  2900 mm

Einbauort: Obergeschoss

2 Stck.                                                           ……                          …..

Skizze:

Pos.6                Zulage für die Inbetriebnahme der Rauchschutzelemente

nach erfolgtem E-Anschluss

pauschal                                                         ……                           ……

Summe                                                                                                                                       ……

19 % Mwst:                                                                                                                                …..

Gesamtsumme:                                                                                                                     …..