Leistungen und Bewertung für die
Umweltbaubegleitung (UBB)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschreibung der Planungsaufgabe		1

    - Beschreibung des Bauvorhabens		1

    - Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers		2

    - Ziele und Aufgaben der UBB		2

    - Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente		3

Beschreibung der Grundleistungen

  - entfällt

Beschreibung der Leistungen		4

    - Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs, Grundlagenermittlung		4

    - Begleitung der Ausführungsplanung - entfällt		4

    - Begleitung der Bauausschreibung und Vergabe - entfällt		4

    - Begleitung der Bauausführung		5

    - Leistungen zur Vorbereitung der Abnahme der Baumaßnahme		6

    - Besondere Leistung	  	6

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

B 112 OU Frankfurt (Oder) 3.VA

Leistung: Umweltbaubegleitung

Beschreibung des Bauvorhabens

- B 112 Neubau Ortsumgehung Frankfurt (Oder), 3. VA

- Lage: Stadt Frankfurt (Oder) und Landkreis Märkisch-Oderland

- B 5 Abs. 060 km 0,845 bis B 167 Abs. 040 km 0,249

- Das Leistungsgebiet beinhaltet den Bau der Verkehrsanlagen auf einer Länge von ca. 8,4 km mit 9 Bauwerken und Baustraßen/Arbeitsstreifen. Diese Leistungen sind in eine Vielzahl von Baulosen aufgeteilt; davon sind 13 Lose für die UBB relevant.

- Ein Großteil der Strecke befindet sich auf intensiv genutzten Ackerflächen.

- Besonders sensible Bereiche bzw. Schwerpunkte im Arten-oder Biotopschutz:

- -	Querung des Altzeschdorfer Mühlenfließes und eines Grabens

- - Baubereich in Nähe des Sees Aalkasten

- -	Schutzmaßnahmen für Fledermäuse temporär und dauerhaft

Randbedingungen und Zwangspunkte

- Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche.

- Berücksichtigung der Auflagen und Zusagen aus der Baurechtserlangung, Planfeststellungsbeschluss vom 28.12.2022, Gz 2109-31102/0112/005

- Anweisungen an die bauausführende Firmen ergehen grundsätzlich über den Auftraggeber.

- Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen an der Planung Beteiligten; zur Integration der Umweltbelange ist ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den fachlich beteiligten Gewerken (in der Regel Erd- und Deckenbau, konstruktiver Ingenieurbau, Grunderwerb, Vermessung, Landschaftsbau usw.) erforderlich. Die Teilnahme an Bauberatungen erfolgt nach Erfordernis.

- Abstimmung mit Dritten (z.B. Naturschutzbehörden, Wasserbehörden, Forst)

- Bauzeit 01/2026 – 09/2029;

- Beginn Leistung der UBB 06/2026

Ziele und Aufgaben der UBB

- sind die zulassungs- und umweltrechtskonforme Baudurchführung:

das Vermeiden von Haftungsschäden nach dem Umweltschadensgesetz bei der Baudurchführung

das Vermeiden von Umweltschäden und der dadurch entstehenden Kosten und Zeitverzögerungen

das Vermeiden von Störungen im Bauablauf durch rechtzeitiges Hinweisen auf Fristen, Auflagen und geeignete Maßnahmen

die Beweissicherung und Dokumentation aller Kontrollen, Festlegungen, ggf. Vorkommnisse und Änderungen; siehe auch Berichtspflicht gegenüber Planfeststellungsbehörde, Auflage 3.3 des Beschlusses

- LBP-Maßnahmen:

- 1. Kontrolle und Dokumentation der Umsetzung:

- 1 S Schutz verbleibender Gehölzstrukturen und Einzelbäume

- 2 S Bauzeitenregelung

- 1 VCEF Fischotter- und bibergerechte Gestaltung des Bauwerkes 6 über das Mühlenfließ

- 2 VCEF/ 3.1 VCEF Leiteinrichtungen für Fischotter und Biber am Bauwerke 6 über das Mühlenfließ und am Graben Wulkow Bauwerk 2a

- 3 VCEF Fischotter- und bibergerechtes Durchlassbauwerk am Graben südlich Wulkow Bauwerk 2a

- 4 VCEF Amphibien-, Fischotter und Bibergerechtes Durchlassbauwerk 7 am Aalkasten

- 4.1 VCEF/4.2 VCEF Leiteinrichtungen für Biber, Fischotter und Amphibien

- 6 VCEF Leiteinrichtungen zum Schutz von Reptilienhabitaten

- 8.1 VCEF Temporäre Kollisionsschutzwände für Fledermäuse am Feldweg Schönfließ – L 38

- 8.2 VCEF Dauerhafte Kollisionsschutzwände für Fledermäuse am Mühlenfließ

- 10 VCEF Errichtung von Blendschutzwänden auf Feldwegüberführungen

- 1 G Ansaat von Böschungen, Mulden und Bankett mit Regelsaatgutmischung

- 3 A Entsiegelung nicht mehr benötigter Straßenabschnitte

- 2. Dokumentation der Maßnahmen, die durch den Landesbetrieb Straßenwesen oder Dritte betreut werden, Erfassung im Gesamtbericht:

- 5 V Wiederherstellung baubedingt genutzter Flächen; Hinweis: Die Erstellung eines Bodenschutzkonzepts und bodenkundliche Baubegleitung sind gesondert beauftragt; Aufgabe der UBB: Kenntnisnahme, Informationsaustausch

- 7 VCEF Anpflanzungen von Baumhecken als Leitstruktur für Fledermäuse (im Bereich von Brückenrampen werden Pflanzgruben hergestellt) an den Bauwerken 3, 4 und 5

- 9 VCEF Fledermausgerechte Gestaltung des Bauwerks 3a (Bepflanzung Bauwerk)

- Leistungszeitpunkt: 4 Wochen nach Fertigstellung aller Maßnahmen ist der Gesamtbericht (mit Fotos) zu liefern

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

4.1	Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im dxf - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format) und

  - zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (einfach) zu übergeben.

4.2 	Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.

4.3 	Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

4.4 	Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

# B. Beschreibung der Grundleistungen

Entfällt

# C. Beschreibung der Leistungen

Der geschätzte Zeitaufwand bei bestimmten Leistungspositionen dient der groben Orientierung.

Je nach Erfordernis kann der tatsächliche Zeitbedarf davon abweichen. Abgerechnet wird nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis.

Fahrzeiten werden nicht berücksichtigt. Fahrtkosten können als Nebenkosten auf dem Formular Honorarübersicht/Nebenkosten eingerechnet werden

Für die übrigen Leistungen ist ein Pauschalbetrag anzubieten.

| Titel | Leistungstext |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  |  |  | GP in € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs, Grundlagenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Zusammenstellen und Prüfen der Vorgaben aus dem allgemeinem Umweltrecht |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Zusammenstellen und Prüfen der verfügbaren projektrelevanten Unterlagen |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hierzu gehören insbesondere: Baurecht (z. B. Planfeststellungsbeschluss), Unterlagen der Baurechtserlangung mit Anlagen (z.B. LBP, ASB, Bauentwurf, Grunderwerbsplan und –verzeichnis) Vereinbarungen und Zusagen, technische Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen, Auswerten der projektrelevanten Unterlagen hinsichtlich umweltrelevanter Vorgaben sowie auf Übereinstimmung mit den umweltrechtlichen Vorschriften. Prüfen der Aktualität der Unterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | Ortsbesichtigungen |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zum Abschätzen der erforderlichen Leistung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2: Begleiten der Ausführungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entfällt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3: Begleitung der Bauausschreibung und Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entfällt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 4: Begleitung der Bauausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02 | Erstellen eines Notfallkonzeptes einschließlich einer Adress- und Telefonliste aller relevanter Personen und Amtsstellen für mögliche Störfälle |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.03 | Mitwirken beim Einweisen in die Baumaßnahme hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte (Bauanlaufberatung / Bauübergabebesprechung) |  | 15 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voraussichtlich 5 Termine, Annahme 3 Stunden je Termin, Abrechnung erfolgt nach Aufwand Einweisung der Bauauftragnehmer und der örtlichen Bauüberwachung hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte: Information über umweltrelevante Vorgaben (insb. Vermeidungsmaßnahmen, Schutzgebiete, Schutzzeiten, artenschutzrechtliche Vorgaben, Rodungszeiten, Bautabuflächen, Jahres- bzw. tageszeitliche Beschränkung der Bautätigkeit in Abhängigkeit von betroffenen Arten, Darstellung besonderer Arten/Vorkommen) und Sinn und Zweck umweltrelevanter Maßnahmen Information über und Aushändigen des Notfallkonzepts und der Adress- und Telefonliste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.04 | Begleiten aller Bauarbeiten im Hinblick auf die Berücksichtigung umweltfachlicher Aspekte |  | 360 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentieren des Ist-Zustandes der Flächen (Beweissicherung), die für die Bauarbeiten nicht oder nur zeitlich begrenzt in Anspruch genommen oder in sonstiger Form nicht beeinträchtigt werden dürfen und Kontrolle der Bauverbotszonen Teilnahme an Baubesprechungen sowie Beratung bei speziellen umweltrelevanten Fragestellungen Kontrolle der Umsetzung der festgesetzten Umweltmaßnahmen (z.B. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, Immissionsbegrenzende Maßnahmen, Bautabuflächen, Entsorgungsbegleitung) Beraten der örtlichen Bauüberwachung zu erforderlichen zusätzlichen umweltrelevanten Maßnahmen, die erst während der Bauausführung erkennbar sind Durchführen erforderlicher Abstimmungen mit den zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden bzw. Wahrnehmung von Informationspflichten an die zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden Leistungszeit 06/2026-09/2029, 43 Monate, kalkulatorische Annahme von 30 aktiven Baumonaten die für UBB relevant sind; mindestens zweimal monatliche Präsenz mit geschätztem Aufwand durchschnittlich 12 Stunden/Monat -> 30 x12=360 Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.06 | Feststellen und Hinweisen auf Abweichungen von der Baurechtserlangung |  | 2 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feststellen und Hinweisen auf Abweichungen von der Baurechtserlangung, die erst während der Bauausführung erkennbar sind (z. B. zusätzliche Beeinträchtigungen, Auftreten bislang unberücksichtigter geschützter Arten, zusätzliche erforderliche Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen).Bewerten dieser zusätzlichen, erst während der Bauausführung erkennbaren Beeinträchtigungen und Änderungen Abstimmen mit dem Auftraggeber und den zuständigen Behörden v. a. bezüglich des europäischen Naturschutzrechtes über das weitere Vorgehen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalkulation optional, Annahme 2 Stunden, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.07 | Mitwirken bei der Beweissicherung in Schadensfällen, die Umweltbeeinträchtigungen hervorrufen |  | 2 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalkulation optional, Erfordernis der Leistung nach Anordnung des AG, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs und Zusammenstellen der Ergebnisse durchgeführter Maßnahmen (Begehungs- und Besprechungsprotokolle, Vermerke, Fotos); Gesamtbericht mit zusammenfassender Darstellung des Bauablaufes |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuelle Mitteilungen an AG Je Begehung bzw. Teilnahme an Terminen ein Protokoll Monatliche Auflistung der Stunden mit Zuordnung zu den relevanten Leistungspositionen Lieferzeit 4 Wochen nach Bauabnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5: Leistungen zur Vorbereitung der Abnahme der Baumaßnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Mitwirken beim Überwachen der Räumungs- und Rekultivierungsmaßnahmen der Baustelle und der Baubetriebsflächen (Baustraßen, Lagerplätze, Baustelleneinrichtungen, Schutzzäune) hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02 | Mitwirken an der Abnahme der Bauleistungen mit umweltrelevanten Wirkungen und ggf. der Mängelbeseitigung |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.03 | Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs und Zusammenstellen der Ergebnisse durchgeführter Maßnahmen (Begehungs- und Besprechungsprotokolle, Vermerke, Fotos), besonders im Hinblick auf künftige Maßnahmen |  | --- |  | ---- |  | ---- |  |  |  | Aufwand ist in 4.10 enthalten |  |
|  | Summe aus 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6: Besondere Leistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | Begehung der Flächen vor Baubeginn im Sommer 2026; Maßnahme 2 S Kontrolle auf bodenbrütende Vogelarten |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |  |
|  | Sofortige Dokumentation und Übergabe an AG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe aus 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1, 4 - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |