Leistungsbeschreibung / Preisblatt:

Humboldt-Gymnasium Eberswalde - 7.BA - Dachdichtungsarbeiten

Dachdichtungsarbeiten

| OZ | Typ | Bezeichnung / Beschreibung |  | Menge | Einzelpreis (Netto) in EURO |  | Gesamtpreis (Netto) in EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppe | 7.BA - Dachdichtungsarbeiten 7.BA - Dachdichtungsarbeiten |  |  |  |  |  |
|  | Gruppe | Dachabdichtungsarbeiten Am A.-v.-Humboldt-Gymnasiums soll in den Sommerferien (09.07.-21.08.2025) die Dacheindeckung des Treppenhauses am Verwaltungsgebäude inkl. Dämmung und Anschlüsse erneuert werden. Bei den Demontage- und Montagearbeiten sind die angrenzenden Bauteile (Boden, Wände, Elektroinstallationen ...) entsprechend vor Verunreinigungen und Beschädigungen zu schützen. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die Preise einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der erbrachten Leistungen. Vor Angebotsabgabe wird die Besichtigung empfohlen. Termine mit dem Hausmeister können telefonisch (03334/250815 od. 0173/6181913) vereinbart werden. |  |  |  |  |  |
|  | Leistung | Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung für in nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistungen, einschließlich Lastenaufzug und ggf. erforderliche Kranstellung, Liefern, Vorhalten und Entfernen. Ein Fassadengerüst als Absturzsicherung wird bauseits gestellt. |  | 1 psch |  |  |  |
|  | Leistung | Demontage Brandwandabdeckung Demontage der vorhandenen Brandwandabdeckung, b ca 60cm, und für späteren Wiedereinbau seitlich lagern. |  | 8 lfdm |  |  |  |
|  | Leistung | Demontage Stehfalzverblechung Vorhandene Stehfalzeindeckung abbauen und entsorgen. |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Demontage Unterkonstruktion Unterkonstruktion bestehend aus Schalung und Konterlattung abbauen und entsorgen. |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Ausbau Wärmedämmung Ausbau der vorhandenen Wärmedämmung aus Styropor, ca. 14cm, inkl. Attikabereich (h ca. 35-50cm). einschließlich: Laden und Abfahren, Entsorgung in gesonderter Position. |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Entsorgung Dämmung Entsorgung der Styropordämmung |  | 0,5 t |  |  |  |
|  | Leistung | Wärmedämmung verlegen Mineralwolldämmung, für Dämmung zwischen den Sparren Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, aus Steinwolle, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Dicke ca. 200 mm, Gesamt-U-Wert ( Warmdach ) 0,2 W/(m2*K), liefern und entsprechend der Herstellervorgaben verlegen angebotenes Fabrikat:................................. (vom Bieter anzugeben) |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Dämmung aufgehende Bauteile Innenseite der Brandwanderhöhung Steinwollplatten wie vor beschrieben, Dicke 60mm, Höhe Attika bis 500mm,, liefern und als innere Wandbekleidung bzw. oberen Abschluß der Attika ausführen incl. Ansetzkleber. Attika : 24 cm KS-Mauerwerk, Höhe 50 cm |  | 8 lfdm |  |  |  |
|  | Leistung | Unterspannbahn einschl. Konterlattung Diffussionsoffene Unterspannbahn einschl. Konterlattung liefern und auf den Sparren montieren. Fabrikat:.......................... (vom Bieter anzugeben) |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Holzschalung Rauhspund-Dachschalung als Unterdach, d = 24 mm liefern und verlegen. |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Vordeckbahn Diffussionsoffene Vordeckbahn liefern und verlegen Fabrikat:................................... (Vom Bieter anzugeben) |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Stehfalzdeckung Doppelstehfalzdeckung aus Zinkblech, Dachneigung ca. 5 und 45° Metalldicke: ca 0,70 mm Achsmaß ca. 530 mm liefern und entsprechend der Herstellerangaben einbauen. |  | 26 m² |  |  |  |
|  | Leistung | Anschlagpunkte Permanenten Einzelsicherungspunkt Sekurant mit Ringöse. Durchdringungsfrei zum festklemmen auf dem Stehfalzprofil, liefern und montieren , inkl. Einbaudokumentation für Sachverständigenabnahme. angebotenes Fabrikat:................................. (vom Bieter anzugeben) |  | 2 St |  |  |  |
|  | Leistung | Montage Brandwandabdeckung Montage der seitlich gelagerten Brandwandabdeckung, b=40-60cm, incl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel |  | 8 lfdm |  |  |  |
|  | Leistung | Dachrinne Kastenrinne vorgehängt, Material Zinkblech, einschl. Rinnenblech, 2 Endböden und Ablaufstutzen, liefern und an vorhandenes Fallrohr anschließen. Breite ca. 200 mm Fabrikat:........................... (vom Bieter anzugeben) |  | 3 lfdm |  |  |  |
|  | Leistung | Erneuerung Lichtkuppel RWA Vorhandene Lichtkuppel einschließlich Aufsatzkranz demontieren und entsorgen. Runde Lichtkuppel mit hochwertiger 2-schaligen Durchbruchsicheren Kunststofverglasung, U-Wert max.2,7 W/(m2 * K), Nettweite dm = 150 cm, Ausführung öffenbar als RWA, einschl passendem wärmegedämmtem Aufsatzkranz, Höhe ca. 30 cm, liefern und montieren, abdichten und an vorhandene RWA-Einrichtung anschließen. Farbton: weiß Fabrikat: ......................................... (vom Bieter anzugeben) |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Stundenlohn Facharbeiter Stundenlohn Facharbeiter für Unvorhergesehenes, nur nach Anweisung des Auftraggebers |  | 10 h |  |  |  |
|  | Leistung | Stundenlohn Helfer Stundenlohn wie vor, jedoch für Helfer |  | 10 h |  |  |  |
|  | Leistung | Stundenlohn Vorarbeiter Stundenlohn wie vor, jedoch für Vorarbeiter |  | 5 h |  |  |  |
|  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  | zzgl. |  |  | % USt. |  |
|  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  | abzgl. |  |  | % Skonto |  |
|  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |

Das komplette Angebot besteht aus diesem unterschriebenen Leistungsverzeichnis / Preisblatt sowie den in den Vergabeunterlagen aufgeführten Unterlagen und Nachweisen.

Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen.

| Unterschrift(en) / ggf. zusätzlich Firmenstempel |  |
| --- | --- |