Leistungsbeschreibung / Preisblatt:

Humboldt-Gymnasium Eberswalde - 7.BA - Sonnenschutzmarkisoletten

Arbeiten im Bereich der Glasfassaden

| OZ | Typ | Bezeichnung / Beschreibung |  | Menge | Einzelpreis (Netto) in EURO |  | Gesamtpreis (Netto) in EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppe | 2026-Sonnenschutzmarkisen 2026-Sonnenschutzmarkisen |  |  |  |  |  |
|  | Gruppe | Vorbemerkung Sonnenschutzmarkisen Im Humboldt-Gymnasium sollen defekte Sonnenschutzmarkisoletten erneuert werden. Die neu einzubauenden Markisoletten sollen den vorhandenen in Art und Aussehen möglichst entsprechen. Hierbei handelt es sich um motorbetriebene Markisoletten der Firma Warema mit grauem Behang. Die weißen Führungsprofile sind auf den vorhandenen Fenstern aufgeschraubt, das Rollo selbst wird hinter dem Fenstersturz der Klinkerfassade angebracht. Die Markisen sind motorbetrieben und mit Handtaster bedienbar. Lage: EG - 2. OG. Vor Angebotsabgabe wird eine Besichtigung vor Ort empfohlen. Termine mit dem Hausmeister können telefonisch (03334/250815 od. 0173/6181913) vereinbart werden. Die Ausführung der Arbeiten soll in den Sommerferien vom 09.07. - 21.08.2026 erfolgen. Vorgesehen ist die Erneuerung der Markisoletten im Hauptgebäude rechts sowie Verwaltungstrakt gem. Übersichtsplan. |  |  |  |  |  |
|  | Leistung | Abbau und Entsorgung Vorhandene Markisoletten, einschließlich Führungsschienen, komplett abbauen und entsorgen. |  | 48 St |  |  |  |
|  | Leistung | Lieferung und Montage Sonnenschutzmarkisolette Markisolette ähnlich den vorhandenen Markisoletten liefern und montieren, einschl. Führungsschienen, Behang und Motor. Profile aus wetterfestem, pulverbeschichtetem Aluminium, Farbton RAL 9010. Behang aus reißfestem, beschichtetem, schwer entflammbaren Polystergewebe, Qualität und Farbton wie vorhanden (vorh. Warema Screen, 3503). Gesamtgröße ca. 2100 x 3200 mm, Fenstergröße ca. 2220 x 1980 mm (Breite x Höhe) Anschluss an die vorhandene Stromversorgung, Inbetriebnahme und Funktionskontrolle vornehmen. Angebotenes Fabrikat:.............................................. (vom Bieter anzugeben) |  | 48 St |  |  |  |
|  | Leistung | Hebebühne Hub- und Hebevorrichtung für bis zu zwei Personen für die erforderliche Dauer der Ausführung bereit stellen. |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Stundenlohn Facharbeiter Stundenlohn für Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nur nach Anweisutng durch den Auftraggeber zum Nachweis. |  | 10 h |  |  |  |
|  | Leistung | Stundenlohn Helfer Stundenlohn wie vor, jedoch für Helfer |  | 10 h |  |  |  |
|  | Leistung | Stundenlohn Vorarbeiter Stundenlohn wie vor, jedoch für Vorarbeiter |  | 5 h |  |  |  |
|  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  | zzgl. |  |  | % USt. |  |
|  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  | abzgl. |  |  | % Skonto |  |
|  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |

Das komplette Angebot besteht aus diesem unterschriebenen Leistungsverzeichnis / Preisblatt sowie den in den Vergabeunterlagen aufgeführten Unterlagen und Nachweisen.

Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen.