Landesbetrieb Forst Brandenburg 			                                       Vergabenummer: LFB-2026-026300-04

Forstbetrieb Peitz

August-Bebel-Straße 27

03185 Peitz

Leistungsbeschreibung für die Lieferung von Jagdlichen Einrichtungen Los 2 - Offene Kanzeln

1.1	Allgemeines

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB), Forstbetrieb Peitz beabsichtigt 73 offene Kanzeln zu beschaffen.

- KWF-Zertifikat für Drückjagdsitze erforderlich

- Konstriktion und Aufbau gemäß den Bestimmungen der UVV Jagd (VSG 4.4) und SVLFG für sichere Hochsitzkonstruktionen von November 2021

- Die in den Positionen 1 – Kanzel 3,00 Fußbodenhöhe – und 2 – Kanzel 4,00 m Fußbodenhöhe – genannten Maße einhalten, so dass KWF-konforme Einrichtungen gebaut werden.

  - Aufgabenstellung, Funktionsbeschreibung

Pos. 1	Offene Kanzel 47 Stück mit 3,00m Fußbodenhöhe

- Lärche, Douglasie unbehandelt, keine Halblinge, keine Baumkante

- Fußbodenhöhe 3,00 m; Schussauflage 1,00 m; kein Podest

- Kanzeluntergestell (Holme u. Querverbinder) sollen fertig montiert sein

- Seitenteile, Fußboden und Dach vormoniert (Fertigteile)

- Innenmaß min. 1,10 m x 1,10 m; vom Fußboden bis Dachunterkante (ca.) 1,90 m

- Sitzbrettleisten an allen vier Seiten anbringen, Oberkante Sitzbrett 47 cm

- Sitzbrett muss mind. 30 cm breit sein

- Sprossenabstand 28 cm mit Sprossensicherung, Leiteranstellwinkel ca. 75 Grad

- Kanzelverkleidung, Bretter sägerau und besäumt nur bis Höhe Schussauflage, senkrecht angebracht

- Schussauflage10-15 cm breit, umlaufend; außer am direkten Einstieg

- Bedachung Trapezblech mit Vlies, mit einseitigem Gefälle nicht in Richtung der Leiter  und ausreichend Dachüberstand von 30 cm

- Sicherung gegen Umsturz, mittels Erdanker oder Metallpfähle Z-Profil (Zaunbau)

Pos. 2	Offene Kanzel 26 Stück mit 4,00m Fußbodenhöhe

- Lärche, Douglasie unbehandelt, keine Halblinge, keine Baumkante

- Fußbodenhöhe 4,00 m; Schussauflage 1,00 m; kein Podest

- Kanzeluntergestell (Holme u. Querverbinder) sollen fertig montiert sein

- Seitenteile, Fußboden und Dach vormoniert (Fertigteile)

- Innenmaß min. 1,10 m x 1,10 m; vom Fußboden bis Dachunterkante (ca.) 1,90 m

- Sitzbrettleisten an alle vier Seiten anbringen, Oberkante Sitzbrett 47 cm

- Sitzbrett muss mind. 30 cm breit sein

- Sprossenabstand 28 cm mit Sprossensicherung, Leiteranstellwinkel ca. 75 Grad

- Kanzelverkleidung, Bretter sägerau und besäumt nur bis Höhe Schussauflage, senkrecht angebracht

- Schussauflage10-15 cm breit, umlaufend; außer am direkten Einstieg

- Bedachung Trapezblech mit Vlies, mit einseitigem Gefälle nicht in Richtung der Leiter   und ausreichend Dachüberstand von 30 cm

- Sicherung gegen Umsturz, mittels Erdanker oder Metallpfähle Z-Profil (Zaunbau)

  - Anlieferung

| Lieferadresse | Bausatz / Offene Kanzel | Bausatz/ Offene Kanzel |
| --- | --- | --- |
|  | 3 m Fußbodenhöhe | 4 m Fußbodenhöhe |
| 1. Forsthof Tauer | 19 | 5 |
| 2. Forsthof Kathlow | 3 |  |
| 3. Forsthof Illmersdorf |  | 10 |
| 3. Forsthof Fehrow | 25 | 11 |
| Summe | 47 | 26 |

- Forsthof Tauer, Forstbaumschule 2, 03197 Jänschwalde

- Forsthof Kathlow, Forsthaus 1, 03058 Neuhausen-Spree OT Kathlow

- Forsthof Illmersdorf, Illmersdorfer Dorfstraße 1 Scheune, 03116 Drebkau OT Illmersdorf

- Forsthof Fehrow, Alte Frankfurter Straße 3, 03096 Schmogrow-Fehrow OT Fehrow

  - Endmontage und Aufstellen von Jagdlichen Einrichtungen im Wald

- Endmontage und Transport Bausatz Halbkanzeln (65 Stück) von entsprechenden Forsthof ins Revier, Aufstellen auf (Beton) Gehwegplatten 30x30cm und Ausrichten, Standort kann am Waldweg / Schneise oder auch im Waldbestand liegen, Untergestell und Leiter sind fertig montiert, Seitenteile sind vorgefertigt

- Einweisung Standort der jagdlichen Einrichtung durch Revierförster und Forstkarte

- Einbau Umsturzsicherung

- Gehwegplatten 30x30cm unter jedem Holm bzw. Leiterholm verlegen

- Orientierungshilfe: https://www.brandenburg-forst.de/geoportal

| Revier | Halbkanzel |  | Lieferadresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Fußbodenhöhe | 3m | 4m |  |
| Kathlow | 3 |  | Kathlow |
| Casel |  | 10 | Illmersdorf |
| Tannenwald |  | 4 | Fehrow |
| Preilack | 6 | 2 | Fehrow |
| Großsee | 3 |  | Tauer |
| Kleinsee | 3 |  | Tauer |
| Eichenhöhe | 5 | 5 | Tauer |
| Staakow | 8 |  | Tauer |
| Schwanheide | 17 |  | Fehrow |
| Hollbrunn | 2 | 5 | Fehrow |
| Summe | 47 | 26 |  |

Tabelle: Verteilung der Offenen Kanzeln auf die Reviere im FoB Peitz

  - Freischneiden Schussschneisen

- Schussschneisen am Standort der jagdlichen Einrichtung im Wald freischneiden

- Individuell Aufasten von Wegen und Schneisen bzw. mittels Motorsäge Baumgehölz entfernen

- Schussschneisen können Waldwege, Waldschneisen oder „Krähenfüße“ sein

- Umfang der Freistellung wird durch Revierförster individuell vorgegeben

- Durchschnittlicher Arbeitsaufwand ca. 30 Minuten je jagdliche Einrichtung

1.6	Leistungszeitraum

sofort nach Auftragserteilung, im Angebot ist die Lieferzeit, auch für Teillieferungen, anzugeben– spätestens bis 01.08.2026

Allgemeine Bedingungen

- Angebotsabgabe mit aussagefähigen Fotos oder Skizzen zu den einzelnen Positionen und einen Bauplan.

- Angebotspreis übersichtlich und vollständig abbilden zu den einzelnen Positionen.

Das Preisangebot erfolgt über das Formular Bietererklärung Los 2.

Zuschlagskriterium:	niedrigster Preis