
Leistungsbeschreibung: 




Vergabe-Nr. LFB-2026-025600-17
Zur Durchführung der Jagden werden Jagdeinrichtungen (Hochsitze aus Holz) mit folgenden Anforderungen benötigt:

Los 1: 
offene Kanzeln






Anzahl: 5 Stück
· Aufbauplätze bis max. 30m vom nächsten mit LKW befahrbaren Weg (keine Rückewege bzw. –gassen) entfernt, Angabe des Aufpreises für je weitere 30m Entfernung, 
· für 2 (bis 3) Personen geeignet,

· Material Lärche/Douglasie oder kesseldruckimprägnierte Kiefer bzw. vergleichbar,

· Höhe des Kanzelbodens (Bockgerüst) ca. 300cm, Ständer min. 8/8cm Kantholz
· Maße der Kanzel:

· Tiefe ca. 
120cm, 

Breite ca. 
140cm, 

Höhe ca. 
200cm

· Kanzel mit Dach und ohne oberer Seitenverblendung,
· Seitenverblendung bis Brüstungshöhe,

· mit Schießauflage,

· Kanzel mit Sitz und Lehne,

· Leiter mit Handlauf,

· Absturzsicherung am Einstieg (klappbar) in Brüstungshöhe,

· Fertigmontage und Aufstellung im Revier inkl. Steinplatten als Unterlage,

· Optional: verzinkte Erdanker je Kanzel, Länge ca. 100cm;
Los 2:
Ansitzbock mit separater Leiter und Dach, verblendet
Anzahl: 111 Stück
· Aufbauplätze bis max. 30m vom nächsten mit LKW befahrbaren Weg (keine Rückewege bzw. –gassen) entfernt, Angabe des Aufpreises für je weitere 30m Entfernung, 
· Material Lärche/Douglasie oder kesseldruckimprägnierte Kiefer bzw. vergleichbar
· Höhe des Fußbodens (Bockgerüst) ca. 250cm, Ständer min. 8/8 cm Kantholz
· Maße des Bockes:

· Tiefe ca. 

110cm; 

Breite ca. 

110cm

· Höhe ca.
 
250cm (Bockgerüst), Gesamthöhe ca. 450cm
· Ansitzbock mit Dach (Blechdach oder vergleichbar)

· Seitenverblendung bis Brüstungshöhe

· Ansitzbock mit Sitzbrett, 
· Separate Leiter (schräg),

· Absturzsicherung am Einstieg (klappbar) in Brüstungshöhe,

· Schießauflage für stehende Schußabgabe an drei Seiten (Höhe Oberkante ca. 138cm vom Kanzelboden)
· Fertigmontage und Aufstellung im Revier inkl. Steinplatten als Unterlage,

· Optional: verzinkte Erdanker je Kanzel, Länge ca. 100cm;
Bitte folgende Angaben zum Angebot bzw. den angebotenen Artikel:

1. Modell inkl. Bilder
2. Holzart, imprägniert: ja/nein,

3. Höhe der Gewehrauflage (Brüstungshöhe),

4. Sitzhöhe,

5. Transportmaß und Gewicht (kg),
6. Optional: - Erdspieße (ca. 1m lang) verzinkt zur Kanzel bzw. Sitzbefestigung,
- benötigte Anzahl je Kanzel/Sitz
Leistungszeitraum: Juli bis 15.09.2026
Seite 1

