Havarie- und Hochwasserabwehrplan

# Bauvorhaben/Projekt:

Kohärenzsicherungsmaßnahme K6/E27 – Umsetzung des 3. Bauabschnitt der Auwaldentwicklung am Karthanehafen Wittenberge

# Lage:

## LK, Gemeinde, Gemarkung, Flur:

Landkreis: Prignitz; Gemeinde: Wittenberge; Gemarkung: Wittenberge; Flur: 012

## Gewässer:

Elbe ca. bei Elbe-km 453,4: Mündung der Stepenitz in die Elbe

# Voraussichtlicher Ausführungszeitraum:

August 2026 – Oktober 2026

Tägliche Arbeitszeit	von:	07:00 Uhr

bis:	19:00 Uhr

# Vorhabensträger / Bauherr:

Landesamt für Umwelt, Brandenburg

Referat W 21

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

# Auftragnehmer/Baubetrieb:

n.n.

# Auszuführende Arbeiten:

Erdaushub und Geländeprofilierung, Pflanzarbeiten

# Dienststellen und Einrichtungen

| Dienststelle | Adresse | Telefon / eMail |
| --- | --- | --- |
| Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst |  | 112 |
| Notruf Polizei |  | 110 |
| Nächstes Krankenhaus | Kreiskrankenhaus Prignitz Perleberger Straße 139 19322 Wittenberge | 0 38 77 / 56 79 90 |
| Nächster Arzt | Kreiskrankenhaus Prignitz Perleberger Straße 139 19322 Wittenberge | 0 38 77 / 56 79 90 |
| Leitstelle Landkreis Prignitz Rettungsdienst Perleberg | Dobberziner Straße 144 19348 Perleberg | 0 38 76 / 713 800 |
| Baudienststelle/ Bauprüfstelle | LfU, Referat W22 Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam Herr Teichert | 03877 / 56 25 712 tino.teichert@ lfu.brandenburg.de |
| Bauoberleitung des AG BOL | LfU, Referat W21 Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam Frau Hoffmann | 03 32 01 / 442-124 inga.hoffmann@ lfu.brandenburg.de |
| Örtliche Bauüberwachung | Büro Knoblich Landschaftsarchitekten GmbH Am Bahnhof 8 04519 Rackwitz OT Zschortau Herr Gruner | 034202 / 12 44 -12 0151 / 51 27 64 72 gruner@bk-landschaftsarchitekten.de |
| Verantwortlicher Mitarbeiter des AN | n. n. |  |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | n. n. |  |
| Gewässerunterhaltungspflichtiger | WBV Prignitz Schönhagener Straße 16 16928 Pritzwalk Bereichsingenieur Herr Lüthgarth | 03877 / 9509830 0171 / 37 96 626 christian.luethgarth@wbv-prignitz.de |
| Planung: | Büro Knoblich Landschaftsarchitekten GmbH Zur Mulde 25 04838 Zschepplin Herr Otto | 03423 / 7 58 60 - 23 otto@bk-landschaftsarchitekten.de |

# Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Umwelt

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (MKW - Mineralölkohlenwasserstoffe) hat so zu erfolgen, dass von ihnen keine Gefahr ausgehen kann. Die vorzuhaltende Menge hat nur den Mindestbedarf auf der Baustelle abzudecken. Unfälle sind umgehend zu melden:

| bei Bodenverunreinigungen: | Untere Abfallwirtschafts- u. Bodenschutzbehörde Landkreis Prignitz | 03876 / 713 677 bodenschutz@ lkprignitz.de |
| --- | --- | --- |
| bei Gewässerverunreinigungen: | Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz | 03876 / 713 776 uwb@lkprignitz.de |

# Havariemaßnahmeplan für den Baustellenbereich

Informationen zum Wasserstand geben folgende Pegeldaten:

| Richtpegel: | Elbe-Pegel Wittenberge |
| --- | --- |
| http://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=503050 |  |
| Pegelnullpunkt | PNP = 16,719 m ü. NHN |
| Lage am Gewässer: | Fluss- km 453,98 |

## Maßnahmen zum Schutz vor Havarien

Alle Bauphasen:

- Zu Beginn der Arbeiten und jeweils monatlich sind die Arbeitsnehmer über die Besonderheiten des Gewässerschutzes bei Arbeiten am bzw. in der Nähe von Gewässern aktenkundig zu belehren.

- Bei den Arbeiten ist abzusichern, dass nur ein unbedingt notwendiger Technikbestand am Gewässer, sowie im bei Hochwasser überfluteten Vorland, tätig ist. Die Geräteführer müssen Kenntnis über die Bezeichnungen der in den Geräten vorhandenen Ölsorten besitzen.

- Das Betanken der Technik hat uneingeschränkt außerhalb des Überschwemmungsgebietes zu erfolgen und ist mit größter Sorgfalt durchzuführen. Bei Austritt von Öl und Schmierstoffen sind diese sofort mit bereitstehenden Ölbindemitteln zu binden und schadlos zu deponieren. Der Einsatz von biologisch abbaubaren Ölen, Fetten und Biodiesel ist vorgeschrieben.

- Alle eingesetzten Maschinen und Geräte sind mit biologisch abbaubaren, umweltverträglichen Ölen auszurüsten. Bei längeren Standzeiten sind mobile Auffangvorrichtungen (z.B. Blechwannen) für das Auffangen von Tropfverlusten aus Geräten zu verwenden. Ölbindemittel und Ölsperren sind vom bauausführenden Unternehmen ständig bereitzuhalten.

- Nach der Tagesarbeit ist die Technik außerhalb des Gewässers so abzustellen, dass eine Gefährdung des Gewässers auszuschließen ist.

- Bei der Durchführung der Arbeiten ist besondere Sorgfalt beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geboten. Es ist sicherzustellen, dass keine wassergefährdenden Stoffe, wie z.B. Öle, Fette, Treibstoffe usw. in das Erdreich, das Grundwasser und in die Oberflächengewässer gelangen können. Beton und Betonschlämpe dürfen aus dem unmittelbaren Baubereich nicht abgeschwemmt werden.

- Es sind geeignete Geräte und Mittel für eine mögliche Havariesofortbekämpfung gegen wassergefährdende Stoffe vorzuhalten und ständig einsatzbereit zu halten.

- Die Verwendung von Baumaterialien, die auswaschbare Bestandteile wassergefährdender Stoffe enthalten, ist verboten. Bauabfälle, Behältnisse oder dergleichen mehr dürfen nicht überschüttet werden. Sie sind mit den übrigen auf der Baustelle nicht mehr zu verwendenden Stoffen und Altlasten ordnungsgemäß zu erfassen und umgehend zu entsorgen. Ordnungswidrigkeiten werden nach den gesetzlichen Vorschriften verfolgt und geahndet.

## Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser auf der Baustelle

Alle Bauphasen:

- Hochwasser der Elbe sind hinsichtlich

- Vorwarnzeit	Elbe: 5 Tage

- Dauer	Elbe: mehrere Tage

- Abflussspitze (A IV)	Elbe: 23,42 m ü. NHN

sowie der Durchflussmenge (s. u.) unterschiedlich. Die Informationsbeschaffung und -übermittlung, sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen sind darauf abzustellen.

- Die Zu- und Abfahrten zur Baustelle müssen ständig gewährleistet sein.

- Arbeiten sind bis zu einem Pegelstand von ca. xxx möglich, danach muss die Beräumung und Sicherung des Baufeldes aufgrund drohender Überflutung erfolgen.

Eine Umsetzung des vorher beschriebenen Havariemaßnahmeplanes und eine wirkungsvolle Bekämpfung des Hochwassers funktioniert nur, wenn der Bauablaufplan der Maßnahme eingehalten wurde.

| Auslöser der Schutzmaßnahmen: | Hochwasserlagezentrum Einschätzung der hydrologischen Lage Vorschlag zur Alarmstufe I - IV |  |
| --- | --- | --- |
| Ausrufen/Aufheben der Alarmstufe: | Alarmstufe I + II Alarmstufe III + IV | LfU Landkreis Prignitz |
| HW-Informationen erhalten: | lt. HW-Meldeordnung |  |
| In Kraft setzen des baustellenbezogenen Havariemaßnahmeplanes: | durch Projektleiter des LfU |  |
| Der Regionalbereich des LfU und der Landkreis SG Katastrophenschutz werden informiert durch: | Projektleiter des LfU über die Tätigkeiten und Beobachtungen in den Alarmstufen I+II |  |

Ab der Alarmstufe III ist die eigentliche Bautätigkeit im Baulos einzustellen und der Hochwasserabwehrplan des Landkreises sowie der Baustelle treten in Kraft. Der Baubetrieb wird in die Maßnahmen des Katastrophenschutzes des Landkreises eingebunden.

Hochwasseralarmstufen

| Alarmstufe | Beschreibung | Elbe: Pegelstand Pegel Wittenberge |  | Stepenitz: Pegelstand Pegel Perleberg, Schule |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A I | Wasserstandsmeldedienst | 500 cm | 21,72 m NHN | 180 cm | 27,50 m NHN |
| A II | Kontrolldienst | 600 cm | 22,72 m NHN | 270 cm | 28,40 m NHN |
| A III | Wachdienst | 630 cm | 23,02 m NHN | 300 cm | 28,70 m NHN |
| A IV | Katastrophenabwehr HW | 670 cm | 23,42 m NHN | 370 cm | 29,40 m NHN |

Quelle: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=1&pegelId=cbf3cd49-91bd-49cc-8926-ccc6c0e7eca4

Siehe auch Informationen zu den Pegeln.

Bei Erreichen der Meldegrenze und der Hochwasservorhersage sind Sicherungsmaßnahmen für die vorhergesagte Alarmstufe einzuleiten.

Vorwarnzeit:		Elbe: ca. 5 Tage

Alarmstufe I

… wird ausgelöst, wenn der in der Hochwassermeldeordnung festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird und auf Grund der Wetterlage oder Hochwasservorhersagen ein weiterer Anstieg zu erwarten ist. Tätigkeiten bei Alarmstufe I - Kontrolle der Räumung von Geräten und Material aus dem Vorland - Beräumung von Abflusshindernissen Ausführung: erfolgt durch den zuständigen Baubetrieb (AN)

Alarmstufe II

… wird ausgelöst, wenn der festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird und ein weiteres Ansteigen zu erwarten ist oder wenn unabhängig vom Wasserstand Abflussbehinderungen durch Eis eintreten können. Tätigkeiten bei Alarmstufe II - vorsorgliche Abstimmung mit der Projektleitung des AG zur eventuellen Bereitstellung von Arbeitskräften, Material und Transportkapazitäten zur Hochwasserbekämpfung Ausführung: erfolgt durch den zuständigen Baubetrieb (AN) Tätigkeiten, wenn mit Alarmstufe III zu rechnen ist - Rückzug der nicht unmittelbar benötigten Geräte aus dem Baufeld in einen Rückzugsraum außerhalb des Überschwemmungsgebietes

Alarmstufe III

… wird ausgelöst, wenn der festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird, ein weiteres Ansteigen zu erwarten ist oder abflussbehindernde Zusammenschiebungen von Eis, Bäumen, Strauchwerk und anderem Treibgut ein plötzliches Ansteigen der Wasserstände herrufen können. Tätigkeiten bei Alarmstufe III: - aktive Bekämpfung der aufgetretenen Gefahren Ausführung: auf Weisung der Katastrophenschutzkommission

Alarmstufe IV

… wird ausgelöst, wenn der festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird oder unabhängig vom Richtwert eine akute Gefährdung der Funktionssicherheit der HW-Schutzanlagen eingetreten ist. Tätigkeiten bei Alarmstufe IV: - aktive Bekämpfung der aufgetretenen Gefahren Ausführung: auf Weisung der Katastrophenschutzkommission

## Weitere Verantwortlichkeiten:

Der verantwortliche Bauleiter der bauausführenden Firma erhält ein Exemplar des Havarie- und Hochwasserabwehrplans und ist für die aktenkundige Belehrung seiner Mitarbeiter über den Inhalt des Dokumentes und dessen Auflagen verantwortlich.

## Die Baufirma setzt die zuvor genannten Vorgaben wie folgt um:

Wir sichern die Umsetzung der in Punkt 9.1 und 9.2 genannten Vorgaben zu.

Datum, Stempel und Unterschrift Baubetrieb

Anlage

Bauablaufplan

Verteiler

LfU, Referat W21: Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau

LfU, Referat W24: Gewässer- und Anlagenunterhaltung West

Baudienststelle, Bauprüfstelle

Projektleiter des LfU

Örtliche BÜ

SiGeKo

Baubetrieb: n.n.

Untere Wasserbehörde des LK Prignitz

SB Brand- und Katastrophenschutz des LK Prignitz

Wasser- und Bodenverband Prignitz