Leistungsbeschreibung

Inhalt

Los 1. Erweiterung der Umrichter-Software um netzbildende Funktionalität (Grid-Forming Control) für Laborprüfstand	2

Los 2. Drosseln	3

Los 3. Spannungssensoren	8

Los 4. Manuelles Bestückungs- und Dosiersystem	10

Los 5. Manueller Schablonendrucker	11

Los 6. Konvektions-Reflow-Ofen	12

Los 7. Hardware-in-the-Loop (HIL) Echtzeit-Simulator für Leistungselektronik mit Ultra-Low-Latency-Ausgängen mit allen Add-ons und Lizenzen.	13

Los 8. 11-kW-SiC-bidirektionale DC/DC-Wandlerplatine für EV-Ladung und Energiespeichersysteme (ESS)	14

Los 9. 22-kW bidirektionale CLLC Wandler	15

Los 10. High Frequency Transformator	16

Los 11. Schaltschränke und Zubehör	17

Los 12. Laptop mit Zubehör	40

Los 13. Digitale Notizbuch mit zubehör	42

Los 14. Monitore	43

Los 15. Monitorhalterung	44

Los 16. Interaktives Whiteboard & Zubehör	44

Los 17. Steuertransformator STS	45

## Los 1. Erweiterung der Umrichter-Software um netzbildende Funktionalität (Grid-Forming Control) für Laborprüfstand

- Ausgangssituation

Am Laborprüfstand der Brandenburgische Technische Universität Cottbus- Am Laborprüfstand der Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) werden ein Synchronmotor sowie ein Asynchronmotor mit bestehender Antriebs- und Umrichtersoftware betrieben. Die vorhandene Systemkonfiguration umfasst jeweils einen Motor-Converter (MC) sowie einen Line-Converter (LC) mit Zwischenkreisregelung.

Als Software kommt P80i von GE Vernova zum Einsatz, wobei für den MC die Version 02.06.13 (Revision 02) und für den LC die Version 02.06.02 (Revision 00) verwendet wird. Es liegen Dauerlizenzen vor.

Ziel dieses Loses ist die Erweiterung der bestehenden MC-Software des Synchronmotors um die Betriebsart „Grid-Forming Control“, um Forschung an netzbildenden Wechselrichtern insbesondere im Hinblick auf Interaktionspotenziale und Netzstabilität zu ermöglichen.

Leistungsumfang

Der Auftragnehmer erweitert die bestehende Software um die Betriebsart „Grid Forming Control (GFC)“ auf der Motor-Converter-Seite.

Die zu realisierenden Leistungen umfassen:

- Implementierung einer zusätzlichen Betriebsart „Grid Forming Control“ als Alternative zu den bestehenden Betriebsarten

- Bereitstellung der Grid-Forming-Funktionalität am Ausgang des Motor-Converters

- Sicherstellung der Kompatibilität mit der vorhandenen Line-Converter-Software zur Regelung der Zwischenkreisspannung

- Bereitstellung einer aktualisieren FPGA-Version für das eingesetzte Interface-Board

- Übergabe der Software in ausführbarer Form

- Installation und Inbetriebnahme

Die Installation der Software erfolgt durch den Auftragnehmer. Zudem stellt der Auftragnehmer Support für die Inbetriebnahme bereit. Dies kann durch Remote-Support oder vor Ort beim Auftraggeber erfolgen.

## Los 2. Drosseln

  - Glättungsdrossel einphasig ohne magnetische Kopplung (2 Eisenkerne)

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Induktivität (L) | - 2 x 0,5 mH |
| Nennstrom ( IN) | - 100 A |
| Thermischer Strom (ITH) | - 104 A |
| Spannung (UN) / (UDC max.) | 690 V AC / (1100 V DC) |
| Frequenz | 300 Hz |
| Restwelligkeit | ca. 28,7 % |
| Anschlüsse | Kabelschuhe: je Drossel 2x, gesamt 4x |
| Baugröße | 2x EDR 5882 |
| Schutzart | IP00 |
| Berührungsgeschütz nach | BGV A3 |
| Isolationsklasse | F(150°C) |
| Einbaulage | Waagerecht/ senkrecht |
| Temperaturbereich | -20°C…..+40°C |
| Gewicht | ca. 40kg |
| Prüfspannung | 4 kV |
| Vorschriften: | 2006/95/EG und EN 61558-2-20 |
| Abmessungen |  |
| Breite | Max. 450 mm |
| Tiefe | ca. 280 mm |
| Höhe | ca. 180 mm |
| Befestigungslöcher | D ca. 12,5 mm |
| Dokumentation/ Datenblatt | inklusive |
| Menge | 6 Stück |

Skizze:

  - Glättungsdrossel einphasig mit magnetischer Kopplung, bifilar

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Induktivität (L) | - 2 x 0,5 mH |
| Nennstrom ( IN) | - 100 A |
| Thermischer Strom (ITH) | - 104 A |
| Spannung (UN) / (UDC max.) | 690 V AC / (1100 V DC) |
| Frequenz | 300 Hz |
| Restwelligkeit | ca. 28,7 % |
| Anschlüsse | Kabelschuhe: je Drossel 2x, gesamt 4x |
| Schutzart | IP00 |
| Berührungsgeschütz nach | BGV A3 |
| Isolationsklasse | F(150°C) |
| Einbaulage | Waagerecht/ senkrecht |
| Temperaturbereich | -20°C…..+40°C |
| Gewicht | ca. 36 kg |
| Prüfspannung | 4 kV |
| Vorschriften: | 2006/95/EG und EN 61558-2-20 |
| Abmessungen |  |
| Breite | ca. 300-400 mm |
| Tiefe | ca. 300 mm |
| Höhe | ca.220 mm |
| Befestigungslöcher | D ca. 12,5 mm |
| Dokumentation/ Datenblatt | inclusive |
| Menge | 6 Stück |

Skizze:

  - Netzdrosseln 3 phasig 3 x 0,2 mH, 250 A, 690 V AC, 50 Hz

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Induktivität (L) | - 3 x 0,2 mH |
| Nennstrom ( IN) | - 250 A |
| Spannung (UN) / (UDC max.) | - 690 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlüsse | Kabelschuhe: Je Drossel 2x, gesamt 6x |
| Schutzart | IP00 |
| Berührungsgeschütz nach | BGV A3 |
| Isolationsklasse | F(150°C) |
| Einbaulage | Waagerecht/ senkrecht |
| Temperaturbereich | -20°C…..+40°C |
| Prüfspannung | 4 kV |
| Vorschriften: | 2006/95/EG und EN 61558-2-20 |
| Befestigungslöcher | D ca. 12,5 mm |
| Dokumentation/ Datenblatt | inklusive |
| Menge | 2 Stück |

Skizze:

  - Netzdrosseln 3 phasig 3 x 0,4 mH, 250 A, 690 V AC, 50 Hz

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Induktivität (L) | - 3 x 0,4 mH |
| Nennstrom ( IN) | - 250 A |
| Spannung (UN) / (UDC max.) | - 690 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlüsse | Kabelschuhe: Je Drossel 2x, gesamt 6x |
| Schutzart | IP00 |
| Berührungsgeschütz nach | BGV A3 |
| Isolationsklasse | F(150°C) |
| Einbaulage | Waagerecht/ senkrecht |
| Temperaturbereich | -20°C…..+40°C |
| Prüfspannung | 4 kV |
| Vorschriften: | 2006/95/EG und EN 61558-2-20 |
| Befestigungslöcher | D ca. 12,5 mm |
| Dokumentation/ Datenblatt | inklusive |
| Menge | 2 Stück |

Skizze:

  - Netzdrosseln 3 phasig 3 x 0,8 mH, 250 A, 690 V AC, 50 Hz

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Induktivität (L) | - 3 x 0,8 mH |
| Nennstrom ( IN) | - 250 A |
| Spannung (UN) / (UDC max.) | - 690 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlüsse | Kabelschuhe: Je Drossel 2x, gesamt 6x |
| Schutzart | IP00 |
| Berührungsgeschütz nach | BGV A3 |
| Isolationsklasse | F(150°C) |
| Einbaulage | Waagerecht/ senkrecht |
| Temperaturbereich | -20°C…..+40°C |
| Prüfspannung | 4 kV |
| Vorschriften: | 2006/95/EG und EN 61558-2-20 |
| Befestigungslöcher | D ca. 12,5 mm |
| Dokumentation/ Datenblatt | inklusive |
| Menge | 2 Stück |

Skizze:

  - Netzdrosseln 3 phasig 3 x 1,6 mH, 250 A, 690 V AC, 50 Hz

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Induktivität (L) | - 3 x 1,6 mH |
| Nennstrom ( IN) | - 250 A |
| Spannung (UN) / (UDC max.) | - 690 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlüsse | Kabelschuhe: Je Drossel 2x, gesamt 6x |
| Schutzart | IP00 |
| Berührungsgeschütz nach | BGV A3 |
| Isolationsklasse | F(150°C) |
| Einbaulage | Waagerecht/ senkrecht |
| Temperaturbereich | -20°C…..+40°C |
| Prüfspannung | 4 kV |
| Vorschriften: | 2006/95/EG und EN 61558-2-20 |
| Befestigungslöcher | D ca. 12,5 mm |
| Dokumentation/ Datenblatt | inklusive |
| Menge | 2 Stück |

Skizze:

Hinweis: Anlieferung frei Haus incl. Verpackungskosten

## Los 3. Spannungssensoren

3.1. Spannungssensoren (Galvanicaly Isolated Differential Voltage Sensor) 4 Kanal 1500V / 10 V, Toleranz 0,1%

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Bandwidth (-3dB point) | 100 kHz |
| Differential input dynamic range | mind. ± 1500 V |
| Accuray (percentage of reading) | ± ( 0,1% of reading + 0,005% range) |
| Max total phase shift at 60 Hz | < 0,05° |
| Max input delay (100 kHz versions) | 5,7 μs |
| Isolation voltage from primary to secondary | ± 1500 V |
| Max common mode transient voltage for 1 minute | ± 5000 V |
| Max differential-mode transient voltage at 65 °C |  |
| For ranges: 5 V, 10 V, 15 V, 20V, 30 V | 300 V |
| For ranges: 50 V, 100 V, 150 VAC, 300 V, 250 VAC | 1000 V |
| For ranges: 500 V, 500 VAC, 750 V, 1000 V, 1500 V | 2000 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Connectivity | Spring Cage Connector |
| Outer Dimension | Ca. 3,9`` x 3,5`` x 2,5 `` Ca. 100 mm x 90 mm x 64 mm |
| Channels | 4 channels |
| Weight | Ca. 200 g |
| Input-Output non linearity | < ± 0,04 % |
| Output voltage | ± 10 V |
| Gain temperature drift | ± 50 ppm/ °C |
| Common mode rejection at 60 Hz | 112 dB |
| Power Supply Voltage | 12 V to 28 v |
| Output type | Differential pair |
| Output Offset Voltage (Reference to output) | 2σ < ± 500 μV (typical) 4σ < ± 1 mV (limit) |
| Differential Input impedance |  |
| For ranges: 5 V, 10 V, 15 V, 20V, 30 V | 440 kΩ |
| For ranges: 50 V, 100 V, 150 VAC, 300 V, 250 VAC | 2 MΩ |
| For ranges: 500 V, 500 VAC, 750 V, 1000 V, 1500 V | 8 MΩ |
| Insulation impedance | < 10 GΩ ¦¦ 2 pF |
| Output impedance | 20 Ω |
| Operating temperature | -25 to 70 °C |
| Menge | 3 Stück |

Fabrikat: Verivolt, Artikelbezeichnung: Isoblock V-4c oder vergleichbar

Hinweis: Anlieferung frei Haus incl. Verpackungskosten

## Los 4. Manuelles Bestückungs- und Dosiersystem

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Grundfunktion | Manipulator für Dosier- und Bestückarbeiten für beidseitige Leiterplattenbestückung. Die Leiterplatte muss sicher gehalten werden, ohne die bereits bestückten Bauteile auf der Unterseite zu beschädigen. |
| Max. Leiterplattengröße | Mindestens 330 × 270 mm während der Bestückung/Dosierung. |
| Bestückungskopf / Manipulator | Manuelle/unterstützte Führung, geeignet für 0402 und Fine-Pitch-ICs bis 0,5 mm Pitch. Leichtgängige X/Y-Führung mit X/Y-Feststelleinrichtung (Arretierung der Achsen) für präzise Dosier- und Bestückarbeiten. Stabile Z-Bewegung. Inklusive LED-Beleuchtung am Manipulator/Bestückkopf. |
| Leiterplattenhalterung | Leiterplattenhalter (z. B. mit Federfingern) zur sicheren und wiederholgenauen Fixierung der Platine. Muss so konstruiert sein, dass er für die zweiseitige Bestückung geeignet ist (ausreichend Freiraum auf der Unterseite, stabile Auflage). |
| Vakuum-Aufnahme | Integrierte Vakuumpumpe. Austauschbare Saugrohre/Saugnäpfe für 0402, mittlere SMD und große ICs (z.B. Saugrohrset Ø 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,95 mm, 1,3 mm sowie 30 mm Saugrohr mit Saugnapf). |
| Dosierung (Paste/Kleber) | Kompatibel mit 5-ccm-Kartuschen inklusive Adapter. Dosiernadeln in verschiedenen Größen (fein für 0402, mittel, grob; z.B. ID 0,75 mm). Inklusive einer Starter-Kartusche Lotpaste (Fine-Pitch Typ 4, bleifrei) oder als Verbrauchsmaterial angeboten. |
| Druckluftversorgung | Falls für die Dosieranwendung Druckluft erforderlich ist, muss der Anbieter einen kleinen, leisen und ölfreien Labor-Kompressor im Lieferumfang vorsehen, sodass das System ohne zusätzliche Anschaffungen sofort betriebsbereit ist. |
| Vision System / Kamera | Integriertes Vision-System am Bestückkopf als Ausrichthilfe für Fine-Pitch-Bauteile. Beinhaltet eine hochauflösende Kamera (z.B. HD) und ein Display. |
| Zubehör (Feeder & Lagerung) | Ständer mit SMD-Containern (z.B. 36 kleine Container mit Klarsichtdeckel). Karussell / Drehteller mit mind. 45 Fächern. Halteschiene (z.B. 255 mm) sowie Slim Tape Feeder für 8 mm, 12 mm und 16 mm Gurtbreite. |
| Menge | 1 Stück |

Fabrikat: BUNGARD SMT 3000 PLUS oder Fritsch Light manipulator LM901 oder vergleichbar.

## Los 5. Manueller Schablonendrucker

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Grundfunktion | Manuelles Schablonendruckgerät für beidseitigen Schablonendruck |
| Max. Leiterplattengröße | Nutzfläche mindestens 330 × 270 mm. (Anbieter muss maximale Größe angeben). |
| Kernmechanik | X-Y und Theta Justierung zur exakten Ausrichtung. Z-Höhe einstellbar, mit kontrolliertem Parallelabhub (z.B. 2 mm). |
| Schablonenspannrahmen | Universeller 2-Seiten Schablonenspannrahmen zur Aufnahme verschiedenster Schablonengrößen (max. ca. 360 x 280 mm). Keine speziellen Aufnahmebohrungen an der Schablone notwendig. |
| Leiterplattenfixierung (Doppelseitig) | Magnet-Leiterplattenfixierungsset/-halteset, geeignet für beidseitigen Schablonendruck. Für einen stabilen Halt ohne Durchbiegen und ausreichend Freiraum für unterseitige Bauteile werden z. B. 8x LP-Halter und 8x LP-Unterstützung empfohlen. |
| Zubehör (Mehrbenutzerlabor) | Inklusive Spachtel zum Lotpastenauftrag. Mindestens zwei Rakel: Ein kleines Handrakel (z.B. 110 mm, Metall) und ein großes Handrakel (z.B. 255 mm, Kunststoff/Metall) für größere Druckbereiche. Mindestens eine Rakelklinge muss ausdrücklich für Lotpaste auf Metallschablonen geeignet sein. |
| Menge | 1 Stück |

Fabrikat: BUNGARD StenPrint3000 oder Fritsch printALL005 oder vergleichbar.

## Los 6. Konvektions-Reflow-Ofen

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Grundfunktion | Konvektions-Reflow-Lötsystem (Batch-System) für Labor und Kleinserien. Geeignet für bleifreies Löten. |
| Max. Leiterplattengröße | Mindestens 350 × 250 mm (oder vergleichbare Fläche, z.B. bis 300x350mm). |
| Prozesskontrolle | Batch-System mit Mikroprozessorsteuerung und programmierbaren Profilen (Vorheizen/Soak, Reflow/Peak mit einstellbarer Temperatur und Zeit). Peak-Temperatur muss für bleifreie Lötprofile mindestens 260 °C bis 270 °C erreichen. |
| Leiterplattenhalterung (Doppelseitig) | Leiterplattenhalter-Konzept (z.B. magnetische Edelstahl-LP-Halter), das die Platinen sicher stützt und mit beidseitigem Reflow kompatibel ist (minimiert das Risiko, dass Bauteile auf der Unterseite abfallen). Anbieter muss den empfohlenen Prozess für zweiseitiges Reflow beschreiben. |
| Messung / Verifizierung | Mit 2tem Messkanal zur Temperaturerfassung direkt auf der Leiterplatte oder einem Bauteil (Sensor inklusive). Temperaturanzeige während des Betriebs. Steuer- und Protokollierungs-Software für den PC (z.B. Win 10,11) ist zwingend gewünscht. |
| Menge | 1 Stück |

Fabrikat: BUNGARD Reflow-Ofen HotAir 3000 oder Fritsch MRO 250 oder vergleichbar.

## Los 7. Hardware-in-the-Loop (HIL) Echtzeit-Simulator für Leistungselektronik mit Ultra-Low-Latency-Ausgängen mit allen Add-ons und Lizenzen.

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Processor / Architecture | High-performance System-on-Chip (SoC) architecture featuring at least 4 CPU cores (e.g., ARM Cortex-A53, ≥ 1.5 GHz) integrated with an enterprise-grade FPGA. |
| Real-Time FPGA Solvers | Minimum of two (2) dedicated FPGA-based solver units optimized for power electronics. The calculation step size must be ≤ 4 ns. |
| Analog Inputs | ≥ 16 differential channels. Must feature 16-bit resolution with simultaneous sampling. Maximum sample rate must be ≥ 5 Msps. |
| Ultra-High-Speed Analog Outputs | ≥ 6 dedicated high-speed channels. Must feature ≥ 14-bit resolution with simultaneous updates. The update rate must be ≥ 125 Msps. Must include BNC connectors (50 Ω output impedance). |
| Standard Analog Outputs | ≥ 16 channels. Must feature 16-bit resolution with simultaneous updates. Maximum update rate must be ≥ 5 Msps. |
| Digital Inputs | ≥ 32 channels. Logic level 3.3 V (must be 5 V tolerant). |
| Digital Outputs | ≥ 32 channels. Configurable logic levels (supporting at least 3.3 V and 5 V). |
| Resolver Interface | At least 1 input channel and 1 output channel. |
| I/O Protection | Permanent short-circuit protection on outputs. Overvoltage protection (minimum range of -24 V to 24 V for standard I/O). |
| High-Speed Interconnects | ≥ 8 SFP+ interconnect lanes (minimum 6.25 Gbps per lane) for multi-device optical synchronization and cascading. |
| Network & Connectivity | • ≥ 2x Gigabit Ethernet • ≥ 2x Industrial Ethernet (must support EtherCAT) • ≥ 2x CAN bus • ≥ 2x RS-232/422/485 |
| Storage | Internal SSD with ≥ 480 GB capacity. |
| Power Supply | Internal power supply, 100 – 240 VAC (50/60 Hz). |
| Dimensions | Compact desktop or rack-mountable unit (Dimensions should not exceed approx. 320 mm depth × 260 mm width × 150 mm height). |
| Add -ons | - Analog Breakout Board - ControlCard Interface - Digital Breakout Board - LaunchPad-Nucleo Interface |
| Lizenz Typ | - Dongle |
| Lizenz Anzahl | 2 |

Fabrikat: Plexim PLECS RT Box 4 (inkl. PLECS Combo Academic Dongle License, PLECS Coder Academic Dongle License und RT Box).

## Los 8. 11-kW-SiC-bidirektionale DC/DC-Wandlerplatine für EV-Ladung und Energiespeichersysteme (ESS)

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Leistungsplatine | - 1200-V-CoolSiCTM-MOSFETs (diskret) – IMZ120R030M1H - 1200-V-Einkanal-Gatetreiber-IC im Wide-Body-Gehäuse – 1EDC20I12AH - XENSIV™ – hochpräzise kernlose Stromsensoren für industrielle Anwendungen – TLI4971 |
| Hilfsstromversorgungsplatine: | - 1700-V-CoolSiC™-MOSFET (diskret) – IMBF170R1K0M1 - PWM-QR (quasiresonante) Flyback-Steuer-ICs – ICE5QSAG - OptiMOS™ 5 Leistungstransistor – BSZ068N06NS |
| Controller-Platine: | - 32-Bit-XMC4000-Industrie-Mikrocontroller (ARM® Cortex®-M4-Familie) – XMC4400-F100k512 BA - Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver-Generation – TLE9251VSJ - OPTIGA™ TRUST M – SLS32AIA - 256-Kbit (32K × 8) serieller (SPI) F-RAM – FM25V02A - EtherCAT-Anschluss (wenn verfügbar) |
| Familie | CoolSiC™ MOSFET |
| Eingangstyp | DC |
| Eingangsspannung | 700 – 800 V |
| Max. Eingangsstrom: | 15 A |
| Ausgangstyp | DC |
| Max. Ausgangsstrom | 20 A |
| Ausgangsspannung | 550 - 800 V |
| Max. Ausgangsleistung | 11 kW |
| Schaltfrequenz | 40 – 250 kHz |
| Hilfsspannungsausgang | 20 V |
| Hilfsausgangsleistung | 32 W |
| Wirkungsgrad | >= 97 % |
| Leistungsdichte | 4,1 kW/l |
| Weitere Merkmale | Synchrone Gleichrichtung und bidirektionale Leistungsflussfähigkeit |
| Qualifikation | Industrie |
| Unteranwendung | Ladegeräte von 30 kW bis 150 kW; Leistungsverarbeitungssysteme |
| Target Application | EV-Ladegerät; Energiespeicherung; Medizin |
| Topologie | LLC/CLLLC |
| Menge | 20 |

Fabrikat: Infineon REF-DAB11KIZSICSYS oder vergleichbar

## Los 9. 22-kW bidirektionale CLLC Wandler

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Leistungsplatine | Hochleistung-SiC-Mainboard (z. B. mit IMS- oder Top-Side-Cooling-Optionen) |
| Hilfsstromversorgungsplatine: | Integrierte Auxiliary Power Card (versorgt Gate-Treiber & Controller) |
| Controller-Platine: | Dedizierte Control Card (basiert i.d.R. auf TI C2000™ / TMS320F2837xS) |
| Familie | Wolfspeed WolfPACK™ / C3M™ SiC Reference Designs |
| Eingangstyp | DC (Bi-direktional) |
| Eingangsspannung | 380 V – 900 V DC (Bus-Seite) |
| Max. Eingangsstrom: | Ca. 36 A |
| Ausgangstyp | DC (Isoliert) |
| Max. Ausgangsstrom | 36 A (im Lade-Modus) |
| Ausgangsspannung | 200 V – 800 V DC (Nominal 480 V – 800 V) |
| Max. Ausgangsleistung | 22 kW (@ Vin > 650 V); 6.6 kW (@ Vin < 650 V) |
| Schaltfrequenz | 135 kHz – 250 kHz (Resonanzfrequenz bei ca. 200 kHz) |
| Hilfsspannungsausgang | Interne Versorgung für Lüfter und Steuerung (12 V / 24 V Schienen) |
| Hilfsausgangsleistung | Ausgelegt für On-Board-Eigenbedarf |
| Wirkungsgrad | > 98,5 % (Peak) in beide Richtungen |
| Leistungsdichte | Bis zu 9,4 kW/L (bei TSC-Version) |
| Weitere Merkmale | ZVS/ZCS (Soft-Switching), CAN-Bus Kommunikation, adaptive Synchrongleichrichtung |
| Qualifikation | Industrial (C3M) oder Automotive (E3M/E-Series) Optionen |
| Unteranwendung | Isolierter DC/DC-Wandler für OBC |
| Target Application | EV On-Board Charger (OBC), Schnellladestationen, Energiespeichersysteme (ESS) |
| Topologie | Bi-direktionaler Full-Bridge CLLC Resonanzwandler |
| Menge | 20 |

Fabrikat: Wolfspeed CRD-22DD12N oder vergleichbar

## Los 10. High Frequency Transformator

10.1 Typ 1

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Eingangsspannung | 1000 V |
| Ausgangsspannung | 555 V |
| Turns Ratio (N1:N2) | 9:5 |
| Nennleistung | ≥ 300 kW |
| Betriebsfrequenz | 100 kHz |
| Wirkungsgrad | > 99.5% |
| Isolation | ≥ 2 kV |
| Menge | 4 |

10.2 Typ 2

| Anforderungskategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Eingangsspannung | 1000 V |
| Ausgangsspannung | 200 V |
| Turns Ratio (N1:N2) | 5:1 |
| Nennleistung | ≥ 100 kW |
| Betriebsfrequenz | 100 kHz |
| Wirkungsgrad | > 99.5% |
| Isolation | ≥ 2 kV |
| Menge | 4 |

## Los 11. Schaltschränke und Zubehör

11.1. VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 600x2200x600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Material | Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm Dach: Stahlblech, 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm |
| Farbe | RAL 7035 |
| Abmessungen | BHT 600x2200x600mm |
| Produktbeschreibung | Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig Gehäuse: symmetrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im Maßraster von 25 mm. Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6 zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet. Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der PU Schaum-Dichtung. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen zugänglich, für platzsparenden und schnellen Innenausbau. Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische Schrauben bis M8. Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Bodenverstärkung zur Befestigung am Untergrund der Schrankinnenseite, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert. Nach allen Seiten anreihbar. Belastbar bis 15.000 N. Tür: mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung. Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere mit angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° werkzeuglos nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 17 mm. Rückwand und Dachblech: mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung. Rückwand und Dachblech angeschraubt und abnehmbar. Rückwand mit Positionierhilfe. Dach mit Dachbefestigungsschrauben M12. Montageplatte: seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke und wiederverwendbare Montageschienen, tiefenverstellbar im Raster von 25 mm. Inklusive Montageraster zur Vereinfachung der Positionierung von Bauteilen. Flachteile: Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche im Lieferumfang enthalten. Seitenwände sind separat als Zubehör verfügbar. Rückwand, Dach- und Bodenbleche sind leitend mit dem Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach DIN 62 208 und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von Erdungsbändern. QR Code: Gedruckter QR Code auf Dach, Tür, Montageplatte, Rückwand und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und - Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile. Material: Schrankgerüst, Rückwand, Dach: 1,5 mm Stahlblech Tür: 2 mm Stahlblech Montageplatte: 3 mm Stahlblech, verzinkt Oberflächenausführung: Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe, Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet. Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden): IP 55 Schutzart nach UL 508A: Typ 1, 12 Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10 Abmessungen (B x H x T): 600x2200x600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE=1Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr. 862600 oder vergleichbar

11.2. Flachbanderder 16 mm² Länge300 mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Material | Kupfer verzinnt, |
| Anschluss | M8 –M8 |
| Abmessungen | L 300m * 16 mm² |
| Produktbeschreibung | Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE=10 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr. 2412316 oder vergleichbar

11.3 VX Sockel-Eckstück m.Blende, vorne/hinten, H: 200mm f.B: 600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Material | Sockel-Eckstück: Stahlblech Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff, |
| Farbe | RAL 9005 |
| Abmessungen | Höhe 200 mm |
| Produktbeschreibung | VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm, Stahlblech Lieferumfang 1 VPE für 1 Schrank: 4 Eckabdeckungen Inkl. Befestigungsmaterial 4 Sockel-Eckstücke, 200 mm hoch 1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm 2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8660022 oder vergleichbar

11.4. Flachbanderder 16 mm² Länge 200 mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Material | Kupfer verzinnt, |
| Anschluss | M8 –M8 |
| Abmessungen | L 200m * 16 mm² |
| Produktbeschreibung | Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE=10 Stück |
| Menge | 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr. 2412216 oder vergleichbar

11.5. VX System-Chassis 18x64mm für äußere Montageebene, B/T: 600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Material | Stahlblech, verzinkt Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff, |
| Farbe | RAL 9005 |
| Abmessungen | Höhe 200 mm |
| Produktbeschreibung | Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der äußeren Montageebene., Einbaumöglichkeiten Auf äußerer Montageebene am Schrankprofil Auf äußerer Montageebene zwischen zwei System-Chassis 23 x 64 mm Passend für Gehäusetyp: VX Breite/Tiefe: 600 mm Inkl. Befestigungsmaterial |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8617030 oder vergleichbar

11.6. VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B: 600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Material | Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend Temperaturbeständig bis +60 °C Dichtung: PU-Schaum Querschnitt: 30 x 25 mm |
| Nutzen | RAL 9005Einfache Montage Vollflächige Auflage Hohe Abdichtung der im Schrank eingeführten Kabel Einsatzgebiete Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen |
| Abmessungen | Höhe 200 mm |
| Produktbeschreibung | Zum Aufstecken an Bodenblech und SchrankrahmenPassend für Gehäusetyp: VX Breite/Tiefe: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8618810 oder vergleichbar

11.7. Anschlussleitung f.Einspeisung 3p 100-240V L: 3000mm Or

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Einspeisung, 3-polig (mit Buchse, ohne Stecker) |
| Farbe | Orange |
| Abmessungen | Länge 3000 mm, AWG 16 |
| Produktbeschreibung | Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED. Netzanschlussleitungen: AVLV2, Netzanschluss-Steckverberbinder: ECBT2, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 8 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  2500500 oder vergleichbar

11.8. SK Dachlüfter TopTherm, 1069 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Dachaufbau EC |
| Farbe | RAL 7035 |
| Abmessungen | Breite: 400mm Höhe: 133mm Tiefe: 400 mm |
| Produktbeschreibung | Energieeffiziente und leistungsstarke Ausführung der Dachlüfter. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich. Luftleistung (ohne Filtermatte): 1069 / 1069 m³/h Luftleistung (mit Faltenfilter): 976 / 976 m³/h Nennleistung 50/60 Hz: 129 / 129 W Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1 / 1 A Bemessungsbetriebsspannung: 220-240 V, 1~, 50/60 Hz Ausführung Ventilator: Radial, EC-Motor Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm Einbautiefe: 34,6 mm Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C Lagertemperatur: -40°C bis +70°C Farbe: RAL 7035 Schutzart NEMA: NEMA 12 Schalldruckpegel 50/60 Hz: 60 / 60 dB(A) Lebensdauer 50/60 Hz: 84.000 / 84.000 h Gewicht: 5,6 kg . |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 5 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  3140500 oder vergleichbar

11.9. VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe Ein-Mann-Montage Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage |
| Farbe | RAL 7035 |
| Produktbeschreibung | VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x600 mm, Stahlblech 1,5 mm, Inkl. Befestigungsmaterial, Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, IP 55 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8126245 oder vergleichbar

11.10. Scharniere für Seitenwand, verschraubbar

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe Ein-Mann-Montage Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage |
| Farbe | RAL 7035 |
| Abmessungen | Breite: 400mm Höhe: 133mm Tiefe: 400 mm |
| Produktbeschreibung | Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang von der Seite., Zink-Druckguss, RAL 7035, Inkl. Befestigungsmaterial, Türöffnungswinkel 180°, Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 55 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 6 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8106260 oder vergleichbar

11.11. Systemleuchte LED 1200 Lumen L 437mm 100-240 V m.Bewegungsmelder

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Bewegungsmelder 90° drehbare Steckverbinder Verstellung Leuchtrichtung Verstellung Lichtverteilung |
| Farbe | RAL 7016 |
| Abmessungen | Breite: 437mm Höhe: 85mm Tiefe: 37 mm |
| Produktbeschreibung | Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank , Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung, Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS , Nennleistung, Anschlussmöglichkeiten Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 13 W, 400 K (neutralweiß) Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde 2500 V AC Bemessungsisolationsspannung 300 V AC Einbaumöglichkeiten Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 8 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  2500300 oder vergleichbar

11.12. VX Türarretierung für Fluchtwege

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180° Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können. Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 8 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8618425 oder vergleichbar

11.13 VX Scharnier 180°Stahl

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung. |
| Farbe | RAL 7035 |
| Material | Stahl-Feinguss |
| Produktbeschreibung | Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend. Ohne mechanische Bearbeitung der Tür montierbar Geeignet für Türeinbauten bis 900 N |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8618330 oder vergleichbar

11.14. GERÄTEBÖDEN AUSZIEHBAR 482,6MM (19ZOLL) RAL 9005 LACKIERT

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Geräteboden .zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen. |
| Farbe | RAL 9005 |
| Material | Stahlblech |
| Abmessung | Breite: 419mm Tiefe: 500 mm |
| Produktbeschreibung | 482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar 19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen. Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen. Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für 19"- Ebenenabstände von 400-600 mm. Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite. Einhängen, ausziehen, einrasten. Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung der Klimatisierung im Gehäuse. Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug ist möglich. Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 100 kg, Gerätebodenhöhe 1 1/2 HE. Material: Stahlblech Oberfläche: lackiert Farbe: RAL 9005 Best.-Nr. DK: 5501.715 Hersteller: Rittal |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 28 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr. 5501715 oder vergleichbar

11.15. VX Adapter-Profil 19'', für Min. Schrankhöhe: 2000mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | VX Adapter-Profil 19", für Min. Schrankhöhe: 2000 mm, 42 HE. |
| Farbe | RAL 7035 |
| Material | Stahlblech 2 mm |
| Produktbeschreibung | Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, Baugruppenträgern und anderen 19"-Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden Passend für Gehäusetyp: VX Breite: = 600 mm Höhe: = min 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 8 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.  8619320 oder vergleichbar

11.16. HANDGRIFF FÜR GERÄTEBODEN, AUSZIEHBAR SILBERGRAU VE=2

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Die Geräteböden sind für die Befestigung von Griffen vorbereitet.. |
| Farbe | silbergrau |
| Material | Zink-Druckguss |
| Abmessung | Breite: 419mm Tiefe: 500 mm |
| Produktbeschreibung | DK Griffe, für Geräteböden, ausziehbar, Lackiert, silbergrau |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 14 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr. 55501730 oder vergleichbar

11.17. Schaltplantaschen Kunststoff, Format DIN A4 hoch, BHT 228x254x17

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Schaltplantaschen Kunststoff, Format DIN A4.. |
| Farbe | RAL 7035 |
| Material | Polystyrol mit selbstklebenden Befestigungsleisten Halogenfrei |
| Abmessung | Lichte Höhe 254 mm Lichte Breite 228 mm Lichte Tiefe 17 mm |
| Produktbeschreibung | DIN A4 hoch, Zum Aufkleben auf Flächen. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 2514000 oder vergleichbar

11.18. Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech H: 100mm f.T: 600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Geschlossen |
| Farbe | RAL 9005 |
| Material | Stahlblech |
| Abmessung | Höhe 100 mmm |
| Produktbeschreibung | VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 600 mm, Inkl. Befestigungsmaterial |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 8660033 oder vergleichbar

11.19. VX Sockelblende mit Bürstenleiste, für B/T: 600mm600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | mit Bürstenleiste |
| Farbe | RAL 9005 |
| Material | Sockel-Blende:Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, selbstverlöschend |
| Abmessung | Höhe 100 mmm |
| Produktbeschreibung | VX Sockelblende mit Bürstenleiste, für Breite/Tiefe: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 5 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.:  8660092 oder vergleichbar

11.20. DIGITALE TEMPERATURANZEIGE-UNDREGELUNG FÜR 100-230V 50/60HZ

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zum Einbau in die Schaltschranktür bzw. -wand. |
| Farbe | RAL 7035 |
| Produktbeschreibung | SK Digitale Temperaturanzeige u. -regler, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Einbautiefe: 100 mm Technische Daten Dreistellige 7-Segment-Anzeige Umschaltbar von °C/°F Mit 1800 mm langem NTC-Fühler Zwei Relaisausgänge als Wechsler und Schließer (max. Kontaktbelastung 230 V, 6 A) Schaltdifferenz frei wählbar Betriebstemperaturbereich 0 °C...50 °C Einstellbereich 5 °C...55 °C Bemessungsbetriebsspannung 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC) IP 54 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 5 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 3114200 oder vergleichbar

11.21. Schnellmontageblock

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zink-Druckguss |
| Lieferumfang | 12 Schnellmontageblöcke 12 Einsteckmuttern M8 24 Vierkantmuttern M8 24 Schrauben M8 x 16 mm |
| Produktbeschreibung | Einbaumöglichkeiten Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil An System-Chassis für die innere Montageebene Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität Am horizontalen TS Schrankprofil Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 12 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 4133000 oder vergleichbar

11.22 SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, DE Schuko Typ F, CEE 7/3

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz. |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen | Breite: 163 mm Höhe: 68 mm Tiefe: 43,5 mm |
| Produktbeschreibung | SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für Deutschland, Schuko (Typ F, CEE 7/3) Steckdosen D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) Bemessungsbetriebsspannung 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz Inkl. Befestigungsmaterial |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 2500710 oder vergleichbar

11.23 Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Durchgangsverdrahtung, 3-polig (mit Buchse und Stecker). |
| Farbe | Orange |
| AWG | AWG 16 |
| Abmessung | L 1000 mm |
| Produktbeschreibung | SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL Bemessungsbetriebsspannung 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 2500530 oder vergleichbar

11.24 SZ Befestigungssatz Magnet für Systemleuchte LED / 1 VE= 2 STK

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Durchgangsverdrahtung, 3-polig (mit Buchse und Stecker). |
| Farbe | Orange |
| AWG | AWG 16 |
| Abmessung | L 1000 mm |
| Produktbeschreibung | SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL Bemessungsbetriebsspannung 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 10 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 2500490 oder vergleichbar

11.25 VX Tragschiene 48 mm x26 mm f. B 600mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech verzinkt |
| Abmessung | f. Schrankbreite 600 mm |
| Produktbeschreibung | Einbaumöglichkeiten VX In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene und im Boden |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 10 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 8617800 oder vergleichbar

11.26 VX Anreihlasche

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech verzinkt |
| Abmessung | f. Schrankbreite 600 mm |
| Produktbeschreibung | VX Anreihlasche, innen |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 6 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 8617500 oder vergleichbar

11.27 VX Anreihverbinder, außen, Stahlblech

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech verzinkt |
| Produktbeschreibung | Für die Montage an den vertikalen Schrankprofilen von außen |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 6 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 8617502 oder vergleichbar

11.28 VX Sichttür, BH: 600x2200mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Abmessung | Passend für Gehäusetyp: VX Breite: = 600 mm Höhe: = 2.200 mm |
| Produktbeschreibung | VX Sichttür, für BH: 600x2200 mm Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand Pulverbeschichtet Farbe Rahmen: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005 Mind. IK08 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 8618040 oder vergleichbar

11.29 VX Verschlussteil E2

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand. |
| Produktbeschreibung | VX Verschlussteil, Zink-Druckguss Farbe |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 6 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 8618110 oder vergleichbar

11.30 VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung G oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge bis 26,5 mm. |
| Produktbeschreibung | VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze, Farbe RAL 7035 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 8 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 8618200 oder vergleichbar

11.31 EINZELTÜR VX 5051.092

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech Oberfläche tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack |
| Produktbeschreibung | Einzeltür für VX RAL 7035 Passend für Gehäusetyp: VX Breite: 600 mm Höhe: 2.200 mm Stangenverschluss, komplett Verschluss: 3 mm Doppelbart |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 5051.092 oder vergleichbar

11.32 Kabelträger scharniert, mit Knickschutz und Schnellverbindung

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech, verzinkt Mittelteil: Kunststoff |
| Produktbeschreibung | DK Kabelträger, mit Knickschutz und Schnellverbindung, für Schranktiefe: <= 600 mm, Max. Tiefe Geräteboden=Schranktiefe-200 mm, Stahlblech, verzinkt |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 7163560 oder vergleichbar

11.33 SZ Montagewinkel 25 mm Lochraster

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech, verzinkt |
| Produktbeschreibung | SZ Montagewinke, verschraubbar an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Lochraster. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 15 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 4597000 oder vergleichbar

11.34 Kombiwinkel Dachmontage/ Transport

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech, verzinkt |
| Produktbeschreibung | optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 4540000 oder vergleichbar

11.35 System-Chassis 23 x 64 mm, inneren Montageebene

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech, verzinkt |
| Produktbeschreibung | VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 600 mm. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 6 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 8617130 oder vergleichbar

11.36 CP Montagewinkel für Innenausbau

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Stahlblech, verzinkt |
| Produktbeschreibung | CP Montagewinkel, für Innenausbau |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 5 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 6205100 oder vergleichbar

11.37 Sammelschienenhalter f. Flachkupferschienen 3pol., 1000 V AC / 1500 V DC

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Polyamid, RAL 7035 |
| Produktbeschreibung | Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen E-Cu :15 x 5 bis 30 x 10mm Baubreite: 20 mm Länge: 190 mm. System: Rittal RiLine60 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 9340050 oder vergleichbar

11.38 Sammelschienenhalter - Endabdeckung

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | für Sammelschienenhalter f. Flachkupferschienen 3pol. |
| Produktbeschreibung | SV Endabdeckung, für Sammelschienenhalter, SV 9340000/010/050 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 2 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 9340070 oder vergleichbar

11.39 Sammelschiene E-Cu, 2400 mm/Schiene 30 mm x 10 mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Sammelschiene E-Cu, 2400 mm/Schiene 30 mm x 10 mm |
| Produktbeschreibung | Material E-Cu F30 Normen DIN EN 13 601 Querschnitt 30 mm x 10 mm Länge: 2.400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 3 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 3586005 oder vergleichbar

11.40 Sammelschiene E-Cu, 2400 mm/Schiene 20 mm x 10 mm

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Sammelschiene E-Cu, 2400 mm/Schiene 20 mm x 10 mm |
| Produktbeschreibung | Material E-Cu F30 Normen DIN EN 13 601 Querschnitt 20 mm x 10 mm Länge: 2.400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 3 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 3585005 oder vergleichbar

11.41 Sicherheits- und Druckknopf-Einsatz für Griffsysteme

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Verschluss-Einsatz für Griffe, Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz, Nr. 12321. Für Komfortgriff 8618200 |
| Produktbeschreibung | TS Verschluss-Einsatz für Griffsysteme, Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln Länge 26,2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 8 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 8611200 oder vergleichbar

11.42 Bodenbefestigungslasche für Sockel-System VX, Stahlblech

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination. |
| Produktbeschreibung | VX Bodenbefestigungslasche für Sockel-System VX, Stahlblech, Für Befestigungsschrauben bis Ø 12 mm, Stahlblech Verzinkt |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 10 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 2817000 (alternativ 8660100) oder vergleichbar

11.43 T-Verteiler mit zwei Buchsen und einem Stecker

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zur berührungsgeschützten und sicheren Herstellung von Abzweigungen bei der Verdrahtung von Systemleuchten LED und Steckdosenboxen.. |
| Produktbeschreibung | SZ T-Verteiler mit 2 Buchsen, 1 Stecker. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 5 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 2500680 oder vergleichbar

11.44 Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung... |
| Produktbeschreibung | TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/T: 600 mm, L: 540 mm, Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster, Stahlblech verzinkt |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 20 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 4696000 oder vergleichbar

11.45 Kombischiene für 482,6 mm (19")

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zur Kabelführung und Zugentlastung an der 482,6 mm (19")-Ebene... |
| Produktbeschreibung | Kombischiene, 1 HE, für 482,6 mm (19"), Zur Kabelführung und Zugentlastung an der 19"-Ebene, Zum Einbau innerhalb der 19"-Montageebene, oder an der 19"-Systemlochung Stahlblech verzinkt |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 5302026 oder vergleichbar

11.46 Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Kombischiene für VX IT, Zur Kabelführung und Zugentlastung, der geführten Kabel am VX Rahmengerüst, Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schranktiefe: 600 mm |
| Produktbeschreibung | Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt und zugentlastet werden. Stahlblech verzinkt, Inkl. Befestigungsmaterial |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 5302020 oder vergleichbar

11.47 Steckdosenleiste im Aluminiumkanal (19"), 5 Steckdosen, Überspannungsschutz und Filter

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | DK Steckdosenleiste, mit Überspannungsschutz, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 5-fach, 250 V, 16 A, LHT: 482,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m. |
| Produktbeschreibung | Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen mit Überspannungsschutz und Filter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 5 Schuko- Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat. Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 16 A Überspannungsschutz: DIN VDE 0675 Teil 6-6/A1 und 6-6/A2 EMV-Entstörfilter: EN 1332000; 1994 Anschlußleitung: 2 m, grau, ohne Anschlußstecker, H05VV-F3G1,5 |
| Lieferumfang | Steckdosenleiste 2 Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial Inkl. Anschlusskabel, ohne Stecker, 2 m, H05VV-F3G1,5 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 7240230 oder vergleichbar

11.48 C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Ausführung | Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil bzw. am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente. Stahl verzinkt |
| Produktbeschreibung | SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 6 Stück |
| Menge | - 3 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 4944000 oder vergleichbar

11.49 Transportösen für VX, TS, VX SE

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | SZ Transportöse, für VX, TS, SE, Stahlblech, verzinkt, Für den Krantransport der Schaltschränke, 4 Transportösen 4 Fächerscheiben A 12.5, Gewinde M12 |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 3 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr.: 4568000 oder vergleichbar

11.50 Käfigmutter für 19“Gehäusesysteme M5

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19“) -Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse., mit Kontaktierung |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 50 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr2094500 oder vergleichbar

11.51 Käfigmutter für 19“Gehäusesysteme M6

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19“) -Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse., mit Kontaktierung |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 50 Stück |
| Menge | - 1 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr2094200 oder vergleichbar

11.52 Käfigmutter für VX M5

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | VX Käfigmutter, Gewinde: M5 Montage umlaufend am Schrankprofil Die als Einführungshilfe gestaltete Druckfeder sorgt für eine sichere mechanische und elektrische Verbindung der Systemlochung Einfaches seitliches Einschieben Sicheres und einfaches Lösen mit Schraubendreher |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 20 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 4166500 oder vergleichbar

11.53 Käfigmutter für VX M6

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | VX Käfigmutter, Gewinde: M6 Montage umlaufend am Schrankprofil Die als Einführungshilfe gestaltete Druckfeder sorgt für eine sichere mechanische und elektrische Verbindung der Systemlochung Einfaches seitliches Einschieben Sicheres und einfaches Lösen mit Schraubendreher |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 20 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 4164500 oder vergleichbar

11.54 Käfigmutter für VX M8

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | VX Käfigmutter, Gewinde: M8 Montage umlaufend am Schrankprofil Die als Einführungshilfe gestaltete Druckfeder sorgt für eine sichere mechanische und elektrische Verbindung der Systemlochung Einfaches seitliches Einschieben Sicheres und einfaches Lösen mit Schraubendreher |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 20 Stück |
| Menge | - 2 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 4165500 oder vergleichbar

11.55 Halte-/Distanzstück

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | Halte-/Distanzstück Lieferumfang 1 St. = 1 Halte- bzw. Distanzstück, 2 Schrauben M8 x 16 mm, 2 Federringe, 2 Käfigmuttern M8, 2 Blechschrauben |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 6 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 4165500 oder vergleichbar

11.56 Multifunktions-Einbausatz für Montageplatte VX

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | VX Multifunktions-Einbausatz, für Montageplatte Verzinkt, chromatiert Die Montageplatte lässt sich nochmals um 20 mm in die Tiefe hinter dem Schrankrahmen versetzen sowie von hinten einbauen. Für alle Einbaupositionen |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 1 Stück |
| Menge | - 4 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 8617370 oder vergleichbar

11.57 Blendenbefestigung für VX für Blende mit Bürstenleiste, Blende belüftet

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produktbeschreibung | Zusätzlicher Winkel für die Befestigung der Blenden mit Bürstenleiste oder der Blende belüftet in der Tiefe am Sockel-System VX. |
| Verpackungseinheit | 1 VPE = 4 Stück |
| Menge | - 5 VPE |

Fabrikat: Rittal Hersteller Nr 8660096 oder vergleichbar

Hinweis 1: Los 11 bitte möglichst komplett in einer Lieferung liefern lassen.

Hinweis 2: Anlieferung frei Haus incl. Verpackungskosten

Hinweis 3: Montage der o.g. Bauteile aus Los 11 erfolgt durch Auftraggeber

## Los 12. Laptop mit Zubehör

  - Laptop

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Display | 16.0" Mini-LED IPS ¦ 2560×1600 px ¦ 16:10 ¦ 300 Hz |
| Prozessor | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
| Grafik | 1 x NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop ¦ 24 GB GDDR7 |
| Arbeitsspeicher | 2 x 32 GB (64 GB) DDR5 |
| Massenspeicher (1) | 1 TB ¦ PCIe 4.0 x4 |
| Massenspeicher (2) | 4 TB ¦ PCIe 4.0 x4 |
| Anschlüsse (Auszug) | 2 × USB‑C 3.2 Gen 2 (DP 1.4a, PD 100/140 W) · 3 × USB‑A 3.2 Gen 1 · HDMI 2.1 · Mini DP 2.1 · 2,5 GbE LAN · SD‑Express‑Kartenleser · Audio 2‑in‑1 · selbstabdichtende Anschlüsse und zusätzlicher Sicherungsmechanismus für XMG OASIS (Mk2-V4) |
| Netzwerk | Wi‑Fi 6E + Bluetooth 5, 2,5 GbE LAN (WoL & PXE‑Boot) |
| Akku | 99,8 Wh Li-Polymer, wechselbar; Ladeprofile & iGPU-Modus einstellbar |
| Abmessungen / Gewicht | 356,7 × 259,9 × 27,9 mm (B x T x H) · ca. 2,65 kg (IPS‑Variante) |
| Lieferumfang | Laptop (inkl. Akku), Netzteil, Treiber‑USB‑Stick |
| Menge | 4 |

Fabrikat: XMG NEO 16 (A25) oder vergeliechbar

  - Portable Laptop-Wasserkühlung

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | Portable Laptop-Wasserkühlung |
| Version | V4 für XMG NEO 16 (E25/A25) |
| Betriebsmodus | automatische Pumpen- und Lüftergeschwindigkeit (regelbar in 3 Stufen) Standby-Automatik (wenn Laptop in Idle, Standby, Ruhezustand oder Shutdown) |
| Volumen | 160 ml im Reservoir 230 ml insgesamt (inkl. Laptop-Kreislauf) |
| Lüfter & Radiator | jeweils 120 mm Standardgröße 25 mm Lüftertiefe |
| Schlaüche | 65 cm lang 9 mm Durchmesser (inkl. Ummantelung) selbstabdichtender Anschluss |
| Anschlüsse | Laptop-Anschluss V4: einrastend, selbstdichtend bei Trennung |
| Material | Gehäuse aus Kunststoff Schläuche aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) Ummantelung der Schläuche aus Textil Kühlkreislauf aus Aluminium Laptop-Anschluss aus Kunststoff (V2, V4) |
| Kommunikation | Bluetooth Low Energy (LE) |
| Stromversorgung | Eingang: Versorgung durch Laptop-Netzteil (19,5 V oder 20 V Gleichstrom) Ausgang: leitet Versorgung über DC-Stecker an Laptop weiter Steckermaße: 5,5 / 2,5 mm Außen- / Innendurchmesser und 12,5 mm Länge |
| Gewicht | 1,23 kg befüllt |
| Abmessungen | 195 x 72 x 166 mm (L x B x H) |
| Lieferumfang | XMG OASIS inkl. Schläuche und Anschluss, Drainage-Adapter, Mikrofasertuch, 1 Liter Kühlflüssigkeit (destilliertes Wasser) |
| Menge | 4 |

Fabrikat: XMG OASIS (Mk2) oder vergleichbar

12.3 SSD-Festplatte

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | Festplatte |
| Anschlüsse | USB 3.2 Gen 2, USB-C |
| Bauart | extern |
| Festplattentyp | SSD |
| Speicherkapazität | 2 TB |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen) | 1050 MB/s |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben) | 1000 MB/s |
| Menge | 4 |

Fabrikat: SANDISK Extreme Portable V2 Festplatte oder vergleichbar

## Los 13. Digitale Notizbuch mit Zubehör

13.1 Digitale Notizbuch

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | Digitale Notizbuch |
| Display | Kaleido 3 Color Screen |
| Auflösung | 300PPI (B&W) and 150PPI (Color) |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Prozessor | 2.4GHz Octa-core + BSR (Super Refresh Technologie) |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6GB |
| Interner Speicher | 64GB |
| Speichererweiterung | MicroSD-Kartenslot |
| Akkukapazität | 3.700 mAh |
| Frontlicht | Moon Light 2 |
| Konnektivität | WLAN (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, USB-C |
| Abmessungen | 225 x 192 x 5,8 mm |
| Marker | Ja |
| Menge | 4 |

Fabrikat: BOOX Note Air5 C oder vergleichbar

13.2 EMR Stylus

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | EMR Stylus |
| Integrierter, weicher Radierer | Ja |
| Rutschfeste Soft-Oberfläche | Ja |
| Handballenerkennung | Ja |
| Material | Upcycled Wood |
| Anzahl Druckstufen | 4096 |
| Spitze | 0,7 mm |
| Fünf Ersatzspitzen und ein Werkzeug zum Austausch | Ja |
| Maße | ca. 140 x 9,1 mm |
| Gewicht | ca. 10 g |
| Menge | 4 |

Fabrikat: STAEDTLER Noris digital jumbo Mars Lumograph jumbo oder vergleichbar.

## Los 14. Monitore

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | Monitor |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5" (80,01cm) |
| Bildschirmauflösung: | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz: | 120Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | gerade (flat) |
| Format: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 8ms |
| Helligkeit: | 450cd/m² |
| Kontrast: | 3.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort 1.4, 1xHDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4 |
| Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
| Anschlüsse Sonstige: | 3xUSB 3.1 Typ C, 5xUSB 3.1 |
| Farbe: | schwarz/silber |
| Standfuß: | Drehbar, Hoehenverstellbar, Neigbar, Pivot |
| Besonderheiten: | HDCP 2.2, KVM-Switchsystem, Picture in Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Slim Bezel |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm (belegt) |
| Menge | 8 |

Fabrikat: 31,5" Dell UltraSharp U3225QE oder vergleichbar

## Los 15. Monitorhalterung

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | Monitorhalterung |
| Verstellbarkeit | - Individuell einstellbare Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors - Anpassung an das Monitorgewicht durch Drehknopf - Pivot-Funktion (drehen des Bildschirms in Quer- und Hochformat) |
| Kabel Management | Ja |
| Bildschirmgröße | bis 34 Zoll |
| Menge | 8 |

Fabrikat: Monitorhalterung Ergotron LX Monitor-Arm, 45-295-026, für TFT, hohe Säule, Tisch-Befestigung oder vergleichbar

## Los 16. Interaktives Whiteboard & Zubehör

16.1 Interaktives Whiteboard

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | Interaktiver Touchscreen |
| Displaygröße | 189,2 cm (74,5“) |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD |
| Kontrast | 5000:1 |
| Helligkeit | 450 cd/m3 |
| Touch-Technologie | Kapazitiv |
| Einblickwinkel horiz./vertik. | 178°/178° |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
| Signaleingang | 1x Displayport (digital), 3 x USB Typ C, 4 x HDMI (digital) |
| Zusätzliche Anschlüsse | 2 x RJ45, 3 x USB Typ B, 5 x USB Typ A, HDMI-Out, microSD-Kartensteckplatz, OPS |
| Wireless Funktionen | NFC, WLAN optional |
| Lautsprecher | Ja |
| Funktionen | Blaulichtfilter, Flicker-Free Technologie, Integriertes Mikrofon, Umgebungslichtsensor, Whiteboard Funktion |
| Betriebsdauer (bis zu) | 18 Stunden/Tag |
| Betriebssystem | Android (EDLA) |
| VESA-Montagestandard | 800 x 400 mm |
| Nachhaltigkeitszertifizierungen | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold (variiert je nach Land) |
| Energieverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Sicherheitsfunktionen | Kensington Standard Slot |
| Gewicht | 50,1 kg |
| Lieferumfang | 2 x Eingabestift, Batterien, Fernbedienung, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB Typ C Kabel, USB-Touch Kabel |
| Ausführung | Europäisch |
| Menge | 2 |

Fabrikat: IFP7563-1C oder vergleichbar

16.2 Rollwagen mit Wandhalterung

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| Produkttyp | Display Rollwagen |
| Halterungsverwendungszweck | Einzelhalterung |
| Minimale unterstützte Display Größe | 139.7-248.92 cm (55"-98") |
| Montagekomponenten | Wandmontagehalterung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 130 cm x 65 cm x 160 cm |
| Gewicht | 41.3 kg |
| Anz. Räder | 4 |
| Menge | 2 |

Fabrikat: ViewSonic VB-STND-001-2C - Rollwagen für bis zu 86 Zoll Displays inklusive Wandhalterung oder vergleichbar

## Los 17. Steuertransformator STS

17.1. STS Einphasen-Steuertransformator / UI-Kern / stehend 690V/230 V, 10,0/27,8 KVA

| Kategorie | Spezifikation |
| --- | --- |
| TYP | STS 7,5 |
| n. VDE | 0570-2-2 |
| Leistung | 10,0/27,8 kVA |
| U Primär | 690V +/- 5% |
| Spannung Sekundär | 230 V |
| Verluste Leerlauf | 92,3 W |
| Verluste Kurzschluss | 340 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| IS o. KL. | Ta40F |
| ED | 100% |
| IP | 00 |
| I Primär | 15 A |
| I Sekundär | 4,35 A (50 A Si) |
| Kurzzeitleistung | 31,5 kVA (kurzzeitig abgegebene Höchstleistung, für angeschlossene Verbraucher mit einem Leistungsfaktor cosϕ =0,5) |
| Beschreibung | - STS: Einphasen-Steuertransformator / UI-Kern / stehend - getrennte Wicklungen (Netztransformator, der für Versorgung von Steuerstromkreisen vorgesehen ist (z.B. Steuerung, Meldung, - Verriegelung usw.)) - - Schutzart IP00 (geeignet für den Einbau in Gehäuse bis IP20) - - Erdungsanschluss als Vorbereitung zum Einbau in Geräte und Anlagen der Schutzklasse I - - Auslegung für Verschmutzungsgrad P2 - - maximale Umgebungstemperatur 40°C / Isolationsklasse B - - Frequenz 50 bis 60 Hz - - Vakuum- Harzimprägnierung - - ausgelegt für Dauerbetrieb (ED = 100 %) |
| Abmessungen | BHT ca. 280x355x225mm ( ca. Höhe 355 + Höhe 60-100 mm für Reihenklemmen) |
| Gewicht | Ca. 75 Kg |
| Menge | 1 Stück |

Fabrikat: EMB Hersteller, Nr: STS 7,5; 24525812/18/EMB oder vergleichbar

Hinweis: Anlieferung frei Haus incl. Verpackungskosten