Leistungsverzeichnis

Los 1 Fahrzeug

Bezeichnung der Leistung:  	Kraftfahrzeug zur mobilen

Geschwindigkeitsüberwachung

für den Betrieb eines PoliScan FM1 Geschwindigkeitsmessgeräts mit einem Arbeitsplatz

Bezeichnung

Allgemein Leistungsgegenstand ist der Kauf eines Kraftfahrzeugs der Fahrzeugkategorie Kleintransporter/Kastenwagen der mit einem Innenausbau zur Durchführung von mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen mit einem Poliscan FM1 Messgerät der Fa. Vitronic geeignet ist (siehe Kompatibilitätsliste). Des Weiteren muss genügend Platz für einen Schreibtisch und Drehstuhl sein (siehe Los 2). Alle folgenden Anforderungen sind Ausschlusskriterien und zwingend zu erfüllen. Das angebotene Fahrzeug muss dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Das maximale Gesamtgewicht des Fahrzeugs inklusive Ausbau und zwei Personen darf 3.500 Kilogramm nicht überschreiten. Anforderungen (Fahrzeug) Zustand: Neuwagen Leistung: mind. 100 KW Getriebe: Automatikgetriebe Kraftstoff: elektrisch mit einer Batteriekapazität von min. 90kWh (nutzbar) Lackierung: dunkelblau Fahrzeughöhe Innenraum min.: 1320mm Fahrzeughöhe Außen max.: 1950 mm Fahrzeuglänge max.: 5200 mm Details Einstieg in den Fond mit Schiebetür auf der Beifahrerseite. Mit einer Heckklappe hinten am Fahrzeug. Die Vorderachse muss eine erhöhte Traglast aufweisen. Das Fahrzeug muss mit einer zusätzlichen Batterie für Nachrüst-Verbraucher ausgestattet werden. Das Kfz ist so auszurüsten, dass im gesamten Innenraum bei geschlossenen Türen ohne Betrieb des Antriebsmotors im Winter eine Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius und im Sommer eine Maximaltemperatur von 26 Grad Celsius erreicht werden. Die Klimatisierung muss unabhängig von der Fahrer- und Fondbereich ohne Inanspruchnahme der Versorgungsbatterie des Kfz mindestens für 13 h erfolgen können. Lüftungssteuerung im Fahrgastraum; Lenkrad höhenverstellbar beheizt; Radio mit Freisprecheinrichtung; Temperaturanzeige für den Außenbereich; drehbarer Fahrersitz (360 Grad) bzw. Drehkonsoleneinbau; Sitzheizung Fahrer; höhenverstellbarer Sitz mit Sitzkissentiefenverstellung; Staunetz am Sitz; Fahrersitzlehne; Armlehne einseitig für Fahrersitz; Außenspiegel elektrisch verstellbar; elektrische Fensterheber; hintere, seitliche Fenster, Klarglas; Heckscheibenwischer mit Wisch-Waschanlage und Intervallschaltung; Parkassistent mit akustischen Warnsignalen vorn und hinten; Rückfahrkamera; 360-Grad-Kamera; Heckklappe einteilig mit beheizbarem Fensterausschnitt nach oben öffnend/schließend, Klarglas; mit Winterrädern montiert geliefert; Sommerräder auf Felge montiert mitgeliefert; Gummifußmatten; Sitze mit Kunstleder in schwarz; Digitaler Rückspiegel, Schiebetür Beifahrerseite mit Fensterausschnitt; Fenster Fahrerseite zwischen B- und C-Säule mit Fensterausschnitt; Laderaum nicht abgeteilt vom Fahrerbereich; Zentralverriegelung mit drei Funkschlüsseln; Ein Feuerlöscher, mindestens 1 kg, Warndreieck und Erste-Hilfe-Ausrüstung müssen im Lieferumfang enthalten sein. Anmerkungen Der Beifahrersitz sowie Sitzbänke im Fahrzeug werden nicht benötigt fallen weg. Sonderanforderungen Einbau Die nachstehenden Sonderanforderungen müssen eine entsprechende Bauartzulassung haben und für den öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland zugelassen sein. Lieferung und Einbau einer Außensprechanlage. Diese muss im Kühlergrill integriert (siehe Bild 1+2) sein und mit einem Mikrofon im Innenraum gekoppelt und über diverse Schnittstellen (z. B. Radio, Bluetooth) verbunden sein. Zusätzlich muss eine Heckwarnanlage in LED ähnlich wie in der Anlage (Bild 3) in orangefarbener jedoch mit einer transparenten Hülle im Laderaum hinten durch die Heckscheibe integriert werden. Lieferung und Zulassung Das Kraftfahrzeug ist an den Dienstort Stadt Eberswalde - Ordnungsamt Breite Straße 41-44 16225 Eberswalde zu überführen. Weitere Anforderungen Die Bedienungsanleitung, Serviceheft mit Inspektionsnachweis und technische Daten müssen in deutscher Sprache sein. Diese müssen bei Übergabe ausgehändigt werden. Der Auftragnehmer muss für das angebotene Kraftfahrzeug Vertragshändler sein. Eine Fahrzeuggarantie muss mindestens 24 Monate gewährleistet werden.

Angabe verbindliche Lieferzeit nach Auftragserteilung in Kalenderwochen (KW): ______________KW____

| Gesamtbetrag, netto in Euro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bedingungsloser Rabatt (in % / netto in Euro) | (in %) | (netto in Euro) |
| zzgl. 19% MwSt. in Euro |  |  |
| Gesamtbetrag, brutto in Euro |  |  |

Anlage:

Bild 1-2

Bild 3