Leistungen und Bewertung

für

Faunistische Leistungen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschreibung der Planungsaufgabe		2

    - Allgemeines		2

    - Beschreibung des Bauvorhabens		2

    - Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers		3

    - Anforderung an die zu übergebenden Daten und Dokumente		3

Beschreibung der Grundleistungen		4

Beschreibung der Leistungen		6

    - Vorbereitende Tätigkeiten		6

    - Geländearbeiten		7

    - Dokumentation		22

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat Planung Ost, Dienststätte Frankfurt (Oder) plant den Ausbau der Bundesstraße (B) 1 zwischen dem Ortseingang (OE) von Diedersdorf (Abs. 065, km 2,800) und der Ortsumfahrung (OU) Müncheberg (Abs. 070, km 4,700).

Zur wirksamen Umweltvorsorge müssen die Auswirkungen des Vorhabens „B1 FS+RW OD Diedersdorf - OD Jahnsfelde - OU Müncheberg“ auf die Umwelt frühzeitig ermittelt, beschrieben und bewertet werden.

Zur Bestimmung erforderlicher faunistischer Kartierungen und des jeweiligen Untersuchungsumfangs wurde eine faunistische Planungsraumanalyse erarbeitet. Ziel der Faunistischen Planungsraumanalyse ist es, eine projektspezifische Leistungsbeschreibung der notwendigen faunistischen Untersuchungen (Auswahl der Arten, Methodik und Umfang) und der artspezifischen Untersuchungsräume zu erhalten. Die Faunistische Planungsraumanalyse dient somit der frühzeitigen Sondierung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte, sodass diese einer Konfliktlösung zugeführt werden können.

Die faunistischen Kartierungen stellen die Grundlage für die Beurteilung von Beeinträchtigungen durch ein Vorhaben auf die Fauna sowie Wechselwirkungen mit ihrer Umwelt im Rahmen verschiedener Fachprüfungen dar (z. B. LBP, ASB, FFH-VP, UVS). Es erfolgt z. B. die Prüfung, ob einem Planvorhaben artenschutzrechtliche Verbote entgegenstehen oder ob es durch ein Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen in einem europaweit geschütztem Natura 2000-Gebiet kommen kann (FFH-VP).

Das Gutachten „Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag“, Schlussbericht 2014 (FE 02.332/2011/LRB; Albrecht et al. 2014, Hrsg. BMVI) ist als Wissensdokument Grundlage für Faunistische Leistungen. Der Begriff „Methodenblätter“ bezieht sich auf die Methodenblätter in diesem Gutachten.

Beschreibung des Bauvorhabens

Durch den beabsichtigten Neubau einer Oderbrücke im Bereich des Grenzübergangs Küstrin-Kietz und der damit verbundenen Aufhebung der derzeitigen Tonnagebeschränkung wird mit einem erheblichen Anstieg der Verkehrszahlen, insbesondere des Schwerlastverkehrs, auf dem Streckenabschnitt der B 1 zwischen der Bundesgrenze zu Polen und dem östlichen Berliner Ring gerechnet.

Die vor diesem Hintergrund erarbeitete Defizitanalyse (Ingenieurgruppe IVV, Stand 12/2022) weist für den betreffenden Streckenabschnitt von Abs. 065 km 2,800 bis Abs. 70 km 4,700 eine Reihe baulicher und verkehrlicher Defizite aus und leitet daraus u.a. folgende Verbesserungs-/Ausbauerfordernisse ab:

- Herstellung eines separaten Radweges mit Prüfung der Radfahrerführung in den Ortsdurchfahrten

- Gradientenverbesserungen mit Anlage von Überholabschnitten

- regelwerkskonformer Umbau der Knotenpunkte Marxdorf/Worin und Elisenhof

Abb. 1:	Lage der Planungsabschnitte

(Karte des Landesbetriebes Straßenwesen, Übersichtslageplan, Stand 06/2025)

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen sämtliche erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche mit dem AG und Dritten an der Planung Beteiligten.

Für das Vorhaben wurde eine Faunistische Planungsraumanalyse erarbeitet. Bei den jeweiligen Untersuchungsräumen der Artengruppen/ Arten handelt es sich um Standortvorschläge, von denen fachlich begründet abgewichen werden darf. Vor Beginn der Erfassungen hat eine Überprüfung der vorgeschlagenen Probeflächen/Transsekte durch den Auftragnehmer (AN) zu erfolgen. Ggfs. erforderliche Änderungen der Lage und Größe sind in Abstimmung mit dem AG vom AN vorzunehmen. Die erforderlichen Aufwände für diese Leistung sind unter dem Punkt 1.04/ C Beschreibung der Leistungen zu kalkulieren.

### Die artbezogenen Untersuchungsräume sind in Karte 3 der Faunistischen Planungsraumanalyse dargestellt und außerdem als shape-Datei den Angebotsunterlagen beigefügt.

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

  - Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im SHAPE / DXF / DWG - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format) und

  - zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (2-fach)

zu übergeben.

  - Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

# B. Beschreibung der Grundleistungen

Abkürzungserklärung

psch	=	pauschal

h	=	Stunde

Beg.	=	Begehung

St.	=	Stück

Zusätzliche Hinweise zum Leistungspunkt 3.03:

Wesentlicher Teil der Beauftragung ist die Dokumentation der Daten in Bericht und Karten gemäß den Anforderungen des vorliegenden Leistungsbildes. Die Berichte beinhalten die Beschreibung der Erfassungs- und Bewertungsmethodik, die Darstellung der Ergebnisse sowie die Bewertung der Erfassungsergebnisse. Dabei ist die qualitative sowie flächige Bewertung von Funktionsräumen (insbesondere die Bedeutung von Lebensräumen, Verbundstrukturen etc.) ein wesentlicher Baustein.

Der Bericht zur faunistischen Erhebung ist so zu erstellen, dass Methodik, Ergebnisse und Bewertungen fachlich korrekt, transparent, nachvollziehbar und prüffähig dokumentiert sind. Er muss als eigenständig verständliche Entscheidungsgrundlage dienen.

- Der Bericht ist klar gegliedert, verständlich aufgebaut und fachlich konsistent zu verfassen.

- Verwendung einer einheitlichen Terminologie und gängiger fachlicher Standards.

- Alle Aussagen müssen belegt oder fachlich hergeleitet sein.

- Der Bericht muss ohne ergänzende mündliche Erläuterungen verständlich sein.

Darstellung des methodischen Vorgehens:

- Beschreibung der Erfassungsmethodik für jede Artengruppe/Einzelart gemäß Methodenblatt.

- Fotodokumentation und Beschreibung von Probeflächen.

- Angaben zum

- Erfassungsdatum

- Uhrzeit

- Dauer

- Witterungsbedingungen (Niederschlag/Temperatur/Windgeschwindigkeit)

Darstellung der Ergebnisse im Text:

- Aufarbeitung der Ergebnisse in tabellarischer Form unter Angabe von

- Artname (deutsch, wissenschaftlich)

- Gefährdung Rote Liste Berlin/Brandenburg/Bund

- Arten nach Anhang I bzw. Artikel 4 (2) der EU-Vogelschutzrichtlinie

- Arten nach Anhang II bzw. IV der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

- streng bzw. besonders geschützte Arten

- Erfassungsstatus (Bsp. Brutnachweis, Nahrungsgast, Individuum, etc.),

- ggf. Anzahl der Individuen

- Die Tabellen sollten für jede Artengruppe die gleiche Struktur aufweisen (soweit möglich und zielführend).

- Im Rahmen der Höhlenbaumkontrolle (V3) verbunden mit der Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten der FFH-Richtlinie (XK1) sollten folgende Angaben in tabellarischer Form erfolgen:

- Baumnummer (entsprechend Darstellung im Plan)

- bei Straßenbäumen ist die Katasternummer zusätzlich zu dokumentieren

- Baumart und Durchmesser

- Asthöhlen (Anzahl/ca. Höhe in m)

- Substanzieller Mulmkörper erkennbar oder wahrscheinlich

- Spechthöhlen (Anzahl/ca. Höhe in m)

- Spalten / Risse (Anzahl/ca. Höhe in m)

- Rindentaschen (Anzahl/ca. Höhe in m)

- Höhle am Stammfuß

- Hohlstamm /-ast (Anzahl/ca. Höhe in m)

- Totholz (Anzahl/ca. Höhe in m)

- Pot. Eignung für Altholzkäfer

- Pot. Eignung für Fledermäuse

- Pot. Eignung für Höhlenbrüter

- Aktuelle Nutzung erkennbar

- Mehrjährig genutztes Nest

- Bemerkung

- Verbale Beschreibung der Ergebnisse.

- Kurze Erläuterung von Fachbegriffen für Dritte.

Darstellung der Bewertung im Text:

- Das Bewertungsschema und die Bewertungsscala sind eindeutig zu beschreiben und soweit möglich für alle Artengruppen/Einzelarten anzuwenden.

- Eine Ausnahme stellen die Fledermäuse dar. Für die Bewertung (Quartiere / Flugrouten / Nahrungshabitate jeweils artbezogen) ist die „Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr“ zu verwenden (BMDV 2023 - insbesondere Tabelle 3, Seiten 25 bis 28 und Musterkarten, im Methodenblatt (FM1/FM2) ist als Quelle die ältere Fassung von 2011 genannt). Insbesondere für die Fledermausrouten ist die artbezogene Aussage notwendig, ob es sich um eine Route allgemeiner oder besonderer Bedeutung handelt.

- Soweit möglich/erforderlich sind artengruppen- bzw. artbezogen Funktionsräume, Sommer-, Winter, Wasser-, Landhabitate essenzielle Habitatelemente etc. abzugrenzen.

- Kurze Erläuterung von Fachbegriffen für Dritte.

Anforderung an die Plandarstellung:

- Die Plandarstellung ist maßstäblich, übersichtlich und eindeutig lesbar auszuführen.

- Die Bedeutung jeder Darstellung ist in einer vollständigen, verständlichen Legende zu erläutern.

- Die Plandarstellung darf keine widersprüchlichen Aussagen in sich und zur Darstellung im Text erzeugen.

- Die Darstellung ist so zu gestalten, dass Kernaussagen ohne Zusatzdokumente erkennbar sind.

- Die Darstellung muss sowohl gedruckt als auch digital eindeutig interpretierbar sein.

- Der Untersuchungsraum ist als Umring in den Karten darzustellen und zu kennzeichnen.

- In den Karten sollen alle relevanten Ortsbezüge (Straßen, Orte, Gewässerbezeichnungen, Gewerbegebiete u.a.) dargestellt werden, auf die im Text Bezug genommen wird.

- Alle dargestellten Elemente müssen klar referenzierbar sein (z. B. Nummerierung, Objekt-IDs).

- Alle Art-Nachweise sind lagegenau zu dokumentieren.

- Folgende Informationen müssen mindestens in der Attributtabelle zu den Artnachweisen enthalten sein:

- Artname (deutsch, wissenschaftlich) ggf. Abkürzung gem. Angabe in der Legende

- Erfassungsstatus (Bsp. Brutnachweis, Nahrungsgast, Individuum, etc.),

- ggf. Anzahl der Individuen

- jeweiliger Schutz- und Gefährdungsstatus

- Die artengruppen- bzw. artbezogen Funktionsräume, Sommer-, Winter, Wasser-, Landhabitate essenzielle Habitatelemente etc. sind im Ergebnis darzustellen.

- Ihre jeweiligen Bewertungen sind durch festgelegte und konsistente Darstellungsmittel zu kennzeichnen, z. B.:

- Farben,

- Schraffuren oder Symbole,

- Linienarten oder Transparenzstufen.

- Die jeweiligen Bewertungen müssen in der Attributtabelle enthalten sein.

- Die Plandarstellung ist als shape-Datei und als PDF zu übergeben. Shape-Dateien und PDF müssen dieselben Inhalte enthalten. Es sollen keine „Rohdaten“ sondern die Ergebnis- und Bewertungsinhalte als Shape übergeben werden.

# C. Beschreibung der Leistungen

| Titel | Leistungstext |  |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1: Vorbereitende Tätigkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Erstellen eines Begehungs- und Einsatzplans der einzelnen faunistischen Experten |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Mitwirken bei der Einholung erforderlicher Genehmigungen |  |  | 12 |  | h |  |  |  |  |  |
|  | optional nach Freigabe durch den AG, Abrechnung auf Stundennachweis: Genehmigungen wie Betretungserlaubnis, ggf. artenschutzrechtliche Ausnahmen, etc. Dazu zählt u.a.: Prüfung, inwiefern Begehungshindernisse wie Zäune etc. vorhanden sind, Lokalisierung der Flächen und Flurstücke, Erarbeiten und Zusammenstellen von erforderlichen Unterlagen wie Formulieren von Anschreiben an Pächter/ Eigentümer, Erstellen von Kartenmaterial etc. für Erlangung von Betretungsgenehmigungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Mitwirken bei der Information betroffener Dritter |  |  | 12 |  | h |  |  |  |  |  |
|  | optional nach Freigabe durch den AG, Abrechnung auf Stundennachweis: Information der betroffenen Eigentümer, Kommunen, Forstverwaltungen, Jägergemeinschaft usw. Zusammenstellung von Unterlagen für eine eventuelle Veröffentlichung im Amtsblatt o.ä. (insbesondere für das Aufstellen der Wildkameras). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | Vorbereiten der Kartiergrundlagen und Materialien |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  | Erstellen der Geländekarten, ggf. Aufstellen und Kalibrieren erforderlicher Geräte (z. B. Horchboxen, Detektoren, Wildkameras etc.). zusätzlich: - Datenrecherche hinsichtlich der zu erfassenden Tierarten- und Gruppen. - Überprüfung der vorgeschlagenen Probeflächen/ Transsekte und ggfs. Änderung der Lage und Größe in Abstimmung mit dem AG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2: Geländearbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Begründete logistische Tätigkeiten wie Ortswechsel oder Orientierung |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Durchführen der Erhebungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entsprechend des Gutachtens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Artengruppen übergreifend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartierung von Baumhöhlen und -spalten gemäß Methodenblatt V3. Es sind alle geeigneten Gehölzstrukturen zu untersuchen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung à 30 min/ha auf 39 ha |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung von ca. 440 Stück Straßenbäume |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Strukturkartierung in Wäldern gemäß Methodenblatt V4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung à min/ha auf ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avifauna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revierkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt V1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 Begehungen à 5 min/ha auf 1.250 ha |  | 10 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Horstkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Ersterfassung à 6 min/ha auf 1.250 ha |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Kontrollen à 3 min/ha auf 1.250 ha |  | 2 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rastvogelkartierung gemäß Methodenblatt V5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Begehungen à min/Beobachtungspunkt an Punkten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Säugetiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lockstockmethode (Wildkatze) gemäß Methodenblatt S1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Präparation, Ausbringung und Einholen à 30 min pro Lockstock von Stöcken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollen à 30 min pro Lockstock von 13 Stöcken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spurensuche (Fischotter, Biber) gemäß Methodenblatt S2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 Begehungen à 60 min/km auf insgesamt ca. 1,8 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Datenrecherche Säugetiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auswertung übergeordneter Rahmenplanungen (Landschaftsprogramm Brandenburg-Biotopverbund, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Prioritätensetzung zur Vernetzung von Lebensraumkorridoren im überregionalen Straßennetz“ etc.) und sonstiger vorhandener Daten. Befragung von revierbetreuenden Jägern, Jagdpächtern, Jagdaufsehern, Forstbeamten, Polizei und sonstigen ortskundigen Personen. Es werden Informationen zu Vorkommen, Aufenthaltsschwerpunkten, Bewegungsmustern und Brunftarealen von Rotwild, Damwild, Schwarzwild, Rehwild, Wolf, Luchs, Wildkatze, Biber, Fischotter, Dachs, Iltis, Baummarder und Feldhase erfragt. Falls Beobachtungen von auffälligen großen Vögeln, wie Gänsen, Greifvögeln, Eulen etc., vorhanden sind, werden diese mit aufgenommen. Außerdem werden Unfallschwerpunkte des Schalenwildes an den Straßen mittels Befragung erhoben. Zufallssichtungen der Mittelsäuger, ihrer Spuren usw. im Rahmen der faunistischen Erfassungen sind in Text und Karte zu dokumentieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  |  | Schneespurensuche zur Ermittlung von Wechseln der Groß- und Mittelsäuger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei fehlenden Schneelagen ersatzweise Erfassung der Wechsel auf straßenparallelen Brandschutzstreifen, Sandwegen o.ä. 4 Begehungen entlang der geplanten Trassenführung und in 50-200 m Entfernung bei mind. 0,5 Nächten und max. 2,5 Nächten Schneelage (Nov.-März) je nach Schneelage auf insgesamt 24 km (2xTrassenlänge). Quantitative Spurenzählung. Die abschließende Festlegung der Transekte erfolgt durch den Gutachter in Abstimmung mit dem Auftraggeber. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Bereitstellung und Einsatz von 10 digitalen Infrarot-Wildkameras zur Dokumentation der Wildwechsel und des Artenspektrums über 70-90 Tage von November bis Mai an Hauptwechseln, Wegen oder Gräben im 200 m Korridor um den geplanten Trassenverlauf. Die abschließende Festlegung der Standorte erfolgt durch den Gutachter in Abstimmung mit dem Auftraggeber. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 – 90 Tage an 10 Einsatzstellen. |  | 10 |  | Stk. |  |  |  |  |  |
|  |  | Auf – und Abbau für 10 Wildkameras |  | 10 |  | Stk. |  |  |  |  |  |
|  |  | Auswertung Bildmaterial 10 Wildkameras |  | 10 |  | Stk. |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung von Feldhamsterbauen gemäß Methodenblatt S3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen à h/ha auf insgesamt ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Freinest und Frasspurensuche (Haselmaus, Baumschläfer) gemäß Methodenblatt S 5: Einsatz von Fallen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung à h/ha auf insgesamt ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollen à 8 h/ha von ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung mit Nistkästen, Niströhren (Haselmaus) gemäß Methodenblatt S 4: Einsatz von 10 Fallen/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kästen à h/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollen à h/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung von Erdbauen (Dachs) gemäß Methodenblatt S 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Ersterfassung à 6 min/ha auf 66 ha |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Kontrollen à 2 min/ha auf 66 ha |  | 3 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Transsektkartierung Fledermäuse gemäß Methodenblatt FM1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Begehungen à 60 min/km auf insgesamt 10,3 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Horchboxenuntersuchung Fledermäuse gemäß Methodenblatt FM2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz von Horchboxen über Phasen à mindestens 3 Tage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz von 20 Horchboxen über 4 Phasen à mindestens 7 Tage (Nächte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | St. |  |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz von Horchboxen über die Aktivitätsphase eines Jahres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auf- und Abbau 60 min/Horchbox und Aufnahmephase für 20 Boxen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | St. |  |  |  |  |  |
|  |  | Netzfang Fledermäuse gemäß Methodenblatt FM3 im Zeitraum Mai bis Mitte August: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ziel des Netzfangens ist die Prüfung, inwieweit leise rufende Arten in den Bereichen vorkommen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fang von Fledermäusen an Standorte mit Netzen à 80-100 m Länge, 3-5 m Höhe an Terminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standorte mit Netzen à 5-9 m Länge, 3-5 m Höhe an Terminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netzfangstandorte (Summe) à h/Person mit Personen an Terminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telemetrie Fledermäuse gemäß Methodenblatt FM4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktionsraumtelemetrie: Verfolgung von Tieren über ca. Tage, vorläufig geschätzter Zeitbedarf: h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amphibien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung von Laichgewässern gemäß Methodenblatt A1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 Begehungen à 0,5 h/km von 8 Stillgewässern mit insg. 1,7 km Uferlänge |  | 5 |  | Beg |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 Begehungen à 0,5 h/km von 2,7 km Gräben |  | 5 |  | Beg |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringung künstlicher Verstecke (Kreuzkröte, Wechselkröte) gemäß Methodenblatt A2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringen und Einsammeln von Schalbrettern h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringung von Wasserfallen (Molche) gemäß Methodenblatt A3 in Gewässer(n): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringen der Fallen h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einholung, Kontrolle der Fallen und Bestimmung h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz eines Hydrophons (Knoblauchkröte) gemäß Methodenblatt A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringen in Gewässer(n) à 1 h/Gewässer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amphibienfangzaun gemäß Methodenblatt A5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standortfestlegung h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qualitative und Quantitative Kartierung (Kontrolle der Fanggefäße) über Tage à h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reptilien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sichtbeobachtung, Einbringen künstlicher Verstecke gemäß Methodenblatt R1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sichtbeobachtung 4 Begehungen auf 11 km Transekt à 2 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Punkttaxierung Begehungen an Beobachtungspunkt(en) à 6 h/Punkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringung und Einholen von 100 künstlichen Verstecken à 3 h je 20 KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  | St. |  |  |  |  |  |
|  |  | Fische und Rundmäuler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Habitatstrukturkartierung gemäß Methodenblatt Fi1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h/km Gewässer bei km Länge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrobefischung gemäß Methodenblatt Fi2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gewässer bis 1,5 m Breite: Probestrecken à 100 m Gewässer à 1 h Beprobungszeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gewässer bis 5 m Breite: Probestrecken à 100 m Gewässer à h Beprobungszeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Befischung von Gewässern über 5 m Breite: Probestrecken à 100 m im Uferbereich mit h/100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punktstellen im offenen Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zusätzlicher Zeitbedarf bei Einsatz eines Bootes h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tag- und Nachtfalter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines Apollofalter gemäß Methodenblatt F1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung zur Erfassung des Flugzeitbeginns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines Schwarzer Apollofalter gemäß Methodenblatt F2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung zur Erfassung des Flugzeitbeginns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à 1 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines Gelbringfalter gemäß Methodenblatt F3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung zur Erfassung des Flugzeitbeginns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à 1 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling gemäß Methodenblatt F4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Begehungen auf jeweils km Transekt à 1 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines Spanische Flagge gemäß Methodenblatt F5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à 1 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines Thymian-Ameisenbläuling gemäß Methodenblatt F6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung zur Erfassung des Flugzeitbeginns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à 1 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines Wald-Wiesenvögelchen gemäß Methodenblatt F7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung zur Erfassung des Flugzeitbeginns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à 0,5 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eier- und Jungraupensuche Großer Feuerfalter gemäß Methodenblatt F8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils Patches mit h/Patch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Raupengespinstsuche Eschen-Scheckenfalter gemäß Methodenblatt F9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils ha mit h/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Raupensuche Nachtkerzenschwärmer gemäß Methodenblatt F10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils km Transekt mit 1 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf jeweils ha mit 10 min/100 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suche nach Bohrmehlausstoß gemäß Methodenblatt F11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung auf ha mit h/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung von Jungraupengespinsten und/oder Imagines Goldener Scheckenfalter gemäß Methodenblatt F12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jungraupengespinste: 2 Begehungen auf jeweils ha à h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Imagines: 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à 0,5 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung von Jungraupengespinsten und ggf. Imagines Heckenwollafter gemäß Methodenblatt F13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jungraupengespinste: 1 Begehung auf jeweils ha à h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Imagines (Optional, nur erforderlich, wenn kein Nachweis bei Jungraupengespinstsuche): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringen von Lichtfallen im Abstand von 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Fangphasen mit jeweils Lichtfallen à h/Durchgang und Falle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung der Imagines und Präimaginalstadien Blauschillernder Feuerfalter gemäß Methodenblatt F14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Imagines: 2 Begehungen auf jeweils km Transekt à 1 h/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Präimaginalstadien: 1 Begehung auf Patches mit 15 min/Patch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standardisierte Transektkartierungen der Tagfalter allgemeiner Planungsrelevanz zur Hauptflugzeit und/oder Suche nach Präimaginalstadien gemäß Methodenblatt F15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Übersichtskartierung: 2 Begehungen auf jeweils 34 ha à 3 min/ha Übersichtskartierung umfasst auch die Suche nach Wirts- bzw. Nahrungspflanzen des Hellen und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbl., Großen Feuerfalters und des Nachtkerzenschwärmers. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Probeflächenkartierung: 5 Begehungen auf jeweils 4 Probeflächen à 1 ha mit 1,5 h/Probefläche Die Probeflächen werden durch den AN entsprechend der Ergebnisse der Übersichtskartierung festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Xylobionte Käfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten der FFH-Richtlinie gemäß Methodenblatt XK1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung auf 39 ha mit 24 min/ha und Markierung der Bäume mit entsprechenden Strukturen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung von 440 Stück Straßenbäumen |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Strukturkartierung für xylobionte Käferarten allgemeiner Planungsrelevanz (Wertarten) gemäß Methodenblatt XK2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung auf Probeflächen mit 1 h/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brutbaumuntersuchung Heldbock gemäß Methodenblatt XK3: (optional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen von jeweils 1 Brutbaum mit 1 h/Brutbaum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Brutbaumuntersuchung Scharlachkäfer gemäß Methodenblatt XK4: (optional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung von 1 Brutbäumen bzw. Totholzstrukturen mit 1 h/Brutbaum bzw. Totholzstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Brutbaumuntersuchung Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer gemäß Methodenblatt XK5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung von Brutbäumen mit 1 h/Brutbaum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brutbaumuntersuchung und Lockfallen Hirschkäfer gemäß Methodenblatt XK6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suche an Brutsubstraten und Saftbäumen: 3 Begehungen von jeweils Strukturen mit h/Struktur und Begehung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lockfallen: Ausbringen von Fallen à 0,5 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wöchentliche Kontrolle und Leerung über Wochen von Fallen mit 0,5 h pro Falle und Kontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einholen von Fallen à 0,5 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brutbaumuntersuchung Juchtenkäfer/Eremit gemäß Methodenblatt XK7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung von 1 Brutbaum mit 1 h/Brutbaum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Brutbaumuntersuchung Alpenbock gemäß Methodenblatt XK8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen von jeweils Brutbäumen mit h/Brutbaum und Begehung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erhebung xylobionter Käfer allgemeiner Planungsrelevanz (zu wählende Methode je nach Ergebnis der Strukturkartierung XK 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wasserkäfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reusenfallen gemäß Methodenblatt WK1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Standorterkundung à h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringen und Entleeren von jeweils Reusenfallen in Gewässern über 3 Fangperioden à 2 Geländetage (= 6 Geländetage) pro Jahr mit 1,5 h/Probefläche bzw. Gewässer je Geländetag. Dauer der Fangperiode siehe Methodenblatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zusätzlicher Zeitbedarf bei Einsatz eines Bootes h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laufkäfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodenfallen- und Handfang - Laufkäfer gemäß Methodenblatt LK1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodenfallen mit 5 Fangperioden: Auf Probeflächen Ausbringen von jeweils Fallen mit 1 h/Probefläche (je Fangperiode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einholen der Fallen auf Probeflächen mit 1 h/Probefläche (je Fangperiode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handfang: Begehungen auf jeweils Probeflächen à h/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Libellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sichtbeobachtung, Kescherfang und Exuviensuche besonders planungsrelevanter Libellen gemäß Methodenblatt L1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung auf Abschnitten à 100 m Uferlänge. Begehungen à h/100 m (Mindestdauer bei Uferlänge <100m: 0,5 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zusätzlicher Zeitbedarf bei Einsatz eines Bootes h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sichtbeobachtung, Kescherfang und Exuviensuche allgemein und besonders planungsrelevanter Arten bzw. des Gesamtartenspektrums gemäß Methodenblatt L1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung auf 6 Abschnitten à 100 m Uferlänge. 5 Begehungen à 0,5 h/100 m (Mindestdauer bei Uferlänge <100m: 0,5 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung von 8 Stillgewässern mit insgesamt 1.700 m Uferlänge. 5 Begehungen à 0,5 h/100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | Beg. |  |  |  |  |  |
|  |  | Zusätzlicher Zeitbedarf bei Einsatz eines Bootes h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krebse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Begehung von Gewässern (tagsüber und nachts) gemäß Methodenblatt K1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Untersuchungsphasen à 2 Begehungen (je eine tags/nachts) auf jeweils m Uferstrecke mit h/100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz von Lebendfallen gemäß Methodenblatt K2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringen von Reusen auf m Gewässerabschnitt à h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Kontrollen der Reusen à h/Kontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zusätzlicher Zeitbedarf bei Einsatz eines Bootes h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schnecken und Muscheln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Übersichtserfassung mit (gezieltem) Handfang von Landschnecken besonderer Planungsrelevanz gemäß Methodenblatt SM1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arten besonderer Planungsrelevanz: 1 Begehung auf ha mit h/ha (Mindestdauer bei <1 ha: 0,5 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arten allgemeiner Planungsrelevanz: 2 Begehungen auf Probeflächen mit min/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Siebung von Lockersubstrat und ggf. Vegetationsmaterial – Landschnecken besonderer Planungsrelevanz gemäß Methodenblatt SM2 (in Kombination mit SM1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probenahme auf Probestellen à 0,25 m² mit min/Probestelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probenahme im Röhricht bei Vorkommen von Vertigo moulinsiana gemäß Methodenblatt SM1 (in Kombination mit SM1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probenahme auf m² à min/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Keschern von Gewässersediment, Wasserpflanzen und Wasseroberfläche; Absuchen von Substrat nach Wasserschnecken gemäß Methodenblatt SM3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zierliche Tellerschnecke: 1 Begehung entlang m Uferstrecke mit h/100 m Uferstrecke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gebänderte Kahnschnecke: 1 Begehung entlang m Uferstrecke mit h/100 m Uferstrecke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zusätzliche Erfassung der Begleitfauna: 1 Begehung entlang m Uferstrecke mit h/100 m Uferstrecke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zusätzlicher Zeitbedarf bei Einsatz eines Bootes h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Absuchen des Gewässergrundes nach Großmuscheln (Unio crassus, Margaritifera margaritifera) gemäß Methodenblatt SM4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kleiner Wirkraum, durchwatbares Gewässer <5 m Breite: 1 flächendeckende Begehung von m² Fließgewässer à h/100 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Großer Wirkraum, durchwatbares Gewässer <5 m Breite: 1 Übersichtsbegehung zur Abgrenzung der Verbreitung und Festlegung der Transekte auf m Fließgewässerstrecke à min/100 m Fließgewässerstrecke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Transektkartierung zur Bestimmung der Populationsdichte Transekte à h/Transekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zusätzlicher Zeitbedarf für Altersstruktur in FFH-Gebieten: h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiefe, nicht bewatbaren Gewässern >5 m Breite: 1 Begehung mit Spezialmethode (ggf. mit Boot): h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schmale, eingewachsene und nicht einsehbare Gewässer: 1 Begehung mit Spezialmethode (ggf. mit Boot): h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schmale, eingewachsene und nicht einsehbare Gewässer: 1 Begehung mit Spezialmethode (ggf. mit Boot): h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Heuschrecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Habitat- bzw. probeflächenbezogene Kartierung des Artenspektrums gemäß Methodenblatt H1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Begehungen auf jeweils Probeflächen à ha mit h/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wildbienen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Habitat- bzw. probeflächenbezogene Kartierung des Artenspektrums gemäß Methodenblatt W1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Übersichtsbegehung zur Probeflächenauswahl auf ha mit 3 min/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Begehungen auf jeweils Probeflächen mit h/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03 | Auswertung und Nachbestimmung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | entsprechend dem Gutachten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avifauna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revierkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt V1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arten besonderer Planungsrelevanz: Ermittlung theoretischer Reviermittelpunkte und Bestimmung Brutstatus gem. Südbeck et al. (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  |  | Arten allgemeiner Planungsrelevanz: Dichteschätzungen über Analogieschlüsse von den Probeflächen auf vergleichbare Habitate im Wirkraum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  |  | Säugetiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analyse der Haarproben von Lockstöcken (Wildkatze) auf Artniveau gemäß Methodenblatt S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Haarproben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analyse der Haarproben von Lockstöcken (Wildkatze) auf Individuenniveau gemäß Methodenblatt S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Haarproben à h/Haarprobe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikroskopische Analyse der Haarproben von Haarfallen auf Artniveau (Haselmaus, Baumschläfer) gemäß Methodenblatt S4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 - 1 h/Falle für insgesamt Fallen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analyse von Fledermausrufaufnahmen gemäß Methodenblättern FM1, FM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Begehungen auf insgesamt xx km Probestrecken |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 Horchboxen à h/Horchbox à mindestens 3 Tage (Nächte) über 4 Phasen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xx Horchboxen à mindestens 7 Tage (Nächte) über 4 Phasen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  |  | Amphibien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analyse von Amphibienrufaufnahmen (Knoblauchkröte) mit einem Hydrophon gemäß Methodenblatt A4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aufnahmephasen mit Aufnahmegeräten à 4 h/Aufnahmephase und -gerät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fische und Rundmäuler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auswertung inkl. Bewertung gemäß Methodenblatt Fi2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probestrecken à h/Probestrecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Xylobionte Käfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auswertung der Proben im Labor Juchtenkäfer/Eremit gemäß Methodenblatt XK7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Brutbaum à 0,5 h/Brutbaum |  | 1 |  | St. |  |  |  |  |  |
|  |  | Laufkäfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sortierung und Artdetermination gemäß Methodenblatt LK1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sortierung der Falleninhalte: Fallen à min/Falle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Artdetermination: Fallen à min/Falle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Artdetermination Handfänge: Probeflächen à min/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schnecken und Muscheln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Überprüfung der Belegnahme von Arten der Gattung Vertigo im Labor gemäß Methodenblatt SM1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probestrecken à h/Probestrecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aufarbeitung der Lockersubstratproben gemäß Methodenblatt SM2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Substratproben à h/Substratprobe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wildbienen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Artdetermination inkl. Präparation gemäß Methodenblatt W1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probeflächen à h/Probefläche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3: Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Beschreiben der Vorgehensweise, ggf. mit Methodenkritik für jede untersuchte Tiergruppe |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  | Darstellung der zu untersuchten Erhebungsorte (Flächen, Transsekte, Beobachtungspunkte, Probeflächen, etc.) mit Angabe von Datum und Dauer der Begehungstermine. Weichen die tatsächlich erhobenen Einheiten von den ausgeschriebenen Einheiten ab, ist dies begründend darzustellen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Darstellen und Analysieren / Bewerten der erhobenen Daten entsprechend den Angaben in den jeweiligen Methodenblättern |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  | Darstellen der im Gelände erhobenen Grundlagendaten in fortlaufender Reihenfolge nach Ort und Anzahl (Rohdaten) und deren Analyse und Bewertung entsprechend der Dokumentation in den jeweiligen Methodenblättern. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Beurteilen der Ergebnisse entsprechend dem jeweiligen landschaftsplanerischen Fachbeitrag gemäß dem Gutachten |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  | Für die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS): räumliche Ausdehnung und Verteilung einer Art, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter der Umweltverträglichkeitsstudie so aufzubereiten, dass Zuordnung in die Raumwiderstands- / Auswirkungsklassen der RUVS möglich ist, gemäß UVPG die Wirkungsprognose des Vorhabens auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen möglich wird, eine ausreichend differenzierte Entscheidungsgrundlage bei verschiedenen Alternativen gegeben ist, Eindeutige Aussagen zu Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation möglich sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für den Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP): Beurteilen der faunistischen Ergebnisse im Hinblick auf: räumliche Ausdehnung und Verteilung einer Art, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter des LBP so aufzubereiten, dass die fachlich korrekte Einschätzung der Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die Möglichkeit zur Vermeidung, Ausgleichbarkeit bzw. Ersetzbarkeit im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die Ausgestaltung der Kompensationsmaßnahmen in Hinblick auf die Zielsetzung, Ausführung und Effizienzkontrolle möglich wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die FFH-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP): Beurteilen der faunistischen Ergebnisse im Hinblick auf Erhaltungszustand maßgebliche Gebietsbestandteile, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter der FFH-VP so aufzubereiten, dass Aussagen zur Erheblichkeit der Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile, die Ableitung von Schadensbegrenzungs- oder Kohärenzsicherungsmaßnahmen möglich wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für den Artenschutzbeitrag (ASB): Beurteilen der faunistischen Ergebnisse in Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang, Abgrenzung der lokalen Population, Bewertung der Bedeutung des untersuchten Bestandes im Wirkraum für die lokale Population, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen, Erhaltungszustand der lokalen Population. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter der artenschutzrechtlichen Prüfung so aufzubereiten, dass Aussagen zum Eintreten von Verbotstatbeständen nach, (eine Aussage auf Ebene der Vorplanung (UVS) in Hinblick auf artenschutzrechtliche Zulassungshindernisse des Projekts), die Möglichkeit zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote, die Ableitung von Vermeidungs- und CEF-/ FCS-Maßnahmen möglich wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  | Erstellen der vorläufigen Fassung der Dokumentation in Text (inkl. Liste) und Karte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05 | Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landespflege zuständigen Behörde |  |  | 12 |  | h |  |  |  |  |  |
|  | optional nach Freigabe durch den AG, Abrechnung auf Stundennachweis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 | Abstimmen der vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
| 3.07 | Darstellen der Dokumentation in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karten |  |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |  |
|  | Einarbeiten der Änderungen gem. dem Ergebnis der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde. Einarbeiten von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung. Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der Dokumentation in der vertraglich vereinbarten Form. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |