Spezielle Qualitätsanforderungen Mechanisierte Holzaufarbeitung

Stand. März 2013

Folgend werden für die mechanisierte Holzernte spezielle Qualitätsanforderungen dargestellt. Darüber hinaus wird auf die allgemeinen Qualitätsanforderungen für die Ausführung von Betriebsarbeiten verwiesen.

| Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | - Auf einen sicheren Stand der Maschine ist zu achten. - Im Schwenkbereich des Krans (einschließlich der Länge der bewegten Last) darf sich niemand aufhalten. - Im Fahrbereich der Maschine darf sich niemand aufhalten. - Aufgearbeitetes Holz ist sicher abzulegen. Dies gilt insbesondere am Hang. |
| --- | --- |
| Boden | - Bei wenig tragfähigen Böden ist besonders in Nadelholzbeständen das Reisig auf den Rückegassen zu konzentrieren. - Nassstellen auf Rückegassen sind durch konzentriertes Einbringen von Gipfelmaterial zu armieren. - Wo notwendig, ist zusätzliches Material bei Leerfahrten mitzubringen. |
| Waldbestand | - Bestandesschäden, insbesondere Schäden an ausgewählten Zukunftsbäumen sind zu vermeiden. Z-Bäume dürfen grundsätzlich nicht beschädigt werden. Am verbleibenden Bestand dürfen Bestandesschäden nur bei max. 5 % der Stammzahl vorkommen. - Als Schaden gilt jede mindestens 10 cm² große, den Holzkörper freilegende Verletzung. |
| Aufarbeitung | - Das aufgearbeitete Holz darf grundsätzlich nicht beschädigt werden (z.B. durch zu hohen Anpressdruck oder durchdrehende Walzen). - Stöcke sind niedrig zu halten. - Sämtliche Äste müssen rindeneben entfernt werden. - Das aufgearbeitete Holz ist grundsätzlich sortenweise und reisigfrei abzulegen. - Schnitte sind rechtwinklig zu führen. |
| Vermessung und Sortierung | - Die vorgegebene Maßgenauigkeit ist einzuhalten. - Die technischen Voraussetzungen an das Vermessungssystem gemäß KWF-Lastenheft sind gegeben. - Die Einstellung des Messsystems erfolgt nach den Vorgaben des Auftraggebers. - Dokumentierte Kontrollmessungen, Kalibrierung und Justierung erfolgen gemäß KWF-Lastenheft mindestens einmal je Arbeitstag. Zusätzliche Kontrollmessungen sind beim Auftreten von Abweichungen und bei äußeren Einflüssen, die die Messergebnisse beeinträchtigen können, vorzunehmen. - Das hiebsweise Aufarbeitungsergebnis nach dem Harvestermaß, aufgeteilt für jede Verkaufseinheit gemäß Arbeitsauftrag und gegliedert nach Sortimenten, Masse (Fm), durchschnittlicher Länge und Stückzahl, ist zu melden. |
| Fahrwege und Rückegassen | - Gräben sind vor Überfahrt durch Längslegen einer ausreichenden Zahl von Stammabschnitten aufzufüllen. Diese sind nach Abschluss der Rückearbeiten wieder zu beseitigen. |