# Definition der technischen Windparkjahresverfügbarkeit

Der Verfügbarkeitsbegriff im Sinne dieses Vertrages gilt als zeitliche und nicht als energetische Verfügbarkeit.

Die Vertragsparteien legen eine technische Windparkjahressollverfügbarkeit VSoll von ….% fest.

Die Monatsverfügbarkeit und Jahresverfügbarkeit einer WEA errechnet sich gemäß nachstehender Formel:

AZ=DZ-DTDZ

AZ ist die im Betrachtungszeitraum erreichte tatsächliche Verfügbarkeit

DZ ist die Anzahl der Stunden des jeweiligen Betrachtungszeitraums (Vertragsjahr / Monat)

DT ist die Anzahl der Stunden im Betrachtungszeitraum in denen die WEA nicht verfügbar war.

Die Windparkjahresverfügbarkeit errechnet sich aus dem Mittelwert der WEA-Jahresverfügbarkeiten.

Die durchschnittlichen zeitlichen Verfügbarkeiten eines Monats und eines Jahres werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Zeiten gemäß Ziffer 1.1 und der nichtverfügbaren Zeiten gemäß Ziffer 1.2 bestimmt. Auftragnehmer und Auftraggeber tauschen dazu bis zum 15. Tag des Folgemonats die erforderlichen Informationen und Nachweise aus.

Die zu Beginn des Vertrages vereinbarte Windparkjahressollverfügbarkeit VSoll reduziert sich wie folgt, sobald der vertragsgegenständliche Windpark infolge von Kündigungen gemäß Ziffer 11 Absatz 2 des Wartungs- und Instandsetzungsvertrages aus weniger als 5 Anlagen besteht:

Windparkgröße von 4 WEA:	Reduzierung um einen Prozentpunkt

Windparkgröße von 3 WEA: 	Reduzierung um zwei Prozentpunkte

Windparkgröße von 2 WEA: 	Reduzierung um drei Prozentpunkte

Windparkgröße von 1 WEA: 	Reduzierung um vier Prozentpunkte

## Zeiten, die als verfügbar gelten

In folgenden Fällen, sofern nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, werden Stillstandszeiten als verfügbar gewertet:

- Stillstandszeiten auf Grund

  - automatischer Entdrillung der Leistungskabel

  - Bremstests (einmal pro Woche) von maximal 5 Minuten.

  - von Inspektionen und Stillstände, die durch den Auftraggeber oder dessen Betriebsführer durchgeführt werden bzw. veranlasst sind

  - von Arbeiten im vorgelagerten Verteilnetz

  - von Zugangsproblemen, die der Auftraggeber zu verantworten hat, ab dem Zeitpunkt zu dem die Service-Techniker vor Ort sind und die Zugangsprobleme melden

- Wartungsarbeiten von bis zu … Stunden pro WEA und Jahr

## Zeiten, die als nicht verfügbar gelten

In folgenden Fällen werden Stillstandszeiten als nicht verfügbar gewertet:

- Stillstandszeiten

  - während der die WEA auf Grund eines im SCADA-System angezeigten Fehlers nicht in Betrieb ist

  - in denen die WEA für mehr als 10 Minuten keine Energie einspeist, kein Fehler im SCADA-System angezeigt wird und die Windgeschwindigkeit größer der Einschaltwindgeschwindigkeit und kleiner als die Abschaltgeschwindigkeit ist

  - auf Grund von Störungsbehebungs- und Instandsetzungsarbeiten

  - in denen die WEA auf Grund eines Bremstests länger als 5 min. keine Energie einspeist

  - auf Grund von Wartungsarbeiten ab der …. Stunde im Jahr (siehe Ziffer 1.1)

# Bonus-System

Der Auftraggeber gibt die Jahresstromerlöse anhand von Abrechnungen des Netzbetreibers und / oder Direktvermarkters dem Auftragnehmer bis 60 Tage nach Ende eines Vertragsjahres bekannt.

Überschreitet die technische Windparkjahresverfügbarkeit den in Ziffer 4 des Wartungsvertrags zugesicherten Wert, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Zahlung eines Bonus gemäß nachfolgender Berechnung:

Bonus= FB∙VPark ∙PWEA∙WEAPark∙ 1-VSollVIst

Wobei gilt:

| Bonus | Bonusbetrag pro Windpark in € |
| --- | --- |
| FB | Bonusfaktor = 0,5 |
| VPark | Mittlerer Jahresvergütungssatz (Jahresstromerlöse / Jahresproduktion) [€ / kWh] |
| PWEA | Mittlere Sollenergieproduktion pro WEA im Windpark [kWh] siehe Ziffer 4 dieser Anlage |
| WEAPark | Anzahl der WEAs im Windpark |
| VSoll | Windparkjahressollverfügbarkeit |
| VIst | tatsächliche Windparkjahresverfügbarkeit |

# Malus-System

Unterschreitet die technische Windparkjahresverfügbarkeit den in Ziffer 4 des Wartungsvertrags zugesicherten Wert, hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlung eines Malus gemäß nachfolgender Berechnung:

Malus= FD∙VPark ∙PWEA∙WEAPark ∙ VSollVIst-1

Wobei gilt:

| Malus | Malusbetrag pro Windpark [€] |
| --- | --- |
| FD | Dämpfungsfaktor = … |
| VPark | Mittlerer Jahresvergütungssatz (Jahresstromerlöse / Jahresproduktion) [€ / kWh] |
| PWEA | Mittlere Sollenergieproduktion pro WEA im Windpark [kWh] siehe Ziffer 4 dieser Anlage |
| WEAPark | Anzahl der WEAs im Windpark |
| VSoll | Windparkjahressollverfügbarkeit |
| VIst | tatsächliche Windparkjahresverfügbarkeit |

# Sollenergieproduktion:

Folgende Tabelle stellt die mittleren Sollenergieproduktionen pro WEA im Windpark pro Jahr dar:

| Windpark | Mittlere Sollenergieproduktion pro WEA pro Jahr |
| --- | --- |
| Plauerhagen | 2.860.000 kWh |

Die Sollenergieproduktion wird verhältnismäßig (zeitanteilig und nach Anzahl der Anlagen) angepasst, wenn auf Grund eines frühzeitigen Vertragsendes für alle oder einzelne WEA der letzte Abrechnungszeitraum verkürzt wird.

# Deckelung Malusbetrag

Der Malusbetrag gemäß Ziffer 3 dieser Anlage beträgt pro Vertragsjahr maximal … % der fixen Jahresvergütung gemäß Ziffer 6 des Wartungs- und Instandsetzungsvertrages.