Leistungsverzeichnis

Motor:

- mind. 2.900 ccm-Hubraum						 ccm

- mind. 128 KW (175 PS)							 kW

- Wassergekühlt

- Motorsteuerung über Kette oder Stirnräder

- Abgasnorm EURO 6 mit DPF selbstreinigendem Partikelfilter und SCR-Filter

Fahrantrieb:

- Axialkolben Fahrpumpe

- Vollhydrostatischer Fahrantrieb, automative Steuerung

- Allradantrieb permanent

- wegeabhängige Geschwindigkeitsregelung

- Fahrgeschwindigkeit: 0 – 20 km/h und 0 -40 km/h

- 4 Vielzweckreifen (MPT- Multi Purpose Tyres) Größe 315/55 R16

Fahrzeugbreite:

- Außenspur: max. 1.350 mm						 mm

- Außenbreite Oberwagen: max. 1.400 mm 				 mm

Lenkung:

- Allrad- Vorderrad- und Hundeganglenkung

- Lenkrad höhen- und neigungsverstellbar

Bremsen:

- Hydr. Zweikreisbremsanlage mit automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB)

- hydraulischer Federspeicher - Feststellbremse

- je 2 Scheibenbremsen vorne und hinten

Kabine:

- Rundumsicherheitsverglasung

- Ein-/Ausstieg durch Schiebetür

- luftgefederter Komfortsitz mit Stoffbezug, Sitzheizung und Kopfstütze nach EU-Richtlinien

- 2-Stufen- Gebläseheizung,

- Frontscheibe aufstellbar

- 2 Außen- und 1 Weit-Winkel-Innenspiegel

- Scheibenwisch- und waschanlage

- große Ablage im Heck der Kabine

- Betriebsstundenzähler

- Warnanlage für Überschreitung der Temperatur bei Wasser und Hydrauliköl

- Kabine hydraulisch kippbar zur Durchführung von Servicearbeiten

- je 2 LED-Gerätescheinwerfer vorne und hinten

- 1 LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich

- 1 Rundumkennleuchte flach

- Radio mit Bluetooth

- Totwinkelassistent mit Darstellung im TFT-Display

- 360-Grad-Rundumsicht-Kamerasystem

- Laubschutzgitter

Hydraulik:

- Load-Sensing-Anlage, 2-Hebel-Kreuzsteuerung über vorgesteuerte Ventile nach EURO-Norm, ohne Elektronik oder gleichwertig

Federung:

- Parabelfedern an Vorder- und Hinterachse mit zusätzlichen 4 Hydraulikzylindern als Federsperre und Niveauausgleich

Baggeraufbau:

- Gesamtausladung mind. 7.000 mm ab Drehkranzmitte			 mm

- hydraulischer Teleskopausleger mit innenliegendem Verstellzylinder

- Schottverschraubung ohne Schraubkupplung für Greiferanbindung

- Lehnhoff-Schnellwechselplatte MS03 oder gleichwertig

- Hub- und Knickzylinder mit mind. 110 mm Durchmesser,

- Rohrbruch-Sicherungen und Dämpfungsspeicher

- Erdgreifer mit verstärktem Greiferkorb 760 x 900 mm mit Zähnen

- Greiferbolzen geschraubt

- Anschweißhaken am Greiferkorb

- Drehservo 360 Grad endlos drehbar

- Schmiernippel für Hauptlagerbolzen und Hubzylinder (Hauptarm) beidseitig

Abstützungen:

- 2 kurze hydraulische Klappabstützungen vorne, stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar

- 1 hydraulische Klappabstützung hinten links, stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar und mech. ausziehbar

- 1 hydraulische Klappabstützung hinten rechts, stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar und hydraulisch stufenlos bis 3.600 mm ausfahrbar

- 4 Abstützplatten (Bodenplatten) 400 x 400 mm mit Vulkollan der gleichwertig

Hydraulischer Anschluss:

- 2 Schraubkupplungen für Handhammer

- 1 Schraubkupplung für Kippanhänger am Unterwagen montiert

Allgemein:

- 12 Volt nach StVZO, Batterie mind. 100 AH

- Fahrzeugbeleuchtung gem. StVZO

- Straßenzulassung

- geschlossener Drehkranz mit Innenverzahnung mind. 950 mm Durchmesser

- Planetengetriebe mit Bremsventil im Schwenkwerk, Schwenkbereich 360 Grad, endlos drehbar

- Zentralschmieranlage

- 4 Kotflügel über Bereifung

- Maulkupplung autom. 3.500 kg gebremst Anhängelast

- Kugelkopfkupplung 3.500 kg gebremst Anhängelast

- Greiferzahnschutz mit Schnellverschluss

- Kraftstofftank mit mind. 80 I Inhalt am Unterwagen montiert und Tankdeckel abschließbar

- Fahrzeugfarbe RAL 9017 verkehrsschwarz

- Verbandkasten, Warndreieck und -weste

Optionale Zusatzausstattung (Preise sind gesondert anzuführen):

- beheizbarer linker Bedien-Joystick für Ausleger

angebotenes Modell: ______________________________________________

Fahrzeugpreis netto:						    	 EUR

Überführungs-/Frachtkosten (netto):				    	 EUR

Einweisung Mitarbeiter (netto):					    	 EUR/Stunde

Mehrwertsteuer ____ %						    	 EUR

Fahrzeugpreis brutto: 						    	 EUR

optional:

Preis beheizbarer Joystick netto:					    	 EUR

Garantieverlängerung (netto):						 Euro/Jahr

Lieferzeit:									 KW 2026

Garantie:									 Monate

mobiler Werkstattservice oder fest im Umkreis 50 km:		ja / nein

optional Ankauf Altfahrzeug:

- Grüftebagger Hansa APZ 531

- Baujahr 2005/ Erstzulassung 12.07.2006

- ca. 7.250 Betriebsstunden

- Motor Iveco-Turbodiesel 2.800 ccm/102 PS

- 40 km/h

- hydr. teleskopierbare Abstützung rechts

- 2-Stufen-Hydrostat

- Hydraulikanschluss Hammer und Kipper

- Kugelkopf- und Maulkupplung

- Sitzheizung

- TÜV 09/2026

Das Gerät kann nach Terminabsprache vor Ort besichtigt werden. Für Fotos oder Kopien der Zulassung bitte unter heiko.lustig@rostock.de melden.

Ankaufpreis brutto: 								 EUR