| Firmenlogo | Probenahmeprotokoll Straßenoberbau |  |  | Auftrags-Nr. Anlagen-Nr. Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt-Nr. / Projektbeschreibung BAB von km bis km |  |  |  |  |
| Profildarstellung nach DIN 4023 |  | Foto Bohrkern | Foto Probenahmepunkt |  |
|  |  |  | Bohrkern-Nr. Lage (z.B. HFS) Km / Stationierung Fahrtrichtung BAB Probenehmer: Datum Probenahme: |  |

| Schichtbezeichnung | Weitere Schichtangaben |  |  |  | Analytik |  | Einstufung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stärke [cm] | Tiefe [cm] | Proben-Nr. | EP/MP | PAK [mg/kg] | Asbest WHO [%] | VK | EBV | LAGA | AS |

Bemerkungen:

Zugehöriger Analytikbericht:

| MUSTERMANN Ingenieure GmbH | Probenahmeprotokoll Straßenoberbau |  |  | Auftrags-Nr. 12345-Y Anlagen-Nr. 1 Datum: 14.11.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt A.12345.00 - BAB 7 AS Hildesheim bis AS Laatzen |  |  |  |  |
| Profildarstellung nach DIN 4023 |  | Foto Bohrkern | Foto Probenahmepunkt |  |
|  |  |  | Bohrkern-Nr. 12 Standstreifen Km 141+100 Fahrtrichtung Hannover BAB 7 Probenehmer: Herr Mustermann Datum Probenahme: 01.11.2025 |  |

| Schichtbezeichnung | Weitere Schichtangaben |  |  |  | Analytik |  | Einstufung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stärke [cm] | Tiefe [cm] | Proben-Nr. | EP/MP | PAK [mg/kg] | Asbest WHO [%] | VK | EBV | LAGA | AS |
| Beton | 25,5 | 25,5 | P 12.1 | EP | 1,2 | n.n | - | RC-1 | Z 1.1 | 170101 |
| HGT | 19,5 | 45,0 | P 12.2 | EP | 0,7 | n.n. | - | RC-1 | Z1.1 | 170101 |
| Tragschicht, ungeb. (RC-Gemisch) | 20,0 | 65,0 | P 12.3 | EP | n.n. | - | - | RC-1 | Z 1.2 | 170101 |
| Tragschicht, ungeb. (Natursteinmaterial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bemerkungen:

Zugehöriger Analytikbericht: 2025-A58975.01