Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)

Auftraggeber-

Informationsanforderungen

für die

Autobahn GmbH

| Projektnummer | A.09851.00 |
| --- | --- |
| Projektkurzbezeichnung | A45, Schwerte/Westhofenn, Ausbau RWBA Wannebach II |
| Vertragsnummer | 233-26-3023 |
| Vertragskurzbezeichnung | RWBA Wannebach II – Planung (Lph. 1-6) |
| AIA-Version | 2.1 |
| Datum | 17.07.2026 |

Inhalt

1	Einleitung	5

1.1	BIM-relevante Vertrags- und Projektunterlagen	5

1.2	Termine	8

2	Organisation, Rollen und Verantwortlichkeiten	9

2.1	BIM-Organisationsstruktur	9

2.2	BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	10

2.3	BIM-Zuständigkeitsmatrix	10

3	Strategie der Zusammenarbeit	14

3.1	BIM-Methode	14

3.2	BIM-Modelle	14

3.3	Gemeinsame Datenumgebung (CDE)	14

3.4	Datenbereitstellung	15

3.5	Koordinationsstrategie	16

3.6	Prüfung und Freigabe von Meilensteindaten	17

3.7	Besprechungen und Kommunikation	18

4	Ziele und Anwendungsfälle	20

4.1	Übergeordnete BIM-Ziele	20

4.2	Projektspezifische BIM-Ziele	20

4.3	Anwendungsfälle (AwF)	20

5	Bereitgestellte Daten	21

6	Digitale Liefergegenstände & Lieferzeitpunkte	22

6.1	Projektspezifische Anwendungsfälle	22

7	Qualitätssicherung und Berichtswesen	23

7.1	Grundlagen	23

7.2	Qualitätssicherung und Verantwortlichkeit des AN	23

8	Modellierungsstandard	24

8.1	Modellstruktur und Merkmale	24

8.2	Level of Information Need (LOIN)	24

8.3	Weitere Anforderungen an die Modellierung	26

8.4	Dateigrößen	26

8.5	Darstellung (Materialien, Texturen und Schraffuren)	26

8.6	Projektkoordinaten und Koordinatensysteme	26

8.7	Anforderungen an Datenaustausch	28

8.8	Beschriftungen	28

8.9	Planschriftköpfe	28

8.10	Plan- und Listenableitung	28

8.11	Einheiten	29

8.12	Toleranzen	30

8.13	Dateinamenskonvention	30

9	Technologien	31

9.1	Gemeinsame Datenumgebung (CDE)	31

9.2	Softwarewerkzeuge und Lizenzen	33

9.3	Aktualisierung der BIM-Technologien	33

Abbildungsverzeichnis	34

Tabellenverzeichnis	35

Anhang A –	Fach- und Teilmodelle	i

Anhang B –	Bereitgestellte Daten	ii

Anhang C –	Projektspezifische Ziele	iii

Anhang D –	Projektspezifische Anwendungsfälle	iv

Anhang E –	Digitale Liefergegenstände & -zeitpunkte	xv

Abkürzungen

| AG | Auftraggeberin |
| --- | --- |
| AIA | Auftraggeber-Informationsanforderungen |
| AN | Auftragnehmer |
| ASB | Anweisung Straßeninformationsbank |
| AwF | Anwendungsfall (für BIM) |
| BAP | BIM-Abwicklungsplan |
| BCF | BIM Collaboration Format |
| BIM | Building Information Modeling |
| BIM-A | BIM-Autorenschaft |
| BIM-FK | BIM-Fachkoordination |
| BIM-GK | BIM-Gesamtkoordination |
| BIM-LK | BIM-Leistungskatalog |
| BIM-M | BIM-Management |
| BMV | Bundesministerium für Verkehr |
| CDE | Common Data Environment |
| DGM | Digitales Geländemodell |
| EPSG-Code | European Petroleum Survey Group Geodesy-Code (Schlüsselcode geodätischer Datensätze) |
| GUID | Globally Unique Identifier |
| IFC | Industry Foundation Classes |
| LOI | Level of Information |
| LOIN | Level of Information Need |
| LOG | Level of Geometry |
| LPH | Leistungsphase |
| LV | Leistungsverzeichnis |
| Pset | PropertySet |
| QS | Qualitätssicherung |

Einleitung

Die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) der Autobahn GmbH des Bundes sind das grundlegende Dokument zur Festlegung der auftraggeberseitigen Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen der Auftragnehmer (AN) unter Anwendung der BIM-Methode. Die AIA beinhalten unternehmensweit gültige und projektspezifische Vorgaben.

BIM-relevante Vertrags- und Projektunterlagen

Eine Übersicht der BIM-relevanten Unterlagen ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Übersicht der BIM-relevanten Vertrags- und Projektunterlagen

Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)

Ein BIM-Projekt hat projektspezifische AIA als unveränderliche vertragliche Grundlage. Wird ein nach herkömmlicher Methode laufendes Projekt nachträglich (z.B. zur nächsten Leistungsphase) auf die BIM-Methode umgestellt, sind die AIA Bestandteil der Vertragsänderung.

Die AIA beschreiben für das Projekt die auftraggeberseitigen Ziele, Anforderungen und Rahmenbedingungen, welche im Zuge der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen gelten.

Die AIA definieren die Ziele hinsichtlich der Umsetzung der BIM-Methode und somit die Anforderungen und Festlegungen in Bezug auf:

Digitale Liefergegenstände (Informationsbedarf und -bereitstellung)

Übergeordnete Prozesse

BIM-Organisation und Zusammenarbeit

Geometrische und alphanumerische Detaillierungsgrade der Modelle

Datenaustausch, insbesondere Austauschformate

BIM-Anwendungsfälle (AwF)

In den AIA sind die Rollen, Verantwortlichkeiten und Pflichten des/der AN für die Anwendung der BIM-Methode im Projekt detailliert beschrieben.

Die AIA gelten stets in Verbindung mit ggf. vorhandenen projektspezifischen Organisations- und Projekthandbüchern und für alle Projektbeteiligten. Widersprüche sind sofort mit der AG zu klären.

Neben der Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen nach der BIM-Methode entsprechend den Vorgaben der AIA sind darüber hinaus, die im AIA-Anhang beschriebenen, projektspezifischen BIM-Leistungen geschuldet.

Die projektspezifischen BIM-Leistungen werden in Form von AwF definiert (Anhang D).

BIM-Abwicklungsplan (BAP)

Der BAP dient als zentrales „BIM-Projekthandbuch“, bildet die Grundlage für eine einheitliche Arbeitsweise und beschreibt die Umsetzung der in den AIA gesetzten Ziele und Anforderungen im Projekt. Weiterhin werden beispielsweise die involvierten Personen, die verwendete Technologie und die datentechnische Strukturierung des Projektes benannt.

Jedes BIM-Projekt hat einen BIM-Abwicklungsplan (BAP), welcher von der BIM-Gesamtkoordination (BIM-GK) erstellt wird.

Der BAP ist während der Projektlaufzeit kontinuierlich vom BIM-GK fortzuschreiben, wenn sich Aktualisierungsbedarf ergibt, z.B. bei hinzutretenden oder wechselnden Projektbeteiligten, bei hinzutretenden AN oder bei Eintritt in die nächste Leistungsphase. Auch Änderungen in den Anforderungen werden im BAP durch die BIM-GK vollständig und gebündelt dokumentiert, sowie detailliert mit nachvollziehbaren Verweisen beschrieben. Der BAP ist somit ein dynamisches Dokument und muss entsprechend versioniert werden.

Abbildung 2: Schematische Übersicht der wesentlichen Punkte für die Erstellung und Fortschreibung des BAP

Die BAP-Inhalte werden von den projektbeteiligten AN bereitgestellt bzw. der BIM-GK für die Fortschreibung des BAP zugearbeitet.

Eine schematische Übersicht der wesentlichen Schritte für die Erstellung und Fortschreibung des BAP ist in Abbildung 2 dargestellt.

Verpflichtende Bestandteile des BAP

| Detaillierte eigenständige Beschreibungen | Detaillierte Beschreibung der geforderten BIM-AwF unter Angabe der verwendeten Technologien und eines nachvollziehbaren Umsetzungskonzeptes. |
| --- | --- |
|  | Detaillierte Beschreibung der relevanten BIM-Prozesse für alle Projektbeteiligten, u.a. Datenschnittstellen und genutzten Formate, die vom AN für die Erbringung der geforderten Leistung notwendig sind – Referenzen und Beispiele erwünscht. |
|  | Alle weiteren Informationen, welche für die Umsetzung der in den AIA definierten Ziele, Vorgaben und Leistungen notwendig sind. |
| Vorlagen aus Anhängen | Für die Projektumsetzung relevante Informationen (Tabellen) aus diesen AIA |
|  | Rollenbesetzung im Projekt |

Der BAP ist innerhalb der zeitlichen Vorgaben aus dem Anhang E – Digitale Liefergegenstände & -zeitpunkte nach Vertragsabschluss vom verantwortlichen AN in der Rolle der BIM-GK zu erstellen, mit der AG abzustimmen und fortzuschreiben. Die Version 1.0 sowie die Fortführungen bedürfen der Freigabe der AG. Alle weiteren AN sind verpflichtet zur Mitarbeit und rechtzeitigen Zulieferung der nötigen Inhalte an den BIM-GK.

Der BAP ist für alle Projektbeteiligten verpflichtend, wobei für ggf. im Projekt neu hinzukommende AN der jeweils aktuelle Stand des BAP als Vertragsbestandteil mit dem jeweiligen AN zu berücksichtigen ist.

Sollte es zu Änderungen in den Anforderungen kommen, die durch die AG veranlasst oder freigegeben sind, werden diese im BAP mit entsprechenden und nachvollziehbaren Verweisen berücksichtigt und dokumentiert.

Der BAP ist so aufzubauen, dass sich die Kapitel bzw. Abschnitte direkt denen der AIA zuordnen lassen.

Mitgeltende Normen und Richtlinien hinsichtlich BIM

Es gelten die aktuellen Standards und Richtlinien der Autobahn GmbH – in Verbindung mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Normen und Richtlinien:

| Normen und Richtlinien (in der jeweils aktuell gültigen Fassung bei Veröffentlichung der Ausschreibung) |  |
| --- | --- |
| DIN EN ISO 19650 | Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) - Informationsmanagement mit BIM. |
| VDI-Richtlinie 2552 | Building Information Modeling |
| ARS Nr. 05/2026 | Grundlagen der modellbasierten Genehmigung im Bereich der Bundesfernstraßen |

Tabelle 1: Normen und Richtlinien als Mindeststandard

Termine

Die Vertragstermine und Meilensteine sind den allgemeinen Projektunterlagen bzw. für die projektspezifischen BIM-Leistungen dem Anhang E – Digitale Liefergegenstände & -zeitpunkte zu entnehmen.

Organisation, Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Umsetzung der BIM-Methode erfordert klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten, die sich in der organisatorischen Struktur des Projektes wiederfinden. In diesem Kapitel werden die BIM-spezifischen Rollen und Verantwortlichkeiten beschrieben und für das Projekt vorgegeben. Im Einzelfall sinnvolle Änderungen für die Umsetzung des Projektes sind vom AN im BAP explizit zu benennen, zu beschreiben und mit der Projektleitung der AG abzustimmen. Die AG behält sich vor, Änderungsvorschläge zurückzuweisen.

Falls es zu Änderungen in den Verantwortlichkeiten innerhalb eines Projektes kommt, müssen die neu eingesetzten Personen unter Angabe von Rollen/Verantwortlichkeit, in einer Tabelle im BAP aufgelistet und benannt werden. Diese werden vorher mit der AG abgestimmt.

BIM-Organisationsstruktur

Die BIM-Organisationsstruktur zeigt die notwendige fachübergreifende Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten. Zudem stellt sie die hierarchische Qualitätssicherung der Modelle sicher.

Abbildung 3 stellt schematisch die hierarchische BIM-Organisationsstruktur, Hauptkommunikationskanäle (kleine Pfeile) und Haupttätigkeiten dar. Eine Person kann je nach Projektgröße auch mehrere Rollen bzw. eine Personengruppe kann eine Rolle wahrnehmen. Unabhängig davon müssen alle genannten Rollen besetzt sein und ausgeführt werden.

Abbildung 3: BIM-Organisationsstruktur

BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Die den Rollen zugeordneten Personen oder Personengruppen sind in Tabellenform inkl. Kontaktdaten im BAP zu benennen und bei Bedarf im Projektverlauf zu aktualisieren. Die diesbezüglichen Vorgaben des Vertrages sind einzuhalten. Es ist zwischen den übergeordneten Rollen (BIM-M, BIM-GK) und den Rollen, die den einzelnen Fach- und Teilmodellen zugeordnet sind, (BIM-FK) zu unterscheiden.

| Rolle | Name | Unternehmen | E-Mail und Telefonnummer |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM-M | Wird nach Vergabe benannt | AG |  |
| BIM-GK |  |  |  |
| BIM-FK |  |  |  |

Tabelle 2: Auflistung der Personen für die übergeordneten BIM-Rollen im Gesamtprojekt

BIM-Zuständigkeitsmatrix

| Leistung | Verantwortlich |  | Umsetzung | Mitwirkung | Prüfung | Freigabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAP | BIM-GK |  | BIM-GK | BIM-FK | BIM-M | AG |
| Bereitstellung gemeinsame Datenumgebung | AG |  | - | - | - | - |
| Lieferung Turnusdaten | BIM-GK | BIM-FK | BIM-FK | - | - | - |
| Lieferung Meilensteindaten | BIM-GK | BIM-FK | BIM-FK | - | BIM-M | AG |
| Modellkoordination | BIM-GK |  | BIM-GK | BIM-FK | BIM-M | - |
| Sicherstellung Modellqualität | BIM-GK | BIM-FK | BIM-FK | BIM-FK | BIM-M | - |
| Umsetzung AwF | BIM-GK | BIM-FK | BIM-FK | BIM-FK | BIM-M | - |

Tabelle 3: Übersicht der wesentlichen BIM-Zuständigkeiten

Nachfolgend sind die Leistungsbilder der wesentlichen BIM-Akteure in der BIM-Projektorganisation beschrieben. Das Leistungsbild der BIM-A wird nicht ausführlich beschrieben, da die Verantwortung hinsichtlich der Teilmodelle gegenüber dem AG bei der jeweiligen BIM-FK liegt.

BIM-Management (BIM-M)

Das BIM-M übernimmt seitens der AG die Leitung der übergeordneten BIM-basierten Prozesse im Projekt und ist erster Ansprechpartner für den AN.

Im Rahmen der Projektumsetzung hat das BIM-M organisatorische Aufgaben und Prüfungsaufgaben wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Leistungsbild BIM-M

Organisatorische Leistungen

Erstellung projektspezifischer AIA

Abstimmung der BIM-Projektziele und AwF mit dem Projektteam der AG

Zuarbeit und fortlaufende Abstimmung mit dem BIM-GK bzgl. Erstellung und Aktualisierung des BAP, sowie zur Umsetzung der BIM-Methode

Empfehlung für Freigaben des BAP und dessen Aktualisierungen

Organisation, Leitung und Dokumentation der BIM-Besprechungen

Sicherstellung der übergeordneten BIM-Prozesse, z.B. die einheitliche Beauftragung der BIM Standards, Mitwirkungsleistungen der AG

Verantwortlich für die rechtzeitige Bereitstellung der BIM-Eingangsdaten für die AG

Prüfungsleistungen

Projektbegleitende Kontrolle der Fach- und Teilmodelle hinsichtlich Lage, Ausrichtung und weiterer für das Projekt wichtiger geometrischer Zwangsbedingungen

Projektbegleitende Kontrolle bzw. Abgleich hinsichtlich der Einhaltung der geforderten Anforderungen und Datenqualität

Projektbegleitende Empfehlungen an die AG hinsichtlich Ergreifung erforderlicher Maßnahmen zur Sicherstellung der BIM-Projektziele

Prüfung der Meilensteindaten hinsichtlich Vollständigkeit und der Datenqualität in BIM-technischer Hinsicht

Tabelle 4: Leistungsbild BIM-M

BIM-Gesamtkoordination (BIM-GK)

Die BIM-GK ist Ansprechpartner für das BIM-M in Bezug auf BIM-relevante Themen im Projekt und betreut und koordiniert die BIM-FK aller Projektbeteiligten.

Im Rahmen der Projektumsetzung hat die BIM-GK organisatorische Aufgaben und Prüfungsaufgaben wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Leistungsbild BIM-GK

Organisatorische Leistungen

Die Rolle der BIM-GK ist im Projekt einmalig besetzt.

Ansprechpartner für das BIM-Management (BIM-M) bzw. den Auftraggeber (AG), sowie die BIM-Fachkoordination (BIM-FK) in allen BIM-relevanten Themen.

Erstellung und Fortschreibung des BAP

Koordination der digitalen Projektabwicklung, der BIM-Prozesse und der Projektabwicklung

Kontinuierliche Prüfung der Einhaltung der BIM-Standards

Organisation, Leitung und Dokumentation der Koordinationsbesprechungen

Koordination und Unterstützung bei der Behebung von Konflikten mit den Projektverantwortlichen

Erster Ansprechpartner für BIM-Koordinierungsthemen auf AN-Seite

Einberufung von außerordentlichen Koordinationsbesprechungen bei hoher Konfliktdichte

Berichtspflicht über Konfliktlösungsfortschritte an die AG

Abstimmung mit vom AG separat beauftragten Beteiligten

Erstellung des BIM-Fachkoordinationsmodells auf Grundlage der Fach- und Teilmodelle inkl. der dafür notwendigen Koordinierung und Kontrolle des BIM-Koordinierungsmodells

Erstellung eines Prüfberichts zur Meilensteinprüfung für das BIM-M

Sicherstellung der vollständigen und termingerechten Lieferung von Turnus- und Meilensteindaten (einschl. Übergabe an den BIM-M mit der Bitte um Freigabe durch die AG)

Regelmäßige Bereitstellung des BIM-Fachkoordinationsmodelles und dessen Auswertungen (korrekte Klassifizierung, Kollisions- und Merkmalprüfung)

Sicherstellung Modellqualität und Umsetzung der AwF

Festlegung von Koordinationsunterstützungen in Modellen, wie Achsen und Festlegung von Projektnullpunkten

Organisation von notwendigen Testläufen für die Umsetzung von AwF

Projektbegleitende Sicherstellung der Fach- und Teilmodelle hinsichtlich Lage, Ausrichtung und weiterer für das Projekt wichtiger geometrischer Zwangsbedingungen

Projektbegleitende Sicherstellung bzw. Abgleichung hinsichtlich der geforderten Anforderungen und Datenqualität in sämtlichen Fach- und Teilmodelle

Durchführung der gewerkeübergreifenden Kollisionsprüfungen inkl. Dokumentation

Begleitung der AwF und Sicherstellung zu deren Integration in den BIM-Gesamtprozess

Kontinuierliche Prüfung der Fach- und Teilmodelle hinsichtlich der gestellten Anforderungen an Geometrie und Informationsgehalt inkl. Dokumentation

Teilnahme an BIM-spezifischen Besprechungen

Tabelle 5: Leistungsbild BIM-GK

BIM-Fachkoordination (BIM-FK)

Im Rahmen der Projektumsetzung hat die BIM-FK organisatorische Aufgaben und Prüfungsaufgaben wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Leistungsbild BIM-FK

Organisatorische Themen

Verantwortlich für die jeweiligen Fach- und Teilmodelle und deren planerischen Inhalte

Ansprechpartner für BIM-Themen gegenüber AG, BIM-M, BIM-GK und den anderen BIM-FK

Verantwortlich und Ansprechpartner (BIM-M und BIM-GK) für den Export inkl. Konfiguration sämtlicher Daten aus den jeweiligen Modellen und deren Bereitstellung in der gemeinsamen Datenumgebung

Ansprechpartner für die BIM-GK und weiterer BIM-FK bei Fragen zum zugeordneten Fach- und Teilmodelle

Umsetzung von BIM-Anforderungen aus beauftragten AwF

Verantwortlich für die abgestimmte Verwendung von Turnus- und Meilensteindaten

Verantwortung für planerische Vollständigkeit und Richtigkeit

Regelmäßige Bereitstellung von Turnusdaten, Zulieferung von Meilensteindaten und Mitteilung an alle projektrelevanten Beteiligten

Fristgerechte Bereitstellung fachlich korrekter und qualitätsgeprüfter Modelle für Meilensteinlieferungen

Verantwortung für Funktions- und Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hard- und Software

Erarbeitung der digitalen Prozesse im jeweiligen Unternehmen

Sicherstellung Modellqualität

Sicherstellung der geforderten Modellqualität insbesondere der Anforderungen an Geometrie und Informationsgehalt der jeweiligen Fach- und Teilmodelle

Verantwortlich, dass die referenzierten Modellinhalte der anderen Fachdisziplinen jeweils dem aktuellen Planungs- bzw. Ausführungsstand entsprechen.

Verantwortlich für die internen Qualitätssicherungsprozesse und Erstellung der teilmodellinternen Prüfregeln zur Qualitäts- und Kollisionsprüfung inkl. Übergabe der Ergebnisse an die BIM-GK

Verantwortlich für die Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Merkmale nach Vorgaben der AG

Sicherstellung der Konsistenz zwischen Modellen und abgeleiteten Darstellungen (Pläne, Tabellen etc.)

Verantwortlich und Ansprechpartner für Erledigung von Arbeitsaufträgen (z.B. Behebung von Kollisionen) zu den jeweiligen Fach- und Teilmodelle

Verantwortlich für die konfliktfreie Planung der jeweiligen Fach- und Teilmodelle, auch hinsichtlich Koordination mit anderen Fach- und Teilmodelle unter Federführung der BIM-GK

Mitwirken bei der Umsetzung von Prozessen zur modellbasierten Zusammenarbeit

Abstimmung mit der BIM-GK

Teilnahme an BIM- und Koordinationsbesprechungen

Abstimmung der BIM-Prozesse gemäß des Projektvorgehens und der vorgegebenen übergeordneten BIM-Prozesse

Abstimmungen mit anderen Disziplinen in Bezug auf Schnittstellen, Datenübertragung, Regeln und Kooperation

Koordination der digitalen Projektabwicklung in der jeweiligen Fachdisziplin

Umsetzung der Ergebnisse aus Koordinationssitzungen

Meldung von Störungen an den BIM-GK

Inhaltliche Ergänzung und Fortschreibung des BAPs für das jeweilige Fach- und Teilmodell in Abstimmung mit der BIM-GK

Tabelle 6: Leistungsbild BIM-FK

Strategie der Zusammenarbeit

BIM-Methode

„BIM ist eine kooperative Arbeitsmethode, bei der auf Basis digitaler Bauwerksmodelle, die für ihren gesamten Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden.“

Entsprechend den vertraglichen Anforderungen (AIA) und den Detailfestlegungen im BAP erarbeitet der AN die ihm obliegenden Leistungen in Form von Fach- und Teilmodellen, die bauteil-bezogen modelliert und mit weiteren Daten ergänzt (attribuiert) werden.

BIM-Modelle

Modelldefinition

Ein Modell ist ein dreidimensionales digitales Abbild der physischen und funktionalen Eigenschaften des realen Projektes, welches die geometrischen und beschreibenden Eigenschaften der Modellelemente vereint.

Modellarten

Für die unterschiedlichen Modellarten finden die im Rahmendokument „Definition der Fachmodelle“ zum Masterplan BIM Bundesfernstraßen des BMDV festgelegten Bestimmungen Anwendung.

Gemeinsame Datenumgebung (CDE)

Die koordinierte Zusammenarbeit erfordert eine gemeinsame Daten- bzw. Arbeitsumgebung. Hier werden sämtliche für das Projekt relevanten Daten abgelegt. Hierzu zählen die Modelldaten sowie alle weiteren projektrelevanten Dokumente.

Zugang zur CDE

Der Zugang zur CDE wird von der AG bereitgestellt. (siehe Tabelle 13)

Version und Index (Revision)

Die Version einer Datei bezeichnet den Bearbeitungsstand im Rahmen einer fortlaufenden Überarbeitung bzw. Aktualisierung, beispielsweise bei Turnusdatenlieferungen. Hierbei wird die Versionsnummerierung automatisch erstellt.

Ein Index bezeichnet i.d.R. den Bearbeitungsstand einer Datei zur offiziellen Übergabe an die AG, bspw. nach einer grundlegenden Überarbeitung oder nach Einarbeitungen der Prüfanmerkungen einer oder mehrerer Prüfinstanzen (z.B. Prüfingenieur für Baustatik etc.).

Pflicht zum Testlauf

Der AN ist verpflichtet, zu Projektbeginn gemeinsam mit allen fachlichen Beteiligten den stö-rungs- sowie verlustfreien Datenaustausch über die gemeinsame Datenumgebung zu prüfen. Der Ablauf sowie das Ergebnis sind im BAP zu dokumentieren.

Die Koordinierung obliegt der BIM-GK. Die Korrektheit der Umsetzung ist der AG zu bestätigen.

Datenbereitstellung

Die in der gemeinsamen Datenumgebung, abgelegten Teil- und Fachmodelle bilden die Basis der modellbasierten Zusammenarbeit. Um einen geoordneten Koordinationsprozess sicherzustellen, unterscheidet die Autobahn GmbH des Bundes für die Datenbereitstellung zwischen Turnus- und Meilensteindaten.

Abbildung 4: Schematische Darstellung zur Lieferung von Turns- und Meilensteindaten

Turnusdaten

Turnusdaten sind regelmäßig bereitgestellte Fach- und Teilmodelle oder andere projektrelevante Daten. Diese stellen einen Arbeitsstand dar und dienen als Basis für Besprechungen und qualitative Überprüfungen.

Meilensteindaten

Im Unterschied zu Turnusdaten geben Meilensteindaten bzw. -modelle einen definierten Bearbeitungsstand wieder. Die Meilensteine richten sich hier nach fachlich inhaltlichen Projektfestlegungen, z.B. Ende einer Leistungsphase. Meilensteindaten beinhalten alle Modelle, Pläne und Dateien, die vertraglich geschuldet sind und ggf. einer Freigabe unterliegen.

Freigaben erfolgen nur auf Meilensteinlieferungen. Die Modellierungstiefe zu den Meilensteinen ist im BAP entsprechend den Anforderungen der AIA zu definieren.

Eine Übersicht der digitalen Lieferleistungen (Turnus- und Meilensteindaten) ist im BAP zu pflegen.

Koordinationsstrategie

Für eine systematische Koordinierung der Projektumsetzung werden sogenannte Koordinationszyklen verwendet. Diese ermöglichen eine effiziente Koordination bzw. Abstimmung der planerischen Inhalte. Zudem unterstützen die Koordinationszyklen eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Daten und planerischen Inhalte. Die Koordination ist anhand offener Formate (Standard IFC) durchzuführen.

Abbildung 5: Koordinationszyklus

Kontinuierliche Verbesserung

Für die systematische Behebung von technischen Konflikten in der Projektumsetzung bzw. deren Optimierung wird ein Issue-Management eingesetzt. Die im Projekt zum Einsatz kommenden Workflows und Softwarelösungen werden im BAP festgeschrieben.

Modellbasierte Kommunikation

Die Nutzung der Modelle für die projektspezifische Kommunikation mit der AG ist im BAP zu beschreiben.

Prüfung und Freigabe von Meilensteindaten

Die Prüfung und Freigabe durch die AG erfolgt nur für die Meilensteindaten. Abbildung 6 beinhaltet die schematische Darstellung der Prüfung und Freigabe von Meilensteindaten. Zum BIM-Meilenstein werden beispielsweise alle zum Ende der jeweiligen Leistungsphase geforderten Fach- und Teilmodelle, Pläne, Dokumente, Listen usw. im vorgegebenen Format und der geforderten Qualität in die gemeinsame Datenumgebung abgelegt. Darüber hinaus legt die BIM-GK die Ergebnisse der Vollständigkeits-, Kollisions- und Merkmalprüfung der Meilensteindaten bei. Nach der Lieferung der Meilensteindaten erfolgt durch das BIM-M eine BIM-technische Meilensteinprüfung und durch die Projektleitung eine Prüfung der zum Meilenstein abzugebenden Unterlagen und Modelle. Übergeordnete Festlegungen zur Freigabe gehen vor. Auf eine positive Prüfung und anschließende Gleichstellung (das heißt: Prüfanmerkungen wurden eingearbeitet) kann die Freigabe durch die AG erfolgen. Zurückgewiesene Datenlieferungen müssen entsprechend für eine erneute Prüfung überarbeitet werden.

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Prüfung und Freigabe von Meilensteindaten

Besprechungen und Kommunikation

Nachfolgend sind die Besprechungen mit BIM-Bezug dargestellt. Unabhängig von der Leitung, hat die BIM-GK die Voraussetzungen für modellbasierte Besprechungen zu schaffen.

| Besprechung | Leitung | Charakter hinsichtlich BIM | AG | BIM-M | AN | BIM-GK | BIM-FK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungs- bzw. Baubesprechung | AN | Hier sind die Modelle zu verwenden. | x | (x) | x | x | x |
| BIM-Besprechung | BIM-M | Technische BIM-Themen, -Testläufe, etc. | (x) | x | (x) | x | x |
| Koordinationsbesprechung | BIM-GK | Ziel ist die gezielte Identifizierung von Issues am Modell bzw. die Qualitätssteigerung der Fach- und Teilmodelle. | (x) | (x) | (x) | x | x |

Tabelle 7: Übersicht der wiederkehrenden Besprechungen mit BIM-Bezug

BIM-Startgespräch

Für die zielgerichtete Anwendung der BIM-Methode findet zum Projektstart ein BIM-Startgespräch statt. Die wesentlichen Eckpunkte im Gespräch sind unter anderem:

Abstimmung eines gemeinsamen Verständnisses der BIM-Methode

  - Klärung des Kommunikationsformats und -weges

  - Vorstellung der Beteiligten in ihren Rollen/Aufgaben

  - Klärung der Zugänge für die Datenumgebung

  - Vorstellung verwendeter Software

Abstimmung für die Erstellung des BAP

Abstimmung zum Projektnullpunkt sowie zu den Teilprojektnullpunkten (bspw. für den konstruktiven Ingenieurbau)

Identifizierung sonstiger Schnittstellen

Terminabstimmung

Darüber hinaus wird der Prozess der Turnusdatenlieferungen festgelegt, sodass zu Beginn des Projektes sichergestellt ist, dass die wesentlichen Aspekte der Datenlieferungen abgestimmt und bekannt sind.

Planungs- bzw. Baubesprechung

Für die Planungs- bzw. Baubesprechungen sind die Modelle bzw. Turnusdaten zu verwenden.

BIM-Besprechungen

Die BIM-Besprechung wird vom BIM-M organisiert und dient zur Abstimmung von übergeordneten, BIM-relevanten Themen sowie zur Besprechung von BIM-technischen Themen bei Datenlieferungen bzw. Koordinationsmodellen. Schwerpunkt ist die Sicherstellung der BIM-Prozesse.

Koordinationsbesprechung

Die Koordinationsbesprechung wird zusätzlich zu den Planungs- bzw. Baubesprechungen durchgeführt, beispielsweise bei erhöhter Anzahl an Kollisionen oder anderweitiger Issues. Es werden die Ergebnisse der Kollisionsprüfung am Koordinationsmodell im Projektteam bewertet, um diese gezielt zu lösen. Die Leitung, Organisation und Dokumentation der Koordinationsbesprechung liegt bei der BIM-GK.

Die beabsichtige Durchführung der Koordinationsbesprechungen (Häufigkeit, Dauer, Vorgehensweise, etc.) ist im BAP zu beschreiben.

Ziele und Anwendungsfälle

Um eine nachhaltige, wirtschaftliche und optimierte Projektumsetzung zu ermöglichen, sollen folgende Ziele erreicht und umgesetzt werden. Hierbei wird zwischen übergeordneten und projektspezifischen BIM-Zielen unterschieden.

Übergeordnete BIM-Ziele

Auf der Grundlage der übergeordneten BIM-Ziele (siehe Masterplan BIM Bundesfernstraßen und BIM-Ziele der Autobahn GmbH des Bundes unter www.autobahn.de) werden die projektspezifischen BIM-Ziele identifiziert.

Projektspezifische BIM-Ziele

Die projektspezifischen BIM-Ziele sind von der AG definierte, konkrete Zielsetzungen, die unmittelbar das jeweilige Planungs- und Bauvorhaben betreffen. Sie definieren die konkreten Mehrwerte, die durch die BIM-Methode im Projekt erreicht werden sollen. Die projektspezifischen Ziele sind im Anhang C – Projektspezifische Ziele beschrieben.

Anwendungsfälle (AwF)

Mit der Umsetzung der AwF wird die Zusammenarbeit, Kommunikation und Steuerung in den Planungs- und Bauphasen erleichtert. Weiterhin wird die Transparenz gewährleistet und eine durchgängig digitalisierte Datenbasis geschaffen, um die Projektabwicklung effizienter zu gestalten.

Die Nummerierung, Inhalte und Definition der AwF sind dem Masterplan BIM Bundesfernstraßen, den zugehörigen Rahmendokumenten und dem BIM-Leistungskatalog zu entnehmen.

Bereitgestellte Daten

Dem AN werden die Ergebnisse der weiteren Projektbeteiligten entsprechend dem vertraglich definierten Umfang zur Verfügung gestellt. Einen Anspruch auf die Übergabe von 2D- oder Papierplänen hat der AN darüber hinaus nicht. Gleichwohl hat dieser ihm übergebene Unterlagen und sonstige Informationen in jedweder Form zu berücksichtigen, wobei im Falle von Widersprüchen, die Inhalte eines übergebenen BIM-Modells vorgehen. Derartige Widersprüche hat der AN der AG unverzüglich anzuzeigen.

Die Bereitstellung von Daten wird im Wesentlichen in der Bau- bzw. Leistungsbeschreibung geregelt. Etwaige zusätzlichen BIM-relevante Daten sind in Anhang B – Bereitgestellte Daten aufgeführt. Im BAP ist eine Auflistung der bereitgestellten und verwendeten Unterlagen zu erstellen und zu pflegen.

Digitale Liefergegenstände & Lieferzeitpunkte

Der AN verpflichtet sich, mindestens zum Abschluss jeder Leistungsphase der AG sämtliche Daten sowohl im offenen als auch im nativen Datenformat auf der gemeinsamen Datenumgebung zur Verfügung zu stellen (u.a. BIM-Modelle, vollständige native CAD-Daten aus den Autorenprogrammen, ggf. Zeichnungen im DWG- und PDF-Format). Der AG werden sämtliche Rechte zu deren Speicherung, Weiterverwendung und -bearbeitung eingeräumt.

Der AN verpflichtet sich, sämtliche im Zuge des Projekts erzeugten Daten für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren nach Abnahme des Gesamtprojekts vorzuhalten und der AG bei Bedarf in einer aktuelleren Softwareversion zur Verfügung zu stellen.

Die digitalen Liefergegenstände und Lieferzeitpunkte ergeben sich aus den Turnus- und Meilensteindatenlieferungen sowie aus den geforderten AwF. Eine Übersicht ist im BAP anzulegen und zu pflegen. Hierzu siehe auch Anhang E – Digitale Liefergegenstände & -zeitpunkte.

Projektspezifische Anwendungsfälle

Die projektspezifischen AwF sind im Anhang D – Projektspezifische Anwendungsfälle beschrieben. Dort sind die projektspezifischen Anforderungen für den jeweiligen Anwendungsfall ausdetailliert. Die geplante Realisierung der AwF ist im BAP detailliert zu beschreiben.

Qualitätssicherung und Berichtswesen

Die Kompetenz der AG und der von ihr beauftragten, weiteren Projektbeteiligten, etwa im Zusammenhang mit der Durchführung von BIM-Modellprüfungen oder Planungsfreigaben, beschränken nicht die Verantwortlichkeit des AN für seine Leistungen.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass

die Eingangsprüfung der Daten bei der AG nicht die Ausgangsprüfung des AN ersetzt. Die Verantwortung für Qualität und -ergebnisse verbleibt beim AN.

die Daten jederzeit vom AN auf Verlangen der AG zu übergeben sind.

Grundlagen

Zu folgenden Zeitpunkten ist die Qualität der gelieferten Turnus- und Meilensteindaten durch den jeweiligen AN sicherzustellen und von der BIM-GK zu überprüfen.

Übergaben für Projektbesprechungen

Meilensteindatenlieferungen

Turnusdatenlieferungen

Qualitätssicherung und Verantwortlichkeit des AN

Die BIM-GK hat ihre Vorgehensweise zur Qualitätssicherung und Erstellung von Koordinationsmodellen im BAP zu erläutern. Die AN haben eigenständig eine interne Qualitätssicherung durchzuführen und diese in Eigenverantwortung zu dokumentieren. Der Ablauf ist im BAP konkret zu beschreiben.

Die Qualität ist mindestens für folgende Punkte sicherzustellen:

Planerische Qualität

Daten- und Informationsstrukturierung

Datenkonsistenz

Geometrische und semantische Konsistenz (LOG/ LOI)

Koordinatensystem

Namenskonvention

Konfliktfreiheit im Rahmen der zulässigen Toleranzen

Modellierungsstandard

Der Modellierungsstandard stellt die geforderte Modellqualität sicher. Hier werden die Mindestanforderungen an die Struktur, sowie die Detailierungs- und Informationstiefen der Fach- und Teilmodelle festgelegt.

Modellstruktur und Merkmale

Modellstruktur und Merkmalwerte (IFC-PropertySets, kurz: Pset) müssen einheitlich und konsistent gemäß DIN EN 17549 sein.

Als Austauschformat wird IFC 4.3 Reference View angestrebt. Das Austauschformat wird zu Projektstart mit dem BIM-Management festgelegt.

Beim Aufbau der Fach- und Teilmodelle sind mindestens folgende Vorgaben zu Objekten einzuhalten:

3D-Objekte dürfen nicht aus Flächen, Netzen o.ä. zusammengesetzt sein.

Alle Objekte anderer Teilmodelle sind in den Teilmodellen der eigenen Fachdisziplin zu referenzieren und nicht zu kopieren.

Die Modelle sind stets bereinigt (z.B. keine überflüssigen Elemente) und schlank zu halten.

Alle Kollisionsobjekte (Störkörper, -kanten) und 3D-Geometrien sind in den jeweiligen Modellen der Fachdisziplinen darzustellen.

Level of Information Need (LOIN)

Der Level of Information Need (LOIN) beschreibt die geforderte Informationstiefe in den Modellen und setzt sich aus den geometrischen (LOG) und semantischen (LOI) Informationen sowie verknüpften Dokumenten zusammen. Verknüpfte Dokumente sind beispielsweise Datenblätter, erforderliche Berichte, Einbauanleitungen, abgeleitete 2D-Pläne etc.

Zum LOIN macht der AN einen Vorschlag. Für LOG und LOI gelten grundsätzlich die Definitionen aus den Rahmen- und Praxisdokumenten zum Masterplan BIM Bundesfernstraßen des BMV.

Rahmendokument „Objektkatalog BIM Bundesfernstraßen“

Praxisdokument „Best Practice zum Objektkatalog BIM Bundesfernstraßen“

Die nachfolgenden Ausführungen stellen lediglich Ergänzungen dar.

Detaillierungsgrad je Leistungsphase

Die folgenden Detaillierungsgrade (LOG/ LOI) sind für Modelle bzw. Objekte in Abhängigkeit der Leistungsphase zu erzielen.

| Fach-/Teilmodell | LOG/ LOI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LPH 1 | LPH 2 | LPH 3 | LPH 4 | LPH 5 | LPH 6 |  | LPH 8 |
| Geländemodell | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Streckenmodell | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |  | 400 |
| Brücken, Brückenstützungen, Tunnel-/ Trogbauwerke, (Lärm-)Schutzbauwerke, Stützbauwerke, Gründungen, Kappen | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |  | 500 |
| Verkehrszeichenbrücken, Tunnelbeleuchtung, Tunnelbelüftung, Tunnelsicherheit, Tunnel-Verkehrseinrichtung, Brückenseile/ -kabel, Lager, Fahrbahnübergänge, Abdichtungen, Schutzeinrichtungen, Ausstattungen, Leitungen | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |  | 500 |
| Sonstige Bauwerke/ Baubehelfe | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |  | 500 |

Tabelle 8: Beispiel für Detaillierungsgrade LOG/ LOI für Modelle bzw. Objekte je Leistungsphase.

      - Pflege der Klassifizierung

Die Vorgaben für die Klassifizierung und Merkmale sind dem Rahmendokument „Objektkatalog BIM Bundesfernstraßen“ zu entnehmen.

Die Zuordnung von Objekten zu Objektklassen (Klassifizierung der Objekte) findet im jeweiligen Autorensystem statt und dient unabhängig von der Projektstruktur der Identifizierung von Objekten. Bei einer Überführung der Objektklassen vom Autorensystem in ein BIM-Austauschformat (z.B. IFC) sind die zu verwendenden IFC-Klassen abzustimmen. Jedes Objekt im Fach- und Teilmodell muss eine Klassifizierung aufweisen, welcher folgende Informationen zugrunde liegen:

Objektgruppe

Objektklasse

Objekttyp

      - Pflege der Merkmale

Allen Objekten sind Merkmale zugeordnet, die mit zulässigen Werten befüllt werden müssen.

Im Rahmen dieses Projekts ist die Merkmalsausprägung zu prüfen. Ggf. erforderliche Anpassungen sind mit der AG abzustimmen. Anpassungen umfassen hier sowohl die Eingrenzung als auch die Ergänzung der Merkmale, die im organisationsspezifischen Objektkatalog der Autobahn GmbH festgelegt sind. Der AN hat die Möglichkeit, weitere notwendige Merkmale zielführend hinzuzufügen. Darüber hinaus behält sich die AG das Recht vor, im Rahmen der Erstellung des BAP weitere Merkmale je LPH in Abstimmung mit dem AN festzulegen.

Jedes Objekt muss seine fachspezifischen Merkmale enthalten, die mindestens für die vollständige Mengenermittlung, Kostenermittlung und (sofern vertraglich vereinbart) LV-Erstellung notwendig sind.

Weitere Anforderungen an die Modellierung

Im Folgenden werden weitere Anforderungen an die Objektdarstellung und den Datenaustausch beschrieben.

Durchbrüche und Öffnungen

Durchbrüche und Öffnungen sind als Volumen (IfcOpeningElement) zu konstruieren und vom Hauptkörper abzuziehen. Im Modell müssen beide Körper mitgeführt werden. Beim Hauptkörper ergeben sich dadurch Brutto- und Nettovolumen sowie Brutto- und Nettoflächen (Sichtfläche und Gesamtfläche). Alle Werte sind im Hauptkörper als Merkmale aufzuführen.

Platzhalter bzw. Freihalteraum

Platzhalter sind Volumenkörper, mit denen z.B. Freihalteräume oder Lichtraumprofile in der Planung dargestellt werden. Sie müssen als eigene Objekte anzusteuern sein.

Dateigrößen

Im Interesse der Datensparsamkeit sind überflüssige Detaillierungen und Merkmale, eine redundante Haltung von Objekten oder generell unnötige Datenansammlungen zu vermeiden.

Bei großen Modellen kann das BIM-M jederzeit eine Aufteilung in kleinere Modelle fordern, um die Gesamtperformance zu gewährleisten. Weiterhin kann bei einem überhöhten Detaillierungsgrad (z.B. Schriftzug auf Schrauben) der AN dazu verpflichtet werden, das Modell an den vereinbarten LOG anzupassen.

Darstellung (Materialien, Texturen und Schraffuren)

Die verwendeten Objekte sind mit entsprechenden Materialzuweisungen zu definieren. Es ist darauf zu achten, dass Materialzuweisungen im Modell naturgetreu zu erfolgen haben bzgl. Farbe, Struktur, Reflexion und Transparenz, um jederzeit Renderings aus dem Koordinationsmodell erstellen zu können.

Projektkoordinaten und Koordinatensysteme

Durch die Festlegung eines Projektnullpunkts bzw. Projektbasispunkts und eines führenden Koordinatensystems wird sichergestellt, dass alle Fach- und Teilmodelle lagerichtig im Raum orientiert sind und im gleichen geodätischen Bezugssystem modelliert werden.

Die Vorgaben zum Umgang mit Koordinatensystemen, Achsen und Passpunkten/ Referenzpunkten sind im Projekt von der BIM-GK festzulegen und mit der AG abzustimmen, sowie im BAP zu dokumentieren. Die Vorgaben der AG sind zu berücksichtigen.

| Projektkoordinaten |  |
| --- | --- |
| x-Koordinate | Wird nach Vergabe übergeben |
| y-Koordinate | Wird nach Vergabe übergeben |
| z-Koordinate | Wird nach Vergabe übergeben |
| Koordinatenreferenzsystem |  |
| Höhenreferenzsystem |  |
| EPSG-Code Koordinatenreferenzsystem |  |
| EPSG-Code Höhenreferenzsystem |  |

Tabelle 9: Projektkoordinaten

Um die Koordination bzw. die Zusammenführung der Teil- und Fachmodelle zu unterstützen, ist jeweils ein Koordinationskörper (siehe Abbildung 7: Darstellung des Koordinationskörpers) im Projektnullpunkt zu platzieren. Der Aufbau ist der Abbildung zu entnehmen. Der Koordinationskörper ist entsprechend dem „Winkel zum geografischen Norden“ ausgerichtet. Der Berührungspunkt der Pyramiden definiert den Projektbasispunkt. Dieser wird von der AG bereitgestellt, um die geografische Verortung der Modelle gewährleisten zu können.

Der Koordinationskörper enthält als Merkmalsgruppen (Pset) Informationen zu:

| Klassifizierung Modellinformation Georeferenzierung |  |
| --- | --- |
|  | Abbildung 7: Darstellung des Koordinationskörpers |

Anforderungen an Datenaustausch

Nachfolgende Festlegungen sind für den Modellaustausch zu berücksichtigen:

| System | Format |
| --- | --- |
| 2D-Geometrien | Nativ und IFC |
| 3D-Geometrien | Nativ und IFC |
| Achsen | LANDXML |
| Grundrisse und Zeichnungen | DWG (DXF) und PDF |
| Punktwolken | E57 und XYZ |

Tabelle 10: Datenaustauschformate

Abweichungen müssen durch die AG genehmigt und im BAP dokumentiert werden.

Der AN wird die mit der AG vereinbarten Datenaustauschformate/ Softwareprogramme nur in Abstimmung mit dieser auf eine neuere Version aktualisieren.

Beschriftungen

Beschriftungen müssen von den Modellinformationen (LOG und LOI) abgeleitet sein. Manuelle Beschriftungen sind nur aus besonderen Gründen nach Rücksprache mit der AG zulässig. Sind Abweichungen schon vor Projektbeginn zu erkennen, so sind diese mit der AG abzustimmen und im BAP zu dokumentieren. Die Beschriftung hat weitestgehend dynamisch zu erfolgen, so dass Aktualisierungen von Dimensionen und Merkmalen automatisch/ eigenständig in die Pläne übernommen werden.

Planschriftköpfe

Der Planschriftkopf ist über eine zentralisierte Planverwaltung auszufüllen und zu steuern. Aus der Planung resultierende Revisionen sind ebenfalls zentral zu verwalten. Die Vorgaben für die Gestaltung eines einheitlichen Planschriftkopfes werden projektspezifisch festgelegt. Der Planschriftkopf ist mit der AG abzustimmen, sofern dieser nicht bereitgestellt wird.

Plan- und Listenableitung

Sämtliche Pläne (Grundrisse, Ansichten, Schnitte etc.) und Listen müssen mit dem zugehörigen Modell konsistent sein. Sie sind gemäß den erforderlichen Richtlinien aufzubereiten, nachzubearbeiten und zu ergänzen. Dazu gehören unter anderem:

Erstellung des Schriftkopfes

Beachtung der Vorgaben der CAD-Richtlinien

Ausblenden von nicht benötigten zeichnerischen Inhalten

Erstellung bzw. Ergänzung von Bemaßung, Schraffuren und Beschriftungen

Zeichnerische Anpassung von Schnitten

Um eine unnötige Planerzeugung zu vermeiden werden, ist die Ableitung erst nach der Koordination und Qualitätsprüfung der Modelle durchzuführen. Alle Projektbeteiligten müssen das modellbasierte Arbeiten und auch die modellbasierte Kommunikation nutzen.

Planungsänderungen sind zwingend vor einer Planableitung in die Modelle einzupflegen. Die Vorgehensweise zur Ableitung von Plänen und Listen ist vom AN zu erläutern und im BAP zu dokumentieren.

Einheiten

Bei der Erstellung sämtlicher Liefergegenstände sind die nachfolgend aufgelisteten Einheiten zu verwenden:

| Modelleinheit | Einheit |  |
| --- | --- | --- |
| Länge | Meter | m |
| Fläche | Quadratmeter | m2 |
| Volumen | Kubikmeter | m3 |
| Gradmaß | Grad | grad |
| Zeit | Sekunde | s |
| Masse | Kilogramm | kg |
| Geodätischer Winkel1 | Gon | gon |
| Anzahl | Stück | St |
| Temperatur | Grad Celsius | °C |
| Kosten | Euro | € |
| Geschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | km/h |
| Kraft | Newton | N |

Tabelle 11: Einheiten

Toleranzen

Die hier angegebenen Toleranzen dienen ausschließlich der Qualitätssicherung, Kollisionsprüfung und Modellkoordination im Zuge der BIM-Umsetzung:

| Projektphase | Toleranz | Anzuwenden für |
| --- | --- | --- |
| LPH 1 und 2 | 10 cm | Kollisionen zwischen den Fachgewerken u.a. Verkehrsplaner, Konstruktiver Ingenieurbau, Landespflege |
| LPH 3 und 4 | 5 cm | Kollisionen zwischen den Objekten der beteiligten Fachgewerken Berücksichtigung aller Rohre und Durchbrüche mit Durchmesser/Abmessungen > 5 cm |
| LPH 5 und 6 | keine | Kollisionen zwischen den Objekten der beteiligten Fachgewerke |
| LPH 8 | keine | Kollisionen zwischen den Bau- und Montagemodellen der ausführenden Firmen |

Tabelle 12: Toleranzen

Dateinamenskonvention

Für das Projekt ist die Dateinamenskonvention der Autobahn GmbH des Bundes für alle Modelle, Pläne und weitere Dateien verpflichtend anzuwenden. Abweichungen und Ergänzungen sind mit der AG abzustimmen und im BAP zu dokumentieren. Die AG stellt eine ausführliche Erklärung der Dateinamenskonvention zur Verfügung.

Technologien

Gemeinsame Datenumgebung (CDE)

Der AN verpflichtet sich zum Zwecke der Umsetzung der Projektabwicklung mit BIM, die von der AG bereitgestellte gemeinsame Datenumgebung zu nutzen und dort die geschuldeten digitalen Liefergegenstände entsprechend den Vorgaben der AIA und des BAP bereitzustellen.

Beschreibung der eingesetzten CDE

| System | Link | Projektraum |
| --- | --- | --- |
| Thinkproject CDE INFRASTRUCTURE (EPLASS) | Wird zum Projektstart bereitgestellt | Wird zum Projektstart bereitgestellt |

Tabelle 13: Gemeinsame Datenablage

Die von der AG bereitgestellte Lösung (Tabelle 13) beinhaltet folgende Module:

BIM-Collaboration inklusive DESITE EPLASS Edition (BIM-Viewer inklusive Workflows)

Planmanagement inkl. enthaltenen Workflows zur Freigabe von Ausführungsunterlagen

Dokumentenmanagement inklusive Protokollmanagement

Es steht den Projektbeteiligten frei, weitere Module auf eigene Veranlassung und Kosten im Rahmen dieses Projekts einzusetzen.

Jeder Projektbeteiligte erhält von der AG Benutzerzugänge für die ausgeschriebenen Rollen (inkl. Vertretungen, ohne Nachunternehmer) innerhalb der vereinbarten Vertragslaufzeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

BIM-Kollaboration (Issue-Management)

Für den Prüflauf, die Modellverwaltung sowie für das Issue-Management (integrierter BCF-Manager inkl. Import und Exportfunktion von Issues) stellt die AG das in der CDE enthaltene BIM-Kollaborationssystem DESITE mit dem Funktionsumfang “EPLASS Edition” zur Verfügung.

Sollte für die Projektbeteiligten die Verwendung dieser in der CDE Infrastructure BIM-Collaboration enthaltenen Version von DESITE EPLASS-Edition nicht ausreichend sein und möchte ein Projektbeteiligter eine andere Kollaborationssoftware nutzen, so hat er sich die entsprechende Software und zugehörige Lizenzen auf eigene Veranlassung und Kosten zu beschaffen.

Technische Systemvoraussetzungen

Die CDE ist ein Software as a Service (SaaS) Produkt und der Zugang zur CDE erfolgt browserbasiert und bedarf keiner manuellen Installation. Die Projektbeteiligten sind eigenverantwortlich dafür zuständig, sämtliche technischen Voraussetzungen für die Nutzung der CDE (z. B. geeignete Hardware, stabile Internetverbindung etc.) sicherzustellen.

Nutzung der CDE

Innerhalb der CDE sind Daten immer nach Anforderungen der DIN-19650 in einem der vier Status „In Bearbeitung“, „Geteilt“, „Freigegeben“ und „Archiviert“ abzulegen. Der Status bestimmt dabei, wie die jeweilige Information verwendet werden darf. Dateien mit Status „in Bearbeitung“ können in der Datenumgebung des AN verbleiben. Dateien mit Status „geteilt“/ „veröffentlicht“ / “archiviert“ befinden sich in der CDE der AG.

Dokumente sind in das vorgesehene Projektverzeichnis abzulegen und nach der Ablage an die betreffenden Projektbeteiligten zu kommunizieren. Die Kommunikation erfolgt direkt über einen verknüpften Dokumenten-Link aus der CDE heraus, um die Datenmenge im Projekt minimal zu halten.

Ergänzende Regelungen

Gesetzlich und vertraglich festgelegte Rechte und Pflichten der Projektbeteiligten ändern sich durch den Einsatz der CDE und durch die Regeln zur Kommunikation nicht.

Der Datenaustausch zwischen den Projektbeteiligten liegt in der Verantwortung der Projektbeteiligten. Mit dem Datenaustausch über die CDE ergeben sich folgende ergänzende Pflichten:

      - Pflichten zum Abholen von Informationen

Leistungsergebnisse der weiteren Projektbeteiligten hat der AN über die gemeinsame Datenumgebung abzurufen. Mit dem ordnungsgemäßen Einstellen von Daten in die gemeinsame Datenumgebung und die Mitteilung (in Textform) des adressierten Projektbeteiligten über das Einstellen der Daten gelten diese Daten als bei dem adressierten Projektbeteiligten am nächsten Werktag als zugegangen.

      - Pflicht zur Bereitstellung von Daten und Informationen

Jeder Projektbeteiligte ist verpflichtet, alle projektrelevanten Unterlagen entsprechend den Vorgaben für die Ablage auf der CDE bereitzustellen. Dabei müssen den Dateien die vordefinierten Merkmale zugewiesen und durch einen Freitext im Kommentar näher beschrieben werden. Jeder Nutzer ist verpflichtet, Dateien nach den Vorgaben und Regeln zur Kommunikation auf der CDE abzulegen und die Benachrichtigung an alle erforderlichen Adressaten anzustoßen.

Freigabe von Daten und Informationen

Freigaben von Leistungsinhalten und Daten sind zu beachten. Freigaben erfolgen, sofern hierzu nichts Abweichendes in vorrangigen Vertragsgrundlagen bestimmt ist, ausschließlich über die gemeinsame Datenumgebung von dem für die Freigabe der jeweiligen Leistung Verantwortlichen, im Zweifel durch die AG. Unabhängig von erfolgten Freigaben sind Inhalte und Daten anderer an der Planung oder Ausführung fachlich Beteiligter vor jeder Weiterverwendung mit der berufsüblichen Sorgfalt zu prüfen und etwaige Bedenken rechtzeitig anzumelden. Freigaben der AG sind lediglich Kontrollschritte und entlasten den AN nicht von seiner werkvertraglichen Verantwortung. Daten anderer Projektbeteiligter sind unabhängig von deren Freigabe vor jeder Weiterverwendung durch den AN auf ihre Plausibilität und auf ihre Qualität zu überprüfen. Sofern Bedenken in Bezug auf die Weiterverwendbarkeit bestehen, sind diese im Rahmen des Prozesses der Planungs- bzw. Ausführungskoordination zu lösen.

Softwarewerkzeuge und Lizenzen

Die AN sind frei in der Wahl ihrer Softwarewerkzeuge zur Umsetzung der im Projekt geforderten Anwendungsfälle. Sie haben sicherzustellen, dass die digitalen Liefergegenstände in den geforderten Datenformaten bereitgestellt werden können.

Zu Projektbeginn sind die bei den Projektbeteiligten zum Einsatz kommenden Softwarewerkzeuge auf Kompatibilität zu prüfen.

Die im Projekt zum Einsatz kommenden Softwarelösungen und deren Lizenzierung ist durch den jeweiligen AN sicherzustellen und gemeinsam mit der jeweiligen Version anzugeben.

| System | Link zu Hersteller | Beschreibung | Version |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 14: Im Projekt verwendete Software

Aktualisierung der BIM-Technologien

Sollten sich im Laufe der Projektumsetzung beispielsweise aufgrund neuer technologischer Erkenntnisse oder durch Aktualisierungen der eingesetzten Software, Abweichungen zur festgelegten Arbeitsweise ergeben, so sind diese zwingend zwischen den Beteiligten abzustimmen. Die Abstimmung hat unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Modell und die laufenden Prozesse zu erfolgen. Diese Änderungen sind mit dem BIM-M abzustimmen, von der AG freizugeben und im BAP festzuhalten.

- Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht der BIM-relevanten Vertrags- und Projektunterlagen	5

Abbildung 2: Schematische Übersicht der wesentlichen Punkte für die Erstellung und Fortschreibung des BAP	6

Abbildung 3: BIM-Organisationsstruktur	9

Abbildung 4: Schematische Darstellung zur Lieferung von Turns- und Meilensteindaten	15

Abbildung 5: Koordinationszyklus	16

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Prüfung und Freigabe von Meilensteindaten	17

Abbildung 7: Darstellung des Koordinationskörpers	27

- Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Normen und Richtlinien als Mindeststandard	8

Tabelle 2: Auflistung der Personen für die übergeordneten BIM-Rollen im Gesamtprojekt	10

Tabelle 3: Übersicht der wesentlichen BIM-Zuständigkeiten	10

Tabelle 4: Leistungsbild BIM-M	11

Tabelle 5: Leistungsbild BIM-GK	12

Tabelle 6: Leistungsbild BIM-FK	13

Tabelle 7: Übersicht der wiederkehrenden Besprechungen mit BIM-Bezug	18

Tabelle 8: Beispiel für Detaillierungsgrade LOG/ LOI für Modelle bzw. Objekte je Leistungsphase.	25

Tabelle 9: Projektkoordinaten	27

Tabelle 10: Datenaustauschformate	28

Tabelle 11: Einheiten	29

Tabelle 12: Toleranzen	30

Tabelle 13: Gemeinsame Datenablage	31

Tabelle 14: Im Projekt verwendete Software	33

Tabelle 15: Liste der Fach- und Teilmodelle	i

Tabelle 16: Übersicht der projektspezifischen Grundlagendaten und Datenformate	ii

Tabelle 17: Übersicht der projektspezifischen BIM-AwF	iv

Tabelle 18: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten	xv

Fach- und Teilmodelle

Die nachfolgend dargestellte Tabelle ist im BAP auszufüllen und ausdrücklich als Beispiel zu verstehen und entsprechend der beabsichtigen Strukturierung der Teil- und Fachmodelle anzupassen. Für jedes Gewerk ist ein separates Fachmodell zu erstellen

| Fachmodell- bezeichnung | Teilmodell- bezeichnung | Inhalt Fach- und Teilmodell Beschreibung | Software und Austauschformat |  | Verantwortliches Unternehmen | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Native Software und Format | Austauschformat IFC (Versionsangabe) |  |  |
| Bestandmodell | Vermessungmodell Umgebungmodell Etc… | Bestandserfassung und -modellierung |  |  |  |  |

Tabelle 15: Liste der Fach- und Teilmodelle

Bereitgestellte Daten

Folgende Unterlagen werden von Seiten der AG zur Verfügung gestellt:

| Grundlage | Beschreibung | Datenformat |
| --- | --- | --- |
| Bestandsunterlagen | Eine Unterlage von den vorhandenen Bauwerken | PDF |
| Bestandsvermessung | Digitales Geländemodell als Grundlage für die BIM-Modelle (Geländemodell) | dwg, C01, DGM |
| Baugrunderkundung (wird nachgeliefert) | Bodengutachten für das BW | PDF |

Tabelle 16: Übersicht der projektspezifischen Grundlagendaten und Datenformate

Projektspezifische Ziele

Die Reihenfolge stellt keine Priorisierung der Ziele dar.

- Umfassende Variantenbetrachtung im Bereich des zu planenden Bereichs

- Entwicklung von Standards/ Routinen im Bereich Ingenieurbauwerke

- Erhöhung der Planungsqualität durch Koordination und Kollisionsprüfung

- Optimierung der Termin- und Kostensicherheit durch Anwendung der BIM-Methode

- Darstellung der Planung in einem konsolidierten 3D-Modell

- Vollständigkeit der Mengenermittlung

- Förderung der partnerschaftlichen und transparenten Projektabwicklung, d. h. Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Vernetzung aller Projektbeteiligten

Projektspezifische Anwendungsfälle

Die projektspezifischen Anwendungsfälle sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die Punkte in der Tabelle stellen die Zuordnung zu den Leistungsphasen dar, in denen die AwF durch den AN hauptsächlich zu bearbeiten sind.

Eine detaillierte Beschreibung der AwF ist in den darauffolgenden Tabellen in Form von Steckbriefen zu finden.

| AwF-Nr. | Bezeichnung | Leistungsphasen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |
| 000 | Grundsätzliches | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| 010 | Bestandserfassung und -modellierung | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 | Bedarfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Planungsvarianten bzw. Erstellung haushaltsbegründender Unterlagen |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Visualisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 | Koordination der Fachgewerke |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| 090 | Genehmigungsprozess |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Mengen- und Kostenermittlung |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 120 | Terminplanung der Ausführung |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| 130 | Logistikplanung |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| 140 | Baufortschrittskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Abrechnung von Bauleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Inbetriebnahme Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Projekt- und Bauwerksdokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Nutzung für Betrieb und Erhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 17: Übersicht der projektspezifischen BIM-AwF

| AwF 000 | Grundsätzliches |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Für das Projekt ist ein BIM-Abwicklungsplan (BAP) vom Auftragnehmer mit dem Auftraggeber zu erarbeiten. Der BAP beschreibt die Umsetzung der BIM-Methode gemäß der vorliegenden AIA. Der BAP ist in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben. |  |
| Ziele, Nutzen, Mehrwerte |  |
| - Siehe AIA, Anhänge, projektspezifische Anwendungsfälle, und Objektkataloge |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Erstellen, Koordinierung, Abstimmung und kontinuierliche Fortschreibung des BAP entsprechend den Anforderungen der AIA für die jeweilige Leistungsphase - Mitwirken bei der Durchführung des BIM-Kickoffs - Unterstützen beim CDE-Setup - Erstellen des Datenlieferplans und Abstimmen der Liefergegenstände - Mitwirken und Durchführen des Datenaustauschtest |  |
| Nicht-Ziele |  |

| AwF 010 | Bestandserfassung und -modellierung |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Aus diversen Quellen werden die für das Projekt erforderlichen Grundlagendaten und Informationen identifiziert, aufbereitet, zusammengeführt, georeferenziert und in Form von Bestandsmodellen bereitgestellt. Die Fachmodelle sind zu einem Bestandsmodell zusammen zu fassen. |  |
| Ziele, Nutzen, Mehrwerte |  |
| - Grundlage für weitere Anwendungsfälle - Unstimmigkeiten oder fehlende Informationen in Bestandsunterlagen können einfacher erkannt werden - Reduzierung von Risiken (z. B. durch frühzeitiges Erkennen von Konflikten zwischen Bestand und Neubau) - Bestandsdatenmanagement mit intuitiver und schneller Verwendbarkeit aller verfügbaren Informationen (visuelle Unterstützung und Lokalisierung der Projektinformationen) - Verbesserte Kommunikation mit allen Projektbeteiligten durch Nutzung der in diesem AwF erzeugten Modelle |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Sichtung und Prüfung von Eingangsdaten - Identifizierung und Erhebung / Abfrage (weiterer) notwendiger Daten. - Überführung der digital verarbeitbaren Eingangsdaten in ein einheitliches geodätisches Bezugssystem. - Erstellung der Teilmodelle. - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse - Erfassen und Darstellung der Bestandssituation von Bauwerken und ihrer Umgebung im Vorfeld der geplanten Baumaßnahme inner- und außerhalb der Planungsgrenzen bzw. des Kernbereiches, sowie der Einfluss auf vorhandene Schutzgüter. - Reduzierung von Risiken (z. B. durch frühzeitiges Erkennen von Konflikten zwischen Bestand, Baubehelfen und Neubau) durch vorgegebene Prüfregeln bzw. Prüfroutinen und entsprechender Software zur Prüfung von Kollisionen. - Datenformate zur weiteren Bearbeitung bzw. Betrachtung in spezialisierten Programmen bzw. BIM-Viewer wie .IFC, .PDF, Punktwolken, GIS-Daten. - Im Rahmen der späteren Planungsleistung soll auch der Rückbau des aufgenommenen Bestandes berücksichtigt werden. Aufgrund dessen ist die Granularität aller Fachmodelle so zu gestalten, dass sämtliche Bauteile und Schichten getrennt voneinander betrachtet werden können. - Die Unterlagen Dritter sind ebenfalls einzuarbeiten. |  |
| Nicht-Ziele |  |
| - Ersetzen der Ortsbegehung durch die Bestandsmodelle. - Die Verbesserung der Bestandsinformationen. |  |

| AwF 030 | Planungsvarianten |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Erarbeitung und Visualisierung von verschiedenen Planungsvarianten für das Bauvorhaben. Durch modellbasierte Untersuchungen von Planungsvarianten, einer vereinfachten Mengen- und Kostenermittlung können Bauvorhaben im Kontext der Umgebung gesetzt werden und so frühzeitig Problemstellungen identifiziert werden, die zu einer Vorzugsvariante führen soll. |  |
| Anforderungen |  |
| - Untersuchung der Varianten gem. Leistungsbeschreibung. - Unterstützung der Begründung zur Entscheidung für die Vorzugsvariante durch vereinfachte Analyse und Bewertung am Modell. |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Erstellung planungsgerechter Modelle der Varianten. - Prüfung der Modelle der Varianten - Prüfung der Modelle auf Eignung für die Variantenanalyse - Darstellung und Dokumentation des Variantenvergleiches - Durchführung der modellunterstützten Variantenanalyse - Anfertigung / Fortschreibung der Modelle der Vorzugsvariante - Entscheidung für eine Vorzugsvariante beim AG herbeiführen - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |
| - Visuelle Aufbereitung die in den AwF 040 fallen würden. |  |

| AwF 050 | Koordination der Fachgewerke |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Durchführung der BIM-Gesamtkoordination ist ein zentraler Bestandteil der BIM-Prozessüberwachung und erfolgt interdisziplinär und mittels der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) des Auftraggebers. Dabei liegt der Fokus auf der technischen Koordination der Projektbeteiligten sowie der Förderung der Zusammenarbeit. In Vorbereitung der regelmäßigen Planungsbesprechungen sind die Fachmodelle in Koordinationsmodelle zur anschließenden Qualitätssicherung zusammenzuführen. Die Kommunikation und Abarbeitung der Aufgaben erfolgt modellgestützt via BCF in der Datenumgebung des Auftraggebers. Ziel dieses Anwendungsfalls ist die Erhöhung der Planungsqualität durch regelmäßige Kontrollen und Förderung der Interaktion der im Projekt vorhandenen Planungsbeteiligten. |  |
| Anforderungen |  |
| - Klare Definition der Anforderungen an die Detail- und Informationstiefen (LOIN) der Modelle (AIA und BAP). - Eindeutige Abstimmung der Modellstruktur, basierend auf fachlichen, räumlichen und organisatorischen Kriterien, in Fachmodelle und Teilmodelle. - Namenskonvention der Modelle. - Einrichtung einer Ordnerstruktur in der gemeinsamen Datenumgebung (Share Point) des AG und einer BCF-Manager-Software. - Regelmäßige Koordinierungsrunden mit den beteiligten Fachgewerken. - Strukturierte Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten. |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Zusammenführen der Fachmodelle in einem einheitlichen Bezugssystem - Durchführung und Dokumentation der Konflikterkennung - Entscheidung, ob es Besprechungsbedarf / Abstimmungsbedarf gibt - Vorbereitung modellgestützte Besprechungen - Durchführung modellgestützte Besprechungen - Dokumentation von Entscheidungen der Besprechung - Entscheidung ob Fachplanung abgeschlossen - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |
| - Die Erstellung von Fachmodellen - Die spezifische Qualitätsprüfung der jeweiligen Fachgewerke, (Geometrie und Semantik), diese ist Teil von AwF 060 Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung - Die Erstellung von Koordinationsmodellen für andere Anwendungsfälle |  |

| AwF 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Qualitätsprüfung der Fachmodelle der Planung sowie Darstellung und Dokumentation des Planungsfortschrittes als Grundlage des AwF 050 Koordination der Fachgewerke. Regelmäßige Qualitätsprüfung mit Abgleich den für die jeweiligen Prüfzeitpunkt definierten Anforderungen. |  |
| Anforderungen |  |
| - Regelmäßiges zusammenführen der Fachmodelle (interdisziplinär) in Koordinationsmodelle - Durchgehende Prüfung auf Konformität (BIM-Anforderungen) und Qualitätsprüfungen der Daten - Systematische Identifikation und Behebung von Kollisionen / Konflikten - Interdisziplinäre Abstimmung zwischen den Projektbeteiligten - Erstellung von Prüfberichten der abgeschlossenen Prüfungen vor Übergabe der Daten an den AG - Nutzung der Ergebnisse als eine Grundlage für die Abnahme von Leistungen und Planungsfreigaben durch den Auftraggeber. - Weiterhin soll dieser AwF dazu genutzt werden, um Abschlagszahlungen hinsichtlich der besonderen Leistungen nachvollziehbar und transparent zu gestalten. Dies bedeutet, dass der AN seine Tätigkeiten hinsichtlich der BIM-Arbeitsmethodik über diesen AwF gemäß Plausibilität zu erbringen hat. - Zur regelmäßigen Planungsfortschrittskontrolle ist zu Beginn der Planung ein Datenlieferplan mit dazugehörigen Liefergegenständen zu erstellen. Anhand des Datenlieferplans ist der erforderliche SOLL- mit dem tatsächlichen IST-Liefertermin abzugleichen. |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Bereitstellung der Fachmodelle entsprechend dem Planungsfortschritt - Vorbereitung des eigenen Beitrags zur modellgestützten Planungsbesprechung - Teilnahme an der modellgestützten Planungsbesprechung - Dokumentation des Planungsfortschrittes - Entscheidung ob Fachmodelle gemäß AwF 050 Konfliktfrei sind - Entscheidung ob die Fachplanung abgeschlossen ist - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |
| - Die Terminplanung der Planung erstellen oder anpassen, im AwF 060 Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung geht es um die Planungsfortschrittskontrolle. - Die Baufortschrittskontrolle im Sinne des AwF 140 - Das Projektcontrolling, der AwF 060 Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung ist lediglich eine Grundlage dafür. - Die Koordination der Fachmodelle bzw. die Konflikterkennung zwischen den Fachmodellen ist Teil des AwF 050 Koordination der Fachgewerke. |  |

| AwF 080 | Ableitung von Planunterlagen |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Ableitung von 2D-Darstellungen aus Fachmodellen als Grundlage für Planunterlagen (Zeichnungen) inkl. Ergänzung fehlender semantischer und geometrischer Informationen. Maßstab und Planinhalte entsprechen hierbei den jeweiligen Richtlinien bzw. Projektvorgaben. Die abgeleiteten Pläne dürfen dem Modellstand nicht widersprechen. |  |
| Anforderungen |  |
| - Sicherstellung der geometrischen und semantischen Konsistenz zwischen den Plänen durch die Verknüpfungen mit den Modellen und damit Verringerung des Aufwandes für Plan-aktualisierungen und Ableitungen - Geeignete Software zur Darstellung und Zusammenstellung von Planunterlagen (z.B. PDF-Viewer oder eVIT zur Strukturierung). - Bereitstellung der Arbeitsergebnisse für die beteiligten Fachgewerke durch Ableitungen aus den BIM-Modellen in konventionelle 2D-Pläne gemäß Hauptvertrag nach den geforderten Zeichnungsmaßstäben (Übersichts-/Lage-/Höhenpläne, Querprofile, Querschnitte und Detailzeichnungen etc.) |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Zusammenführung der für die Planerstellung erforderlichen Modelle - Erstellung von Schnitten, Grundrissen, Ansichten, Perspektiven und Details - Aufbereitung, Nachbearbeitung und Ergänzung des Plans entsprechend den Anforderungen für die Planerstellung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |

| AwF 100 | Mengen- und Kostenermittlung |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Aufstellung einer Kostenschätzung und/oder Kostenberechnung nach üblichen Kostengliederungen (AKVS) auf Basis strukturierter und objektbezogener Mengen (Volumen, Flächen, Längen, Stückzahlen) aus den Modellen. |  |
| Ziele, Nutzen, Mehrwerte |  |
| - Schnelle und variable Erstellung der Kostenschätzung in Realmengen auch als Mengen (Netto-Mengen) nach geltender Abrechnungsnorm (Brutto-Menge). - Neu hinzukommende Elemente (z.B. aufgrund von Planungsänderungen) können einfach zusätzlich verknüpft werden. Die Strukturen von Projekt, Modell, Terminplan sowie Leistungsverzeichnis müssen aufeinander abgestimmt sein. - Ergebnisse können mit entsprechender Software für die Auswertung von Mengen und Massen gut visualisiert, transparent nachvollzogen und technisch geprüft werden. - Die Berechnungen zur Mengen- und Massenermittlung müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Zusammenführung der für die Mengenermittlung erforderlichen qualitätsgeprüften Fachmodelle - Ableitung der modelasiert ableitbaren Mengen entsprechend der Struktur der Kostengliederungen (AKVS) - Händische Ermittlung der nicht modellbasiert ableitbaren Mengen - Ableitung der Kosten aus den ermittelten Mengen - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung der Mengen- und Kostenermittlung - Durchführung der Plausibilitätsprüfung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |
| - Die Auswahl der Kostenstruktur (AKVS oder SIN 276-4 usw.) Die Anforderung muss im jeweiligen Projekt definiert werden - Die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Vergabe, dies ist Teil des AwF 110 Leistungsverzeichnis, Ausschreibung und Vergabe - Der Aufbau und die Pflege von Preisdatenbanken |  |

| AwF 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Modellgestütztes Erzeugen mengenbezogener Positionen des Leistungsverzeichnisses sowie modellbasierte Ausschreibung, Vergabe und Angebotsabgabe auf Basis der vorliegenden Planung. |  |
| Ziele, Nutzen, Mehrwerte |  |
| - Erstellung eines bepreisten modellbasierten LVs - Erhöhte Prüfbarkeit und Transparenz von Positionen im LV durch verbesserte Nachvollziehbarkeit anhand von Verweisen auf die entsprechenden Bauteile der Leistungsposition - Automatisierte Ergänzung / Nachbearbeitung der modellunabhängigen LV-Positionen - Verknüpfung und Mengenermittlung der modellbasierten LV-Positionen - Automatisierte Zusammenstellung der Vergabeunterlagen |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Erfassung und Berücksichtigung der Anforderungen aus AIA und BAP - Für die Vergabe erforderliche Modelle entsprechend der Anforderungen zur LV-Erstellung identifizieren und zuordnen. - Ableitung der modellbasierten LV-Positionen - Ergänzung/Nachbearbeitung der modellunabhängigen LV-Positionen - Verknüpfung und Mengenermittlung der modellbasierten LV-Positionen - Zusammenstellen der Vergabeunterlagen - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung des Leistungsverzeichnisses - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung des Leistungsverzeichnisses - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |
| - Erstellen eines Modells im LOIN 400 um alle Positionen des LV verknüpfen zu können. - Durchführung einer Ausführungsplanung. - Der Aufbau und die Pflege von Preisdatenbanken |  |

| AwF 120 | Terminplanung der Ausführung |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Nutzung eines durch Verknüpfung von Vorgängen der Terminplanung mit den zugehörigen Modellelementen erstellten 4D-Modells zur Darstellung und Überprüfung des geplanten Bauablaufs. |  |
| Ziele, Nutzen, Mehrwerte |  |
| - Lückenloser Terminplan durch erleichterte Identifizierung von Unregelmäßigkeiten durch die Verknüpfung von Modellelementen und den Vorgängen der Terminplanung - Erhöhte Terminsicherheit durch transparente Kommunikation innerhalb bearbeitender Projektteams - Validierung der Projektbearbeitung gemäß Terminplanung (u.a. Simulation des Bauablaufs) |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Erfassung und Berücksichtigung der Anforderungen aus AIA und BAP - Erstellung eines BIM-konformen Terminplans - Verknüpfung von Vorgängen des Terminplans mit den zugehörigen Modellobjekten - Durchführung einer modellbasierten Optimierung des Terminplans - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung der Terminplanung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung der Terminplanung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |
| - Erstellung eines Terminplanes für die Leistungsphase 8 - Logistikplanung, dies ist Teil des AwF 130 Logistikplanung - Eine Visualisierung durch Ergänzung um weitere Objekte und Informationen und / oder grafische Aufbereitung, dies ist Teil des AwF 040 Visualisierung |  |

| AwF 130 | Logistikplanung |
| --- | --- |
| Definition / Beschreibung |  |
| Unterstützung der Planung und Kommunikation von Logistikabläufen (Baustelleneinrichtung, Baustelleninfrastruktur, Verkehrsphasen, Verkehrsführung) auf Basis von 4D-Modellen. |  |
| Ziele, Nutzen, Mehrwerte |  |
| - Effektivere Identifikation logistischer Konflikte (Platzmangel, beschränkte Anfahrtswege etc.) durch Darstellung in den Modellen - Erreichbarkeit aller Baustellenbereich durch einblenden von Kranstandplätzen, Betonpumpen, etc. - Schnelleres und besseres Nachvollziehen von Abhängigkeiten bei Planungsänderungen durch dreidimensionale Darstellungen in Verbindung mit zeitlichen Abläufen - Reduzierter Aufwand bei der Grundlagenermittlung aufgrund durchgängiger Datennutzung - Kosten- und Zeitreduzierung durch optimierte Prozessplanung |  |
| Umsetzung (Durch den Bieter im Rahmen der Vor-BAP-Beiträge zu beschreiben, spezifizieren oder zu ergänzen) |  |
| - Erfassung und Berücksichtigung der Anforderungen aus AIA und BAP - Erzeugung der Modelle der Logistik mit den hier relevanten Elementen - Berücksichtigung und Verknüpfung der Ergebnisse aus AwF 120 - Durchführung einer modellbasierten Optimierung der Logistikplanung - Koordination der optimierten Logistikplanung mit anderen Logistikplanungen des Projektes - Durchführung und Dokumentation der Qualitätssicherung der Logistikplanung - Durchführung und Dokumentation der Qualitätsprüfung der Logistikplanung - Bereitstellung der qualitätsgeprüften Ergebnisse |  |
| Nicht-Ziele |  |

Digitale Liefergegenstände & -zeitpunkte

Im Rahmen der Leistungserbringung des ANs sind digitale Liefergegenstände zu erstellen, gegen die Anforderungen zu prüfen und der AG zu übergeben. Die digitalen Liefergegenstände müssen projektphasen- bzw. meilensteinbezogen beschrieben werden. Hierzu sind die wesentlichen BIM-Termine in den Gesamtterminplan zu berücksichtigen und kontinuierlich anzupassen.

Die Liefergegenstände ergeben sich aus den projektspezifischen AwF und Anforderungen. Als digitale Liefergegenstände werden alle Dateien angesehen, die als Ergebnis einer Leistung während oder am Ende einer Projektphase bzw. eines bestimmten Meilensteins an der AG übergeben werden müssen. Hierzu gehören der BAP, digitale Modelle, abgeleitete 2D-Pläne, Prüfberichte, etc.

Bei digitalen Liefergegenständen werden Turnus- und Meilensteindatenlieferungen unterschieden.

In folgender Tabelle sind die Zeitpunkte für die Turnus- und Meilensteinlieferungen projektspezifisch festgelegt. Darüber hinaus sind im Vorfeld von Besprechungen mit der AG die relevanten Turnusdaten zu aktualisieren.

| Projektphase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein |  |  |  |
| Liefergegenstand | Beschreibung | Lieferzeitpunkt | Datenformat |
| AwF 000 | BAP | 14 Tage vor BIM-Kickoff | PDF, Doc |
| AwF 010 | Bestandsmodelle | Nach Bedarf, in Abstimmung mit dem AG | IFC 4, CPIXML, Geodaten; DWG, DXF, natives Format |
| AwF 030 | Variantenmodelle | Nach Bedarf, in Abstimmung mit dem AG | IFC 4, CPIXML, Geodaten; DWG, DXF, natives Format |
| AwF 050 | Koordination der Fachgewerke | Vor Übergabe der jeweiligen Turnusdaten | PDF, IFC 4, BCF |
| AwF 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung | Vor Übergabe der jeweiligen Turnusdaten | PDF, IFC 4, BCF |
| AwF 080 | Ableitung von Planunterlagen | Nach Bedarf, in Abstimmung mit dem AG | PDF, TIFF, DWG, DXF |
| AwF 100 | Mengen- und Kostenermittlungen | Nach Bedarf, in Abstimmung mit dem AG | PDF, XLXS |
| AwF 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | Nach Bedarf, in Abstimmung mit dem AG | PDF, GAEB, IFC 4 |
| AwF 120 | Terminplanung der Ausführung | Nach Bedarf, in Abstimmung mit dem AG | PDF, IFC 4, XLSX |
| AwF 130 | Logistikplanung | Nach Bedarf, in Abstimmung mit dem AG | PDF, IFC 4. XLSX |

Tabelle 18: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten

Die Prüfung besteht in der BIM-technischen Bewertung der Modelle und Umsetzung der AwF. Sie beinhaltet keine fachliche Abnahme der Planung. Diese erfolgt separat durch die Fachabteilungen der AG

BMVI - Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 2015