Dokumentation Projektübersicht

Dokumenthistorie

| Version | Stand | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 23.03.2026 | Ersterstellung |

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2

2	Allgemeine Angaben zum WFS “Verwaltungsgrenzen Rheinland-Pfalz“	3

2.1	WFS-Version	3

2.2	Capabilities-Abfrage	3

2.3	Ausgabeformate	3

2.4	Abfrage Layer „Gemarkungen“	3

3	Koordinatenreferenzsysteme	3

4	Dateninhalte Gemarkungen	4

5	Literaturverzeichnis	5

# Einleitung

Die Projektübersicht Rheinland-Pfalz

Die Projektübersicht der VermKV ist eine Applikation, die im Rahmen der Bearbeitung von Liegenschaftsvermessungen den Ablauf des Gesamtprozesses „Aktualisierung AAA-Bestandsdaten im Liegenschaftskataster“ steuert. Zentrale Bestandteile der Projektübersicht sind die Benutzeroberfläche mit ihren Editoren und Ansichten sowie die dazugehörige Projektdatenbank mit GIS-Funktionalität. Die Benutzeroberfläche der Applikation ermöglicht es, Projekte unter verschiedenen Gesichtspunkten zu visualisieren, zu organisieren und Arbeitsschritte zu dokumentieren.

Aus der Datenbank der Projektübersicht wird alle 5 Minuten per Cronjob eine CSV-Datei mit den Informationen zum GSB, lfdNr, Jahr, aktueller Bearbeiter (PÜ), Notiz und Geometrie erzeugt. Die Datei wird auf den Datenaustauschserver und in die Umgebung des LVermGeo kopiert und dient der Aufbereitung des Dienstes

# Allgemeine Angaben zum WMS “Projektübersicht Rheinland-Pfalz“

## WMS-Version

OGC Web Map Service, Version 1.3.0 (vgl.https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=14416  )

## Capabilities-Abfrage

https://geo5balance.vermkv.rlp/wms/pue_rp.fcgi?VERSION=1.3.0&  SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

## Ausgabeformate

image/png

image/jpeg

image/png; mode=8bit

image/vnd.jpeg-png

image/vnd.jpeg-png8

application/x-pdf

image/svg+xml

image/tiff

application/vnd.google-earth.kml+xml

application/vnd.google-earth.kmz

application/vnd.mapbox-vector-tile

application/x-protobuf

application/json

## Beispielhafte Abfrage Layer „Projektübersicht“

https://geo5balance.vermkv.rlp/wms/pue_rp.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0& 
REQUEST=GetMap&BBOX=330901.104864317691%2C5527113.431113244966 
%2C335498.0893460563384%2C5530145.558860866353&CRS=EPSG%3A25832& 
WIDTH=1319&HEIGHT=870&LAYERS=Projektuebersicht_RLP&STYLES=& 
FORMAT=image%2Fpng&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS= 
dpi%3A96&TRANSPARENT=TRUE

# Koordinatenreferenzsysteme

Tabelle: Gegenüberstellung Koordinatenreferenzsystemcodes AdV/EPSG:

| AdV-Code | EPSG-Code |
| --- | --- |
| urn:adv:crs:ETRS89_UTM32 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832 CRS EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N - Projected |

# Dateninhalte Projektübersicht

Beispielhafte Abfrage über:

http://geo5balance.vermkv.rlp/wms/pue_rp.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0& 
REQUEST=GetFeatureInfo&BBOX=331524.95643538003787398 
%2C5527113.43111324496567249%2C334874.23777499399147928 
%2C5530145.55886086635291576&CRS=EPSG%3A25832&WIDTH=961& 
HEIGHT=870&LAYERS=Projektuebersicht_RLP&STYLES=&FORMAT= 
image%2Fpng&QUERY_LAYERS=Projektuebersicht_RLP&INFO_FORMAT= 
text%2Fhtml&I=797&J=86&FEATURE_COUNT=10

# Literaturverzeichnis

AdV-Festlegungen zum WMS-DE Version 1.0 (AdV-WMS)

(AdV-WMS Version 2.0) der PG GDI-Standards

GeoInfoDok: Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen

Vermessungswesens und AAA-Anwendungsschema 7.1.2

(https://www.adv-online.de/Startseite/)

Architekturkonzept der GDI-DE, Technik, Version 3.1.0

Profilübergreifende Festlegungen der AdV zu OGC-Webservices (OWS)

(AdV-OWS-Basisprofil Version 1.0.0)