Leistungsverzeichnis

Beschaffung eines gebrauchten Multifunktionsfahrzeugs für Absetzkippaufbau und Winterdienstanbaugeräte, mit einer Vornutzung als Vorführfahrzeug

Inhalt:

| 1. | Leistungsbeschreibung | 1 - 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Leistungsverzeichnis Multifunktionsfahrzeug | 4 – 10 |

Auftraggeber:

|  | Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF Ackerstr. 24 67227 Frankenthal (Pfalz) |
| --- | --- |

- Leistungsbeschreibung

Die Ausschreibung umfasst die Lieferung eines gebrauchten, nachfolgend beschriebenen und in Leistungsverzeichnissen aufgeführten Multifunktionsfahrzeugs für einen vorhandenen Absetzkippaufbau und den Anbau von vorhandenen Winterdienstanbaugeräte, mit einer Vornutzung als Vorführfahrzeug. Das Kommunalfahrzeug wird vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) für Transportleistungen in der Abfallwirtschaft (Absetzmuldentransport) und Winterdienstleistungen (Räumen u. Streuen) im Stadtgebiet eingesetzt.

Erfüllungsort/Lieferort

Die Übernahme erfolgt nach dem Vorliegen aller deutschsprachigen erforderlichen Unterlagen/Dokumentationen am Sitz des Auftraggebers:

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz),

Ackerstraße 24

67227 Frankenthal (Pfalz)

Bei der Lieferung sind folgende Unterlagen durch den Auftragnehmer vorzulegen:

- Zulassungsbescheinigung

- Gutachten

- EG- Übereinstimmungsbescheinigung

Erfüllungsfrist/Lieferfrist

Schnellstmögliche Lieferungen in Absprache mit dem Auftraggeber.

Spätester Liefertermin ist der 31.10.2026

Allgemeines

Die folgenden Vorschriften sind bei der Konstruktion und Fertigung einzuhalten:

1.) Straßenverkehrszulassungsordnung	(StVZO)

2.) Kriterien für lärmarme Kraftfahrzeuge	(StVZO §49, Anlage XXI)

3.) Norm "Kommunalfahrzeuge" 	(DIN 30701)

4.) die einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten

- Der Gefahrenübergang erfolgt nach Lieferung und Übernahme durch den Auftraggeber am Lieferort.

- Der Auftragnehmer muss das Bediener- und Werkstattpersonal bei der Übergabe in die Nutzung des Fahrzeugs kostenlos einweisen.

- Der Auftragnehmer hat eine Kundendienstwerkstatt im Umkreis von 100 km um den Standort des Auftragsgebers vorzuhalten. Die Ausstattung mit Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen muss je nach Schadensbild eine Instandsetzung in angemessener Frist von bis zu zehn Arbeitstagen gewährleisten.

- Zur Dokumentation sind für das Fahrzeug, Betriebsanleitung (2fach), Service -/Prüfbuch, Wartungslisten, Betriebsstoffe-Blatt (Inhalt: Auflistung aller Schmier- und Betriebsstoffe inkl. Füllmengenangabe), Ersatzteilekatalog und Reparaturanleitung mitzuliefern.

2. Angebotswertung/Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist eine Bewertung des Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei werden neben dem Angebotspreis weitere Wertungskriterien herangezogen, die bei der Wertung entsprechend Berücksichtigung finden.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat das Angebot mit dem höchsten Punktwert gemäß der Punktewertematrix. Hierzu sind Bieterangaben im jeweiligen Leistungsverzeichnis zu tätigen.

Die Wertungs‐ bzw. Zuschlagskriterien werden dabei wie folgt beschrieben und innerhalb der Angebotswertung gewichtet:

| Zuschlagskriterien | Gewichtung der Kriterien | Punktevergabe | Beschreibung | max. erreichbare Gesamtpunktzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preis | 80 % | 5 | Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält 5 Punkte | 4,00 |
|  |  | < 5 | 0 Punkte erhält ein Angebot mit dem 1,5‐fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote darüber erhalten ebenfalls 0 Punkte. Für dazwischenliegende Preise erfolgt die Punktermittlung durch lineare absteigende Verteilung der Punktwerte innerhalb des Korridors zwischen dem niedrigsten Preis und dem 1,5‐fachen des niedrigsten Preises. Die Punkteermittlung erfolgt auf zwei Nachkommastellen bei kaufmännischer Rundung. |  |
| Betriebsstunden Vorführfahrzeug | 20 % | 5 | Das Angebot mit dem geringsten Betriebsstundenstand erhält 5 Punkte. | 1,00 |
|  |  | < 5 | 0 Punkte erhält ein Angebot mit einem Betriebsstundenstand von 250 h. Alle Angebote mit einem Betriebsstundenstand von mehr als 250 h werden ausgeschlossen. Für dazwischenliegende Betriebsstundenstände erfolgt die Punktermittlung durch lineare absteigende Verteilung der Punktwerte innerhalb des Korridors zwischen dem niedrigsten Betriebsstundenstand und dem maximal zulässigen Betriebsstundenstand von 250 h. Die Punkteermittlung erfolgt auf zwei Nachkommastellen bei kaufmännischer Rundung. |  |
| SUMMEN | 100% |  |  | 5,00 |

Die Zuschlagsformel (Z) lautet also wie folgt:

Z = P x 0,8 + L x 0,2

Beispiel: Berechnung erreichte Punktzahl (Kriterium: Preis - P)

fiktiver Preis 1 	  70.000 EUR 	5 Punkte (= niedrigster Angebotspreis)

fiktiver Preis 2 	  87.000 EUR 	2,5 Punkte

fiktiver Preis 3 	105.000 EUR 	0 Punkte (= 1,5‐fach des niedrigsten Preises)

fiktiver Preis 4 	115.000 EUR 	0 Punkte

Die Punktermittlung erfolgt durch lineare absteigende Verteilung der Punktwerte innerhalb des Korridors zwischen dem niedrigsten Preis (hier: 70.000 EUR) und dem 1,5‐fachen des niedrigsten Preises (hier: 105.000 EUR).

Beispiel: Berechnung erreichte Punktzahl (Kriterium: Betriebsstunden - L)

fiktive Betriebsstunden 1	  50 h   5 Punkte (= niedrigster Betriebsstundenstand)

fiktive Betriebsstunden 2	150 h   2,5 Punkte

fiktive Betriebsstunden 3	250 h   0 Punkte

fiktive Betriebsstunden 4	350 h   Angebot wird ausgeschlossen

Die Punktermittlung erfolgt durch lineare absteigende Verteilung der Punktwerte innerhalb des Korridors zwischen dem niedrigsten Betriebsstundenstand (hier: 50 h) und dem maximal zulässigen Betriebsstundenstand von 250 h. Das Angebot mit der höchsten ermittelten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.

| Zuschlagskriterium | Ermittlung |
| --- | --- |
| Preis | Die Angebotsendsumme wird durch Multiplikation der Wertungsmengengerüste des Preisblattes mit dem Einzelpreis ermittelt (Angebotswertungspreis). Die so ermittelte günstigste Angebotsendsumme erhält fünf Punkte, die Bietermit den höheren Angebotssummen entsprechend ihres preislichen Abstandseine skalierte, nach der oben beschriebenen Vorgehensweise ermittelte abgestufte Punktzahl. Die Punktzahl wird entsprechend der genannten prozentualen Gewichtung gewertet. |
| Betriebsstunden Vorführfahrzeug | Der AN hat in seinem Angebot den Betriebsstundenstand seines eingereichten Vorführfahrzeugs im Preisblatt verbindlich zu benennen. Das vom AN angebotene Fahrzeug muss einen Betriebsstundenstand von ≤ 250 h aufweisen. Fahrzeuge, die mehr als 250 h aufweisen, dürfen vom AN nicht benannt werden. Bietet der AN dennoch ein Fahrzeug mit über 250 h, führt dies zum Ausschluss seines Angebots. Der geringste Betriebsstundenstand erhält fünf Punkte, die Bieter mit den höheren Betriebsstundenständen entsprechend ihres Abstands eine skalierte, nach der oben beschriebenen Vorgehensweise ermittelte abgestufte Punktzahl. Die Punktzahl wird entsprechend der genannten prozentualen Gewichtung gewertet. |

Unter mehreren gleich wirtschaftlichen Angeboten (identische Anzahl an Wertungspunkten) erhält dasjenige Angebot mit dem günstigeren Angebotspreis den Vorzug. Ist auch dieser gleich hoch entscheidet ein Losverfahren.

HINWEIS:

Der Angebotspreis (Gesamtangebotssumme netto) darf den Wert von 115.000 EUR nicht überschreiten.

Nebenangebote sowie Skonti werden nicht gewertet und sind als Nachlass in der Tabelle „Angebotspreis“ einzutragen. Die Angebotsendsumme wird aufgrund der Vorgaben im Preisblatt ermittelt. Die Angebotsendsumme ist in das Angebotsblatt entsprechend zu übertragen.

Der maximal zulässige Betriebsstundenstand ist 250 h.

3. Leistungsverzeichnis Fahrgestell Multifunktionsfahrzeug

Vorbemerkung:

- Datenblätter sowie Technische Zeichnung sind dem Angebot beizulegen.

- Das Leistungsverzeichnis muss zu 100 % erfüllt sein, um gewertet zu werden! Hierzu sind vom Bieter in der Spalte „Bieterangabe“ Eintragungen vorzunehmen: Sofern ein Sollwert in der Spalte „Sollwert“ gefordert wird, ist der angebotene Wert in der Spalte „Bieterangabe“ einzutragen. Ansonsten ist dort Ja oder Nein anzugeben.

- Die Mindest- und Maximalwerte dürfen nicht unter- bzw. überschritten werden.

- Die Vorbereitung für den Anbau des vorhandenen Absetzkippaufbaus (Hersteller: Dautel-Ratio; Typ CT 2T-LW, Bj. 1997, mit teleskopierbaren Armen, technisch mögliche Hublast bis 2.500 kg) sowie des Schneepflugs (Hersteller: Keil-Vario, Typ KVS 2000, Bj. 2011), des Frontbesens (Hersteller: HMB, Typ 2GFKM, Bj. 2005) und des Feuchtsalzstreueraufbaus (Hersteller: Küpper-Weisser, Typ: IMSSNW12008HFS, Bj. 2011) erfolgt durch den Bieter.

- Es sind alle sonstigen anwendbaren gesetzlichen Regelungen, Richtlinien und Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils gültigen Fassung zu beachten.

- Das Fahrzeug ist mängelfrei und neuwertig, ausschliesslich den durch die vorherige Nutzung als Vorführfahrzeug üblichen Gebrauchsspuren. Der Betriebsstundenstand beträgt max. 250 h.

| Nr. |  | Maßeinheit | Bieterangabe | Sollwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anforderung Grundgerät |  |  |  |
|  | erforderliche Fahrerlaubnis |  |  | Klasse C1E |
|  | Länge Fahrgestell | mm |  | max. 4500 |
|  | Fahrzeugbreite ohne Spiegel | mm |  | max. 1700 |
|  | Höhe mit Rundumkennleuchte od. Leuchtbalken | mm |  | max. 2300 |
|  | Bodenfreiheit unter Unterfahrschutz | mm |  | min. 300 |
|  | Zulässiges Gesamtgewicht | kg |  | max. 6500, mit optionaler Auflastung |
|  | Leergewicht ohne Optionen | kg |  | max. 3000 |
|  | Zulässiges Gesamtzuggewicht | kg |  | min. 6500 |
|  | Hinterachsantrieb |  |  |  |
|  | Geschwindigkeit in Transportfahrt vorwärts | km/h |  | 3,5 - 90 |
|  | Geschwindigkeit in Transportfahrt rückwärts | km/h |  | 3,5 - 18 |
|  | Standgeräusch | dB (A) |  | max. 95 |
|  | Fahrgeräusch | dB (A) |  | max. 80 |
|  | Elektromagnetische Verträglichkeit |  |  | entsprechen: DIN 40839; DIN 57879, Teil 3; VDE 0879, Teil 3 |
|  | getrennter Betriebsstundenzähler für Dieselmotor und Arbeitshydraulik |  |  |  |
|  | kurzer Radstand | mm |  | max. 2500 |
|  | M&S Reifen mit Kennzeichnung 3PMFS/ Alpine-Symbol/ Bergpiktogram mit Schneeflocke |  |  |  |
|  | Ersatzrad lose |  |  |  |
|  | Stahlfelgen |  |  |  |
|  | Differenzialsperre zuschaltbar |  |  |  |
|  | Motor |  |  |  |
|  | Motor nach gültiger Emissionsklasse |  |  | min. Euro VI C, bzw. Abgasnormstufe V |
|  | Fabrikant |  |  |  |
|  | Bauart |  |  |  |
|  | Warnung bei geringem Kühlmittelstand |  |  |  |
|  | Hubraum | cm³ |  | min. 2900 |
|  | Leistung | kW (PS) bei U/min |  | min. 100 kW bei max. 3500 U/min |
|  | die Schmierölversorgung des Motors ist gewährleistet bis zu folgenden Schräglagen: | ° |  | Kippgrenze des Fahrzeugs beachten! max. 40 ° in alle Richtungen |
|  | Abgaswerte |  |  | Euro VI C |
|  | Abgasnachbehandlung |  |  | Grenzwerte der Euro VI C für Nutzfahrzeuge |
|  | Kraftstoffverbrauch | g/kWh |  |  |
|  | Tankvolumen (Diesel / AdBlue) | l / l |  | min. 75 / 10 |
|  | Spezifikation des Dieselkraftstoffs |  |  | DIN EN 590, min 49 CZ |
|  | Kraftstoff-Reserve-Warnung |  |  |  |
|  | Tankverschluss abschließbar |  |  |  |
|  | Schaltgetriebe mit zusätzlichem zuschaltbarem Kriechgang (5/10 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang) |  |  |  |
|  | Differentialsperre auf Hinterachse wirkend |  |  |  |
|  | Rahmen |  |  |  |
|  | verwindungsfähiger, torsionsweicher Rahmen |  |  |  |
|  | Konservierung / Beschichtung |  |  |  |
|  | Achsen |  |  |  |
|  | Achslast vorne und hinten |  |  | min. 3,5 to |
|  | Einzelradaufhängung mit Parabel Weitspaltfedern mit Stabilisator und Stoßdämpfern (vorne und hinten) |  |  |  |
|  | Servolenkung mit Notlenkeigenschaften |  |  |  |
|  | Vorderradlenkung |  |  |  |
|  | Linkslenker |  |  |  |
|  | 4-Rad-Scheibenbremsen |  |  |  |
|  | Serienmäßiges Anti-Blockier-System (ABS) mit Bremskraftverstärkung und Antischlupfregelung |  |  |  |
|  | Feststellbremse mit Federspeicher (Hinterachse) |  |  |  |
|  | Kabine |  |  |  |
|  | Sicherheitskabine |  |  |  |
|  | Anzahl Sitzplätze |  |  | 2 |
|  | Dreipunkt-Sicherheitsgurt Fahrer und Beifahrer |  |  |  |
|  | Fahrerhaus kippbar für erleichterten Service |  |  |  |
|  | Heizung mit mehrstufigem Gebläse |  |  |  |
|  | Bordnetzsteckdose 12 V |  |  |  |
|  | USB- Steckdose |  |  |  |
|  | Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer |  |  |  |
|  | Einbauschacht für Radio oder digitales EG-Kontrollgerät |  |  |  |
|  | Einstieg mit zusätzlichem Haltegriff |  |  |  |
|  | Lenksäule höhenverstellbar |  |  |  |
|  | Schaltung der Scheibenwischer einstellbar |  |  |  |
|  | Scheibenwaschanlage |  |  |  |
|  | Frontscheinwerfer für Fern- und Abblend- / Tagfahrlicht |  |  |  |
|  | Seitenbegrenzungs- und Blinkleuchten |  |  |  |
|  | Farbe Kabine: orange RAL 2011 |  |  |  |
|  | Rückfahrkamera |  |  |  |
|  | Kabeldurchführung in der Kabine für Kabel vom Arbeitsgerät zum Gerätesteuerpult innen und Montageplatz für ein Bedienpulthalter |  |  |  |
|  | Wiederholbeleuchtung wenn Hauptbeleuchtung durch Geräte verdeckt wird mit Arbeitsscheinwerfer zur Beleuchtung des Arbeitsfeldes vorne |  |  |  |
|  | Blitzkennleuchte in LED auf der Fahrerseite |  |  |  |
|  | Arbeitsscheinwerfer zur Beleuchtung der Ladefläche oder Aufbaugerät |  |  |  |
|  | Beifahrersitz: Statiksitz mit Längs- und Höhenverstellung, einstellbare Rückenlehne und Kopfstützen |  |  |  |
|  | Fahrersitz: luftgefederter Sitz mit Sitzheizung. Pneumatische Lendenwirbelstütze und integrierten Gurt |  |  |  |
|  | Klimaanlage integriert ohne zusätzliche Fahrzeughöhe |  |  |  |
|  | DAB+ Radio mit USB/AUX/Bluetooth, MP3/WMA-Funktion, RDS und Bluetooth-Freisprechfunktion mit Stummschalter |  |  |  |
|  | Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar |  |  |  |
|  | zusätzlicher Außenspiegel auf beiden Seiten in Form eines Weitwinkelspiegels |  |  |  |
|  | Türen mit mindestens Schiebefenstern, nach vorne u. hinten zu öffnen |  |  |  |
|  | großzügiges Heckfenster |  |  |  |
|  | Warnmarkierung an der Kabinenfront, an der Kabinenseite u. am Aufbau hinten und seitlich nach DIN 30710 |  |  |  |
|  | Rückfahrwarnsummer |  |  |  |
|  | Innenspiegel |  |  |  |
|  | Verbandskasten, Warndreieck, Warnleuchte, Warnwesten |  |  |  |
|  | Elektrik |  |  |  |
|  | Drehstromgenerator | V / A |  | min. 12V, 140 A |
|  | Batterie | V / Ah |  | min. 2x 75 Ah, 12 V |
|  | Anhängersteckdose |  |  | Anhängersteckdose 13 polig |
|  | schaltbare Steckdose an der Fahrzeugfront zum Anschluss von Positionsleuchten oder elektrischen Verbrauchern |  |  |  |
|  | Geräteaufnahmen |  |  |  |
|  | Frontlift Multicar; wegen vorhandener Geräte |  |  |  |
|  | Zweikreishydraulikanlage (vorne und hinten); mindestens ausgelegt für Nutzung von Streuer, Schneeschild, Frontbesen und Absetzkipperaufbau |  |  |  |
|  | Steckkupplungen flachdichtend |  |  |  |
|  | Arbeitsdruck Kipphydraulik | bar |  | max. 200 |
|  | maximaler Ölvolumenstrom der Arbeitskreise (Hauptverbraucher) bei Drehzahl | l/min bei U/min |  |  |
|  | eine Schwenkfunktion vorne |  |  |  |
|  | alle Schwenkfunktionen mit Schwimmstellung und Druckentlastung vom Fahrerplatz schaltbar |  |  |  |
|  | Leckölleitung vorne |  |  |  |
|  | Leckölleitung mittig oder hinten |  |  |  |
|  | Ölvolumenstrom für die Arbeitskreise (Hauptverbraucher) in der Kabine vom Fahrersitzplatz einstellbar |  |  |  |
|  | Hydraulikanschlüsse für den hinteren Arbeitskreis mittig oder hinten verbaut |  |  |  |
|  | aktivierbare Funktion: automatisches Absenken des Frontlifts bei Vorwärtsfahrt und automatisches Anheben des Frontlifts bei Rückwärtsfahrt |  |  |  |

Angebotspreis:

| Ort sowie Entfernung der nächsten Kundendienstwerkstatt vom Standort des Auftraggebers aus | Ort: km: |
| --- | --- |
| Betriebsstundenstand | h: |
| Gesamtangebotssumme netto | EUR |
| abzüglich Nachlass | EUR |
| Summe netto inkl. Nachlass | EUR |
| zzgl. 19% MwSt. | EUR |
| Gesamtangebotssumme brutto | EUR |