| 1 | 0 | 0 | 0 | Schaltanlagen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen |  |  | x |  |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit und Beschädigung prüfen | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen |  | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 6 | Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141) |  | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 7 | Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 8 | Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Blindstromkompensationsanlage |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Anlage reinigen |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Sichtprüfung Entladewiderstände |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 4 | Mess- und Schalteinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 5 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen |  |  |  |  |