SAP Nr.: 700 26 3301 490 A1

Vergb. Nr.: 26 A 0274

Liegenschaft: Staatliches Eifelgymnasium Neuerburg - Außenanlagen

Baumaßnahme: Geschlossene Kanalsanierung

Adresse: Pestalozzistraße 19, 54673 Neuerburg

Anlageblatt Staatliches Eifelgymnasium Neuerburg

Lageplan:

Maßnahmenbeschreibung:

Das Staatliche Eifelgymnasium Neuerburg mit Anschrift in der Pestalozzistraße 19, in 54673 Neuerburg liegt im Süden der Westeifel in Rheinland-Pfalz.

Geografisch liegt die Stadt Neuerburg etwa 25km westlich von der Stadt Bittburg und etwa 30km südlich von der Stadt Prüm, sowie 15km vom Großherzogtum Luxembourg entfernt.

Das vorhandene Abwassersystem liegt innerhalb der Außenanlagen des Staatlichen Gymnasiums und soll aufgrund seines Sanierungsbedürftigen Zustands Saniert werden.

Im Zuge der Hauptmaßnahme soll die Sanierung des Abwassersystems in offener und geschlossener Bauweise durchgeführt werden (siehe Baubeschreibung Leistungsverzeichnis).

Diese vorgesehene Sanierungsmaßnahme sollen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und geplanten Sanierungsvorgehensweise (siehe Baubeschreibung Leistungsverzeichnis) in geschlossener – Bauweise ausgeführt werden.

Die Sanierungsarbeiten werden überwiegend im laufenden Schulzeitraum ausgeführt. Lärmintensive Arbeiten werden innerhalb der Schulferien ausgeführt.

Weitere Absprachen sind mit der örtlichen Bauleitungen und dem Auftraggeber abzusprechen.

Ausschreibungsgrundlage:

Öffentliche Ausschreibung nach § 3 (1) VOB/A

Bauvorhaben:			Staatliches Eifelgymnasium Neuerburg

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Bauumfang:	Sanierungsmaßnahmen in Haltungen, Leitungen und Schächten

Umfang der Maßnahme:		Renovierung (Schlauchrelining) Haltungen

33 Haltungen

rd .720 m DN 150 bis 300 Stz, PVC-U

Punktuelle Reparatur (Haltungen)

In 10 Haltungen

ca. 16 Reparaturstellen, Riss-Scherbensanierung, Kurzliner, Edelstahlmanschetten, tlw. als Vorsanierung

DN 250 bis 300 Stz

Renovierung (Schlauchrelining) Anschlussleitungen

ca. 16 Anschlussleitungen

ca. 106 m DN 150 und 250 Stz / GG

Anschlusseinbindungen am sanierten Kanal

rd. 28 Einbindungen DN 100-DN 150

Verfahren: Anschluss-Verpressung, Hutprofil

Sanierung Schächte

ca. 31 Schächte

bei 17 von 31 Schächten: Mörtel-Beschichtungen Schachtinnenflächen, Injektionen, Abdichtung Schachtringfugen

Voraussichtlicher

Ausführungszeitraum: 		ab Mitte Januar 2027 bis Mitte April 2027

Geforderte Nachweise:		Nachweis über die fachliche Qualifikation:

Güteschutz Kanalbau gem. RAL-GZ 961; Sanierung (S)